城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社

编制单位：杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社

2018年7月15日

目 录

一、项目概况	1

二、验收检测依据	2

三、项目建设情况	3

3.1地理位置及周围环境	3

3.2建设内容	4

3.3 主要设备	5

3.4公用工程	5

3.5生产工艺流程	6

四、环境保护设施	7

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施	7

4.2 环保投资	7

4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况	7

五、环境影响报告主要结论与建议及其审批部门审批决定	10

5.1环评建议	10

5.2环评结论	10

5.3环评批复意见	10

六、验收执行标准	12

6.1 噪声	12

6.2 废水	12

6.3 废气	12

七、验收监测内容	14

7.1 监测目的	14

7.2 监测内容	14

八、质量保证和质量控制	15

8.1监测分析方法和仪器	15

8.2质量保证和质量控制	15

九、验收监测结果	16

十、验收监测结论	18

10.1 结论	19

10.2 建议	20

# 一、项目概况

- 项目名称：城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目

- 建设单位：杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社

- 建设性质：新建

- 项目位置：本项目位于城厢街道东湘社区风情大道东、湘西路北区块。

- 环境影响报告书（表）编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

该项目于2014年10月由浙江工业大学编制了环境影响报告表，该项目于2014年12月通过杭州市萧山区环境保护局审批，批文号为萧环建【2014】2040号。

审批内容为提供加油服务。审批的设备为30立方米储罐6只，加油岛6座。属于二级加油站；不提供洗车服务。现实际有油罐5只（4只30立方米汽油储罐，1只30立方米柴油储罐），加油岛6座（加油枪22把）。

- 开工、竣工、调试时间

本项目开工日期为2014年12月，投入试生产（试运行）日期为2017年9月。

- 验收工作由来

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

2018年4月、7月我公司委托杭州通标环境检测技术有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收检测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局[2001]13号令；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第288号；

- 6、《城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表》，2014年10月；

- 7、《城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表审批意见的函》，2014年12月。

# 三、项目建设情况

## 3.1地理位置及周围环境

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目位于城厢街道东湘社区风情大道东、湘西路北区块，具体地理位置图如下：

具体周围环境图如下：

具体平面布置图如下：

## 3.2建设内容

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目位于城厢街道东湘社区风情大道东、湘西路北区块，审批内容为提供加油服务。审批的设备为30立方米储罐6只，加油岛6座。属于二级加油站；不提供洗车服务。

该项目于2014年12月通过杭州市萧山区环境保护局审批，批文号为萧环建【2014】2040号。

现实际有油罐5只（4只30立方米汽油储罐，1只30立方米柴油储罐）。

本项目开工日期为2014年12月，投入试生产（试运行）日期为2017年9月。现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

表3-1批建变化情况

| 类别 | 环评内容 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 萧山区城厢街道东湘社区风情大道东、湘西路北区块 | 符合 | / |
| 规模 | 建设内容为提供加油服务总用地而积4547平方米，总建筑面积845.9平方米 | 符合 | / |
| 设备 | 主要生产设备为30立方米储罐6只，加油岛6座。 | 油罐5只（4只30立方米汽油储罐，1只30立方米柴油储罐），加油岛6座。 | 柴油油罐减少一只，加油枪增加2把，加油岛数量不变 |

## 3.3 主要设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 批复数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油岛 | 6座（4台4枪，2台2枪，共20只加油枪） | 6座（5台是4油枪，1台是2油枪，共22把） | / |
| 2 | 油罐 | 6只（4只30立方米汽油储罐，2只30立方米柴油储罐） | 5只（4只30立方米汽油储罐，1只30立方米柴油储罐） | / |
| 3 | 油气回收装置 | 1套 | 1套 | / |

## 3.4公用工程

- ⑴给排水

- ①给水

- 该项目用水由市政给水管网统一供给。

- ②排水

- 生活污水经化粪池处理后纳入村级污水管网。

- ⑵供电

- 项目供电由萧山区市政供电部门供电。

## 3.5生产工艺流程

图3-1 生产工艺流程

工艺说明：油类采用罐车运输至加油站。卸油过程是用油泵将罐车内的油类采用密闭卸油方式，采用快速接头与油罐车卸油管连接后，利用位差直接注入埋地的储油罐内，在此过程中停留在罐内的烃类气体被液体置换，大部分经进油口的油气回收装置，从储油罐进入槽罐车，小部分通过呼吸口进入大气。加油过程是通过站内的单双枪加油机把油类充入汽车的油箱内，达到给汽车加油的目的。本项目利用设在油罐入孔处潜油泵向加油机供油，经过滤油器过滤，被压入油气分离器进行分离，部分间歇回流到泵中，大部分被分离的油送入计量，得出读数。而油则通过止逆阀、流液指示器，进入耐油胶管中，这时只要把油枪开关手柄开启，油即注入汽车。本过程中油箱内的大部分非甲烷总烃加油枪的油气回收装置回收入储油罐内，少部分烃类气体会被液体置换排入大气。同时通过自动液位仪在线监测储油罐内的油品，以便及时发现储油罐是否存在油品泄漏的情况。

# 四、环境保护设施

## 4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目废气主要为灌注、装卸、加油作业燃料油气态形式逸出进入大气的烃类有机废气。

采用地埋式工艺安放储罐、保持油罐恒温，设有规范的三级油气回收装置，减少烃类废气排放。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入村级污水管网。设置应急隔油池一座，对泄露采取预防措施。

（3）噪声

本项目的主要噪声为加油机运转、车辆进出产生的噪声。进出车辆禁止鸣笛。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

## 4.2 环保投资

本项目环保投资约30万元，主要为废气处理、废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投资600万元的5%。

## 4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评及批复意见在工程实施中的落实情况见表4-1。

表4-1 环评及批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 萧环建[2014]2040号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 规模和内容 | 该项目位于萧山区城厢街道东湘社区风情大道东、湘西路北区块，用地面积为4547立方米，总建筑面积845.9立方米，建设内容主要为提供加油服务，共设6只30立方米储罐，6座加油岛。 | 项目建设地、实际生产产品、实际产能与环评基本相符。 实际设备储油罐5只（4只30立方米汽油储罐，1只30立方米柴油储罐），加油岛6座。 |
| 废气 | 经营过程产生的废气必须配备处理设施和油气回收装置，经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007)中相应标准后排放。 | 本项目废气主要为灌注、装卸、加油作业燃料油气态形式逸出进入大气的烃类有机废气。 采用地埋式工艺安放储罐、保持油罐恒温，设有规范的三级油气回收装置，减少烃类废气排放。 根据监测结果，2018年4月24日-4月25日监测周期内，杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社厂界非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3要求。 |
| 废水 | 实行雨污分流，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中三级标准后纳入城市污水管网。 | 已落实。生活污水经化粪池处理后纳入村级污水管网。2018年7月6日-7月7日监测周期内，杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，危险废物委托有资质单位处置，不得产生二次污染。 | 已落实。本项目无危险固废，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 |
| 噪声 | 高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 2类标准。 | 已落实。进出车辆禁止鸣笛。 |
| 其他 | 项目在建设过程中加强管理，文明施工，确保粉尘达标排放；施工期间工程保养水、地面冲洗水等必须经沉淀处理达标后方可排放；采取隔音降噪措施，确保边界噪声达标。 全面落实环评报告提出的各项事故预防措施以及事故状态时的各项应急措施。制定事故风险应急预案，建设和配备事故应急设施、器材，建立事故应急队伍，加强现场管理，杜绝经营油料运输及贮存过程中跑、 冒、滴、漏现象产生，消除事故隐患。安全防护距离按照安监部门要求落实。 加强水土保持和生态防护，工程完成后做好土地修复、环境绿化、景观美化工作。 建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。 项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。 | 已落实。 |

# 五、环境影响报告主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环评建议

1、落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”；

2、协凋好与周边单位的关系，避免产生环境纠纷；

3、配合环保部门做好环保工作；

4、若企业今后增加经营内容，扩大生产规模，改变建设内容必须重新进行环保审批手续。

## 5.2环评结论

综上所述，只要城厢街道东湘经济合作社认真落实本报告提出的各项污染防治措施，落实环保治理经费，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，从环境保护角度看，该项目是可行的。

## 5.3环评批复意见

杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社：

你单位报来的《城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表》已悉。该项目位于萧山区城厢街道东湘社区风情大道东、湘西路北区块，用地面积为4547立方米，总建筑面积845.9立方米，建设内容主要为提供加油服务，共设6只30立方米储罐，6座加油岛。经审查，根据萧发改投资[2013] 671号文件，同意实施。要求项目实施过程中必须严格执行环保“三同时”制度，做好以下各项工作：

1、项目在建设过程中加强管理，文明施工，确保粉尘达标排放；施工期间工程保养水、地面冲洗水等必须经沉淀处理达标后方可排放；采取隔音降噪措施，确保边界噪声达标。

2、实行雨污分流，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中三级标准后纳入城市污水管网。

3、经营过程产生的废气必须配备处理设施和油气回收装置，经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007)中相应标准后排放。

4、高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 2类标准。

5、固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，危险废物委托有资质单位处置，不得产生二次污染。

6、全面落实环评报告提出的各项事故预防措施以及事故状态时的各项应急措施。制定事故风险应急预案，建设和配备事故应急设施、器材，建立事故应急队伍，加强现场管理，杜绝经营油料运输及贮存过程中跑、 冒、滴、漏现象产生，消除事故隐患。安全防护距离按照安监部门要求落实。

7、加强水土保持和生态防护，工程完成后做好土地修复、环境绿化、景观美化工作。

8、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

9、项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

项目实施过程中，请城厢街道办事处加强日常监督管理。

# 六、验收执行标准

## 6.1 噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。具体标准值见表6-1。

表6-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 |
| --- | --- |
| 2类 | 60 |

## 6.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表6-2。

表6-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | 35 | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |

*NH3-N的纳管标准参考《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

## 6.3 废气

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表6-3。

表6-3  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
|  |  | 20 | 17 |  |  |

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关规定，2010年1月1日起，长江三角洲地区城市加油站必须实施卸油油气排放控制标准和储油加油油气排放控制标准，并且需安装处理装置，处理装置处理效率大于等于90%，处理后油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地面平面高度应不低于4m。

各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。加油油气回收管线液阻检测值应小于规定的最大压力限值，具体见表6-4。

表6-4 加油站油气回收管线液阻最大压力限值

| 通入氮气流量L/min | 最大压力Pa |
| --- | --- |
| 18 | 40 |
| 28 | 90 |
| 38 | 155 |

# 七、验收监测内容

## 7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 7.2 监测内容

根据本项目实际情况，对本项目外排废水、厂界无组织非甲烷总烃进行了监测。

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法和仪器

## 表8-1 本项目检测方法和仪器一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH 值 | 水质pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2012 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版补增）国家环保局（2007年） |

## 8.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 九、验收监测结果

9.1生产工况

2018年4月、7月杭州通标环境检测技术有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。监测期间项目正常运营。

9.2环保设施调试运行效果

各项环保措施正常运转。

9.3废气排放监测结果

（1）监测点

位于厂区四周。

（2）监测时间

为2018年4月24日-4月25日

（3）监测项目及频次

监测项目为非甲烷总烃，频次为一天三次。

表9-1 2018年04月24日废气检测结果

| 序号 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 厂区南侧（★1） | 1.30 | 1.22 | 0.992 |
| 2 | 厂区东侧（★2） | 1.17 | 1.15 | 1.39 |
| 3 | 厂区北侧（★3） | 1.40 | 1.32 | 1.22 |
| 4 | 厂区西侧（★4） | 1.17 | 1.28 | 1.14 |

表9-2 2018年04月25日废气检测结果

| 序号 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 厂区南侧（★1） | 2.39 | 1.90 | 2.24 |
| 2 | 厂区东侧（★2） | 2.31 | 1.99 | 1.95 |
| 3 | 厂区北侧（★3） | 2.29 | 1.95 | 1.83 |
| 4 | 厂区西侧（★4） | 2.03 | 1.96 | 2.23 |

根据监测结果，2018年4月24日-4月25日监测周期内，杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社厂界非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3要求。

9.4废水排放监测结果

（1））监测点

位于生活污水排放口

（2）监测时间

为2018年7月6日-7月7日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、石油类，

频次为一天一次，每天取4个样品。

（4）监测数据

9-1废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

| 采样时间 | 采样地点 | 样品性状 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月6日 | 生活污水排放口第一次 | 黄色浑浊 | 7.87 | 159 | 19.1 | 152 | 8.4 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 黄色浑浊 | 7.43 | 172 | 20.7 | 136 | 7.5 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 黄色微浑 | 7.64 | 131 | 21.9 | 130 | 8.1 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 黄色微浑 | 7.78 | 191 | 16.7 | 144 | 7.7 |
| 7月6日 | 生活污水排放口第一次 | 黄色浑浊 | 7.58 | 188 | 15.3 | 132 | 9.5 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 黄色浑浊 | 7.49 | 161 | 14.9 | 146 | 7.8 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 黄色浑浊 | 7.86 | 145 | 18.3 | 140 | 6.6 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 黄色浑浊 | 7.44 | 153 | 17.2 | 142 | 7.9 |
| 达标值 |  |  | 6-9 | 500 | 35 | 400 | 20 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

2018年7月6日-7月7日监测周期内，杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

9.5污染物排放总量核算

# 本项目年排放污水量为2000t,化学需氧量、氨氮年排环境量为0.2t、0.03t。本项目排放的废水为生活污水，不纳入总量控制。

# 十、验收监测结论

## 10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建[2014]2040号《关于城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）废气

本项目废气主要为灌注、装卸、加油作业燃料油气态形式逸出进入大气的烃类有机废气。

采用地埋式工艺安放储罐、保持油罐恒温，设有规范的三级油气回收装置，减少烃类废气排放。

根据监测结果，2018年4月24日-4月25日监测周期内，杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社厂界非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3要求。

根据普罗赛斯检字第2018H050300号监测报告，本项目油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内，加油油气回收管线液阻检测值应小于规定的最大压力限值，密封性、液阻、汽液比等油气回收指标符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入村级污水管网。设置应急隔油池一座，对泄露采取预防措施。2018年7月6日-7月7日监测周期内，杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为加油机运转、车辆进出产生的噪声。进出车辆禁止鸣笛。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

（5）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

承诺

萧山区环保局：

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社

证   明
     
    城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目在废气废水监测期间正常运营。特此证明。







                              杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社

证   明
     
    城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目经营过程中产生的生活污水纳入村集体污水管网。

特此证明。







                                          证明单位：

证明

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目生活垃圾由村集体统一收集后运送至村垃圾中转站。

证明单位：

其他需要说明的事情

萧山区环保局：

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目位于城厢街道东湘社区风情大道东、湘西路北区块，审批内容为提供加油服务。审批的设备为30立方米储罐6只，加油岛6座。属于二级加油站；不提供洗车服务。

该项目于2014年12月通过杭州市萧山区环境保护局审批，批文号为萧环建【2014】2040号。

现实际有油罐5只（4只30立方米汽油储罐，1只30立方米柴油储罐）。

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

现我公司的污染防治措施为：

（1）废气

本项目废气主要为灌注、装卸、加油作业燃料油气态形式逸出进入大气的烃类有机废气。

采用地埋式工艺安放储罐、保持油罐恒温，设有规范的三级油气回收装置，减少烃类废气排放。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入村级污水管网。设置应急隔油池一座，对泄露采取预防措施。

（3）噪声

本项目的主要噪声为加油机运转、车辆进出产生的噪声。进出车辆禁止鸣笛。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

另外，我公司生产过程中不涉及环评报告和审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况以及整改工作情况。

杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社

噪声、固废污染防治设施验收申请

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目位于城厢街道东湘社区风情大道东、湘西路北区块，审批内容为提供加油服务。审批的设备为30立方米储罐6只，加油岛6座。属于二级加油站；不提供洗车服务。

该项目于2014年12月通过杭州市萧山区环境保护局审批，批文号为萧环建【2014】2040号。

现实际有油罐5只（4只30立方米汽油储罐，1只30立方米柴油储罐）。

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行，申请贵局进行噪声、固废污染防治设施验收。

杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 萧山区城厢街道东湘社区风情大道东、湘西路北区块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售F526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □技改 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 13 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2014.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 杭州通标环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 360d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州萧山城厢街道东湘社区经济合作社 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311201 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13958046208 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 浙江工业大学 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年