《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	7

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

2.1自然环境简况	9

2.2 社会环境简况	13

2.3环境功能区划	16

3 环境质量现状	17

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	17

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	20

4 评价适用标准	22

5 建设项目工程分析	25

5.1 工艺流程简述	25

5.2主要污染工序污染源强	25

5.3污染物防治措施与对策	28

5.4搬迁前后污染物排放情况对比	29

5.5 清洁生产措施	30

6项目主要污染物产生及预计排放情况	31

7 环境影响分析	32

7.1 施工期环境影响简要分析	32

7.2营运期环境影响分析	32

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	36

9 环保审批原则符合性分析	37

10 结论与建议	39

10.1环评结论	39

10.2 环保建议	41

10.3 环评总结论	41

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙江沃都科技有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江沃都科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴兴华 |  |  |  | 联系人 | 卢月祥 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区瓜沥镇坎山路268号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13706501474 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 311241 |  |
| 建设地点 | 萧山区瓜沥镇坎山路268号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 迁建■扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 金属制品业C33 |  |  |
| 占地面积 | 500m2 |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 260万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 20 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 7.6％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  | 2018.6 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 浙江沃都科技有限公司原位于萧山区所前镇联谊村，于2006年经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2016】1192号，审批规模为年制造、加工模具200套、五金件50t、汽车配件50万套的生产规模。 现因公司发展需要拟搬迁至萧山区瓜沥镇坎山路268号，租用爱梦妮亚服饰（杭州）有限公司所属工业用房，面积500m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年制造加工汽车零部件300万只的生产规模。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于其中67金属制品加工制造中其他〔仅切割组装除外），应编制环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

为此，我公司受浙江沃都科技有限公司的委托，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，提请审查。 2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 修改，2016.9.1 实施； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日修改； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行；2018.4.24《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，生态环保部令第1号修改； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015.7.13发布，2015.9.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正； 2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2016年修正）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，杭州市发改委，2013.4.2； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2008，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-93，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004，原国家环保总局； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （8）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （9）《杭州市萧山区环境功能规划》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 现有生产规模; 本项目拟建规模; 项目最终生产规模. 汽车零部件; 0; 300万只/a; 300万只/a. 模具; 200套/a; 0; 0. 机械配件; 50t/a; 0; 0. 汽车配件; 50万套/a; 0; 0. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 已批数量; 新增或减少数量; 搬迁后最终数量. 1; 车床; 10台; -10台; 0. 2; 数控车床; 10台; -8台; 2台. 3; 16T冲床; 3台; -3台; 0. 4; 磨床; 1台; -1台; 0. 5; 压机; 10台; -4台; 6台. 6; 台钻; 2台; -2台; 0. 7; 16T冲床; 0; +1台; 1台. 8; 25冲床; 0; +2台; 2台. 9; 35冲床; 0; +2台; 2台. 10; 仪表车床; 0; +2台; 2台. 11; 切条机; 0; +2台; 2台. 12; 充磁机; 0; +1台; 1台. 13; 喷砂涂胶机; 0; +1台; 1台. 14; 电烘箱; 0; +1台; 1台. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料及能源名称; 现有主要原辅材料及能源用量; 搬迁后主要原辅材料及能源用量; 主要原辅材料及能源用量变化. 1; 钢材; 200t/a; 500t/a; +300t/a. 2; 玻璃珠; 0; 2t/a; +2t/a. 3; 金属切削液; 0.2t/a; 0.2t/a; 0. 4; TT870粉状酚醛树脂; 0; 0.5t/a; +0.5t/a. 5; 酒精; 0; 2t/a; +2t/a. 6; 磁性材料切片; 0; 11t/a; +11t/a. 7; 水; 450t/a; 1200t/a; +750t/a. 8; 电; 10万KW.h/a; 10万KW.h/a; 0. 酚醛树脂也叫电木，又称电木粉。原为无色或黄褐色透明物，市场销售往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等颜色，有颗粒、粉末状。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。苯酚醛或其衍生物缩聚而得。 化学式 C7H6O2, 固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，实体的比重平均1.7左右，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂。因选用催化剂的不同，可分为热固性和热塑性两类。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。 与其他树脂系统相比，酚醛树脂系统具有低烟低毒的优势。在燃烧的情况下，用科学配方生产出的酚醛树脂系统，将会缓慢分解产生氢气、碳氢化合物、水蒸气和碳氧化物。分解过程中所产生的烟相对少，毒性也相对低。这些特点使酚醛树脂适用于公共运输和安全要求非常严格的领域，如矿山，防护栏和建筑业等。 酚醛树脂最重要的特征就是耐高温性，即使在非常高的温度下，也能保持其结构的整体性和尺寸的稳定性。 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工40人，正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。 7、项目公用工程 本项目用水为生活用水，年需生活用水为1200t（以职工人数40人、100L/人.d、年工作300d计）。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为960t/a（排放系数以0.8计），污水处理后经沟渠排入附近农灌区。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为10万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区瓜沥镇坎山路268号，租用爱梦妮亚服饰（杭州）有限公司所属工业用房，面积500m2，为合法建筑，无需新建厂房。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约260万元，年制造加工汽车零部件300万只。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 浙江沃都科技有限公司原位于萧山区所前镇联谊村，于2006年经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2016】1192号，审批规模为年制造、加工模具200套、五金件50t、汽车配件50万套的生产规模。现已经停产。 现有项目生产工艺流程及产污环节如下： 图1-1 生产工艺流程及产污环节 注：一部分钢材经冲压成型，另一部分钢材经车、磨等机加工后，组装成型即可。生产过程中产生的污染物主要为钢材边角料、废金属切削液、和设备噪声。 表1-4现有项目主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及产生量(单位). 大气污染物; /; /; /; /; /. 水污染物; 员工; 生活污水; 废水量; 生活污水采用地埋式生化处理装置处理达标后就近排入纳污水体; 360t/a; 360t/a. CODCr; 300 mg/L，0.108t/a; 100mg/l 0.036t/a. SS; 250 mg/L，0.090t/a; 70mg/l 0.025t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.009t/a; 15mg/l 0.005t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 4.5t/a; 0. 车间; 废金属切削液; 委托有处理资质的单位处理，不外排; 0.1t/a; 0. 钢材边角料; 收集后出售给物资公司再利用; 10t/a; 0.

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

| ## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区瓜沥镇坎山路268号。项目四周均为厂房。本项目厂界100米范围内无住户等敏感点。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项日所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜200.0 12.4 r≥200.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。 |  |
| --- | --- |
| 影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 萧山地处钱塘江南岸，为杭州南大门，东接历史文化名城绍兴。地理坐标为东经120°04'22''～120°43'46''，北纬29°50'54''～ 30°23'47''。经国务院批准，1988 年撤县设市，2001 年3月，撤市设区。全区总面积 1420.22 平方公里，辖有 17 个建制镇，11个街道。区委、区政府驻地北干街道。 萧山地形类型多样，以平原为主。位于北亚热带季风性气候区南缘，年平均气温16.1℃，降水量1402.5 毫米，常年无霜期248天。地处浙江南北要冲，临江近海，地理位置优越，水陆交通便利。钱江一桥、二桥、三桥、五桥和六桥飞架钱塘江南北。浙赣、萧甬铁路，沪杭甬高速公路、104 国道、省道杭金公路和杭金衢高速公路穿境而过，杭甬运河和钱塘江、富春江、浦阳江也在境内汇流。 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过 15%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、 “浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都等称号。 截至 2015 年 9 月底，萧山（不含大江东）实现服务业增加值 529.3 亿元，占 GDP比重达到 47%；完成服务业投资445.4 亿元，占固定资产投资总量的86%。尤为可贵的是，在产业出现结构性变化之际，萧山经济体量并没有放缓脚步。2014 年全区 GDP 为1728.32 亿元，同比增长 8.1%。2015 年前三季度，萧山 GDP 总量为 1129.59 亿元，尽管已不含大江东，但仍居全市第一，且仍保持着7%的稳健速度，高于三季度全国6.9%增速均值；而具体到三产，统计表明，前三季度，萧山（不含大江东）服务业增加值同比增长 13.2%，服务业投资同比增长 16.4%。 2、瓜沥镇概况 瓜沥镇位于杭州东南、萧山东片、萧绍相邻区域，先后荣膺全国文明镇、全国重点镇、全国百强镇等称号，拥有中国花边之乡、中国化纤织造名镇、中国制镜之乡、中国装饰卫浴基地、中国门业之乡、中国浴柜之乡、中国民间文化艺术之乡等国字号品牌。 2010年12月，在省、市、区各级各部门的关心支持下，原瓜沥镇被列入省委、省政府确定的27个小城市培育试点镇。2011年初，制定了《瓜沥镇小城市试点三年行动计划（2011-2013）》，实施了总投资130亿元，涉及100只项目的“百亿百项”工程，第一轮小城市三年行动计划中，瓜沥全力以赴抓重点、破难点、创亮点，各项目标任务得到全面完成。2013年9月3日，经省市区批准，原瓜沥、坎山、党山三镇合并成立新的瓜沥镇，镇域面积达到126.92平方公里，下辖63个村、11个社区，总人口29.6万人。合并以后瓜沥提出了“提升老区、建设新区、发展园区、启动山区”总战略，统领全镇各项工作，并在2014年初开启了瓜沥镇新一轮小城市培育试点三（2014-2016）行动计划，确立了打造“杭州都市经济圈临港工贸新城”的功能定位，全镇上下凝心聚力于小城市建设，改革发展持续推进，综合实力稳步增长，重大项目加快建设，环境面貌不断改善，社会大局保持稳定，各项工作正在有力、有序、有效推进之中。 文明之古镇。瓜沥是自北宋太平兴国三年（公元978年）建镇的千年古镇，是清代著名的绍兴师爷汪辉祖的故里，也是被誉为“东方梵高”的清代著名海派画家任伯年的出生地。是塘头文化、水乡文化、沙地文化的交汇之地，镇内拥有白龙寺、地藏寺、十里长街、南大房等历史人文资源，萧山名胜十景中就有“航坞听梵”和“地藏祭星”位于镇内。 组团之中心。瓜沥是萧山区“一心三区七新城”规划中的重要平台和航坞山经济区的核心，是萧山区三大副城区和杭州市六大组团中心镇之一，2010年底被省政府确定全省27个小城市培育试点镇之一，2012年被国家发改委确定为全国发展改革试点城镇。镇内卫生服务中心、文体中心、综合服务中心等城市生活配套设施齐全，路网、通讯、电力、供水、排污、绿化等城市化基础设施配套完善，工商、税务、公安、交警、城管等派驻机构健全，现有各类银行19家、四星以上宾馆2家、区级医院1家、省重点高中1所。瓜沥办事服务中心拥有649项审批权限，服务辐射周边乡镇。特别是经过近几年来两轮重大拆迁，城市新区核心地位和集聚优势不断凸显。 交通之枢纽。瓜沥毗邻杭州萧山国际机场，沪杭甬高速贯穿全境并设有出入口，杭甬运河依境而流并设有作业码头，104国道、建设四路、青六线、八柯线等重点道路在此交汇，是杭州地区唯一具备直通空港、高速、国道、省道，并拥有运河码头的交通重镇，方便快捷的立体交通网络，使瓜沥集聚了萧山东片和萧绍边界区域的人流、物流、信息流和资金流。 经济之强镇。全镇形成了以新型工业和现代服务业为支撑、现代农业为补充的产业体系，三次产业发展水平居全区领先地位。2014年全镇实现国内地区生产总值171.4亿元，实现财政总收入15.7亿元。整体经济发展势头平稳良好。工业经济居于主导地位，拥有工业企业2065家，其中规模以上企业295家。2014年，全镇完成工业总产值1055.78亿元，完成规上工业销售产值581.2亿元，拥有国家和省、市名牌产品53只。特别是小城市建设启动以来，瓜沥镇年均全社会固定资产投资超过30亿元，每年推进重大项目百余个。2015年，瓜沥充分利用毗邻国际机场的先天优势和原有工业园区资源，启动临空产业园规划建设，即将为瓜沥综合实力发展插上腾飞的翅膀。 ## 2.3环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。 该小区的管理要求为：除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。禁止畜禽养殖。加强土壤和地下水污染防治与修复。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 该小区的负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目。 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目. （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 本项目属于二类工业项目金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工），符合国家和地方产业政策，不属于该区域禁止发展的项目，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。 |  |

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 为了解建设项目所在地空气环境质量现状，本环评引用杭州佳美思卫浴洁具厂进行环境影响评价时委托杭州希科检测技术有限公司对常规污染物SO2、NO2、TSP、PM10进行的监测数据，监测时间为2016年11月21日~27日，均连续监测7天。监测结果统计汇总详见表3-1、表3-2。 表3-1 环境空气常规污染物日均值检测结果 监测点位; 采样时间; PM10（日均值）（mg/m3）; TSP（日均值）（mg/m3）; N02（日均值）（mg/m3）; SO2（日均值）（mg/m3）. 佳美思北面约170m处点A; 2016-11-21; 0.098; 0.133; 0.056; 0.011. 2016-11-22; 0.112; 0.156; 0.052; 0.013. 2016-11-23; 0.107; 0.146; 0.061; 0.009. 2016-11-24; 0.109; 0.148; 0.062; 0.012. 2016-11-25; 0.103; 0.137; 0.059; 0.011. 2016-11-26; 0.114; 0.152; 0.058; 0.011. 2016-11-27; 0.106; 0.144; 0.062; 0.012. 佳美思西南约500m处点B; 2016-11-21; 0.096; 0.143; 0.058; 0.009. 2016-11-22; 0.104; 0.154; 0.061; 0.009. 2016-11-23; 0.101; 0.157; 0.062; 0.011. 2016-11-24; 0.094; 0.146; 0.059; 0.013. 2016-11-25; 0.091; 0.141; 0.062; 0.009. 2016-11-26; 0.102; 0.149; 0.058; 0.011. 2016-11-27; 0.113; 0.151; 0.055; 0.013. 表3-2 环境空气常规污染物小时值检测结果 采样地点; 采样日期; 时段; NO2（小时值）; SO2（小时值）. 佳美思北面约170m处点A; 2016-11-21; 02; 0.061; 0.013. 08; 0.066; 0.016. 14; 0.078; 0.021. 20; 0.072; 0.018. 2016-11-22; 02; 0.055; 0.014. 08; 0.062; 0.017. 14; 0.071; 0.019. 20; 0.063; 0.016. 2016-11-23; 02; 0.063; 0.012. 08; 0.069; 0.015. 14; 0.077; 0.017. 20; 0.071; 0.015. 2016-11-24; 02; 0.064; 0.014. 08; 0.068; 0.017. 14; 0.082; 0.021. 20; 0.076; 0.018. 2016-11-25; 02; 0.063; 0.013. 08; 0.071; 0.015. 14; 0.079; 0.019. 20; 0.074; 0.018. 2016-11-26; 02; 0.059; 0.013. 08; 0.064; 0.014. 14; 0.072; 0.022. 20; 0.067; 0.018. 2016-11-27; 02; 0.065; 0.015. 08; 0.072; 0.018. 14; 0.083; 0.023. 20; 0.075; 0.022. 佳美思西南约500m处点B; 2016-11-21; 02; 0.061; 0.012. 08; 0.065; 0.013. 14; 0.077; 0.018. 20; 0.067; 0.016. 2016-11-22; 02; 0.062; 0.011. 08; 0.066; 0.016. 14; 0.073; 0.019. 20; 0.071; 0.016. 2016-11-23; 02; 0.065; 0.014. 08; 0.069; 0.016. 14; 0.077; 0.021. 20; 0.071; 0.017. 2016-11-24; 02; 0.063; 0.014. 08; 0.065; 0.015. 14; 0.075; 0.019. 20; 0.072; 0.017. 2016-11-25; 02; 0.064; 0.011. 08; 0.071; 0.014. 14; 0.082; 0.016. 20; 0.073; 0.014. 2016-11-26; 02; 0.062; 0.012. 08; 0.067; 0.014. 14; 0.078; 0.018. 20; 0.074; 0.015. 2016-11-27; 02; 0.061; 0.013. 08; 0.067; 0.015. 14; 0.076; 0.019. 20; 0.068; 0.018. 表3-3 常规及特征污染物评价结果 污染物; 监测点位; 监测浓度范围（mg/m3）; 标准值(mg/m3); 最大占标率; 超标率（%）. 小时值; 日均; 小时值; 日均值; 小时值; 日均. PM10; A; -; 0.098-0.114; -; 0.15; -; 0.76; 0. TSP; A; -; 0.133-0.156; -; 0.3; -; 0.52; 0. 二氧化氮; A; 0.053-0.083; 0.052-0.062; 0.2; 0.08; 0.415; 0.775; 0. 二氧化硫; A; 0.012-0.023; 0.009-0.013; 0.5; 0.15; 0.046; 0.087; 0. PM10; B; -; 0.091-0.113; -; 0.15; -; 0.753; 0. TSP; B; -; 0.141-0.157; -; 0.3; -; 0.523; 0. 二氧化氮; B; 0.061-0.082; 0.055-0.062; 0.2; 0.08; 0.41; 0.775; 0. 二氧化硫; B; 0.011-0.021; 0.009-0.013; 0.5; 0.15; 0.042; 0.087; 0. 监测结果显示，项目所在地环境空气的常规污染物SO2、NO2、TSP、PM10均能够达到相应的环境质量标准限值，表明区域环境空气质量现状较好。 2、水环境质量现状监测及评价 为了解建设项目所在地地表水环境质量现状，本环评引用杭州佳美思卫浴洁具厂进行环境影响评价时委托杭州希科检测技术有限公司对盛陵湾水质进行的监测数据。 表3-4 河断面水质监测结果 单位：mg/L,除pH外 监测点位; 采样时间; 样品性状; 结果（单位：mg/L，除pH值）. pH; DO; CODcr; 氨氮; 总磷; 石油类. 东面河道; 2016.11.21 09:10; 无色无臭透明; 8.02; 4.82; <10.0; 1.07; 0.06; 0.23. 东面河道; 2016.11.21 15:17; 无色无臭透明; 7.93; 4.71; <10.0; 1.18; 0.04; 0.23. 东面河道; 2016.11.22 09:40; 无色无臭透明; 7.98; 4.88; <10.0; 1.05; 0.05; 0.22. 东面河道; 2016.11.22 15:30; 无色无臭透明; 7.96; 4.89; <10.0; 1.11; 0.05; 0.24. 3-5 河断面水质评价结果 单位：mg/L,除pH外 监测时间; pH; 化学需氧量; 总磷; 氨氮; 溶解氧; 石油类. 均值; 7.97; <10.0; 0.05; 1.1025; 4.825; 0.23. Ⅰ类标准; 6～9; ≤15; ≤0.02; ≤0.15; ≥7.5; ≤0.05. Ⅱ类标准; 6～9; ≤15; ≤0.1; ≤0.5; ≥6; ≤0.05. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0; ≥5.0; ≤0.05. Ⅳ类标准; 6～9; ≤30; ≤0.3; ≤1.5; ≥3.0; ≤0.5. 标准指数; 0.18; 0.52; 0.21; 0.28; 0.60; 0.08. 评判级别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 由评价结果可知，项目附近地表水水质指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质功能要求。 3、生态环境质量现状 所辖区茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2017年12月13日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-6。 表3-6 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界1＃; 北厂界2＃. 上午; 55.5; 56.9; 54.5; 55.3. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-7 主要环境保护目标 项目; 保护目标; 保护级别. 空 气; 厂区周围大气环境及周围住户; 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准. 地表水; 厂区周围水环境; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准. 噪 声; 厂区周围声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 表3-8 周围住户情况表 所属村; 方位; 500范围内户数约; 离厂界最近距离（米）. 甘露亭; 北; 250; 205. 沿塘; 东南; 60; 240. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条定义的环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域。 表3-9 环境敏感区分析 环境敏感区分类; 符合性分析. 生态保护红线范围内。; 本项目位于0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区 ，因此不在生态保护红线范围内。. 自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。; 根据调查，本项目周边无“自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区”。. 基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域。; 根据调查，本项目周边无左侧所列保护区域。. 以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位。; 项目四周均为厂房。本项目厂界100米范围内无住户等敏感点。. 因此，本项目所在地不属于环境敏感区。

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时浓度. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150; /. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准，远期待项目所在区域内截污管网建成并接污水处理厂，则本项目废水排放执行三级标准，具体见表4-4。 表4-4 污水综合排放标准（GB8978-1996） 污染物名称; 一级; 三级; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODCr ≤; 100; 500; mg/L. BOD5≤; 20; 300; mg/L. SS ≤; 70; 400; mg/L. NH3-N ≤; 15; /; mg/L. 动植物油 ≤; 10; 100; mg/L. 2、废气 本项目废气排放执行GB16279-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，具体见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监测浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物（其它）; 120; 15; 3.5; 1.0. 根据现场调查，项目排气筒高度不能满足“高出周围200米半径范围的建筑5米以上”的要求，故应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 3、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，本项目排放污染物CODcr0.096t/a、NH3-N 0.014t/a、VOC0.018t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 大气污染物按1:2替代削减，则替代削减量为VOC0.036t/a。 总量由萧山区总量办核实。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1 项目生产工艺流程及产污环节 注：生产工艺较为简单，主要钢材经冲压、车加工后喷砂（使用玻璃珠在封闭式设备内部进行钢材表面处理，形成磨砂表面），再使用粉状树脂和酒精混合液进行涂胶（涂胶的作用是防锈）。涂胶在涂胶机内部封闭进行。涂胶后烘干采用电作为能源。 磁性材料切片切成片状再与经表面处理后的钢材外协加工(硫化工艺外协加工)、充磁、检验、包装后成为成品。 充磁，使磁性物质磁化或使磁性不足的磁体增加磁性。把要充磁的可带磁性物体放在有直流电通过的线圈所形成的磁场里。 本项目不涉及橡胶硫化和炼化等工艺 。生产过程中产生的污染物主要为设备运行时产生的噪声、钢材边角料和废金属切削液和酒精挥发的有机废气。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目使用粉状树脂和酒精混合液进行涂胶。粉状树脂用量很少，基本不产生粉尘。酚醛树脂最重要的特征就是耐高温性，即使在非常高的温度下，也能保持其结构的整体性和尺寸的稳定性。本项目干燥温度较低约100摄氏度，酚醛树脂不会挥发出有机废气。 酒精挥发产生少量废气，有机废气产生量为酒精用量的2.5%，则本项目有机废气产生量约为0.05t/a。 2、废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。项目建成投产后劳动定员40人，日生活用水量为4t（以100L/人.d计），年生活用水量为1200t（以年工作300d计），年排放生活污水为960t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.288t/a、SS 0.24t/a、NH3-N 0.024t/a。 3、固体废弃物 本项目酒精桶重复利用，不产生废桶。 根据《国家危险废物名录2016》含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，酚醛树脂不算有毒物质，其包装袋不按危废处置。 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，本项目需职工40人，生活垃圾产生量约12t/a。 （2）工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为钢材边角料和废包装袋，产生量分别约20t/a、0.01t/a。 - 危险固废 项目车加工运行过程中需使用切削液，根据企业提供资料，项目废切削液产生量为0.1t/a。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 钢材边角料; 机械加工; 固; 钢、铁; 20. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 12. 3; 废切削液; 车加工; 固; 切削液; 0.1. 4; 废包装袋; 拆包; 固; 塑料; 0.01. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 钢材边角料; 机械加工; 固; 钢、铁; 是; 4.4（b）. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是; 4.2（a）. 3; 废切削液; 车加工; 液; 切削液; 是; 4.1（d）. 4; 废包装袋; 拆包; 固; 塑料; 是; 4.2（a）. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 钢材边角料; 机械加工; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 3; 废切削液; 车加工; 是; 900-006-09. 4; 废包装袋; 拆包; 否; /. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 钢材边角料; 机械加工; 固; 钢、铁; 一般固废; /; 20. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; 12. 3; 废切削液; 车加工; 液; 切削液; 危险固废; 900-006-09; 0.1. 4; 废包装袋; 拆包; 固; 塑料; 一般固废; /; 0.01. ### 4、噪声 本项目建成后，主要产噪设备为冲床、压机、车床等，主要噪声源统计见表5-5。 表5-5 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 数量; 噪声值dB(A); 备注. 1; 数控车床; 2台; 75～80; /. 2; 冲床; 5台; 75～82; /. 3; 压机; 6台; 75～82; /. 4; 仪表车床; 2台; 70～75; /. 5; 切条机; 2台; 70～75; /. 6; 喷砂涂胶机; 1台; 70～75; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目废气为酒精挥发产生的少量有机废气。 涂胶工序上方设集气罩；烘箱工作时全封闭，烘后打开门的废气也经集气罩收集，有机废气要求经集气罩收集后经等离子光催化氧化装置处理后通过15米高排气筒排放。风量2000m3/h，废气收集效率为80%，处理效率为80%，则有机废气无组织排放量0.01t/a，无组织排放速率为0.004kg/h，有组织排放量0.008t/a，有组织排放速率为0.003kg/h，有组织排放浓度为1.5mg/m3。 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水需经地埋式生活污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排放，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水按三级标准纳管排放。 生活污水在厂内的处理工艺如下： 生活污水 地埋式污水处理装置 达标排入沟渠 本项目废水“三本帐”汇总见表5-6。 表5-6 本项目废水“三本帐”汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物发生量; 污染物 削减量; 污染物排放量; 能否 达标. 生活 污水; 960; CODCr; 300mg/l 0.288t/a; 0.192t/a; 100mg/l 0.096t/a; 达标. SS; 250mg/l 0.24t/a; 0.173t/a; 70mg/l 0.067t/a. NH3-N; 25mg/l 0.024t/a; 0.01t/a; 15mg/l 0.014t/a. 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要为生产过程中产生的钢材边角料和废包装袋、废切削液和职工生活垃圾。钢材边角料和废包装袋由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。废切削液属于危险固废，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理要求企业将危废密封保存，同时做好防风、防雨、防晒“三防”措施，不得外排。 4、噪声 （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）要求高噪声设备安装降噪减震装置，设置在车间中部，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为20万元，主要为有机废气处理设施、生活污水处理设施、噪声治理设施的购置、危险固废委托处置等，占项目总投资的7.6%左右。见表5-7。 表5-7 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 集气罩、等离子光催化氧化装置、排气筒; 12. 2; 废水治理; 地埋式污水处理装置等; 4.0. 3; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 3.0. 4; 固废治理; 危险固废委托处置等; 1.0. 总计; /; 20. ## 5.4搬迁前后污染物排放情况对比 搬迁前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-8。 表5-8 搬迁前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 现有; 搬迁新增; 搬迁后. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; 有机废气; 0; 0; 0.05; 0.018; 0; 0.018; +0.018. 废水; 污水量; 360; 360; 960; 960; 360; 960; +600. CODCr; 0.108; 0.036; 0.288; 0.096; 0.036; 0.096; +0.060. NH3-N; 0.009; 0.005; 0.024; 0.014; 0.005; 0.014; +0.090. 固废; 一般工业固废; 10; 0; 20.01; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0.1; 0; 0.1; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 4.5; 0; 12; 0; 0; 0; 0. ## 5.5 清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。浙江沃都科技有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 酒精挥发 | 有机废气 |  | 0.05t/a | 0.018t/a，1.5mg/m3 |
| 水污染物 | 员工生活 | 生活污水 | 废水量 | 960t/a | 960t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/l 0.288t/a | 100mg/l 0.096t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/l 0.24t/a | 70mg/l 0.067t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/l 0.024t/a | 15mg/l 0.014t/a |
| 固体污染物 | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 12t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 机械加工 | 钢材边角料 |  | 20t/a | 收集后由物资公司回收综合利用0 |
|  | 机械加工 | 废切削液 |  | 0.1t/a | 委托有资质单位处理 0 |
|  | 拆包 | 废包装袋 |  | 0.01t/a | 收集后由物资公司回收综合利用0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为冲床、压机、车床等设备噪声，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为82dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇坎山路268号，租用爱梦妮亚服饰（杭州）有限公司所属工业用房，面积500m2，为合法建筑。本项目无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2营运期环境影响分析 1、废气 本项目废气为酒精挥发产生的少量有机废气。 涂胶工序上方设集气罩；烘箱工作时全封闭，烘后打开门的废气也经集气罩收集，有机废气要求经集气罩收集后经等离子光催化氧化装置处理后通过15米高排气筒排放。风量2000m3/h，废气收集效率为80%，处理效率为80%，则有机废气无组织排放量0.01t/a，无组织排放速率为0.004kg/h，有组织排放量0.008t/a，有组织排放速率为0.003kg/h，有组织排放浓度为1.5mg/m3。 有组织组织排放浓度和速率满足《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中相应要求，故本项目有机废气对周围空气环境影响不大。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，对无组织排放的废气，特别是有害物质的无组织排放，工业企业应采取合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少无组织排放，为了保护大气环境和人群健康，应当设置大气环境防护距离。本项目生产车间大气防护距离见表 7-1所示。 表 7-1生产车间大气环境防护距离 废气名称; 有机废气. 无组织排放量 kg/h; 0.004. 环境标准 mg/m3; 2. 排放面源长度 m; 10. 排放面源宽度 m; 30. 面源有效高度 m; 4. 大气环境防护距离（划分值）m; 无超标点. 从表 7-1计算结果可知，本项目大气环境防护距离计算结果为无超标点。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水。 如前工程分析所述，本项目生活污水产生量约960t/a，各污染物产生量分别为：CODCr 0.288t/a、SS 0.24t/a、NH3-N 0.024t/a。生活污水经地埋式污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排放。项目排放污染物CODcr 0.096t/a、SS 0.067t/a、NH3-N 0.014t/a，由于本项目生活污水排放量较小，对周围地表水环境影响不大。 3、固体废弃物 本项目产生的钢材边角料、废包装袋由物资公司回收再利用，不排放，生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废切削液属于危险废物（危险废物名录编号分别为HW09），要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理将危废密封保存，同时做好防风、防雨、防晒“三防”措施，不得外排。另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 本项目噪声主要为机械加工设备运行中产生的噪声，根据对同类企业类比调查，预计该生产车间噪声约82dB(A)。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的 参数见表7-2。 表7-2 计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 300; 82; 25; 57. 注：车间面积按主要产噪声面积计算 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝57＋10lg（2×300）＝84.8dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见表7-3。 表7-3 生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 17; 32.6; 52.2; 60; 达标. 2; 南厂界; 8; 26.0; 58.7; 60; 达标. 3; 西厂界; 17; 32.6; 52.2; 60; 达标. 4; 北厂界; 8; 26.0; 58.7; 60; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，本项目昼间噪声贡献值各厂界影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）要求高噪声设备安装降噪减震装置，设置在车间中部，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 5、公众调查结论 本项目于2018年1月29日～2018年2月9日在村公示栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图7。公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见,并且项目所在地管理部门同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 酒精挥发 | 有机废气 | 集气罩收集后经等离子光催化氧化装置处理后通过15米高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准 |
| 水污 染物 | 员工生活 | 生活污水 | 经地埋式污水处理装置处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 不会造成二次污染 |
|  | 机械加工 | 钢材边角料 | 收集后出售给物资公司再利用 | 不会造成二次污染 |
|  | 机械加工 | 废切削液 | 委托有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 拆包 | 废包装袋 | 收集后出售给物资公司再利用 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）要求高噪声设备安装降噪减震装置，设置在车间中部，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。 本项目属于二类工业项目金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工），符合国家和地方产业政策，不属于该区域禁止发展的项目，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目排放污染物CODcr0.096t/a、NH3-N 0.014t/a、VOC0.018t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 大气污染物按1:2替代削减，则替代削减量为VOC0.036t/a。 总量由萧山区总量办核实。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批原则”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目制造加工汽车零部件，营运过程中对环境不产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 本项目于2018年1月29日～2018年2月9日在村公示栏进行了环保公示，公示十个工作日。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇，根据房产证，本项目用房属于工业厂房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2016年修订）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.4“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目大气环境、地表水环境、声环境质量能够满足相应的标准要求，本项目不产生生产废水，生活污水量少，经处理达标后排放对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 本项目拟建于萧山区瓜沥镇坎山路268号，租用爱梦妮亚服饰（杭州）有限公司所属工业用房，面积500m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年制造加工汽车零部件300万只的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 根据监测结果显示，项目所在地环境空气的常规污染物SO2、NO2、TSP、PM10能够达到相应的环境质量标准限值，表明区域环境空气质量现状较好。 （2）水环境质量现状结论 由评价结果可知，项目附近地表水盛陵湾水质指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质功能要求。 （3）生态环境质量现状 所辖区茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 酒精挥发; 有机废气; 集气罩收集后经等离子光催化氧化装置处理后通过15米高排气筒排放; 0.05t/a. 水污染物; 员工生活; 生活污水; 废水量; 生活污水采用地埋式生活污水处理装置处理达标后就近排入纳污水体; 960t/a. CODCr; 300mg/l 0.288t/a. SS; 250mg/l 0.24t/a. NH3-N; 25mg/l 0.024t/a. 固体污染物; 员工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 12t/a. 机械加工; 钢材边角料; 收集后出售给物资公司再利用; 20t/a. 机械加工; 废切削液; 委托处理; 0.1t/a. 拆包; 废包装袋; 收集后出售给物资公司再利用; 0.01t/a. 噪 声; 本项目产噪声主要为冲床、压机、车床等设备噪声，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为82dB(A)。. 4、环保投资 本项目环保投资主要为生活污水处理设施、噪声治理设施的购置、危险固废委托处置费用等，占项目总投资的7.6%左右。 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目废气经治理后达标排放，对周围空气环境无影响。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经地埋式污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排放。项目排放污染物CODcr 0.096t/a、SS 0.067t/a、NH3-N 0.014t/a，由于本项目生活污水排放量较小，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）近期污水需处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排入附近水体，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水必须按三级标准纳管排放。 （4）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （5）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，浙江沃都科技有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。