杭州精创汽车零部件有限公司年产汽车零部件、五金机械配件600万件技改项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州精创汽车零部件有限公司

监测单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司

2018年10月

目录

单击此处输入文字。

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	4

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	6

4.1污染物治理/防治措施	6

4.2环保设施投资	6

4.3环评批复意见落实情况表	8

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	9

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	9

5.2审批部门审批决定	10

六、 验收执行标准	11

6.1废水	11

6.2废气	12

6.3噪声	12

6.4总量控制指标	12

七、验收监测内容	12

7.1验收监测内容和频次	12

八、质量保证及质量控制	13

8.1监测分析方法	13

8.2监测仪器分析	14

8.3人员资质	14

8.4质量保证及质量控制	14

九、验收监测工况	15

9.1验收检测期间运行工况	15

9.2污染物达标排放监测结果	15

9.2.1.2生活污水监测结果评价	16

十、验收监测结论及建议	16

10.1验收监测结论	16

10.2建议	17

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	18

# 一、验收项目概况

杭州精创汽车零部件有限公司成立于2010年5月，原位于萧山区宁围街道盈二村，于2010年5月通过萧山区环保局审批（萧环建【2010】1047号），审批内容为年产汽车零部件、五金机械配件200万件，后于2012年搬迁至萧山区73021部队农副业基地，通过萧山区环保局审批（萧环建【2012】47号），审批内容为年产汽车零部件、五金机械配件200万件，并于2014年5月进行扩建（萧环建【2014】663号），审批内容为年产汽车零部件、五金机械配件600万件（新增400万件）。后因公司发展需要，拟在萧山区瓜沥镇瓜港二路619号，租用杭州名扬模架有限公司所属工业用房，面积2000m2，实施迁改建，迁改建完成后，将实现年产汽车零部件、五金机械配件600万件的生产规模。

- 于2018年1月委托杭州市环境保护有限公司进行了建设项目的环境影响评价，并于2018年4月9日通过杭州市萧山区环境保护局行政审证，详见附件（萧环建[2018]146号）。

杭州精创汽车零部件有限公司向杭州市萧山区环境保护局提请环保三同时验收，并于2018年5月委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担验收监测工作。杭州普洛赛斯检测科技有限公司于2018年5月21～22日，5月29～30日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案于2018年5月21日至2018年5月31日组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废水、废气排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、杭州市环境保护有限公司编制《年产汽车零部件、五金机械配件600万件技改项目环境影响报告表》，2018年01月；

- 6、杭州市萧山区环境保护局萧环建[2018]146号《关于年产汽车零部件、五金机械配件600万件技改项目环境影响报告表审查意见的函》，2018年4月；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 杭州精创汽车零部件有限公司位于萧山区瓜沥镇瓜港二路619号，项目东面为铭球机械厂房，南面为医药厂，西面为机械厂，北面为空场地、办公楼、瓜港二路。项目周边100m范围内无居民住宅等敏感点。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

图3-2项目周边平面图

- 3.2建设内容

- 项目名称：年产汽车零部件、五金机械配件600万件技改项目

- 建设单位：杭州精创汽车零部件有限公司

- 项目性质：迁改建

- 项目投资情况：1000万元

- （5）生产安排与劳动定员：本项目需员工80人，实行8小时白班制生产，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 增减数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 6060t/a | 6060t/a |  |
| 2 | 金属切削液 | 2t/a | 2t/a |  |
| 3 | 润滑油 | 3t/a | 3t/a |  |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 产品设备名称 | 环评数量 （单位：台） | 实际数量 （单位：台） | 备注（单位：台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲床（150～350T） | 7 | 4 | -3 |
| 2 | 数控车床 | 50 | 25 | -25 |
| 3 | 压力机（630～2500T） | 8 | 2 | -6 |
| 4 | 下料机 | 8 | 4 | -4 |
| 5 | 电阻退火炉 | 10 | 6 | -4 |
| 6 | 车床 | 4 | 2 | -2 |
| 7 | 电脉冲 | 5 | 3 | -2 |
| 8 | 加工中心 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 钻床 | 20 | 7 | -13 |
| 10 | 拉床 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | 抛丸机 | 3 | 1 | -2 |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

图3-2工艺流程图

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-4

项目产品方案及生产规模表3-4

| 产品名称 | 设计产能 | 实际产能 | 年运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车零部件、五金机械配件 | 600万件/年 | 600万件/年 | 2400h | / |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-5

表3-5建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车零部件、五金机械配件 | 600万件/年 | 600万件/年 | 0 |
| 2 | 冲床（150～350T） | 7台 | 4台 | -3台 |
| 3 | 数控车床 | 50台 | 25台 | -25台 |
| 4 | 压力机（630～2500T） | 8台 | 2台 | -6台 |
| 5 | 下料机 | 8台 | 4台 | -4台 |
| 6 | 电阻退火炉 | 10台 | 6台 | -4台 |
| 7 | 车床 | 4台 | 2台 | -2台 |
| 8 | 电脉冲 | 5台 | 3台 | -2台 |
| 9 | 加工中心 | 2台 | 2台 | 0 |
| 10 | 钻床 | 20台 | 7台 | -13台 |
| 11 | 拉床 | 1台 | 0 | -1台 |
| 12 | 抛丸机 | 3台 | 1台 | -2台 |
| 13 | 钢材 | 6060t/a | 6060t/a | / |
| 14 | 金属切削液 | 2t/a | 2t/a | / |
| 15 | 润滑油 | 3t/a | 3t/a | / |
| 16 | 水 | 2400t/a | 2400t/a | / |
| 17 | 电 | 200万KW.h/a | 200万KW.h/a | / |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目主要为员工生活污水。

不设员工食堂、宿舍，项目产生的废水主要为员工的生活污水，产生的生活污水经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放，生活污水处理工艺如下：

生活污水→地埋式污水处理装置→达标排入污水管网

4.1.2废气

本项目废气主要为抛丸粉尘，经设备自带的布袋除尘装置处理后排放。

4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为40万元,主要为固废治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的4%左右，见表4-2。

表4-2 建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 地埋式生化处理装置等 | 5 |
| 2 | 噪声治理 | 隔声降噪设施（如封闭式围护结构 安装吸声吊顶、减震垫等） | 30 |
| 3 | 固废治理 | 收集、委托处理 | 2 |
| 4 | 废气治理 | 车间通风处理 | 3 |
|  | 总计 | / | 40 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-3环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、年制造、加工汽车零部件、五金机械配件600万件 - 2、地址：杭州市萧山区瓜沥镇瓜港二路619号 | - 基本符合： 1、年制造、加工汽车零部件、五金机械配件600万件 - 2、地址：杭州市萧山区瓜沥镇瓜港二路619号 3、与原审批相比，生产设备均有所减少，具体见表3-2。企业承诺未上设备不再使用，今后如有需要，则重新申报。 |
| - 废水 | - 实行雨污分流,生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后方可排放,待区域污水管网建成后,生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-196)中三级标准后统一送污水处理厂处理。 | - 符合： - 经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放 |
| - 废气 | - 工艺粉尘须配套收集处理设施，经处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准后高空排放。 | 本项目生产过程中抛丸粉尘经抛丸机自带的布袋除尘装置处理后排放，经监测，无组织颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放限值。。 |

# 五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 抛丸机 | 抛丸粉尘 |  | 6t/a | 0.06t/a，4mg/m3 |
| 水污染物 | 员工 | 生活污水 | 废水量 | 1920t/a | 1920t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/l 0.576t/a | 100mg/l 0.192t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/l 0.480t/a | 70mg/l 0.134t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/l 0.048t/a | 15mg/l 0.029t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 12t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 车间 | 钢材边角料、次品、粉尘 |  | 120t/a | 收集后由物资公司回收综合利用 |
|  | 机加工 | 废金属切削液 |  | 0.5t/a | 委托有处理资质的单位处理，不外排 |
|  |  | 废润滑油 |  | 1.0t/a |  |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要为压力机、冲床等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为95dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大 |  |  |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）近期生产污水需处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排入附近水体，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水必须按三级标准纳管排放。

（4）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（5）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.1.3环评总结论

杭州精创汽车零部件有限公司年产汽车零部件、五金机械配件600万件技改项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环建[2018]94号）

关于年产汽车零部件、五金机械配件600万件技改项目环境影响报告表审查意见的函

杭州精创汽车零部件有限公司：

你单位报来的由杭州市环境保护有限公司编制的《年产汽车零部件、五金机械配件600万件技改项目环境影响报告表》已悉。你单位原位于萧山区73021部队农副业基地，于2014年通过环保审批，现因发展需要，拟搬迁至萧山区瓜沥镇瓜港二路619号，利用杭州名扬模架有限公司所属工业厂房实施生产（属航坞山经济区工业发展环境优化准入区，具体位置见环评报告平面图），迁改建后项目内容为年制造、加工汽车零部件、五金机械配件600万件,主要生产设备有数控车床50台、抛丸机3台、150～350T冲床7台、630～2500T压力机8台、下料机8台、电阻退火炉10台、车床4台、电脉冲5台、加工中心2台、钻床20台、拉床1台。经审查,根据环评结论,同意实施。环评报告表中提出的环境管理、污染防治和清洁生产措施基本上可作为项目实施、企业环境管理的依据。要求你单位在项目实施过程中严格执行环保“三同时”制度,并做好以下各项工作：

- 实行雨污分流，清污分流，生活污水经地埋式生活污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后方可排放，待附近污水管网接通后,生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入城市管网。

- 合理布局生产车间，采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中相应标准，严禁噪声、振动扰民。未经许可，夜间不得生产。

- 工艺粉尘须配套收集处理设施，经处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准后高空排放。

- 固体废弃物必须分类妥善处置，危险固废（废切削液、废润滑油）集中收集后送有资质单位进行处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。

- 本项目未经允许不得涉及酸洗、磷化、电镀、喷涂等表面处理工艺。建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺、原辅材料等发生重大变化的，应重新报批。

- 项目竣工后必须实施环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

- 项目实施过程中，请瓜沥镇人民政府加强日常环境监督管理。

# 验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水排放执行《污水综合排放指标》（GB8978-1996）一级排放标准，具体见表6-1。

表6-1污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 | / |
| 化学需氧量 | 100 | 500 | mg/L |
| 悬浮物 | 70 | 400 | mg/L |
| 氨氮 | 15 | 35① | mg/L |
| 总磷 | 10 | 100 | mg/L |
| 石油类 | 5 | 20 | mg/L |

## 6.2废气

本项目生产过程中有抛丸粉尘产生。粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级无组织排放标准，具体见表6-2。

表6-2 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度 最高点 | 1.0 |

## 6.3总量控制指标

根据环评数据，项目工程主要污染物总量控制见下表：

表6-1项目总量控制指标一览表单位：t/a

| # 污染物 | # 化学需氧量 | # 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| # 本项目排入量 | # 0.192 | # 0.029 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的厂界环境噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 001～004 | - 颗粒物 | - 4次/天，连续两天 |

总悬浮颗粒物、噪声监测点位图7-1

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893－1989 |
| 6 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

验收检测期间，杭州精创汽车零部件有限公司生产负荷达到75%以上，详见表9-1，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 5月3日 |  | 5月4日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 汽车零部件、五金机械配件 | 1.8万件 | 90% | 1.75万件 | 87.5% |

## 9.2污染物达标排放监测结果

表9-2监测期间气象参数测定结果

| 日期 | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 大气压kPa | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5月21日 | NE | 2.1 | 23.3 | 101.4 | 阴 |
| 2018年5月22日 | NE | 1.8 | 26.8 | 101.4 | 阴 |
| 2018年5月29日 | SE | 1.6 | 28.5 | 101.4 | 多云 |
| 2018年5月30日 | SE | 1.8 | 26.8 | 101.4 | 阴 |

9.2.1生活污水监测结果

表9-3  2018年5月21日生活污水监测结果  单位：mg/L（pH值无量纲）

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月21日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 7.44 | 7.48 | 7.50 | 7.48 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 78.1 | 70.3 | 73.9 | 80.5 | 100 |
|  | 氨氮 | mg/L | 13.3 | 11.3 | 9.90 | 12.3 | 15 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 44 | 48 | 46 | 47 | 70 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.439 | 0.409 | 0.417 | 0.429 | 0.5 |

表9-4  2018年5月22日生活污水监测结果  单位：mg/L（pH值无量纲）

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月22日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 7.54 | 7.52 | 7.41 | 7.50 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 63.4 | 76.3 | 72.7 | 82.3 | 100 |
|  | 氨氮 | mg/L | 12.8 | 11.6 | 10.8 | 10.2 | 15 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 46 | 46 | 48 | 49 | 70 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.404 | 0.391 | 0.413 | 0.422 | 0.5 |

9.2.1.2生活污水监测结果评价

## 监测结果表明：连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的一级标准限值。

9.2.2废气监测结果与评价

表9-5 5月29日无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月29日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 参照点001 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.153 | 0.184 | 0.138 | 0.175 | 1.0 |
| 监控点002 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.370 | 0.298 | 0.311 | 0.392 | 1.0 |
| 监控点003 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.407 | 0.326 | 0.354 | 0.317 | 1.0 |
| 监控点004 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.377 | 0.394 | 0.297 | 0.368 | 1.0 |

表9-5 5月30日无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月30日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 参照点001 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.170 | 0.192 | 0.162 | 0.137 | 1.0 |
| 监控点002 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.422 | 0.315 | 0.293 | 0.408 | 1.0 |
| 监控点003 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.386 | 0.311 | 0.352 | 0.315 | 1.0 |
| 监控点004 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.393 | 0.373 | 0.288 | 0.315 | 1.0 |

9.2.2.2废气监测结果评价

## 监测结果表明：连续两天监测的颗粒物无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物的无组织排放限值。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州精创汽车零部件有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

根据《污水综合排放指标》（GB8978-1996）一级排放标准，连续两天生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷检测结果达到《污水综合排放指标》（GB8978-1996）一级排放标准要求。

10.1.3废气

## 监测结果表明：连续两天监测的颗粒物无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物的无组织排放限值。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

企业生产报表

| 生产日期 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 2018年5月21日 | 汽车零部件、五金机械配件 | 1.8万件 |
| 2018年5月22日 | 汽车零部件、五金机械配件 | 1.75万件 |
| 2018年5月29日 | 汽车零部件、五金机械配件 | 1.78万件 |
| 2018年5月30日 | 汽车零部件、五金机械配件 | 1.7万件 |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产汽车零部件、五金机械配件600万件技改项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 金属制品业C34 | 建设地点 |  | 萧山区瓜沥镇瓜港二路619号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □迁改建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年制造加工汽车零部件、五金机械配件600万件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年制造加工汽车零部件、五金机械配件600万件 | 环评单位 |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 萧山区环保局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2018]146号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年5月 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 40 | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 40 | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5 | 废气治理（万元） | 3 | 噪声治理（万元） |  | 30 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  | 0.192 | 0 |  | 0.192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 0.576 | 0.384 |  | 0.192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.048 | 0.019 |  | 0.029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升