杭州湘工工量具有限公司建设项目

竣工环境保护验收监测报告

（水、气）

建设单位: 杭州湘工工量具有限公司

编制单位：杭州通标环境检测技术有限公司

2018年10月

建设项目环境保护设施

竣工验收监测报告

杭通标环检（2018）验字第108号

项目名称：杭州湘工工量具有限公司建设项目

委托单位：杭州湘工工量具有限公司

杭州通标环境检测技术有限公司

2018年10月

责  任  表

承担单位：杭州通标环境检测技术有限公司

单位负责人：           高金华

项目负责人：           朱佳焕

报告编写人：           楼洁莹

审      核：

审      定：

| 杭州通标环境检测技术有限公司 |  |
| --- | --- |
| 电 话: | 0571-82325317 |
| 传 真: | / |
| 邮 编: | 311200 |
| 地 址: | 萧山区新塘街道姚江岸村 |

建设单位: 杭州湘工工量具有限公司

法  人  代  表: 来国民

编  制  单  位：杭州通标环境检测技术有限公司

法  人  代  表: 高金华

项目负责人: 朱佳焕

| 建设单位 | 杭州湘工工量具有限公司 | 编制单位 | 杭州通标环境检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话: | 13735518056 | 电 话: | 0571-82325317 |
| 传 真: | / | 传 真: | / |
| 邮 编: | 311200 | 邮 编: | 311200 |
| 地 址: | 萧山区进化镇岳联村 | 地 址: | 萧山区新塘街道姚江岸村 |

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料	3

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	4

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	6

4.1污染物治理/防治措施	6

4.2环保设施投资	6

4.3环评批复意见落实情况表	7

五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	8

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	8

5.2审批部门审批决定	9

六、验收执行标准	11

6.1废水	11

6.2废气	11

七、验收监测内容	12

7.1验收监测内容和频次	12

八、质量保证及质量控制	13

8.1监测分析方法	13

8.2监测仪器分析	13

8.3人员资质	13

8.4质量保证及质量控制	14

九、验收监测工况	15

9.1验收检测期间运行工况	15

9.2污染物达标排放监测结果	15

十、验收监测结论及建议	19

10.1验收监测结论	19

10.2建议	19

十一、附件

环评批复、企业日产量报表、用水证明、纳管证明、检测报告

# 一、验收项目概况

- 杭州湘工工量具有限公司拟建于萧山区进化镇岳联村，租赁施萍个人所有的现有闲置厂房进行生产，项目厂房占地面积700m2。劳动定员10人，总投资人民币200万元。项目建成后预计年产钢直尺1000万条、钢角尺100万把、三角尺9万把、五金冲压配件3万套。

- 于2017年12月委托煤科集团杭州环保研究院有限公司进行了建设项目的环境影响评价，并于2018年2月5日通过杭州市萧山区环境保护局行政审证，详见附件建设项目环境影响评价表审批件。

杭州湘工工量具有限公司向杭州市萧山区环境保护局提请环保三同时验收，并于2018年8月委托杭州通标环境检测技术有限公司承担验收监测工作。杭州通标环境检测技术有限公司于2018年8月30日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。

二、验收监测依据

1、国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》；2017年10月；

2、国家环境保护部（国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》），2017年11月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、煤科集团杭州环保研究院有限公司编制《杭州湘工工量具有限公司建设项目环境影响报告表》，2017年12月；

5、杭州市萧山区环境保护局萧环建[2018]74号《关于杭州湘工工量具有限公司迁扩建项目环境影响报告表审查意见的函》，2018年02月；

6、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

7、杭州湘工工量具有限公司建设项目验收监测委托合同。

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

杭州湘工工量具有限公司位于萧山区进化镇岳联村，本项目地理位置及周边情况详见附图3-1、3-2。

项目地址

## 图3-1项目地理位置图

图3-2项目周边平面图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州湘工工量具有限公司迁扩建项目

- 建设单位：杭州湘工工量具有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：200万元

（5）生产安排与劳动定员：本项目需员工10人，8小时工作制，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 增减数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢2CR13 | 170t/a | 170t/a | 0 |
| 2 | 钢材 | 100t/a | 100t/a | 0 |
| 3 | 滚涂油墨 | 3.0t/a | 3.0t/a | 0 |
| 4 | 丙烯酸黑色金属涂料 | 1.3t/a | 1.3t/a | 0 |
| 5 | 三氯化铁溶液 | 40t/a | 40t/a | 0 |
| 6 | 片碱 | 0.3t/a | 0.3t/a | 0 |
| 7 | 絮凝剂 | 0.2t/a | 0.2t/a | 0 |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 产品设备名称 | 环评数量 （单位：台） | 实际数量 （单位：台） | 增减数量 （单位：台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料机 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 油墨滚涂机 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 曝光机 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 显影流水线 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 蚀刻机 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 上涂料机 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 电烘箱 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 剪板机 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 刨床 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | 剪切机 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 冲床（160T） | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 冲床（16T） | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 冲床（5T） | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 砂带机 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 表面抛光机 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 表面砂带抛光机 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 打包机 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 清洗槽 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 工艺废水处理设施 | 2套 | 2套 | 0 |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目建成投产后主要进行钢直尺、钢角尺、三角尺、五金冲压配件的生产，产品具体生产及排污流程如下图所示：

工量具生产工艺：

噪声、边角料 废水 水蒸气      溶剂废气           废蚀刻液   水蒸气

↑     ↑    ↑             ↑                 ↑           ↑

原料→下料→清洗→烘干→涂油墨→烘干→曝光→显影→蚀刻→清洗→烘干→

溶剂废气  粉尘、噪声       ↓                              ↓

↑           ↑        溶剂废气                        废水

上涂料→烘干→打磨→分条→精加工→冲压→清洗→烘干→检验包装

↓                  ↓            ↓     ↓

溶剂废气          噪声、边角料     废水  水蒸气

五金冲压件生产工艺：

外购金属材料→下料→冲压等级加工→检验入库

↓

噪声、边角料

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-4

项目产品方案及生产规模表3-4

| 产品名称 | 设计产能 | 实际产能 | 年运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢直尺 | 1000万条/a | 1000万条/a | 2400h | / |
| 钢角尺 | 100万把/a | 100万把/a |  | / |
| 三角尺 | 9万把/a | 9万把/a |  | / |
| 五金冲压配件 | 3万套/a | 3万套/a |  | / |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-5

表3-5建设情况变动表

| 序号 | 环评要求 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体设备数量及型号详见表3-2 | 与环评一致，具体设备数量及型号详见表3-2 | / |
| 2 | 具体原料数量详见表3-1 | 与环评一致，具体原料数量详见表3-1 |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起经生活污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入污水管网。

项目工艺废水主要为蚀刻前清洗废水、蚀刻后清洗废水以及包装前清洗废水，蚀刻前清洗废水、包装前清洗废水循环使用一定次数后排至厂内污水处理设施，经处理后的废水继续回用到蚀刻前清洗及包装前清洗，故该股废水不外排。蚀刻后的清洗废水经厂内预处理后循环使用，循环至一定次数后，集中收集委托有资质单位安全处置。

4.1.2废气

本项目厂内不新增锅炉，不设食堂，故无锅炉废气，油烟废气产生。本项目溶剂废气主要来源于滚涂油墨以及丙烯酸黑色金属涂料，废气按非甲烷总烃计，废气经废气处理装置处理后高空排放。项目打磨工序中有粉尘产生，产尘设备自带布袋除尘设备，经除尘后在车间内排放，故为无组织排放。

4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为24.5万元,主要为生活污水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的12.25%左右，见表4-1。

表4-1建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声治理 | 隔声、降噪设施（如减震垫等） | 0.5 |
| 2 | 废水治理 | 污水处理装置等 | 10.0 |
| 3 | 废气治理 | 废气处理措施等 | 9.0 |
| 4 | 危废处理 | 危险固废委托处置、垃圾收集系统等 | 6.0 |
|  | 总计 | / | 15.0 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-3环评批复意见落实表

| 项目 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址及建设内容 | 1、年产钢直尺1000万条、钢角尺100万把、三角尺9万把、五金冲压配件3万套 2、地址：萧山区进化镇岳联村 | 1、年产钢直尺1000万条、钢角尺100万把、三角尺9万把、五金冲压配件3万套 2、地址：萧山区进化镇岳联村 |
| 废水 | # 实行雨污分流、清污分流,生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-196)一级标准后方可排放;待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入城市污水管工艺废水(蚀刻前清洗废水及包装前清洗废水、蚀刻后清洗废水等)必须经处理回用,不得排放,不能回用部分须委托有资质单位安全处置 | 符合： 粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起达《污水综合排放标准》GB8978-1996)表4中三级排放标准后排入村级污水管网。工业废水循环使用不外排。 |
| 废气 | # 工艺废气（粉尘、溶剂废气等）必须配备处理设施，经集中收处理后达到《大气污物综合排放标准》(B16219)中相应标准后排放。 | 本项目中有油墨废气产生，经磁感UV光解环保设备+活性炭吸附箱处理，打磨粉尘经设备自带布袋除尘设备回收，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准后排放。 |

# 五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 1 | 生活污水 | 废水量 | 240t/a | 240t/a |
|  |  |  | CODCr | 350mg/L 0.084t/a | 100mg/L 0.024t/a |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L 0.045t/a | 15mg/L 0.004t/a |
|  | 2 | 蚀刻废水 |  | 30t/a | 0 |
| 大气 污染物 | 1 | 溶剂废气 （非甲烷总烃计） |  | 1.03t/a | 有组织：0.1t/a 无组织：0.05t/a |
|  |  | 粉尘 |  | 2.0t/a | 0.22t/a |

5.1.2环评建议和要求

(1)要求企业重视环境保护工作,配备的环保管理员应认真负责全厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理,确保全厂的废水等均能达标排放。

(2)确保本报告提出的各项污染防治措施落到实处,落实环保投资,严格执行“三同时”制度,确保环保设施和建设项目同时投产。

(3)对风机等均应单独采取隔声降噪措施,生产时注意及时关闭门窗,减少厂界噪声。

(4)加强对物料装卸、运输的管理。厂内严禁烟火,做好各项消防设施。

(5)切实搞好固废的分类处理,做到生活垃圾及时由环卫部门清运后统一处置危险废物及时委托处置。

(6)搞好车间的卫生监督管理,确保生产场所的劳动卫生安全,加强安全防范和原料、产品的存放管理,配齐消防物资,定期进行消防演练,杜绝事故隐患。

(7)加强与政府管理部门及周围厂家的交流和联系,构作和谐生产的外部环境。

(8)须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案和生产规模组织生产,如有变更,应向萧山区环境保护管理部门报备。

5.1.3环评总结论

杭州湘工工量具有限公司建设项目符合萧山区产业发展导向目录,符合土地利用规划本项目的建设符合国家产业政策,符合萧山区城市总体规划、环境功能区划以及土地利用规划要求,项目实施后具有明显的社会经济效益。在建设方落实环评提出的污染防治措施与要求,严格执行环保“三同时”制度,实施清洁生产,确保污染物总量控制与达标排放的前提下,本项目对周围环境和项目本身内部环境影响较小,建设单位在噪声、废气采取治理措施后,能使项目所在地声环境功能达标或符合室内使用功能要求,外环境对项目本身的总体影响也较小,在可接受的范围内,保护目标和项目本身的环境质量可维持现状。项目建设符合环保审批基本原则。因此,从环保角度出发,本项目实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

你单位报来的由煤科集团杭州环保研究院有限公司编制的《杭州湘工具有限公司建设项目环境影响报告表》已悉,该公司拟建于萧山区进化镇岳联村，利用现有工业用房进行生产。项目内容为年产钢直尺1000万条/年,钢角尺100万把/年,三角足9万把/年,五金冲压配件3万套/年。项目主要设备为下料机1台、油墨滚涂机1台、曝光机3台、显影流水线1条,蚀刻机2合、上涂料机1台等（具体设备清单详见环评报告表第6页表1-4).经审查,根据环评报告结论，同意实施。环评报告中的污染防治对策、措施可作为项目实施和企业环境管理依据在项目实施过程中你单位应严格执行环保“三同时”制度,并做好以下各项工作：

1、实行雨污分流、清污分流,生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-196)一级标准后方可排放;待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入城市污水管工艺废水(蚀刻前清洗废水及包装前清洗废水、蚀刻后清洗废水等)必须经处理回用,不得排放,不能回用部分须委托有资质单位安全处置

2、工艺废气（粉尘、溶剂废气等）必须配备处理设施，经集中收处理后达到《大气污物综合排放标准》(B16219)中相应标准后排放。

3、厂内高噪声设备必须布局合理，远离敏感点。采取隔音降噪减振措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

4、固体废弃物必须分类妥善处置,危险废物(废油墨桶、废涂料桶、废蚀刻液、蚀刻后废水处理污泥、废活性炭等)须委托资质单位处置,禁止焚烧、丢弃,不得产生二次污染。

5、本项目须严格按照《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治方案》、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治方案》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》要求实施。

6、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的,应重新报批。

7、项目竣工后必须实施环保“三同时”验收,验合后可投入正式生产。

项目实施过程中,请进化镇人民政府加强日常监

# 六、验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水排放执行《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，具体见表6-1

表6-1污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 | / |
| 化学需氧量 | 100 | 500 | mg/L |
| 悬浮物 | 70 | 400 | mg/L |
| 氨氮 | 15 | 35① | mg/L |
| 动植物油类 | 10 | 100 | mg/L |
| 石油类 | 5 | 20 | mg/L |

注：①标记为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值

## 6.2废气

本项目非甲烷总烃排放及颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放监控限值，具体见表6-2。

表6-2大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 非甲烷总烃 | 120(使用溶剂汽油或其它混合烃类物质） | 15 | 10 |  | 周界外浓度最高点 | 4.0 |  |
|  |  | 20 | 17 |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 周界外浓度最高点 | 1.0 |  |
|  |  | 20 | 5.9 |  |  |  |  |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的厂界环境噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 点位编号 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - △1 | - pH值、化学需氧量、氨氮、动植物油类 | - 4次/天，连续两天 |
| - 有组织废气 | - 废气净化装置进出口 | - ☆1 | - 非甲烷总烃 | - 1次/天（3个平行样），连续2天 |
| - 无组织废气 | - 厂界周围 - 4个测点 | - ★1~★4 | - 非甲烷总烃 | - 1次/天（3个平行样），连续2天 |
| - 无组织废气 | - 厂界周围 - 4个测点 | - ▲1~▲4 | - 总悬浮颗粒物 | - 1次/天（3个平行样），连续2天 |

生活污水、废气监测点位图7-1

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 5 | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2012 |
| 6 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432 - 1995 |
| 7 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ /T 38-2017 |
| 8 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保局（2007年） |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

验收检测期间，杭州湘工工量具有限公司生产负荷达到75%以上，详见表9-1，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 9月8日 |  | 9月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 钢直尺 | 2.67万条 | 80.1% | 2.67万条 | 80.1% |
| 钢角尺 | 0.26万条 | 80.1% | 0.26万条 | 80.1% |
| 三角尺 | 240把 | 80.0% | 240把 | 80.0% |
| 五金冲压配件 | 80套 | 80.0% | 80套 | 80.0% |

## 9.2污染物达标排放监测结果

9.2.1废水监测结果

表9-2生活污水监测结果

2018年9月8日                                      单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一周期 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.18 | 307 | 16.5 | 79 | 50.2 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.92 | 289 | 22.2 | 104 | 40.7 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 8.01 | 255 | 33.9 | 137 | 41.3 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.47 | 268 | 29.3 | 92 | 45.6 |
| 排放限值 |  |  | 6~9 | 500 | 35 | 400 | 100 |

表9-3生活污水监测结果

2018年9月9日                                      单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二周期 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.94 | 315 | 17.9 | 71 | 53.2 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.19 | 297 | 23.8 | 125 | 39.1 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.70 | 241 | 32.7 | 141 | 37.8 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.33 | 259 | 34.2 | 120 | 46.3 |
| 排放限值 |  |  | 6~9 | 500 | 35 | 400 | 100 |

9.2.1.2废水监测结果评价

监测结果表明：连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准限值。氨氮监测指标符合所执行的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值。

9.2.2废气监测结果与评价

9.2.2.1废气监测结果

表9-4固定污染源废气监测结果

2018年9月8日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 滚涂油墨+烘箱磁感UV光解环保设备+活性炭吸附箱 | 进口 | 非甲烷总烃 排放浓度 | mg/m3 | 91.5 | 91.4 | 91.5 | 91.5 | 88.6 | / |
|  |  | 非甲烷总烃平均排放量 | kg/h | 1.91 | 1.92 | 1.96 | 1.93 |  |  |
|  | 出口 | 非甲烷总烃 排放浓度 | mg/m3 | 12.8 | 12.1 | 12.3 | 12.4 |  | 120 |
|  |  | 非甲烷总烃平均排放量 | kg/h | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |  | 10 |

表9-5固定污染源废气监测结果

2018年9月9日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 滚涂油墨+烘箱磁感UV光解环保设备+活性炭吸附箱 | 进口 | 非甲烷总烃 排放浓度 | mg/m3 | 71.9 | 79.3 | 78.7 | 76.6 | 86.3 | / |
|  |  | 非甲烷总烃平均排放量 | kg/h | 1.51 | 1.65 | 1.66 | 1.61 |  |  |
|  | 出口 | 非甲烷总烃 排放浓度 | mg/m3 | 12.9 | 11.4 | 12.5 | 12.3 |  | 120 |
|  |  | 非甲烷总烃平均排放量 | kg/h | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |  | 10 |

表9-6无组织废气监测结果

2018年9月8日

| 周期 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第一 周期 | 厂区东侧（★1） | 2.38 | 2.41 | 2.28 | 4.0 |
|  | 厂区北侧（★2） | 2.73 | 2.85 | 2.14 |  |
|  | 厂区西侧（★3） | 2.31 | 2.21 | 2.63 |  |
|  | 厂区南侧（★4） | 2.15 | 2.68 | 2.13 |  |

表9-7无组织废气监测结果

2018年9月9日

| 周期 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第二 周期 | 厂区东侧（★1） | 2.56 | 2.91 | 2.83 | 4.0 |
|  | 厂区北侧（★2） | 2.95 | 3.01 | 1.66 |  |
|  | 厂区西侧（★3） | 1.82 | 2.12 | 1.60 |  |
|  | 厂区南侧（★4） | 1.75 | 1.75 | 1.82 |  |

表9-8无组织废气监测结果

2018年9月8日

| 周期 | 采样点位 | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第一 周期 | 厂区东侧（▲1） | 0.466 | 0.800 | 0.633 | 1.0 |
|  | 厂区北侧（▲2） | 0.700 | 0.600 | 0.533 |  |
|  | 厂区西侧（▲3） | 0.533 | 0.900 | 0.666 |  |
|  | 厂区南侧（▲4） | 0.900 | 0.400 | 0.800 |  |

表9-9无组织废气监测结果

2018年9月9日

| 周期 | 采样点位 | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第二 周期 | 厂区东侧（▲1） | 0.800 | 0.467 | 0.600 | 1.0 |
|  | 厂区北侧（▲2） | 0.433 | 0.867 | 0.700 |  |
|  | 厂区西侧（▲3） | 0.567 | 0.667 | 0.633 |  |
|  | 厂区南侧（▲4） | 0.700 | 0.500 | 0.467 |  |

9.2.2.2废气监测结果评价

监测结果表明：连续两天无组织和固定汚染源废气中非甲烷总烃和无组织颗粒物监测结果均达标，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织和有组织排放监控限值。

- 9.2.3污染物排放总量核算

表9-6 总量控制指标

| 控制项目 | 批准值 | 实际排放量 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量(t/a) | 240 | 204 | / |
| 化学需氧量(t/a) | 0.024 | 0.01 | 排放总量=50mg/L×204t/a×10-6 |
| 氨氮 (t/a) | 0.004 | 0.001 | 排放总量=5mg/L×204t/a×10-6 |
| 备注 | 化学需氧量、氨氮排放浓度为处理后排放浓度，实际年排水量=实际年用水量×0.85。该企业半年总用水量120t，排水系数0.85，年废水排放量为102t，日均排水量为0.68吨/天。 |  |  |

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

10.1.1环境保护执行情况

杭州湘工工量具有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

10.1.2废水

## 根据《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，连续两天生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类检测结果达到《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准要求，连续两天生活污水中氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）排放标准要求。

10.1.3废气

连续两天无组织和固定汚染源废气中非甲烷总烃和总悬浮颗粒物监测结果均达标，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织和有组织排放监控限值。

10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

（4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

（5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 杭州通标环境检测技术有限公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州湘工工量具有限公司建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | C33 | 建设地点 |  | 萧山区进化镇岳联村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 金属制造业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 钢直尺1000万条、钢角尺100万把、三角尺9万把、五金冲压配件3万套 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 钢直尺1000万条、钢角尺100万把、三角尺9万把、五金冲压配件3万套 | 环评单位 |  | 煤科集团杭州环保研究院有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | [2018]74 | 环评文件类型 |  | 环评表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州通标环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 24.5 | 所占比例（%） |  | 12.25 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 24.5 | 所占比例（%） |  | 12.25 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 10.0 | 废气治理（万元） | 9.0 | 噪声治理（万元） |  | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  | 6.0 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 24 00h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 杭州湘工工量具有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0204 | 0.024 |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.024 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 0.004 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/