杭州博超办公用品有限公司新建项目

竣工环境保护验收监测报告

（水、气验收）

建设单位: 杭州博超办公用品有限公司

编制单位：杭州通标环境检测技术有限公司

2018年10月

建设项目环境保护设施

竣工验收监测报告

杭通标环检（2018）验字第113号

项目名称：杭州博超办公用品有限公司新建项目

委托单位：杭州博超办公用品有限公司

杭州通标环境检测技术有限公司

2018年10月

责  任  表

承担单位：杭州通标环境检测技术有限公司

单位负责人：           高金华

项目负责人：           朱佳焕

报告编写人：           楼洁莹

审      核：

审      定：

| 杭州通标环境检测技术有限公司 |  |
| --- | --- |
| 电 话: | 0571-82325317 |
| 传 真: | / |
| 邮 编: | 311200 |
| 地 址: | 萧山区新塘街道姚江岸村 |

建设单位: 杭州博超办公用品有限公司

法  人  代  表: 施宝华

编  制  单  位：杭州通标环境检测技术有限公司

法  人  代  表: 高金华

项目负责人: 朱佳焕

| 建设单位 | 杭州博超办公用品有限公司 | 编制单位 | 杭州通标环境检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话: | 13606631007 | 电 话: | 0571-82325317 |
| 传 真: | / | 传 真: | / |
| 邮 编: | 311200 | 邮 编: | 311200 |
| 地 址: | 萧山区瓜沥镇工农村 | 地 址: | 萧山区新塘街道姚江岸村 |

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	5

3.6项目变动情况	6

四、环境保护设施	7

4.1污染物治理/防治措施	7

4.2环保设施投资	7

4.3环评批复意见落实情况表	8

五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	9

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	9

5.2审批部门审批决定	10

六、验收执行标准	12

6.1废水	12

6.2废气	12

七、验收监测内容	14

7.1验收监测内容和频次	14

八、质量保证及质量控制	16

8.1监测分析方法	16

8.2监测仪器分析	16

8.3人员资质	17

8.4质量保证及质量控制	17

九、验收监测工况	18

9.1验收检测期间运行工况	18

9.2污染物达标排放监测结果	18

十、验收监测结论及建议	24

10.1验收监测结论	24

10.2建议	24

十一、附件

环评批复、污染防治设施、企业日产量报表、用水证明、纳管证明、检测报告

# 一、验收项目概况

- 杭州博超办公用品有限公司拟建于萧山区瓜沥镇工农村,使用企业负责人施宝华无偿提供的现有工业用房,主要从事办公家具、五金配件、塑料制品(不可降解的一次性塑料制品除外)、纸制品的生产加工及喷塑加工。项目使用厂房面积约800m2,厂房所在为一层建筑,项目总投资200万元,公司注册资金200万。

- 生产规模:年生产加工办公家具1000套、五金配件50t,塑料制品(不可降解的一次性塑料制品除外)20t,纸制品50t,喷塑加工100t。

- 经营范围:生产、加工:办公家具、五金配件、塑料制品(不可降解的一次性塑料制品除外)、纸制品:喷塑加工。

- 于2011年11月委托煤炭科学研究总院杭州环保研究院进行了建设项目的环境影响评价，并于2011年11月25日通过杭州市萧山区环境保护局行政审证，详见附件建设项目环境影响评价表审批件。

杭州博超办公用品有限公司向杭州市萧山区环境保护局提请环保三同时验收，并于2018年8月委托杭州通标环境检测技术有限公司承担验收监测工作。杭州通标环境检测技术有限公司进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。

二、验收监测依据

1、国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》；2017年10月；

2、国家环境保护部（国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》），2017年11月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、煤科集团杭州环保研究院有限公司编制《杭州博超办公用品有限公司新建项目环境影响报告表》，2011年11月；

5、杭州市萧山区环境保护局萧环建[2011]2692号《关于杭州博超办公用品有限公司新建项目环境影响报告表审查意见的函》，2011年11月；

6、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

7、杭州博超办公用品有限公司建设项目验收监测委托合同。

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

杭州博超办公用品有限公司位于萧山区萧山区瓜沥镇工农村，本项目地理位置及周边情况详见附图3-1、3-2。

项目地址

## 图3-1项目地理位置图

图3-2项目周边平面图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州博超办公用品有限公司新建项目

- 建设单位：杭州博超办公用品有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：200万元

（5）生产安排与劳动定员：本项目需员工10人，8小时工作制，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 增减数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢板 | 5t/a | 0 | -5t/a |
| 2 | 不锈钢管 | 15t/a | 0 | -15t/a |
| 3 | 电焊条 | 0.15t/a | 0 | -0.15t/a |
| 4 | PVC塑料条子 | 20t/a | 0 | -20t/a |
| 5 | 五金配件毛坯件 | 50t/a | 0 | -50t/a |
| 6 | 复印纸 | 52t/a | 0 | -52t/a |
| 7 | 塑粉 | 3t/a | 3t/a | 0 |
| 8 | 柴油 | 2t/a | 2t/a | 0 |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 产品设备名称 | 环评数量 （单位：台） | 实际数量 （单位：台） | 增减数量 （单位：台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割机 | 1 | 0 | -1 |
| 2 | 液压剪板机 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | 电焊机 | 2 | 0 | -2 |
| 4 | 小型电磨机 | 2 | 0 | -2 |
| 5 | 注塑机 | 2 | 0 | -2 |
| 6 | 粉碎机 | 1 | 0 | -1 |
| 7 | 冷却塔 | 1 | 0 | -1 |

| 序号 | 产品设备名称 | 环评数量 （单位：台） | 实际数量 （单位：台） | 增减数量 （单位：台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 普通车床 | 1 | 0 | -1 |
| 9 | 冲床（16T） | 1 | 0 | -1 |
| 10 | 喷塑流水线 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 切纸机 | 1 | 0 | -1 |
| 12 | 打包机 | 1 | 0 | -1 |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目建成投产后主要进行办公家具、五金配件、塑料制品、纸制品、喷塑加工的生产，产品具体生产及排污流程如下图所示：

办公家具：

噪声  噪声、废气 噪声、金属粉尘

↑         ↑      ↓

不锈钢板（管）→剪版/切割→焊接→磨光→检验→包装出厂

五金配件：

噪声      噪声

↑         ↑

五金配件毛坯件→冲床加工→车加工→检验→包装出厂

塑料制品：

噪声、废气  噪声

↑        ↑

塑料粒子→注塑→冷却成型→检验→包装出厂

↑              ↓

← 粉碎机←残次品

↓

噪声、粉尘

纸制品：

噪声

↑

复印纸→分切→检验→包装出厂

喷塑加工：

废气、噪声

↑

工件→喷塑→烘干→检验→包装出厂

↓

有机废气、燃油废气

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-4

项目产品方案及生产规模表3-4

| 产品名称 | 设计产能 | 实际产能 | 年运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公家具 | 1000套/a | 0套/a | 2400h | / |
| 五金配件 | 50t/a | 0t/a |  | / |
| 塑料制品(不可降解的一次性塑料制品除外） | 20t/a | 0t/a |  | / |
| 纸制品 | 50t/a | 0t/a |  | / |
| 喷塑加工 | 100t/a | 100t/a |  | / |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-5

表3-5建设情况变动表

| 序号 | 环评要求 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体设备数量及型号详见表3-2 | 有一条喷塑流水线，其余设备均未安装 | / |
| 2 | 具体原料数量详见表3-1 | 塑粉3t/a，柴油2t/a，未使用其余原料 | / |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起经生活污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入污水管网。喷淋水循环使用，定期添加，不外排。

4.1.2废气

本项目产生的废气主要为喷塑有机废气、燃油废气。项目喷塑烘干生产过程中有喷塑有机废气及燃油废气，废气通过等离子净化+水喷淋装置处理后15米高空排放。

4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为2.8万元,主要为生活污水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的1.4%左右，见表4-1。

表4-1建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 噪声治理 | 0.8 |
| 2 | 废水治理 | 0.8 |
| 3 | 废气治理 | 1.0 |
| 4 | 固废处理 | 0.2 |
| 总计 |  | 2.8 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-3环评批复意见落实表

| 项目 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址及建设内容 | 1、年产加工办公家具1000套、五金配件50t、塑料制品20t（不得生产不可降解的一次性塑料制品）、纸制品50t、喷塑加工100t 2、地址：萧山区瓜沥镇工农村 | 符合： 1、年喷塑加工100t，其他审批项目未生产，承诺今后也不再生产。 2、地址：萧山区瓜沥镇工农村 |
| 废水 | 实行污分流、清污分流,厂区内生活废水必须经处理达到《污水综合排放标准》(GB978-1996)一级标准后方可排放,待有纳管条件后则预处圳达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入城市污水管网,冷却水必须全部不循环回用。 | 符合： 粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起达《污水综合排放标准》GB8978-1996)表4中三级排放标准后排入污水管网。喷淋水循环使用，定期添加，不外排。 |
| 废气 | 各工艺废气、粉尘排放点必须配备处理设施，工艺废气、粉尘必须经集中收集处理后达标排放,杜绝超标排放。 | 符合： 设备上设有等离子净化+水喷淋装置，废气经废气处理装置处理后，达标排放。 |

# 五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 1 | 生活污水 | 废水量 |  | 240t/a | 240t/a |
|  |  |  | CODCr |  | 350mg/L 0.084t/a | ＜100mg/L 0.024t/a |
|  |  |  | SS |  | 300mg/L 0.072t/a | ＜70mg/L0.0168t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 250mg/L0.06t/a | ＜20mg/L 0.0048t/a |
|  |  |  | NH3-N |  | 35mg/L0.0084t/a | ＜15mg/L 0.0036t/a |
| 大气污染物 | 1 | 喷塑废气 |  |  | 0.006t/a | 0.006t/a |
|  | 2 | 燃油废气 |  | 烟尘 | 0.006t/a | 0.006t/a |
|  |  |  |  | SO2 | 0.0082t/a | 0.0082t/a |
|  |  |  |  | NOX | 0.0065t/a | 0.0065t/a |

5.1.2环评建议和要求

(1)建议企业重视环境保护工作,要配备环保管理员,认真负责该厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理,确保全厂的废水、废气、噪声等均能达标排放。

(2)确保本报告所提出的废水、废气、噪声和固废治理措施落到实处,切实做到环保“三同时”。

(3)选购设备尽量选取低噪声设备,合理布置,减少对周围噪声影响。

(4)协同其他厂家在厂区周围搞好绿化工作,净化空气,美化环境。

(5)加强与当地政府及周围厂家居民的关系,促进企业和谐健康发展

(6)须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案和生产规模组织生产,如有变更,应向环境保护管理部门报备

5.1.3环评总结论

- 根据以上分析,杭州博超办公用品有限公司新建项目选址合理,符合国家产业政策,项目建设符合清洁生产原则,项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小,区域环境质量能维持现状。只要企业重视环保工作,认真落实评价提出的各项污染防治对策,加强对污染物的治理工作,做到环保工作专人分管,责任到人,加强对各类污染源的管理,落实环保治理所需要的资金,则该项目的实施,可以做到在较高的生产效益的同时,又能达到环境保护的目标。因此,该项目从环保角度来说是可行的。

- 5.2审批部门审批决定

- 你单位报来的山煤炭科学研究总院航州环保研究院编制的《杭州博超办公用品有限公司新建项目环境影响报告表》已悉。现将我局审查意见函复如下：

- 一、经研究,原则同意环评报告表结论。环评报告表中提出的环境管理、污染防治和清洁生产措施可作为项目实施和经营管理依据,企业必须对所有污染物行溶合治理,落实治理资金，推行清洁生产,在确保“三废”达标排放的基础上对各类污染物实行总量控制。

二、项目选址在萧山区坎山镇工农村,利用现有工业用房进行生产(具体位置见环评报告平面图),项日主要内容为年生产加工办公家具1000套,五金配件50吨、望料制品20吨(不得生产不可降解的一次性塑料制品)纸制品50吨、喷塑加工100吨,项目主要生产设备为切割机1台、液压剪板机1台、注塑机2台、喷塑流水线1条,切纸机1台,详细设备清单见环评报告第3页。

三、项目实施过程中要求严格执行环保“三同时”制度,并位好以下各项工作：

1、本顶目不得新增锅炉等加热设备,禁止使用煤,重油等高染燃料,喷塑生产线所配烘箱仅限使用轻质柴油或电等清洁能源。不得新增酸流、磷化,喷漆等衣面处理及热处理加工作业,禁止进行废旧塑料回收、清洗造粒加工。

2、实行污分流、清污分流,厂区内生活废水必须经处理达到《污水综合排放标准》(GB978-1996)一级标准后方可排放,待有纳管条件后则预处圳达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入城市污水管网,冷却水必须全部不循环回用。

3、各工艺废气、粉尘排放点必须配备处理设施，工艺废气、粉尘必须经集中收集处理后达标排放,杜绝超标排放。

4、厂内高噪声设备必须合理布局,远离敏感点。采取隔声降减振措施,确保厂界噪声振动达标,夜间不得生产。

5、固体废弃物必须分类妥善处置,危险废物必频严格按照“三防”要求存贮并委托资质单位进行无害化处置,禁止焚烧、丢弃,不得产生二次污染。

6、建设项目的性质,规模、地点或者采用的生产工艺等发生大变化的,应重新报批。

7、项目投入试生产前必递交环保申请，投入试生产之日起三个月内申报环保“三同时验收,验收合格后方可投入正式生产。

8,本项目实施必须符合士地利用总体理划和城建规划,厂区设备布置必须严格按照环评报告中项目平面布置图设置。

项目实施过程中,请萧山区坎山镇人民政府加强日常监督管理

# 六、验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水排放执行《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，具体见表6-1

表6-1污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 | / |
| 化学需氧量 | 100 | 500 | mg/L |
| 悬浮物 | 70 | 400 | mg/L |
| 氨氮 | 15 | 35① | mg/L |
| 动植物油类 | 10 | 100 | mg/L |
| 石油类 | 5 | 20 | mg/L |

注：①标记为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值

## 6.2废气

本项目非甲烷总烃排放及颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放监控限值，具体见表6-2。

表6-2大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  | 无组织排放 监控浓度限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒（m） | 二级 |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 非甲烷总烃 | 120(使用溶剂汽油或其它混合烃类物质） |  | 15 | 10 |  | 周界外浓度最高点 | 4.0 |  |
|  |  |  | 20 | 17 |  |  |  |  |

本项目无组织颗粒物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，具体见表6-3。

表6-3大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监点 | 浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

本项目喷塑后烘干采用柴油加热，燃油废气排放参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2中的二级标准，具体见表6-4。

| 污染物名称 |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 工业炉窑大气污染物（其他炉窑，二类区） | 烟尘 | 200 |
|  | SO2 | 850 |
|  | 林格曼黑度（级） | Ⅰ |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的厂界环境噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 点位编号 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - △1 | - pH值、化学需氧量、氨氮、动植物油类、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 有组织废气 | - 废气净化装置进口 | - ☆1 | - 非甲烷总烃 | - 1次/天（3个平行样），连续2天 |
| - 有组织废气 | - 废气净化装置出口 | - ☆2 | - 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | - 1次/天（3个平行样），连续2天 |
| - 无组织废气 | - 厂界周围 - 4个测点 | - ▲1~▲4 | - 颗粒物（无组织） | - 1次/天（3个平行样），连续2天 |
| - 无组织废气 | - 厂界周围 - 4个测点 | - ★1~★4 | - 非甲烷总烃 | - 1次/天（3个平行样），连续2天 |

生活污水、废气监测点位图7-1

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 5 | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2012 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ /T 38-2017 |
| 7 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保局（2007年） |
| 8 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157 - 1996 |
| 9 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 |
| 10 | 氮氧化物（二氧化氮） | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007年） |
| 11 | 烟气黑度 | 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007年） |
| 12 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432 - 1995 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

验收检测期间，杭州博超办公用品有限公司生产负荷达到75%以上，详见表9-1，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 8月27日 |  | 8月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 喷塑件 | 0.3t | 90.0% | 0.3t | 90.0% |

## 9.2污染物达标排放监测结果

9.2.1废水监测结果

表9-2生活污水监测结果

2018年8月27日                                      单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一周期 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.22 | 227 | 26.5 | 83 | 22.0 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.13 | 254 | 28.6 | 71 | 19.0 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.35 | 279 | 24.3 | 86 | 19.1 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.30 | 208 | 29.7 | 108 | 19.4 |
| 排放限值 |  |  | 6~9 | 500 | 35 | 400 | 100 |

表9-3生活污水监测结果

2018年8月28日                                      单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二周期 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.11 | 312 | 22.1 | 123 | 21.6 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.18 | 277 | 23.1 | 102 | 20.6 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.25 | 243 | 25.7 | 76 | 20.0 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.22 | 266 | 25.3 | 90 | 22.4 |
| 排放限值 |  |  | 6~9 | 500 | 35 | 400 | 100 |

9.2.1.2废水监测结果评价

监测结果表明：连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准限值。氨氮监测指标符合所执行的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值。

9.2.2废气监测结果与评价

9.2.2.1废气监测结果

表9-4固定污染源废气监测结果

2018年08月27日

| 工艺设备名称及型号 | 燃油锅炉 | 净化器名称及型号 | 等离子净化装置 +水喷淋塔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） | 15 | 燃料 | 柴油 |
| 测试断面位置 |  | 排放口 |  |
| 平均标态干烟气量(m3/h) |  | 5041 |  |
| 烟尘实测排放浓度ρ'（mg/m3） |  | ＜20 |  |
| 烟尘折算后排放浓度ρ（mg/m3） |  | ＜20 |  |
| 烟尘排放限值（mg/m3） |  | 200 |  |
| 烟尘排放量（kg/h） |  | ＜0.10 |  |
| 折算前二氧化硫平均浓度（mg/m3） |  | 9 |  |
| 折算后二氧化硫平均浓度（mg/m3） |  | 11 |  |
| 二氧化硫排放限值（mg/m3） |  | 850 |  |
| 二氧化硫排放量（kg/h） |  | 0.05 |  |
| 折算前氮氧化物平均浓度（mg/m3） |  | 28 |  |
| 折算后氮氧化物平均浓度（mg/m3） |  | 35 |  |
| 氮氧化物排放量（kg/h） |  | 0.14 |  |
| 烟气黑度（林格曼，级） |  | <I |  |

表9-5固定污染源废气监测结果

2018年08月28日

| 工艺设备名称及型号 | 燃油锅炉 | 净化器名称及型号 | 等离子净化装置 +水喷淋塔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） | 15 | 燃料 | 柴油 |
| 测试断面位置 |  | 排放口 |  |
| 平均标态干烟气量(m3/h) |  | 4950 |  |
| 烟尘实测排放浓度ρ'（mg/m3） |  | ＜20 |  |
| 烟尘折算后排放浓度ρ（mg/m3） |  | ＜20 |  |
| 烟尘排放限值（mg/m3） |  | 200 |  |
| 烟尘排放量（kg/h） |  | ＜0.10 |  |
| 折算前二氧化硫平均浓度（mg/m3） |  | 7 |  |
| 折算后二氧化硫平均浓度（mg/m3） |  | 9 |  |
| 二氧化硫排放限值（mg/m3） |  | 850 |  |
| 二氧化硫排放量（kg/h） |  | 0.03 |  |
| 折算前氮氧化物平均浓度（mg/m3） |  | 25 |  |
| 折算后氮氧化物平均浓度（mg/m3） |  | 31 |  |
| 氮氧化物排放量（kg/h） |  | 0.13 |  |
| 烟气黑度（林格曼，级） |  | <I |  |

表9-6固定污染源废气监测结果

2018年8月27日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 烘干工艺等离子净化装置+水喷淋 | 进口 | 非甲烷总烃 排放浓度 | mg/m3 | 108 | 104 | 102 | 105 | 92.5 | / |
|  |  | 非甲烷总烃平均排放量 | kg/h | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.53 |  |  |
|  | 出口 | 非甲烷总烃 排放浓度 | mg/m3 | 8.73 | 9.44 | 9.26 | 9.14 |  | 120 |
|  |  | 非甲烷总烃平均排放量 | kg/h | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 10 |

表9-7固定污染源废气监测结果

2018年8月28日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 烘干工艺等离子净化装置+水喷淋 | 进口 | 非甲烷总烃 排放浓度 | mg/m3 | 118 | 115 | 117 | 117 | 93.2 | / |
|  |  | 非甲烷总烃平均排放量 | kg/h | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |  |  |
|  | 出口 | 非甲烷总烃 排放浓度 | mg/m3 | 7.70 | 9.14 | 9.44 | 8.76 |  | 120 |
|  |  | 非甲烷总烃平均排放量 | kg/h | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 10 |

表9-8无组织废气监测结果

2018年8月27日

| 周期 | 采样点位 | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第一 周期 | 厂区北侧（▲1） | 0.617 | 0.553 | 0.686 | 1.0 |
|  | 厂区西侧（▲2） | 0.823 | 0.800 | 0.705 |  |
|  | 厂区南侧（▲3） | 0.803 | 0.742 | 0.661 |  |
|  | 厂区东侧（▲4） | 0.472 | 0.365 | 0.515 |  |

表9-9无组织废气监测结果

2018年8月28日

| 周期 | 采样点位 | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第一 周期 | 厂区北侧（▲1） | 0.590 | 0.531 | 0.471 | 1.0 |
|  | 厂区西侧（▲2） | 0.734 | 0.664 | 0.800 |  |
|  | 厂区南侧（▲3） | 0.715 | 0.810 | 0.766 |  |
|  | 厂区东侧（▲4） | 0.434 | 0.555 | 0.493 |  |

表9-6无组织废气监测结果

2018年8月27日

| 周期 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第一 周期 | 厂区北侧（★1） | 2.22 | 2.22 | 2.26 | 4.0 |
|  | 厂区西侧（★2） | 2.25 | 2.16 | 2.16 |  |
|  | 厂区南侧（★3） | 2.26 | 2.18 | 2.23 |  |
|  | 厂区东侧（★4） | 2.15 | 2.22 | 2.33 |  |

表9-7无组织废气监测结果

2018年8月28日

| 周期 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第二 周期 | 厂区北侧（★1） | 2.10 | 2.14 | 2.22 | 4.0 |
|  | 厂区西侧（★2） | 2.14 | 1.88 | 2.20 |  |
|  | 厂区南侧（★3） | 1.74 | 1.77 | 1.71 |  |
|  | 厂区东侧（★4） | 1.74 | 1.78 | 1.71 |  |

9.2.2.2废气监测结果评价

监测结果表明：连续两天固定污染源废气中非甲烷总烃和无组织非甲烷总烃、总悬浮颗粒物监测结果均达标，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织和有组织排放监控限值。锅炉（燃油锅炉）中烟尘、氮氧化物、二氧化硫监测结果均达标，符合《工业炉窖大气污染物排放标准》（GB9078-1996）燃油二类区标准。

- 9.2.3污染物排放总量核算

表9-6 总量控制指标

| 控制项目 | 实际排放量 |
| --- | --- |
| 排水量(t/a) | 240 |
| 化学需氧量(t/a) | 0.012（50mg/L） |
| 氨氮 (t/a) | 0.001（5mg/L） |
| 二氧化硫 (t/a) | 0.0082 |
| 氮氧化物 (t/a) | 0.0065 |

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

10.1.1环境保护执行情况

杭州博超办公用品有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

10.1.2废水

根据《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，连续两天生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类检测结果达到《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准要求，连续两天生活污水中氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）排放标准要求。喷淋水循环使用，定期添加，不外排。

10.1.3废气

连续两天固定污染源废气中非甲烷总烃和无组织非甲烷总烃、总悬浮颗粒物监测结果均达标，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织和有组织排放监控限值。锅炉（燃油锅炉）中烟尘、氮氧化物、二氧化硫监测结果均达标，符合《工业炉窖大气污染物排放标准》（GB9078-1996）燃油二类区标准。

10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

（4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

（5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 杭州通标环境检测技术有限公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州博超办公用品有限公司新建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | C34 C30 C21 C223 | 建设地点 |  | 萧山区瓜沥镇工农村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 金属制造业、塑料制品业、家具制造业、制品制造业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年生产办公家具1000套、五金配件50t、塑料制品20t（不得生产不可降解的一次性塑料制品）、纸制品50t、喷塑加工100t |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年生产喷塑加工100t | 环评单位 |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | [2011]2692 | 环评文件类型 |  | 环评表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州通标环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 2.8 | 所占比例（%） |  | 1.4 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 2.8 | 所占比例（%） |  | 1.4 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0.8 | 废气治理（万元） | 1.0 | 噪声治理（万元） |  | 0.8 | 固体废物治理（万元） |  | 0.2 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 24 00h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 杭州博超办公用品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0238 | 0.024 |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 | 0.024 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 0.0036 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.096 | 0.0082 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 | 0.0006 |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.324 | 0.0065 |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升