《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	5

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

2.1自然环境简况	6

2.2 社会环境简况	10

3 环境质量现状	14

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	14

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	16

4 评价适用标准	17

5 建设项目工程分析	23

5.1主要污染工序	23

5.2 污染源强分析	25

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	35

7 环境影响分析	36

7.1 施工期环境影响简要分析	36

7.2营运期环境影响分析：	43

7.3生态环境影响分析	46

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	48

9 环保审批原则符合性分析	52

10 结论与建议	54

10.1环评结论	54

10.2 环保建议	58

10.3 环评总结论	59

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州市萧山区威雅实验学校建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 莫勤恒 |  |  |  | 联系人 |  | 俞伟伟 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区工人路59号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13758105597 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311261 |  |
| 建设地点 | 萧山区戴村镇三头村、上董村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 杭州市萧山区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 萧发改投资[2019]43号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | P-84教育 |  |  |
| 用地面积 | 15.4150公顷 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 77000 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 860 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.1％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2021年 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 为完善萧山教育配套设施，满足人民群众日益增长的对优质教育资源的需求，促进教育多元化及国际化发展，加快打造世界名城风貌的现代化城区，杭州萧山城市建设投资集团有限公司拟在萧山区戴村镇三头村、上董村，投资77000万元，建设杭州市萧山区威雅实验学校，项目北临六中路，东邻戴西路，东北角毗邻萧山第六中学。项目建设一所涵盖幼儿园、小学、初中、高中的国际化学校，设计规模小班制63个班级（幼儿园9个班，20人/班；小学24个班，25人/班；初中12个班，25人/班；高中12个班，25人/班；预留6个班的规模），小班化制教育。项目总用地面积154150平方米（约231.22亩），总建筑面积约105197.22㎡，其中：地上建设面积73244.18㎡，地下建筑面积31953.04㎡。项目分两期实施，一期总建筑面积84055㎡，（包括幼儿园、小学部、中学、高中及艺术表演中心、宿舍、医务中心、门卫、垃圾房、变电站等），小学 中学部地下室面积16998㎡，建设一条配套道路，全长790m。二期总建筑面积21142.22㎡，（包括宿舍、地下社会公共停车场）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“<四十、社会事业与服务业>中的<113学校、幼儿园、托儿所、福利院>小项内的‘涉及环境敏感区的；有化学、生物等实验室的学校’，确定该项目须编制环境影响报告表。我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，通过对有关资料的整理、分析和计算，按环评技术导则要求编制了环境影响报告，报请审批。 2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修订； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），2016.3.25起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市 2013年产业发展导向目录和空间布局指引》（杭政办函【2013】50号，2013.4.2）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地面水环境》，HJ/T2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (7)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (8)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (9)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、项目公用工程 A、给排水 1）冷水 (1)水源由市政管网提供，从市政给水引入管上接出一路支管DN100供各楼接入使用，并分设数字水表计量。市政供水水压为0.4MPa。 (2)最高日生活用水总量为875.23m³/d，最大时用水量为109.35m³/h。 2）热水 为保证用水点处冷热水压力的稳定与平衡，生活热水竖向分区同给水系统。采用闭式系统。采取下行上给配水系统。每个供水区设气囊式膨胀水罐1套，膨胀水罐上设有安全阀，防止超压。并设置管道伸缩节等设施以及时消除热水升温膨胀时给系统带来的危害。系统采用全日制机械循环，各区均设机械循环回水泵二台（互备），由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制：50℃启泵，55℃停泵。热水系统设计如下： （1)教学区域（1～12#楼）地上公共卫生间、幼儿园及医务室（25、24#楼）：因用水量较小且点位分散，采用即热式电加热热水器供热水。 （2)教学区域（1～12#楼）地下部分：食堂，洗衣，泳池及淋浴洗衣及泳池直接采用换热设备换热。 食堂和淋浴采用空气源热泵系统集中供热系统，采用锅炉高温热水作为辅助热源。热水系统采用为闭式系统，分区同冷水，采用机械强制循环。选用直热式空气源热泵五台RSJ-770/S-820, 制热量77KW，功率17.4KW，四用一备。储热采用承压式储热水罐储存热水，容积为15T。 （3)宿舍区域（13～23#楼）： 13/14/19#宿舍采用空气源热泵系统集中供热系统，采用电加热辅助加热。 选用直热式空气源RSJ-380/S-820, 两台，互为备用，备制热量38.5KW，功率9KW，辅助电加热20KW。储热采用承压式储热水罐储存热水，容积为4.5T。 15～18#宿舍采用空气源热泵系统集中供热系统，采用电加热辅助加热。 选用直热式空气源RSJ-200/S-520v,两台，互为备用，制热量20KW，功率4.8KW，辅助电加热9KW。储热采用承压式储热水罐储存热水，容积为1.6T。 3）排水 室内粪便污水经化粪池处理,厨房含油废水经隔油处理，实验室废水经中和沉淀后与废水合流排入附近市政排水管道。雨水经汇集排入附近的市政雨水管道。 B、电气 本工程电气容量为 7700KVA，拟设 21#宿舍楼变电站为 1#10kV 用户主变电所。由电业向该变电所提供二路 10KV 电源（每路进线电气容量均为 3850KVA）;二路进线均为常用，互为备用。1#10kV 用户主变电所负责为 16#~23#宿舍楼、24#医务室和 25#幼儿园的各类用电设备供电；设体育馆一层变电所为 2#分变电所负责为 13#~15#宿舍楼、7#~12#楼及地下室的各类用电设备供电；设剧院一层变电所为 3#分变电所负责为 1#~6#楼的各类用电设备供电。 C、冷热源 根据各建筑物不同功能和业主使用要求的不同，各建筑物采用不同的冷热源方式。 幼儿园、中学部、小学部及宿舍楼等采用变冷媒变流量多联机系统，空调室外机组置于屋面或室外绿化区域。各建筑物按楼层或按区域设置新、排风热回收机组，机组置于楼层空调机房或集中置于屋面。 剧场、室内体育馆等大空间区域采用直接膨胀式空调机组，机组置于屋面。 游泳池采用直接膨胀式空调机组，机组置于屋面。 数据机房采用独立的专用空调系统。 部分机电管理用房（包括主变电间、电梯机房、消防控制中心、电信机房等）根据要求设置独立分体空调。 - 通风系统 地下车库采用机械排风系统，换气次数6次/小时，采用机械或自然送风方式。 一般设备用房集中设置机械送、排风系统，换气次数6次/小时。 卫生间调协机械排风系统，换气次数10～15次/小时，通过竖井由屋顶或设备层风机统一排放。 变配电间、电梯机房以机组的散热量为依据设置送排风系统或空调机组。 气体灭火房间设置机械排风系统，排风换气次数，排风换气次数5次/小时，在灭火后进行通风；钢瓶间设置机械排风系统，，排风换气次数5次/小时。 垃圾间设置机械排风系统，，排风换气次数10次/小时，通过竖井由屋顶或设备层风机统一排放。 所有事故通风风机的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。 - 4、主要经济技术指标 项目规划用地面积154150㎡，总建筑面积105197.22㎡。项目总平面布局见附图三。具体经济技术指标如下： 主要经济技术指标： 指标名称; 单位; 数量. 总用地面积; ㎡; 154150. 代征用地面积; ㎡; 19088. 建设用地面积; ㎡; 135062. 总建筑面积; ㎡; 105197.22. 其中; 地上建筑面积; ㎡; 73244.18. 其中; 一期地上建筑面积; 67057. 二期地上建筑面积; 6187.18. 地下建筑面积; ㎡; 31953.04. 其中; 小学中学部地下室面积; ㎡; 16998. 地下社会公共停车场建筑面积（二期）; ㎡; 14955.04. 建筑密度; ％; 16.8. 建筑占地面积; ㎡; 22569.13. 容积率; 0.6. 绿地率; ％; 35. 机动车停车位; 个; 619. 其中; 地上机动车停车位; 个; 25. 地下机动车停车位（一期）; 个; 204. 地下机动车停车位（二期）; 个; 390. 非机动车停车位; 个; 878. 运动场地数量; 个; 13. 其 中; 400米标准田径场; 个; 1. 排球场地; 个; 4. 8道25米游泳池; 个; 1. 篮球场地; 个; 7. ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区戴村镇三头村、上董村，项目北临六中路，东邻戴西路，东北角毗邻萧山第六中学。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 - 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。公元2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元742年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988年1月1日撤县设市，2001年3月25日，撤市设区。 - 萧山位于浙江省北部，钱塘江南岸，为杭州市属区，与西湖区、江干区和嘉兴海宁市隔江相望。地理坐标位于北纬２９°５０′５４″—３０°２３′４７″，东经１２０°０４′２２″—１２０°４３′４６″之间。总面积１４２０平方千米，耕地面积５０６２４．５２公顷。全境东西宽约５７．２千米，南北长约５９．４千米。四周边界：东邻绍兴市柯桥区，南接诸暨市，西连富阳区，西北界滨江区，北濒钱塘江。 - 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过10%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、“浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。2000年和2001年全国县（市）社会经济综合发展指数排名中萧山分别列第9位和第7位，2002年到2006年再列第七位，浙江省第一位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都、中国纸业之乡、中国花木之乡、中国民间文化艺术之乡、浙江省青梅之乡、浙江省十大旅游休闲城市、华东地区十大旅游休闲风情城市、浙江省旅游强区的称号。 - 经初步测算，2017年，萧山区（含大江东）实现地区生产总值2157.49亿元。按户籍人口计算，人均地区生产总值167787元，按国家公布的2017年平均汇率6.7518折算，为24851美元。 - 萧山区实现地区生产总值1861.48亿元，比上年增长8.5%；其中第一产业增加值54.15亿元，第二产业增加值701.56亿元，第三产业增加值1105.77亿元，分别增长1.4%、0.9%和15.3%；三次产业结构升级为2.9:37.7:59.4。按户籍人口计算，萧山区人均地区生产总值164319元，增长7.2%，为24337美元。 - 全区新一轮城中村改造首战告捷， 27个村（社区）完成签约1.27万户，实施小城镇环境综合整治项目404个，竣工232个。“12588”交通大会战全面展开，建成铁路杭州南站及西广场，彩虹大道快速路、03省道义桥至楼塔段改扩建工程等道路建设有序推进，地铁5号线、6号线萧山段开工建设。拆除各类违法建筑512万平方米。新增公共停车泊位3864个。稳步实施47个海绵城市项目。新开工22个装配式建设项目。成功获批国家级杭州临空经济示范区。 - 全年实现工业增加值650.30亿元，比上年增长2.3%，其中规上工业增加值528.42亿元，增长2.0%。规上战略性新兴产业实现增加值89.46亿元，高新技术产业实现增加值175.36亿元，装备制造业实现增加值184.59亿元，分别增长0.3%、3.2%和5.8%。 - 全年规模以上工业企业实现利税总额234.70亿元，其中利润总额156.24亿元，分别增长5.2%和3.8%；亏损面为14.7%，亏损企业亏损总额14.08亿元，增长18.4%；工业销售利润率为5.56%，比上年下降0.6个百分点；规上工业企业全员劳动生产率21.8万元/人。 - 2、 杭州市萧山区环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅳ-0-5临浦新城人居环境保障区”，管控措施如下： 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》产业发展要求。 负面清单： （1）禁止新建、扩建、改建三类工业项目 （2）禁止新、扩建二类工业项目。 （3）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》中限制类项目。 （4）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》禁止（淘汰类）项目。 本项目为学校建设，属于三产服务业，且营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。本次评价利用萧山区环境监测站2017 年1 月1 日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2017.1.1; 7.2; 9.02; 3.4; 0.161; 0.526. 标准; Ⅲ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 所辖区丘陵逶迤，山坞抱碧，气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2018年4月20日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东1＃; 南2＃; 西3＃; 北4＃. 上午; 53.2; 52.3; 52.6; 52.2. 晚上; 42.4; 42.4; 40.4; 40.4. 监测结果表明，本项目所在地各边界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，本项目不需要设置大气环境评价范围，故本项目只对项目周边200米范围内敏感点进行调查。 表3-4 主项目环境保护目标 序号; 环境保护 目标名称; 保护目标; 方位; 与项目场界 最近距离; 敏感性 描述; 50m规模; 200m规模; 保护级别. 1; 大气环境 声环境; 民宅; 北; 160米; 一般; 0; 8; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 萧山六中; 东北; 180米; 一般; /; /. 2; 水环境; 河道; 东; 1.6km; 一般; 宽60m; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ш类标准.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. HC; /; 2.0; 5.0. *HC以正己烷计，国内尚无标准，本环评采用以色列标准。 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 项目周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 项目建成后，地下车库汽车废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中新污染源二级标准，见表4-4。CO浓度须达到《中华人民共和国国家职业卫生标准》（GBZ 2-2002）中规定的短时间接触容许浓度（15分钟）CO≤30 mg/m3，NO2参照美国“车间空气中化学物质容许浓度”中规定的5ppm（9 mg/m3）。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 氮氧 化物; 240; 30; 4.4; 周界外浓度最高点; 0.12. 40; 7.5. 50; 12. 非甲烷总烃; 120; 20; 17; 4.0. 30; 53. 40; 100. SO2; 550; 15; 2.6; 0.4. 根据现场调查，项目排气筒高度能满足“高出周围200米半径范围的建筑5米以上”的要求。 表4-5 新建锅炉大气污染物排放限值 污染物名称; 最高允许排放浓度. 燃气导热油锅炉; 二氧化硫; 50mg/m3. 颗粒物; 20mg/m3. NOx; 200 mg/m3. 烟气黑度(林格曼黑度，级); 1. 食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型规模。见表4-6。 表4-6 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水 本项目废水纳入市政污水管网，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体见表4-7。 表4-7 污水综合排放标准（GB8979-1996） 污染物名称; 三级; 单位. pH; 6～9. CODcr ≤; 500; mg/L. BOD5 ≤; 300; mg/L. SS ≤; 400; mg/L. 石油类 ≤; 20; mg/L. 动植物油 ≤; 100; mg/L. 3、噪声 建成后场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，具体指标见表4-8。 表4-8 社会生活环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB22337-2008; 2类; 60; 50. 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），标准值见表4-9。 表4-9 建筑施工场界噪声排放限值（单位：dB） 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65 号），“十三五”期间我国对 CODCr、NH3-N、SO2和 NOx共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。同时根据《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》（浙环 [2013]54 号）等相关文件，要求将粉尘、VOCs 也纳入总量控制指标。 企业污染物排放情况如下： 表4-7 项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 区域替代削减比; 区域替代削减量. COD; 6.41; 1:1; 6.41. NH3-N; 0.64; 1:1; 0.64. NOX; 0.189; 1:1; 0.189. SO2; 0.06; 1:1; 0.06. 注：根据浙江省环境保护厅文件《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相应要求，本项目为非工业类项目，无生产性废水，无工业类废气，排放的COD、NH3-N、NOX、SO2无需区域削减和调剂。 因此，本项目污染物排放满足总量控制要求。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1主要污染工序 一、施工期 该项目施工期会产生污染，具体施工流程见图5-1。 勘查打桩 基础挖掘 圈梁、砌墙、上板 构建基础 钢筋切割、混凝土搅拌 构建预制 门窗制作、安装 内外墙粉饰、装修 油漆废气 噪声、固废、粉尘 图5-1 项目施工流程图 施工期产污位置及污染物种类： (1)场地平整 项目场地平整过程中，存在着施工噪声、扬尘对周边环境的影响。 (2)基础工程施工 基础工程施工阶段(包括挖方、填方、地基处理、基础施工等)，将产生局部水土流失、施工机械设备噪声(混凝土输送泵、打桩机、装载机运行)、施工机械设备尾气、施工设备(搅拌机等)清洗产生的施工废水、施工弃土和施工扬尘。 (3)主体工程施工 主要工程施工过程中将产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的运行噪声；运输过程中的扬尘等环境问题。 (4)装修工程施工 对建筑物的室内外进行装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等)，钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气、粉尘，废弃物料及施工人员生活污水。 综上，本项目在施工建设期间，各种建筑施工机械在运转中的噪声，其噪声强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关，建筑施工引起的扬尘将使周围空气中的TSP浓度升高；其次，在施工建设中将运送大量的建筑材料。主要的污染因子为噪声、扬尘以及汽车尾气；另外，建筑施工中将产生大量的建设垃圾和泥浆污水，如管理或处理不当，将对项目所在地周围环境造成一定的污染，此外，各建筑物装修时有大量的装修垃圾和油漆废气等产生。 二、营运期 本项目属非生产性项目，营运期主要是教师、学生等产生的生活污染，包括生活废水、生活垃圾、生活噪声等，地下车库也会产生一定量的汽车尾气和噪声污染。 营运期产污位置及污染物种类： ①废水 本项目为非生产性项目，废水主要来自于生活污水的排放，排水系统实行雨、污分流系统。污水的主要污染因子是CODCr、NH3-N、SS。 ②废气 汽车尾气：进入停车场的汽车慢速或怠速运行时的尾气排放，主要污染物是CO、HC和NOx等。 天然气燃烧废气：项目锅炉、厨房使用天然气，有天然气燃烧废气产生。 油烟废气：主要为食堂油烟废气。 ③噪声 该项目噪声源主要来自进出停车场汽车运行时的噪声、人群社会活动噪声、空调室外机以及水泵等机械设备运行的噪声。 ④固体废弃物 该项目固废主要为生活垃圾等。 ## 5.2 污染源强分析 一、施工期污染源强分析 （1）废气 1）施工粉尘 施工粉尘主要来自施工过程中场地平整、开挖路面、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料车辆运输所产生的道路扬尘和装卸水泥、砂石料等作业扬尘。其中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，尤其在干燥及风速较大时更为明显。通过类比调查可得，施工粉尘源强为 0.211～0.35l mg/Nm3。 2）油漆废气 装修期，诸多表面需要油漆，油漆中的有机溶剂将在油漆过程及之后的一段时间内挥发，排向空气，属无组织排放。该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测。 （2）废水 主要由建筑施工废水和施工人员日常生活废水二部分组成。 项目建设期施工废水包括施工期混凝土废水、泄漏的工程用水、混凝土保养废水以及施工过程筑路材料、挖方、填方、遇暴雨冲刷进入水体的废水。施工期混凝土废水、泄露的工程用水以及混凝土保养废水中悬浮固体高达1000mg/L；施工过程筑路材料、挖方、填方（如碎石、粉煤灰、黄沙、泥块等），如不妥善放置，遇暴雨冲刷会进入附近水体，影响水质。泥浆水经沉淀池沉淀后回用，沉淀产生的泥浆可自行在项目上消化(如绿化、填坑)。 现场施工人员生活污水为项目建设期主要水污染源，建设期不同阶段施工人数不同，本项目共有施工人员约50人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则日最大排水量为4.0t/d。该项目建设期预计为24个月（720天）计，则总共产生生活污水2880t。根据类比调查，水质情况一般为pH6.0～8.0、COD 300mg/L、SS200mg/L、氨氮35mg/L；施工人员每天生活污水的排放，应设置临时厕所、化粪池，采用化粪池处理后排入市政污水管网。废水污染物产生及排放情况，详见表5-1。 表5-1施工期生活污水及污染物产生情况 用水量; 污水量; CODCr; SS; 氨氮. 日排放量; 5t/d; 4t/d; 1.2kg/d; 0.8kg/d; 0.14kg/d. 年排放量; 3600t/a; 2880t/a; 0.864t/a; 0.576t/a; 0.101t/a. 项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000～3000mg/l，肆意排放会造成周边河道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。 （3）固体废物 1）建筑垃圾 项目建设需总土方量大,施工阶段的开挖土地、运送大量建筑材料和投入使用前的装修，都将有大量废土和建筑、装修垃圾产生，其量较难估算，表现特征为量大、暂时性。施工过程中产生的建筑垃圾按每100m2建筑面积2t计，项目总建筑面积为105197.22m2，则将产生建筑垃圾约2104t。装修垃圾按每100m2建筑垃圾0.5t计。则将产生装修垃圾约526t。 本项目地形较平坦，建有一层地下停车库，从桩基建设及地下室开挖量估算，项目建设扰动原地貌面积31953.04m2，开挖土石方总量为84990m3，一部分弃土用于道路和绿化回填后，还有约20000m3弃土外运至建筑弃土堆放场或其他需要弃土的填方的土地。对运输弃土车辆应按市政府要求做好防尘工作，对多余弃土堆场要加强管理，及时复耕，种植树木花草，进行环境绿化。 2）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾以0.5kg/（人·天）计，施工人数100人，则每天共产生生活垃圾0.05t/d。该项目建设期预计为24个月（720天）计，则共产生生活垃圾36t。 （4）噪声 建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见表5-5，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB，一般不会超过10dB。 表5-2 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声 源; 声源强度 [dB（A）]; 施工阶段; 声 源; 声源强度 [d B（A）]. 土石方阶段; 挖土机; 78～96; 装修、安装阶段; 电钻; 100～105. 冲击机; 95; 电锤; 100～105. 空压机; 75～85; 手工钻; 100～105. 打桩机; 95～105; 无齿锯; 105. 卷扬机; 90～105; 多功能木工刨; 90～100. 压缩机; 75～88; 混凝土搅拌机; 100～110. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90～100; 云石机; 100～110. 振捣器; 100～105; 角向磨光机; 100～115. 电锯; 100～105. 空压机; 75～85. 物料运输车辆类型及其声级值见表5-3。 表5-3 交通运输车辆噪声 施 工 阶 段; 运 输 内 容; 车 辆 类 型; 声源强度[d B（A）]. 土方阶段; 弃土外运; 大型载重车; 84～89. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75～80. 表5-4 施工机械噪声衰减距离（m） 序号; 施工机械; 声 级（dB）. 55; 60; 65; 70; 75; 85. 1; 挖 掘 机; 190; 120; 75; 40; 22; －. 2; 混泥土振捣器; 200; 110; 66; 37; 21; －. 3; 混泥土搅拌机; 190; 120; 75; 42; 25; －. 5; 升 降 机; 80; 44; 25; 14; 10; －. 表5-4为主要施工设备的噪声随距离衰减的情况。由表可知，施工机械的噪声由于声级较高，在空旷地带衰减较慢，离声源设备80～200m的距离仍可能超标，因此对区块东北角萧山六中会造成一定的影响。 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对周边的污染影响。 考虑混凝土搅拌机噪声较大，本环评要求施工期间在不影响施工质量的情况下，混凝土使用商品混凝土，以减小施工期噪声对周围声环境的影响。 施工中为了防止噪声扰民，建议将混凝土泵送机、木工房、钢筋加工房等噪声源布设在场地西面，尽量远离东北角萧山六中。 二、营运期污染源强分析 （1）废气 本项目营运期大气污染物主要为天然气燃烧废气、食堂油烟废气、实验室废气、汽车尾气、垃圾收集点产生的恶臭。 1）食堂油烟废气 根据相关资料，厨房烹饪过程中将有一定量的动植物油烟废气排放。油烟废气中主要含有苯并（a）芘、焦油、CO等，其中苯并（a）芘具有强烈的致癌作用。根据项目设计，在校园的东部9#楼设置厨房和餐厅，有独立出入口，食堂供应纸4500人次/日饭菜，根据类比调查，人均食用油消耗量以1.0kg/100人·餐计，则本项目日耗食油45kg/d（10.8t/a）。炒做时油烟挥发量占总耗油量2%～4%之间，平均为2.83%，则油烟产生量为0.31t/a。企业须配备2台风量12000m3/h，处理效率85％以上的油烟净化装置，则经处理后油烟排放量0.047t/a，排放浓度为0.67mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度要求（2.0mg/m3）。 2）汽车尾气 汽车出入车库和停车场怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，主要污染因子为CO、HC、NO2等，其排放量与车型（一般为小型车，如轿车和小面包车等）、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。 根据设计，本项目总的机动车停车位619个（其中地上停车位25个，地下停车位594个），地面通风良好，地下车库内废气采用机械系统通风，要求尾气由竖井升至地下车库上方楼顶进行强制排放。本评价不进行定量统计分析，只进行一般性的定性类比分析。 - 天然气燃烧废气 本项目食堂、锅炉用气均采用天然气，根据估算年用气量约30万 m3。根据国家标准《天然气》（GB17820-1999）规定，天然气中总硫含量按200mg/m3计算，可计算出SO20.06t/a.根据《环境保护实用数据手册》中数据 ，每燃烧10000m3天然气约产生2.4kg烟尘、6.3kgNOX，计算出项目每年天然气燃烧产生烟尘0.072t/a、氮氧化物0.189t/a。本项目燃气烟气集中由楼顶排放，天然气属于清洁能源，燃烧后产生的污染物很少，完全可以做到达标排放。 4）实验室废气 本项目开有化学实验课，产生的废气主要是试剂挥发气体、化学反应释放气体。 初中主要进行的实验有石灰石盐酸反应、高锰酸钾制取氧气、水的电解实验、铁钉与硫酸铜反应、白磷在水中燃烧、甲烷燃烧等，高中主要进行的实验有氯化钠溶液配置、铝和氢氧化钠反应、金属氧化物和盐酸反应、Fe(OH)3 生成实验、氯气和氢气反应、乙醇和钠反应、乙醇燃烧、乙醇酯化等实验。针对中学化学实验课程的特点，实验室废气产生量小，通过在实验室内设置通风柜，实验过程中产生的废气经风机抽送，通过通风竖井送至楼顶排气筒达标排放。排气筒高于屋顶 5m 以上，并在排气口顶部设置风帽，防止废气倒灌。 （3）垃圾收集点臭气 垃圾收集点臭气主要产生于两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，如宰杀鱼类、家禽等后抛弃的内脏所产生的异味；另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，有机物(米饭、面食、面包、瓜皮果壳、蔬菜烂叶、鱼、肉、骨头等)在微生物作用下的分解产生恶臭味，这是垃圾气的主要来源。 垃圾收集点产生的臭气是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，且随垃圾成分、季节、天气状况变化较大，成分和含量均较难确定，本环评对其源强作定性分析。据资料调查，臭气中主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。根据企业的学校设计方案，垃圾房采用机械通风，并采用净化除臭技术。排风管上安装电动风阀，与风机联动，平时常闭。排风应在不直接影响公众的位置排放。为保证排风管内空气不会泄漏，应将排风机设置于排风系统顶部，是风管内保持负压。 （2）废水 1）给水水量 ◆水源：以市政自来水为水源。 ◆用水量：根据企业提供的方案设计说明，经计算本工程最高日用水量为875.23m3，具体见表5-5。 根据企业提供的方案设计说明，本项目用水情况见下表： 表5-5 项目用水量估算表 用水点; 定 额; 单位; 计算数量; 用水时间; 系数; 最大日用 水量（m3/d）. 中小学校; 30; L/人·d; 1188人; 8; 1.5; 35.64. 教职员工; 50; L/人·d; 200人; 8; 1.5; 10.00. 幼儿园; 50; L/人·d; 240人; 10; 2.0; 12. 宿舍; 150; L/人·d; 1188人; 24; 3.0; 178.2. 食堂; 20; L/人·d; 5698人次; 12; 1.5; 113.96. 食堂员工; 50; L/人·d; 50人; 12; 1.5; 2.5. 洗衣房; 60; 每公斤干衣; 668公斤; 8; 1.3; 40.09. 室外场面冲洗; 2; m2/d; 58178m2; 8; 1.0; 116.36. 车库冲洗; 2; m2/d; 10403m2; 8; 1.0; 20.81. 绿化浇灌; 2; m2/d; 27600m2; 8; 1.0; 55.20. 锅炉补水; 100. 空调冷却补水; 100. 泳池补水; 32. 未预见水量; 0.1; 58.48. 合计; 875.23. 合计年用水量175046t/a（按200天计），污水排放量共计128096t/a（640.48m3/d），CODCr产生量38.43t/a（300mg/L），NH3-N 产生量4.48t/a（35mg/L）。 待项目建成后，项目废水能与所在区域污水收集系统并管运行，食堂含油废水经隔油池处理后与生活废水一并经化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入周边的市政排污管网综合污水排放量为128096t/a（640.48m3/d），CODCr产生量38.43t/a（300mg/L），NH3-N 产生量4.48t/a（35mg/L）。 - 2）实验室废水 本项目设有实验室，供师生进行理化生实验。这些实验室在实验过程中使用的化学药品以常规化学药品为主，主要为酸碱盐。操作后残留药品根据《国家危险废物名录》（2016版）属于危险废物，师生进行实验时应该做好实验室废液的收集工作，本项目实验室产生的废水主要为实验室器材清洗废水。实验室废水含有学生实验中使用的废酸、废碱、各类化学试剂等废溶液，浓度较高，且其水质变化根据学生的不同实验课程而定，实验室废水的污染因子及其排放浓度较难定量，本环评只进行定性分析，要求实验室废水必须经单独预处理，有酸碱性的实验废水经中和池预处理后排放学校的化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入周边的市政排污管网。 （3）噪声 本项目噪声主要来自学校师生日常教学活动、厨房设备噪声以及变压器等设备噪声。据类比调查，人群活动噪声在65～70dB，排风油烟机噪声约75～78dB，变压器噪声约68～75dB。 （4）固废污染物 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017) 中“6.1a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”可以不作为固体废物管理，本项目实验室产生化学品包装容器委托厂家上门回收用于原始用途，可以不作为固体废物管理，因此本项目产生的固废主要为生活垃圾及实验垃圾。 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目全校师生1678人，生活垃圾产生量约167.8t/a（按年200天计），收集后委托环卫部门统一清运处理。 （2）实验室废物 实验室在实验过程中产生的固体废弃物，主要为实验中收集的残留药品及溶液等，为危险废物，通过类比调查，实验室垃圾产生量约0.5t/a，需要委托有资质的处理单位处理。 （3）医疗废物 学校医务室主要进行简单的包扎及药品分发，该过程中将产生少量过期的药品及包扎过程产生的医疗垃圾，估算产生量约 0.2t/a。环评要求将各类医疗废物集中收集暂存于专用的医疗废物收集桶，暂存后交由具有资质的危废处理单位进行处置。 （4）预处理污泥 预处理池每隔半年清掏一次，按污泥含水率 80%计算，污泥产量约50t/a，委托当地环卫部门清运处理。 （5）废旧电脑、教学电视、体育器材等 废旧电脑、教学电视、体育器材等产生量无法估算，产生后交废物回收单位回收或者出售。 表5-6 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 生活; 固; 厨余、果皮等; 167.8. 2; 实验室废物; 实验室; 固、液; 残留药品及溶液等; 0.5. 3; 医疗废物; 医务室; 固、液; 残留药品及溶液等; 0.2. 4; 预处理污泥; 预处理池; 固; 污泥; 50. 5; 废旧电脑、教学电视、体育器材等; 学习办公; 固; /; /. 根据《固体废物鉴别 通则》（GB 34330-2017），判定上述副产物情况如下： 表5-7 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 生活垃圾; 生活; 固; 厨余、果皮等; 是. 2; 实验垃圾; 实验室; 固、液; 残留药品及溶液等; 是. 3; 医疗废物; 医务室; 固、液; 残留药品及溶液等; 是. 4; 预处理污泥; 预处理池; 固; 污泥; 是. 5; 废旧电脑、教学电视、体育器材等; 学习办公; 固; /; 是. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-8 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 生活; 否; /. 2; 实验垃圾; 实验室; 是; 900-047-49. 3; 医疗废物; 医务室; 是; 831-001-01. 4; 预处理污泥; 预处理池; 否; /. 5; 废旧电脑、教学电视、体育器材等; 学习办公; 否; /. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-9 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类别; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 生活; 固; 厨余、果皮等; 一般固废; /; 167.8. 2; 实验垃圾; 实验室; 固、液; 残留药品及溶液等; 危险固废; HW49; 0.5. 3; 医疗废物; 医务室; 固、液; 残留药品及溶液等; 危险固废; HW01; 0.2. 4; 预处理污泥; 预处理池; 固; 污泥; 一般固废; /; 50. 5; 废旧电脑、教学电视、体育器材等; 学习办公; 固; /; 一般固废; /; /. （5）环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为860万元，占项目总投资的1.1%左右，见表5-10。 表5-10 建设项目环保投资估算 序号; 内容; 投资（万元）. 施 工 期; 废气：洒水设备、篷布、防护网; 20. 废水：临时沉淀池、临时厕所、化粪池等; 20. 噪声：低噪施工设备、围挡; 20. 固废：临时堆场、运输; 20. 营 运 期; 废气：地下车库的排风系统、风机、竖井、油烟净化器等; 100. 废水：化粪池、隔油池、污水管网、泵站等; 80. 噪声：消声器、双层玻璃或中空玻璃等; 50. 固废：垃圾分类专项收集点等、委托处理费; 50. 生态保护：绿地建设、景观改造等; 500. 合 计; 860.

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 排放浓度 及排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 粉尘 |  | 0.211~0.351mg/Nm3 |  | 0.211~0.351mg/Nm3 |  |  |
|  |  | 油漆废气 | 甲苯及二甲苯 |  | / |  | / |  |  |
|  | 营运期 | 地下停车场 | 汽车尾气 |  | 少量 |  | / |  |  |
|  |  | 实验室 | 实验室废气 |  | 少量 |  |  |  |  |
|  |  | 垃圾收集点 | 垃圾收集点臭气 |  | 少量 |  |  |  |  |
|  |  | 食堂 | 天然气燃烧废气 |  | SO20.06/a，烟尘0.072kg/a、氮氧化物0.189t/a |  | SO20.06/a，烟尘0.072kg/a、氮氧化物0.189t/a |  |  |
|  |  |  | 油烟废气 |  | 0.31t/a |  | 0.047t/a，0.67mg/m3 |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活 | 生活污水 | 废水量 | 4320t |  | 4320t |  |  |
|  |  |  |  | COD | 0.518t/a | 300mg/L | 0.259t/a | 60mg/L |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.060t/a | 25mg/L | 0.065t/a | 15mg/L |  |
|  | 营运期 | 生活 | 生活污水 | 废水量 | 128096t/a |  | 128096t/a |  |  |
|  |  |  |  | CODCr | 38.43t/a | 300mg/L | 6.41t/a |  | 50mg/L |
|  |  |  |  | 氨氮 | 4.48/a | 35mg/L | 0.64/a |  | 5mg/L |
| 固 废 | 施工期 | 建筑 | 建筑、装修垃圾 |  | 2104t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 开挖土方 | 弃土方 |  | 20000m3/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 |  | 27t/a |  | 0 |  |  |
|  | 营运期 | 生活 | 生活垃圾 |  | 167.8t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 实验室 | 实验垃圾 |  | 0.5t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 医务室 | 医疗废物 |  | 0.2t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 预处理池 | 预处理污泥 |  | 50t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 学习办公 | 废旧电脑、教学电视、体育器材等 |  | / |  | 0 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声主要来自于各种施工机械的噪声，建筑材料运输过程中的交通噪声和装修时产生的噪声。另外突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 该项目噪声主要来自学校日常教学活动日常活动、学校厨房设备噪声以及变压器、电泵等设备噪声。据类比调查，日常教学活动噪声在65～70dB，排风油烟机噪声约75～78dB，变压器噪声约68～75dB。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响：根据现场踏勘，该项目周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。本项目施工过程中会改变土地原有使用性质，对附近生态造成一定影响，但建成后经一定绿化补偿后影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 项目施工期间的主要环境影响是包括施工扬尘、施工废水、噪声和固废等。 1、施工期废气分析 本项目建设期产生的扬尘包括黄沙、水泥等建筑材料运输装卸过程中产生的扬尘，各种建材堆场的风力性扬尘以及土石方和建筑材料运输时产生的交通道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是建材的装御的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装御车辆造成扬尘最为严重。 1、车辆行驶扬尘 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占扬尘总量的 60%以上。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在 100m 以内。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4～5 次，可使扬尘减少 70%左右，表 7-1 为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 可见，每天洒水 4～5 次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，可以将 TSP 的污染距离缩小到 20～50m 范围。 根据项目周边环境概况，目前离项目较近的已建敏感点为西侧海派风范沁园、大华海派风范，因此，建设单位应限制车辆行经这些敏感点旁的行驶速度；施工车辆运输应从北侧海曙路进入施工场地，且施工场地的出入口设置在地块的北侧，从而减小车辆行驶扬尘对周边敏感点的影响；施工现场的出入口、场内主要通道应当采用混凝土硬化处理；施工现场出入口还应设置车辆冲洗设施和排水、废浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，以降低汽车扬尘对周边敏感点的影响。 2、堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。 粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表 7-2。 表 7-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表 7-2 可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250μm 时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当粒径大于 250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。施工期间，若不采取措施扬尘势必会对该区域环境产生一定程度的不良影响。因此，本工程施工期应特别注意防尘问题，采取必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围区域的的影响。 项目建设单位必须严格执行杭州市政府令[2014]第 278 号《杭州市建设工程文明施工管理规定》的有关规定，采取有效的防尘措施，具体如下： （1）文明施工，采取滞尘防护措施，施工现场应当设置围挡。 （2）建设工程应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，需要使用散装水泥的，应当采取密闭防尘措施。 （3）施工现场的出入口、场内主要通道、加工场地及材料堆放区域应当采用混凝土硬化处理，其他空旷场地应当进行绿化布置或者采用其他形式固化，施工现场定期清扫喷淋或者喷洒粉尘覆盖剂，防止二次扬尘产生，最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 （4）在施工现场设置专门的材料处理区域进行产生扬尘的建筑材料加工，并采取措施防止扬尘污染。对易产生扬尘的建筑材料进行喷淋、遮盖处理，对临时堆放的土方采取覆盖措施，减少扬尘污染。 （5）当风速五级以上或者发布大气重污染二级预警时，不得进行建（构）筑物拆除施工和土地平整、换土、原土过筛等作业，并应当对施工现场采取喷淋、覆盖等降尘措施当发布大气重污染一级预警时，裸露场地应当保持湿化，还应当停止所有土石方作业，以减少施工扬尘的大面积污染。 （6）建（构）筑物内建筑垃圾的清运应当采用相应容器或者管道运输，禁止凌空抛掷物料和建筑垃圾，减小其产生的扬尘污染。 （7）施工车辆运输应避开南侧敏感点，从海曙路进入施工场地，从而减小车辆行驶扬尘对周边敏感点的影响。 （8）要求在距离敏感点较近一侧施工时做好定时洒水、设置临时施工屏障如防尘网等减小粉尘对居民的影 2、施工期水污染分析 施工期间废水主要有混凝土保养水、地面冲洗水，设备冲洗水和施工人员生活污水等。 施工期间的混凝土保养水、地面冲洗水和设备冲洗水，其排水量视其工程的规模大小和工程的进度以及天气状况有所差别，但这些废水施工期间是不允许直接外排的。因本项目拟建地块所在区域市政污水管网已建成，这些废水与打桩产生的泥浆水必须经过自然沉淀处理后，上清液会同生活污水一起，纳管排放。沉淀产生的部分泥浆可自行在项目上消化(如绿化、填坑)，多余泥浆委托有资质的单位清运。 施工人员每天排的放生活污水，应设置临时厕所、化粪池，经简易处理后，纳管排放，以减少污染物的排放量，减轻对地面水的污染。 工程在施工期会有大量的建筑材料，如黄沙、土方等堆放在露天，遇到恶劣的天气情况时会被冲刷进入水体。因此，对上述物质的堆放要采取防冲刷措施，堆场也应尽量远离自然湖，并在堆场四周设截流沟，防止施工物质的流失，同时减少对东侧内河的影响。 建设单位必须施工规范、落实各种污染防治措施，在此基础上，建设项目施工一般不会对地表水环境造成明显的不利影响。 3、施工期固废环境影响分析 建筑施工过程中，将产生一定量的建筑废弃物和装修废弃物，同时在建设施工期间需要挖土，运输弃土、各种土筑材料，如砂石、水泥等。工程完成后，会残留部分废弃的建筑材料和装修废弃物，若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染。建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意撒落、倾倒堆放建筑垃圾和装修废弃物，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料和建筑垃圾，委托有关有资质的部门清运。 建设项目所在地由于开方量一般大于填方量会产生一些弃土、弃碴，委托专门碴土办清运处置，不会对环境产生大的影响。 同时，在施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，须合理堆放，委托环卫部门清运，日产日清，对环境产生的影响较小。 4、施工期的噪声影响分析 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和短时间车辆噪声。施工噪声具有阶段性和临时性，不同的施工设备产生的噪声不同。表7-3为不同施工机械的噪声源强。 表7-3 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级(dB); 测量距离(m). 1; 挖掘机; 79; 15. 2; 压路机; 73; 10. 3; 铲土机; 75; 15. 4; 自卸卡车; 70; 15. 5; 钻孔式灌注桩机; 81; 15. 6; 混凝土搅拌机; 79; 15. 7; 混凝土振捣器; 80; 12. 8; 升降机; 72; 15. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，混凝土振捣器、和孔式灌注机较高，在80dB以上。在施工时，环境噪声可增加3～8dB，特别是使用打钻机时噪声的影响大，因此噪声值超过100dB(A)，必须控制在白天使用。尽量减少装修作业噪声对周围环境的影响。 表7-3为主要施工设备噪声的距离衰减情况。由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，避免夜间施工，如有特殊原因，须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并且夜间作业必须公告附近居民。夜间施工时严禁打桩机等强噪声机械进行施工，减少噪声对附近居民的影响，同时对不同施工阶段，按《建筑施工场界噪声限值》(GB2523-2011)对施工场界进行噪声控制。 表7-4 施工机械噪声衰减距离 单位：m 序号; 施工机械; 声 级. 55dB; 60 dB; 65dB; 70dB; 75dB; 85dB. 1; 挖掘机; 190; 120; 75; 40; 22. 2; 混凝土搅拌机; 190; 120; 75; 42; 25. 3; 混凝土振捣器; 200; 110; 66; 37; 21. 4; 升降机; 80; 44; 25; 14; 10. （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间：除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在 22：00～6：00 期间施工。 （3）采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作，且设置在远离噪声敏感建筑物一侧。 （4）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 （5）采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；施工结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （6）施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （7）在建设工程施工现场装卸建筑材料应当采取减轻噪声的方式，不得倾倒或者抛掷金属管材、模板等材料。 （8）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （9）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 （10）如要夜间施工，根据《杭州市环境噪声管理条例》的规定，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明。同时，施工单位应当将夜间作业证明提前三日向附近居民公告，并按照夜间作业证明载明的作业时间、作业内容、作业方式以及避免或者减轻干扰附近居民正常生活的防范措施等要求进行施工。 5、施工期对周围敏感点的影响分析 该项目地块东北角为萧山六中，因此项目施工期间产生的噪声、粉尘均一定程度上影响周围环境。为减少项目施工期对周围环境及敏感点的影响，应采取如下措施： （1）设置围档和硬化道路以减少扬尘排放；基础打桩应采用静压桩，不得使用冲击式打桩机。加强施工场地洒水次数，增加地面湿润，以减少场尘对敏感点的影响。尤其在气候干燥和风力较大时，起尘量更大，这种天气条件必须在场地内勤洒水和喷水，这是减少施工扬尘的主要措施之一，应在施工中明确该措施，并禁止在大风天进行施工作业。 （2）建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向周围敏感点附近转移，应及时将固废运到指定点（如垃圾填埋场、铺路基等）处置。 （3）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作；使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响；在施工场地或项目周围设立围墙，可以起到临时声屏障的作用。在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请示萧山区环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 上述措施可有效减少项目施工期间对敏感点的扬尘和噪声影响，确保项目所在地环境符合环境功能区划要求。 6、水土流失影响分析 （1）影响源分析在工程建设过程中，建设区域占地范围内的原有地表、地面组成物质和土壤结构将完全破坏，裸露地表在缺少人为保护的情况下极易遭受水力侵蚀，降雨渗入和地表汇流时间缩短，径流强度增大，使原本具有水土保持功能的地表抗蚀性能急剧下降，短期内加大了建设区的水土流失。工程建成后大部分地表面积或被硬化，或被构建筑物遮蔽，基本不会再有水土流失产生。绿化区域在绿化完成后，植被覆盖形成之前比较容易产生水土流失，到植被长成后才会得到有效控制。本工程在土石方平衡中存在着临时堆土，在工程建设过程中，路基开挖及临时堆土是造成破坏原地表土壤等水土保持设施的主要因素。临时堆积体结构松散，降雨来临时雨水对表面的冲刷极易形成沟蚀，雨水迅速渗入土体，当土体吸水达到饱和后，在重力作用下，容易发生崩塌等土壤侵蚀形式。水土流失的危害主要表现为降低土地生产力和水土保持功能，破坏周边生态环境，危害工程安全，影响生产效益。因此，为保护生态环境，控制水土流失，需对各新增水土流失区域采取适宜、有效、经济的水土保持措施，进行植被和景观恢复，并把土石方回填作为本工程的重点防治对象，最大程度减少水土流失。（2）防治措施针对工程建设生产过程中各防治分区的水土流失情况，因地制宜地布置水土保持防治措施。施工方应根据以下原则对开挖土方临时堆放地进行防治，努力将施工期间场地水土流失对环境造成的不良影响降低到最小，应采取如下水保措施：①建议在施工期间，对土方临时堆放地上部覆盖塑料薄膜等防风、防雨措施，避免水土流失。开挖裸露地面覆盖薄膜。②场地内应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导至沉淀池经过沉淀后回用，防止因雨水冲刷造成水土流失，降低雨水原因导致的水土流失量。③施工临时设施占地区、土石方临时堆放场等，为满足后期绿化、复耕要求，施工结束后及时对其占地范围进行场地平整。综上所述，项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要项目施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可得到消除或有效控制，可使其对环境的影响降至最小程度。 ## 7.2营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目营运期大气污染物主要为天然气燃烧废气、食堂油烟废气、实验室废气、汽车尾气、垃圾收集点产生的恶臭。 1）食堂油烟废气 根据工程分析，该项目油烟产生量为0.31t/a，企业须配备二台风量12000m3/h，处理效率85％以上的油烟净化装置，则经处理后油烟排放量为0.047t/a，排放浓度为0.67mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度要求（2.0mg/m3）。处理后的油烟废气从排烟管道通至屋顶排放，对周围环境影响不大。 2）机动车尾气 根据设计，本项目总的机动车停车位619个，其中地下594个，地下室采用诱导式机械通风系统，其排风、排烟口在车库内均匀布置，统一收集后由竖井排出室外，排口位于绿地内，加之项目所在区域大气环境质量良好，因此项目地下车库机动车尾气对周围环境影响较小。另外25个为地面停放，地面由于空间较大，平坦宽敞，通风良好，常年风速大，扩散条件较好，基本不会对外环境造成影响。 3）实验室废气 验室存在挥发性药品，实验过程中产生极少量实验废气学校建筑装修过设置专门的排毒通风柜，并设专门的风道或竖井将实验室废气引致屋顶高空排放；同时每个实验室上方安装集气通风装置，换气采用自然进风、机械排风的方式进行；确保实验过程中产生的少量有机废气经通风换气后排放。实验室废气经收集于屋顶排放，废气排放量很小，对外界影响不大。 4）垃圾收集点臭气 垃圾收集点臭气主要产生于两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，如宰杀鱼类、家禽等后抛弃的内脏所产生的异味；另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，有机物(米饭、面食、面包、瓜皮果壳、蔬菜烂叶、鱼、肉、骨头等)在微生物作用下的分解产生恶臭味，这是垃圾气的主要来源。 垃圾收集点产生的臭气是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，且随垃圾成分、季节、天气状况变化较大，成分和含量均较难确定，本环评对其源强作定性分析。据资料调查，臭气中主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。根据企业提供的学校设计方案，垃圾房采用机械通风，并采用净化除臭技术。排风管上安装电动风阀，与风机联动，平时常闭。排风应在不直接影响公众的位置排放。为保证排风管内空气不会泄漏，应将排风机设置于排风系统顶部，是风管内保持负压，经上述处理后，将对学校教学和办公的影响降至最小。 另外，天然气属于清洁能源，燃烧后产生的污染物很少，完全可以做到达标排放。 2、水环境影响分析 待项目建成后，项目废水能与所在区域污水收集系统并管运行，食堂含油废水经隔油池处理后与生活废水一并经化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入周边的市政排污管网。 本项目实验室废水成分比较复杂不能与生活污水混排，环评要求学校将实验室废水根据到时情况进行预处理，有酸碱性的实验废水经中和池预处理后排放学校的化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入周边的市政排污管网。 综上所述，本项目废气经预处理到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入周边的市政排污管网，对周边水环境影响不大。 3、噪声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要包括：人群活动噪声在65～70dB，排风、油烟机噪声约75～78dB，空调室外机运行时噪声一般为60分贝。 为减小本项目对周边环境及项目敏感点居民日常生活的噪声影响，建议学校总平面合理布局，将学校高音喇叭安装点、教学及实验楼设在远离项目敏感点一侧，使用高音喇叭广播时应控制音量，以各处师生均能清楚听到即可，不刻意调高音量影响周边环境；选用低噪声型号设备，并采取吸隔声、防震措施：油烟净化装置及引风机设置在室内，底部设减振垫，风口安消声器，引风机设隔声罩等，变压器设置在配电间内，机房采取隔声、防震措施；加强学校内部管理，控制车辆噪声和人员活动噪声；同时在学校的四周布置立体绿化，形成隔音与景观于一体的学校绿化带，以减少周边环境对学校的影响，以及学校对周边的影响。 在落实上述措施的基础上，项目噪声基本不会对周围声环境质量产生明显不良影响，同时项目周边噪声也不会对项目声环境质量产生明显不良影响。 4、固体废物影响分析 生活垃圾经垃圾桶袋装收集后清运至校区垃圾收集点暂存，并委托当地环卫部门清运处理；废旧电脑、教学电视、体育器材交废物回收单位回收；预处理池污泥定期清掏，并委托当地环卫部门清运处理。餐厨垃圾存放于专门加盖的容器中，由有资质的单位处置；定期清掏隔油池清掏出来的废油与餐厨垃圾一起处理；实验室危险废物、废旧日光灯管、医疗废物等分类收集后交由有资质的单位处置。 评价认为处理后的固废不会对环境造成影响，上述措施可行。 5、平面布局合理性分析 本项目学校按照功能分教学实验区、生活服务区、文体运动区三大区块。项目东侧为学校跑道体育场，南侧为体育馆，北侧作为学校主入口；学校高音喇叭安装点、教学及实验区设在项目中部，这种平面布局不仅减小项目东侧、北侧道路产生的交通噪声对本项目日常教学活动的影响。 6、外环境对本项目的影响分析 根据现场勘查情况及相关资料调查分析，项目周边主要为东面戴西路对本项目的噪声影响，南面空置厂房原为中奥电梯，现已搬迁，该厂房由政府收购，将予以拆除。 根据现场监测，戴西路现状噪声能满足（GB3096-2008）2类标准。且根据项目总平面图，项目东侧作为学校体育场，实验楼、行政楼，教学区、教职工宿舍均设在项目中间和南侧，距东面戴西路在100米以上，因此道路交通噪声对本项目师生教学活动影响较小。但为进一步减小外环境噪声对本项目的影响，建议在本项目实施过程中，加强四周绿化，种植吸声效果较好的乔木、灌丛等中高大树种，不仅加强吸音降噪效果，又起到美化环境作用。 环评建议，学校应与当地主管部门协商，在经过项目路段设立车辆“限速、减速、禁止鸣笛”牌，使车辆在经过该路段时，低速行驶，以减少交通噪声对其的影响。通过以上措施，交通对本项目的影响较 ## 7.3生态环境影响分析 1、建设期生态环境影响分析 本项目的开发，使土地的使用价值发生了改变，土地的覆盖类型与景观发生永久变化，原有生态系统中的一些生物失去栖息地,原建筑群体中生态环境将被破坏，使整体生态结构发生了变化。施工过程中开挖填土方等将原先连续的地面被分割，导致地面径流系数的变化，引起局部冲刷,造成水土流失。同时由于建筑物的增加和硬化地面面积的增大，将影响土地的渗透性，使地表径流量和入河水量水质发生变化，将对河流水质和生态环境产生一定影响。项目所在地原有生态结构比较简单，无珍贵的生物资源，项目的建设可改善该区域绿化状况，本项目建成后，绿地率为35%，在一定程度上增加了植被面积，改善了植被质量。 施工过程中土石方的暂停放期间，在雨水冲刷下可能形成蚀面，造成新的水土流失，而且在晴天易产生扬尘，影响附近空气质量。因此，在项目建设过程中必须对土石方尽可能作综合利用，不得随意乱放土石方。业主要加强管理，提高施工队伍的素质，以减少对当地生态环境带来的不利影响。 2、营运期生态环境影响分析 营运期对拟建区域的生态环境影响，主要是由于项目建设造成的土地利用类型的变化及由此产生的区域生态环境的变化。本项目将占用部分土地，取而代之的是教学楼、体育场等建设用地，原有的植被被透水性较差的城市路面、建筑物所替代，土地的蓄水功能减弱，表面径流形成加速，整个项目区内的生态类型将由原来的自然生态向人工城市生态系统转化，加之施工需要也将间接占用大量土地，从而加快了项目所在区域内的水土流失。另外，由于本项目的开发建设，人类活动对本区域周围的未开发区域的影响将明显增加，若不加以防范，本项目的建设可能对周围生态环境产生影响。 本项目的建设会改变原有区域的水平衡，由于人口的增加，大量区域以外的水将调入本区域，这些水资源在经使用后产生污水，若不经处理或处理不到一定深度排入附近水体，从而影响这一区域的水环境。 项目建后，地块内人口总量将增加，其生态影响指标—碳循环体系的碳释放量和耗氧量会有一定量的增加，区域环境的生态负荷也将随之而有所增加，因此本项目应根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，采取一定的生态恢复和补偿措施，增大单位面积的吸碳能力和放氧量，以削减生态影响，减少环境损失。 根据经济建设与环境保护协调发展的原则，尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目在营运过程中采取以下措施： 1、增加项目内部绿化 根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。降污力自强到弱的顺序为乔木>灌木>绿篱>草地。根据建设规划初步设计，本项目绿地率为35%，一定程度可以改善和提高区域生态系统功能。 2、在营运期内对废水和固废的排放严格控制，固废、废水不能随意排入周边近岸水域。 3、注意绿化树种的选择，尽可能选用释氧能力强的乔木林，做到乔灌木有机组合，并能美化自然环境，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。 4、严格控制建设用地，严禁在营运期内无计划的占用绿化用地。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工 期 | 粉尘 | 1、施工中建筑物应用围帘封闭，脚手架在拆除前，先将水平内、脚手板上的垃圾清理干净，同时严禁将垃圾从高空丢下，应用吊机运下，并及时喷水抑尘。 2、建材、土石方等应尽量集中堆放，并加强堆场管理，如对易起尘建筑材料进行遮盖，开挖出的土石方应加强围栏、表面用毡布覆盖，场地应定时洒水抑尘等。 3、主要运输道路应进行硬化，并加强管理，进出车辆应减缓行驶速度，减小扬尘。 4、车辆运输土方及建筑材料时，装载不宜过满，同时应用帆布盖住车体，避免运输过程中洒落引起二次扬尘。 5、施工场地干燥时适当喷水加湿，并经常清扫场地及道路，在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生。 6、使用商品混凝土，减少扬尘。 7、水泥采用散装水泥罐，用槽罐车装运。 8、加强对施工机械的使用管理和保养维修，合理降低同时使用次数，提高机械使用效率，减少废气排放量，同时也可降低油耗，减少施工成本。 9、加强施工管理，提倡文明施工。 | 减轻对周围大气环境影响 |
|  | 营运期 | 汽车 尾气 | 1、绿化面积达到设计的规模，立体绿化种植，提高环境对空气的自净能力。 2、管理部门应加强对车辆尾气的控制管理，包括严禁超标车辆进出停车场。 3、应保证车辆进出的行驶通畅，尽可能的避免汽车怠速空转，以减少机动车尾气的排放；地下车库废气收集后楼顶强制排放。 | 达标排放、对环境影响不显著 |
|  |  | 垃圾站臭气 | 垃圾房采用机械通风，并采用净化除臭技术。排风管上安装电动风阀，与风机联动，平时常闭。排风应在不直接影响公众的位置排放。为保证排风管内空气不会泄漏，应将排风机设置于排风系统顶部，是风管内保持负压。 |  |
|  |  | 实验室废气 | 环评要求实验室须设置集气装置和排风扇，经收集后高空排放。 |  |
|  |  | 油烟 废气、天然气燃烧废气 | 天然气为清洁能源；食堂油烟经油烟 净化器处理，经专用通道引至楼顶达 标排放。 |  |
| 水污 染物 | 施工期 | 废水 | 建筑施工和员工生活废水不得直接外排。建筑废水应修建简易沉淀池，经沉淀后排入市政污水管网；施工现场应建造公厕，生活废水经临时化粪池净化处理后排入市政污水管网；拟建厕所应做好规划，最好与永久厕所同址。 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 废水 | 食堂含油废水经隔油池处理后与生活废水一并经化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入周边的市政排污管网。 实验室废水根据到时情况进行预处理，有酸碱性的实验废水经中和池预处理后排放学校的化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入周边的市政排污管网。 | 项目废水达 （GB8978 -1996）三级标准纳管标准 |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾对可回收部分进行综合利用不可回收部分应送至政府指定场所堆放，不得随意倾倒；生活垃圾由当地环卫部门进行统一清运，作无害化处理。 | 减量化、资源化、无害化 |
|  | 营运期 | 实验垃圾 | 实验垃圾收集后委托有资质的处理单位处理。 | 委托处理 |
|  |  | 生活 垃圾 | 生活垃圾经垃圾桶袋装收集后清运至校区垃圾收集点暂存，并委托当地环卫部门清运处理；废旧电脑、教学电视、体育器材等由废物回收单位回收或者出售；预处理池污泥定期清掏，并委托当地环卫部门清运处理。餐厨垃圾存放于专门加盖的容器中，由有资质的单位处置；定期清掏隔油池清掏出来的废油与餐厨垃圾一起处理；实验室危险废物、废旧日光灯管、医疗废物等分类收集后交由有资质的单位处置。 | 减量化、资源化、无害化 |
| 噪 声 | 施工期 | 1、在建筑施工期间，必须严格遵守《建筑施工场界噪声标准》（GB12523- 2011）中的标准和规定，在施工前应向定海区环保行政主管部门办理申报登记手续。除特殊工艺需要外，禁止夜间进行高噪声施工作业，如果必须进行夜间施工的，则应认真执行夜间施工的有关规定，施工单位要提出书面申请，经环保部门批复同意后再行施工并尽量缩短工期。 2、在施工时应加强环保措施，选择低噪声施工设备；加强机械设备的维修、管理，使其处于低噪声、高效率的良好工作状态。 3、建设期间采取封闭式施工，合理安排施工时间。 4、对于运送建材、土方的车辆等移动声源，施工单位应保持车辆等技术性能良好，并合理安排运输线路、调度运输时间，减小对沿线声环境的影响。 5、加强对施工队伍的管理，提倡文明施工，并应充分利用噪声的指向性和衰减性合理布置声源位置。 |  | 达《建筑施工场界噪声限值》标准，减轻对周围声环境的影响 |
|  | 营运期 | （1）选用低噪声型号厨房设备，并采取隔声、消声、吸声和减振等措施，底部设减振垫，风口安消声器，引风机应设隔声罩等。 （2）变压器设置在配电间内，机房采取隔声、防震措施。 （3）加强对学校内的交通管理和人员活动管理，对进出学校的线路进行规定，设立禁鸣标志；禁止人员大声喧哗，控制人员活动噪声。 （4）空调全部选用低噪声的分体空调，对于空调室外机统一安装在远离项目敏感点位置，考虑整体协调性，冷凝水全部接入落水管。 （5）学校总平面合理布局，将学校高音喇叭安装点、教学及实验楼设在远离项目敏感点一侧；同时在使用高音喇叭广播时应控制音量，以各处师生均能清楚听到即可，不刻意调高音量影响周边环境。 （6）建议在学校的四周布置立体绿化，形成隔音与景观于一体的学校绿化带，以减少周边环境对学校的影响，以及学校对周边居民的影响。 |  | 基本可达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准 |
| 生态防治措施： 根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。根据建设规划初步设计，本项目绿地率为20%，一定程度可以改善和提高区域生态系统功能。建设单位应注意绿化树种的选择，尽可能选用释氧能力强的乔木林，做到乔灌木有机组合，并能美化自然环境，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。 另外，运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅳ-0-5临浦新城人居环境保障区”本项目为学校建设，属于三产服务业，且营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 根据浙江省环境保护厅文件《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相应要求，本项目为非工业类项目，无生产性废水，无工业类废气，排放的COD、NH3-N、NOX、SO2无需区域削减和调剂。 因此，本项目污染物排放满足总量控制要求。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目施工期产生的污染物及营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 5、清洁生产原则符合性分析 营运过程中无对环境产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 6、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在村委公示栏，进行了环保公示。公示期间，管理门口、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.2“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区戴村镇，根据杭州市国土资源局萧山分局出具的”关于杭州市萧山区威雅实验学校建设项目用地预审意见”（萧土资预[2018]48号 ），故本项目符合当地城市利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订）相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》、《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》中限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.3“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于“0109-Ⅳ-0-5临浦新城人居环境保障区” ，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。 综上，本项目建设后不会造成区域环境质量出现降级现象。符合环境质量底线。. 负面清单; 本项目位于“0109-Ⅳ-0-5临浦新城人居环境保障区”，不在该功能区的负面清单内。.

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 为完善萧山教育配套设施，满足人民群众日益增长的对优质教育资源的需求，促进教育多元化及国际化发展，加快打造世界名城风貌的现代化城区，杭州萧山城市建设投资集团有限公司拟在萧山区戴村镇三头村、上董村，投资77000万元，建设杭州市萧山区威雅实验学校，项目北临六中路，东邻戴西路，东北角毗邻萧山第六中学。项目建设一所涵盖幼儿园、小学、初中、高中的国际化学校，设计规模小班制63个班级（幼儿园9个班，20人/班；小学24个班，25人/班；初中12个班，25人/班；高中12个班，25人/班；预留6个班的规模），小班化制教育。项目总用地面积154150平方米（约231.22亩），总建筑面积约105197.22㎡，其中：地上建设面积73244.18㎡，地下建筑面积31953.04㎡。项目分两期实施，一期总建筑面积84055㎡，（包括幼儿园、小学部、中学、高中及艺术表演中心、宿舍、医务中心、门卫、垃圾房、变电站等），小学 中学部地下室面积16998㎡，建设一条配套道路，全长790m。二期总建筑面积21142.22㎡，（包括宿舍、地下社会公共停车场）。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 统计数计表明，北干空气站 SO2、CO、O3 未超出标准限值，其余均超过标准限值。PM10、PM2.5、NO2 出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5 粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市人民政府制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 （2）水环境质量现状结论 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。 该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 所辖区丘陵逶迤，山坞抱碧，气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各边界昼夜间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 排放浓度及排放量. 大 气 污 染 物; 地下车库; 汽车 尾气; 1、绿化面积达到设计的规模，立体绿化种植，提高环境对空气的自净能力。 2、管理部门应加强对车辆尾气的控制管理，包括严禁超标车辆进出停车场。 3、应保证车辆进出的行驶通畅，尽可能的避免汽车怠速空转，以减少机动车尾气的排放；地下车库废气收集后楼顶强制排放。; 少量. 垃圾房; 垃圾站臭气; 垃圾房采用机械通风，并采用净化除臭技术。排风管上安装电动风阀，与风机联动，平时常闭。排风应在不直接影响公众的位置排放。为保证排风管内空气不会泄漏，应将排风机设置于排风系统顶部，是风管内保持负压。; 少量. 实验室; 实验室废气; 环评要求实验室须设置集气装置和排风扇，经收集后高空排放。; 少量. 食堂; 油烟 废气、天然气燃烧废气; 天然气为清洁能源；食堂油烟经油烟 净化器处理，经专用通道引至楼顶达 标排放。; 油烟：0.31t/a，0.67mg/m3. 水 污 染 物; 废水; 污水; 废水量; 食堂含油废水经隔油池处理后与生活废水一并经化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入周边的市政排污管网。 实验室废水根据到时情况进行预处理，有酸碱性的实验废水经中和池预处理后排放学校的化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入周边的市政排污管网。; 128096t/a. CODCr; 38.43/a; 300mg/L. 氨氮; 4.48t/a; 35mg/L. 固 废; 生活; 生活垃圾; 生活垃圾经垃圾桶袋装收集后清运至校区垃圾收集点暂存，并委托当地环卫部门清运处理；废旧电脑、教学电视、体育器材交等废物回收单位回收或者出售；预处理池污泥定期清掏，并委托当地环卫部门清运处理。餐厨垃圾存放于专门加盖的容器中，由有资质的单位处置；定期清掏隔油池清掏出来的废油与餐厨垃圾一起处理；实验室危险废物、医疗废物等分类收集后交由有资质的单位处置。; 167.8t/a. 实验室; 实验垃圾; 0.5t/a. 医务室; 医疗废物; 0.2t/a. 预处理池; 预处理污泥; 50t/a. 学习办公; 废旧电脑、教学电视、体育器材等; /. 噪 声; 该项目噪声主要来自学校日常教学活动人员日常活动、学校厨房设备噪声以及变压器、电泵等设备噪声。据类比调查，日常教学活动噪声在65～70dB，排风油烟机噪声约75～78dB，变压器噪声约68～75dB。. 5、影响分析及防治措施结论 施工期 1）大气环境影响分析结论 针对施工场地每天洒水4次以上，大风天停止作业，使用清洁涂料，采取以上措施后能有效抑尘、减小VOCs的排放，对周围环境造成的影响不大。 2）水环境影响分析结论 施工废水经自然沉淀或加药沉淀处理后达标排放。施工人员利用周围现有生活设施，生活污水经化粪池处理后纳管排放。堆场四周设截流沟，防止施工物质流失。在此基础上，不会对地表水环境造成明显不利影响。 3）施工固废影响分析结论 弃土、弃碴送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带；施工人员垃圾合理堆放，委托环卫部门日产日清；施工结束后的多余和废气的建筑垃圾，由建设单位及时清运。因此对周围环境的影响较小。 4）施工噪声影响分析结论 合理安排各类施工机械的工作时间，尤其是夜间严禁打桩机等强噪声机械进行施工，减少噪声对周围环境的影响，同时对不同施工阶段，按《建筑施工场界噪声限值》（GB2523-2011）对施工场界进行噪声控制，可大大减小施工噪声对周围环境的影响。 5）施工期对敏感点影响分析结论 该项目地块东北角为萧山六中，因此项目施工期间产生的噪声、粉尘均一定程度上影响周围环境。为减少项目施工期对周围环境及敏感点的影响，应采取如下措施： 建议在施工期设置围档和硬化道路以减少扬尘排放；基础打桩应采用静压桩。建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向周围居民小区、河道转移，制造新的“垃圾堆场”，应及时将固废运到指定点（如垃圾填埋场、铺路基等）处置。建设单位与施工单位签订相关的关于施工现场扬尘的相关协议，严格要求实施相关的减少扬尘的控制方法。建设单位还必须严格控制施工时间，将噪声污染减到最低。通过以上措施，可减少施工期对周围环境敏感点的影响。 营运期 1、大气环境影响分析结论 本项目建成后，食堂设置油烟净化器对油烟废气进行收集处理，处理效率为85%，经处理后达标的油烟废气通过油烟管道至食堂屋顶排放，其排放浓度小于（GB18483- 2001）中的2.0 mg/m3浓度限值。 地面由于空间较大，平坦宽敞，通风良好，瓜沥常年风速大，扩散条件较好，地下车库废气采用机械系统通风，要求尾气由竖井升至地下车库上方楼顶进行强制排放，故基本不会对外环境造成影响。 垃圾房采用机械通风，并采用净化除臭技术。排风管上安装电动风阀，与风机联动，平时常闭。排风应在不直接影响公众的位置排放。为保证排风管内空气不会泄漏，应将排风机设置于排风系统顶部，是风管内保持负压。 环评要求实验室须设置集气装置和排风扇，实验室废气经收集后高空排放。 经以上处理后，本项目废气经周边大气环境影响不大。 2、水环境影响分析结论 本项目排水采用雨、污、废分流制。按照规划做好市政污水和雨水干管接纳建设、项目污水的雨污分流等的建设；做好与城市市政雨、污水管网的衔接工作，在投产前预埋好与市政管网的连接管。食堂含油废水经隔油池处理后与生活废水一并经化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入周边的市政排污管网。实验室废水根据到时情况进行预处理，有酸碱性的实验废水经中和池预处理后排放学校的化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入周边的市政排污管网。合理利用水资源，道路浇洒用水、绿化用水或景观用水等应节约用水量。经以上处理后，本项目污水对纳污水体的影响很小。 3、噪声环境影响分析结论 该项目噪声主要来自学校日常教学产生的噪声、厨房设备等设备噪声，噪声值在65～78dB。建议学校总平面合理布局，学校高音喇叭安装点、教学及实验楼设在远离项目敏感点一侧；通时建议选用低噪声型号设备，并采取吸隔声、防震措施：油烟净化装置及引风机设置在室内，底部设减振垫，风口安消声器，引风机设隔声罩等；加强学校内部管理，控制车辆噪声和人员活动噪声；变压器设置在配电间内，机房采取隔声、防震措施。 本项目投入使用后，学校教学活动营运均在白天进行。因此，通过以上防治措施，本项目产生的噪声可做到对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析结论 该项目产生的固废主要为生活垃圾和实验垃圾。生活垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清，由环卫部门统一及时清运；实验垃圾收集后委托有处理资质的单位处理。采取上述措施后，该项目排放的固废物对学校内部和周边环境基本不会有大的影响。 ## 10.2 环保建议 1、建设期 （1）建设单位和当地政府应加强政策和当地规划宣传，通过发布公告、传单和广播等形式，使当地民众了解该项目建设的必要性，以及项目建设对居民个人利益的保障，从而获得民众的理解和支持。 （2）工程的环境污染控制应遵守国家安全卫生和环境保护的有关规定，在工程设计和施工中应选用低毒性、低污染的建筑材料和装修材料。 （3）使用的非金属无机建筑材料（含掺工业废渣的建筑材料），包括砂、石、砖、瓦、水泥、墙砖、地砖、马赛克、陶瓷、玻璃，以及混凝土、硅酸盐、石灰、石膏等及其各种制品，如砌块、预制品和构件等应检验放射性指标。 （4）室内人造板及饰面人造板必须检验甲醛的释放量或甲醛的含量。室内用水性胶粘剂应测定其挥发性有机化合物、苯及游离甲醛的含量。建筑内墙涂料严禁使用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106内涂料）、聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料（107、803内墙涂料）、树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W多彩内墙涂料。 （5）加强管理，减少施工扬尘污染，工地应采用商品混凝土建房。及时对运输道路打扫和洒水，必要时对建设区域采取水雾降尘。在运输、装卸建筑材料时，必须采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等，要防止散落。 2、营运期 （1）在汽车进出的道路口，设置禁鸣标志，出入口加强绿化。 （2）做好雨污管网的铺设、维护工作，做到废水纳管排放。 （5）固体废物分类收集、分类处置。 （6）建议单位在绿化布局、树种选择时，应考虑适当的乔、灌、草比例，并在此基础上合理选择绿化类型，以美化环境，降低污染。 （7）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州市萧山区威雅实验学校建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。