目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

2.1自然环境简况	7

2.2 环境功能区符合性分析	11

3 环境质量现状	13

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	13

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	16

4 评价适用标准	18

5 建设项目工程分析	23

5.1 工艺流程简述	23

5.2项目主要污染源强	23

5.3项目主要污染防治措施	28

5.4环保投资	32

5.5环境风险识别	32

5.6清洁生产措施	36

6 项目主要污染物产生及排放情况	37

7 环境影响分析	39

7.1 施工期环境影响简要分析	39

7.2 营运环境影响分析	44

8 建设项目采取的防治措施及预期治理效果	61

9 环保审批原则符合性分析	63

10 结论与建议	70

10.1环评结论	70

10.2 环保建议	75

10.3 环评总结论	75

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州力邦车业有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州力邦车业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 任伟 |  |  |  | 联系人 |  | 朱吾国 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区戴村镇戴村村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13806505986 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311261 |  |  |
| 建设地点 | 萧山区戴村镇戴村村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3761自行车制造 |  |  |  |
| 厂房面积 | 55286m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |  |
| 总投资 | 1500万 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 100 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 6.7% |  |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019.9 |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州力邦车业有限公司拟建于萧山区戴村镇戴村村，征地面积30327m2，新建厂房建筑面积55286m2。本项目建成后规模为年产童车60万辆。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于其中76自行车制造中其他，有喷漆工艺且年用油性漆量〔含稀释剂）10吨以下，应编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，本项目必须进行环境影响分析的评价，为此，我公司受杭州力邦车业有限公司的委托，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响现状评价，提请审查。 2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 第一次修改，2018.12.29第二次修改； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2016年11月7日主席令第57号，1997年3月1日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日修改； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行；2018.4.24《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，生态环保部令第1号修改； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2018.7.16发布，2019.1.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正；2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2016年修正）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，杭州市发改委，2013.4.2； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2018，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-2018，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》，HJ610-2016，国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （6）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2018，原国家环保总局； （8）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （9）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （10）《杭州市萧山区环境功能规划》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 本项目生产规模及产品方案 产品名称; 已批现有生产规模; 新增生产规模; 最终生产规模. 童车; 0; 60万辆/a; 60万辆/a. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 （单位：台） 序号; 设备名称; 数量（台）. 1; 16T冲床; 4. 2; 10T冲床; 6. 3; 40T冲床; 2. 4; 25T冲床; 4. 5; 弯管机; 6. 6; 喷砂机; 4. 7; 切弧机; 8. 8; 缩管机; 3. 9; 注塑机; 10. 10; 破碎机; 8. 11; 锯管机; 5. 12; 气体保护焊机; 15. 13; 氩弧焊; 40. 14; 自动喷漆线; 3条. 15; 手工喷枪; 10把. 16; 装配线; 2条. 17; 气泵; 2. 18; 喷砂机; 4. 5、主要原辅材料、能源消耗 #### 表1-3 主要原辅材料、能源消耗（单位：t/a） 序号; 名称; 年用量（t/a）; 备注. 1; 钢管; 200. 2; 外购配件; 60万套. 3; 油漆; 3; 最大储存量0.5t. 4; 稀释剂; 6; 最大储存量1t. 5; PP塑料粒子; 3. 6; 焊丝、焊条; 2. 7; 天然气; 3万m3. 8; 电; 30万KW.h. 表 1-4 油漆极其稀释剂的配方 主要原辅 材料名称; 主要成份及含量. 油漆; 聚酯树脂、氨基树脂、颜料、填料等固含量84%，丙二醇甲醚醋酸酯8%，二甲苯8%. 稀释剂; 二甲苯75%，丙二醇甲醚醋酸酯25%. 6、生产安排与劳动定员 本项目新增员工200人，白班制生产，每天工作8小时，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）供水 本项目用水主要为职工生活用水、喷淋塔喷淋用水、水帘柜用水，年需生活用水为3000t（以职工人数200人、50L/人.d、年工作300d计）。年需喷淋塔喷淋用水、水帘柜用水400t（包括循环损耗量和废水排放量）。所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。生产废水经厂内污水处理站预处理、生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的三级标准纳管排放。 （3）供电 本项目每年用电量约为30万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目征地面积30327m2，新建厂房建筑面积55286m2。总体技术经济指标如下： 表1-4 技术经济指标 序号; 名称; 面积. 1; 征地面积; 30327 m2. 2; 总建筑面积; 55286 m2. 3; 建设用地面积; 29301 m2. 4; 建筑占地面积; 13209.8 m2. 5; 计容建筑面积; 55286 m2. 6; 建筑密度; 45%. 7; 容积率; 1.896. 8; 绿化率; 16%. 车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目建成后规模为年产童车60万辆。 ## 1.2已批项目概况 本项目属于新建，无原有污染情况。 |

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 ### 2.1.1地理位置 本项目拟建于萧山区戴村镇戴村村，项目厂区东面、南面为农田；北面西面为厂房和在建厂房。厂界200米范围内无住户等敏感点。最近的住户位于本项目西北侧，距离本项目厂界约209米。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 ### 2.1.2基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速1.91m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。 影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 2.1.3地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 2.1.4水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 ### 2.1.5土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-5浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。根据《杭州市萧山区环境功能区规划》，企业所在地位于0109-Ⅴ-0-5浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区。该区的管控措施为： 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰类）项目； 严格执行《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》导向目录。 该区的负面清单为： （1）禁止新、扩建三类工业项目。 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》中限制类项目。 （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》中禁止（淘汰）类项目。 本项目属于二类工业项目-N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））和金属制品；不属于高污染工业项目，符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该功能区要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 本项目特征污染物引用《杭州凯拜克健身器材有限公司技改项目环境影响报告书》 中距离本项目约650米的萧山六中南门2016年6月相关检测数据。 表3-12监测结果表 单位：mg/m3 检测点位; 项目 时间; 非甲烷总烃; 二甲苯. 萧山六中 南门; 6月4日; 1.06; ＜4.5×10-4. 6月5日; 1.17; ＜4.5×10-4. 6月6日; 1.16; ＜4.5×10-4. 6月7日; 1.22; ＜4.5×10-4. 6月8日; 1.17; ＜4.5×10-4. 6月9日; 1.18; ＜4.5×10-4. 6月10日; 1.15; ＜4.5×10-4. 表3-3 环境空气现状监测结果评价 评价点位; 评价因子; 浓度值范围 (mg/m3); 最大浓度值 (mg/m3); 标准值 (mg/m3); 最大浓度值 占标率; 超标率. 萧山六中南门; 非甲烷总烃; 1.06~1.22; 1.22; 2.0; 0.61; 0. 二甲苯; ＜4.5×10-4; ＜4.5×10-4; 0.2; 0.0023; 0. 根据上表监测结果可知，本项目所在地二甲苯、非甲烷总烃小时浓度最大值的占标率均小于1，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，表明区域环境空气质量现状较好。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。根据现场调查，项目所在地排污水体为西小江，故本次评价利用萧山区环境监测站2017 年1 月1 日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-3。 表3-3 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2017.1.1; 7.2; 9.02; 3.4; 0.161; 0.526. 标准; Ⅲ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、地下水环境质量现状 为了解项目所在地地下水情况，本环评引用《中奥电梯有限公司迁扩建项目环境影响报告书》中有关地下水水质监测数据。中奥电梯有限公司也位于戴村镇。 （1）监测项目：pH 值、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、锰、铁、铅、镉、汞、砷。 （2）监测点位：D1#大湖头村（地下水流向上游）、地下水流向下游设两个点（D2#上董村、D3#陆家村） （3）监测频次：每个监测点测两天，每天每个监测点取样 1 次。 表3-4 地下水监测结果 检测 点位; 采样 日期; pH 值; CODMn; 氨氮; 总硬 度; 锰; 铁; 铅 （μg/L）; 镉 （μg/L）; 汞 （μg/L）; 总砷 （μg/L）. 大 湖 头 村 D1#; 08.11; 7.4; 1.5; 0.071; 402; <0.006; <0.02; <0.0001; <0.0001; <0.0001; 0.0036. 上董 村D2#; 8.91; 2.2; 0.034; 57.6; <0.006; <0.02; <0.0001; <0.0001; <0.0001; 0.0034. 陆家 村D3#; 7.72; 3.8; 0.071; 201; <0.006; <0.02; <0.0001; <0.0001; <0.0001; 0.0033. 大 湖 头 村 D1#; 08.12; 7.42; 1.4; 0.039; 405; 0.007; <0.02; <0.0001; <0.0001; <0.0001; 0.0036. 上董 村D2#; 8.94; 1.9; 0.034; 52.2; <0.006; <0.02; <0.0001; <0.0001; <0.0001; 0.0035. 陆家 村D3#; 7.76; 3.9; 0.050; 194; <0.006; <0.02; <0.0001; <0.0001; <0.0001; 0.0035. 标准值（Ⅲ类）; 6.5-8.5; ≤3; ≤0.2; ≤450; ≤0.1; ≤0.3; ≤1; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.05. 根据监测结果可知，在监测期间地下水水质中除高锰酸盐指数外其他指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质要求，原因可能是因为区域生活污水未经处理直接排放，导致地下水受一定程度污染。 3、生态环境质量现状 所辖区丘陵逶迤，山坞抱碧，气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2018年11月27日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测，监测结果详见表3-5。 表3-5 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 上午; 55.5; 56.5; 57.6; 56.2. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-6 主要环境保护目标 序号; 保护目标; 主要特征; 方位; 规模约（户）; 距厂界距离（m）. 1; 戴村村; 居民区; 南; 210; 326. 西; 80; 400. 西北; 40; 209. 北; 62; 507. 2; 大石盖村; 北; 220; 750. 3; 三头村; 西南; 86; 1200. 4; 南三村; 南; 75; 1100. 5; 石马头村; 东; 178; 480. 6; 上董村; 西北; 48; 1500. 7; 下方村; 南; 36; 1800. 8; 大湖头村; 西南; 26; 1500. 9; 墙头村; 西南; 18; 2100. 10; 杭州萧山第六中学; 学校; 西; -; 640. 11; 戴村镇初级中学; 学校; 西南; -; 900. 12; 永兴河; Ⅲ类水质多功能区; 南; 宽约15米; 250. 13; 凌溪; 东; 宽约25米; 1250.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 SO2、NO2、PM10、TSP等常规污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；特征污染物VOCs参照非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，二甲苯、TVOCs国内无相应环境质量标准，参照《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 取值; 浓度限值（mg/Nm3）; 依据. 时间; 一级标准; 二级标准. SO2; 年平均; 0.02; 0.06; （GB3095-2012） 《环境空气质量标准》. 24小时平均; 0.05; 0.15. 小时平均; 0.15; 0.5. NO2; 年平均; 0.04; 0.04. 24小时平均; 0.08; 0.08. 小时平均; 0.2; 0.2. TSP; 年均; 0.08; 0.2. 24小时平均; 0.12; 0.3. PM10; 年均; 0.04; 0.07. 24小时平均; 0.05; 0.15. PM2.5; 年均; 0.015; 0.035. 24小时平均; 0.035; 0.075. 非甲烷总烃; 一次; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 二甲苯; 小时平均; 0.2; 《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D. 总挥发性有机物TVOCs; 8小时平均; 0.6. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODCr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. TP（mg/L）; 0.2; 0.3; 0.4. CODMN（mg/L）; 6; 10; 15. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 涂装工序大气污染物执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）中表2和表6相关标准，见表4-4。 表 4-4 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018） 污染物; 车间或车间设施排气筒排放限值浓度(mg/m3); 企业边界浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 20; -. 苯; 1.0; 0.1. 苯系物; 20; 2.0. 臭气浓度; 800（无量纲）; 20. 总挥发性有机物TVOCs; 120; -. 非甲烷总烃NMHC; 60; 4.0. 注：排气筒高度不低于 15 m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定。 塑料有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 表 5 中标准。具体见表4-5。 表4-5 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 污染物; 排放限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60. 天然气废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中新污染源干燥炉、窑二级标准，具体见表4-6。 表4-6 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996） 类别; 排放限值（二级）. 有组织烟（粉）尘浓度，mg/m3; 烟气黑度（林格曼级）; 无组织烟（粉）尘浓度，mg/m3. 干燥炉、窑; 200; 1; 5. 注：各种工业炉窑排气筒最低允许高度为15米，排气筒高度应高出周围200米半径范围的建筑3米以上。项目排气筒高度不能满足“高出周围200米半径范围的建筑3米以上”的要求，故排放浓度应严格50%执行。 2、废水 项目区域排污管网已接通，生产废水经厂内预处理、生活污水经化粪池预处理后按《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的三级标准纳管排放。具体见表4-8。 表4-8 污水综合排放标准(GB8979-1996) 污染物名称; 一级; 三级; 单位. pH; 6～9; 6～9; /. CODCr ≤; 100; 500; mg/L. SS ≤; 70; 400; mg/L. NH3-N ≤; 15; 35; mg/L. 磷酸盐(以P计) ≤; 0.5; 8; mg/L. 石油类 ≤; 10; 30; mg/L. 注：氨氮和总磷的接管标准参照《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 中的限值。 3、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. 4、固体废物 本项目固废主要是工业固废。其中，工业固废包括一般固废和危险废物。 一般工业固废厂内贮存执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》 执行。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为 CODCr、氨氮、VOCs、SO2、NOx、烟粉尘。 本项目新增总量为 CODCr0.148t/a、氨氮0.007t/a、VOCs1.0744t/a、SO20.003t/a、NOx0.0189t/a、烟粉尘0.0202t/a。水污染物按1:1替代削减，大气污染物按1:2替代削减，则替代削减量为 CODCr0.148t/a、氨氮0.007t/a、VOCs2.1488t/a、SO20.006t/a、NOx0.0378t/a、烟粉尘0.0404t/a。总量由萧山区总量办核实。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1 本项目生产工艺流程及产污环节 工艺说明： 塑料粒子PP经注塑机加工成为塑料配件。钢管经锯管、切弧、冲压、弯管、焊接、喷砂后经进行喷漆加工。 本项目调漆在封闭的喷漆房内进行。 喷台配套有水帘柜，喷漆时正对水帘柜操作。烘干使用天然气供热，烘干温度控制在180摄氏度。 生产过程中产生的污染主要为油漆有机废气（二甲苯、其它VOCs）、天然气燃烧废气、塑料有机废气、焊接烟尘、漆雾处理废水、固废和噪声。 ## 5.2项目主要污染源强 1、废气 本项目废气主要为油漆有机废气（二甲苯、其它VOCs）、天然气燃烧废气、塑料有机废气、焊接烟尘。 （1）油漆有机废气（二甲苯、其它VOCs） 本项目喷漆采用静电喷漆，废气产生点位包括喷台、烘干区。 表5-1 涂料各成分分析 序号; 名称; 年用量（t/a）; 各成分百分比（%）. 二甲苯; 其它VOCs. 1; 油漆; 3; 8; 8. 2; 稀释剂; 6; 75; 25. 3; 合计; 9; -; -. 则计算得到本项目二甲苯产生量为4.74t/a。其它VOCs产生量为1.74t/a。TVOCs产生量为6.48t/a。其中30%产生于喷台区，70%产生于烘干区。 （2）天然气燃烧废气 项目燃气量约30000m3/a，燃烧废气产生量约 5.2×105m3/a。天然气燃烧过程中会产生 SO2、NOx 等污染物，各污染物产生量如下表。 表 5-2 天然气燃烧污染物产生量 污染物; SO2; NO2（NOX）; 烟尘. 产污 系数(kg/万m3.气); 1; 6.3; 2.4. 年排放量（kg/a）; 3; 18.9; 7.2. 排放浓度（mg/m3）; 5.79; 36.50; 13.92. （3）塑料有机废气（其它VOCs） 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，项目塑料粒子年耗量为3t，则非甲烷总烃产生量为1.05kg/a。 （4）焊接烟尘 焊接烟尘主要由金属及非金属在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，焊接烟尘的化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。本项目焊材用量约2t/a，焊接材料的发尘量5～8g/kg计算，则焊接烟尘产生量为13kg/a。 2、废水 本项目废水有漆雾处理废水和生活污水。 （1)漆雾处理废水 本项目漆雾处理废水主要为水喷淋塔、水帘柜喷淋水循环使用后定期更换下来的废水。喷淋塔的循环水需定期更换，每周更换一次，每次更换量约为5t，则该部分废水年产生量约为260t/a。废水中主要污染物为CODCr和油类物质。经调查，本项目水喷淋废水CODCr的产生浓度约为1000mg/l，SS 的产生浓度为800mg/l，故污染物产生量为：CODCr0.026t/a、SS0.21t/a。 (2)生活污水 本项目新增劳动定员200人，生活污水定额以50L/人·d 计，每日生活用水量为 10t/d，年生活用水量为3000t/a，排污系数按照90%计算，年产生量为2700t/a。生活污水水质CODCr平均 350mg/L，氨氮平均35mg/L，SS 平均 250mg/L。 表5-3本项目废水情况汇总表 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 纳管排放浓度及排放量(单位); 排放环境浓度及排放量(单位). 漆雾处理; 漆雾处理废水; 废水量; 260t/a; 260t/a; /. CODCr; 1000mg/l 0.26t/a; 500mg/l 0.13t/a; /. SS; 800mg/l 0.21t/a; 400mg/l 0.105t/a; /. 员工生活; 生活污水; 废水量; 2700t/a; 2700t/a; /. CODCr; 350mg/l 0.945t/a; 350mg/l 0.945t/a; /. SS; 250mg/l 0.675t/a; 250mg/l 0.675t/a; /. NH3-N; 35mg/l 0.095t/a; 35mg/l 0.095t/a; /. 合计; 废水量; 2960t/a; 2960t/a; 2960t/a. CODCr; 409mg/l 1.205t/a; 365mg/l 1.075t/a; 50mg/l 0.148t/a. SS; 301mg/l 0.885t/a; 263mg/l 0.78t/a; 20mg/l 0.059t/a. NH3-N; 34mg/l 0.095t/a; 34mg/l 0.095t/a; 2.5mg/l 0.007t/a. 3、固体废弃物 本项目产生的固废主要为钢材边角料、油漆及稀释剂空桶、废活性炭、漆渣和污泥，此外还有生活垃圾。 (1)油漆及稀释剂空桶 根据原辅材料使用情况可知，项目油漆及稀释剂总用量为9t/a，25kg/桶，合计年油漆及稀释剂包装桶产生量约为360个，每个油漆桶的重量按0.5kg计，则油漆及稀释剂空桶产生量为0.2t/a。 (2)漆渣和污泥 水帘柜及喷淋装置的循环液定期絮凝沉淀并过滤处理后循环回用，该过程会有漆渣和污泥产生，成分主要为油漆中的固化成分。本项目漆渣和污泥产生量约3t/a。 (3)废活性炭 本项目用于吸附有机废气的活性炭需定期更换，根据《简明通风设计手册》P511中活性炭对有机废气的吸附平衡量为0.12～0.37g/g，本环评取活性炭吸附量为0.2g/g。则年废活性炭产生量约为10t/a。 (4)员工生活垃圾 本项目劳动定员 200人，每人每天的生活垃圾产生量以 0.5kg 计，则年生活垃圾产生量为 30t/a，生活垃圾由环卫部门定期清运填埋处理。 - 钢材边角料 钢材边角料产生量按钢材用量的5%计算。则年生量约为10t/a。 表5-4 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 油漆及稀释剂空桶; 油漆使用; 固; 油漆及稀释剂、塑料; 0.2. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 30. 3; 漆渣和污泥; 漆雾处理; 固; 有机颗粒物; 3. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 废活性炭; 10. 5; 钢材边角料; 机械加工; 固; 钢铁; 10. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物情况如下： 表5-5 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 油漆及稀释剂空桶; 油漆使用; 固; 油漆及稀释剂、塑料; 是; 4.1（c）. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是; 4.4（b）. 3; 漆渣和污泥; 漆雾处理; 固; 有机颗粒物; 是; 4.3（e）. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 废活性炭; 是; 4.3（i）. 5; 钢材边角料; 机械加工; 固; 钢铁; 是; 4.2（a）. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-6 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 油漆及稀释剂空桶; 油漆使用; 是; 900-041-49. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 3; 漆渣和污泥; 漆雾处理; 是; 900-252-12. 4; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-041-49. 5; 钢材边角料; 机械加工; 否; /. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-7 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 油漆及稀释剂空桶; 油漆使用; 固; 油漆及稀释剂、塑料; 危险固废; 900-041-49; 0.2. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; 30. 3; 漆渣和污泥; 漆雾处理; 固; 有机颗粒物; 危险固废; 900-252-12; 3. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 废活性炭; 危险固废; 900-041-49; 10. 5; 钢材边角料; 机械加工; 固; 钢铁; /; /; 10. 4、噪声 本项目主要噪声为机械加工设备噪声。根据同类项目类比调查，车间噪声值约为78dB(A)。 表5-8 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; 冲床; 65～80; /. 2; 弯管机、缩管机; 75; /. 3; 喷砂机; 70; /. 4; 切弧机; 78; /. 5; 锯管机; 78; /. 6; 注塑机; 70; /. 7; 破碎机; 80; /. ## 5.3项目主要污染防治措施 1、废气治理措施 （1）油漆有机废气（二甲苯、其它VOCs） 本项目油漆位于整体车间内，包括喷漆和烘干，均为密闭设置，不设窗户，仅开设工件进出口，车间通过风机抽风使室内形成负压状态，集气效果好，废气收集率可达90%以上。通过水帘柜及喷淋装置后漆雾去除效率达到98%以上，因本项目废气经喷淋装置后通过除雾器去除水滴，因此废气干燥，漆雾基本除净。 本项目二甲苯产生量为4.74t/a。其它VOCs产生量为1.74t/a。其中30%产生于喷台区，70%产生于烘干区。 喷漆区产生的废气经水帘柜及喷淋装置后，再经干式过滤器干燥，再采用光氧净化器+活性炭吸附，吸附后高空排放，经保守估计，收集效率可达到90%，吸附净化效率可达到75%以上。风机风量为40000m3/h。 烘干区产生的废气通过催化燃烧处理后高空排放，经保守估计，收集效率可达到95%，净化效率可达到95%以上。风机风量为10000m3/h。 表5-9 本项目喷漆时有机废气的排放情况表 (t/a) 污染物; 喷漆. 产生量; 喷漆区排放量. 有组织; 无组织; 小计. 二甲苯; 1.422; 0.320; 0.142; 0.462. 其它VOCs; 0.522; 0.117; 0.052; 0.169. TVOCs; 1.944; 0.437; 0.194; 0.631. 喷漆区二甲苯的有组织排放量约为0.320t/a，有组织排放浓度为3mg/m3，排放速率为0.13kg/h。二甲苯的无组织排放量约为0.142t/a。 其它VOCs的有组织排放量约为0.117t/a，有组织排放浓度为1.25mg/m3，排放速率为0.05kg/h。无组织排放量约为0.052t/a。 TVOCs的有组织排放量约为0.437t/a，有组织排放浓度为3.25mg/m3，排放速率为0.18kg/h。无组织排放量约为0.194t/a。 表5-10 本项目烘干时有机废气的排放情况表 (t/a) 污染物; 烘干. 产生量; 烘干区排放量. 有组织; 无组织; 小计. 二甲苯; 3.318; 0.158; 0.166; 0.324. 其它VOCs; 1.218; 0.058; 0.061; 0.119. TVOCs; 4.536; 0.216; 0.227; 0.443. 烘干区二甲苯的有组织排放量约为0.158t/a，有组织排放浓度为7mg/m3，排放速率为0.07kg/h。二甲苯的无组织排放量约为0.166t/a。 其它VOCs的有组织排放量约为0.058t/a，有组织排放浓度为2.4mg/m3，排放速率为0.024kg/h。无组织排放量约为0.061t/a。 TVOCs的有组织排放量约为0.216t/a，有组织排放浓度为9.4mg/m3，排放速率为0.094kg/h。无组织排放量约为0.227t/a。 合计二甲苯总排放量为0.786t/a。其它VOCs总排放量为0.288t/a。合计TVOCs总排放量为1.074t/a。 （2）天然气燃烧废气 天然气燃烧废气经排气筒15米高空排放。 （3）塑料有机废气（其它VOCs） 本项目塑料废气产生量较少，经活性炭吸附处理后高空排放。经保守估计，收集效率可达到80%，吸附净化效率可达到75%以上。风机风量为4000m3/h。 则处理后，塑料裂解有机废气的有组织排放量约为0.2kg/a，有组织排放浓度为0.04mg/m3，排放速率为0.16g/h。塑料裂解有机废气的无组织排放量约为0.2kg/a，无组织排放速率为0.16g/h。 （4）焊接烟尘 要求加强焊接车间机械通风。建议企业在焊接工段设置移动式焊接烟尘净化机，将焊接烟尘统一收集后，通过特制的高效过滤筒对废气进行过滤。 2、废水治理措施 项目所在区域污水管网已经接通，工艺废水经氧化+絮凝沉淀处理后达到三级接管标准和经化粪池预处理的生活污水一起纳管排放。 工艺具体描述：车间生产喷漆废水经隔油调节池调节均质水质后，经泵提升至Fenton氧化池，将废水中难以降解的污染物氧化降解，Fenton氧化池出水自流至中和池，在中和池投加液碱，将废水中和至中性；中和池废水自流至脱气池中，通过搅拌，将废水中的少量气泡脱除；脱气池出水自流至混凝反应池中，在该池中投加絮凝剂PAM并进行充分反应，使废水中铁泥絮凝；混凝反应后的废水自流至沉淀池，将其中的铁泥沉淀，上清液排放。反应沉淀池铁泥由泵送至污泥压滤机处理。污泥脱水干化后泥饼应外运至专业固废处理公司进行处置。 3、固废防治措施 本项目产生的固体废物主要为钢材边角料、油漆及稀释剂空桶、废活性炭、漆渣和污泥以及员工生活垃圾。 员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运填埋处理。钢材边角料由物资公司回收。 本项目产生的废活性炭、油漆及稀释剂空桶、漆渣和污泥均属危险废物，均应按危险废物的管理规定，分别收集、分别设置专用的暂存设施暂存，并委托有资质的危险废物处置单位收集与处置。 企业须在厂内建设危险废物的临时贮存场所，场所建设要求符合《危险废物贮存污染控制标准》，危险废物要求委托有相应资质的危险废物处置单位统一处置，危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行。 4、噪声治理措施 为保证厂区营运期间的噪声得到有效的控制，应采取以下的噪声防治措施： - 设备选型：在设计中，应要求设计部门按照《工业企业噪声控制设计规范》规范要求，尽量选用技术先进、性能质量良好、同类产品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。 - 合理布局：在平面布局时，应尽量将高噪声车间集中布置在厂区中部，同时将声级高的设备安置在车间中部，避免露天安置，以降低噪声对厂界的影响。 - 对厂区使用的各种噪声源设备进行防振、隔声、消声处理，通过治理，使这些设备对周围的噪声影响降低至规定的标准。 风机进口处加装消声器，风机进出口风道采用软接头，并采取对引风机进行保温，引风道上合理布置加强筋以增强刚度，改变钢板振动频率等措施以减少振动噪声的产生。 - 加强机械设备的定期检修和维护以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。 - 加强厂区绿化，保证绿化率达到规定的标准。建议在厂区周围和进出厂道路以及厂区运输干道两侧，特别进出厂道路两侧，种植树木隔离带，降低噪声对环境的影响。 ## 5.4环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为100万元，主要为废气治理、污水处理设施、噪声治理设施等的购置、危险固废委托处理费用等，占项目总投资的6.7%左右，见表5-12。 表5-12 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 集风罩、风机、催化燃烧装置、等离子废气处理系统、水喷淋塔等; 80. 2; 废水治理; 废水处理池、纳管费用等; 10. 3; 噪声治理; 降噪措施(包括消声器、隔振减振垫、建筑隔声、减振基础等); 9. 4; 固废处置; 危险固废委托处理费用; 1. 总计; /; 100. ## 5.5清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。 本项目清洁生产建议措施如下： ①建议选用水性涂料，较少污染物的排放，以达到清洁生产的目标。 ②采用节电、节能新技术、新设备和新材料，如采用新型节能变压器、节能灯具 及光源等。 ③根据 ISO9000/ISO14000制定一系列严密可行的质量管理体系和环境管理体系(EMS)，建立和健全相应的规章制度做到专人负责，层层落实；在工艺管理措施上推行和开发清洁生产工艺，制定生产工艺操作规程，确定生产过程工艺参数等；在设备管理措施上定期检修和保养，改进设备，提高生产效率，安装必要的检测仪器，加强计量监督，及时发现问题等；加强原辅材料的管理和利用，提高资源利用率，较少污染物产生；加强生产组织管理和环境管理措施。以上措施落实后，可以大大减少污染物的产生和排放。

# 6 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 纳管排放浓度及排放量(单位) | 排放环境浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 喷漆及烘干 | 二甲苯 |  | 4.74t/a | / | 3-7mg/m3，0.786t/a |
|  |  | 其它VOCs |  | 1.74t/a | / | 1.25-2.4mg/m3，0.288t/a |
|  |  | TVOCs |  | 6.48t/a | / | 4.25-9.4mg/m3，1.074t/a |
|  | 天然气燃烧 | SO2 |  | 5.79mg/m3 ，3kg/a | / | 5.79mg/m3 ，3kg/a |
|  |  | NOx |  | 36.50mg/m3 ， 18.9kg/a | / | 36.50mg/m3 ， 18.9kg/a |
|  |  | 烟尘 |  | 13.92mg/m3 ，7.2kg/a | / | 13.92mg/m3 ，7.2kg/a |
|  | 注塑 | VOCs |  | 1.05kg/a | / | 0.04mg/m3，0.4kg/a |
|  | 焊接 | 烟尘 |  | 13kg/a | / | 13kg/a |
| 水污 染物 | 漆雾处理 | 漆雾处理废水 | 废水量 | 260t/a | 260t/a | / |
|  |  |  | CODCr | 1000mg/l 0.26t/a | 500mg/l 0.13t/a | / |
|  |  |  | SS | 800mg/l 0.21t/a | 400mg/l 0.105t/a | / |
|  | 员工生活 | 生活污水 | 废水量 | 2700t/a | 2700t/a | / |
|  |  |  | CODCr | 350mg/l 0.945t/a | 350mg/l 0.945t/a | / |
|  |  |  | SS | 250mg/l 0.675t/a | 250mg/l 0.675t/a | / |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/l 0.095t/a | 35mg/l 0.095t/a | / |
|  | 合计 |  | 废水量 | 2960t/a | 2960t/a | 2960t/a |
|  |  |  | CODCr | 409mg/l 1.205t/a | 365mg/l 1.075t/a | 50mg/l 0.148t/a |
|  |  |  | SS | 301mg/l 0.885t/a | 263mg/l 0.78t/a | 20mg/l 0.059t/a |
|  |  |  | NH3-N | 34mg/l 0.095t/a | 34mg/l 0.095t/a | 2.5mg/l 0.007t/a |
| 固体污 染物 | 油漆使用 | 油漆及稀释剂空桶 |  | 0.2t/a | / | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 30t/a | / | 0 |
|  | 漆雾处理 | 漆渣和污泥 |  | 3t/a | / | 0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  | 10t/a | / | 0 |
|  | 机械加工 | 钢材边角料 |  | 10t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要为机械加工设备噪声，根据同类项目类比调查，车间噪声值约为78dB(A) |  |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目 “三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目在土建施工中将对周围环境造成一定的影响，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。具体分析如下： 一、施工期噪声 建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见表7-1，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB，一般不会超过10dB。 表7-1 主要施工机械设备噪声值 设 备 名 称; 噪声值(dB); 测点距离(m); 频谱特征. 压 路 机; 73～88; 15; 低中频. 前斗式装料机; 72～96; 15; 低中频. 铲 土 机; 72～93; 15; 低中频. 推 土 机; 67～70; 30; 低中频. 钻 土 机; 67～70; 30; 低中频. 平 土 机; 80～90; 15; 低中频. 铺 路 机; 82～92; 15; 低中频. 卡 车; 70～95; 15; 宽 频. 混凝土搅拌机; 72～90; 15; 中高频. 振 捣 器; 69～81; 15; 中高频. 夯 土 机; 83～90; 10; 中高频. 表7-2为主要施工设备噪声的随距离衰减情况。由表可知，施工机械的噪声由于声级较高，在空旷地带衰减较慢，离声源设备80～200m距离仍可能超标。项目所在地以居民住宅和生产企业为主，地形简单、建筑物密集区，则迎声源面的第一、二排建筑物会受到噪声干扰，因此对区块内和区块周围的居民和企业会造成一定的影响。 因此，在建设期施工噪声周围环境有一定的影响。对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制。 表7-2 施工机械噪声衰减距离（m） 序号; 施工机械; 声 级（dB）. 55; 60; 65; 70; 75; 85. 1; 挖 掘 机; 190; 120; 75; 40; 22; －. 2; 混凝土振捣器; 200; 110; 66; 37; 21; －. 3; 混凝土搅拌机; 190; 120; 75; 42; 25; －. 4; 升 降 机; 80; 44; 25; 14; 10; －. 考虑冲击式打桩机和混凝土搅拌机噪声较大，本环评要求施工期间打桩使用静压打桩机，不得使用冲击式打桩机，混凝土使用商品混凝土，以减小施工期噪声对周围声环境的影响。 二、环境空气污染物 施工阶段的空气污染源主要来自施工土石方扬尘，运输建筑材料的扬尘。 1、扬尘： 在整个建设施工阶段，整地、挖土、打桩、建材的运输和装卸以及混凝土搅拌、散装水泥储罐罐装水泥等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境带来一定影响。 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是房屋拆迁、建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 露天堆场和裸露场地的风力扬尘： 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023w 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，％； 尘粒和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-3。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据杭州市萧山区气象资料，萧山区全年主导风向为SW，因此施工扬尘主要影响东北区域。另据萧山区多年气象资料，年降雨日为140～170天，以剩余时间的二分之一为产生扬尘的时间计，全年产生施工扬尘的气象机会为26.7～30.8％，特别可能出现在雨水偏少的季节。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.047; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 2、 车辆行驶的动力起尘 据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 其中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车车速，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2 表7-4中为一辆10吨卡车，通过长度为1km的一段路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬程量。由此可见，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬程量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬程量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表7-4 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（kg/km·辆） P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/h); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 综上所述，扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右，表7-5为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 表7-5 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 建筑施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过环境空气质量指标（GB3095-2012）中的二级标准，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。因此应采取一系列有效措施。例如工地上配置滞尘防护网，定期对扬尘作业面喷洒水等，最大程度地减少扬尘对周围空气环境质量的影响。 三、废水 施工期间的废水排放主要来自施工人员的生活污水及施工、冲洗路面等产生的废水。 （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点， 可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量，如定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其他油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的油应进行回收利用；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料 用油跑、冒、滴、漏现象的发生，施工过程中产生的固体废物，应加强管理，严禁这 些固体废物进入水体，对水体产生污染。 （2）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管 理暂行规定》，对地表水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场。施工时产生的施工废水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境，在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，另外含泥沙雨水、泥浆水及冲洗废水经沉砂池和隔油池沉淀处理后上清液回用于施工场地降尘用水，沉淀物干化后与弃方一起由相关单位外运至指定场所填埋。 生活污水：施工期日平均施工人数按80人计，生活用水量按75L/人·日计，则生活用水量为6t/d。生活污水的排放量按用水量的90％计，则生活污水的排放量为5.4t/d。该污水的主要污染因子为CODcr：350mg/L，BOD5：200 mg/L，SS：300 mg/L，油类：15 mg/L。由此各污染物的日排放量为CODcr：1.89kg，BOD5：10.5 kg，SS：1.62 kg，油类：0.08 kg。 建设期间施工人员的生活污水要加强管理，妥善处理，施工人员临时食堂和临时公厕应设置隔油池和化粪池。废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入周围污水管网。 四、固体废物 施工期间挖土、运输弃土、砂石、水泥、砖瓦、木材等各种建筑材料。工程完工后，会残留不少建筑垃圾。若不妥善堆放、及时处理，会污染空气环境和地表水环境。建设单位应要求施工单位规范处理，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值的废弃物运送到环卫部门指定的建筑垃圾堆埋场，运输时必须采用密封的车箱，不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。建筑垃圾处置不当，由于扬尘和雨水淋洗等原因，会对空气环境和水环境造成二次污染，对周围环境产生相当严重的不利影响。 因此，从环境保护的角度看，对建筑废弃物的妥善处置十分重要。 该项目建成后，将分别进入房子装修阶段，届时会产生大量的装修垃圾，其量较难计算。一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在环卫部门规定的地方，统一送垃圾填埋场。 其次，施工队的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 五、生态 本项目实施过程中拟建绿地面积约4690m2，比原本的空地绿化明显增加，从生态效益分析绿地系统要高。本项目在建设中必须进行大面积绿地建设，将占用规划用地所造成的植物生态影响降低到最低程度。现根据各种植被的绿“当量”估计项目建设后的“绿量”，各种植被的绿“当量”见表7-6。建设后“绿当量”为0.7万，所以，为保护生态系统，应加强绿化，多种灌木或乔木。 为更好的保护生态系统，本环评建议加强绿化，多种灌木或乔木。 植物有以下的绿化防污效应：①降低大气中有害气体的浓度；②减尘效应；③减少空气中含菌量；④减少空气中吸附性物质含量和辐射的传播；⑤消减噪声；⑥改善环境气候。因而本项目必须搞好绿化工作，美化环境，同时也降低了占用耕地所造成的植物生态影响。 表7-6 各种植被的绿“当量” 植被类型; 面积; 绿当量. 茂密草地; 1m2; 1. 大灌木和小乔木; 1株; 1.5. 双季稻田; 1m2; 0.8. ## 7.2 营运环境影响分析 ### 7.2.1 大气环境影响分析 （1）油漆有机废气（二甲苯、其它VOCs） 本项目油漆位于整体车间内，包括喷漆和烘干，均为密闭设置，不设窗户，仅开设工件进出口，车间通过风机抽风使室内形成负压状态，集气效果好，废气收集率可达90%以上。通过水帘柜及喷淋装置后漆雾去除效率达到98%以上，因本项目废气经喷淋装置后通过除雾器去除水滴，因此废气干燥，漆雾基本除净。 本项目二甲苯产生量为4.74t/a。其它VOCs产生量为1.74t/a。TVOCs产生量为6.48t/a。其中30%产生于喷台区，70%产生于烘干区。 喷漆区产生的废气经水帘柜及喷淋装置后，再经干式过滤器干燥，再采用光氧净化器+活性炭吸附，吸附后高空排放，经保守估计，收集效率可达到90%，吸附净化效率可达到75%以上。风机风量为40000m3/h。 烘干区产生的废气通过催化燃烧处理后高空排放，经保守估计，收集效率可达到95%，净化效率可达到95%以上。风机风量为10000m3/h。 喷漆区二甲苯的有组织排放量约为0.320t/a，有组织排放浓度为3mg/m3，排放速率为0.13kg/h。二甲苯的无组织排放量约为0.142t/a。 其它VOCs的有组织排放量约为0.117t/a，有组织排放浓度为1.25mg/m3，排放速率为0.05kg/h。无组织排放量约为0.052t/a。 TVOCs的有组织排放量约为0.437t/a，有组织排放浓度为3.25mg/m3，排放速率为0.18kg/h。无组织排放量约为0.194t/a。 烘干区二甲苯的有组织排放量约为0.158t/a，有组织排放浓度为7mg/m3，排放速率为0.07kg/h。二甲苯的无组织排放量约为0.166t/a。 其它VOCs的有组织排放量约为0.058t/a，有组织排放浓度为2.4mg/m3，排放速率为0.024kg/h。无组织排放量约为0.061t/a。 TVOCs的有组织排放量约为0.216t/a，有组织排放浓度为9.4mg/m3，排放速率为0.094kg/h。无组织排放量约为0.227t/a。 合计二甲苯总排放量为0.786t/a。其它VOCs总排放量为0.288t/a。合计TVOCs总排放量为1.074t/a。 二甲苯、TVOCs排放浓度达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）表2中相关标准。 空气环境评价工作等级： 根据HJ2.2-2018，选择本项目排放的主要污染物进行评价等级划分。本项目排放的污染物主要为涂装废气，其污染因子有二甲苯、TVOCs。利用导则推荐的SCREEN3估算模式进行计算各种污染物最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)及第i个污染物的地面浓度达标准值限值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=(Ci/Coi)×100% 式中：Pi——第i类污染物最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i类污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-7 本项目大气点源非正常排放估算模式参数 /; 点源 编号; 点源 名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 二甲苯; TVOCs. 符号; Code; Name; H; D; V; T; Hr; Cond; Q二甲苯; QTVOCs. 单位; /; /; m; m; m/s; ℃; h; kg/h; kg/h. 污染源; 1; FQ-1; 20; 1.1; 11.3; 25; 2400; 正常; 0.13; 0.18. 2; FQ-2; 20; 0.7; 7.22; 60; 2400; 正常; 0.07; 0.094. 表7-8 无组织排放大气污染源源强参数 /; 面源 编号; 面源 名称; 中心坐标; 面源 长度m; 面源 宽度m; 与正北方夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X坐标; Y 坐标; 二甲苯; TVOCs. 符号; Code; Name; Xs; Ys; R; n; H; Hr; Cond; Q二甲苯; QTVOCs. 单位; /; /; m; m; m; m; °; m; h; /; kg/h; kg/h. 无组织排放源; 1; 涂装车间; 0; 0; 42; 12; 0; 18; 2400; 正常; 0.128; 0.175. 涂装车间位于4楼。1楼高8米，其它楼层为4米，因此本项目初始排放高度为18米 表7-9 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. TVOCs; 1h; 0.6; 大气污染物综合排放标准详解. 二甲苯; 1h; 0.2; 《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D. 表7-10 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 122.89万. 最高环境温度/℃; 40.6℃. 最低环境温度/℃; -9.7℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 表7-11 本项目各污染物的Pi值计算结果 排放 方式; 污染源名称; 污染物名称; Cm(μg/m3); C0(mg/m3); 占标率Pi(%); Xm(m); 判定 等级. 点源; 喷漆废气排气筒; 二甲苯; 1.64; 0.2; 0.82; 218; 三级. TVOCs; 2.27; 0.6; 0.38; 218; 三级. 烘干废气排气筒; 二甲苯; 1.54; 0.2; 0.77; 424; 三级. TVOCs; 2.07; 0.6; 0.35; 424; 三级. 面源; 涂装车间; 二甲苯; 9.4; 0.2; 4.71; 106; 二级. TVOCs; 12.5; 0.6; 2.08; 106; 三级. 表7-12 评价工作等级 评价等级; 评价工作等级判定依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 综上所述，1%≤Pmax＜10%，确定本项目大气评价等级为二级。二级评价不进行进一步预测评价，只对污染物排放量进行核算。 ①有组织排放量核算 表7-13 大气污染物有组织排放量核算表（正常工况） 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 值（mg/m3）; 核算排放速率 限值（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 喷漆; 二甲苯; 3; 0.13; 0.32. 其它VOCs; 1.25; 0.05; 0.117. TVOCs; 4.25; 0.18; 0.437. 2; 烘干; 二甲苯; 7; 0.07; 0.158. 其它VOCs; 2.4; 0.024; 0.058. TVOCs; 9.4; 0.094; 0.216. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 二甲苯; 0.478. 其它VOCs; 0.175. TVOCs; 0.653. ②无组织排放量核算 表7-14 大气污染物无组织排放量核算表（正常工况） 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 年排放量/（t/a）. 1; 油漆区面源; 喷漆及烘干; 二甲苯; 对每个产生废气的工段进行废气收集，减少无组织排放; 0.308. 其它VOCs; 0.113. TVOCs; 0.421. ③项目大气污染物年排放量核算 表7-15 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 二甲苯; 0.786. 2; 其它VOCs; 0.288. 3; TVOCs; 1.074. ④非正常排放量核算 根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为50%时进行核算。 表7-16 非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放速率; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. kg/h; h/次; 次/年. 喷漆、烘干废气处理设施; 废气处理设施出现故障; 二甲苯; 0.956; 1; 2; 停止生产，及时维修、查找原因. 其它VOCs; 0.350; 1; 2. TVOCs; 1.306; 1; 2. （2）天然气燃烧废气 天然气燃烧废气经排气筒15米高空排放。 排放浓度可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中新污染源干燥炉、窑二级标准。 （3）塑料有机废气（其它VOCs） 本项目塑料废气产生量较少，经活性炭吸附处理后高空排放。经保守估计，收集效率可达到80%，吸附净化效率可达到75%以上。风机风量为4000m3/h。 则处理后，塑料裂解有机废气的有组织排放量约为0.2kg/a，有组织排放浓度为0.04mg/m3，排放速率为0.16g/h。塑料裂解有机废气的无组织排放量约为0.2kg/a，无组织排放速率为0.16g/h。 排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5中非甲烷总烃的排放标准，对周围空气环境影响不大。 （4）焊接烟尘 要求加强焊接车间机械通风。建议企业在焊接工段设置移动式焊接烟尘净化机，将焊接烟尘统一收集后，通过特制的高效过滤筒对废气进行过滤。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算拟建项目的大气环境防护距离，计算结果见表7-1。 表7-17 大气环境防护距离计算结果 序号; 污染物; 面积 （m2）; 排放源强 （kg/h）; 空气质量标准 （mg/m3）; 计算结果. 1; 二甲苯; 500; 0.128; 0.2; 无超标点. 2; TVOCs; 500; 0.175; 0.6; 无超标点. 由表7-17可知，本项目无需设置大气防护距离。 综上，本项目废气产生量较少，均可达标排放，对周围环境影响不大。 ### 7.2.2 水环境影响分析 根据本项目废水污染因素及污染源强分析，本项目产生的废水主要为漆雾处理废水以及员工生活污水。由工程分析可知，本项目废水总产生量为 2960t/a，约10t/d(其中漆雾处理废水260t/a、员工生活污水2700t/a)。本项目产生的工艺废水经氧化+絮凝沉淀处理后达到三级接管标准纳入污水管网送钱江污水处理厂处理达标后外排。员工生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网送钱江污水处理厂处理达标后外排。本项目废水中的主要污染因子为 ：CODCr、氨氮和 SS 等，经计算各污染因子的最终环境排放量为：CODCr0.148t/a、氨氮 0.007t/a、SS 0.059t/a。 - 可达标性分析 喷漆废水主要污染因子为CODCr、SS。 废水的可生化性通常用BOD5/COD比值来判断，一般来说，废水中BOD5/COD≤0.3是难生化的，BOD5/COD≥0.3是可生化的，而本项目喷漆废水BOD5/COD＜0.3，属于较难生化的废水。且项目排水为间歇排放，不适宜直接采用生化法进行处理，故建议先采用氧化处理后提高可生化性。 类比同类型废水处理装置运行情况，企业涂装废水采用上述处理工艺，只要加强运行管理，该工艺出水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，可以纳管排放。 (2)对污水处理厂的冲击分析 本项目废水排放量较小，经厂区污水站预处理后出水水质标准完全可以满足污水处理厂的进管水质标准，预计不会对污水处理厂的正常运行产生影响。 (3)对附近地表水环境的影响分析 本项目实行雨污分流制，本项目产生的废水不排入附地表水体，仅有厂区雨水最终达标排入附近内河水体，因此只要企业能严格执行雨污分流，确保废水达标排放，则本项目正常运行情况下，不会影响项目周边地表水的水质。 (4)地下水环境影响分析 根据《环境影响评价导则 地下水环境》(HJ610-2016)，不同类别建设项目的评价工作等级划分方法见表7-18。 表7-18 各类建设项目评价工作等级划分依据 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类建设项目; Ⅱ类建设项目; Ⅲ类建设项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 根据(HJ610-2016)附录A，本项目属于Ⅲ类建设项目，且项目区域地下水敏感程度属于不敏感。对照表2.5-4，故本项目的地下水评价工作等级为三级。 （1）地下水污染源类型 根据对项目生产过程及储存方式等进行分析，本项目对地下水影响的污染源有：喷淋水池、污水管线、固废堆场污染区的地面等。主要污染物为废水（主要包括固废堆场淋滤液、废气处理设备喷淋液）和固体废物（主要是各类废渣）。 （2）污染途径分析 本项目属于Ⅲ类建设项目，对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。 渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： ①项目产生的污水事故情况下排地表水环境，再渗入补给含水层；或者直接渗入土壤，污染含水层。 在正常情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 ②本项目产生的固体废物中有一定量的危险废物，危险废物暂存处必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《关于进一步加强建设项目固体废物换进管理的通知》（浙环发【2009】76号文）执行。项目所有危险废物都必须储存于容器中，容器应加盖密闭，存放地面必须硬化，并设有防雨设施。一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准要求储存。如不采取上述措施，固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起的地下水污染，所以企业必须加强防范，预防为主，坚决杜绝此类现象反生。 ③厂区内防渗防漏措施必须完善，否则废水经构筑物，下渗将进入含水层污染地下水。本环评要求企业在工程设计时按照相应的标准采用混凝土构造以及设置防渗层，防止污水下渗污染地下水。 根据相关资料，地下水的防护性能主要与以下因子有关：地下水埋深、净补给量、含水层介质、土壤介质、地形坡度、包气带影响和水利传导系数。根据前述收集到的本地区相关地下水资料，对区域地下水的防护性能进行简要的定性分析： 项目所在地岩层为弱透水性，包气带防污能力弱。项目所在区域土壤介质主要亚砂土、粉砂，还有粘土成分，整体的防污性能较差。项目所在地为平原地区，坡度较小，防污性能较差。综合上述，地下水的防护性能较差，必须做好项目的防护工作，预防为主。建设单位必须切实落实好建设项目的废水集中收集工作，同时做好厂内的地面硬化防渗，特别是对固废堆场和污染区的地面防渗工作，在此前提下，项目对地下水环境影响较小。 鉴于项目不以地下水作为供水水源，采取上述措施后，预计项目的建设对区域地下水环境的影响不大。 ### 7.2.3 固体废弃物环境影响 本项目产生的固体废物主要为钢材边角料、油漆及稀释剂空桶、废活性炭、漆渣和污泥以及员工生活垃圾。 员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运填埋处理。钢材边角料由物资公司回收。 本项目产生的油漆及稀释剂空桶、废活性炭、漆渣和污泥属危险废物，均应按危险废物的管理规定，分别收集、分别设置专用的暂存设施暂存，并委托有资质的危险废物处置单位收集与处置。 本项目应做好厂内危险废物的管理工作，应按照固体废弃物的性质进行分类收集和暂存，一般固废按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》有关要求执行，危险固废按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》执行：危险废物贮存场所应设立标牌，不允许在露天堆放，危险废物贮存场所的具体要求为：设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；不相融的危险废物必须分开存放，并有隔离间隔断；危险废物的堆放要做好“三防工作”(即防风、防雨和防晒)。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理。因此，只要厂方注重对固体废物的及时收集、清理及处置等工作，特别是 做好危废的厂内暂存和保管工作，则本项目固体废物对周围环境影响不大。 ### 7.2.4 噪声环境影响分析 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将本项目车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 本项目车间整体声源声功率级所选用的参数见表7-19。 表7-19计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 5000; 78; 25; 55. 车间面积按主要全厂产噪声面积计算 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝55＋10lg（2×2500）＝ 90dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见表7-20。 表7-20 生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 150; 51.5; 38.5; 60; 达标. 2; 南厂界; 120; 49.6; 40.4; 60; 达标. 3; 西厂界; 44; 40.9; 49.1; 60; 达标. 4; 北厂界; 50; 42.0; 48.0; 60; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，本项目昼间噪声献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 ### 7.2.5公众调查结论 本项目于2018年11月26日～2018年12月7日在戴村村村委会宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 ### 7.2.6环境风险影响分析 表7-21 厂内危险物质最大贮存量及临界量 储存位置; 物质名称; CAS; 临界量(t); 设计最大储存量(t); qn/Qn. 油漆库; 油漆和稀释剂中的二甲苯; 1330-20-7; 10; 0.79; 0.079<1. 注：二甲苯临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录B 表7-22 评价等级划分 环境风险潜势; ⅣⅣ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 计算得出本项目危险物质的最大贮存量与临界量的比值Q为0.079＜1，则直接确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据评价等级划分，本项目风险评价工作等级为进行简单分析。 表7-23 项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 杭州力邦车业有限公司建设项目. 建设地点; 萧山区戴村镇戴村村. 地理坐标; 东经120.204713,北纬30.026293. 主要危险物质及分布; 油漆中的二甲苯，分布于油漆仓库. 环境影响途径及危害后果; 油漆泄露导致火灾爆炸风险。 火灾、爆炸事故会产生大量烟尘、CO、等对环境空气带来一定影响，消防水的直接排放也会对周边地表水体带来一定影响。 生产废气处理设施发生故障，造成系统处理效率降低，最严重的情况是废气处理设施处理效率为零，大气污染因子二甲苯、VOCs直接通过排气筒超标排放。. 风险防范措施要求; 要求建设单位委托有资质单位编制规范的《突发环境事件应急预案》，要求企业根据应急预案的要求进行日常演练。 1、风险管理 安全生产是企业立厂之本，企业要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： (1)必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。 (2)必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 (3)设立环保安全科，负责全厂的环保、安全管理，应由具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 (4)全厂设立安全生产领导小组，由厂长亲自担任领导小组组长，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。 (5)建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，小组分为厂内和厂外两部分。厂内部分落实厂内应急防范措施，厂外部分负责上报当地政府、安全、消防、环保、监测站等相关部门。 (6)按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品，厂区医院必须配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。 (7)要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 (8)加强员工安全环保培训教育 操作人员必须经过技术培训，考试合格，方准进入岗位操作。 操作人员必须熟悉工艺流程、设备性能、安全装置性能，处理事故能力和具备设备安全知识。 生产运行时，操作人员应严格遵守工艺技术规范、安全生产管理制度和岗位责任制，应定时、定点和定线进行巡回检查，发现不正常现象，应及时处理。装置所属设备管道、容器及附件，发现跑冒滴漏现象，应及时处理。 严禁在有压力的容器和设备上进行任何修理工作，不得任意敲打管线和机器设备。 配备足够消防器材，操作人员必须会使用本岗位所设置的安全消防器材。 2、生产过程的事故对策 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发事故性污染事故的应急处理和处置能力。 对突发性污染事故的防治对策应从以下几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故或损害的主要保障，建议做好以下几方面的工作： (1)提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣，建议企业建立安全与环保科，由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全场的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行日常安全检测、设备检验和报废制度。 (2)加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 (3)提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对车间可设置消防装置等必备设施；并辅以适当的通讯工具，制定完善事故应急操作，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力，保障安全生产。 3、储存过程风险防范措施 (1)防火、防爆和防泄漏管理措施 工程可能遇到的火源主要是施工明火、吸烟、维修用火、电器火灾、静电火花、雷击、撞击火星等，应采取的安全管理措施包括： ①严禁吸烟、严禁携带火种、严禁穿带铁钉的皮鞋进入易燃易爆区域； ②维修动火前必须彻底吹扫、置换、泄压，经测爆合格、办理火票后方准动火，并设专人看守； ③局部设备维修时应和非检修设备、管线断开火后加盲板，盲板应挂牌登记，防止串料、串气引发事故； ④经常检查管线接头和阀门处的密封情况，发现故障及时报告并安排维修；对于小型跑冒滴漏，应有相应的预防及堵漏措施，防止泄漏事故的扩大。 (2)工艺技术设计安全防范措施 ①采用密闭输送和装卸工艺，所有介质均通过输液泵和密闭管道输送，管道内物料的流速，控制在规范规定的安全流速范围内； ②管道运行的压力、温度以及流量等工艺参数，采用PLC系统实时采集监控，设定温度、压力操作参数安全值，并设有超值报警； ③管道连接处设置紧急切断阀，以备事故时切断与罐区的联系； ④为避免管道升温所引起的管道膨胀和内压增高，在管道上设置自平衡式管道膨胀节，同时考虑了管道内部的卸压措施，设置压力超高报警； ⑤阀门选用球形阀，重要部位和大口径阀门选用电动和手动两种方式，以避免或减少泄漏、减轻操作人员的劳动强度； (3)物料输送管道事故防范措施 尽管事故的发生概率很小，但无论从安全角度还是从环保角度考虑，都应采取适当的措施防止物料输送管道泄漏。建设单位应根据物料输送管道的特点加强HSE管理；建立健全岗位操作规程和HSE管理程序，并确保贯彻执行。调度人员应熟悉管辖范围内的工艺流程和管道的运行情况，能根据管道的输送量、环境条件，确定其输送温度和输送方案；能根据管道运行参数的变化，判断管道运行是否正常，并能够及时采取措施，消除管道的事故隐患。 (4)火灾报警系统 为有效预防火灾，及时发现和通报火情，保障安全生产，设置火灾自动报警系统。 在储存区及控制室区域设置手动报警按钮、火灾探测器及声光报警器，在操作室设置一个消防控制柜，该柜内装有火灾报警控制器等，在控制室内同时设有消防炮控制柜，该控制柜由消防炮厂家配套供货，火灾自动报警的控制要求如下：区域内任意位置出现火情，手动报警按钮及火灾探测器发出报警信号，火灾报警控制器及声光报警器均发出声光报警信号。 在操作室内通过电视监测系统监测，发现火情后手动启动按钮远程操作电动阀及消防水泵，并满足水泵启动后将消防水送到最远的消防炮的时间不超过5min的要求，远程操作启动消防炮及防热辐射水幕，并远程控制消防炮的俯仰和水平回转角度。全部阀门除能在操作室控制外，在现场均设检修用的控制开关。 4、运输过程风险防范对策 运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理，运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》(GB6944-86)、危险货物包装标志(GB190-90)、《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-90)等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，运输包装件严格按规定印制提醒符合，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。 运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT3130-88)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》(JT3145-91)、《机动车运行安全技术条件》(GB7258-87)，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。 每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 5、其它 (1)建设单位在对各类危险化学品的运输、贮存和使用过程中应严格遵守《危险化学品安全管理条例》中规定的要求。 (2)厂区内应制定事故应急计划，一旦发生事故，工作人员应立即进入现场切断泄漏源，减少泄漏量，同时通知当地公安、消防、环保等部门，及时协作处理事故，减少事故的影响。 (3)根据国务院344号令《危险化学品安全管理条例》和国家安全生产监督管理局安监管办字[2001]39号文《关于进一步加强建设项目(工程)劳动安全卫生预评价工作的通知》，为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使企业项目投产后能达到劳动安全卫生的要求，保障职工在生产过程中的安全与健康，从而更好地发挥其社会效益和经济效益。 结论：经采取相应应急措施后，能大大减少事故发生概率，并且一旦发生事故，能迅速采取有力措施较小对环境的污染。其潜在的风险事故是可以防范的。.

# 8 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 采取的处理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 喷漆 | 油漆有机废气 | 经水帘柜及喷淋装置后，再经干式过滤器干燥，再采用光氧净化器+活性炭吸附后15米高空排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）表2中相关标准 |
|  | 烘干 | 油漆有机废气 | 采用催化燃烧处理后15米高空排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）表2中相关标准 |
|  | 油漆烘干 | 天然气燃烧废气 | 经排气筒15米高空排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中新污染源干燥炉、窑二级标准 |
|  | 注塑 | 有机废气 | 采用活性炭吸附处理后15米高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5 |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 | 加强车间机械通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准 |
| 水污 染物 | 漆雾处理 | 生产废水 | 经氧化+絮凝沉淀处理后达到三级接管标准纳管 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准 |
|  | 日常生活 | 生活污水 | 化粪池预处理后达到三级接管标准纳管 |  |
| 固体 废物 | 油漆使用 | 油漆及稀释剂空桶 | 要求收集后由有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 漆雾处理 | 漆渣和污泥 | 要求收集后由有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 要求收集后由有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 机械加工 | 钢材边角料 | 由物资公司回收 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | / | / | 设备选型：在设计中，应要求设计部门按照《工业企业噪声控制设计规范》规范要求，尽量选用技术先进、性能质量良好、同类产品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。 合理布局：在平面布局时，应尽量将高噪声车间集中布置在厂区中部，同时将声级高的设备安置在车间中部，避免露天安置，以降低噪声对厂界的影响。 对厂区上使用的各种噪声源设备进行防振、隔声、消声处理，通过治理，使这些设备对周围的噪声影响降低至规定的标准。风机进口处加装消声器，风机进出口风道采用软接头，并采取对引风机进行保温，引风道上合理布置加强筋以增强刚度，改变钢板振动频率等措施以减少振动噪声的产生。 加强机械设备的定期检修和维护以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。 加强厂区绿化，保证绿化率达到规定的标准。建议在厂区周围和进出厂道路以及厂区运输干道两侧，特别进出厂道路两侧，种植树木隔离带，降低噪声对环境的影响。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-5浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。 本项目属于二类工业项目-N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））和金属制品；不属于高污染工业项目，符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该功能区要求。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目新增总量为 CODCr0.148t/a、氨氮0.007t/a、VOCs1.0744t/a、SO20.003t/a、NOx0.0189t/a、烟粉尘0.0202t/a。水污染物按1:1替代削减，大气污染物按1:2替代削减，则替代削减量为 CODCr0.148t/a、氨氮0.007t/a、VOCs2.1488t/a、SO20.006t/a、NOx0.0378t/a、烟粉尘0.0404t/a。 总量由萧山区总量办核实。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批原则”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 项目所选主要工艺技术、设备先进成熟，运行安全可靠、高效节能、经济合理、运行管理简便，并引进配套的环保技术和污染控制设施，确保污染物做到达标排放。同时项目设备均为电加热，符合我国“清洁生产促进法”等法规政策的规定，即本工程的清洁生产水平达到了国内清洁生产先进水平。项目符合清洁生产原则。 2、公众参与符合性分析 本项目于2018年11月26日～2018年12月7日在戴村村村委会宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区戴村镇，根据土地证，本项目用地属于工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2016 年本）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 9.4《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 根据《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）中企业整治要求，本项目对照情况如下： 表9-1 与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》对照符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 企业对照分析; 是否 符合. 涂装行业总体要求; 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; /; /. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 本项目不属于汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器类项目; 是. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 本项目无空气喷涂、空气辅助混气喷涂、热喷涂工艺，不采用落后喷涂工艺，涂料的附着率较高; 是. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，油漆和稀释剂按危化品存放; 是. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在封闭喷漆房内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 是. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 本项目无集中供料系统，原辅料转运采用密闭容器封存; 是. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 本项目无敞开式涂装作业，无露天和敞开式晾（风）干; 是. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目不涉及浸涂、辊涂、淋涂等作业; 是. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回储存间; 是. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 不项目不使用火焰法除旧漆工艺; 是. 废气收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 本项目涂装废气和烘干废气分开收集、处理; 是. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 本项目调配、涂装和干燥过程均设有废气收集设备; 是. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 本项目喷漆、干燥区密闭，负压收集，废气收集效率达到90%; 是. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路将设有走向标识; 是. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目湿式水帘+水喷淋装置去除漆，雾后段VOCs治理用光氧+活性炭吸附处理装置; 是. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 是. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目涂装废气处理设施总净化效率达到75%; 是. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 本项目建成后要求废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 是. 监督管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 本项目建成后要求完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 是. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 本项目建成后要求落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 是. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 本项目建成后要求健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 是. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 本项目建成后要求建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 是. 子行业分类要求; 彩钢; 23; 彩钢生产线配置辊速控制、温度控制、通风控制的自动化系统★; /; /. 24; 涂装烘干废气采用焚烧法处理; /; /. 汽车维修; 25; 企业必须配备密闭的喷漆房和烤漆房; /; /. 26; 周边环境敏感区域的汽车维修企业危险废物间废气应收集处理; /; /. 27; 喷烘两用房废气若采用吸附处理，确保烤漆时进入吸附装置的废气温度低于45℃; /; /. 28; 采用非原位再生吸附处理工艺，应按审定的设计文件要求确定吸附剂的使用量及更换周期，且每万立方米/小时设计风量的吸附剂使用量不应小于1立方米，更换周期不应长于1个月; /; /. 汽车制造; 29; 所有汽车涂料中VOCs含量满足《汽车涂料中有害物质限量》（GB24409-2009）要求; /; /. 30; 小型乘用车单位涂装面积的VOCs排放量控制在35克/平方米以下; /; /. 31; 提升配漆工艺，所有企业采用集中的自动供漆系统; /; /. 32; 汽车制造采用先进涂装工艺技术。如“3C1B”涂装工艺、双底色无中涂工艺、多功能色漆涂装工艺等涂装工艺★; /; /. 33; 客车、货(卡)车制造禁止使用溶剂型底涂工艺（有特殊工艺要求确实需使用溶剂型涂料的除外）；小型乘用车制造全面禁止使用溶剂型底涂工艺; /; /. 电器与元件; 34; 采用“热气流—真空—热气流”真空浸漆烘干工艺★; /; /. 家具; 35; 木质家具行业溶剂型涂料应符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2009）的规定; 本项目溶剂型涂料符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2009）的规定; 是. 36; 粘合工序应在密闭车间内进行，涂胶、热压、涂装、干燥、上光等废气都应收集处理，废气总收集效率不低于90%; 本项目无粘合工序，涂装废气都设收集处理，废气总收集效率不低于90%; 是. 说明：1、加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 因此，本项目符合浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范有关要求。 9.5“三线一单”符合性分析 - 表9-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于“0109-Ⅴ-0-5浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区”，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目三废经处理达标后排放对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目位于“0109-Ⅴ-0-5浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区”，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州力邦车业有限公司拟建于萧山区戴村镇戴村村，征地面积30327m2，新建厂房建筑面积55286m2。本项目建成后规模为年产童车60万辆。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 项目所在区域为不达标区。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 （2）水环境质量现状结论 从表3-2 可见，项目地附近河流各监测评价因子pH 值、DO、CODmn、总磷能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （3）生态环境质量现状 所辖区丘陵逶迤，山坞抱碧，气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 3、项目主要污染源及治理措施 表10-1本项目污染产生及排放情况汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 纳管排放浓度及排放量(单位); 排放环境浓度及排放量(单位). 大气污 染物; 喷漆及烘干; 二甲苯; 4.74t/a; /; 3-7mg/m3，0.786t/a. 其它VOCs; 1.74t/a; /; 1.25-2.4mg/m3，0.288t/a. TVOCs; 6.48t/a; /; 4.25-9.4mg/m3，1.074t/a. 天然气燃烧; SO2; 5.79mg/m3 ，3kg/a; /; 5.79mg/m3 ，3kg/a. NOx; 36.50mg/m3 ， 18.9kg/a; /; 36.50mg/m3 ， 18.9kg/a. 烟尘; 13.92mg/m3 ，7.2kg/a; /; 13.92mg/m3 ，7.2kg/a. 注塑; 其它VOCs; 1.05kg/a; /; 0.04mg/m3，0.4kg/a. 焊接; 烟尘; 13kg/a; /; 13kg/a. 水污 染物; 漆雾处理; 漆雾处理废水; 废水量; 260t/a; 260t/a; /. CODCr; 1000mg/l 0.26t/a; 500mg/l 0.13t/a; /. SS; 800mg/l 0.21t/a; 400mg/l 0.105t/a; /. 员工生活; 生活污水; 废水量; 2700t/a; 2700t/a; /. CODCr; 350mg/l 0.945t/a; 350mg/l 0.945t/a; /. SS; 250mg/l 0.675t/a; 250mg/l 0.675t/a; /. NH3-N; 35mg/l 0.095t/a; 35mg/l 0.095t/a; /. 合计; 废水量; 2960t/a; 2960t/a; 2960t/a. CODCr; 409mg/l 1.205t/a; 365mg/l 1.075t/a; 50mg/l 0.148t/a. SS; 301mg/l 0.885t/a; 263mg/l 0.78t/a; 20mg/l 0.059t/a. NH3-N; 34mg/l 0.095t/a; 34mg/l 0.095t/a; 2.5mg/l 0.007t/a. 固体污 染物; 油漆使用; 油漆及稀释剂空桶; 0.2t/a; /; 0. 职工生活; 生活垃圾; 30t/a; /; 0. 漆雾处理; 漆渣和污泥; 3t/a; /; 0. 废气处理; 废活性炭; 10t/a; /; 0. 机械加工; 钢材边角料; 10t/a; /; 0. 噪 声; 本项目产噪声主要为机械加工设备噪声，根据同类项目类比调查，车间噪声值约为78dB(A). 其它; 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。. 表10-2建设项目采取的防治措施及预期治理效果 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 采取的处理措施; 治理效果. 大气 污染物; 喷漆; 油漆有机废气; 经水帘柜及喷淋装置后，再经干式过滤器干燥，再采用光氧净化器+活性炭吸附后15米高空排放; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）表2中相关标准. 喷漆烘干; 油漆有机废气; 采用催化燃烧处理后15米高空排放; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）表2中相关标准. 油漆烘干; 天然气燃烧废气; 经排气筒15米高空排放; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中新污染源干燥炉、窑二级标准. 注塑; 有机废气; 采用活性炭吸附处理后15米高空排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5. 焊接; 焊接烟尘; 加强车间机械通风; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准. 水污 染物; 漆雾处理; 生产废水; 经氧化+絮凝沉淀处理后达到三级接管标准纳管; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准. 日常生活; 生活污水; 化粪池预处理后达到三级接管标准纳管. 固体 废物; 油漆使用; 油漆及稀释剂空桶; 要求收集后由有资质的单位处理; 不会造成二次污染. 职工生活; 生活垃圾; 要求收集后由有资质的单位处理; 不会造成二次污染. 漆雾处理; 漆渣和污泥; 要求收集后由有资质的单位处理; 不会造成二次污染. 废气处理; 废活性炭; 环卫部门统一处理; 不会造成二次污染. 噪 声; /; /; 设备选型：在设计中，应要求设计部门按照《工业企业噪声控制设计规范》规范要求，尽量选用技术先进、性能质量良好、同类产品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。 合理布局：在平面布局时，应尽量将高噪声车间集中布置在厂区中部，同时将声级高的设备安置在车间中部，避免露天安置，以降低噪声对厂界的影响。 对厂区上使用的各种噪声源设备进行防振、隔声、消声处理，通过治理，使这些设备对周围的噪声影响降低至规定的标准。风机进口处加装消声器，风机进出口风道采用软接头，并采取对引风机进行保温，引风道上合理布置加强筋以增强刚度，改变钢板振动频率等措施以减少振动噪声的产生。 加强机械设备的定期检修和维护以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。 加强厂区绿化，保证绿化率达到规定的标准。建议在厂区周围和进出厂道路以及厂区运输干道两侧，特别进出厂道路两侧，种植树木隔离带，降低噪声对环境的影响。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准. 4、环境分析结论 （1）废气 二甲苯、TVOCs排放浓度达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）表2中相关标准。 天然气燃烧废气排放浓度可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中新污染源干燥炉、窑二级标准。 且本项目废气排放满足大气环境防护距离要求，因此本项目废气经治理后均可达标排放，对周围空气环境影响不大。 （2）水环境影响分析结论 本项目生产废水和生活污水分别经预处理后均可达标纳管排放，因此对附近内河水质的影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过噪声影响预测，各厂界昼间噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）采用先进的生产工艺和污染处理工艺。 （4）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （5）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州力邦车业有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。