《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	2

1.1工程内容及规模	2

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	15

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	16

2.1自然环境简况	16

2.2 环境功能区划	17

3 环境质量现状	19

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	19

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	21

4 评价适用标准	23

5 建设项目工程分析	27

5.1 施工期分析	27

5.2营运期污染分析	30

5.3 清洁生产措施	35

6 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况	38

7 环境影响分析	39

7.1 施工期环境影响简要分析	39

7.2 营运期环境影响分析	43

8 建设项目营运期拟采取的防治措施及预期治理效果	53

9 环保审批原则符合性分析	55

10 结论与建议	57

10.1环评结论	57

10.2 环保建议	59

10.3 环评总结论	60

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周炯 |  |  |  | 联系人 |  | 毛丽琴 |  |  |  |
| 通讯地址 | 城厢街道湘西路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311200 |  |
| 建设地点 | 杭州市萧山区城厢街道湖头陈社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 杭州市萧山区发展改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 萧发改投资【2018】611号） |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | K72 房地产业 |  |  |
| 占地面积 | 148092㎡ |  |  |  |  | 绿化率 |  | 35% |  |  |
| 总投资 | 475756万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 680 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.14％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2023年2月 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 本项目位于杭州市萧山区湖头陈社区，湖头陈花苑社区一、二期的西侧。项目用地分为东西两块，其中东侧地块为三期工程，西侧地块为四期工程。两个地块南侧紧邻彩虹快速路，北侧贴邻萧杭路，中间为西兴路，东地块（三期）东侧与湖头陈花苑社区一、二期项目相邻，西地块（四期）西邻庙后王路。 本项目总投资为475756万元，项目总用地面积148092平方米，其中建设用地面积131206平方米（东侧地块（三期）建设用地面积86127平方米，西侧地块（四期）建设用地面积45079平方米），代征绿化面积11890平方米，代征道路面积4996平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目总建筑面积为558329.3㎡，其中地上建筑面积为349165㎡，（包括住宅建筑面积326533㎡，配套公建建筑面积14065.96㎡），架空层面积10985.3平方米，地下建筑面积198179㎡，提供住宅共2916套。 其中：三期工程（东侧地块）用地面积98017平方米（建设用地面积86127平方米，代征绿化面积11890平方米）。总建筑面积为370458.1㎡，其中地上建筑面积为229568.2㎡（包括住宅建筑面积213942.7㎡，配套公建建筑面积9898.48㎡），地下建筑面积133860㎡,架空层面积7029.96平方米，提供住宅共1824套。 四期工程（西侧地块）用地面积50075平方米（建设用地面积45079平方米，代征道路面积4996）。总建筑面积为187871.2㎡，其中地上建筑面积为119596.8㎡（包括住宅建筑面积112590.3㎡，配套公建建筑面积4167.48㎡），地下建筑面积64319㎡，架空层面积3955.4平方米,提供住宅共1092套。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目应进行环境影响评价。本项目属房地产开发建设，并配套建设地埋式生化污水处理设施。经检索2017年环保部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求及 2018 年修改单：本项目属于“三十六、房地产”中“106 房地产开发”中“自建配套污水处理设施的”应编制环境影响报告表，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修订； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），2016.3.25起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市 2013年产业发展导向目录和空间布局指引》（杭政办函【2013】50号，2013.4.2）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，国家生态环境部； (7)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (9)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (10)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、经济技术指标 表1-1 项目总体技术经济指标汇总表 名称; 单位; 数值; 机动车停车要求; 备注. 规划总用地面积; ㎡; 148092. 建设用地面积; ㎡; 131206. 代征道路建设用地面积; ㎡; 4996. 代征绿地面积; 11890. 总建筑面积; ㎡; 558329.31. 其中; 地上建筑面积（计容）; ㎡; 349164.99. 其中; 住宅建筑面积; ㎡; 326533.02. 住宅配套用房面积; ㎡; 14065.96. 其中; 配套用房; ㎡; 7491.56; ≤计容建筑面积的10%. 社区管理服务用房; ㎡; 801.6; 不小于800㎡. 物业办公用房; ㎡; 1704.2; ＞计容建筑面积的0.3%. 物业经营用房; ㎡; 1398.6; ＞计容建筑面积的0.4%. 社区养老用房; ㎡; 837.2; 不小于400㎡. 公厕; ㎡; 166.2. 垃圾收集房; ㎡; 136.3. 消控室; ㎡; 189.9. 开闭所; ㎡; 411. 其他用房; ㎡; 929.4; 含大堂、门卫、快递收发、外廊等其他用房. 尾气井; ㎡; 7741.45; 计容计建. 设备平台; ㎡; 824.56; 结构超限问题需要加设的设备平台，计容计建. 架空层; ㎡; 10985.32; 计建不计容. 地下建筑面积; ㎡; 198179. 其中; 夹层面积; ㎡; 13101. 人防面积; ㎡; 37862. 容积率; 2.66. 占地面积; 28458.05. 建筑密度; 19%. 绿地率; 35%. 总户数; 户; 2916; 合计停车须3587辆. 其中; 76方户型; 户; 818; 60㎡＜户型面积≤90㎡ 1.0辆/户（需818辆）. 96方户型; 户; 848; 90㎡＜户型面积≤140㎡ 1.2辆/户（需1018辆）. 126方户型; 户; 778; 90㎡＜户型面积≤140㎡ 1.2辆/户（需935辆）. 146方户型; 户; 256; 140㎡＜户型面积≤200㎡ 1.5辆/户（需384辆）. 217方户型; 户; 216; 200㎡＜户型面积 2.0辆/户（需432辆）. 机动车位; 辆; 4426. 其中; 地上车位; 辆; 169. 地下车位; 辆; 4257. 非机动车位; 辆; 6516. 其中; 地上车位; 辆; 566; 公共自行车位2*17M两组，2*25M一组，按1:3折算228辆非机动车位，配套自行车位344个. 地下车位; 辆; 5950. 表1-2 三期（东侧地块）主要技术经济指标表 名称; 单位; 数值; 机动车停车要求; 备注. 规划总用地面积; ㎡; 98017. 建设用地面积; ㎡; 86127. 代征绿地面积; ㎡; 11890. 总建筑面积; ㎡; 370458.12. 其中; 地上建筑面积（计容）; ㎡; 229568.16. 其中; 住宅建筑面积; ㎡; 213942.72. 住宅配套用房面积; ㎡; 9898.48; 合计停车须54辆. 其中; 配套用房; ㎡; 5943.98; ≤计容建筑面积的10%. 社区管理服务用房; ㎡; 801.6; 含社区服务中心260.5㎡; 不小于800㎡. 物业办公用房; ㎡; 943.3; ＞计容建筑面积的0.3%. 物业经营用房; ㎡; 940.4; ＞计容建筑面积的0.4%. 社区养老用房; ㎡; 403.6; 不小于400㎡. 公厕; ㎡; 89.8. 垃圾收集房; ㎡; 71.1. 消控室; ㎡; 93.7. 开闭所; ㎡; 249.5. 其他用房; ㎡; 361.5; 含大堂、门卫、快递收发、外廊等其他用房. 尾气井; ㎡; 5212.64; 计容计建. 设备平台; ㎡; 514.32; 结构超限问题需要加设的设备平台，计容计建. 架空层; ㎡; 7029.96; 计建不计容. 地下建筑面积; ㎡; 133860. 其中; 夹层面积; ㎡; 8620. 人防面积; ㎡; 24539. 容积率; 2.67. 占地面积; 19456.3. 建筑密度; 20%. 绿地率; 35%. 总户数; 户; 1824; 合计停车须2307辆. 其中; 76方户型; 户; 494; 60㎡＜户型面积≤90㎡ 1.0辆/户（需494辆）. 96方户型; 户; 464; 90㎡＜户型面积≤140㎡ 1.2辆/户（需557辆）. 126方户型; 户; 506; 90㎡＜户型面积≤140㎡ 1.2辆/户（需608辆）. 146方户型; 户; 144; 140㎡＜户型面积≤200㎡ 1.5辆/户（需216辆）. 217方户型; 户; 216; 200㎡＜户型面积 2.0辆/户（需432辆）. 机动车位; 辆; 3071. 其中; 地上车位; 辆; 142. 地下车位; 辆; 2929. 非机动车位; 辆; 3885. 其中; 地上车位; 辆; 385; 公共自行车位2*17M一组，2*25M一组，按1:3折算159辆非机动车位，配套自行车位226个. 地下车位; 辆; 3500. 表1-3 四期（西侧地块）主要技术经济指标表 名称; 单位; 数值; 机动车停车要求; 备注. 规划总用地面积; ㎡; 50075. 建设用地面积; ㎡; 45079. 代征道路建设用地面积; ㎡; 4996. 总建筑面积; ㎡; 187871.19. 其中; 地上建筑面积（计容）; ㎡; 119596.83. 其中; 住宅建筑面积; ㎡; 112590.3. 住宅配套用房面积; ㎡; 4167.48; 合计停车须20辆. 其中; 配套用房; ㎡; 1547.58; ≤计容建筑面积的10%. 社区管理服务用房; ㎡; 0. 物业办公用房; ㎡; 760.9; ＞计容建筑面积的0.3%. 物业经营用房; ㎡; 458.2; ＞计容建筑面积的0.4%. 社区养老用房; ㎡; 433.6; 不小于400㎡. 公厕; ㎡; 76.4. 垃圾收集房; ㎡; 65.2. 消控室; ㎡; 96.2. 开闭所; ㎡; 161.5. 其他用房; ㎡; 567.9; 含大堂、门卫、快递收发、外廊等其他用房. 尾气井; ㎡; 2528.81; 计容计建. 设备平台; ㎡; 310.24; 结构超限问题需要加设的设备平台，计容计建. 架空层; ㎡; 3955.36; 计建不计容. 地下建筑面积; ㎡; 64319. 其中; 夹层面积; ㎡; 4481. 人防面积; ㎡; 13323. 容积率; 2.65. 占地面积; 9001.75. 建筑密度; 18%. 绿地率; 35%. 总户数; 户; 1092; 合计停车须1280辆. 其中; 76方户型; 户; 324; 60㎡＜户型面积≤90㎡ 1.0辆/户（需324辆）. 96方户型; 户; 384; 90㎡＜户型面积≤140㎡ 1.2辆/户（需461辆）. 126方户型; 户; 272; 90㎡＜户型面积≤140㎡ 1.2辆/户（需327辆）. 146方户型; 户; 112; 140㎡＜户型面积≤200㎡ 1.5辆/户（需168辆）. 217方户型; 户; 0. 机动车位; 辆; 1355. 其中; 地上车位; 辆; 27. 地下车位; 辆; 1328. 非机动车位; 辆; 2631. 其中; 地上车位; 辆; 181; 公共自行车位2*17M一组，按1:3折算63辆非机动车位,配套自行车位118个. 地下车位; 辆; 2450. 4、总体布局 两轴、一心、两庭院的规划结构，使安置房的均好性得以充分体现。 因地块北侧规划道路在较长一段时间内无法投入使用，为了方便B-11与B-02地块及与湖头陈一二期地块的日常沟通与使用，经沟通，同意借用地块外围规划绿地设置跨度为7.5+1.5米的车行道路作为内部道路使用。 东侧（三期）地块总体呈不规则的方形。规划有高层住宅、社区大堂及各项配套服务用房。小区主要出入口设置于东侧A2路，作为小区主要形象入口；沿西侧西兴路设置小区次要出入口， 本项目采用人车分流设计，车行道外围环通，内部结合景观及消防登高场地采用纯步行设计。本地块共设置有7个地库出入口，相对集中布置，便于日常的管理和维护，1#与2#地库出入口位于南侧3#楼两侧，通过内部道路引入，设有单独的管理口，3#与4#地库出入口设置于西侧物业大堂两侧，5#与6#地库出入口设置与东侧物业大堂两侧，7#地库出入口设置于16#楼东侧。围墙外围环通，结合各社区出入口岗亭与景墙设置卡口与门禁，保证住宅区的私密性。 西侧（四期）地块总体呈不规则的“L”形。规划有高层住宅、社区大堂及各项配套服务用房。小区主要出入口设置于西侧规划路，作为小区主要形象入口；沿西侧西兴路设置小区次要出入口， 本项目采用人车分流设计，车行道外围环通，内部结合景观及消防登高场地采用纯步行设计。本地块共设置有4个地库出入口，相对集中布置，便于日常的管理和维护，1#与2#地库出入口位于西侧物业大堂两侧，3#与4#地库出入口设置与东侧物业大堂两侧。围墙外围环通，结合各社区出入口岗亭与景墙设置卡口与门禁，保证住宅区的私密性。 设计中力求通过交通组织和景观设置消除地块内的死角，尽可能使每处住宅都能拥有良好的环境景观条件，提高空间的均好性。 项目社区大堂设置于两个地块的东西两侧，整个建筑布局呈院落式设计，外围结合围墙设置岗亭，坡道设置在院落内，打造私有的社区大堂体验。首层设置社区大堂、休闲吧、快递服务等配套用房，二层配有物业办公等配套用房。作为整个社区的主要形象入口的同时，给安置居民提供了活动及交流的空间。 东侧（三期）地块共17栋高层住宅，其中5栋30层高层建筑，8栋28层高层住宅，4栋25层高层住宅。B-02地块共8栋高层住宅，其中3栋30层高层住宅，3栋28层高层住宅，2栋25层高层住宅，遵循南低北高的规划原则，30层高层住宅沿北侧规划绿地布置，住宅与道路围合形成开阔的中心花园区。并通过景观道路层层渗透，与各组团花园相衔接，以自然化与人工化的环境相结合，强调园景与建筑间的相互呼应，形成网络化、多层次的绿化体系。 消防车道出入口结合东西两侧小区出入口设置，消防车道宽4米，结合社区车行道外围环通，能满足在紧急情况下消防车快速到达每幢建筑的要求。 场地竖向设计根据现有道路标高及周边项目标高，定为7.40（85高程）。高层住宅架空层比相应室外标高高300mm，用地内道路纵坡1%，向各楼入口处高起，保证单元出入口出高差150，1：20无障碍坡道衔接。排水线路通过小区道路经场外小路排至干道市政排水口。 5、交通组织 项目采用人车分流，地下车库出入口分别结合小区物业大堂设计，便于日常管理，就近下地下室，便于日常出行，且保证机动车流对居民生活的干扰最低的同时，也兼顾生活的便利度。同时沿外围环通车道设置了少量地面停车位，以配合公建及日常访客使用的便捷性。 6、绿化 景观设计配合建筑的总体布局，强调景观重点营造，表达景观的层次和序列感，在如入口、中心花园等节点重点打造景观节点，从而给人以既开阔大气又精致宜人的整体景观效果。住宅内部庭院尺度舒适，景观布置灵活多变，自然生动，富有生活气息，以自然种植结合硬质铺地、花坛、小品，形成适宜交往、娱乐、休憩的场所空间，根据居住者动静不同的户外活动需求设置草坪、水景、儿童游乐区、老年人活动区，并布置室外健身器材等场地与设施，由此形成高品质的景观环境，营造出宁静温馨的生活氛围。 7、给水设计 本工程水源为城市自来水管道，东西两地块分别从彩红大道市政给水管引一路DN200给水引入管至用地红线内，供小区生活和消防用房。市政供水压力暂按0.25MPa考虑。 西侧（三期）地块用水量估算表如下： 序号; 用水部位; 用水规模; 用水指标; 最高日; 时间; 时变化系数; 最大时; 备注. 1; 住宅用水; 3822; 人; 250; L/人.d; 955.5; 24; 2.4; 95.6. 2; 社区、物业办公用水; 74; 人; 50; L/人.d; 3.7; 10; 1.3; 0.5. 3; 配套（商业）用水; 3932; ㎡; 7; L/㎡.d; 27.5; 12; 1.4; 3.2. 4; 车库冲洗用水; 30038; ㎡; 2; L/㎡.d; 60.1; 4; 1.0; 15.0. 5; 绿化浇灌; 13754.7; ㎡; 2; L/㎡.d; 27.5; 4; 1.0; 6.9; 不计入最大时. 6; 道路及广场冲洗; 9169.8; ㎡; 2; L/㎡.d; 18.3; 4; 1.0; 4.6. 7; 未预见水量; 10%; 109.3; 12.6. 8; 合计; 1201.9; 131.4. 东侧（四期）地块用水量估算表如下： 序号; 用水部位; 用水规模; 用水指标; 最高日; 时间; 时变化系数; 最大时; 备注. 1; 住宅用水; 6384; 人; 250; L/人.d; 1596.0; 24; 2.4; 159.6. 2; 社区、物业办公用水; 130; 人; 50; L/人.d; 6.5; 10; 1.3; 0.8. 3; 配套（商业）用水; 9224; ㎡; 7; L/㎡.d; 64.6; 12; 1.4; 7.5. 4; 车库冲洗用水; 30038; ㎡; 2; L/㎡.d; 60.1; 4; 1.0; 15.0. 5; 绿化浇灌; 25838.1; ㎡; 2; L/㎡.d; 51.7; 4; 1.0; 12.9; 不计入最大时. 6; 道路及广场冲洗; 17225.4; ㎡; 2; L/㎡.d; 34.5; 4; 1.0; 8.6. 7; 未预见水量; 10%; 181.3; 20.5. 8; 合计; 1994.6; 212.1. 生活给水系统竖向共分为市政直供、加压低区、加压中区、加压高区四个区供水，保证各层入户给水支管水压不超过0.20MPa，如有超压，采用支管减压阀减压。系统分区如下： 市政直供区：三层及以下采用市政自来水直接供给 加压1区：4层~10层，加压低区变频供水装置至用户 加压2区：10层~16层，加压中区变频供水装置至用户 加压3区：17层~23层，加压高区变频供水装置至用户 加压4区：24层~30层，加压高区变频供水装置至用户 本工程除市政自来水管道直接供水的部位外均采用低位成品不锈水箱+变频调速给水设备加压供水的方式，屋顶不设生活水箱。两地块分别设置独立的生活泵房，生活泵房设置在地下室，泵房内生活贮水箱按加压部分最高日用水量的20%计，B-02地块设贮水箱192立方米，B-11地块设贮水箱320立方米。 8、排水设计 室外排水采用雨、污分流制。污废合流制。 基地雨水经室外雨水管网收集后，雨水由地块雨水管收集后，局部部位经雨水调蓄池溢流就近排入附近河道。 基地污水经室外污水管网收集后，由化粪池处理后排入市政污水管道。 室内排水为污水、废水、雨水分流制。高层建筑设专用透气管，多层建筑仅设伸顶透气管。地下层采用潜水泵排水。 地下室设集水坑，污废水经潜水泵或污水提升器提升后排入室外污水管。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目位于杭州市萧山区湖头陈社区，湖头陈花苑社区一、二期的西侧。项目用地分为东西两块，其中东侧地块为三期工程，西侧地块为四期工程。两个地块南侧紧邻彩虹快速路，隔路为空地；北侧贴邻萧杭路和浙赣铁路，隔路为万科金辰之光住宅小区和湖头陈村工业集聚区；东西地块中间为西兴路，东地块（三期）东侧与湖头陈花苑社区一、二期安置房小区相邻；西地块（四期）西邻庙后王路，隔路为万恒创业园。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、地质地貌和土壤项目 项目选址大地构造处于扬子准地台东部钱塘台褶带，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂。近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定，该区块在杭州市城内为半山、皋亭山褶皱区。其地貌可分为山地、丘陵、平原三部分，自西向东地貌结构的层次和区域过渡十分明显。项目所在地地貌属太湖水网平原亚区，在全新世中、晚期由太湖水携带来的泥沙堆积而成，地势平坦，地面标高4.50-7.50m，表层为冲击、冲-湖积褐黄、灰黄、灰色轻亚粘土、亚粘土、粉砂、细砂及亚粘土层组成。 3、气候特征 杭州市地属亚热带季风气候区，冬季受西伯利亚高压控制，盛行西北风，以晴冷、干燥天气为主，是低温、少雨的季节；夏季受太平洋副热带高压控制，以东南风为主，空气湿润，是高温、强光照季节；春秋两季为过渡时期，气旋活动频繁，锋面雨甚多，气温变化大。气候特点是：季风交替规律明显，年温适中，四季分明，光照较多，热量丰富，雨量充沛，空气湿润。灾害性天气主要是：寒潮、低温、暴雨、台风和冰雹等。据近三年（2001～2003年）气象资料统计，其基本气候特征如下： 多年平均气温 16.5℃ 多年平均气压 1011.4hPa 多年平均降水量 1419.1mm 多年平均相对湿度 77% 多年平均蒸发量 1260mm 多年平均日照时数 1783.9hr 多年平均风速 2.2m/s 常年地面主导风向 SSW(12.71%) 杭州市城区上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率：7时为35%,19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100-150m，厚度相差50-100m，年平均强度分别0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 4、水文特征 杭州市内有钱塘江、东苕溪、京杭大运河、萧绍运河和市区的上塘河等江河。钱塘江水系包括新安江、富春江。杭州市主要纳污水体为钱塘江和上塘河，钱塘江杭州段属于径流与潮流共同作用的河段，多年平均流量267亿m3，径流量年际变化很大，最大径流量101亿m3，潮流为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速，七堡断面观测结果为：涨潮时最大流速4.11m/s，平均流速0.65m/s；落潮时最大流速1.94m/s，平均流速0.53m/s，在潮流与径流的共同作用下，河床冲淤多变，导致沿程各段潮夕变化复杂。上塘河起自海宁盐官镇，终至杭州艮山门，全长48km，其年径流深403mm，年径流量均值为0.71亿m3，95%保证率径流量0.36亿m3。目前杭州市所排放的城市污水大部分经杭州四堡污水处理厂处理后排入钱塘江。 ## 2.2 环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于0109-Ⅳ-0-1萧山城区人居环境保障区，管控措施如下： 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求。 负面清单： （1）禁止新、改、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建二类工业项目。 （3）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （4）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》禁止（淘汰类）项目。 本项目不属于工业项目，营运过程产生的污染物较少，污水可纳管达标排放，对周围环境影响较小，且不属于该区禁止限制类项目，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(P㎡.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. P㎡.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区P㎡.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。根据现场调查，项目所在地排污水体为西小江，故本次评价利用萧山区环境监测站2017 年1 月1 日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2017.1.1; 7.2; 9.02; 3.4; 0.161; 0.526. 标准; Ⅲ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区域气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类、4a类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2019年7月16日在项目周边设置8个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3、表3-4。 表3-3 三期周界噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东界1＃; 南界2＃; 西界3＃; 北界4＃. 昼间; 54.5; 59.3; 59.6; 58.2. 夜间; 45.7; 51.0; 49.1; 47.3. 标准; 2类（昼间60，夜间50）; 4a类（昼间70，夜间55）; 4a类（昼间70，夜间55）; 4a类（昼间70，夜间55）. 表3-4 四期周界噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东界1＃; 南界2＃; 西界3＃; 北界4＃. 昼间; 55.1; 57.3; 55.4; 58.2. 夜间; 45.5; 43.0; 43.1; 49.3. 标准; 2类（昼间60，夜间50）; 2类（昼间60，夜间50）; 2类（昼间60，夜间50）; 4a类（昼间70，夜间55）. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼夜声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准（三期南界、西界、北界、四期北界执行4a类功能区标准，其余执行2类功能区标准）。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，确定大气环境影响评价等级为二级，故本项目对项目周边2500米范围内敏感点进行调查。 表3-5 主项目环境保护目标 序号; 名称; 坐标/m; 保护目标; 相对厂址方位; 相对场界距离/m; 环境功能区. 1; 大气环境 声环境; 200，-200; 湖头陈幼儿园; 东南; 40; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 420，0; 湖头陈社区安置房一期住户; 东; 78. -100,260; 万科金辰之光; 北; 170. -96,320; 万科金辰之光幼儿园; 北; 110. 806,0; 湘湖家园; 东; 460. 806，290; 金地天逸小区; 东北; 534. 81,8，-611; 奥兰多小镇; 东南; 863. 163，-1100; 苏黎士小镇; 南; 1000. 1100,-1500; 威尼斯水城; 东南; 1600. 1500,0; 华瑞湘湖美地; 东; 1200. 0,930; 玲珑府; 北; 780. -120,930; 官河锦庭; 北; 782. -210,930; 杭州市春晖小学; 北; 800. 822,300; 金逸天地; 东北; 520. 2; 水环境; 0,-47; 白马湖; 南; 400; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准. 注：以本项目中心点为原点

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. HC; /; /; 2000; /; 《大气污染物综合排放标准详解》有关规定. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. CODMN（mg/L）; 6; 10; 15. TP（mg/L）; 0.2; 0.3; 0.4. 3、声环境 本项目南侧为彩虹大道，两地块之间为西兴路，北侧为浙赣铁路和萧杭路，彩虹大道为城市快速路，西兴路为城市次干路，萧杭路为城市次干路，且临街建筑为高于三层楼房以上，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，项目面向彩虹大道、西兴路、萧杭路和浙赣铁路一侧的第一排建筑为4a类声环境功能区，其余划分为2类声环境功能区。具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级排放标准。见表4-4。汽车尾气高层住宅屋顶排放，本项目高层住宅屋顶高度约为90m。 - 表4-4《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（二级） 废气; 最高允许 排放浓度; 最高允许 排放速率; 排气 筒高; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 120mg/Nm3; 3.5 kg/h; 15m; 周界外浓度最高点：1.0 mg/Nm3. 氮氧化物; 240mg/Nm3; 34.2 kg/h; 90m; 周界外浓度最高点：0.12 mg/Nm3. 非甲烷总烃; 120mg/Nm3; 436.3 kg/h; 90m; 周界外浓度最高点：1.0 mg/Nm3. 排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。本项目排气筒不能高出最高建筑物3m以上，上表中排放速率再严格50%执行。 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表4-5。 表4-5 污水综合排放标准（GB8978-1996） 污染物名称; 一级; 三级; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODCr ≤; 100; 500; mg/L. BOD5≤; 20; 300; mg/L. SS ≤; 70; 400; mg/L. NH3-N ≤; 15; 45a; mg/L. 动植物油 ≤; 10; 100; mg/L. 注：表中氨氮三级排放标准参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(CJ 343-2010)。 3、噪声 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类、4类标准，具体指标见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 项目建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定的排放限值。具体限值详见表4-7。 - 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 （单位：dB） - 昼间; - 夜间. - 70; - 55. - 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑室内测量，并将表中相应的限值减10 dB（A）作为评价依据。. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为 CODCr、氨氮。 根据工程分析，本项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮。CODCr、氨氮总量控制指标目标建议值分别为44.87t/a、2.24t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 施工期分析 项目施工期会产生污染，具体施工流程见图5-1。 勘查打桩 基础挖掘 圈梁、砌墙、上板 构建基础 钢筋切割、混凝土搅拌 构建预制 门窗制作、安装 内外墙粉饰、装修 油漆废气 噪声、固废、粉尘 1、废气 废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。粉尘是指建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙粉尘。 ①粉尘 粉尘污染主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大，粉尘排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难进行估算。 ②汽车尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物等。机动车辆污染物排放系数见表5-1。 - 表5-1 机动车辆污染物排放系数 - 污染物; - 汽油为燃料(g/L); - 轻柴油为燃料(g/L). 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NOx; 21.1; 44.4; 9.0. 碳氢化合物; 33.1; 4.44; 6.0. 以黄河重型车为例，其额定燃油量为30.19L/100km，按上表机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：一氧化碳815.13g/100km，氮氧化物1340.44g/100km，碳氢化合物134.04g/100km。 ③油漆废气 油漆废气主要来自于住宅、公建、商业用房的装修，油漆废气的排放属无组织排放。由于不同建设单位和住户的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同。因此该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测。 据多家装修公司的调查统计，一般情况下建筑面积100㎡的家庭装修时需消耗香蕉水5kg，油漆10组份左右（包括地板漆、墙面漆、家具漆等），每组份油漆约7kg。香蕉水的成分主要为：乙酸乙酯(15%)、乙酸丁酯(15%)、正丁醇(10～15%)、乙醇(10%)、丙酮(5～10%)、苯或甲苯（20%）、二甲苯（20%）。油漆的成分比较复杂，随不同的种类和厂家而不同。油漆时产生的废气中主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有溶剂汽油、丁醇、丙酮等。油漆在油漆过程挥发成废气的含量约为油漆量的10%，该废气中甲苯和二甲苯的含量约为20%。 2、废水 建设期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 根据项目的性质和施工规模，类比同类工程，初步估计本项目的施工人员在200人左右，施工人员生活用水量以80L/d·人计，则每天生活用水量为16t，生活污水的排放量按用水量的85%计，则生活污水产生量为13.6t/d，生活污水年产生量为4500t。主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N等。施工阶段的生活污水主要污染物产生量及其排放量见表5-2所示。 - 表5-2 施工阶段生活污水主要污染物产生量及其排放量 主 要 污 染 物; 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 浓 度(mg/L); 日产生量(kg/d); 年产生量(t/a); 浓 度 (mg/L); 日排放量(kg/d); 年排放量 (t/a). CODCr; 350; 4.76; 1.57; 100; 1.36; 0.45. NH3-N; 35; 0.476; 0.157; 15; 0.204; 0.068. BOD5; 200; 2.72; 0.90; 70; 0.952; 0.315. 施工污水主要有混凝土保养水、地面冲洗水、设备冲洗水等。 随工程进度不同产生情况不同，也与操作人员的经验、素质等因素有关，产生量与排放量较难估算，主要污染因子为SS，一般平均浓度约为2000mg/L。要求在施工现场设置沉淀池沉淀后达标排放。 3、噪声 噪声主要来自建筑施工过程，此外装修时也会产生噪声。 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。各种建筑机械在运转中的噪声，其强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关；其次建筑材料运输过程中产生的交通噪声。 一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dB(A)。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值增加3～8dB(A)。 4、固体废弃物 建设期固废主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 项目施工过程产生的建筑垃圾量按每100㎡建筑面积2t/a计，本项目总建筑面积为558329.3㎡，则将产生建筑垃圾11166.6t/a。 根据建设规模和建设计划安排，参照同类型施工现状，预计该建设期施工人员在200人左右，施工人员生活垃圾产生量若按每人每天1kg计，则产生生活垃圾为66t/a。 ## 5.2营运期污染分析 通过工程分析，项目建成投入运行后对周围环境排放的主要污染物有废水、废气、噪声和固体废弃物等。本项目商铺可能设餐饮项目，但不涉及高噪声（如歌舞厅、KTV、电影院等）项目。项目建成后餐饮用房入驻前应另行编制餐饮用房环境影响评价。 1、废水 根据项目设计方案，本项目最高日排水量3196.5m3/d，平均日排水量约为2456t，则本项目年废水排放量约为897479t/a，CODCr以浓度350mg/L计，则CODCr产生量为314.12t/a，SS浓度以300 mg/L，则SS产生量为269.24t/a，NH3-N以35mg/L计，NH3-N产生量为31.41t/a。 生活污水经化粪池+自建的配套地埋式生化污水处理装置处理后纳入市政污水管网。 2、废气 项目建成后，废气污染源主要为：居民厨房燃气废气、油烟废气；停车场汽车尾气及恶臭。 ①燃料燃烧废气 按照规划本项目厨房使用天然气，天然气无色、无味、无毒且无腐蚀性，主要成分为甲烷，也包括一定量的乙烷、丙烷和重质碳氢化合物。天然气从气田开采出来，要经过处理、液化、航运、接收和再气化等几个环节，最终送至终端用户。液化过程能净化天然气，除去其中的氧气、二氧化碳、硫化物和水。这个处理过程能够使天然气中甲烷的纯度接近100%。天然气属于清洁能源，其燃烧产生的废气污染物极少，故本项目不做估算。 ②油烟废气 根据杭州市多年资料统计，本市居民食用油人均耗用量为25.55kg/a，烹饪时食用油挥发量为总量的8%，居民均安装脱排油烟机，其油烟去除率为总量的50%，则项目建成入住后共有2916户，居民总人数约10206人，油烟产生量、排放量分别为260.8t/a、130.4t/a。 恶臭 本项目建成后，恶臭主要来自垃圾直运房和公共厕所。垃圾直运房和公共厕所的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。 (1)垃圾恶臭气体 在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。 城市生活垃圾的成分随着社会、经济的发展，生活水平的提高而发生变化。一般可将垃圾成分主要分为以下三大类：易腐垃圾—指动物性和植物性的有机物；废品—主要是纸、布、塑料、金属、玻璃、竹木等；渣土—主要是煤渣（粒径≥15mm）和灰土（粒径<15mm）。此外，垃圾还含有一定比例的水分。城市垃圾组成还随着季节变化而随之变化。据资料报道，夏季的垃圾水分含量最高，垃圾中动植物性有机物的比例也最高，而冬季的垃圾水分和动植物性有机比例最低，春秋季节则介于夏季与冬季之间。 城市垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，例如宰杀鱼类、家禽等后抛弃的内脏所产生的异味，但不是垃圾主要的恶臭来源。另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40%-70%有机物，分为植物性（例如米饭、面食、面包、瓜皮果壳和蔬菜烂叶、根等）和动物性（例如鱼、肉、骨头等），其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。 城市垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测本项目垃圾直运房恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下： 氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3； 硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3； 三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3； 甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。 (2)公共厕所恶臭气体 公共厕所恶臭主要来自排泄粪便、尿等散发的异味，成分主要为氨、脂肪族类物质等。 垃圾直运房产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关。居民区要全部实行生活垃圾袋装密闭收集，物业管理单位自行配置生活垃圾袋装容器，容器内配有大塑料袋，要求垃圾直运间每天及时清运、及时冲洗，冲洗废水须纳入污水管网，防止影响区内居民生活。 ④汽车尾气 本项目汽车尾气主要来自于地下停车库泊车排放。汽车尾气污染主要指汽车怠速运行时的尾气排放和路面正常行驶时产生的废气。其主要污染因子为CO、HC和NO2和Pb等。由于无铅汽油的推广使用，汽油中Pb含量极低，不再作专项预测分析。而汽车在地面停车位及行驶过程中汽油燃烧较为充分，气态污染物CO、NO2、HC外排量较少，且区内道路平坦、扩散条件好，故只对停车量较多，扩散条件相对较差的地下车库汽车废气作定量分析计算。 本项目地下停车共有泊车位4257辆，且为小型汽车车位。 汽车废气排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般私人用车基本为小型车，如轿车和小面包车等，参考《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物的排放系数见表5-3。 表5-3 轿车（汽油）大气污染物排放系数（g/L 汽油） 污染物种类; CO; HC; NO2; SO2. 污染物产生量; 191; 24.1; 22.3; 0.291. 停车库汽车尾气排放量与汽车在车库内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车库的行驶速度要求不大于10km/h，出入口到泊位的平均距离按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车库的平均耗油速率为0.20L/km，每辆汽车进出停车场产生的废气污染物量由下式计算： g= f•M 其中： M= m•t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知约100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算（车速慢汽车排放的污染物较大，取5km/h不利情况计算），可得2.78×10-4 L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278 L，每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC与NOx的量分别为5.31g、0.67g与0.62g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即停车库泊车满负荷状况时对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次（上下班）较频繁，其它时间段相对较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。据对现有停车库（场）的类比调查，每天进、出车库的车辆数可按平均早、晚一日出入两次计算，并且车辆进出车库集中在上下班时间，大约每次在1小时内所有车辆驶入(或驶出)车库和小区，汽车尾气按95%收集，计算出单位时间的废气排放情况，见表5-4。 表5-4 汽车废气中的污染物排放源强 污染物; CO; HC; NOx. 污染物产生量(g/辆·次); 5.31; 0.67; 0.62. 年排放量（t/a）; 16.50; 2.08; 1.93. 3）汽车尾气排放情况 地下车库内汽车尾气排放虽然采用机械通风换气，并采用排风竖井集中排放，但仍有约5%左右无法被机械通风装置收集而从车库出入口和新风井向外界扩散。根据地下车库结构以及通风条件综合考虑，为便于计算，对地下车库的出入口、新风井和地下车库人员疏散口排放速率按均等分，车库污染物扩散量以总量的5%计。 本工程地下车库均设置机械强制式排烟系统，排烟系统的排烟量换气次数为6次/h，废气通过住宅楼附壁排烟竖井至楼顶高空排放，，可计算得出地下车库各污染物的排放浓度(按时最大排放量计算)，项目地下车库汽车尾气排放源强详见表5-5。 表5-5 地下车库汽车尾气排放源强 停车位（辆）; 污染物名称; 总排放速率(kg/h); 有组织排放速率(kg/h); 无组织排放速率(kg/h); 排风量（m3/h）; 排放浓度(mg/m3). 4257; CO; 22.612; 21.481; 1.131; 69945; 30.7. HC; 2.848; 2.706; 0.142; 3.87. NOx; 2.638; 2.506; 0.132; 3.58. 从上表可以看出，本项目地下车库废气经住宅楼附壁排烟竖井至楼顶高空排放后，HC(按非甲烷总烃计)和NOx排放速率和排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值，车库内CO浓度低于《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中的车间空气中有害物质的时间加权平均容许浓度20mg/m3。 3、噪声 噪声主要是空调、车辆出入噪声、风机房噪声、水泵噪声等。各种设备的噪声水平见表5-6、表5-7。 - 表5-6 设备噪声水平 - 序号; - 设备名称; - 平均噪声级dB(A); - 备注. 1; 空调室外机; 70-80; 为中央空调室外机. 2; 开闭所; 60~70. 3; 变电所; 60~70. 4; 水泵; 85. 5; 风机房; 85. - 表5-7 区内交通噪声源强 - 声 源; - 运 行 状 况; - 声 级（dB）. - 小型车; - 怠速行驶; - 59～76. - 正常行驶; - 61～70. - 鸣笛; - 78～84. - 中型车; - 怠速行驶; - 62～76. - 正常行驶; - 62～72. 4、固体废物 项目产生的固体废弃物主要为：居民生活垃圾；公建及商铺的生活垃圾。项目的固体废弃物产生情况见表5-8。 - 表5-8 项目固体废弃物排放情况 - 污染物来源; - 名称; - 人数; - 排污系数; - 产生量(t/a). - 居民; - 生活垃圾; - 10206; - 1kg/d·人; - 3725. - 公建及商铺; - 生活垃圾; - 200; - 0.5kg/d·人; - 36. - 合计; - 3791. - 环保投资 该项目在运营过程中需在噪声防治、汽车废气排放、生活垃圾收集和生活污水纳管等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施落实到位。该项目环保投资额预计为680万元，约占项目投资总额的0.14%。 - 表5-9 建设项目环保投资估算 - 环 境 污 染 防 治 项 目; - 环保投资（万元）. - 噪声防治; - 噪声治理设备、噪声减振、隔音、吸声等; - 100. - 车库汽车尾气防治; - 车库排气设施; - 50. - 厨房、卫生间废气处理; - 油烟净化设备、竖向通风井; - 78. - 生活垃圾处理; - 垃圾收集点; - 10. - 生活污水; - 废水预处理及排水雨、污分流系统; - 60. 化粪池、地埋式生化污水处理装置、管网铺设、污水进管费; - 200. - 施工期; - 施工期大气防治措施; - 10. - 施工期生活污水处理费用; - 2. - 施工期隔声降噪措施; - 20. - 绿化; - 绿化措施; - 100. - 生态保护; - 水土保持、生物多样性保护等; - 50. - 合 计; - 680. ## 5.3 清洁生产措施 清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的一项重要手段之一，也是20世纪90年代初以来国际社会努力倡导的改变传统环境保护模式的新的环境战略，其实质是把污染预防的综合环境策略持续应用于生产过程、产品设计和服务中，从而从污染产生源开始减少对人类和环境的风险。简而言之，清洁生产可以概括为：采用清洁的能源、原材料、生产工艺和技术，制造清洁的产品。1993年原国家环保局和国家经贸委联合召开的第二次全国工业污染防治工作会议，明确提出了工业污染防治必须从单纯的末端治理向对生产全过程控制转变，实行清洁生产的要求；1996年国务院《关于环境保护若干问题的决定》再次明确新建、改建、扩建项目，技术起点要高，尽量采用能耗物耗小、污染物排放量少的清洁生产工艺。清洁生产不仅可改善对环境的污染，同时也提高企业的形象和竞争力。 企业推行清洁生产，由企业外部和企业内部两方面的推动机制相互作用，外部作用主要是政府的强制或激励机制；内部作用则主要靠完善企业内部机制，提高员工素质，改进生产工艺和设备，提高管理水平等措施。本环评仅从内部来考虑提出清洁生产措施。 建设单位要实施“绿色设计”，就是要充分考虑到人与自然的和谐统一，使建筑功能符合“住健康、可回收、低污染、省资源”的原则，尽可能多的使用自然材料和高科技人工饰材，创造质朴、自然情趣的建筑空间。 根据本项目实际生产情况、《清洁生产促进法》，提出以下对策措施： （1）充分体现节能原则，根据当地的自然条件，采用适宜的建筑节能措施，充分考虑绿色能源（如：太阳能、风能、地热能、废热资源等）的利用，使用常规能源时应进行能源系统优化，采用有关节能、节水的绿色环保技术和产品。 （2）充分考虑节地原则。应合理规划住宅、公建、道路、公共绿地等项目的用地，以提高土地利用效率；提倡采用先进的建筑体系，以提高住宅的有效使用面积和耐久年限；在国家规定的范围内，限期淘汰粘土实心砖等建筑材料。 （3）充分体现节约资源原则，尤其要注重节水技术与水资源循环利用技术。尽量使用可重复利用材料、可循环利用材料和再生材料。充分节约各种不可再生资源和国家短缺资源。 （4）必须实行严格的质量控制，并达到国家的工程验收标准，提高工程的优良品率，创优质工程。 （5）房间设计为自然通风，卫生间应设置通风换气设施，厨房应有烟气集中排放系统。节水器具的使用率应达到100％，污水处理率应达到100％，达标排放率必须达到100％。 （6）应建立中水系统和雨水收集与利用系统，中水子系统由中水处理、加压、集水和中水管网以及计量、检测等设施组成。中水水源宜采用优质杂排水，并宜按下列顺序取舍：淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水。中水处理工艺应根据原水的水质、水量和使用要求等因素，经技术经济比较后确定；中水处理宜采用技术集成度高、运行稳定可靠、具有良好性能价格比的先进工艺。中水使用量宜达到项目用水量的30％。绿化、景观、洗车、道路喷洒、公共卫生等用水宜使用中水或雨水。 （7）室内装修应采用环保型装修材料，装修材料中挥发性有毒、有害气体必须符合现行的有关标准规定，防止室内环境的污染、危害人体健康。物业管理部门要做好防治室内污染的宣传，引导用户使用节能灯，使用“绿色家具”，即要使用符合国家质量监督检验检疫总局规定的10项室内装饰装修材料强制标准的室内装饰装修材料，以减少室内甲醛等有害气体的释放量，真正达到控制室内环境污染的目的。 （8）规划设计时应考虑建筑空间位置安排，降低室内噪声影响；房间应采取室内一次性装修，以避免户间噪声干扰；室内管网系统宜采取安装衬垫等消声措施。 （9）楼梯间的公共照明应使用声控开关或延时开关；道路、停车场上的车灯应避免车灯直射室内，不可避免时应采取挡光措施。 （10）推广采用采暖、空调、生活热水三联供的热环境技术；供暖、空调设备室内噪声等级不得大于30dB。 （11）生活垃圾必须分类收集。收集系统的规划、设计、建设应同总体规划、设计、建设同步进行，体现“谁污染谁治理，谁排放谁负担”的公平原则，管理与处置应以无害化、减量化和资源化为基本原则。提倡垃圾袋装化，实行分类收集（分有害类、可回收类和不可回收三类），尽量回收利用，其余的集中无害处理后回填大自然。

# 6 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | Q1 | 汽车尾气 |  | CO | 16.50t/a | 16.50t/a，30.7mg/m3 |
|  |  |  |  | HC | 2.08t/a | 2.08t/a，3.87mg/m3 |
|  |  |  |  | NO2 | 1.93t/a | 1.93t/a，3.58g/m3 |
| 水污染物 | W1 | 生活污水 | 废水量 |  | 897479t/a | 897479t/a |
|  |  |  | CODCr |  | 350mg/L，314.12t/a | 50mg/L，44.87t/a |
|  |  |  | SS |  | 300mg/L，269.24t/a | 70mg/L，62.82t/a |
|  |  |  | NH3-N |  | 35mg/L，31.41t/a | 2.5mg/L，2.24t/a |
| 固体污染物 | G1 | 生活垃圾 |  |  | 3791t/a | 环卫部门统一处理0 |
| 噪 声 | 营运期主要是空调、车辆出入噪声、风机房噪声、水泵噪声等。各种设备的噪声水平见表5-6、表5-7。 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，本项目拟建地现状为空地，以前的建筑已拆除，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。本项目施工过程中会改变土地原有使用性质，对附近生态造成一定影响，但建成后经一定绿化补偿后影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 项目施工期间的主要环境影响是包括施工扬尘、施工废水、噪声和固废等。 1、施工期扬尘、车辆废气及装修废气分析 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，施工单位应对施工场地定期洒水，每天4次以上。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘产生的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。 建设单位应限制车辆行经敏感点旁的行驶速度；工地运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆必须密闭化，车辆必须用帆布严密覆盖，覆盖率要达到100%，严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒，同时保持附近道路路面的清洁；工地出入口15m内应将路面硬化，并派专人冲洗进出运输车辆和保持出入口通道的整洁，车辆进出建筑场地时，应进行必要的车辆清洗工作，以降低汽车扬尘对周边敏感点的影响。 一般来说，施工车辆因其使用较频繁，车辆行使状况较差，汽车尾气排放超标比较严重。机动车尾气排放的污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、微粒物（包括碳烟、硫酸盐、铅氧化合物等）。 施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不大。但工程车辆的行驶将加重城市车辆尾气污染负荷，因此，施工单位应注意车辆保养，尽量保证车辆尾气达标排放。 项目涂料使用时挥发的VOCs量不是一次性全部挥发，是缓慢释放过程，因此，挥发时间较长，并且污染是局部性的，具体污染暂时性强的特点。为提高室内空气质量，室内装修应满足关于《室内装饰装修材料有害物质限量》(GB18580-2001至GB18588-2001及GB6566-2001)等十项国家标准要求，在此基础上，可认为项目室内装修对周围环境影响较小。 2、施工期水污染分析 施工期废水是施工人员的生活污水和施工废水。为防止施工期废水对内河水质的影响，对施工期废水应采取妥善措施。 （1）生活污水 施工人员日常生活排放的生活废水，若处置不当，会对内河水体造成污染。根据调查：项目周边道路污水管网已铺设，施工期生活污水可接入管网，送污水处理厂处置，达标后外排钱塘江。 （2）施工污水 该项目在施工时，部分桩基施工时有泥浆水渗出，在施工时需要将地下水用水泵抽出，水量较大，该废水中主要污染因子为SS。应设泥浆水简易沉淀池，经沉淀后的水又可回用于生产，经沉淀泥浆干燥后作为建筑垃圾清运。新浇注的砼表面需用水冲来养护，其冲水量与天气状况有关，其排放量难以估计，该废水中主要污染因子为SS，经汇集进行沉淀处理后回用于生产，以减少废水中的泥沙量。 同时做好建筑材料和建筑废料的管理，设置专门的临时材料堆放场，堆场四周挖有截留沟，并有防雨棚，堆场距水体50m以上，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀后排放。施工场地应设置临时建筑围拦，要求建造2～3个混凝沉淀池，将泥浆等施工废水经加药沉淀澄清后排放。尽量避开雨季施工，防止施工场地径流过分而造成土壤流失，施工完毕后应及时建设好草皮和植树绿化，以减少水土流失量。 3、施工期固废环境影响分析 施工期的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾应及时进行清运、填埋或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘，建筑固废可用于修筑道路。生活垃圾须及时联系并由环卫部门清运处理，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊蝇、产生恶臭、传染疾病，对周围环境和人员健康带来不利影响。经上述处理后，项目建设期产生的生活垃圾对周围环境影响较小。 4、施工期的噪声影响分析 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和短时间车辆噪声。施工噪声具有阶段性和临时性，不同的施工设备产生的噪声不同。表7-2为不同施工机械的噪声源强。 表7-2 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级(dB); 测量距离(m). 1; 挖掘机; 79; 15. 2; 压路机; 73; 10. 3; 铲土机; 75; 15. 4; 自卸卡车; 70; 15. 5; 钻孔式灌注桩机; 81; 15. 6; 静压式打桩机; 80; 15. 7; 混凝土搅拌机; 79; 15. 8; 混凝土振捣器; 80; 12. 9; 升降机; 72; 15. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，混凝土振捣器、静压式打桩机和孔式灌注机较高，在80dB以上。在施工时，环境噪声可增加3～8dB，特别是使用打钻机时噪声的影响大，因此噪声值超过100dB(A)，必须控制在白天使用。尽量减少装修作业噪声对周围环境的影响。 表7-3为主要施工设备噪声的距离衰减情况。由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，避免夜间施工，如有特殊原因，须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并且夜间作业必须公告附近居民。夜间施工时严禁打桩机等强噪声机械进行施工，减少噪声对附近居民的影响，同时对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工场界进行噪声控制。 表7-3 施工机械噪声衰减距离 单位：m 序号; 施工机械; 声 级. 55dB; 60 dB; 65dB; 70dB; 75dB; 85dB. 1; 挖掘机; 190; 120; 75; 40; 22. 2; 混凝土搅拌机; 190; 120; 75; 42; 25. 3; 混凝土振捣器; 200; 110; 66; 37; 21. 4; 升降机; 80; 44; 25; 14; 10. 5、施工期对周围敏感点的影响分析 本项目施工期间产生的噪声、粉尘均一定程度上影响周围环境及附近居民生活。为减少项目施工期对周围环境及敏感点的影响，应采取如下措施： （1）设置围档和硬化道路以减少扬尘排放；基础打桩应采用静压桩，不得使用冲击式打桩机。加强施工场地洒水次数，增加地面湿润，以减少场尘对敏感点的影响。尤其在气候干燥和风力较大时，起尘量更大，这种天气条件必须在场地内勤洒水和喷水，这是减少施工扬尘的主要措施之一，应在施工中明确该措施，并禁止在大风天进行施工作业。 （2）建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向周围敏感点附近转移，应及时将固废运到指定点（如垃圾填埋场、铺路基等）处置。 （3）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作；使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响；在施工场地或项目周围设立围墙，可以起到临时声屏障的作用。在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请示萧山区环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 上述措施可有效减少项目施工期间对敏感点的扬尘和噪声影响，确保项目所在地环境符合环境功能区划要求。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目对空气的影响主要包括汽车尾气、居民油烟废气及垃圾收集点的恶臭等。 （1）汽车尾气 地面停车位汽车尾气为无组织排放，停车位少（169个），经空气扩散后对环境影响很小。 地下停车库设有机械排烟、机械通风系统，通风量设计按汽车库容积6次/小时换气次数计算。所有地下停车库尾气均采用抽风机抽风，通过通风井道送至屋顶高空排放，排放口尽可能朝向项目外侧，在设计排（风）烟系统时，要充分考虑汽车尾气的收集效率，风量要足够大，要使车库出口保持一定的负压，尽可能地将尾气收集排放，减少汽车尾气的无组织排放。根据工程分析，地下车库汽车尾气排放情况如下表。 表7-4 地下车库汽车尾气排放情况 停车位（辆）; 污染物名称; 总排放速率(kg/h); 有组织排放速率(kg/h); 无组织排放速率(kg/h); 排风量（m3/h）; 排放浓度(mg/m3). 4257; CO; 22.612; 21.481; 1.131; 69945; 30.7. HC; 2.848; 2.706; 0.142; 3.87. NOx; 2.638; 2.506; 0.132; 3.58. NO2、HC平均排放速率和浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源90米高排气筒的二级排放标准。 ①预测模式根据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2018)，本次预测采用导则推荐模型进行。 ②评价因子和评价标准筛选 表7-5 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. CO; 1h; 10; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NOX; 1h; 0.25; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. HC; 一次值; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》有关规定. ③估算模型参数 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 36.5℃. 最低环境温度/℃; -6.9℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. ④污染源参数调查 本项目为新建项目，无现有污染源与拟被替代的污染源。 正常排放下主要废气排放源强见表7-7。 表7-7 点源排放参数汇总 主要排放源; 污染物; 环境标准限值 （1h 平均）; 排放速率; 烟气 流速; 排气筒参数. 几何 高度; 出口烟气温度. （mg/m3）; kg/h; g/s; m/s; m; ℃. 汽车尾气; CO; 10; 21.481; 5.97; 10; 90; 30. NOX; 0.25; 2.506; 0.70; 10. HC; 2; 2.706; 0.75; 10. ⑤污染源估算模型计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，采用AERSCREEN模型对项目的废气排放进行估算，主要大气污染源估算模型计算结果见表7-8。 表7-8估算模式计算结果表 序号; 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 环境标准限值 （1h 平均）; 占标率(%); 最大浓度落地点（m）; 评价工作等级. 1; CO; 80.34; 10; 0.80; 794; 三级. 2; NOX; 9.42; 0.25; 3.77; 794; 二级. 3; HC; 10.09; 2; 0.50; 794; 三级. 根据估算模式预测，项目排放废气最大地面浓度占标率 Pmax 大于1%小于10%，确定大气评价等级为二级，不需进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑥污染物排放量核算 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 总排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 年排放量. 1; CO; 22.612; 30.7; 16.50t/a. 2; HC; 2.848; 3.87; 2.08t/a. 3; NO2; 2.638; 3.58; 1.93t/a. 由表7-8可知，地下车库汽车尾气通过住宅楼附壁竖井至屋顶排放后对地面浓度的贡献微小，远低于标准限值要求，可见，本项目地下车库汽车尾气高空排放对周围环境影响很小。 据调查杭州、宁波等大城市楼盘地下车库，其出入口尾气对外界的影响是可以承受的，并不影响地块内的环境空气。 为保持车库内空气新鲜，车库内废气采用机械系统通风，尾气集中通过住宅楼附壁竖井升至地下车库上方楼顶进行强制排放。地下汽车库排风系统设计换气次数为6次/小时。根据计算，HC(按非甲烷总烃计)和NOx排放速率和排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值，车库内CO浓度低于《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中的车间空气中有害物质的时间加权平均容许浓度20mg/m3。 因此，在此基础上，汽车尾气的排放对周围环境的影响不大。 （2）油烟废气对环境影响分析 项目居民厨房油烟废气经吸排油烟机处理，据类比调查，一般普通脱排油烟机去除油烟率为50%，经竖向专用烟道引至各住宅楼屋顶集中排放。 本项目建成投入使用后，对油烟净化处理设施应定期清洗和检修维护，保证油烟设备的正常运行和净化效率，以确保其油烟去除效率和油烟废气达标排放。 （3）恶臭废气、异味对环境影响分析 本项目建成后，恶臭主要来自垃圾直运房和公共厕所。垃圾直运房和公共厕所的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。 垃圾直运房产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关。居民区要全部实行生活垃圾袋装密闭收集，物业管理单位自行配置生活垃圾袋装容器，容器内配有大塑料袋，要求垃圾直运间每天及时清运、及时冲洗，冲洗废水须纳入污水管网，防止影响区内居民生活。 垃圾直运房和公共厕所均设在小区西北侧，设在主导风向的下风向，并且远离了住宅楼。选址相对合理。因此本项目垃圾直运房和公共厕所对住户影响不大。 本项目公厕按《城市公共厕所规划和设计标准》（CJJ14-87）中一类标准建设，全部为水冲式公厕，卫生条件好，功能完善。根据国内一些大城市的运营经验，只要管理到位、保持厕内清洁，做到地面无积水、无纸屑，大便器内无积粪，小便器内不积存尿液，无尿垢、杂物，墙壁、顶棚整洁，公厕内基本无臭味。因此，本项目拟建公厕如能按国家有关的卫生要求，保持厕内清洁，则公厕排放的 H2S 和 NH3 恶臭污染物极少，公厕外的 H2S 和 NH3 浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，恶臭污染物经扩散、稀释，不会对公厕周边环境造成恶臭影响。垃圾房设置成半封闭的收集间，除投放口外其他三侧墙体为密封，上部加盖，且周围应加强绿化隐蔽，尽量种植一些乔冠类林木，并应加强管理，保持垃圾房内外的清洁卫生，定期消毒，垃圾做到日产日清，并由专人定时负责运送。垃圾站周围需用乔灌木绿化隔离，因此恶臭对周围环境影响不大。 2、地表水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)中 5.2 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，本项目属于水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目评价等级判定详见表7-10。 表 7-10 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物单量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水经处理后纳入市政污水管网，废水属于间接排放。因此本项目地表水评价等级为三级 B。根据导则 7.1.2，三级 B 可不进行水环境影响预测。 项目营运期的废水主要为生活污水，污水产生量约897479t/a(0.25万t/d)，各污染物产生量分别为：CODCr 314.12t/a、SS 269.24t/a、NH3-N 31.41t/a。生活污水经化粪池、自建配套的地埋式生化污水处理装置处理后可接入城市污水管网，送钱污水处理厂集中处理，经统一处理达标后排入钱塘江。 萧山钱江污水处理厂一期工程始建于 1990 年，采用―高效生物反应器（HCR）‖工艺，设计规模为 12万m3/d，2006 年实施―HCR‖工艺改造工程，污水处理采用 A/A/O 工艺，污泥处理采用重力浓缩+带式脱水工艺，一期改造工程于 2006 年投入运行，改造后的设计规模为 10万m3/d。二期工程设计规模 24万m3/d，污水处理工艺采用水解酸化＋A/A/O工艺，污泥处理采用带式浓缩脱水工艺，首期 12万m3/d于 2005年投入运行，末期12万m3/d于 2017 年投入运行。为改善水体环境，萧山钱江污水处理厂于 2014 年实施了提标改造工程，主要对现有34万m3/d规模进行提标改造，改造后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，目前该工程已投入运行。随着萧山城市规模的不断扩大及经济的不断发展，萧山区的污水量增长较快，进入萧山钱江污水处理厂的污水量越来越大，目前一二三期工程已满负荷运行，为缓解萧山钱江污水处理厂的运行压力，满足萧山经济发展的需要，污水厂的四期扩建工程迫在眉睫。四期设计规模为 40万m³/d，工程实施后满足近期 2020年钱江污水厂处理总需求，缓解现状钱江厂的运行压力。四期建设时间为2018年12月~2021年10月，目前正在建设中。 本项目预计于2023年2月完工，届时本项目污水可完全纳入钱江污水处理厂处理。由于生活污水水质简单，废水污染物浓度较低，污水产生量也不大，因此污水排入污水处理厂对污水处理设施冲击负荷很小，不影响污水处理厂的正常达标处理，对最终纳污水体钱塘江水质影响很小。在采取雨污分流、保证污水全部纳管排放等措施的情况下，对项目所在区域地表水体影响也较小。 3、固体废弃物环境影响分析 固体废弃物对环境的影响主要是通过雨淋、风吹等作用对水体和空气产生二次污染。未经处理的有机废物和生活垃圾是病原菌的滋生地。固废如不进行及时妥善处置，除有损环境美观外，其中的有机成分易于酸败产生有毒有害气体和扬尘，污染周围环境空气；经雨水淋溶或地下水浸泡，有毒有害物质随淋滤水迁移，污染附近地表水体，同时淋滤水的渗透可以破坏土壤团粒结构和微生物的生存条件，影响植物生长发育。 我国固体废弃物管理的技术政策是对各类废物实施“无害化、减量化和资源化”，对其残渣部分进行安全、卫生和妥善处理，即对可利用的固体废物要尽可能利用，对不可利用的固体废弃物要实现无害化和减量化。 本项目建成后的固废主要是居民生活垃圾、公建及商铺生活垃圾，垃圾的类型与来源、人群的生活水准、生活习惯等有着密切的关系。本项目垃圾成分很复杂，根据有关调查资料分析，食品垃圾多，有机物丰富。区内楼道内及区内道路的卫生由环卫人员清扫，生活垃圾由物业管理处管理，统一袋装化分类、定点定时投放，及时清运，故生活垃圾对周围环境影响较小。故本项目的固废对周围环境不会产生明显影响。 4、噪声环境影响分析 根据项目概况和污染因子分析结果，本项目建成营运后的噪声主要是空调、车辆出入噪声、风机房噪声、水泵噪声等。本项目区域范围较大，故本次环评主要就各噪声源对周边住宅等敏感区的影响以及噪声源对本项目的影响进行分析。本项目主要设备均设在地下层，经隔声降噪措施，噪声贡献值影响不大，故本项目不做定量分析。 （1）项目建成后对周围环境的影响预测 a．室内（地下）噪声源对周界环境的影响 本项目设置配套的排风房、进风房、水泵房、变电所、配电房、电梯机组等动力设备，噪声源强约60-85dB。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，以上设备均布置在各区块的地下层内。地下层隔声效果好，再采取降噪隔音措施后，其隔声量能达40dB以上，再经过树木吸声、建筑隔声和距离衰减，对外界的噪声影响值在50dB以下，对周围环境影响不大。 区块内不设置KTV等高噪声商业类型，故投入运营后对周围环境影响不大。 b．区内交通噪声 汽车在低速行驶时的噪声级一般在60～65dB之间，对附近环境不会产生明显持久的影响，但若在区内高速行驶或鸣喇叭，其噪声级较高，对区域噪声产生短暂影响，故应加强区内的交通管理，对机动车进行限速，区内实行车辆禁止鸣喇叭，禁止大、中型车辆进入区内，进入时车速不能超过5km/h；对进出入车辆进行控制，禁止鸣笛，尤其是夜间。经上述措施后项目区内交通噪声对周围环境影响不大。 （2）项目噪声对内环境的影响分析 a．设备噪声源对内环境的影响 大部分噪声源设备排风房、进风房、水泵房、变电所、配电房等布置在地下层，噪声传播方式主要为固体传播。各种设备共同运行时产生的震动声及噪声对地面以上的住户有一定的影响，特别是夜间，影响更大。故设备选型时，选购低噪声设备；设备采用基础作减振处理，或采用悬空式，风机进出口安装消声器；风机房、水泵房等均做成隔音间，墙体采用吸声材料；变电所、配电房设单独隔音间，设备基础设减震垫，屋顶采用吸声材料；同时，建议噪声源设备布置在区块内绿化带的地下层，不应直接布置在卧室正下方。经上述处理后，再经建筑隔音和距离衰减，可将噪声源设备对地面以上的高层楼的噪声影响降至最低。项目开闭所为低频噪声，噪声级不大，要求其设备设置独立隔声间，设备基础采用减振垫，对墙壁进行吸隔声处理，经此处理后对主楼用户影响不大。 商业用房营运后：专用餐饮用房入驻后要求另行编制环境影响评价，其风机要求距离居民在15m以上，并对其风机采取以下措施后，对居民影响不大。风机治理措施为： Ⅰ.在风、烟道与风机接口处采用软性接头，对引风机及烟道、二次风机及热风管道进行保温，并在风、烟道上适当设置加强筋以增强刚度、改变钢板振动频率，减少流动噪声及相应引起的振动噪声和震动噪声的传递等措施以减少振动噪声； Ⅱ. 安装消声器，其消声量可达到25dBA以上； 其余商业用房不设含有油烟和高噪声项目。小区建成后，进驻各类商业经营时，应单独进行环境影响评价，作出更详细的治理措施，将其影响降至最低。 同时，在各商铺运营过程中，建设单位（物业部门）应派专员监督管理，实施监控，严格控制夜间营业时间。对环保达不到国家要求的商业店铺，应强制其停业整顿，对逾期不改的，应配合环保执法部门按照国家有关法律法规进行处罚，对户主反映强烈的，责令关停。 b．地下停车库出入口及区内交通噪声对内环境的影响 项目建成后区内车辆以小型车辆为主，怠速行驶最高噪声可达76dB，通过距离衰减和绿化隔声，噪声级一般可降至45dB以下。由于项目建设范围内机动车即使在高峰期正常低速行驶时噪声级亦不大，但若在区内高速行驶或鸣喇叭，其噪声级较高，故应加强区内的交通管理，对机动车进行限速，区内实行车辆禁止鸣喇叭，禁止大、中型车辆进入区内，进入时车速不能超过5km/h；对进出入车辆进行控制，禁止鸣笛，特别是晚上22：00后要加强车辆出入的管理，这样基本对区内住户不会产生明显不利影响。 项目设有地下停车库，车库设在地下，一方面是充分利用土地资源，重要的是利用地下室来屏蔽车库噪声。 项目地下车库出入口不大，在此简化为点源计算，点声源距离衰减公式： LA(r) =L(r0) -20 lg(r /r0) 式中： LA(r)——距离r处的A声级，dB； L(r0) ——距离r0 处的A声级，dB； r——受声点到点源中心的距离，m； r0——受声点到点源中心的距离，m； 根据浙江大学建筑系欧阳金龙、倪荣发表的论文《居民区内地下车库汽车出入口的噪声控制》（噪声与振动控制，2005年4月），小型车辆在出入口坡道怠速行驶时，距车距1m处得等效声级为59-70dB。项目车库出入口距离居民楼均较近，预计在车流高峰时对内环境产生一定的影响。为了进一步减少噪声影响，要求除车辆出入口外坡道露天部分采用吸隔声罩封闭，坡道地面采用改性沥青或铺设一层橡胶。根据《居民区内地下车库汽车出入口的噪声控制》，采用吸隔声罩后隔声量可达12dB以上。同时高峰时期应有专人指挥管理，车辆禁止鸣喇叭，尤其是夜间。经上述处理后，车库入口昼夜间噪声在主楼处均能满足2类标准要求。 项目在车库出入口路面改低噪声路面，周围应加强绿化，如在车库通道顶棚和墙体种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”。 5、外环境对本项目的环境影响 周围工业对本项目的影响分析：根据实地踏勘，项目地块周围多为城市道路、湖头陈社区工业区、住宅小区和农田，本项目北侧隔铁路和萧杭路分布有工业企业(距离本项目北侧征地红线最近为70m)，西侧隔路为万恒创业园(距离本项目西侧征地红线最近为40m)， 经现状了解，附近的企业均以机械加工、塑料加工等污染小的企业为主，无喷漆、电镀等表面处理工艺，附近区域无化工等污染行业，故周围企业对本项目居住环境的影响不大。 道路交通噪声的影响分析： 本项目周边道路较多，且道路已建成，根据监测结果，交通噪声对面向道路一侧的第一排建筑物有一定影响。因此，本环评根据《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)经过综合分析提出以下防治措施： ①靠近道路侧的住宅采用双层中空玻璃隔声窗，为减少由门窗传入的噪声，外墙的门窗缝必须严密，必要时应采用密封条。经咨询设计单位，隔声玻璃可以削减噪声15～20dB。 ②建设单位应从内部布局的合理布置来弥补室内环境：靠近道路一侧宜布置对声学质量要求不高的房间，如大厅、厨房等；道路一侧外阳台全封闭，与中空玻璃一起可以隔45dB左右。 ③建设单位在门前绿化带的设计上狠下功夫，设置乔、灌、木相结合的生态系统，形成一自然的声屏障。 ④开发商在售楼时应将道路侧超标区域的楼号、楼层、采取的隔声降噪措施等告知与住户，并在售楼合同中明确。 故在采取以上措施后，本项目周围道路交通噪声对第一排建筑内的居住户影响不大。 铁路振动的影响分析： 轨道交通系统振动对环境和周边建筑物的影响一般通过以下方式进行：由运行列车对轨道的冲击作用产生振动，并通过结构(隧道基础和衬砌或桥梁的墩台及其基础)传递到周围的地层，进而通过土介质向四周传播，进一步诱发附近地下结构以及建筑物(包括其结构和室内家具)的二次振动和噪声，从而对建筑物的结构安全以及建筑物内的人们的工作和生活产生很大的影响。铁道部劳动卫生研究所通过对我国几个典型城市的铁路环境振动的现场实测，考察了铁路沿线居民区受列车运行引起的环境振动污染现状，测试结果表明，离轨道中心线30m之内区域的振级大部分接近80dB。 本项目地块本侧为浙赣铁路，地块北侧最近的建筑物距离铁路边线35m以上，列车通过时产生的振动会对北侧第一排建筑产生一定的影响。建议北侧第一排建筑墙体采用混凝土刚性墙体，并在建筑物和铁路之间建高3m的减振墙体，在减振墙体和铁路之间挖减振沟，减振沟宽0.5m，深3.0m。根据类比调查，经过减振沟衰减后振动强度可降低10~15dB，经过减振墙体衰减后振动强度可降低3~5dB，因此，在采取以上措施以后，列车振动可以达标，对北侧居民的影响不大。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，本项目不在土壤环境评价项目类别中。因此本项目不开展土壤环境影响评价。 7、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，本项目属房地产开发报告表Ⅳ类项目，不需要开展地下水环境影响评价。

# 8 建设项目营运期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | Q1 | 汽车尾气 | 地下停车库设有机械排烟、机械通风系统，通风量设计按汽车库容积6次/小时换气次数计算，地下停车库内汽车尾气均通过排气口送至屋顶排放，同时地下停车库出入口周围应加强绿化，应保证进出车辆的行驶通畅，汽车应避免怠速空转，应最大化地进行绿化。 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准 |
|  | Q2 | 臭气 | 居民区要全部实行生活垃圾袋装密闭收集，物业管理单位自行配置生活垃圾袋装容器，容器内配有大塑料袋，要求垃圾直运间每天及时清运、及时冲洗，冲洗废水须纳入污水管网，防止影响区内居民生活。 | 对附近住宅及周围环境影响不大 |
| 水污 染物 | W1 | 生活污水 | 生活污水经化粪池+自建配套的地埋式生化污水处理装置处理后可接入城市污水管网，送污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
| 固体 废物 | G1 | 生活垃圾 | （1）残菜剩饭及餐饮下脚料用专门的带盖塑料桶盛装，供养猪户综合利用，做到日产日清。 （2）垃圾收集箱按要求合理规划设置，生活垃圾应分类收集，设专门的废旧电池回收箱，废纸、废报纸等收集后出售利用。生活垃圾每天袋装收集按环卫部门要求投放到指定地点的垃圾箱统一处置。 （3）袋装收集的生活垃圾由市环卫部门统一及时清运至垃圾发电站焚烧处置，加强管理，运输时防止散落 | 不产生二次污染 |
| 噪 声 | 项目设计进行合理布局，将水泵房、排风排烟设备房等高噪声设施及用房布置在地下层；对引风机的进出风口应安装与其匹配的消声器，对水泵房、风机房、开闭所等通过设置单独的隔声间并设减震垫以有效降低其噪声强度；出入口周围应加强绿化，除车辆出入口外坡道露天部分采用吸隔声罩封闭，坡道地面采用改性沥青或铺设一层橡胶，封闭出入口设置醒目的限速禁鸣标记和减速橡皮条，同时应加强对出入车辆的管理 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 绿地种植设计应以乔木为绿化骨架，总体上乔、灌、草相互结合，形成具有一定面积的立体种植，使设计群落具有最大的自然性与生态效益；植物树种选择应以乡土树种和体现地带性的植被景观为原则；除了美化外，宜选用病虫害少的，无毛果实污染、无刺、无毒的植物；种植设计中还应搭配一些开花结果的植物，能引蜂招蝶，增加生物多样性；充分利用屋顶、阳台和错层来布置空中绿化；利用植物造景手法，创造具有个性的乔木~草本、灌木~草本或乔木~灌木~草本植物群落空间，同时充分展现植物的枝、干、叶、果、花等欣赏特性，合理搭配，形成季相变化丰富的景观环境；充分利用绿地以外的其它面积进行绿化。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区规划》，项目位于“0109-Ⅳ-0-1萧山城区人居环境保障区 ”，为人居环境保障区。本项目不属于工业项目，营运过程产生的污染物较少，污水可纳管达标排放，对周围环境影响较小，且不属于该区禁止限制类项目，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为 CODCr、氨氮。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批要求”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目为非生产性项目，建成后采用清洁能源电和天然气等，各污染物经处理均能达标排放，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想，因此本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 本项目在社区公示栏进行了环保公示，公示十个工作日。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 根据项目选址意见书附件，本项目用地属于居住用地，选址经杭州市规划和自然管理局核准，本项目符合城市总体规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2016修订）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市产业政策的要求。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 9.4“三线一单”符合性分析 - 表9-4 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据《浙江省生态保护红线》，本项目不在生态保护红线范围内。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目废水经处理达标后纳管，不直排环境。在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅳ-0-1萧山城区人居环境保障区，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 本项目总投资约41096万元，总规划用地面积：21494.36㎡，总建筑面积：81878㎡(其中地上建筑面积：49437㎡、地下建筑面积：32441㎡)，建筑层数：31层，容积率 2.3，建筑密度15.69%，绿地率30%。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 项目所在区域为不达标区。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。 （2）水环境质量现状结论 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类、4a类区标准。 3、建设期环境影响评价结论 施工期影响主要为施工扬尘、工地废水、施工噪声、建筑垃圾、工人生活污染物排放及暂时性水土流失增加、生态破坏等的影响，只要采取相应措施并加强施工期的管理，尽量减少项目施工对周围环境的影响。施工期的影响是暂时性的，随着施工期的结束也将消失，项目建成后区内绿化覆盖率将大为提高，环境将得到明显的改善，因此施工期间对植被破坏和生态的影响也能得到逐步恢复和补偿。 4、营运期环境影响评价结论 （1）废水 项目营运期的废水主要为生活污水，污水产生量约897479t/a，生活污水经化粪池、自建配套的地埋式生化污水处理装置处理后可接入城市污水管网，送污水处理厂集中处理，经统一处理达标后排入钱塘江；由于生活污水水质简单，废水污染物浓度较低，污水产生量也不大，因此污水排入污水处理厂对污水处理设施冲击负荷很小，不影响污水处理厂的正常达标处理，对最终纳污水体钱塘江水质影响很小。在采取雨污分流、保证污水全部纳管排放等措施的情况下，对项目所在区域地表水体影响也较小。 （2）废气 本项目对空气的影响主要包括汽车尾气、居民油烟废气及恶臭等。 地下停车库设有机械排烟、机械通风系统，通风量设计按汽车库容积6次/小时换气次数计算。所有地下停车库尾气均采用抽风机抽风，通过通风井道送至屋顶高空排放，排放口尽可能朝向项目外侧，在设计排（风）烟系统时，要充分考虑汽车尾气的收集效率，风量要足够大，要使车库出口保持一定的负压，尽可能地将尾气收集排放，减少汽车尾气的无组织排放。根据工程分析，NO2、HC排放速率和浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级排放标准。 居民厨房油烟废气经吸排油烟机处理，据类比调查，一般普通脱排油烟机去除油烟率为50%，经竖向专用烟道引至各住宅楼屋顶集中排放。 本项目建成投入使用后，对油烟净化处理设施应定期清洗和检修维护，保证油烟设备的正常运行和净化效率，以确保其油烟去除效率和油烟废气达标排放。 本项目建成后，恶臭主要来自垃圾直运房和公共厕所。垃圾直运房和公共厕所的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。 垃圾直运房产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关。居民区要全部实行生活垃圾袋装密闭收集，物业管理单位自行配置生活垃圾袋装容器，容器内配有大塑料袋，要求垃圾直运间每天及时清运、及时冲洗，冲洗废水须纳入污水管网，防止影响区内居民生活。 垃圾直运房和公共厕所设在下风向并远离住宅楼，选址相对合理。 （3）固体废物 本项目建成后的固废主要是居民生活垃圾、公建及商铺生活垃圾，垃圾的类型与来源、人群的生活水准、生活习惯等有着密切的关系。本项目垃圾成分很复杂，根据有关调查资料分析，食品垃圾多，有机物丰富。区内楼道内及区内道路的卫生由环卫人员清扫，生活垃圾由物业管理处管理，统一袋装化分类、定点定时投放，及时清运，故生活垃圾对周围环境影响较小。故本项目的固废对周围环境不会产生明显影响。 （4）噪声 本项目的主要噪声源水泵、风机、空调等设备噪声，另有区内交通噪声。 水泵、风机等主要噪声设备布置在地下层，建议设在绿化带下方，采取相应的隔声降噪措施，设备房并做隔音间，其设备房外的噪声级约在60dB，通过建筑物隔声和距离衰减，对环境影响不大。 项目开闭所为低频噪声，噪声级不大，要求其设备设置独立隔声间，设备基础采用减振垫，对墙壁进行吸隔声处理，经此处理后对主楼用户影响不大。 商业用房营运后：专用餐饮用房入驻后要求另行编制环境影响评价，其风机要求距离居民在15m以上，并对其风机采取安装消声器、采用软性接头等措施后，对主楼用户影响不大。 加强区内的交通管理，对机动车进行限速，区内实行车辆禁止鸣喇叭，禁止大、中型车辆进入区内，进入时车速不能超过5km/h；对进出入车辆进行控制，禁止鸣笛，特别是晚上22：00后要加强车辆出入的管理，这样基本对区内用户不会产生明显不利影响。车库出入口除车辆出入口外坡道露天部分采用吸隔声罩封闭，坡道地面采用改性沥青或铺设一层橡胶，经此处理后，车入口昼夜间噪声在居民点处均能满足2类标准要求。 ## 10.2 环保建议 （1）建设方应重视环境保护重要性，认真落实本环评报告书中提出的生态保护措施和其他污染防治措施，保证各项环保投资落实到位，以切实有效控制各类污染问题，进一步提高区域环境质量。 （2）建设方应重视周围居民的意见，督促施工单位加强施工期的环保管理，并做好施工公告工作，加强与周围村民的沟通和理解。同时必须落实施工期的各项污染防治对策，施工人员产生的“三废”要集中收集，进行必要的处理和处置；禁止夜间进行造成环境噪声污染的建筑施工作业；妥善处置弃土及建筑垃圾，施工结束后，拆除临时建筑物及清除建筑垃圾，恢复土地原有功能等。 （3）本项目建成后物业管理应汇同当地政府、社区等管理部门，积极加强环境保护、生态保护宣传和教育，倡导居民绿色消费行为，节约资源，减少废物排放，积极组织和参加各类环保活动。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，本项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则本项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此本项目从环保角度来说是可行的。