杭州生隆纺织有限公司

建设项目阶段性竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：杭州生隆纺织有限公司

监测单位：浙江精德检测科技有限公司

2019年8月26日

目 录

一、项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、项目建设情况	3

3.1地理位置及周围环境	3

3.2批建变化	3

3.3主要设备和原料	3

3.4公用工程	4

3.5 生产工艺流程	5

四、环境保护设施	7

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施	7

4.2 环保投资	7

4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况	7

五、环评结论及批复意见	9

5.1环评建议	9

5.2环评结论	9

5.3环评批复意见	9

六、验收执行标准	9

6.1 噪声	10

6.2 废水	10

七、验收监测内容	11

7.1 监测目的	11

7.2 监测内容	11

八、质量保证和质量控制	12

8.1监测分析方法	12

8.2质量保证和质量控制	12

九、验收监测结果	13

十、验收监测结论	14

10.1 结论	15

10.2 建议	16

# 一、项目概况

- 项目名称：杭州生隆纺织有限公司建设项目

- 建设单位：杭州生隆纺织有限公司

- 建设性质：新建

- 项目位置：本项目位于杭州市萧山区瓜沥镇长巷村

- 环境影响报告书（表）编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

杭州生隆纺织有限公司位于萧山区瓜沥镇长巷村，使用自有工业用房，面积13900m2。

于2019年7月经萧山区环保局审批，取得批复（萧环建【2019】247号）。审批规模为年产化纤布700万m、机械配件200t、涤纶低弹丝15000t、混纺纱7500t。现实际只实施了化纤布生产，加弹、机械加工和纺纱还未实施。实际规模为年产化纤布280万m。本次为阶段性验收。

- 开工、竣工、调试时间

本项目开工日期为2019年7月，投入试生产（试运行）日期为2019年8月。

- 验收工作由来

现项目按照相关要求已经阶段性竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

2019年8月我公司委托浙江精德检测科技有限公司承担本项目环境保护设施阶段性竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施阶段性竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部，国环规环评 [2017] 4号，2017年11月22日；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第364号，2018年3月1日；

- 《杭州生隆纺织有限公司建设项目环境影响报告表》，2019年6月；

- 杭州生隆纺织有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》，2019年7月。

# 三、项目建设情况

## 3.1地理位置及周围环境

本项目位于萧山区瓜沥镇长巷村，项目东面为厂房；北面为厂房和道路，隔路为居民区，南面为河道，西面为居民区。项目周边50m范围内共有15户住户，最近的住户距离本项目厂界7米。

## 3.2批建变化

表3-1 批建变化情况

| 类别 | 环评内容 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 萧山区瓜沥镇长巷村 | 符合 | / |
| 规模 | 年产化纤布700万m、机械配件200t、涤纶低弹丝15000t、混纺纱7500t | 现实际只实施了化纤布生产，加弹、机械加工和纺纱还未实施。实际规模为年产化纤布280万m。 | 本项目为阶段性验收 |
| 设备 | 具体见表3-2 | 目前只有化纤布生产设备，且设备数量并未达到审批数量，具体见表3-2 | 本项目为阶段性验收 |

## 3.3主要设备和原料

表3-2 主要设备一览表  单位：台

| 名称 | 审批数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆盘抓包机 | 4 | 0 |  |
| 多仓混棉机 | 2 | 0 |  |
| 精开棉机 | 2 | 0 |  |
| 梳棉机 | 10 | 0 |  |
| 并条机 | 4 | 0 |  |
| 粗纱机 | 8 | 0 |  |
| 细纱机 | 4 | 0 |  |
| 自动络筒机 | 20 | 0 |  |
| 冲床 | 30 | 0 |  |
| 车床 | 20 | 0 |  |
| 铣床 | 5 | 0 |  |
| 加弹机 | 6 | 0 |  |
| 大剑杆织机 | 240 | 96 |  |
| 倍捻机 | 14 | 8 |  |
| 牵经车 | 6 | 2 |  |
| 短纤倍捻机 | 22 | 10 |  |
| 短纤络丝机 | 12 | 3 |  |
| 络丝机 | 5 | 2 |  |
| 网络丝机 | 2 | 4 |  |
| 验布机 | 8 | 3 |  |
| 空压机 | 2 | 7 |  |
| 圆机 | 80 | 0 |  |

表3-3  主要原辅材料及能源消耗

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料审批用量 | 现主要原辅材料实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涤纶短纤 | 5000t/a | 2000t/a |
| 2 | 粘胶纤维 | 2558t/a | 1023.2t/a |
| 3 | 钢材 | 220t/a | 88t/a |
| 4 | 切削液 | 0.2t/a | 0.08t/a |
| 5 | POY丝 | 15000t/a | 6000t/a |
| 6 | 油剂 | 45t/a | 18t/a |
| 7 | 机油 | 0.5t/a | 0.2t/a |

## 3.4公用工程

⑴给排水

①给水

本项目用水为生活用水。所需用水由萧山区自来水公司提供。

②排水

项目排水实行雨污分流制。

生活污水处理后达标排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。

⑵供电

本项目每年用电量约为30万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。

## 3.5 生产工艺流程

已批生产工艺流程及产污环节如下，现实际只实施了化纤布生产，加弹、机械加工和纺纱还未实施。

图3-1  化纤布生产工艺流程及产污环节

注：混纺纱经络筒、倍捻、牵经、织布、验布即可。生产过程中产生噪声和废丝、废纱、废布。

图3-2  混纺纱生产工艺流程及产污环节

注：纤维开包后按比例喂入混棉机，经开棉、梳理、并条、粗纱、细纱、络筒即可。生产过程中产生粉尘、噪声和废丝、废纱。

图3-3  涤纶低弹丝生产工艺流程及产污环节

注：在高温热箱中进行，采用双铂电阻控温，使丝受高温而具有拉伸、扭曲等可塑性。由于原料丝带有油性，因此在加热定型过程中有少量油雾挥发，由系统配置的吸烟系统吸收；生产过程中产生油雾、噪声、废丝。

图3-4工艺流程及产污环节

注：钢材经冲压、车、铣机械加工后即可。

项目生产过程中产生的污染主要为噪声和边角料、废金属切削液。

# 四、环境保护设施

## 4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

因加弹、纺纱未实施，暂无工艺废气产生。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后由保洁公司运送至污水泵站纳管。

（3）噪声

本项目的主要噪声为大剑杆织机、倍捻机等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振，车间使用降噪防护门帘，加高围墙，西边靠近住户侧不设窗户。

（4）固废

本项目产生的固废为废布料、废丝、废纱和职工生活垃圾。废布料、废丝、废纱由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。

## 4.2 环保投资

本项目需环保投资约10万元，主要为废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投资200万元的5%。

## 4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评及批复意见在工程实施中的落实情况见表4-1。

表4-1 环评及批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 萧环建【2019】247号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址与内容 | 杭州生隆纺织有限公司位于萧山区瓜沥镇长巷村，审批规模为年产化纤布700万m、机械配件200t、涤纶低弹丝15000t、混纺纱7500t。 | 现实际只实施了化纤布生产，加弹、机械加工和纺纱还未实施。实际规模为年产化纤布280万m。本次属于阶段性验收。 |
| 废 水 | 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后委托污水处理厂处理。 | 已落实。生活污水经化粪池处理后由保洁公司运送至污水泵站纳管。2019年8月2日-8月3日监测周期内，杭州生隆纺织有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。 |
| 噪 声 | 合理布置生产车间，采取隔声降噪减振措施 ， 确 保 厂 界 噪 声 达 到 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》 （GB12348-2008）2 类标准。严禁噪声、振动扰民。 | 已落实。2019年8月2日-8月3日监测周期内，杭州生隆纺织有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，危险固废委托有资质单位处理。禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。 | 已落实。本项目产生的固废为废布料、废丝、废纱和职工生活垃圾。废布料、废丝、废纱由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。 |

# 五、环评结论及批复意见

## 5.1环评建议

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.2环评结论

## 杭州生隆纺织有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.3环评批复意见

# 见附件1

# 六、验收执行标准

## 6.1 噪声

厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。具体标准值见表6-1。

表6-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

## 6.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表6-2。

表6-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | 35 | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |
| 磷酸盐（以 P 计） | 0.5 | 8 | mg/L |

NH3-N、磷酸盐（以 P 计）纳管参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其它单位限值。

## 6.3 废气

本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

表6-3 大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放筒高度（m） | 二级*（kg/h） | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5(1.75) | 周界外浓最高点 | 1.0 |

# 七、验收监测内容

## 7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 7.2 监测内容

根据本项目实际情况，对本项目外排废水、厂界噪声、厂界颗粒物进行了监测。

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

表8-1 本项目检测方法一览表

## 8.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 九、验收监测结果

9.1生产工况

2019年8月浙江精德检测科技有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。

监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1 监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2019年8月2日日产化纤布0.933万m。2019年8月3日日产化纤布0.933万m。化纤布生产负荷均达到40%。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

9.2环保设施调试运行效果

各项环保措施正常运转。

9.3污染物排放监测结果

### 9.3.1废水监测

（1）监测点

位于生活污水排放口

（2）监测时间

为2019年8月2日-8月3日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物，

频次为一天一次，每天取4个样品。

（4）监测数据

9-2   废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外

2019年8月2日-8月3日监测周期内，杭州生隆纺织有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

### 9.3.2厂界无组织颗粒物监测

9-3   厂界无组织检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

2019年8月2日-8月3日监测周期内，杭州生隆纺织有限公司厂界颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

### 9.3.3噪声监测

9-4 噪声检测表数据

2019年8月2日-8月3日监测周期内，杭州生隆纺织有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

9.4污染物排放总量核算

# 本项目排放的废水为生活污水，不纳入总量控制。

# 十、验收监测结论

## 10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建【2019】247号《关于杭州生隆纺织有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）废气

本次阶段性验收项目无工艺废气。2019年8月2日-8月3日监测周期内，杭州生隆纺织有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后由保洁公司运送至污水泵站纳管。2019年8月2日-8月3日监测周期内，杭州生隆纺织有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为大剑杆织机、倍捻机等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振，车间使用降噪防护门帘，加高围墙，西边靠近住户侧不设窗户。2019年8月2日-8月3日监测周期内，杭州生隆纺织有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为废布料、废丝、废纱和职工生活垃圾。废布料、废丝、废纱由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。

（5）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

环评批文

企业生产报表

2019年8月我公司委托浙江精德检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。

2019年8月2日--8月3日监测周期内，我公司生产情况如下：

监测周期内企业生产报表

| 生产日期 | 生产情况 |
| --- | --- |
| 2019年8月2日 | 日产化纤布0.933万m |
| 2019年8月3日 | 日产化纤布0.933万m |

我公司承诺以上数据真实有效，如有隐瞒，愿承担一切责任。

杭州生隆纺织有限公司

承诺

萧山区环保局：

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州生隆纺织有限公司

其他需要说明的事情

萧山区环保局：

杭州生隆纺织有限公司位于萧山区瓜沥镇长巷村，使用自有工业用房，面积13900m2。

于2019年7月经萧山区环保局审批，取得批复（萧环建【2019】247号）。审批规模为年产化纤布700万m、机械配件200t、涤纶低弹丝15000t、混纺纱7500t。现实际只实施了化纤布生产，加弹、机械加工和纺纱还未实施。实际规模为年产化纤布280万m。

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

现我公司的污染防治措施为：

（1）废气

因加弹、纺纱未实施，暂无工艺废气产生。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后由保洁公司运送至污水泵站纳管。

（3）噪声

本项目的主要噪声为大剑杆织机、倍捻机等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振，车间使用降噪防护门帘，加高围墙，西边靠近住户侧不设窗户。

（4）固废

本项目产生的固废为废布料、废丝、废纱和职工生活垃圾。废布料、废丝、废纱由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。

另外，我公司生产过程中不涉及环评报告和审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况以及整改工作情况。

杭州生隆纺织有限公司

固废污染防治设施验收申请

杭州生隆纺织有限公司位于萧山区瓜沥镇长巷村，使用自有工业用房，面积13900m2。

于2019年7月经萧山区环保局审批，取得批复（萧环建【2019】247号）。审批规模为年产化纤布700万m、机械配件200t、涤纶低弹丝15000t、混纺纱7500t。现实际只实施了化纤布生产，加弹、机械加工和纺纱还未实施。实际规模为年产化纤布280万m。

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行，申请贵局进行固废污染防治设施验收。

杭州生隆纺织有限公司

附件4建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 杭州生隆纺织有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 萧山区瓜沥镇长巷村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | C-17纺织业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □扩建 ■新建 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 年产化纤布700万m、机械配件200t、涤纶低弹丝15000t、混纺纱7500t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产化纤布280万m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 萧环建【2019】247号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 浙江精德检测科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州生隆纺织有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311241 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年