《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	3

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

2.1自然环境简况	13

2.2 环境功能区划	17

3 环境质量现状	19

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	19

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	21

4 评价适用标准	22

5 建设项目工程分析	26

5.1 生产工艺流程及产污环节如下：	26

5.2主要污染工序污染源强	26

5.3污染物防治措施与对策	29

5.4 清洁生产措施	30

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	32

7 环境影响分析	34

7.1 施工期环境影响简要分析	34

7.2 营运期环境影响分析	34

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	41

9 环保审批原则符合性分析	42

10 结论与建议	44

10.1环评结论	44

10.2 环保建议	46

10.3 环评总结论	46

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙江普罗检测技术有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江普罗检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 常阿会 |  |  |  | 联系人 | 方泽光 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区瓜沥镇永联村友谊路1117-2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13858081183 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 311241 |  |
| 建设地点 | 萧山区瓜沥镇永联村友谊路1117-2号1幢120.481035,30.185795 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 检测服务C452 |  |  |
| 建筑面积 | 542.412m2 |  |  |  | 绿化面积 |  |  |  |  |
| 总投资 | 1000万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 15 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.5％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  | 2019.12 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 浙江普罗检测技术有限公司拟建于萧山区瓜沥镇友谊路1117-2号1幢，租用杭州纳斯实业有限公司所属工业用房，面积542.412m²，为合法建筑。本项目从事受托水质、空气、土壤、固体废物、噪声的监测；室内环境检测，公共卫生检测，职业卫生检测，建筑节能检测、空调通风系统卫生检测，规模为年检测3万例。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于其中107中专业实验室的其他，应编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，为此，我公司受浙江普罗检测技术有限公司的委托，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，提请审查。 2、编制依据 、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修订； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），2016.3.25起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市 2013年产业发展导向目录和空间布局指引》（杭政办函【2013】50号，2013.4.2）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，国家生态环境部； (7)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (9)《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2018，原国家环保总局；； (10)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、设备清单表 表1-1 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 数量（台）. 1; 原子吸收光谱仪; 1. 2; 离子色谱仪; 1. 3; 原子荧光光谱仪; 1. 4; 紫外可见吸收光谱; 1. 5; 红外测油仪; 1. 6; pH计; 1. 7; 便携式pH计; 1. 8; 分光光度计; 1. 9; 溶解氧仪; 1. 10; 便携式溶解氧仪; 1. 11; 万分之一天平; 1. 12; 水浴锅; 1. 13; 电导率仪; 1. 14; 便携式电导率; 1. 15; 磁力搅拌器; 1. 16; 冰箱; 1. 17; 恒温培养箱; 1. 18; 干燥箱; 1. 19; COD消解仪; 1. 20; 氨氮蒸馏装置; 1. 21; 高压灭菌器; 1. 22; 氰化物蒸馏装置; 1（备注：本项目是要测里面含多少氰化物，所以氰化物不是作为废气排放的，而是被吸收的）. 23; 电炉; 1. 24; 硫化物酸化吹气吸收装置; 1. 25; 蒸馏器500mL; 1. 26; 电热板; 1. 27; 水体采样器; 1. 28; 风速风向表; 1. 29; 空盒气压表; 1. 30; 离子计; 1. 31; 样品冷藏储运箱; 1. 32; 移液枪; 1. 33; 二氧化碳测试仪; 1. 34; 一氧化碳测试仪; 1. 35; 便携式流速流量仪; 1. 36; 超声波清洗器; 1. 37; 纯水制备装置; 1套. 4、主要原辅材料及能源消耗 表1-2 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 包装; 最大储存量; 年用量. 1; 氯化钾（分析纯，优级纯）; 500g塑料瓶; 500g; 1kg. 2; 磷酸二氢钾（分析纯，优级纯）; 500g塑料瓶; 500g; 2kg. 3; 磷酸氢二钾; 500g塑料瓶; 500g; 2kg. 4; 一水磷酸二氢钠; 500g塑料瓶; 500g; 2kg. 5; 无水碳酸钠; 500g塑料瓶; 500g; 1kg. 6; 碳酸氢钠; 500g塑料瓶; 500g; 1kg. 7; 硝酸（分析纯，优级纯）; 2.5L玻璃瓶; 2.5kg; 50L. 8; 过氧化氢; 500ml玻璃瓶或塑料瓶; 500g; 2.5L. 9; 高氯酸（分析纯，优级纯）; 500ml玻璃瓶; 500g; 2.5L. 10; 硼氢化钾; 500g塑料瓶; 500g; 1kg. 11; 重铬酸钾; 500g塑料瓶; 500g; 2kg. 12; 氨水; 500ml玻璃瓶; 500g; 2.5L. 13; 乙醇; 5L塑料桶; 5kg; 50L. 14; 氢氧化钠（分析纯，优级纯）; 500g塑料瓶; 500g; 2.5kg. 15; 氢氧化钾; 500g塑料瓶; 500g; 2.5kg. 16; 硫酸; 500ml玻璃瓶; 500ml; 2.5L. 17; 盐酸; 2.5L玻璃瓶; 2.5kg; 10L. 18; 高锰酸钾; 500g塑料瓶; 500g; 1kg. 氯化钾中文别名：缓释钾；补达秀 分子式：KCl 分子量：74.55130 外观与性状：白色晶体，味极咸，无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块；在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。 密度：1.98 at 25 °C(lit.) 熔点：770 °C(lit.) 沸点：1420°C 闪点：1500°C 稳定性：稳定。与强氧化剂不相容，强酸。防潮。吸湿性。 磷酸二氢钾 中文别名：磷酸一钾CAS号：7778-77-0 分子式：KH2PO4 分子量：136.08600外观与性状：白色粉末 密度：2.238 熔点：257.6ºC 沸点：158ºC at 760 mmHg加热至400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。在空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。工业上用作缓冲剂、培养剂；也用作细菌培养剂合成清酒的调味剂，制偏磷酸钾的原料，酿造酵母的培养剂、强化剂、膨松剂、发酵助剂。农业上用作高效磷钾复合肥。 磷酸氢二钾，无机化合物，外观为白色结晶或无定形白色粉末，易溶于水，水溶液呈微碱性，微溶于醇，有吸湿性，温度较高时自溶。相对密度为2.338，204℃时分子内部脱水转化为焦磷酸钾。1%水溶液的pH值为8.9。主要用于医药，发酵，细菌培养及制取焦磷酸钾等。化学式 K2HPO4 分子量 174.18性状：白色结晶或无定形粉末。易溶于水，水溶液呈微碱性。微溶于醇。 磷酸二氢钠，又称酸性磷酸钠，分子式为 NaH2PO4·2H2O和NaH2PO4，相对分子质量为156.01和119.98。CAS号：7558-80-7 。分无水物与二水物，二水物为无色至白色结晶或结晶性粉末，无水物为白色粉末或颗粒。易溶于水，几乎不溶于乙醇。100℃失去结晶水后继续加热，则生成酸性焦磷酸钠。 碳酸氢钠，化学式NaHCO₃，俗称小苏打。 CAS号：144-55-8 ，分子式：NaHCO3 ，分子量：84.00660白色细小晶体，在水中的溶解度小于碳酸钠。它也是一种工业用化学品，固体50℃以上开始逐渐分解生成碳酸钠、二氧化碳和水，270℃时完全分解。 碳酸氢钠是强碱与弱酸中和后生成的酸式盐，溶于水时呈现弱碱性。此特性可使其作为食品制作过程中的膨松剂。碳酸氢钠在作用后会残留碳酸钠，使用过多会使成品有碱味。 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料、盐类等；在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂，其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。所属的危险符号是O（Oxidizing agent 氧化剂）与C（Corrosive 腐蚀品）。 过氧化氢（hydrogen peroxide），化学式H2O2。纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气，但分解速度极其慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂——二氧化锰等或用短波射线照射。 高氯酸，无机化合物，六大无机强酸之首，氯的最高价氧化物的水化物。是无色透明的发烟液体。高氯酸在无机含氧酸中酸性最强。可助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。工业上用于高氯酸盐的制备，人造金刚石提纯，电影胶片制造，医药工业，电抛光工业，用于生产砂轮，除去碳粒杂质，还可用作氧化剂等。 硼氢化钾白色疏松粉末或晶体。在空气中稳定，不吸湿性。硼氢化钾易溶于水，溶于液氨，微溶于甲醇和乙醇，几乎不溶于乙醚、苯、四氢呋喃、甲醚及其他碳氢化合物。在碱性环境中稳定，遇无机酸分解而放出氢气。强还原性。性质：白色疏松粉末或晶体。相对密度1.178。熔点585℃，在真空中约500℃开始分解，在空气中稳定，不吸湿性。硼氢化钾易溶于水，水溶液加热至100℃时，完全释放出氢。溶于液氨，微溶于甲醇和乙醇，几乎不溶于乙醚、苯、四氢呋喃、甲醚及其他碳氢化合物。在碱性环境中稳定，遇无机酸分解而放出氢气。强还原性。 熔点：>400℃（分解）。 溶解性：不溶于烃类、苯、乙醚，微溶于甲醇、乙醇，溶于液氨。 密度：相对密度（水=1）1.18。 稳定性：稳定。 重铬酸钾（potassium dichromate）室温下为橙红色三斜晶体或针状晶体，溶于水，不溶于乙醇，别名为红矾钾。分子式 :K2Cr2O7，分子量 294.1846，熔点：398ºC，沸点：500ºC。重铬酸钾是一种有毒且有致癌性的强氧化剂，它被国际癌症研究机构划归为第一类致癌物质，而且是强氧化剂，在实验室和工业中都有很广泛的应用。用于制铬矾、火柴、铬颜料、并供鞣革、电镀、有机合成等。 氨水又称阿摩尼亚水，主要成分为NH3·H2O，是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨气熔点-77℃，沸点36℃，密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m3。主要用作化肥。 乙醇（ethanol），有机化合物，分子式C2H6O，俗称酒精，是最常见的一元醇。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。 氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。 NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量39.997。 氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。 氢氧化钾（化学式：KOH，式量：56.1）白色粉末或片状固体。熔点380℃，沸点1324℃，相对密度2.04g/cm3，折射率n20/D1.421，蒸汽压1mmHg（719℃）。其性质与烧碱相似，具强碱性及腐蚀性，0.1mol/L溶液的pH为13.5。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油，微溶于醚。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。中等毒，半数致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。 硫酸（化学式：H2SO4），硫的最重要的含氧酸。无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右；后者可得质量分数98.3%的浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，故需谨慎使用。是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。 盐酸是氯化氢（HCl）的水溶液 ，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。 高锰酸钾为黑紫色、细长的棱形结晶或颗粒，带蓝色的金属光泽；无臭；与某些有机物或易氧化物接触，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸，分子式为KMnO4，分子量为158.03400。熔点为240°C，稳定，但接触易燃材料可能引起火灾。要避免的物质包括还原剂、强酸、有机材料、易燃材料、过氧化物、醇类和化学活性金属。 在化学品生产中，广泛用作为氧化剂，例如用作制糖精，维生素C、异烟肼及安息香酸的氧化剂；在医药上用作防腐剂、消毒剂、除臭剂及解毒剂；在水质净化及废水处理中，作水处理剂，以氧化硫化氢、酚、铁、锰和有机、无机等多种污染物，控制臭味和脱色；在气体净化中，可除去痕量硫、砷、磷、硅烷、硼烷及硫化物；在采矿冶金方面，用于从铜中分离钼，从锌和镉中除杂，以及化合物浮选的氧化剂；还用于作特殊织物、蜡、油脂及树脂的漂白剂，防毒面具的吸附剂，木材及铜的着色剂等。 5、生产安排与劳动定员 本项目需员工20人，实行白班制生产，年工作日为300天。 6、项目公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水，年需生活用水为300t（以职工人数20人、50L/人.d、年工作300d计）。实验室制备纯水年消耗自来水量约4t/a。实验室设备器皿清洗使用水量为14t/a。所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为240t/a（排放系数以0.8计），纯水制备和实验室设备器皿清洗废水排放量15t/a，污水处理后达到三级标准后排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为2万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 7、工程内容 （1）土建 本项目房屋已建成，无需新建。 （2）规模 本项目总投资约1000万，使用厂房建筑面积542.412m2。从事受托水质、空气、土壤、固体废物、噪声的监测；室内环境检测，公共卫生检测，职业卫生检测，建筑节能检测、空调通风系统卫生检测，规模为年检测3万例。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况。 |

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区瓜沥镇友谊路1117-2号，南面为小路，隔路为一排住户（最近距离25米）；西面为住户（最近距离17米）；东面和北面为纳斯科创园厂房。项目周边50m范围内有居民住宅9户。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速1.91m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅳ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。 该小区的管理要求为：除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。禁止畜禽养殖。加强土壤和地下水污染防治与修复。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 该小区的负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目。 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目. （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 本项目不属于工业项目；不属于高污染工业项目，符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该生态小区要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 2、水环境质量 为了解项目所在区域内河水环境质量现状，本环评选用萧山区监测站于2017年在项目地附近瓜沥忠二桥的全年平均水质现状监测资料，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 瓜沥忠二桥的全年平均水质现状监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 瓜沥忠二桥; 2017; 7.69; 6.04; 3.1; 0.10; 1.0. Ⅳ类标准; 6-9; ≥3.0; ≤10.0; ≤0.3; ≤1.5. 从表3-2 可见，该监测断面水质中各监测评价因子均能达到Ⅳ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2019年8月1日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 上午; 54.5; 57.3; 56.6; 56.2. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目实验废气排放量很少，本环评不进行定量计算。故本项目只对项目周边200米范围内敏感点进行调查。 表3-4 主项目环境保护目标 序号; 环境保护 目标名称; 保护目标; 方位; 坐标/m; 与项目场界 最近距离/m; 200m规模; 保护级别. 1; 大气环境; 住户; 南; -18，-26; 25; 15户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 2; 声环境; 西; -27,0; 17; 16户. 3; 水环境; 白洋川; 南; 0,470; 460; 宽25m; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准. 注：以本项目中心点为原点

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 根据环境空气质量功能区划，该项目所在地位于二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；总挥发性有机物参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》的标准限值执行。具体标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 其它. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 总挥发性有机物; /; /; /; 600（8小时平均）; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 非甲烷总烃; /; /; /; 2000（一次值）; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. CODMN（mg/L）; 6; 10; 15. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. TP（mg/L）; 0.2; 0.3; 0.4. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 20; 17. 根据现场调查，项目排气筒高度不能满足“高出周围200米半径范围的建筑5米以上”的要求，故应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表4-4。 表4-5 污水综合排放标准（GB8978-1996） 污染物名称; 一级; 三级; 单位. pH; 6～9; 6～9. COD ≤; 100; 500; mg/L. BOD5≤; 20; 300; mg/L. SS ≤; 70; 400; mg/L. NH3-N ≤; 15; 35; mg/L. 动植物油 ≤; 10; 100; mg/L. 氨氮的接管标准参照《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 中的其它企业间接排放限值。 3、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据工程分析，本项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮。总量控制指标目标建议值分别为CODCr0.013t/a、氨氮0.001t/a。 本项目水污染物按1：1替代削减，削减量为CODCr0.013t/a、氨氮0.001t/a。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1 实验室流程及产污环节 ## 注： 本项目属于技术服务性业务，接受委托后，进行实验准备，包括试剂的配制、仪器的开启，然后对所采集的样品进行稳定、定容等预处理，再进行酸化、消解等前处理，最后按照检测项目分别送对应科室或仪器进行分析、测定。 产污环节 (1)废水：实验室设备器皿清洗废水、纯水制备废水、职工生活污水等； (2)废气：实验室试剂配制和化验检验时产生的检验废气； (3)噪声：高速离心机、压缩机和通风设备等运行时产生的机械噪声； (4)固废：实验废液、废弃试剂和试剂瓶、药品罐、实验室废渣、废活性炭、实验手套以及含重金属的试剂、废液、清洗废水等。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目实验室试剂配制和化验检验时产生的检验废气。这些废气包括非甲烷总烃、酸雾等。试剂配制和化验检验在通风柜进行，实验废气为间歇性排放，实验废气经活性炭吸附处理后通过管道屋顶高空排放。实验废气排放量很少，本环评不进行定量计算。 2、废水 实验服由员工各自保管，回家清洗。本项目产生的废水主要为职工的生活污水和实验室设备器皿清洗废水、纯水制备废水。含重金属的试剂、废液、清洗废水等作为危险固废处理，不计入废水。 项目建成投产后劳动定员20人，日生活用水量为300t（以50L/人.d计），年生活用水量为240t（以年工作300d计），年排放生活污水为600t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.072t/a、SS 0.06t/a、NH3-N 0.006t/a。 实验室制备纯水年消耗自来水量约4t/a。实验室设备器皿清洗使用水量为14t/a。所纯水制备率为75%，因此纯水制备废水产生量为1t/a。设备器皿清洗废水、纯水制备废水合计排放量为15t/a，污染物浓度约为：pH2-12、CODCr 400 mg/L、SS 350 mg/L。各污染物产生量如下：CODCr 0.006t/a、SS 0.005t/a。 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，本项目需职工20人，生活垃圾产生量约6t/a。 （2）一般固体废弃物 本项目产生的一般固废主要为实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物。 （3）危险固体废弃物 本项目产生的危险固废主要为实验室检验固废（实验废液、以及含重金属的试剂、废液、清洗废水等）、接触试剂的废包装、手套、废活性炭等。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 6. 2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的; 实验室使用; S; 纸、塑料; 0.1. 3; 接触试剂的废包装、手套; 实验室使用; S; 废弃试剂和试剂瓶、药品罐、实验手套; 0.1. 4; 废活性炭; 废气处理; S; 废活性炭; 0.1. 5; 实验室检验固废; 实验室使用; S; 实验废液、以及含重金属的试剂、废液、清洗废水等; 1.3. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定情况如下： 表5-2 固体废物判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 是. 2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的; 实验室使用; S; 纸、塑料; 是. 3; 接触试剂的废包装、手套; 实验室使用; S; 废弃试剂和试剂瓶、药品罐、实验手套; 是. 4; 废活性炭; 废气处理; S; 废活性炭; 是. 5; 实验室检验固废; 实验室使用; S; 实验废液、以及含重金属的试剂、废液、清洗废水等; 是. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的; 实验室使用; 否; /. 3; 接触试剂的废包装、手套; 实验室使用; 是; 900-041-49. 4; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-041-49. 5; 实验室检验固废; 实验室使用; 是; 900-047-49. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 一般固废; /; 6. 2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的; 实验室使用; S; 纸、塑料; 一般固废; /; 0.1. 3; 接触试剂的废包装、手套; 实验室使用; S; 废弃试剂和试剂瓶、药品罐、实验手套; 危险固废; 900-041-49; 0.1. 4; 废活性炭; 废气处理; S; 废活性炭; 危险固废; 900-041-49; 0.1. 5; 实验室检验固废; 实验室使用; S; 实验废液、以及含重金属的试剂、废液、清洗废水等; 危险固废; 900-047-49; 1.3. 由上表可知，项目固体固废物预测产生量8.7t/a。 ### 4、噪声 本项目检验设备噪声级较小，本项目噪声主要是高速离心机、空气压缩机和通风设备运行时产生的噪声，声级值为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。 ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 实验室废气由通风橱收集经外置管道引至楼顶，经活性炭吸附处理后高空排放。 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水和实验室设备器皿清洗废水、纯水制备废水。 实验室设备器皿清洗废水经中和处理后和生活污水、纯水制备废水一并经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳管排放。 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要有危险固废、未接触试剂的包装废物和生活垃圾。危险固废为实验室检验固废（实验废液、以及含重金属的试剂、废液、清洗废水等）、接触试剂的废包装、手套、废活性炭等。 未接触试剂的包装废物由物资公司回收再利用，不排放。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。危险固废集中收集后委托有资质的单位处理。 4、噪声 ①在订购高噪声设备时，应对其噪声值有明确的要求，同时在设备安装阶段严格把关，提高安装精度；建议将噪声大的设备，布置在距离厂界较远的位置，减少对周边的声环境影响。 ②对高噪声设备采取消声、减震措施。选用高效低噪声、低转速、高质量的风机。 ③建议建设单位强化管理制度，并形成良好的环保意识，该项目建设对周围声环境影响较小。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、废水处理、噪声防治等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实本项目环保投资估算为15万元，主要为废气处理费用、污水处理费用、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的1.5%左右。见表5-7。 表5-7 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 活性炭吸附装置; 6. 2; 废水治理; 污水处理费用; 7. 3; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 1.5. 4; 危废治理; 委托处理费用; 0.5. 总计; /; 15. ## 5.4 清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。浙江普罗检测技术有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 实验室使用 | 检验废气 |  | 很少 | 很少 |
| 水污染物 | 员工 | 生活污水 | 废水量 | 240t/a | - |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.072t/a | - |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.060t/a | - |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.006t/a | - |
|  | 实验室设备器皿清洗废水、纯水制备废水 | 实验室设备器皿清洗废水、纯水制备废水 | 废水量 | 15t/a | - |
|  |  |  | CODCr | 400 mg/L，0.006t/a | - |
|  |  |  | SS | 350 mg/L，0.005t/a | - |
|  | 合计 | 综合废水 | 废水量 | 255t/a | 255t/a |
|  |  |  | CODCr | 305mg/l 0.078t/a | 50mg/l 0.013t/a |
|  |  |  | SS | 255mg/l 0.065t/a | 10mg/l 0.003t/a |
|  |  |  | NH3-N | 24mg/l 0.006t/a | 2.5mg/l 0.001t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 6t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 实验室使用 | 包装废物 |  | 0.1t/a | 由物资公司回收再利用0 |
|  | 实验室使用 | 接触试剂的废包装、手套 |  | 0.1t/a | 收集后委托有资质的单位处理0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  | 0.1t/a |  |
|  | 实验室使用 | 实验室检验固废 |  | 1.3t/a |  |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目检验设备噪声级较小，本项目噪声主要是高速离心机、空气压缩机和通风设备运行时产生的噪声，声级值为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目厂房为企业自有，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、空气环境影响分析 本项目实验室试剂配制和化验检验时产生的检验废气。这些废气包括非甲烷总烃、酸雾等。试剂配制和化验检验在通风柜进行，实验废气为间歇性排放，实验废气经活性炭吸附处理后通过管道屋顶高空排放。实验废气排放量很少，且经过有效处理，因此，对周围环境影响很小。 2、地表水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)中 5.2 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，本项目属于水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目评价等级判定详见表7-1。 表 7-1水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物单量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水经处理后纳入市政污水管网，废水属于间接排放。因此本项目地表水评价等级为三级 B。根据导则 7.1.2，三级 B 可不进行水环境影响预测。 由工程分析知，项目实施后废水排放量为255t/a，实验室设备器皿清洗废水经中和处理后和生活污水、纯水制备废水一并经化粪池处理后排放，COD排放浓度为305mg/L，符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求；NH3-N排放浓度根据相关经验数据约为24mg/L，符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准。各污染物排放浓度达到废水排入市政污水管网后，送污水处理有限公司集中处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后，排入钱塘江。因此项目废水对周围水环境无影响。 - 污染源排放量信息表： - 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理措施; 排污口编号; 排污口设置是否符合要求; 排污口类型. 1; 实验室设备器皿清洗废水、纯水制备废水、生活污水; CODCr、NH3-N; 临江污水处理厂; 间接排放; 化粪池; /; 是; 企业总排污口. - 表7-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 排放量; 排放规律; 排放时段; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放限值. 1; Dw001; 120.481035,30.185795; 255t/a; 间接排放; 8小时; 临江污水处理厂; CODCr、NH3-N; CODCr50mg/L、NH3-N 2.5mg/L. - 表7-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度及排放量. 1; Dw001; 废水量; 255t/a. 2; CODCr; 305mg/L，0.078t/a. 3; NH3-N; 24mg/L，0.006t/a. 表7-5 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区R；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放□；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.013; 50. 氨氮; 0.001; 2.5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动□；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、固体废弃物影响分析 本项目投产后，固废主要有危险固废、未接触试剂的包装废物和生活垃圾。危险固废为实验室检验固废（实验废液、以及含重金属的试剂、废液、清洗废水等）、接触试剂的废包装、手套、废活性炭等。 未接触试剂的包装废物由物资公司回收再利用，不排放。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。危险固废集中收集后委托有资质的单位处理。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声环境影响分析 本项目检验设备噪声级较小，本项目噪声主要是高速离心机、空气压缩机和通风设备运行时产生的噪声，声级值为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。根据同类实验室的类比调查，其噪声经墙体隔音后对外界的噪声贡献值一般均低于50 dBA，因此项目厂界噪声的昼间贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准要求。 日常运行中，为确保场界噪声达标，建议建设单位对噪声采取以下治理措施，降低项目噪声对周围环境的影响： ①在订购高噪声设备时，应对其噪声值有明确的要求，同时在设备安装阶段严格把关，提高安装精度；建议将噪声大的设备，布置在距离厂界较远的位置，减少对周边的声环境影响。 ②对高噪声设备采取消声、减震措施。选用高效低噪声、低转速、高质量的风机。 ③建议建设单位强化管理制度，并形成良好的环保意识，该项目建设对周围声环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，本项目为其他行业，属于Ⅳ类。因此本项目不开展土壤环境影响评价。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，本项目属专业实验室报告表Ⅳ类项目，不需要开展地下水环境影响评价。 7、风险防范措施 表7-6 厂内危险物质最大贮存量及临界量 储存位置; 物质名称; CAS; 临界量(t); 设计最大储存量(kg); qn/Qn. 仓库和实验室; 硝酸; 7697-37-2; 7.5; 2.5; 0.00033. 浓盐酸; 7647-01-0; 7.5; 2.5; 0.00033. 硫酸; 4664-93-9; 10; 0.5; 0.00005. 氨水; 1336-21-6; 10; 0.5; 0.00005. 合计; 0.00076. 表7-7 评价等级划分 环境风险潜势; ⅣⅣ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 计算得出本项目危险物质的最大贮存量与临界量的比值Q为0.00076＜1，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，则直接确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据评价等级划分，本项目风险评价工作等级为进行简单分析。 表7-8 项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 浙江普罗检测技术有限公司新建项目. 建设地点; 萧山区瓜沥镇永联村. 地理坐标; 东经120.481035,北纬30.185795. 主要危险物质及分布; 实验室试剂，分布于仓库和实验室. 环境影响途径及危害后果; 化学试剂泄露导致火灾爆炸风险。 火灾、爆炸事故会产生大量烟尘、CO、等对环境空气带来一定影响，消防水的直接排放也会对周边地表水体带来一定影响。. 风险防范措施要求; - 安全储存 对所用化学试剂一定要按储存注意事项中规定存放，对于易燃、易爆物质应设立单独的储存间，贮存于阴凉、干燥通风，避免阳光直射；保持容器紧密，未使用时亦应紧盖；远离不相容物并与办公区隔离；远离热源、火焰或火花；采取以上措施后，可以将本项目化学试剂储存风险降至最低程度。 2、配备充足应急物资 在试剂仓库内配备各种生产性卫生设施、个人防护用品，如：有机溶剂易燃，且具有一定的毒性，有些原料能与水混溶，所以试剂仓库应多配备干粉灭火器；另外应配备防毒面具、防酸碱工作服、氧气呼吸器等个人防护用品。预备砂土、生石灰等抢险物质，保证应急预案实施的物质条件。 3、加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 4、其它 (1)建设单位在对各类危险化学品的运输、贮存和使用过程中应严格遵守《危险化学品安全管理条例》中规定的要求。 (2)厂区内应制定事故应急计划，一旦发生事故，工作人员应立即进入现场切断泄漏源，减少泄漏量，同时通知当地公安、消防、环保等部门，及时协作处理事故，减少事故的影响。 结论：经采取相应应急措施后，能大大减少事故发生概率，并且一旦发生事故，能迅速采取有力措施较小对环境的污染。其潜在的风险事故是可以防范的。. 6、公众调查结论 本项目于2019年7月29日～2019年8月9日在村公告栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图7。公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地村委会（社区）同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 实验室使用 | 实验废气 | 活性炭吸附处理后高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
| 水污 染物 | 员工、冲洗、纯水制备 | 生活污水、实验室设备器皿清洗废水、纯水制备废水 | 实验室设备器皿清洗废水经中和处理后和生活污水、纯水制备废水一并经化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 不会造成二次污染 |
|  | 实验室使用 | 包装废物 | 收集后出售给物资公司综合利用 | 不会造成二次污染 |
|  | 实验室使用 | 接触试剂的废包装、手套 | 集中收集后委托有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 集中收集后委托有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 实验室使用 | 实验室检验固废 | 集中收集后委托有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | ①在订购高噪声设备时，应对其噪声值有明确的要求，同时在设备安装阶段严格把关，提高安装精度；建议将噪声大的设备，布置在距离厂界较远的位置，减少对周边的声环境影响。 ②对高噪声设备采取消声、减震措施。选用高效低噪声、低转速、高质量的风机。 ③建议建设单位强化管理制度，并形成良好的环保意识，该项目建设对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划2015》，项目位于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。 本项目不属于工业项目；不属于高污染工业项目，符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该生态小区要求。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 根据工程分析，本项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮。总量控制指标目标建议值分别为CODCr0.013t/a、氨氮0.001t/a。 本项目水污染物按1：1替代削减，削减量为CODCr0.013t/a、氨氮0.001t/a。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批要求”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目不使用煤、油等污染大的能源，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 建设单位就本项目所在地村委会公告栏进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇，根据房产证，项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2016修订）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》的限制类和禁止类项目。因此本项目符合国家、地方的产业政策。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 9.4“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据《浙江省生态保护红线》，本项目不在生态保护红线范围内。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。. 负面清单; 本项目位于根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 本项目拟建于萧山区瓜沥镇友谊路1117-2号。从事受托水质、空气、土壤、固体废物、噪声的监测；室内环境检测，公共卫生检测，职业卫生检测，建筑节能检测、空调通风系统卫生检测。 2、当地环境质量 项目所在区域为不达标区。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。 （2）水环境质量现状结论 由评价结果可知，项目附近地表水水质指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质功能要求。 （3）生态环境质量现状 项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资主要为废气处理设施、污水处理费用、噪声治理设施的购置等，整个环保工程投资约15万元，占项目总投资的1.5%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 实验室使用; 实验废气; 活性炭吸附处理后高空排放; 很少. 水污染物; 员工、冲洗、纯水制备; 生活污水、实验室设备器皿清洗废水、纯水制备废水; 废水量; 实验室设备器皿清洗废水经中和处理后和生活污水、纯水制备废水一并经化粪池处理; 255t/a. CODCr; 305mg/l 0.078t/a. SS; 255mg/l 0.065t/a. NH3-N; 24mg/l 0.006t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 6t/a. 实验室使用; 包装废物; 收集后出售给物资公司综合利用; 0.1t/a. 实验室使用; 接触试剂的废包装、手套; 集中收集后委托有资质的单位处理; 0.1t/a. 废气处理; 废活性炭; 集中收集后委托有资质的单位处理; 0.1t/a. 实验室使用; 实验室检验固废; 集中收集后委托有资质的单位处理; 1.3t/a. 噪 声; 本项目检验设备噪声级较小，本项目噪声主要是高速离心机、空气压缩机和通风设备运行时产生的噪声，声级值为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目废气产生量很少。经治理后对周边环境影响不大。 （2）水环境影响分析结论 项目实施后废水排放量为255t/a，实验室设备器皿清洗废水经中和处理后和生活污水、纯水制备废水一并经化粪池处理后排放，COD排放浓度为305mg/L，符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求；NH3-N排放浓度根据相关经验数据约为24mg/L，符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准。各污染物排放浓度达到废水排入市政污水管网后，送污水处理有限公司集中处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后，排入钱塘江。因此项目废水对周围水环境无影响。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 只要厂方切实做好本报告提出的各项噪声防治措施，本项目各厂界昼间噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，浙江普罗检测技术有限公司新建项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。