《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	15

3 环境质量现状	20

4 评价适用标准	29

5 建设项目工程分析	35

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	46

7 环境影响分析	47

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	73

9结论与建议	74

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目四周环境概况图

附图3 厂区总平图

附图4 环境功能区划图

附件：

附件1 项目备案文件

附件2原环评批复（《建设项目环境影响登记表》、萧环建[2006]438号、萧环建[2010]2257号）

附件3 验收批复（萧环验[2017]298号）

附件4 《杭州萧山环宇冲件有限公司环保检测报告》（NO.zjdohj-18444）

附件5 企业法人营业执照

附件6 房权证

附件7 危废协议

附件8 信息公开说明材料

附件9 关于要求备案的函

附件10 环评文件确认书

附件11 建设项目环评管理申报表

附件12 建设项目环境保护审批登记表

附件13 授权委托书

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产五金冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、精密模具150套的生产规模技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州萧山环宇冲件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 任佳毅 |  |  |  | 联系人 |  | 任佳毅 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区戴村镇三头村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 139****2443 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 311261 |  |
| 建设地点 | 萧山区戴村镇三头村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 杭州市萧山区经济和信息化局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 2019-330109-38-03-810300 |  |  |
| 建设性质 | 新建□迁建□技改☑ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 通用设备制造业C-34 |  |  |
| 用地面积 | 20000m2 |  |  |  |  | 建筑面积 |  | 10378m2 |  |  |
| 总投资 | 2000万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 209 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 10.45% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2020.1 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州萧山环宇冲件有限公司注册成立于1999年6月，是一家专业从事五金冲压件、电机配件和机械配件等产品加工、制造的企业。企业位于杭州市萧山区戴村镇三头村，总占地面积20000m2，总建筑面积10378m2。企业生产至今，分别于2003年6月、2006年6月和2010年9月，合计履行3次环境影响评价手续。2017年8月27日，企业整体通过《杭州萧山环宇冲件有限公司建设项目》环境保护竣工验收（萧环验[2017]298号）。根据验收：企业年产冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、水轮发电机4套、精密模具150套、电动机400台。 现为迎合市场需求，提高企业自身竞争能力，企业拟出资2000万元，对现有生产进行技改，具体包括以下3方面，（1）产品方面：取消水轮发电机和电动机生产，其余产品均维持验收核定规模不变。（2）设备方面：淘汰水轮发电机组装线和电动机组装线；新增涂漆机组2台、退火炉2台、各类冲床20台和其他设备若干台（详见表1-2）；（3）工艺方面：新增退火工艺；（4）污染治理设施方面：淘汰原有等离子净化装置，改为直燃式废气治理设施。本项目预计于2020年1月投产。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1和2018修改单），本项目属于“二十三、通用设备制造业，第69小点：通用设备制造及维修，分类如下：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的编制环境影响报告书，其他（仅组装的除外）编制环境影响报告表；仅组装的编制环境影响登记表。” 本项目属于通用设备制造，且年用油性漆量（含稀释剂）10吨以下，因此评价类别为环境影响报告表。又根据项目立项文件和《浙江省环境保护厅关于加快推进工业企业“零土地”技术改造项目环评审批方式改革的通知》（浙环发[2016]4号），本项目属于“零土地”技改项目，且在环评审批目录清单外，实行环评承诺备案管理。 受杭州萧山环宇冲件有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，根据环评技术导则及其它有关文件，在征求环保主管部门意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门备案，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过，自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修订； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令[1998]第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发[2011]42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发[2012]98号，2012.8.7）。 B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发[2007[12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发[2008[59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发[2014]28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发[2009]44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发[2010]262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）。 C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），2016.3.25起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业[2010]第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发[2009]38号，2009.9.26）； (5)《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2019年本）》（杭政办函〔2019〕67号，2019.7.25）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发[2014]48号，2014.3.7）。 D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，国家生态环境部； (7)《建设项目环境风险评价技术导则)》(HJ169-2018)，国家生态环境部； (8)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017.10.10实施) (9)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (10)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (11)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 本项目实施后，企业取消水轮发电机和电动机生产，其余与现有维持一致，保持不变，具体见表1-1。 表1-1 本项目生产规模及产品方案 产品名称; 验收核定生产规模 （萧环验[2017]298号）; 本次技改规模; 企业最终生产规模; 增减情况. 五金冲压件; 1000万件/a; 维持现有不变; 1000万件/a; 0. 电机配件; 500万件/a; 维持现有不变; 500万件/a; 0. 机械配件; 500万件/a; 维持现有不变; 500万件/a; 0. 水轮发电机; 4套/a; -4套/a; 0; -4套/a. 精密模具; 150套/a; 维持现有不变; 150套/a; 0. 电动机; 400台/a; -400台/a; 0; -400台/a. 4、设备清单表 本项目实施后，企业对现有部分老旧生产设备进行淘汰、更新，并新增涂漆机组2台，设备调整情况具体见1-2。 表1-2 本项目主要设备表 序号; 设备名称; 原有数量 （台/条）; 本项目; 企业最终数量（台/条）. 现有淘汰数量（台/条）; 拟增加数量 （台/条）. 1; 各类冲床; 18; -10; +30; 38. 2; 剪板机; 5; 0; 0; 5. 3; 行车; 2; 0; +17; 19. 4; 涂漆机组; 2; 0; +2; 4. 5; 磨床; 3; 0; 0; 3. 6; 钻床; 6; 0; 0; 6. 7; 车床; 1; 0; 0; 1. 8; 退火炉; 0; 0; +2; 2. 9; 水轮发电机组装线; 1; -1; 0; 0. 10; 激光切割机; 2; 0; +8; 10. 11; 电动机组装线; 2; -2; 0; 0. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 本项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 验收（萧环验[2017]298号）原辅材料用量; 本项目原辅材料用量; 增减量; 备注. 1; 硅钢片; 8500t/a; 8500t/a; 0. 2; 钢材; 305t/a; 305t/a; 0. 3; 切削液; 5t/a; 5t/a; 0. 4; 润滑油; 3t/a; 3 t/a; 0. 5; 绝缘漆; 4t/a; 2.4t/a; 0; 180 kg/桶，主要组份包括环氧树脂34%、醋酸丁酯18%、醋酸乙酯18%、二甲苯20%、水10%。. 6; 稀释剂; 1t/a; 0.6t/a; 0; 180 kg/桶，主要组份包括甲苯10%、二甲苯40%、醋酸丁酯15%、醋酸乙酯15%、丙酮20%. 7; 水性漆; 0; 2 t/a; +2t/a; 270kg/桶，主要组份为水性聚氨酯树脂40%、水性色浆14%、填料20%、乙二醇3%、助剂（水性分散剂、水性润湿剂、水性增稠剂等）3%、水20%. 8; 焊条; 2t/a; 1t/a; -1t/a; 不含铅. 9; 水轮发电机配件; 4套/a; 0; -4套/a. 10; 电动机配件; 400套/a; 0; -400套/a. 11; 水; 5050t/a; t/a; -. 12; 电; 48×104KW.h; 30×104KW.h; -18×104KW.h. 主要原辅材料理化性质简介： 表1-4 乙酸乙酯理化性质 标识; 中文名：乙酸乙酯; 英文名：acetic ester. 分子式：C4H8O2; 分子量：88. 危险类别：第3.2类 中闪点易燃液体; 化学类别：酯类. 危规号：32127; UN编号：1173; 包装标志：易燃液体; 包装类别：Ⅱ类包装. 理化 特性; 外现与性状：无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。. 溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。. 临界温度(℃)：250.1; 临界压力(MPa)：3.83. 饱和蒸气压(kPa)：13.33(27℃). 相对密度(水=1)：0.90 相对密度(空气=1)： 3.04. 燃烧热(KJ/mol )：2244.2; 熔点(℃)-83.6; 沸点(℃)：77.2. 表1-5 乙酸丁酯理化性质 标识; 中文名：乙酸丁酯. 英文名：butyl acetate. 分子式：C6H12O2; 分子量：116; CAS号：123-86-4. 危险性类别：第3.2类 中闪点易燃液体. 理化 性质; 外观与性状：无色透明液体，有果子香味。. 熔点（℃）：-73.5; 沸点（℃）：126.1. 临界温度（℃）：305.9; 临界压力（MPa）：无资料. 饱和蒸气压（KPa）：2.00（25℃）; 燃烧热 （KJ／mol）：3463.5. 相对密度（水＝1）：0.88 相对密度（空气=1）：4.1. 溶解性：微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。. 表1-6 甲苯理化性质 标 识; 中文名：甲苯; 英文名：methylbenzene. 分子式：C7H8；(C6H5)CH3; 分子量：92.14; UN编号：1294. 危险类别：第3.2类 中闪点易燃液体; 危规号：32052; CAS号：108-88-3. 包装标志：易燃液体; 包装类别：Ⅱ类. 理 化 性 质; 外观与性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味. 溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂. 熔点（℃）：-94.9; 沸点（℃）：110.6. 相对密度（水＝1）：0.87; 相对密度（空气＝1）：3.14. 饱和蒸气压（kPa）：4.89(30℃); 燃烧热（kJ/mol）：3905.0. 临界温度（℃）：318.6; 临界压力（MPa）：4.11. 表1-7 丙酮理化性质 标 识; 中文名：丙酮; 英文名：Propanone/Acetone. 分子式：CH3COCH3; 分子量：58.08; UN编号：1090. 危险类别：3; 危规号：31025; CAS号：67-64-1. 包装标志：易燃液体; 包装类别：Ⅱ类. 理 化 性 质; 外观与性状：无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味. 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂. 熔点（℃）：-94.9; 沸点（℃）：56.53. 相对密度（水＝1）：0.788; 相对密度（空气＝1）：2.00. 饱和蒸气压（kPa）：4.89(30℃); 燃烧热（kJ/mol）：1788.7. 临界温度（℃）：235.5; 临界压力（MPa）：4.72. 表1-8 二甲苯理化性质 标识; 中文名; 二甲苯; 英文名; O-xylene. 分子式; C8H10; 分子量; 106.17. CAS号; 95-47-6. 理化 性质; 外观与形状; 无色透明液体，有类似甲苯的气味. 主要用途; 主要用作溶剂和用于合成涂料。. 熔点（℃）; 25.5℃; 沸点（℃，常压）; 144.4. 相对密度(水=1); 0.88; 闪点（℃）; 30. 溶解性; 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂. 危险特性; 急性毒性：LD50 4300mg/kg(大鼠经口). 6、生产安排与劳动定员 企业现有员工135人，本次技改后，因取消水轮发电机和电动机生产，故拟计划减少员工20人，即115人。生产班制与原有一致，仍为白班一班制，平均日工作8小时，年工作300天。厂区设员工食堂，但无宿舍。 7、项目公用工程 （1）给水 依托厂区现有工程，由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 依托厂区现有工程，生活污水经化粪池预处理后纳管送萧山钱江污水处理厂处理达标排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 依托厂区现有工程，由萧山区供电局提供。 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、企业概况 杭州萧山环宇冲件有限公司注册成立于1999年6月，是一家专业从事五金冲压件、电机配件和机械配件等产品加工、制造的企业。企业位于杭州市萧山区戴村镇三头村，总占地面积20000m2，总建筑面积10378m2。企业现有员工135人，实行白班一班制，平均日工作8小时，年工作300天。厂区主体车间设备平面布置见附图3。 2、企业原有环保手续履行情况 2003年6月，企业填写《建设项目环境影响登记表》，并于同月获得杭州市萧山区环境保护局批复。 2006年6月，企业委托编制《杭州萧山环宇冲件有限公司技扩建项目环境影响报告表》，并于同月通过杭州市萧山区环境保护局批复（萧环建[2006]438号）。 2010年9月，企业委托编制《杭州萧山环宇冲件有限公司扩建项目环境影响报告表》，并于同月通过杭州市萧山区环境保护局批复（萧环建[2010]2257号）。 2017年8月27日，针对上述3次环评，企业整体通过《杭州萧山环宇冲件有限公司建设项目》环境保护竣工验收（萧环验[2017]298号），核定：年产冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、水轮发电机4套、精密模具150套、电动机400台。 3、现有工程污染源核算 （1）产品方案 表1-9 原有产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 单位. 1; 五金冲压件; 1000; 万件/a. 2; 电机配件; 500; 万件/a. 3; 机械配件; 500; 万件/a. 4; 水轮发电机; 4; 套/a. 5; 精密模具; 150; 套/a. 6; 电动机; 400; 台/a. （2）生产设备 表1-10 生产设备一览表 序号; 设备名称; 原有数量（台/条）. 1; 各类冲床; 18. 2; 剪板机; 5. 3; 行车; 2. 4; 涂漆机组; 2. 5; 磨床; 3. 6; 钻床; 6. 7; 车床; 1. 8; 水轮发电机组装线; 1. 9; 激光切割机; 2. 10; 电动机组装线; 2. （3）原辅材料消耗 表1-11 原辅材料消耗一览表 序号; 主名称; 用量; 单位. 1; 硅钢片; 8500; t/a. 2; 钢材; 305; t/a. 3; 金属切削液; 5; t/a. 4; 润滑油; 3; t/a. 5; 绝缘漆; 4; t/a. 6; 稀释剂; 1; t/a. 7; 焊条; 2t/a; t/a. 8; 水轮发电机配件; 4; 套/a. 9; 电动机配件; 400; 套/a. 10; 水; 5050; t/a. 11; 电; 48×104; KW.h. （4）生产工艺流程 水轮发电机和电动机生产工艺见下图1-1和图1-2，其余产品生产工艺与本项目一致（除无清洗工序外），具体见图5-1。 硅钢片 下料 冲压 涂漆/烘干 检验入库 N\S1 N\S1 G1\N 注： N噪声；S1金属边角料；G1油漆废气 图1-1水轮发电机生产工艺流程图 硅钢片 下料 冲压 涂漆/烘干 检验入库 N\S1 N\S1 G1\N 焊接、装配 钢 材 下料 G2 注： N噪声；S1金属边角料；G1油漆废气；G2焊接烟尘 图1-2 电动机生产工艺流程图 （4）现有项目“三废”排放情况 表1-12 企业现有项目主要污染物产生、排放汇总 单位:t/a 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 污染物产生量; 污染物排放量; 防治措施; 是否符合原环评和环评批文. 大气污染物; 食堂; 油烟废气; 0.128; 0.032; 油烟净化器处理+屋顶排放; 符合. 焊接; 焊接烟尘; 0.014; 0.014; 加强车间机械通风; 符合. 涂漆; 甲苯; 0.10; 0.02; 等离子废气处理装置+15m排气筒排放; 符合. 二甲苯; 1.20; 0.24. 非甲烷总烃; 1.30; 0.26. TVOC; 3.24; 0.648. 水污染物; 生活污水; 废水量; 4140; 4140; 隔油池+化粪池+纳管+萧山钱江污水处理厂处理达标排放。; 符合. CODcr; 1.422; 0.414. SS; 1.170; 0.290. NH3-N; 0.081; 0.049. 动植物油; 0.162; 0.009. 固体污染物; 生产; 钢材边角料; 110; 0; 由物资公司回收利用。; 符合. 员工生活; 生活垃圾; 40.5; 0; 环卫部门统一清运。. 生产; 废切削液; 3.0; 0; 委托杭州立佳环境服务有限公司集中无害化处理。; 符合. 废润滑油; 2.5; 0; 委托杭州立佳环境服务有限公司集中无害化处理。; 符合. 涂漆; 废油漆桶; 0.5; 0; 由油漆供应商回收统一处理。; 符合. 噪 声; 冲床、涂漆机组、剪板机、磨\钻\铣\车床等运行噪声，60-110 dB(A)间。; 隔声、降噪等; 符合. 4、现有污染防治设施及运行情况 （1）有机废气 一、已采取的污染防治措施 经调查，现有工程2套涂漆机组辊涂和烘干过程产生的有机废气经引风收集后，通过等离子废气处理装置净化后，尾气通过1根15m排气筒排放。 二、废气达标排放检测 本环评引用《杭州萧山环宇冲件有限公司环保检测报告》（浙江多谱检测技术有限公司，NO.zjdohj-18444）中的废气排放口和厂界无组织排放监测数据，具体见表1-13和表1-14。 表1-13 有机废气有组织监测结果 采样地点; 监测项目; 单位; 检测结果; 排放限值. 油漆废气检测口2#; 甲苯排放浓度; mg/m3; <0.25; 40. 甲苯排放速率; kg/h; /; 5.2. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 1.49; 70. 二甲苯排放速率; kg/h; 4.72*10-3; 1.7. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.71; 120. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 5.41*10-3; 10. 根据监测结果，企业正常生产工况下，2套涂漆机组产生的有机废气经配套离子废气处理装置净化后，废气排口甲苯、二甲苯和非甲烷总烃排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 表1-14 有机废气厂界无组织排放监测结果 采样地点; 监测项目; 单位; 检测结果; 排放限值. 厂界上风向4#; 甲苯; mg/m3; <0.02; 2.4. 二甲苯; mg/m3; <0.08; 1.2. 非甲烷总烃; mg/m3; <0.07; 4.0. 厂界下风向5#; 甲苯; mg/m3; <0.02; 2.4. 二甲苯; mg/m3; <0.08; 1.2. 非甲烷总烃; mg/m3; <0.07; 4.0. 厂界下风向6#; 甲苯; mg/m3; <0.02; 2.4. 二甲苯; mg/m3; <0.08; 1.2. 非甲烷总烃; mg/m3; <0.07; 4.0. 厂界下风向7#; 甲苯; mg/m3; <0.02; 2.4. 二甲苯; mg/m3; <0.08; 1.2. 非甲烷总烃; mg/m3; <0.07; 4.0. 根据监测结果，企业正常生产工况下，厂界无组织废气排放符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值要求。 （2）生活污水 一、已采取的污染防治措施 食堂油水经隔油预处理后，生活污水经化粪池预处理后纳管送萧山钱江污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。 二、废气达标排放检测 本环评引用《杭州萧山环宇冲件有限公司环保检测报告》（浙江多谱检测技术有限公司，NO.zjdohj-18444）中的生活废水纳管口监测数据，具体见表1-15。 表1-15 现有厂区纳管口监测结果 采样地点; 检测项目; 单位; 检测结果; 最高允许排放浓度; 样品信息. 生活污水排放口1#; PH值; 无量纲; 7.52; 6-9; 微浊、无臭. 悬浮物; mg/L; 18.8; 400. 化学需氧量; mg/L; 104; 500. 动植物油; mg/L; 1.52; 100. 氨氮; mg/L; 18.6; 35. 总磷; mg/L; 0.806; 8. 根据监测结果，生活污水纳管口污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮和总磷满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准限值。 （3）噪声 一、已采取的污染防治措施 经现场调查，企业已对现有厂区平面进行优化布置，并选用了低噪设备。 二、厂界噪声达标排放检测 为了解企业正常生产情况下厂界四周噪声达标情况，本环评引用《杭州萧山环宇冲件有限公司环保检测报告》（浙江多谱检测技术有限公司，NO.zjdohj-18444）中厂界噪声监测数据，详见表1-16。 表1-16 厂区四周厂界噪声现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 监测项目; 监测时段; 单位; 监测结果; 标准值. 厂界东8#; 厂界噪声; 昼间; dB(A); 56.8; 60. 厂界南9#; 厂界噪声; 昼间; dB(A); 59.5; 60. 厂界西10#; 厂界噪声; 昼间; dB(A); 56.0; 60. 厂界北11#; 厂界噪声; 昼间; dB(A); 58.4; 60. 监测结果表明，企业正常生产情况下，厂界四周昼间噪声监测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2 类标准。 （4）固废 钢材边角料已由物资公司回收利用；废润滑油和废切削液已委托杭州立佳环境服务有限公司集中无害化处理；废油漆桶已由油漆供应商回收统一处理。生活垃圾已委托环卫部门统一清运。 5、现有项目存在环保问题及整改措施 （1）存在问题 ①根据《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函(2015)402号） 涂装行业“严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理”要求，企业现有涂漆废气与烘干废气分开收集、但混合处理，不符合上述规定要求。 ②根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发（2013）54号）总体要求和涂装行业要求：有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化率不低于 90%，其他行业总净化率原则上不低于75%。使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施，有机废气总净化率达到90%以上。又根据《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）要求：所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%。目前，企业现有采用的低温等离子废气净化设施已运行数年，排气口和厂界无组织排放浓度均能满足相应标准，但因企业日常维护、管理不到位，致使有机废气收集效率和净化效率偏低，无法满足上述规定要求，且对周围环境造成了一定影响。 整改措施：通过本技改项目的实施，企业拟拆除现有破损集气罩，并淘汰现有低温等离子废气净化设施，对集气罩破损部分进行密闭处理，并改用净化效率较高的直燃式废气净化装置（TO），具体见本报告第7章节7.1小节内容。 ③未设置事故应急池。整改措施：通过本技改项目的实施，企业拟设置1个符合相关要求的事故应急水池。 |

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区戴村镇三头村，项目东邻小路，隔路为萧山区戴村镇初级中学；南邻杭州萧山森旺橡塑五金厂；西邻三头村；北邻升亮服饰、任氏自行车和丰盛电子。本项目地理位置图见附图1，周边情况见附图2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 4、水文特征 萧山区河流按地形和流向，可分为三个自成一体又互相有联系的小水系，统属钱塘江水系。钱江自富阳长岭头附近进入萧山区,境内全为感潮河段。潮位最高记录为958米，最低231米。含沙量平均5%，含盐度2%左右，最高达113%。 南部水系：处于南部、西南部低山丘陵与河谷平原地区，系以浦阳江为干流呈树枝状展布的河网系统。主要河流有浦阳江、永兴河、凌溪、凰桐江、径游江等。 中部水系：喜降糖以东、北海塘以南中部平原地区呈网状展布的河流湖泊水系，为萧绍平原水系的组成部分，主要河流有进化溪、西小江、萧绍运河、南门江、湘湖、白马湖等。 北部水系：为北海塘以北南沙地区和围垦区人工河网系统，呈格子状展布。主要河流有北塘河、前劫匪河、后劫匪河、先锋河、五堡河、长山直河、九号坝直河、大治河、永丰直河、方迁娄河、生产河、长林湾、三官埠直湾等。 钱塘江水文：钱塘江自西南流向东北,多年平均径流总量267亿m3。径流年际变化很大，最大年径流量425亿m3，最小年径流量为101亿m3。钱塘江潮流为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。平均高潮位为412m，平均低潮位257m。百年一遇洪水位为848m。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。公元2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元742年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988年1月1日撤县设市，2001年3月25日，撤市设区。 萧山位于浙江省北部，钱塘江南岸，为杭州市属区，与西湖区、江干区和嘉兴海宁市隔江相望。地理坐标位于北纬29°50′54″-30°23′47″，东经120°04′22″-120°43′46″之间。总面积1420平方千米，耕地面积50624.52公顷。全境东西宽约57.2千米，南北长约59.4千米。四周边界：东邻绍兴市柯桥区，南接诸暨市，西连富阳区，西北界滨江区，北濒钱塘江。 2、杭州市萧山区环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅳ-0-5临浦新城人居环境保障区”，为人居环境保障区。 主导功能及环境目标：提供健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。环境质量：1、地表水达到Ⅲ类或水环境功能区要求；2、环境空气达到二级标准；3、声环境质量达到1类标准或声环境功能区要求；4、土壤环境质量达到相关评价标准 管控措施如下：禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》产业发展要求。 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目；禁止新、扩建二类工业项目；禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》中限制类项目；禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》禁止（淘汰类）项目。 本项目符合性分析：本项目属于零土地技改二类工业项目，且不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》禁止（淘汰类）项目。通过本次技改，营运过程产生的有机废气等污染物经治理后排放量小于原有项目，且均可达标排放，对周围环境影响较小，符合该人居环境保障区相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。 3、萧山钱江污水处理厂 萧山钱江污水处理厂现有主体建设工程分为两部分。第一部分工程占地84亩，于1997年7月动工建设，200年9月竣工，工程设计日处理12万吨污水，2000年4月6日通过验收后正式投入运行。该工程投资151亿元，采用挪威克瓦纳公司提供的HCR(高效生化)处理系统，具有吨占地面积小(约为传统工艺的60%)，二次污染（气体）轻和抗突变能力强等特点。工艺设计进水水质：COD≤450mgL，BOD≤220mgL，SS≤300mgL；出水水质：COD≤85mg/L，BOD≤20mg/L，SS≤20mg/L。第二部分工程设计规模为24万吨/日，采用AO工艺，概算投资38亿元，占地269亩，实行一次设计，分期实施，主要处理经济开发区及周边乡镇的工业废水。设计进水水质：COD≤550mgL，BOD≤200mgL，NH3-N≤300mgL，TP≤35mgL：设计出水水质: COD≤100mgL，BOD≤20mgL，NH3-N≤15mgL，TP≤0.5mgL。其中一期工程于2002年12月18日开工，2003年5月土建正式动工，2004年2月28日完成12万吨土建工程和6万吨的设备安装工作，举行通水仪式，实施单机调试，5月开始联动调试:2005年10月底完成另6万吨设备安装调试，总处理规模达到12万吨天。工艺的中心部分HCR(高效生化反应器)是根据一活性污泥原理对污水进行处理的工艺，工艺主要是以处理城市生活污水为主，没有脱氮除磷工艺，但是随着萧山经济的发展，工业污水的比重也随着增加到了50%左右，而且很大一部分为化工印染污水，给运行带来了一定困难。同时，国家颁布了新的排放标准，要求萧山钱江污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB189182002)一级标准B标准要求，原来的处理工艺已经不能满足新的要求，之后进行技术改造，增加脱氮除磷功能,延长停留时间。经改造后第一部分工程实际处理规模为10万吨/天，第二部分实际处理规模为12万吨天。该污水处理厂目前总的污水处理能力为22万吨/天。萧山钱江污水处理厂在原有22万吨/日污水处理规模的基础上，扩建12万吨/日规模的污水处理设施，并对一、二期工程进行提标改造，使出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB189182002)一级A标准。目前萧山钱江污水处理厂扩建及提标改造工程已完成。 企业纳管可行性分析：企业东侧小路市政污水管网已敷设，本项目营运期废水可依托现有东侧小路上的纳管口接入市政污水管网，送萧山钱江污水处理厂处理达标排放。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. （2）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 （3）特征污染物环境质量现状数据 为了解项目所在区域特征污染物非甲烷总烃的质量现状，环评单位委托浙江精德检测科技有限公司对建设项目附近环境敏感点（西侧三头村、东侧萧山区戴村镇初级中学）进行了甲苯、二甲苯和非甲烷总烃的现状监测，监测时间为 2019 年9月14 日-2019 年9月 20日，具体监测点位基本信息详见表3-2，监测数据及评价结果见表3-3。 表3-2 监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位. 经度; 纬度. 三头村; 228632.38; 3323291.76; 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃; 2019.9.14～20; W. 戴村镇初级中学; 229121.90; 3323568.33; 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃; 2019.9.14～20; E. 表3-3 特征因子检测结果一览表 监测点位名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 经度; 纬度. 三头村; 228632.38; 3323291.76; 甲苯; 连续监测7天，每天4次; 0.2; <1.5×10-3（ND）; 0.375; 0; 达标. 二甲苯; 连续监测7天，每天4次; 0.2; <1.5×10-3（ND）; 0.375; 0; 达标. 非甲烷总烃; 连续监测7天，每天4次; 2.0; 0.55-0.91; 45.5; 0; 达标. 戴村镇初级中学; 229121.90; 3323568.33; 甲苯; 连续监测7天，每天4次; 0.2; <1.5×10-3（ND）; 0.375; 0; 达标. 二甲苯; 连续监测7天，每天4次; 0.2; <1.5×10-3（ND）; 0.375; 0; 达标. 非甲烷总烃; 连续监测7天，每天4次; 2.0; 0.59-0.99; 49.5; 0; 达标. 由表 3-3 监测结果可知，项目所在区域大气特征污染物现状监测浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准。 2、水环境质量现状 （1）地表水 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。本次评价利用萧山区环境监测站2017 年1 月1 日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-4。 表3-4 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2017.1.1; 7.2; 9.02; 3.4; 0.161; 0.526. 标准; Ⅲ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-4可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），项目属于 IV 类建设项目，无需开展地下水环境影响评价。 3、厂界噪声监测 为了解项目厂界声环境质量现状，在厂界四周各设一个测点，均在附近环境敏感点设2个点，在企业不进行生产工况下进行声环境质量现状监测。 监测时间：2019年9月16日。 监测频次：昼间一次。 监测方法：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。使用AWA6218B型噪声统计分析仪，测量前后仪器经校准，每点昼间监测一次，测量时间为10分钟，测定等效连续A声级。监测结果统计见表3-5。 表3-5 厂区四周厂界噪声现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 昼间监测值; 超标值; 标准值. 东厂界; 54.1; 0; 60. 南厂界; 52.4; 0; 60. 西厂界; 50.5; 0; 60. 北厂界; 54.9; 0; 60. 三头村; 56.2; 0; 60. 萧山区戴村镇初级中学; 55.1; 0; 60. 监测结果表明，企业不生产情况下，厂界四周昼间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；三头村和萧山区戴村镇初级中学昼间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、土壤 为了解区域内土壤环境质量现状，本次评价对评价范围内土壤进行布点监测，具体内容如下： （1）监测时间及频次 2019年9月14日，取样1次，监测1天。 （2）监测项目 基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 特征因子：pH、 铁、锌。 （3）监测点位 本次监测在项目拟建地共设11个土壤监测点位（1#～4#），5个柱状样，6个表层样，监测点位详见表3-6。 表3-6 土壤现状调查点位经纬度表 采样点名称; 经度(E); 纬度（N）; 调查项目. 1#喷漆车间; E121°11′23.42″; N30°00′43.90″; 土壤柱状样. 2#油漆仓库; E120°11′19.72″; N30°00′43.21″; 土壤柱状样. 3#危废暂存库; E120°11′21.35″; N30°00′45.12″; 土壤柱状样. 4#金加工车间; E120°11′22.14″; N30°00′44.64″; 土壤柱状样. 5#仓库; E120°11′23.70″; N30°00′44.94″; 土壤柱状样. 6#厂区内空地; E120°11′25.56″; N30°00′43.68″; 土壤表层样. 7#厂区内办公楼; E120°11′21.45″; N30°00′43.67″; 土壤表层样. 8#三头村; E120°11′16.18″; N30°00′44.06″; 土壤表层样. 9#萧山区戴村镇初级中学; E120°11′27.36″; N30°00′42.95″; 土壤表层样. 10#厂区外北侧空地; E120°11′26.04″; N30°00′47.32″; 土壤表层样. 11#厂区外南侧空地; E120°11′19.73″; N30°00′40.89″; 土壤表层样. （4）监测及评价结果 监测及评价结果见表3-7～表3-8。 表3-7 土壤柱状样现状监测结果 监测点位 监测因子; 单位; 1#油漆车间; GB36600-2018表1中第二类用地. 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3.0m; 筛选值; 管控值. 砷; mg/kg; 1.73; 2.26; 2.37; 60①; 140. 镉; mg/kg; 0.544; 0.435; 0.347; 65; 172. 六价铬; mg/kg; <2（ND）; <2（ND）; <2（ND）; 5.7; 78. 铜; mg/kg; 16.4; 23.5; 17.8; 18000; 36000. 铅; mg/kg; 4.16; 3.44; 4.24; 800; 2500. 汞; mg/kg; 0.634; 0.486; 0.578; 38; 82. 镍; mg/kg; 47.3; 54.6; 66.4; 900; 2000. 四氯化碳; mg/kg; <1.3（ND）; <1.3（ND）; <1.3（ND）; 2.8; 36. 氯仿; mg/kg; <1.1（ND）; <1.1（ND）; <1.1（ND）; 0.9; 10. 氯甲烷; mg/kg; <1.0（ND）; <1.0（ND）; <1.0（ND）; 37; 120. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; <1.2（ND）; <1.2（ND）; <1.2（ND）; 9; 100. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; <1.3（ND）; <1.3（ND）; <1.3（ND）; 5; 21. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; <1.0（ND）; <1.0（ND）; <1.0（ND）; 66; 200. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <1.3（ND）; <1.3（ND）; <1.3（ND）; 596; 2000. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <1.4（ND）; <1.4（ND）; <1.4（ND）; 54; 163. 二氯甲烷; mg/kg; <1.5（ND）; <1.5（ND）; <1.5（ND）; 616; 2000. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; <1.1（ND）; <1.1（ND）; <1.1（ND）; 5; 47. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; <1.2（ND）; <1.2（ND）; <1.2（ND）; 10; 100. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; <1.2（ND）; <1.2（ND）; <1.2（ND）; 6.8; 50. 四氯乙烯; mg/kg; <1.4（ND）; <1.4（ND）; <1.4（ND）; 53; 183. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; <1.3（ND）; <1.3（ND）; <1.3（ND）; 840; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; <1.2（ND）; <1.2（ND）; <1.2（ND）; 2.8; 15. 三氯乙烯; mg/kg; <1.2（ND）; <1.2（ND）; <1.2（ND）; 2.8; 20. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; <1.2（ND）; <1.2（ND）; <1.2（ND）; 0.5; 5. 氯乙烯; mg/kg; <1.0（ND）; <1.0（ND）; <1.0（ND）; 0.43; 4.3. 苯; mg/kg; <1.9（ND）; <1.9（ND）; <1.9（ND）; 4; 40. 氯苯; mg/kg; <1.2（ND）; <1.2（ND）; <1.2（ND）; 270; 1000. 1,2-二氯苯; mg/kg; <1.5（ND）; <1.5（ND）; <1.5（ND）; 560; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; <1.5（ND）; <1.5（ND）; <1.5（ND）; 20; 200. 乙苯; mg/kg; <1.2（ND）; <1.2（ND）; <1.2（ND）; 28; 280. 苯乙烯; mg/kg; <1.1（ND）; <1.1（ND）; <1.1（ND）; 1290; 1290. 甲苯; mg/kg; <1.3（ND）; <1.3（ND）; <1.3（ND）; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; <1.2（ND）; <1.2（ND）; <1.2（ND）; 570; 750. 邻二甲苯; mg/kg; <1.2（ND）; <1.2（ND）; <1.2（ND）; 640; 640. 硝基苯; mg/kg; ＜0.09（ND）; <0.09（ND）; <0.09（ND）; 76; 760. 苯胺; mg/kg; <0.07（ND）; <0.07（ND）; <0.07（ND）; 260; 663. 2-氯酚; mg/kg; <0.06（ND）; <0.06（ND）; <0.06（ND）; 2256; 4500. 苯并[a]蒽; mg/kg; <0.1（ND）; <0.1（ND）; <0.1（ND）; 15; 151. 苯并[a]芘; mg/kg; <0.1（ND）; <0.1（ND）; <0.1（ND）; 1.5; 15. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; <0.2（ND）; <0.2（ND）; <0.2（ND）; 15; 151. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; <0.1（ND）; <0.1（ND）; <0.1（ND）; 151; 1500. 䓛; mg/kg; <0.1（ND）; <0.1（ND）; <0.1（ND）; 1293; 12900. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; <0.1（ND）; <0.1（ND）; <0.1（ND）; 1.5; 15. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; <0.1（ND）; <0.1（ND）; <0.1（ND）; 15; 151. 萘; mg/kg; ＜0.09（ND）; <0.09（ND）; <0.09（ND）; 70; 700. 石油烃; mg/kg; 2.33; 1.89; 2.42; 4500; 9000. 由监测结果分析可知，项目拟建地土壤现状监测点位的各项土壤监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准( 试行) 》(GB36600-2018)表1中 第二类用地风险筛选值；项目拟建地周边工业用地土壤监测因子符合土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准( 试行) 》(GB36600-2018)表1中 第二类用地风险筛选值，周边村庄及学校用地监测因子符合土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准( 试行) 》(GB36600-2018)表1中第一类用地风险筛选值，说明区域土壤环境质量现状较好。 表3-8 土地构型及土壤理化特性调查表 点号; 1#涂漆车间; 时间; 2019.9. 经度; E121°11′23.42″; 纬度; N30°00′43.90″. 层次; 0-0.5; 0.5-1.5; 1.5-3.0. 现场记录; 颜色; 黑灰; 黑灰; 黑灰. 结构; 团块; 团块; 团块. 质地; 粘土; 粘土; 粘土. 砂砾含量%; 60; 54; 52. 其他异物; 砂砾; 无; 无. 实验室测定; pH; 8.81; 8.40; 8.47. 阴离子交换量 cmol/kg; 14.1; 12.9; 11.8. 氧化还原电位mV; 422; 391; 347. 土壤容重g/cm³; 1.48; 1.51; 1.54. 孔隙度%; 45; 51; 58.

表3-9 土壤柱状样现状监测结果

| 监测点位 监测因子 | 单位 | 2#油漆仓库 |  |  | 3#危废暂存库 |  |  | 4#金加工车间 |  |  | GB36600-2018表1中第二类用地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 筛选值 | 管控值 |

| 甲苯 | mg/kg | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） | 1200 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | 570 | 570 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | 640 | 640 |
| 石油烃 | mg/kg | 2.26 | 2.33 | 2.24 | 2.54 | 2.35 | 2.42 | 2.18 | 2.19 | 2.31 | 4500 | 9000 |
| 监测点位 监测因子 | 单位 | 5#仓库 |  |  | 6# 厂内空地 | 7# 办公楼 | 10# 厂外北侧空地 | 11# 厂外南侧空地 | — |  | GB36600-2018表1中第二类用地 |  |
|  | mg/kg | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0-0.5m | 0-0.5m | 0-0.5m |  |  | 筛选值 | 管控值 |
| 甲苯 | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） | <1.3（ND） |  |  | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） |  |  | 570 | 570 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） | <1.2（ND） |  |  | 640 | 640 |
| 石油烃 | mg/kg | 2.44 | 2.39 | 2.25 | 2.46 | 2.37 | 2.24 | 2.54 |  |  | 4500 | 9000 |
| 监测点位 监测因子 | 单位 | 8#三头村 | 9# 萧山区戴村镇初级中学 | — |  |  |  |  |  |  | GB36600-2018表1中第一类用地 |  |
|  |  | 0-0.5m | 0-0.5m |  |  |  |  |  |  |  | 筛选值 | 管控值 |
| 甲苯 | mg/kg | <1.3（ND） | <1.3（ND） |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | <1.2（ND） | <1.2（ND） |  |  |  |  |  |  |  | 163 | 500 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | <1.2（ND） | <1.2（ND） |  |  |  |  |  |  |  | 222 | 640 |
| 石油烃 | mg/kg | 2.42 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  | 826 | 5000 |

## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，本项目拟建地周围1公里范围内主要保护对象见下表3-10。 表3-10 主项目环境保护目标 类别; 保护目标名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 锦鸿苑（中兴社区）; 229512.34; 3323605.43; 居民区; 354户/1240人; E; 450. 茗香庭（中兴社区）; 229405.40; 3323491.29; 居民区; 134户/470人; E; 310. 戴村村 （戴村村、后郑村）; 229925.28; 3323378.36; 村庄; 551户/1821人; SE; 360. 三头村（大湖头、凌桥、墙头）; 228632.38; 3323291.76; 村庄; 655户/2293人; W; 10. 戴村镇初级中学; 229121.90; 3323568.33; 学校; 1200名师生; E; 25. 戴村镇中心小学; 229626.29; 3323224.89; 学校; 400名师生; NE; 100. 戴村镇中心幼儿园; 229706.86; 3323172.93; 学校; 320名师生; SE; 600. 志远高级中学; 228296.73; 3323148.64; 学校; 1180名师生; SW; 460. 萧山区中医骨伤科医院; 229743.73; 3323558.02; 医院; 病床150张; N; 700. 茶亭伤科医院; 229197.13; 3323320.15; 医院; 病床70张; SE; 80. 注：X、Y 取值为 UTM 坐标。. 主要环境保护目标如下： （1）环境空气。保护目标为建设区域周围空气环境质量，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）水环境。企业附近地表水体，水体保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 （3）声环境。保护目标为所在地的声环境质量，执行（GB3096-2008）2类标准。

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. 二氧化硫 （SO2）; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095 -2012）及2018年修改单二级标准. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. TSP; 24小时平均; 300; μg/m3. 年平均; 200; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. O3; 日最大8h平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; mg/m3. 甲苯; 1小时平均; 200; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中的参考限值. 二甲苯; 1小时平均; 200; μg/m3. 丙酮; 1小时平均; 800; μg/m3. 总挥发性有机物（TVOC）; 8小时平均; 600; μg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2; mg/m3; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. 2、地表水 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划表，项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ш类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODMn（mg/L）; 6; 8; 10. 总磷; 0.2; 0.3; 0.4. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 4、土壤 本项目拟建地周围土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相应标准，具体标准值见表4-4。 表4-4土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20①; 60①; 120; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 1975/9/2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 1979/1/6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 1975/1/4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3, 106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并 [1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 石油烃; —; 826; 4500; 5000; 9000. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值 （见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 有机废气：本项目涂漆和烘干过程产生的油漆废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）“表1规定的大气污染物排放限值”，表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值及表6企业边界大气污染物浓度限值要求，具体见表4-5～7。同时厂界VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准。 表4-5 《工业涂装工序大气污染物排放标准（DB33/2146-2018） 表1 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气筒. 2; 苯系物; 40. 3; 臭气浓度1; 1000. 4; 总挥发性有机物（TVOC）; 其他; 150. 5; 非甲烷总烃（NMHC）; 其他; 80. 7; 乙酸酯类; 涉及醋酸酯; 60. 注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. 表4-6 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 表5 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃 （NMHC）; 10; 监控点处1小时平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 50; 监控点处任意一次浓度值. 表4-7 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 表6 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 适用条件; 浓度限值. 1; 苯系物; 所有; 2.0. 2; 非甲烷总烃（NMHC）; 4.0. 3; 臭气浓度1; 20. 注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. 焊接烟尘：本项目焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中有关标准，具体见表4-8。 表4-8 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度 （m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 食堂油烟：排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的中型规模标准，具体见表4-9。 表4-9 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去处率(%); 60; 75; 85. （2）废水 本项目生活污水经化粪池预处理至纳管标准后送萧山钱江污水处理厂处理达标排放。萧山钱江污水处理厂纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，具体见表4-10。 表4-10 项目污水纳管、排放标准 单位:除pH外，mg/L 序号; 污染物; 《污水综合排放标准》三级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准. 1; pH; 6~9; 6~9. 2; CODCr; 500; 50. 3; NH3-N; 35*; 5（8）. 4; BOD5; 300; 10. 5; SS; 400; 10. 6; 动植物油; 100; 1. 备注：氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）. （3）噪声 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的2类标准限值，具体见表4-11。 表4-11 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 等效声级（LAeq）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固废 固体废物处置依据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)，来鉴别一般工业废物和危险废物；根据固废的类别分别执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单，《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制的原则和要求 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物纳入污染物排放总量控制。另根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29 号），做好VOCs 总量控制工作。 2、总量控制分析 根据工程分析，项目纳入总量控制的污染物为挥发性有机物VOCs。 表4-12 项目建成后污染物排放汇总一览表 单位：t/a 污染物名称; 原审批核定排放量; 本项目排放量; 总量控制指标; 区域替代削减比; 区域替代削减量; 增减量. VOCS; 2.10; 0.135; 0.135; —; —; -1.965. 企业VOCS原审批核定排放量为2.10t/a，本项目建成后VOCs排放量为0.135t/a，小于核定总量，故无需另外申请总量。 |

# 5 建设项目工程分析

## 1、工艺流程简述（图示）： 本项目产品包括五金冲压件、电机配件、机械配件和精密模具，生产工艺流程及产污环节分别见图5-1～3： 硅钢片 下料 冲压 焊接 涂漆/烘干 检验入库 N\S1 N\S1\S2 G1\N G2\N 图5-1 五金冲压件生产工艺流程图 钢材/硅钢片 下料 冲压 金加工（车\磨\钻） 焊接 检验入库 N\S1 N\S1\S2 N\S1\S3 G1\N 图5-2 电机配件/机械配件生产工艺流程图 钢材/硅钢片 下料 退火 金加工 焊接 检验入库 N\S1 N\S1\ S3 G1\N 图5-3 精密模具生产工艺流程图 注：G1焊接烟尘;G2油漆废气;N噪声;S1钢材边角料;S2废润滑油;S3废切削液 ## 主要工艺流程说明: 本项目4种产品涉及的生产工艺包括下料、冲压、退火、金加工（车\铣\磨）、焊接和滚涂\烘干，本环评着重对退火和涂漆/烘干进行描述，具体如下： 退火：退火主要为改善或消除工件内部各种组织缺陷及残余应力，防止工件变形、开裂。本项目退火炉采用电加热，升温至550℃，保温4小时后，自然冷却。 涂漆：是将油漆辊涂在五金冲压件表层行程一定厚度且均匀漆膜的过程。具体为：根据客户订单要求，选择油性漆/水性漆，油漆由皮管泵至漆槽，五金冲压件随涂漆组流水线进入涂漆工序，漆辊缓慢转动将油漆带至冲压件表面，然后经毛毡/橡胶辊压滤后，由流水线送至烘炉蒸发区（280℃，电加热），使（油性漆）漆液中的溶剂得到蒸发，表层漆基树脂完全粘合，形成良好的漆膜，牢牢固化于冲压件表层。如此重复经过2次辊涂和烘干完成涂漆工艺，使五金冲压件表层得到一定厚度（15-25um）的漆膜涂层。 产污环节： （1）废气：油漆废气、焊接烟尘；食堂油烟废气； （2）废水：生活污水； （3）噪声：下料、冲压及金加工、涂漆等作业噪声及风机等公辅设备噪声； （4）固废：钢材边角料、废润滑油、废切削液、废油漆桶；生活垃圾。 二、污染源强分析 1、废气 本项目废气包括油漆废气、焊接烟尘和食堂油烟废气。 （1）油漆废气 本项目使用油漆种类包括绝缘漆（2.4t/a）和水性漆（2t/a），其中绝缘漆和稀释剂4:1配比。油漆供应商提供的各油漆MSDS，本项目易挥发组份含量详见表5-1。 表5-1 本项目油漆中易挥发份产生情况一览表 油漆名称; 挥发份; 所占比例（%）; 含量(t/a). 绝缘漆（2.4t/a）; 醋酸乙酯; 18; 0.432. 醋酸丁酯; 18; 0.432. 二甲苯; 20; 0.480. 稀释剂（0.6t/a）; 甲苯; 10; 0.060. 二甲苯; 40; 0.240. 醋酸乙酯; 15; 0.090. 醋酸丁酯; 15; 0.090. 丙酮; 20; 0.120. 水性漆（2.0t/a）; 乙二醇; 3; 0.006. 合计; 1.950. 本项目油漆使用过程均在4套涂漆机组内，且溶剂挥发贯穿整个涂漆/烘干过程，故本环评将两工序产生的有机废气一并核算、分析。4套涂漆机组年运行300天（8h/d），涂漆和烘干工序各自配套引风装置，产生的有机废气经收集后通过1套直燃式净化装置（TO）后，通过1根15m排气筒排放。根据设计单位提供方案，废气收集效率以98%计，净化效率以98%计，则本项目有机废气产生、排放情况见表5-2。 表5-2 本项目有机废气产生、排放情况一览表 污染物; 产生量 t/a; 收集效率%; 处理效率%; 排放情况. 有组织t/a; 无组织t/a; 合计t/a. 甲苯; 0.060; 98; 95; 0.003; 0.001; 0.004. 二甲苯; 0.720; 0.035; 0.014; 0.050. 非甲烷总烃; 0.780; 0.038; 0.015; 0.054. 总挥发性有机物（TVOC）; 1.950; 0.096; 0.039; 0.135. （2）焊接烟尘 本项目实施后，企业因取消2种产品实施而其他产品规模维持不变，焊条使用量由2 t/a减少至1.5t/a。类比企业原有焊接烟尘实际产生量（0.014 t/a），本项目焊接烟尘产生量0.011 t/a（0.018kg/h， 2h计）。 （3）油烟废气 本项目实施后，企业因取消2种产品实施而其他产品规模维持不变，则企业预计减少25名员工，减少后为110人。参考企业原有实际食用油消耗水平，则本项目食用油用量3.47t/a。炒做时油烟挥发量本环评取3%，则油烟产生量为0.104t/a。本项目依托企业现有一台风量4000m3/h，处理效率75%的油烟净化装置，经处理后油烟排放量为0.026t/a（1.08mg/m3）。 2、废水 本项目产生的废水主要为员工生活污水。 参考企业原有实际生活用水和排水情况，本项目实施后（员工合计110人），年生活用水量4000 t/a，年生活污水排放量3360 t/a。食堂油水经依托企业现有隔油池，生活污水依托企业现有化粪池预处理后，一并纳管送萧山钱江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。本项目生活污水产生、排放情况见表5-4。 表5-4 本项目废水产生、排放情况表 污染源; 产生情况; 排放情况. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 废水量; /; 3360; /; 3360. CODCr; 350; 1.176; 50; 0.168. SS; 250; 0.840; 10; 0.034. 氨氮; 25; 0.084; 5; 0.017. 动植物油; 100; 0.336; 1; 0.003. 3、噪声 本项目噪声源主要为下料生产设备及其他同类生产设备噪声源强检，本项目各类设备噪声详见表5-5。 表5-5 主要生产设备噪声源强 设备名称; 噪声级（dB）; 数量; 备注. 各类冲床; 80; 38; 1m处类比监测值. 剪板机; 75; 5; 1m处类比监测值. 行车; 70; 19; 1m处类比监测值. 涂漆机组; 70; 4; 1m处类比监测值. 磨床; 75; 3; 1m处类比监测值. 钻床; 85; 6; 1m处类比监测值. 车床; 75; 1; 1m处类比监测值. 退火炉; 78; 2; 1m处类比监测值. 激光切割机; 85; 10; 1m处类比监测值. 4、固体废弃物 （1）副产物产生量 项目生产过程中产生的副产物见表5-6。 表5-6 本项目副产物产生情况汇总表 单位：t/a 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 钢材边角料; 下料、冲压及金加工; 固态; 金属; 80. 2; 废润滑油; 冲压; 液态; 废矿物油; 2.0. 3; 废切削液; 金加工; 液态; 废矿物油; 1.5. 4; 废油漆桶; 涂漆; 固态; 溶剂、非金属; 0.5. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 瓜壳、塑料等; 33. （2）固废属性判断 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）规定，判断每种废弃物是否属于固体废物，具体见表5-8。 表5-7 副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 是否属于固废; 判断依据. 1; 钢材边角料; 下料\冲压\金加工; 固态; 是; 4.2生产过程中产生的副产物. 2; 废润滑油; 冲压; 液态; 否; 4.1丧失原有使用价值的物质. 3; 废切削液; 金加工; 液态; 否; 4.1丧失原有使用价值的物质. 4; 废油漆桶; 涂漆; 固态; 是; 4.1丧失原有使用价值的物质. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 是; 4.1丧失原有使用价值的物质. （3）危险废物属性判断 根据《国家危险废物名录》（2016年修订）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007），本项目固体废物是否属危险废物的判定结果见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 危废类别; 危废代码; 危险特性. 1; 钢材边角料; 下料\冲压\金加工; 否; —; —; —. 2; 废润滑油; 冲压; 是; HW08; 900-249-08; T/In. 3; 废切削液; 金加工; 是; HW09; 900-006-09; T/In. 4; 废油漆桶; 涂漆; 是; HW49; 900-041-49; —. 5; 生活垃圾; 员工生活; 否; —; —; —. 4、本项目固体废物分析结果汇总见表5-9，危险废物汇总表见表5-10。 表5-9 本项目固体废物分析结果汇总 序号; 名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 预测产生量. 1; 钢材边角料; 下料\冲压\金加工; 一般固废; —; —; 80. 2; 废润滑油; 冲压; 危险固废; HW08; 900-249-08; 2.0. 3; 废切削液; 金加工; 危险固废; HW09; 900-006-09; 1.5. 4; 废油漆桶; 涂漆; 一般固废; HW49; 900-041-49; 0.5. 5; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; —; —; 33. 表5-10 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 废切削液; HW09; 900-006-09; 1.5; 金加工; 液; 废矿物油; 废矿物油; 一年; T，In; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位处置. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 2.0; 冲压; 液; 废矿物油; 废矿物油; 一年; T，In. 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 涂漆; 固; 有机溶剂，金属; 有机溶剂; 一年; T，In. 表5-11 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 厂区北侧; 25m2; 塑料桶密封; 2; 半年. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 塑料桶 密封; 2; 半年. 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 金属桶 密封; 1; 半年. 三、污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 （1）油漆废气 本项目实施后，企业拟淘汰现有等离子净化装置，改为直燃式废气治理设施。根据企业提供的设计方案，有机废气收集、处理工艺介绍如下： 废气收集：本项目涂漆单元和烘炉全部密闭，涂漆和烘烤过程产生的有机废气经引风收集后送至直燃式废气治理设施，尾气通过1根15m高排气筒排放。 废气净化：有机废气经负压引风收集后送直燃式焚烧炉内，废气温度由 350℃提升至 750℃，然后在高温下保持一定停留时间，将有机废气分解成CO2和H2O，以气态形式通过1根15m高排气筒排放。 图5-4 本项目有机废气处理流程图 处理效果：国内挥发性有机物(VOCs)处理方法很多，比较常见的有冷凝法、吸收法、吸附法、燃烧法和催化转化法等。不同的处理方法都有各自适合的行业和生产工艺，处理方法的选择主要取决于废气的化学和物理性质、浓度、排放量和排放标准，以及回用作原料或副产品的经济价值。本项目采取的直燃式净化装置（TO）具有以下优点：通过对废气的燃烧，大大提高有机废气的净化效率；通过调节阀，将排出的热量送回炉内，减少运行成本。根据第7章节有机废气达标性分析结果，本项目有机废气经直燃式净化装置（TO）后，废气排放满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）“表1规定的大气污染物排放限值”。 （2）焊接烟尘 本项目依托企业现有机械排风扇，焊接作业过程中加强车间机械通风。 （3）油烟废气 本项目依托企业现有1台风量4000 m3/h，处理效率75%的油烟净化装置，尾气经现有排气筒通至屋顶排放。 2、水污染防治措施 本项目食堂油水依托企业现有隔油池，生活污水依托企业现有化粪池预处理后，一并纳管送萧山钱江污水处理厂处理达排放。 3、噪声污染防治措施 为确保项目的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，建议采取以下措施： （1）合理布局厂区总平面，尽量将噪声大的设备布置在厂区中央，以减轻噪声对厂界的影响； （2）优选低噪、振动小的设备，从源头削减控制。 （3）加强对设备管理和维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。对风机等设备基础采取隔声或减震措施，空压机设置独立的操作间等。 4、固体废弃物污染防治措施 固废主要为钢材边角料、废润滑油、废切削液、废油漆桶和生活垃圾。钢材边角料由由物资公司回收利用；废润滑油和废切削液委托杭州立佳环境服务有限公司集中无害化处理；废油漆桶；由油漆供应商回收统一处理。生活垃圾委托环卫部门统一清运。 5、环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资估算24万元，占项目总投资的1.2%左右，企业应切实落实该项环保投资，并确保污染物达标排放。 表5-12 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气; 直燃式净化装置（TO）、15m排气筒、机械风扇、油烟净化器等; 200. 2; 废水; 隔油池、化粪池; 2. 3; 噪声; 隔声、减震等; 2. 4; 固废; 分类收集、贮存、委托处理等; 5. 总计; /; 24. 四、项目实施前后污染物排放情况对比 本项目“三废”污染物产生及排放情况详见表5-13；本项目实施前后“三废”排放情况对比详见表5-14。 表5-13 “三废”污染物产生及排放清单 项目; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 油漆废气; 甲苯; 0.060; 0.056; 0.004. 二甲苯; 0.720; 0.670; 0.050. 非甲烷总烃; 0.780; 0.726; 0.054. 总挥发性有机物（TVOC）; 1.950; 1.815; 0.135. 焊接; 烟尘; 0.011; 0; 0.011. 食堂; 油烟废气; 0.104; 0.078; 0.026. 废水; 生活污水; 废水量; 3360; 0; 3360. CODcr; 1.176; 1.008; 0.168. SS; 0.840; 0.806; 0.034. NH3-N; 0.084; 0.067; 0.017. 动植物油; 0.336; 0.333; 0.003. 固废; 生产过程; 钢材边角料; 80; 80; 0. 原料使用; 废切削液; 2.0; 2.0; 0. 原料使用; 废润滑油; 1.5; 1.5; 0. 原料使用; 废油漆桶; 0.5; 0.5; 0. 员工生活; 生活垃圾; 33; 33; 0. 表5-14 本项目实施前后“三废”污染物排放变化情况一览表 类型; 污染源; 主要污染物; 技改前 现有排放量; 技改后 本项目排放量; “以新带老” 削减量; 企业总体排放量; 排放增减量. 废气; 油漆废气; 甲苯; 0.02; 0.004; 0.02; 0.004; -0.016. 二甲苯; 0.24; 0.050; 0.24; 0.050; -0.190. 非甲烷总烃; 0.26; 0.054; 0.26; 0.054; -0.206. 总挥发性有机物（TVOC）; 0.648; 0.135; 0.648; 0.135; 0.513. 焊接; 焊接烟尘; 0.014; 0.011; 0.014; 0.011; -0.003. 食堂; 油烟废气; 0.032; 0.026; 0.032; 0.026; -0.006. 废水; 生活污水; 废水量; 4140; 3360; 4140; 3360; -780. CODcr; 0.414; 0.168; 0.414; 0.168; -0.246. SS; 0.290; 0.034; 0.290; 0.034; -0.256. NH3-N; 0.049; 0.017; 0.049; 0.017; -0.032. 动植物油; 0.009; 0.003; 0.009; 0.003; -0.006. 固废; 生产过程; 钢材边角料; 110; 80; 110; 80; -30. 原料使用; 废切削液; 3.0; 2.0; 3.0; 2.0; -1.0. 原料使用; 废润滑油; 2.5; 1.5; 2.5; 1.5; -1.0. 原料使用; 废油漆桶; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0. 员工生活; 生活垃圾; 40.5; 33; 40.5; 33; -7.5. 备注：固废为产生量. 五、企业技改前后清洁生产水平对比 通过本项目的实施，清洁生产水平有一定程度的提升，本环评从以下几方面对本项目清洁生产水平进行分析： （1）原辅材料、能源 企业现有使用绝缘漆（5t/a）为油性漆，本技改项目实施后，拟部分使用高固含量的环保水性漆（2t/a）替代现有油性漆，减少油漆有机废气排放；新增退火炉采用电加热，避免对环境产生2次污染。 （2）工艺和设备先进性 本项目拟新增2套涂漆机组，烘炉温度自动调整系统、左/右风门自动调整系统均为PLC电脑控制。 （3）节水、节能措施 有机废气经新增直燃式净化装置（TO）燃烧后，部分热空气经过回用风机抽出经过温度的调控后送入回用管路系统经过每个分区的循环系统对烘道进行加热，进行余热回用。 （4）污染物产生和排放指标 与技改前相比较，本项目采用新增直燃式净化装置（TO），使有机废气燃烧更充分，净化效率更高（95%），有效削减了TVOC的排放量。 （5）固体废弃物处置利用 本项目钢材边角料由由物资公司回收利用；废润滑油和废切削液委托杭州立佳环境服务有限公司集中无害化处理；废油漆桶；由油漆供应商回收统一处理。生活垃圾委托环卫部门统一清运。通过以上处置，实现固废无害化和资源化。 （6）清洁生产建议 建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理；加强设备维修，及时检修、更换破损机泵、阀门和污染治理设备 建立全厂日常台帐，包括能耗、用水、原材料消耗等，一旦发现异常现象，便应积极查找原因，及时采取措施解决，并将其反馈于生产中，杜绝异常现象再次发生； 建立清洁生产审核制度，定期开展清洁生产审核。 尽早建立环境管理体系，通过ISO14001环境管理体系认证。 加强营运期环保设备、设施的维护，确保各项污染防治设施能够正常有效的运行，减少事故性排放。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油漆废气 | 甲苯 |  | 0.060 t/a | 0.004 t/a，其中: 有组织0.003 t/a 无组织0.001 t/a |
|  |  | 二甲苯 |  | 0.720 t/a | 0.050 t/a，其中 有组织0.035 t/a 无组织0.014 t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.780t/a | 0.054t/a，其中: 有组织0.039t/a 无组织0.015t/a |
|  |  | 总挥发性有机物（TVOC） |  | 1.950 t/a | 0.135 t/a，其中: 有组织0.096 t/a 无组织0.039 t/a |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 |  | 0.011 t/a | 0.011 t/a |
|  | 食堂 | 油烟废气 |  | 0.104 t/a | 0.026 t/a |
| 水污染物 | 员工生活 | 生活污水 | 废水量 | 3360 t/a | 3360 t/a |
|  |  |  | CODcr | 1.176 t/a（350mg/L） | 0.168 t/a（50mg/L） |
|  |  |  | SS | 0.840 t/a（250mg/L） | 0.034 t/a（10mg/L） |
|  |  |  | NH3-N | 0.084 t/a（25mg/L） | 0.017 t/a（5mg/L） |
|  |  |  | 动植物油 | 0.336 t/a（100mg/L） | 0.003 t/a（1mg/L） |
| 固体污染物 | 生产过程 | 钢材边角料 |  | 80t/a | 0 |
|  | 原料使用 | 废切削液 |  | 2.0t/a | 0 |
|  | 原料使用 | 废润滑油 |  | 1.5t/a | 0 |
|  | 原料使用 | 废油漆桶 |  | 0.5t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 33t/a | 0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要为下料、冲压及金加工、涂漆等作业噪声及风机等公辅设备噪声，噪声值约为70-85dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响分析 本项目利用企业现有厂房实施，仅有少量设备需要安装，故本环评对施工期污染和影响不做分析、评价。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 1.1废气达标情况分析 （1）油漆有机废气 本项目4套涂漆机组涂漆/烘干过程会产生有机废气，企业拟对每套涂漆机组涂漆和烘干工序各自配套引风装置，有机废气经收集后通过1套直燃式净化装置（TO）后，通过1根15m排气筒排放。引风风量13100 m³/h，收集效率以98%计、处理效率以95%计，则本项目油漆有机废气产生、排放情况见表7-1。 表7-1 本项目有机废气产生、排放情况一览表 污染物; 产生量 t/a; 有组织排放; 无组织排放. 排放量t/a; 排放强度 kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放强度 kg/h. 苯系物 （甲苯+二甲苯）; 0.780; 0.038; 0.016; 1.209; 0.015; 0.006. 非甲烷总烃 （甲苯+二甲苯）; 0.780; 0.038; 0.016; 1.209; 0.015; 0.006. 乙酸酯类 （乙酸乙酯+乙酸丁酯）; 1.044; 0.051; 0.021; 1.627; 0.021; 0.009. 总挥发性有机物 （TVOC）; 1.950; 0.096; 0.040; 3.053; 0.039; 0.016. 根据表7-1，本项目有机废气各项污染物有组织排放浓度均符合满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）“表1规定的大气污染物排放限值”。 （2）焊接烟尘（无组织排放标准1.0 mg/m3） 根据工程分析，本项目焊接烟尘产生量0.011 t/a（0.018kg/h），企业拟加强车间机械通风，焊接烟尘经车间内无组织扩散至车间外后，对周围环境影响较小。 （3）油烟废气 根据工程分析，本项目油烟产生量为0.104t/a，拟依托企业现有一台风量4000m³/h，处理效率75%的油烟净化装置，经处理后油烟排放量为0.026t/a（1.08mg/m³），通至屋顶排放后，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的最高允许排放浓度2.0mg/m³规定。 1.2影响预测 （1）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式（AERSCREEN）进行估算，其计算结果作为预测与分析依据，具体估算模型参数见表7-3。 表7-3 估算模型参数取值表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 36.5℃. 最低环境温度/℃; -6.9℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. （2）预测因子 项目大气污染源调查参数见表7-4和表7-5。 表7-4点源排放参数一览表 排放源; 污染 因子; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度m; 排放速率kg/h; 排放工况; 年排放小时数/h; 排气筒参数; 烟气量 （m3/h）; 烟气温度（℃）. 高度（m）; 内径 （m）. 经度E; 纬度N. 排气筒; 甲苯; 120.196516; 30.018433; 10; 0.0013; 正常排放; 2400; 15; 0.5; 13100; 25. 二甲苯; 0.0146. 非甲烷总烃; 0.0159. TVOC; 0.040. 表7-5 面源计算参数 主要 排放源; 面源中心点坐标; 面源海拔高度m; 预测因子; 排放速率 kg/h; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 年排放小时(h); 排放工况. 经度E; 纬度N. 涂漆车间; 120.197558; 30.017554; 10; 甲苯; 0.0004; 60; 24; 11; 2400; 正常排放. 二甲苯; 0.0058. 非甲烷总烃; 0.0062. TVOC; 0.0163. （3）预测结果 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐估算模式（AERSCREEN）计算下风向各点预测浓度，本项目预测结果具体见表7-6。 表7-6 污染物排放源预测结果一览表 污染因子; 排放方式; 下风向距离m; 最大落地浓度 (mg/m3); 标准值 (mg/m3); 占标率 (%); 距离 (m). 甲苯; 有组织; 127; 0.24031; 0.2; 0.12; Ш. 无组织; 76; 0.39144; 0.02; Ш. 二甲苯; 有组织; 127; 2.7369; 0.2; 1.37; Ⅱ. 无组织; 76; 5.693; 2.84; Ⅱ. 非甲烷总烃; 有组织; 127; 2.9372; 2.0; 0.15; Ш. 无组织; 76; 6.0517; 0.03; Ш. TVOC; 有组织; 127; 7.2429; 0.6; 1.22; Ⅱ. 无组织; 76; 16.013; 2.67; Ⅱ. 根据预测结果可知，本项目油漆废气各污染物的最大落地浓度占标率Pmax=2.67%<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为二级，评价范围边长取5km（以厂址为中心），可不进行进一步预测。 根据以上预测分析表明，本项目实施后，厂内甲苯、二甲苯、非甲烷总烃和TVOC的排放速率和浓度远低于标准值，对环境影响轻微，不会改变当地环境空气质量功能等级。 1.3废气污染物排放量核算 本项目正常工况下大气污染物排放量核算见表7-7和表7-8。 表7-7 本项目大气污染物有组织排放量核算表（正常工况） 排放口; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 污染源; 污染因子. 排气筒P1; 油漆废气; 苯系物 （甲苯+二甲苯）; 1.209; 0.016; 0.038. 非甲烷总烃 （甲苯+二甲苯）; 1.209; 0.016; 0.038. 乙酸酯类 （乙酸乙酯+乙酸丁酯）; 1.627; 0.021; 0.051. TVOC; 3.053; 0.040; 0.096. 排气筒P2; 食堂; 油烟废气; 1.08; /; 0.026. 表7-8 本项目大气污染物无组织排放量核算表（正常工况） 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值 mg/m3. 1; 涂漆车间; 涂漆机组; 苯系物 （甲苯+二甲苯）; 直燃式净化装置（TO）; 《工业涂装工序大气污染物排放标准（DB33/2146-2018）表1 大气污染物排放限值; 40; 0.015. 非甲烷总烃 （甲苯+二甲苯）; 80; 0.015. 乙酸酯类 （乙酸乙酯+乙酸丁酯）; 60; 0.021. TVOC; 150; 0.039. 2; 金加工车间; 焊接; 烟尘; 车间机械通风; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.011. 表7-9 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 苯系物（甲苯+二甲苯）; 0.053. 2; 非甲烷总烃（甲苯+二甲苯）; 0.053. 3; 乙酸酯类（乙酸乙酯+乙酸丁酯）; 0.072. 4; TVOC; 0.135. 5; 油烟废气; 0.026. 1.4大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)可知，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据估算模型计算结果可知，本项目无需设置大气环境防护距离。 1.5环境监测计划 根据根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，二级评价项目应按HJ819 的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体见下表7-10。 表7-10 项目大气污染物年排放量核算表 污染源类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 有机废气处理设施进\出口; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TVOC; 1次/半年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）“表1规定的大气污染物排放限值”. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TVOC; 1/次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值要求。. 1.6大气环境影响评价自查表 表7-10 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等 级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km; 边长=5km☑. 评价 因子; 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3） 其他污染物（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TVOC）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价 标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准√; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区划; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调查数 据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 非达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、 拟建污染源□; 区域污染源□. 环境 监测 计划; 污染源监测; 监测因子（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TVOC）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TVOC）; 监测点位数（4个）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护 距离; 距（）厂界（）m. 污染源年排放量; VOCS:(0.135)t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”，“（）”为内容填写项。. 2、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目废水主要为员工生活污水，根据工程分析，废水产生量3360 t/a。食堂油水经依托企业现有隔油池，生活污水依托企业现有化粪池预处理后，一并纳管送萧山钱江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。本项目实施后，企业生活污水产生量减小，水质简单，经上处理后，一定程度上减少对纳污水体的影响。 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目的地表水环境评价等级判定见表7-11。 表7-11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 本项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网，因此本项目评价等级为三级B。 （2）项目废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息详见表7-12。废水排放口基本情况详见表7-13，废水污染物排放执行标准详细见表7-14。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N、SS、动植物油; 萧山钱江污水处理厂; 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 1; 生活污水预处理系统; 隔油池化粪池; DW 001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 表7-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 1120.19754; 30.017569; 0.336; 萧山钱江污水处理厂; 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 8:00~16:00; 萧山钱江污水处理厂厂; CODCr; 50. NH3-N; 5. SS; 10. 动植物油; 1. 表7-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中其他企业的控制指标，即氨氮35mg/L）; 500. NH3-N; 35. SS; 400. 动植物油; 100. 地表水环境影响评价自查表见表7-13. 表7-15 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放；其他□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.168; 50. 氨氮; 0.017; 5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动□；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、噪声 预测内容：本项目周边200m范围内敏感点包括萧山区戴村镇初级中学和三头村，因此本环评预测厂界噪声及敏感点噪声达标情况。 预测模式：本项目设备较多，分布在各生产车间内且不均匀，本次评价采用适用范围较广的整体声源模型。预测时，声波在传播过程中只考虑屏障衰减和距离衰减。 预测结果： 表7-16 噪声预测结果表 单位：（dB） 点位; 时段; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 是否达标. 东厂界; 昼间; 52; —; —; 60; 是. 南厂界; 昼间; 50; —; —; 60; 是. 西厂界; 昼间; 54; —; —; 60; 是. 北厂界; 昼间; 58; —; —; 60; 是. 三头村; 昼间; 51; 56.2; 57.3; 60; 是. 戴村镇初级中学; 昼间; 47; 55.1; 55.7; 60; 是. 戴村镇中心小学*; 昼间; 49; 55.1; 56.05; 60; 是. 备注：戴村镇中心小学背景值引用戴村镇初级中学背景值。. 通过对本项目噪声影响的预测，本项目昼间噪声贡献值各厂界影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。另外，三头村和戴村镇初级中学昼间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 为确保项目的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，建议采取以下措施： （1）合理布局厂区总平面，尽量将噪声大的设备布置在厂区中央，以减轻噪声对厂界的影响； （2）优选低噪、振动小的设备，从源头削减控制。 （3）加强对设备管理和维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。对风机等设备基础采取隔声或减震措施，空压机设置独立的操作间等。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物利用处置情况及环保要去符合性分析汇总见下表7-17。 表7-17 固体废物利用处置表 序号; 固体名称; 产生工序; 属性; 危废类别及代码; 预测产生量; 处理方式; 是否符合环保要求. 1; 钢材边角料; 下料\冲压\金加工; 一般固废; —; 80; 由物资公司回收利用; 是. 2; 废润滑油; 冲压; 危险固废; HW08 900-249-08; 2.0; 委托杭州立佳环境服务有限公司集中无害化处理; 是. 3; 废切削液; 金加工; 危险固废; HW09 900-006-09; 1.5; 是. 4; 废油漆桶; 涂漆; 一般固废; HW49 900-041-49; 0.5; 供应商回收统一处理; 是. 5; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; —; 33; 委托环卫部门统一清运; 是. 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表7-18。 表7-18 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 厂区北侧; 25m2; 塑料桶密封; 2; 半年. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 塑料桶 密封; 2; 半年. 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 金属桶 密封; 1; 半年. 项目固体废弃物的污染防治及其监督管理严格执行《浙江省固体废物污染环境防治条例》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017 年）。项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76 号）中的有关规定要求。一般固体废和危险固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（公告2013 年第36 号）所发布的修改内容。 （1）危废贮存场所环境影响分析 项目危废暂存间位于厂区北侧，占地面积25m2，项目危废产生量较少，危废仓库可以满足贮存需要，此外，地面经防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生影响。 （2）危废运输过程环境影响分析 项目危废产生量较少，且均采用包装物密封包装，委托有自制的机构进行运输及处置，运输车辆为专用车辆，运输路线尽量避开附近村庄及学校，则运输过程不会对周围环境敏感点产生影响。 （3）危废委托处置环境影响分析 本项目危废包括废切削液、废润滑油和废油漆桶，危废产生量较少，且危废处置接收单位完全有能力接收处置项目少量危废，因此，危废委托处置具有环境可行性。 综上所述，本项目固废处置严格遵循“资源化、减量化、无害化”基本原则，确保所有固废最终得以综合利用或安全处置。通过上述措施妥善安置存放固废及落实固废出路，对环境基本无影响。 5、土壤环境影响分析 （1）环境影响识别 根据现场踏勘及工程分析，建设项目土壤环境影响类型与影响途径详见表7-19。 表7-19 污染影响型建设项目土壤环境影响类型与影响途径 不同时段; 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √; √; √. 服务器满后. 通过上表可知，本项目的土壤环境影响类型为污染影响型，主要是项目运营期污染物通过大气沉降、地面漫流、垂直入渗等途径对土壤环境产生影响。污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见表7-20。 表7-20 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 化学品仓库; 油漆等贮存; 地面漫流 垂直入渗; 二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃; 石油烃; 泄露事故状态下，所贮存物料中的污染物通过地面漫流和垂直渗入的方式进入周边耕地、园地以及项目范围内土壤. 危废暂存间; 危险废物贮存; 地面漫流 垂直入渗. 涂漆车间; 涂漆/烘漆; 大气沉降; 事故排放状态下，污染物通过有机废气沉降进入周边村庄等. （2）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），项目拟建地周边的土壤环境敏感程度划分情况见表7-21，评价工作等级划分见表7-22。 表7-21 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判断依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表7-22 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目属于污染影响类项目，占地规模20000m2，折合约2hm2<50hm2，属于小型；根据附录A，本项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，项目类别为I类“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”。对照表7-14，项目所在地周边存在村庄、学校，因此敏感程度为敏感。 综上，本项目土壤环境影响评价等级为一级。 （3）评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）确定，本项目评价范围为占地范围内全部及占地范围外1km范围内。 （4）土壤环境现状调查与监测 ①土壤环境理化特性 本项目拟建地土地现状为工业用地，环评期间建设单位根据导则要求对项目拟建地土壤环境质量现状进行了布点监测，具体检测结果见第3章节。 由监测结果分析可知，项目拟建地土壤现状监测点位的各项土壤监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准( 试行) 》(GB36600-2018)表1中 第二类用地风险筛选值；项目拟建地周边工业用地土壤监测因子符合土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准( 试行) 》(GB36600-2018)表1中 第二类用地风险筛选值，周边村庄及学校用地监测因子符合土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准( 试行) 》(GB36600-2018)表1中第一类用地风险筛选值，说明区域土壤环境质量现状较好。 （5）土壤环境影响预测分析 （1）预测与评价因子确定 本项目厂房地面均为硬化地面，且油漆等物质长时间泄露的可能性很小，因此，本环评选取通过大气沉降的毒性相对较强、危害相对较大的石油烃作为预测和评价因子。 （2）预测评价时段 根据对本项目土壤环境影响识别结果可知，本项目重点预测时段为项目运营期。因此本项目选取营运30 年作为重点预测时段。本次预测时段包括污染发生后1d、10d、100d、1a、2a、5a、10a、20a、30a。 （3）预测评价标准 项目及所在区域用地土壤标准执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 （4）预测情景 简单混合模型，不考虑污染物在土壤中的转化、迁移与反应，考虑最不利情况，将污染物与表层土壤采用简单物理混合的模式进行处理。本环评考虑排放的石油烃全部沉降在评价范围内。根据工程分析，项目正常生产状况下，石油烃速率有组织排放速率为0.040kg/h，无组织排放速率为0.016kg/h，石油烃年沉降最大量为0.135t/a（135000g/a）。 （5）预测与评价方法 本环评采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录E 土壤环境影响预测方法中的方法一，对项目以大气沉降方式进入土壤的石油烃进行土壤环境影响预测。 单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算： 式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；本环评135000 g/a. LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；本环评不考虑淋溶排出的量。 RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；本环评不考虑经径流排出的量。 ρb——表层土壤容重，kg/m3；根据监测结果，本项目拟建地表层土为壤土，土壤容重取监测平均值1.51g/cm3，折合1.51*103kg/m3。 A——预测评价范围，m2；评价范围为占地范围全部及占地范围外1.0km，合计约1020000m2。 D——表层土壤深度，一般取0.2m，本环评取0.2m； n——持续年份，a。 单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算 S=Sb+ΔS 式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；本环评不考虑。 S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。 不同年份单位质量表层土壤中石油烃的增量情况见表7-23。 表7-23不同年份单位质量表层土壤中石油烃的增量 预测年份 (a); ΔS(g/kg); IS（g）; LS（g）; RS（g）; ρb (kg/m3); A（m2）; D （m）; Sb（g/kg）; S（g/kg）. 0.003; 1.32E-06; 135000; 0; 0; 1.50*103; 1020000; 0.2; —; 1.32E-06. 0.027; 1.19E-05; 135000; 0; 0; 1.50*103; 1020000; 0.2; —; 1.19E-05. 0.274; 1.21E-04; 135000; 0; 0; 1.50*103; 1020000; 0.2; —; 1.21E-04. 1; 4.41E-04; 135000; 0; 0; 1.50*103; 1020000; 0.2; —; 4.41E-04. 2; 8.82E-04; 135000; 0; 0; 1.50*103; 1020000; 0.2; —; 8.82E-04. 5; 2.21E-03; 135000; 0; 0; 1.50*103; 1020000; 0.2; —; 2.21E-03. 10; 4.41E-03; 135000; 0; 0; 1.50*103; 1020000; 0.2; —; 4.41E-03. 20; 8.82E-03; 135000; 0; 0; 1.50*103; 1020000; 0.2; —; 8.82E-03. 30; 1.32E-02; 135000; 0; 0; 1.50*103; 1020000; 0.2; —; 1.32E-02. （6）预测评价结论 根据预测结果可知，排放的石油烃经大气沉降后进入土壤中的累积量在30 年内其评价范围内增量为1.32E-02g/kg，叠加本底后，在30年内其评价范围内均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（ 试行）》（GB36600-2018 ）要求。 （6）土壤环境保护措施与对策 为进一步降低项目运行过程对土壤环境的影响，本环评要求建设单位做好以下几点： （1）源头控制措施 做好化学品仓库和危废暂存间的地面防腐防渗措施，从源头杜绝污染物通过垂直入渗进入土壤的可能性。 （2）过程防控措施 规范化学品的运输、使用的管理工作，避免泄露事故发生。规范废气处理设施的运行管理，避免污染物事故排放，形成通过大气沉降的土壤污染事故；规范危废的暂存管理，按相关规范管理危险废物的转移、贮存工作，避免危废的泄露事故发生。 （3）跟踪监测 为掌握项目所在地及周围土壤的环境质量状况动态，应对项目厂区所在区域的土壤进行定期的监测，防止项目对土壤的污染。根据本项目的实际情况，土壤跟踪监测计划见表7-24。 表7-24 土壤环境跟踪监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 评价标准. 涂漆车间; 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃; 1次/3年; （GB36600-2018 ）第二类用地筛选值. 化学品仓库. 危废暂存间. 三头村; 对照本环评现状监测的环境背景值. 萧山区戴村镇初级中学. （7）土壤环境影响评价自查表 土壤环境影响评价自查表详见表7-25。 表7-25 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型R；生态影响型□；两者兼有□. 土地利用类型; 建设用地R；农用地□；未利用地□. 占地面积; 2hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（三头村）、方位（东侧）、距离（10m）. 影响途径; 大气沉降R；地面漫流R；垂直入渗R；地下水位□；其他（）. 全部污染物; 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃. 特征因子; 石油烃. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感R□较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级R；三级□. 现状调查内容; 资料收集; a）R； b）R；c）□；d）R. 理化特性; 表3-15; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围内外; 深度. 表层样点数; 2; 4; 0-0.2. 柱状样点数; 5; 0; 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m. 现状监测因子; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）表1 中45 项基本项目和石油烃。. 现状评价; 评价因子; 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；石油烃。. 评价标准; GB15618R； GB36600R；表D.1□；表D.2□；其他（）. 现状评价结论. 影响预测; 预测因子; 石油烃. 预测方法; 附录ER 附录F 其他（）. 预测分析内容; 项目实施后石油烃累计性影响较小. 预测结论; 达标结论：a）R；b）□；c）□ 不达标结论：a）□； b）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障R源头控制R过程防控R其他(). 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 5; 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃; 3年/1次. 信息公开指标. 评价结论; 项目建设对周边土壤环境影响在可接受范围内. 注 1：“□”为勾选项，可 √； “（） ”为内容填写项； “备注 ”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 6、环境风险分析 （1）风险调查 本项目主要风险物质为绝缘漆、稀释剂和水性漆，其储存量详见表7-26。 表7-26 环境风险货品贮存情况 名称; 最大贮存量t; 包装规格; 存放地点. 绝缘漆; 1.80; 180kg/桶; 化学品仓库. 稀释剂; 0.90; 180kg/桶; 化学品仓库. 水性漆; 1.35; 270kg/桶; 化学品仓库. 根据油漆及稀释剂的主要组份，其中环境风险物质见表7-27。 表7-27 主要危险品储存量及临界量 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 甲苯; 108-88-3; 0.090; 10; 0.009. 二甲苯; 1330-20-7; 0.720; 10; 0.072. 乙酸乙酯; 141-78-6; 0.459; 10; 0.046. 丙酮; 67-64-1; 0.180; 10; 0.018. 合计; 0.145. 表7-28 本项目主要风险物质的理化性质 名称; 甲苯; 二甲苯; 乙酸乙酯; 丙酮. 形态; 液态; 液态; 液态; 液态. 熔点; -94.6℃; -34℃; -83.6℃; -94.9℃. 沸点; 110.6℃; 137-140℃; 77.2℃; 56.53℃. 爆炸极限; 1.2-7.0%; 7%; 1.2-7.5%; 2.5-13%. 急性毒性; LD505000mg/kg(大鼠口服)； LD5012124mg/kg(小鼠口服); LD504300mg/kg(大鼠口服)；; LD502119mg/kg(小鼠口服) LD5010768mg/kg(大鼠口服)；; LD507076mg/kg(小鼠口服) LD505800mg/kg(大鼠口服)LD503000mg/kg(小鼠口服)口服)；. 接触极限; TWA100 mg/m3; TWA435 mg/m3; TWA200 mg/m3; TWA500 mg/m3. 分类; 第3.2类 中闪点易燃液体; 第3.3类 中闪点易燃液体; 第3.2类 中闪点易燃液体; 第3.1类 中闪点易燃液体. （2）环境风险潜势初判及环境风险评价工作等级分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，厂区内涉及风险的危险物质数量物质总量与其临界量比值Q计算公式如下： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 企业涉及的危险物质量及其Q值的计算见上述表7-27。本项目油漆中危险物质最大存在总量与其对应的临界量的比值Q为0.145，Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级不定级，可开展简单分析。 （3）环境敏感目标概况 各敏感保护目标相关信息见表3-9。 （4）环境风险识别 根据原材料使用情况以及工艺流程、厂区总平图，本项目危险单元见下表7-29。 表7-29 本项目环境风险识别表 序号; 危险单位; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 化学品库; 油漆、稀释剂; 甲苯、二甲苯、 乙酸乙酯、丙酮; 泄漏、火灾事故; 大气环境中扩散、周边水体中运移扩散; 周边企业、村庄、学校；周边水体. 2; 危废暂存库; 危险废物; 甲苯、二甲苯、 乙酸乙酯、丙酮; 危废泄漏; 周边水体中运移扩散; 周边水体. 3; 废气处理设施; 油漆废气; 甲苯、二甲苯、 TVOC; 设备故障导致 超标排放; 大气环境中扩散; 周边企业、村庄、学校. （5）环境风险分析 ①大气污染物事故风险及防范措施 本项目油漆有机废气处理采用直燃式净化装置TO，如发生引风机等设施故障情况，均可影响周边大气环境。要求建设单位做好废气处理设施的检修，确保废气经过有效净化处理后排放。另外，涂漆车间须做好防火措施。 ②水污染事故风险 本项目不涉及生产废水，主要水污染途径为物料泄漏后通过雨水管进入周边水体，要求建设单位做好危废和其他危险品贮存工作，危险品运输必须由符合相关标准的单位和车辆承担。 ③对地下水环境和土壤的影响 油漆及稀释剂、危险废物如泄漏可造成所在地土壤和地下水的污染。要求危废暂存间地面必须做好防渗，按规范操作危险品的运输、存放和取用。 （6）环境风险防范措施及应急要求 ①优化风险源的规划布局 根据功能分区布置，各功能区设环形通道，并与厂外路相连，有利于安全疏散和消防。 ②强化风险物质监督管理 项目的危险物质包括了油漆等 ，对油漆分布、流向、数量、加 工（使用）必须加以以切实监督和必要限制，遵章守法、严格管理。在满足正常生产前提下尽可能减少危险品储存量和周期。 ③防止事故气态污染物向环境转移 建立规范的化学品原料仓库，地面硬化，防渗漏、设置围堰，确保泄漏时不外溢，原料区围堰的容积不低于1个原料桶完全泄漏后的收集量。 强化风险意识、加强安全管理火灾、爆炸事故防范措施，厂区内设置干粉型或泡沫型灭火器。 ④污染治理设施实效防治对策 加强管理，定期监测和检修，确保污染治理设施正常运转外，建议采取如下措施：加强对废气治理设备的管理和维修；如引风机等出现故障而引起废气治理设施失效，应立即停止生产，并进行及时检修。 ⑤应急预案 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行》(环发[201514号) 的规定：可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设 施的运营企业：生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；产生、收集、贮存、运 输、利用、处置危险废物的企业；尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业：其他应当纳入适用范围的企业，应当编制环境应急预案。本项目主要涉储存、运输、使用危险化学品及产生贮存危险废物。企业应根据和《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等规范性文件要求，编制突发环境事件应急预案，报环保主管部门备案，并定期进行应急预案的演练。 ⑥应急池设置 为避免发生泄漏的污染物及发生火灾期间消防水进入周围水环境，本项目需设置事故应急池，并设置切换阀，在发生泄漏或火灾爆炸事故时，冲刷地面水或消防废水排入事故池贮存，避免流入附近河道。 （7）风险评价结论 综上所述，建设项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目生产、管理过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故该项目事故风险水平是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-30。 表7-30建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州萧山环宇冲件有限公司技改项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; （戴村）镇; 三头村. 地理坐标; 经度; 120.197558; 纬度; 30.017554. 主要危险物质及分布; 油漆、稀释剂（化学品仓库）、涂漆车间、危废暂存库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：危化品运输过程中泄漏、贮存间发生火灾、废气处理设施失 效对周边居民和大气环境产生不良影响。泄漏后对地表水造成污染，严重影响当地地表水水质，至造成造成地下水污染。. 风险防范措施要求; ①优化风险源的规划布局：根据功能分区布置，各功能区设环形通道，并与厂外路相连，有利于安全疏散和消防。 ②强化风险物质监督管理：对油漆分布、流向、数量、加工（使用）必须加以以切实监督和必要限制，遵章守法、严格管理。在满足正常生产前提下尽可能减少危险品储存量和周期。 ③防止事故气态污染物向环境转移：建立规范的化学品原料仓库，地面硬化，防渗漏、设置围堰，确保泄漏时不外溢，原料区围堰的容积不低于1个原料桶完全泄漏后的收集量。 强化风险意识、加强安全管理火灾、爆炸事故防范措施，厂区内设置干粉型或泡沫型灭火器。 ④污染治理设施实效防治对策：加强管理，定期监测和检修，确保污染治理设施正常运转外，建议采取如下措施：加强对废气治理设备的管理和维修；如引风机等出现故障而引起废气治理设施失效，应立即停止生产，并进行及时检修。 ⑤应急预案企业应根据《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等规范性文件要求，编制突发环境事件应急预案，报环保主管部门备案，并定期进行应急预案的演练。 ⑥应急池设置：本项目需设置事故应急池，并设置切换阀，在发生泄漏或火灾爆炸事故时，冲刷地面水或消防废水排入事故池贮存，避免流入附近河道。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; /. 7、行业整治要求符合性分析 本项目与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发（2013）54号）总体要求和关于表面涂装行业整治要求、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）、《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》（浙环发（2017）41号）关于涂装行业整治要求的符合性分析如见表7-31～表7-32。 表7-31 与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析一览表 类别; 整治方案要求; 本项目符合性分析; 是否符合. 总体要求; 企业应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。; 企业技改后，通过“以新带老”拆除现有破损集气罩，进行密闭处理，使涂漆机组密闭化，技改后部分采用水性漆替代绝缘漆，从源头控制VOCS废气的产生和无组织排放。; 符合. 有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化率不低于 90%，其他行业总净化率原则上不低于75%。; 本项目涂漆、烘漆工艺产生的VOCS总净化效率达95%。; 符合. 凡配套吸附处理单元的含尘、含气溶胶、高湿废气，应事先采用高效除尘、除雾装置进行预处理。; 不涉及; 符合. 更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。; 不涉及; 符合. 涂装 行业; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。; 本项目属于通用设备制造业，技改后拟部分采用环保型、高固份的水性漆替代绝缘漆，不在限值行业范围内。; 符合. 推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺与设备，小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放量控制在35克/平方米以下。; 本项目不属于企业行业，工艺采用辊涂。; 符合. 喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。; 本项目每套涂漆机组的涂漆+烘干均在密闭环境中进行，涂漆+烘干过程产生的废气均采用引风收集+直燃式净化装置（TO）处理，无露天、敞开式喷涂作业。; 符合. 烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。; 本项目每套涂漆机组的涂漆+烘干过程产生的废气均采用引风收集+直燃式净化装置（TO）处理。; 符合. 喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放。; 本项目每套涂漆机组的涂漆+烘干过程产生的废气均采用引风收集+直燃式净化装置（TO）处理。; 符合. 使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施，有机废气总净化率达到90%以上。; 本项目有机废气净化率95%。; 符合. 溶剂储存可参考“间歇生产的化工、医化行业”相关要求。; 油漆按相关规范储存于化学品库。; 符合. 表7-32 与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（2015年）整治要求符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 涂装行业总体要求; 源头控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料; 本项目采用高固份绝缘漆和水性漆。; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 本项目属通用设备制造企业，并使用高固份环保型涂料，不在限制行业范围内; 符合. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率; 本项目采用辊涂工艺，涂料利用率高。; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本项目涂料用封闭的塑料桶封存，放置于密闭的化学品仓库内。; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目绝缘漆、稀释剂等调配作业均在独立密闭调配间内完成，调配间建设拟满足建筑设计防火规范要求。; 符合. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 本项目此阿勇真空密闭负压的供料系统。; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 本项目涂漆和烘干均在涂漆机组内密闭进行。; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目采用真空密闭负压的供料系统; 符合. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 本项目不涉及淋涂，作业结束后所有涂料加盖密闭存放调配间。; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 不涉及。; 符合. 废气收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 本项目涂装废气和烘干废气分开收集，集中处理; 不符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 本项目调配调配、涂装和干燥工艺过程均进行废气收集。; 符合. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 本项目所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域均配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率98%; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 本项目集气方向与污染气流运动方向拟一致，管路拟设走向标识; 符合. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目采用自动辊涂工艺，有机废气采用直燃式净化装置处理。; 符合. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目烘干废气净化效率95%。; 符合. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目总去除效率95%。; 符合. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放。; 企业拟按照要去及环评要求安装，根据核算，废气可以实现稳定达标排放。; 符合. 监督管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度。; 企业拟在营运期完善环境保护管理制度。; 符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率。; 企业拟在营运期按要求落实监测监控制度。; 符合. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年。; 企业拟在营运期生产中按要求实施各类台账并严格管理。; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 企业拟在营运期建立非正常工况申报管理制度，及时向当地环保部门的报告并备案。; 符合.

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 涂漆机组 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃和TVOC | 引风收集+直燃式净化装置（TO）+1根15m排气筒排放。 | 达标排放 |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 | 加强车间机械通风。 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 依托企业现有1台风量4000 m3/h，处理效率75%的油烟净化装置，尾气通至屋顶排放。 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 员工生活 | 生活污水 | 食堂油水依托企业现有隔油池，生活污水依托企业现有化粪池预处理后，一并纳管送萧山钱江污水处理厂处理达排放。 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 钢材边角料 | 由物资公司回收利用。 | 资源化 |
|  | 原料使用 | 废润滑油 废切削液 | 委托杭州立佳环境服务有限公司集中无害化处理。 | 无害化 |
|  | 原料使用 | 废油漆桶 | 由油漆供应商回收统一处理。 | 无害化 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 分类收集、委托环卫部门清运。 | 无害化、资源化 |
| 噪 声 | （1）合理布局厂区总平面，尽量将噪声大的设备布置在厂区中央，以减轻噪声对厂界的影响； （2）优选低噪、振动小的设备，从源头削减控制。 （3）加强对设备管理和维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。对风机等设备基础采取隔声或减震措施，空压机设置独立操作间等。 |  |  |  |
| 其它 | 环保投资：项目总投资2000万元，其中环保投资约209万元，占总投资的10.45%，投资估算详见表8-1。 表8-1 建设项目环保投资 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气; 直燃式净化装置（TO）、15m排气筒、机械风扇、油烟净化器等; 15. 2; 废水; 隔油池、化粪池; 2. 3; 噪声; 隔声、减震等; 2. 4; 固废; 分类收集、贮存、委托处理等; 5. 总计; /; 209. |
| 生态保护措施及预期效果： 营运期做好“三废”防治措施，使之达标排放，同时企业应严格执行“三同时”制度，以减少对周边生态环境的影响。 |  |  |  |  |

# 9结论与建议

项目情况： 杭州萧山环宇冲件有限公司拟出资2000万元，实施年产五金冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、精密模具150套的生产规模技改项目，对现有生产进行技改，具体包括以下3方面，（1）产品方面：取消水轮发电机和电动机生产，其余产品均维持验收核定规模不变。（2）设备方面：淘汰水轮发电机组装线和电动机组装线；新增涂漆机组2台、退火炉2台、各类冲床20台和其他设备若干台（详见表1-2）；（3）工艺方面：新增退火工艺；（4）污染治理设施方面：淘汰原有等离子净化装置，改为直燃式废气治理设施。本项目预计于2020年1月投产。 1、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 统计数计表明，北干空气站 SO2、CO、O3 未超出标准限值，其余均超过标准限值。PM10、PM2.5、NO2 出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5 粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市人民政府制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 监测结果表明，项目所在区域大气特征污染物现状监测浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准。 （2）水环境质量现状结论 监测结果表明：杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 （3）声环境质量现状 监测结果表明，企业不生产情况下，厂界四周昼间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；三头村和萧山区戴村镇初级中学昼间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 2、影响分析结论 2.1大气环境影响分析结论及防治措施 （1）油漆有机废气 本项目4套涂漆机组涂漆/烘干过程会产生有机废气，企业拟对每套涂漆机组涂漆和烘干工序各自配套引风装置，有机废气经收集后通过1套直燃式净化装置（TO）后，通过1根15m排气筒排放，符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）“表1规定的大气污染物排放限值”。经影响预测，本项目实施后，厂内甲苯、二甲苯、非甲烷总烃和TVOC的排放速率和浓度远低于标准值，对环境影响轻微，不会改变当地环境空气质量功能等级。 （2）焊接烟尘 本项目焊接烟尘产生量小（0.011 t/a），企业拟加强车间机械通风，焊接烟尘经车间内无组织扩散至车间外后，对周围环境影响较小。 （3）食堂油烟废气 本项目油烟废气拟依托企业现有1台处理效率75%的油烟净化装置，经处理后通至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的最高允许排放浓度2.0mg/m³规定，对周围环境影响不大。 2.2废水环境影响分析结论及防治措施 本项目废水主要为员工生活污水。食堂油水经依托企业现有隔油池，生活污水依托企业现有化粪池预处理后，一并纳管送萧山钱江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。本项目实施后，企业生活污水产生量减小，水质简单，经上处理后，一定程度上减少对纳污水体的影响。 2.3噪声环境影响分析结论及防治措施 项目营运期间噪声主要是下料、冲压及金加工、涂漆等作业噪声及风机等公辅设备噪声，在落实本环评提出的各项噪声防治措施基础上，再经车间实墙间隔降噪和厂界距离衰减后，项目厂界噪声可做到达标排放，对周围环境影响较小，附近敏感点村庄和学校声环境也可维持现有声环境质量现状。 2.4固体废物影响分析结论及防治措施 本项目固废包括钢材边角料、废润滑油、废切削液、废油漆桶和生活垃圾。在落实本环评提出的各项措施后，本项目产生的固体废物均可做到减量化、资源化、无害化处理，实现零排放，不会对周围环境产生影响。 2.5环保投资 该项目总投资2000万元，其中环保投资2.4万元，约占总投资的1.2%。企业应切实落实该项环保投资，并确保污染物达标排放。 3、建设项目环评审批符合性分析 （1）环境功能区规划符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅳ-0-5临浦新城人居环境保障区”，为人居环境保障区。通过本次技改，营运过程产生的有机废气等污染物经治理后排放量小于原有项目，且均可达标排放，对周围环境影响较小，符合该人居环境保障区相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。 （2）达标排放要求符合性分析 只要建设单位在营运期采取提出的各项污染防治措施，则项目的主要污染物排放基本能做到达标排放。 （3）总量控制要求符合性分析 企业VOCS原审批核定排放量为2.10t/a，本项目建成后VOCs排放量为0.135t/a，小于核定总量，故无需另外申请总量。 （4）维持环境质量要求符合性分析 根据工程分析及环境影响分析，只要建设单位认真落实本环评所提的污染防治措施，则项目运行期间产生的名类污染物经处理后均能达标排放，本项目建设不会导致当地环境质量状况下降，基本保持现有水平。因此，项目符合维持环境质量要求。 4、其他部门审批要求符合性分析 （1）与规划符合性分析 本项目拟在萧山区戴村镇三头村杭州萧山环宇冲件有限公司现有厂区内实施，不新征用地。根据房产证，属于工业用途。因此，该项目的建设符合当地城市总体规划。 （2）产业政策符合性分析 对照国家产业政策和国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2016年修正），本项目不属于限制、淘汰类项目；本项目属于零土地技改二类工业项目，且不属于《不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2019年本）》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。杭州市萧山区经济和信息化局以同意项目实施（项目代码2019-330109-38-03-810300）。 - 总量控制建议值 表9-1 总量控制建议值 污染物名称; 原审批核定排放量; 本项目排放量; 总量控制指标; 区域替代削减比; 区域替代削减量; 增减量. VOCS; 2.10; 0.135; 0.135; —; —; -1.965. 企业VOCS原审批核定排放量为2.10t/a，本项目建成后VOCs排放量为0.135t/a，小于核定总量，故无需另外申请总量。 6、“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于0109-Ⅳ-0-5临浦新城人居环境保障区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅳ-0-5临浦新城人居环境保障区，不在该功能区的负面清单内。. ## 7、环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 ## 环评总结论 根据以上分析，杭州萧山环宇冲件有限公司技改项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。