杭州洪武汽车零部件有限公司项目竣工环境保护验收意见

2019年11月20日，杭州洪武汽车零部件有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区河上镇紫霞村。

实际建设规模：年制造加工汽车零部件、五金机械及配件、精密机械、精密模具及配件250万件。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州洪武汽车零部件有限公司位于萧山区河上镇紫霞村，租用杭州洪武精密机械有限公司所属工业用房，面积5505平方米。于2019年9月经萧山区环保局审批，取得批复（萧环建【2019】262号）。审批规模为年制造加工汽车零部件、五金机械及配件、精密机械、精密模具及配件250万件。

本项目开工日期为2019年9月，投入试生产（试运行）日期为2019年9月。

（三）投资情况

总投资1000万元，其中环保投20万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建【2019】262号项目。

二、工程变动情况

实际台钻减少2台，倒角机减少3台，带锯床减少4台，650T冲床减少1台，圆盘锯增加1台，且今后不再新增设备。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为抛丸机产生的金属粉尘，粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入市政污水管。

（3）噪声

本项目的主要噪声为液压机、车床、磨床等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为钢材边角料、收集的金属粉尘、废油、含油抹布、手套、废切削液和职工生活垃圾。钢材边角料、收集的金属粉尘由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；含油抹布、手套属于危险废物中豁免处理的范围，和生活垃圾一起由环卫部门统一收集后卫生填埋。废油、废切削液属于危险固废，委托有资质的单位定期处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

本项目废气为抛丸机产生的金属粉尘，粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放。2019年10月24日-10月25日监测周期内，杭州洪武汽车零部件有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入市政污水管。2019年10月24日-10月25日监测周期内，杭州洪武汽车零部件有限公司废水排放能符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为液压机、车床、磨床等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。2019年10月24日-10月25日监测周期内，杭州洪武汽车零部件有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为钢材边角料、收集的金属粉尘、废油、含油抹布、手套、废切削液和职工生活垃圾。钢材边角料、收集的金属粉尘由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；含油抹布、手套属于危险废物中豁免处理的范围，和生活垃圾一起由环卫部门统一收集后卫生填埋。废油、废切削液属于危险固废，委托有资质的单位定期处理。

（5）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州洪武汽车零部件有限公司项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州洪武汽车零部件有限公司

2019年11月20日

杭州洪武汽车零部件有限公司项目竣工环境保护验收意见

2019年11月20日，杭州洪武汽车零部件有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区河上镇紫霞村。

实际建设规模：年制造加工汽车零部件、五金机械及配件、精密机械、精密模具及配件250万件。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州洪武汽车零部件有限公司位于萧山区河上镇紫霞村，租用杭州洪武精密机械有限公司所属工业用房，面积5505平方米。于2019年9月经萧山区环保局审批，取得批复（萧环建【2019】262号）。审批规模为年制造加工汽车零部件、五金机械及配件、精密机械、精密模具及配件250万件。

本项目开工日期为2019年9月，投入试生产（试运行）日期为2019年9月。

（三）投资情况

总投资1000万元，其中环保投20万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建【2019】262号项目。

二、工程变动情况

实际台钻减少2台，倒角机减少3台，带锯床减少4台，650T冲床减少1台，圆盘锯增加1台，且今后不再新增设备。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为抛丸机产生的金属粉尘，粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入市政污水管。

（3）噪声

本项目的主要噪声为液压机、车床、磨床等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

本项目废气为抛丸机产生的金属粉尘，粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放。2019年10月24日-10月25日监测周期内，杭州洪武汽车零部件有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入市政污水管。2019年10月24日-10月25日监测周期内，杭州洪武汽车零部件有限公司废水排放能符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为液压机、车床、磨床等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。2019年10月24日-10月25日监测周期内，杭州洪武汽车零部件有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州洪武汽车零部件有限公司项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州洪武汽车零部件有限公司

2019年11月20日

杭州洪武汽车零部件有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |