《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	14

2.1自然环境简况	14

2.2 社会环境简况	18

3 环境质量现状	22

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	22

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	24

4 评价适用标准	25

5 建设项目工程分析	30

5.1 工艺流程简述	30

5.3主要污染工序污染源强	36

5.4污染物防治措施与对策	41

5.5清洁生产措施	42

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	44

7 环境影响分析	46

7.1 施工期环境影响简要分析	46

7.2 营运期环境影响分析	46

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	53

9 环保审批原则符合性分析	55

10 结论与建议	57

10.1环评结论	57

10.2 环保建议	60

10.3 环评总结论	60

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙江求是工程检测有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江求是工程检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 范晓冬 |  |  |  | 联系人 |  | 范晓冬 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路189号2幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 132****7866 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311254 |  |
| 建设地点 | 萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路189号2幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建☑迁建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | M745质检技术服务业 |  |  |
| 用地面积 | 3059.2m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 2600万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 18 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.7％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2020.2 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 浙江求是工程检测有限公司成立于 2004年2月，主要经营范围为：受托建筑工程材料检测、市政道路检测、建筑工程结构检测、钢结构检测、地基基础检测、房屋质量鉴定（除房产评估）、室内环境检测、楼宇一体化智能检测、建筑节能检测、消防设施电气检测、桥梁检测、幕墙检测。公司拟投资 2600 万元，拟在萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路189号2幢，使用企业自有用房，面积3059.2m²，建设实验室，开展检测服务。项目实施后，可以提供各类检测分析服务1500例/每年。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“<三十七、研究和试验发展>中的<107专业实验室>小项内的‘其他’”，确定该项目须编制环境影响报告表，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修订； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2019年本）》，(国家发展和改革委员会第29号)2020.01.01起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》（杭发改产业〔2019〕330号，2019.7.23）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，国家生态环境部； (7)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (9)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (10)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、项目主要内容 项目名称：浙江求是工程检测有限公司建设项目； 建设单位：浙江求是工程检测有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路189号2幢； 项目规模：本项目投资2600 万元，使用企业自有用房3059.2m2 ，主要用于建设检测服务类专业实验室和自身办公。项目实施后，可以提供各类检测分析服务 1500例/每年。 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 单位：台 设备名称; 型号; 数量; 设备名称; 型号; 数量. 压力试验机; SYE-3000; 1; 手持式激光测距仪; DISTO lite5; 1. 数显压力试验机; YEW-300B; 1; 标准养护恒温恒湿控制仪; BYS-60型; 1. 电液压力试验机; TSY-2000; 2; 大体积砼测温仪; PCS; 1. 液压式万能试验机; WE-1000B; 1; 测力环; 60KN; 1. 万能试验机; WE-300B; 1; 数显沥青延伸度测定仪; STYD; 1. 万能材料试验机; WE-100B; 1; 全自动沥青混合料稳定度测定仪; LD-5B型; 1. 万能试验机; WE-1000B; 1; 沥青混合料理论最大相对密度试验仪; LM-3; 1. 电子引伸计; YYU-15/500; 1; 数显土壤液塑限联合测定仪; LD-1000; 1. 电子引伸计; YSJ-20/500; 1; 数控标准电动击实仪; DZY-III; 2. 水泥细度负压筛析仪; FSY-150; 1; 循环恒温水浴; SY-090; 1. 锚杆拉拔仪; ZY-10t; 1; 电子天平; YP-B50001; 1. 锚杆拉拔仪; ZY-20t; 1; 砂浆搅拌机; UTZ-15; 1. 抗折试验机; DKZ-5000; 1; 电脑沥青软化点试验器; LD-2000型; 1. 水泥(砼)恒温恒湿标准养护箱; HBY-40B型; 1; 电脑全自动沥青针入度仪; IV-2000型; 1. 恒温水养护箱; HBY-30型; 1; 静载锚固试验机; WJM-5000型; 1. 电子拉力试验机; DZ-10; 1; 分析天平; TG328A; 1. 震击式标准振筛机; ZBSX-92A; 1; 水泥胶砂流动度测定仪; NLD-3; 1. 胶砂搅拌机; JJ-5; 1; 低温柔度试验箱; ZSY-1型; 1. 石子筛（标准筛）; /; 1; 全站仪; NTS-352; 1. 方孔砂石筛; /; 1; 砼贯入阻力仪; HG-80; 2. 砂石筛; /; 1; 电子经纬仪; DT-300; 1. 雷氏夹测定仪; LD-50; 1; 压碎指标测定仪; /; 1. 低温试验箱; DW-40型; 1; 非金属超声检测分析仪; NM-4A; 1. 水泥稠度凝结时间测定仪; /; 1; 非金属超声检测分析仪; ZT805; 1. 胶砂振实台; ZT-96; 1; 多通道动态应变仪; BZ2210; 1. 沸煮箱; FZ-31A型; 1; 双通道电荷电压滤波积分放大器; BZ2109; 1. 净浆搅拌机; NJ-160; 1; 程控静态电阻应变仪; BZ2205C; 1. 原位压力机; 80t; 1; 混凝土裂缝宽度测量仪; /; 1. 电热鼓风恒温干燥箱; 101-3型; 1; 裂缝测宽仪; ZBL-F101; 2. 电热恒温鼓风干燥箱; 101-1型; 1; 混凝土裂缝宽度测量仪; DJCK-2; 1. 摆锤式冲击试验机; JB-300; 1; 超声波检测仪; HS600; 1. 扭矩扳手; 20-100N.m; 1; 超声波检测仪; 1. 扭矩扳手; DTT-1500; 1; 位移传感器; BZ2205C; 1. 扭矩扳手; DTT-500; 1; 桩基静载荷测试分析仪（压力变送器）; RS-JYC; 1. 全自动高强螺栓检测仪; YJZ-500D; 1; 全自动静载测试仪（位移传感器); RS-JYC; 1. 数字回弹仪; BY2002HT/HT225PH-2; 2; 测斜仪; CX-801型; 1. 数字回弹仪; BY2002HT/HT225T/A; 4; 测斜仪; CX901型; 1. 混凝土回弹仪; ZC3-A; 1; 测斜仪; 801-D; 1. 混凝土回弹仪; HT225; 1; 高强度螺栓紧固轴力计; CZL-YB-M24; 1. 混凝土回弹仪; HT225-A; 3; 高强度螺栓紧固轴力计; CZL-YB-M30; 1. 混凝土回弹仪; ZC-3; 1; 紧固力传感器; CL-YB-M16/20; 1. 光学读书放大镜; /; 1; 紧固力传感器; CL-YB-M24; 1. 台秤; TGT-100; 1; 紧固力传感器; CL-YB-M30; 1. 水泥试模; 40×40×160mm; 1; 水准仪; DS05; 1. 轴心抗压试模; 150×150×300mm; 1; 基桩动测仪; RS-1616K(S); 1. 混凝土抗压试模; 150×150×150mm; 1; 基桩动测仪; RSM-PRT; 1. 砂浆抗压试模; 7.07×7.07×7.07mm; 1; 基桩动态测量仪; EPPDS; 1. 砼抗渗试模; 175×185×150mm; 1; 压电加速度计; BZ1109; 2. 水泥抗压夹具; 40×40mm; 1; 频率测试仪; CTY-202; 1. 环刀; /; 1; 磁法测试仪; RS-RBMT; 1. 坍落度筒; /; 1; 吸量管; 5ml; 1. 分层度仪; /; 1; 千斤顶; 30. 轻便触探仪; XM-0; 1; 手动油压千斤顶; 500KN; 2. 混凝土切片机; HQP-150; 1; 分离式油压千斤顶; FQS-10020; 1. 砼钻孔机; ZZH1-200D; 1; 油压千斤顶; 12.5T; 1. 针状片状规准仪; /; 1; 玻璃液体温度计; （-20～100℃）; 1. 透气法比表面积仪; DBT-127; 1; 弯沉仪; WC（5.4m ); 1. 碳化深度测量仪; HTF; 1; 钻孔取芯机; HZ-21型; 1. 数显碳化深度仪; 0-25.4mm; 1; 通用汽油机; GX270*GX390; 1. 砂浆稠度仪; 145型; 1; 碳化深度测量仪; （0-8）mm; 1. 焊接检验尺; 40型; 1; 楼板测厚仪; ZT601; 1. 电动油毡不透水仪; YB型; 1; 数字回弹仪; YD225C; 1. 钢筋位置测定仪; DJGW-2A; 1; 回弹仪率钢钻; GZ1型; 1. 钢筋位置测定仪; DJGW-1A; 2; HLB型锚杆拉拔仪（50t）; HLB-50-12; 1. 连续式标点机; LB-40; 1; 环境氡测量仪; FD216; 1. 非金属板厚度测试仪; KON-LBY; 1; 测读仪; WQ-609; 1. 饰面砖粘结强度检测仪; ZQS6-2000; 2; 水位仪; 50m; 1. 一体式粘结强度检测仪; HC-6000C; 1; 全自动静载测试仪（压力部分）; RS-JYE; 1. 贯入式砂浆强度检测仪; SJY800B; 1; 全自动静载测试仪（位移传感器); RS-JYE; 1. 机械式温湿度计; WS2020; 6; 测量显微镜; JQC（15J）; 1. 机械式温湿度计; TH603A; 3; 邵氏硬度计; LX-A; 1. 电子台秤; TCS-50; 1; 邵氏硬度计测试架; LAC-J; 1. 电子计数秤; ASC-30; 1; 紫外可见分光光度计; 752; 1. 电子秤; ACS-6; 1; 可勃吸水性测试仪; LX-5684; 1. 电子计价秤; ASC-15; 1; 半径规; R1-6.5mm; 1. 电子天平; KF12001; 1; 塞尺; 分度值0.01; 1. 电子天平; JJ100; 1; 插座插拔力试验仪; 1. 漏电开关测试仪; UT581; 1; 电子天平; BT-6000; 1. 洛氏硬度计; HR-150A; 1; 钢尺水位仪; 20m; 1. 数字式覆层测厚仪; TT220; 1; 钢筋弯曲机; GW-40Z; 1. 涂层测厚仪; 10-9000um; 1; 弯折仪; /; 1. 测厚仪; （0-10）mm; 1; 导热系数测定仪; PDR300; 1. 钻机; xy-100; 1; 数字式碳化深度测量仪; LR-TH1; 2. 防水卷材冲片机; CP-25; 1; 混凝土抗渗仪; HS-4; 14. 电动脱模机; DTM-150; 1; 全自动静载测试仪（压力变送器）; RS-JYB. 电控负载柜及寿命试验机; FZG; 1; 全自动静载测试仪（位移传感器）; RS-JYB. 插头插座（开关）寿命试验机; SKY5006-3; 1; 声波检测仪; PDS-SW. 基桩动测仪; CYB-YB-FIKA型; 1; 低应变仪器; LC01-54AT. 全自动静载测试仪; RS-JYB; 1; 手持式激光测距仪; GLM50; 2. 磁性表座; CZ-6A; 3; 贯入式砂浆强度检测仪; SJY800B; 2. 管道潜望镜; V2; 1; 数字回弹仪; BY-HT225T/A; 4. IPEK管道检查机器人; ROVION; 1; 全站仪; STS-722R4; 3. 混凝土氯离子含量快速测定仪; SSWY-810; 1; 拉拔仪; MGL型. 低本底多道γ能谱仪; PGS-6000H; 1; 混凝土回弹仪; ZC3-A; 3. 混凝土含气量测定; GQC-I型; 1; 手持式测距仪; disto D2; 3. 震动台; 1M; 1; 建筑温度及热流巡回检测系统; JTRG-B; 4. 磁性测厚仪; CM-8820; 1; 数字温度计; TES1310; 1. 全自动岩石芯样切割机; SCQ-4A; 1; 自动安平水准仪; DS05; 2. 砌墙砖抗压强度试样制备搅拌机; /; 1; 测距仪; /; 3. 磁力振动台; HCZT-I; 1; 混凝土钢筋检测仪; ZBL-R630A; 1. 数字激光测距仪; LM60; 1; 裂缝测宽仪; ZBL-F101; 1. 数字激光测距仪; LM60; 1; 砂浆贯入仪; SJY800B; 1. 砂浆回弹仪; ZC5; 9; 钢筋扫描仪; HC-GY20; 4. 窨井盖压力试验机; THY-1000型; 1; 一体式楼板测厚仪; HC-HD90; 1. 里氏硬度计; JH300; 1; 电子式万能试验机; WDW-S05; 1. 干燥器; /; 2; 色谱工作站; N2000; 1. 数字激光测距仪; LM60; 1; 毛细管色谱柱; 1. 数字激光测距仪; LM50; 1; 大气采样仪; BS-H2; 2. 电热恒温水浴锅; HHS-21-6型; 1; 气相色谱仪; GC9790(FID); 2. 气相色谱仪; CC9790J; 1; QTB型腻子柔韧测定仪; QTB型; 1. 气相色谱仪; GC9790(FID); 1; 全自动混凝土真空饱水机; ZB-07型; 1. 环境氡测量仪; FD216; 1; 砂浆渗透仪; SS-15型; 1. 可见分光光度计; 722; 1; 板式测厚仪; KC-150; 1. 双气路恒流大气采样仪; BS-H2; 2; 百分表; 0-30mm; 1. 电子天平; FA2004B; 1; 便携式智能测温仪; TC-02; 1. 智能皂膜流量校准仪; CL-102B型; 1; 恒温水箱; 600; 1. 超声波流量计; JTLL-11型; 1; 导线受损程度试验机; SKY5010; 1. 照度计; JTG01（JTC04）; 1; 扭力螺丝刀; RTD-260CN; 1. WBGT热指数仪; JTR10; 1; 球压试验装置; SKY4006; 1. 电子风量罩; VF01A; 1; 试验探针; SKY4013; 1. 手持式风速计; testo425型; 1; 爬电距离量规; SKY4011; 1. 数字钳形功率表; MD9270型; 1; 插头插座量规; /; 1. 声级计; AWA6228; 1; 电热恒温水浴锅; HHS2KR4; 1. CO红外气体分析仪; GXH-3011A1; 1; 摆锤式冲击试验机; SKY5001; 1. 二氧化碳红外气体分析器; GXH-3010E1; 1; 支撑应变计; YBJ-AB; 1. 导热系数测定仪; PDR300; 1; 无线裂缝测宽仪; GTJ-F230; 1. 建筑门窗三性检测设备; SSX-M3V; 1; 温升试验仪; SKY5008; 1. 建筑门窗保温性能检测设备; SSX-BWM; 1; 护面纸与芯材粘结性试验仪(板芯与护面纸粘结仪）; NJ-2; 1. 维护结构现场传热系数; BES; 1; 相容性试验箱; XR1703; 1. 防护热箱法热传递性质检测设备; WTF-1212; 1; 涂料耐洗刷测定仪; QFS型; 1. 恒温恒湿试验箱; ELH-251型; 1; 透水性试验装置; /; 1. 外窗现场气密性检测设备; MCXQ-1818; 1; 涂料漆膜附着力试验仪; QFD型; 1. 中空玻璃露点测试仪; Pt100; 1; 浸水天平; JY5002; 1. 外墙外保温抗风压检测系统; WQ-KF2520; 1; 涂布器; SZQ; 1. 微机控制电子万能试验机; XWDW-20KN; 1; 建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统; BRT2800; 1. 电子天平; JJ200; 1; 水蒸气湿流密度/水蒸气透过性能 测定仪器; YM-11E; 1. 砝码; 200g; 1; 楔形棱边深度测定仪; XL-10; 1. 电子秒表; J9-2 Ⅱ; 1; 电控负载柜; /; 1. 电子秒表; PC396; 1; 单面制备器; SZQ; 1. 玻璃转子流量计; TY14; 1; 纸张表面吸收重量测定仪; /; 1. 数显绝缘电阻测定仪; UT2501; 1; 测距仪; 3. 万能角度尺; 320°; 1; JT系列手持表测试仪; JTR08; 2. 工作用玻璃液体温度计; 0-50°±5°C; 1; 钢针; /. 数字温湿度计; VC230; 1; 接地电阻仪; ZC29B. 空盒气压表; DYM-3; 1; 气阻测试仪; QZ500. 涂料抗裂性测试仪; QKL; 1; 风动电动工具*电锤; /. 收缩试模; 4x4x16cm; 1; 一体式楼板测厚仪; HC-HD90. 1米导体夹具; /; 1; 一体式数显回弹仪; HT-225T; 3. 直流电阻电桥; QJ57P; 1; 裂缝测宽仪; HC-CK102. 色谱工作站; N200; 1; 一体式钢筋扫描仪; HC-GY71. 氢气发生器; SGH-300A(300ml); 1; 贯入式砂浆强度检测仪; SJY800B. 低噪音空气泵; WJK-2LB; 1; 数字式碳化深度测量仪; LR-TH10; 2. 建材可燃性试验箱; JCKR; 1; 激光测距仪; GLM30; 1. 建材不燃性试验炉; JCB2型; 1; 全站仪; NTS-342R; 1. 建材燃烧热值试验仪; RZ-1型; 1; 水准仪; DS05; 1. 氧指数测试仪; YZS; 1; 环刚度试验机; WDW-50; 1. 材料切割器; QGQ; 1; 钢筋弯曲机; GW-40C; 1. 风速计; 405-V1; 1; 电液伺服万能试验机; WAW-300B; 1. 全自动静载测试仪（位移传感器）; RS-JYB; 4; 智能恒温恒湿仪; HWS-SW50型; 1. 分离式油压千斤顶; QF630T-20b; 1; MQS-2型路面材料强度试验仪主机; MQS-2; 1. 手持式激光测距仪; DISTO lite5; 1; 智能型低温沥青延伸度仪; SSX-LS-1.5型; 1. CA砂浆弹性模量测定仪; 0-1mm; 1; 恒应力抗折抗压一体机; YAW-300B; 1. 电锤; 1; 弯曲试验机; GW-40S; 1. 一体式钢筋扫描仪; HC-GY61; 1; 超声波成孔质量检测仪; MC-8340-100; 1. 微量进样针; 10uL; 1; 多通道超声测桩仪; ZBL-U5700; 1. 测砖回弹仪; ZC4; 8; 全自动静载测试仪（压力部分）; RS-JYB; 1. 钢筋保护层厚度测量仪; PS35; 1; 全自动静载测试仪（位移部分）; RS-JYB; 1. 混凝土抗渗仪; HS-4; 2; 液压千斤顶; 3. 混凝土回弹仪; BY09M225; 4; 电子式万能试验机; WDW-20KN; 1. 激光测距仪; SW-E60; 2; 电子式万能试验机; WDW-2KN; 1. 堆积密度试验装置（容量筒）; 1L; 1; 湿度计; /; 1. 钢尺水位仪; SWY-30; 1; 铟钢尺; /; 1. 频率读数仪; WQ-609; 1; 箱式电炉; 2.5-10; 1. 钢砧; /; 1; 落锤式冲击试验机; LC-300D; 1. 水准仪; DS05; 1; 落锤冲击试验机砝码; /; 1. 经纬仪; DT-02CL; 1; 声音校准器; AWA6221A; 1. 多通道超声测桩仪; zbl-u570; 1; 冲击试样缺口投影仪; XT-50; 1. 混凝土抗渗仪; HS-4; 4; 针形测厚仪; GBT5480; 1. 手持式激光测距仪; GLM50/0.05m~50m; 2; 针入度针; /; 1. 电子水准仪; ZDL700; 1; 超声波测厚仪; xt180; 1. 一体式钢筋扫描仪; HC-GY61; 1; 路面材料强度试验仪; LD127-II型; 1. 数字回弹仪; HT225PH2-E; 2; 单卧轴强制式混凝土搅拌机; SJD60; 1. 多功能磁粉探伤仪; CDX-III; 1; 基桩动测仪; PDS-PDAL; 1. X1管道潜望镜检测系统; /; 1; 无线静荷载实验仪; PDS-JY; 2. 防水型钻孔测斜仪; TL-3D; 1; 磁性振动台; YXDG-1; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 新增主要原辅材料用量; 项目最终主要原辅材料总用量. 1; 酚试剂; 0; 50g/a; 50g/a. 2; 硫酸铁铵; 0; 15g/a; 15g/a. 3; 36%盐酸; 0; 120mL/a; 120mL/a. 4; 碘化钾; 0; 520g/a; 520g/a. 5; 碘; 0; 170g/a; 170g/a. 6; 氢氧化钠; 0; 500g/a; 500g/a. 7; 98%硫酸; 0; 370mL/a; 370mL/a. 8; 硫代硫酸钠标准溶液; 0; 120mL/a; 120mL/a. 9; 可溶性淀粉; 0; 10g/a; 10g/a. 10; 水杨酸; 0; 150g/a; 150g/a. 11; 氯化锌; 0; 5g/a; 5g/a. 12; 甲醛标准溶液; 0; 50mL/a; 50mL/a. 13; 柠檬酸钠; 0; 120g/a; 120g/a. 14; 亚硝基铁氰化钠; 0; 15g/a; 15g/a. 15; 次氯酸钠试剂原液; 0; 15mL/a; 15mL/a. 16; 氨标准溶液; 0; 120mL/a; 120mL/a. 17; TVOC标准溶液; 0; 30μL/a; 30μL/a. 18; 苯标准溶液; 0; 20μL/a; 20μL/a. 19; 水; 0; 1500t/a; 1500t/a. 20; 电; 0; 20万KW.h/a; 20万KW.h/a. 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工80人，实行白班制生产，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水和实验室用水。项目所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 化学实验废水经中和处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，可和生活污水、物理实验室废水一并经化粪池处理后纳管排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为20万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目房屋已建成，无需新建。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目投产后，主要用于建设检测服务类专业实验室和自身办公。项目实施后，可以提供各类检测分析服务 1500例/每年。 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染产生与排放。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路189号2幢，项目东面、南面、西面均为联东U谷萧山国际企业港内其它企业，北面为红灿路。项目周边100m范围内无居民住宅等敏感点。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 - 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。公元2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元742年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988年1月1日撤县设市，2001年3月25日，撤市设区。 - 萧山位于浙江省北部，钱塘江南岸，为杭州市属区，与西湖区、江干区和嘉兴海宁市隔江相望。地理坐标位于北纬２９°５０′５４″—３０°２３′４７″，东经１２０°０４′２２″—１２０°４３′４６″之间。总面积１４２０平方千米，耕地面积５０６２４．５２公顷。全境东西宽约５７．２千米，南北长约５９．４千米。四周边界：东邻绍兴市柯桥区，南接诸暨市，西连富阳区，西北界滨江区，北濒钱塘江。 - 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过10%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、“浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。2000年和2001年全国县（市）社会经济综合发展指数排名中萧山分别列第9位和第7位，2002年到2006年再列第七位，浙江省第一位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都、中国纸业之乡、中国花木之乡、中国民间文化艺术之乡、浙江省青梅之乡、浙江省十大旅游休闲城市、华东地区十大旅游休闲风情城市、浙江省旅游强区的称号。 - 经初步测算，2017年，萧山区（含大江东）实现地区生产总值2157.49亿元。按户籍人口计算，人均地区生产总值167787元，按国家公布的2017年平均汇率6.7518折算，为24851美元。 - 萧山区实现地区生产总值1861.48亿元，比上年增长8.5%；其中第一产业增加值54.15亿元，第二产业增加值701.56亿元，第三产业增加值1105.77亿元，分别增长1.4%、0.9%和15.3%；三次产业结构升级为2.9:37.7:59.4。按户籍人口计算，萧山区人均地区生产总值164319元，增长7.2%，为24337美元。 - 全区新一轮城中村改造首战告捷， 27个村（社区）完成签约1.27万户，实施小城镇环境综合整治项目404个，竣工232个。“12588”交通大会战全面展开，建成铁路杭州南站及西广场，彩虹大道快速路、03省道义桥至楼塔段改扩建工程等道路建设有序推进，地铁5号线、6号线萧山段开工建设。拆除各类违法建筑512万平方米。新增公共停车泊位3864个。稳步实施47个海绵城市项目。新开工22个装配式建设项目。成功获批国家级杭州临空经济示范区。 - 全年实现工业增加值650.30亿元，比上年增长2.3%，其中规上工业增加值528.42亿元，增长2.0%。规上战略性新兴产业实现增加值89.46亿元，高新技术产业实现增加值175.36亿元，装备制造业实现增加值184.59亿元，分别增长0.3%、3.2%和5.8%。 - 全年规模以上工业企业实现利税总额234.70亿元，其中利润总额156.24亿元，分别增长5.2%和3.8%；亏损面为14.7%，亏损企业亏损总额14.08亿元，增长18.4%；工业销售利润率为5.56%，比上年下降0.6个百分点；规上工业企业全员劳动生产率21.8万元/人。 - 2、 杭州市萧山区环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。管控措施如下： - 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 - 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 - 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 - 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 - 禁止畜禽养殖。 - 加强土壤和地下水污染防治与修复。 - 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 - 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。 - 其中黄金首饰产业园区（东面以新辉路为界，南面以南端路为界，西以厂界小河为界，北以厂界小路为界，面积0.05平方公里）管控要求如下： （1）严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目，严控三类工业项目数量和排污总量； （2）禁止畜禽养殖； （3）禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管； （4）合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康； （5）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。 负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 （4）黄金首饰产业园区负面清单按照《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰）类项目要求执行。 本项目主要从事提供各类检测分析服务，属于服务业，且营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该优化准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 2、水环境质量 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.6），该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。本次环评引用杭州河道水质 APP 对项目周边地表水的监测数据，采样时间 2018年9月 1日，采样断面为大治河监测点位，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 采样日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2018.9.1; 大治河; 5.7; 2.4; 0.12; 0.78. 类别; /; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. Ⅲ类标准; /; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 由表 3-2 可见，监测期间，萧山大治河断面监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 根据现场调查，西面为其他企业用房，故为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2019年12月14日在项目四周设置3个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 北厂界3＃. 上午; 57.2; 54.2; 56.6. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）项目建成投入使用后，周围水环境质量维持在现有水平上。 （2）项目建成投入使用后，项目周围环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 （3）项目建成投入使用后，四周噪声达到GB12348-2008中的3类标准。 表3-4 主项目环境保护目标 序号; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离; 敏感性描述. 厂界; 本项目厂房. 1; 区域环境空气; /; 环境空气; 环境空气质量; 二类环境空气功能区; /; /; /; 一般. 2; 区域声环境; /; 声环境; 声环境质量; 2类声环境功能区; /; /; /; 一般. 3; 钱塘江; /; 地表水环境; 地表水环境质量; Ш类地表水水域环境功能区; 北; 700; /; 一般.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 苯并a芘; /; /; /; 0.01. 非甲烷总烃; 2000; /; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODMn（mg/L）; 6; 8; 10. 总磷; 0.2; 0.3; 0.4. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体指标见表4-3。 表4-3声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 3类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 粉尘、有机废气、沥青烟气等排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准。厂区内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值。 表4-4大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排放筒高度（m）; 二级*（kg/h）; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 苯并a芘; 0.50×10-3; 15; 0.06×10-3; 0.01 (μg/m3). 表4-5 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见表4-6。 表4-6 污水排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤45①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5*; ≤0.5. 备注：①注：表中氨氮、总磷三级排放标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级限值。 注：*根据《萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案》外排环境污染物指标按氨氮≤2.5mg/l 进行核算。 ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、固废 固体废弃物执行《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改清单的公告》（环保部2013年第36号公告）中的有关规定和要求。 4、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，具体指标见表4-7。 表4-7工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 3类; 65; 55. |
| 总量控制指标 | 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》的要求，“十二五”期间主要污染物总量指标为SO2、COD、氨氮及氮氧化物。实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。 据《重点区域大气污染防治“十三五”规划》及《浙江省挥发性有机物污染整治方案》等文件，本项目中VOCs应做总量控制要求。按照《重点区域大气污染防治“十三五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2。 根据浙江省环保厅下发的《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）精神及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不需进行区域替代削减。 企业污染物排放情况如下： 表4-8项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 总量控制指标; 增减量. COD; 0; 0.062; /; 0.024. NH3-N; 0; 0.003; /; 0.002. |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 项目运营期主要进行相关单位委托样品的物理性质实验室测定，根据样品类别不同主要分为保温材料、防水卷材、装饰材料、土工砂石试验、水泥试验、力学试验、空气检测。主要检测工艺介绍如下。 （1）保温材料、网格布 ①保温材料 保温材料样品主要为岩棉，首先将搅拌好的砂浆分层涂抹到岩棉样品上进行粘结，然后放入养护箱进行养护，养护好的样品放入万能试验机进行拉伸试验，测定样品的拉伸粘结强度，记录数据进行整理。保温材料检测工艺流程图见图5-1。 图5- 1 保温材料试验流程图 产污环节：砂浆搅拌过程中产生少量粉尘；搅拌机清洗产生的清洗废水；来样中多余的样品及检测完成后的固废属于一般工业固废。 ②网格布 首先使用环氧树脂胶将网格布的两端与纸板进行粘结（在通风橱内进行操作），粘结后夹在万能试验机上进行拉伸试验，测定网格布的拉伸强度，记录数据进行整理。网格布试验流程见图 5-2。 图5- 2 网格布试验流程图 产污环节：使用环氧树脂胶粘结过程产生废气；来样中多余的样品及检测完成后的固废属于一般工业固废。 （2）防水卷材及装饰材料 ①防水卷材 防水卷材样品首先使用剪刀或其他器具进行裁样，放到万能试验机上进行拉伸试验，测定样品的拉伸断裂强度及拉伸断裂伸长率，并记录数据。防水卷材试验流程图见图 5-3。 图5-3防水卷材试验流程图 产污环节：来样中多余的样品及检测完成后的固废属于一般工业固废。 ②装饰材料 装饰材料样品主要为腻子、乳胶漆等，首先将样品涂抹在制样板上（在通风橱内进行操作），然后放入养护箱中进行养护，养护结束后放入蒸馏水中浸泡，浸泡结束后取出观察样品状态，测定样品的耐水性能。装饰材料试验流程图见图 5-4。 图5- 4 装饰材料试验流程图 产污环节：制样过程及养护过程产生废气；样品浸泡后产生实验室废水；来样中多余的装饰材料及检测完成后的固废属于一般工业固废。 （3）土工、砂石试验 ①土工、砂石化学性质指标检测 固体样品置于广口瓶中，用蒸馏水浸泡，浸泡完成并过滤后，取上层溶液用硝酸银溶液进行滴定，测定样品的氯离子含量，记录数据进行整理。土工、砂石化学性质指标试验流程图见图 5-5。 图5- 5土工、砂石化学性质试验流程图 产污环节：过滤产生的废液及仪器清洗产生的废水；来样中多余的样品、过滤残渣属于一般工业固废；硝酸银溶液滴定后及仪器一次清洗产生的废液作为危险废物。 ②土工、砂石物理性质指标检测 固体样品首先经过烘干机烘干，然后通过振筛机筛选后，经电子秤、指标测定仪等仪器测定砂石的含水率、堆积密度等指标。土工、砂石物理性质指标试验流程图见图 5-6。 图5-6土工、砂石物理性质指标检测试验流程图 产污环节：振筛过程产生少量粉尘；来样中多余的样品及分筛、测定过程中产生的固废属于一般工业固废。 （4）水泥试验 固体样品首先和标准砂、水一起加入搅拌机搅拌均匀，然后放入振实台振实，振实后的样品放入养护箱养护。养护好的固体样品放入万能试验机进行试验，测定样品的抗压强度和抗渗能力，记录数据进行整理。水泥试验工艺流程图见图 5-7。 图5-7水泥试验流程图 产污环节：水泥、砂上料程中产生少量粉尘；搅拌机清洗产生的清洗废水；来样中多余的样品及检测完成后的固废属于一般工业固废。 （5）力学试验 将样品（钢筋等）放在万能试验机、液压试验机、冷弯试验机或压力试验机上进行抗拉强度、屈服强度及弯曲性能等性能测试，记录数据进行整理。力学试验工艺流程图见图 5-8。 图5-8力学试验流程图 （6）空气检测 ①空气中甲醛、氨的测定 用酚试剂或硫酸在容量瓶中配置吸收液，用洗气法吸附空气中的甲醛或氨，将所取得的液体样品加显色剂后放入分光光度计中进行甲醛或氨含量的测定。空气中甲醛、氨等测定检测流程图见图5-9。 图5-9空气中甲醛、氨的测定实验流程图 产污环节：浓硫酸稀释时产生的少量硫酸雾；仪器器皿清洗产生废水；化学试验废液及仪器一次清洗产生的废液作为危险废物。 ②空气中苯和 TVOC的测定 用活性炭吸附管吸附空气中的苯或 TVOC，用热解吸法解吸出样品导入气象色谱仪进行苯或 TVOC含量的检测，记录数据形成报告。空气中苯和 TVOC的测定流程图见图 5-10。 图5-10空气中苯和 TVOC的测定实验流程图 产污环节：吸附有机废气产生的废活性炭，属于危险废物。 （7）门窗试验及燃烧室 ①门窗性能试验 门窗性能试验首先将样品固定在设备上，用门窗检测仪和门窗保温性能检测仪进行检测，测定样品的机械强度和保温性能。门窗试验流程图见图 5-11。 图5-11门窗性能实验流程图 产污环节：来样中多余的样品及检测完成后的固废，属于一般工业固废。 ②燃烧试验 燃烧试验是将固体样品（保温板等）放入燃烧室中，加入丙烷和氮气进行燃烧，测定样品的燃烧性能和耐燃能力，记录数据进行整理。燃烧室工艺流程图见图 5-12。 图5-12燃烧实验流程图 产污环节：燃烧产生的废气；来样中多余的样品及检测完成后的固废，属于一般工业固废。 - 沥青检验 - 沥青检验是将样品沥青在烘箱内110℃融化做成标样，然后在室内自然养护成型后进行试验。试验1：持续加热（水加热100℃以下）——读取软化点温度。试验2：在0℃下读取延度数据。试验3：恒温水浴25℃养护保持稳定，读取针入度数据。试验4：恒温水浴60℃，保持30—40min，测定稳定度及流值。工艺流程图见图 5-13。 图5-13沥青检验流程图 产污环节：抽样产生的废气；来样中多余的样品及检测完成后的固废，属于一般工业固废。 2、相关容器清洗流程 项目营运期化学性质指标测定试验中配置、浸泡、滴定等过程产生的废弃溶液，属于危险废物，器皿需要用清水清洗 3遍。项目器皿清洗过程中 1次冲洗水中污染物含量较高，统一收集后作为危险废物定期委托有危废处置资质的单位进行处置；2~3次清洗过程产生的清洗废水中污染物浓度较低，排入市政污水管网。试验器皿清洗流程见图5-14。 图5-14试验器皿清洗流程示意图 3、营运期主要污染环节 （1）废气：砂及水泥上料、砂石筛分过程中产生的少量粉尘；装饰材料样品（涂料）、环氧树脂胶挥发产生的废气；浓硫酸稀释时产生的少量硫酸雾、燃烧室产生的燃烧废气。 （2）废水：项目废水包括物理实验室废水、化学试验器皿低浓度清洗废水及职工生活污水。 （3）噪声：主要包括振动筛、搅拌机、风机等设备运行产生的设备噪声。 （4）固体废弃物：主要为各项检测过程中产生的一般工业固废、废试剂瓶、试验废液、第一遍清洗废液、废活性炭以及职工生活垃圾。 ## 5.3主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目营运期废气包括砂及水泥上料、砂石筛分过程中产生的少量粉尘、装饰材料样品（涂料）、环氧树脂胶挥发产生的废气、浓硫酸稀释时产生的少量硫酸雾、燃烧室产生的燃烧废气、沥青检验过程中产生的沥青烟气。 试剂配制、样品制样、化验、检验在通风柜进行，实验废气为间歇性排放，实验废气排放量很少，本环评不进行定量计算。 2、废水 项目产生的化学试验废液及器皿1遍清洗过程中产生的清洗废液全部作为危险废物进行收集后委托有危废处置资质的单位进行处置。 项目营运期废水主要包括实验室废水（物理试验过程中产生的废水、化学试验仪器器皿清洗废水）及职工生活污水。 试验用水量约为1t/d,年用量为300t，年排放试验污水为270t（按用水量的90％计），根据同类项目类比调查，项目废水中主要污染物及源强分别为：CODCr≤450mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L，各污染物产生量如下：CODCr 0.122t/a、SS 0.054t/a、NH3-N 0.008t/a。 项目建成投产后劳动定员80人，日生活用水量为4t（以50L/人.d计），年生活用水量为1200t（以年工作300d计），年排放生活污水为960t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.288t/a、SS 0.240t/a、NH3-N 0.024t/a。 3、固体废弃物 项目固废主要为废试剂瓶、废实验材料、实验废液、废样品（路基、门窗、气体、水和其他非环境样品）、废活性炭以及生活垃圾。 a、废试剂瓶 废试剂瓶包括是实验过程使用的试剂、药品的玻璃及塑料瓶，根据企业提供的资料，废容器的产生量为 0.1t/a，属于危险废物，收集后委托有资质的专业单位处理。 b、废实验材料 废实验材料主要为手套、口罩、废擦拭布、一次性塑料制品等，根据企业提供资料，废实验材料的产生量约为 1.0t/a，收集后委托有资质的专业单位处理。 c、废包装 废包装材料主要为非直接接触试剂的外包装材料，主要为废包装袋、包装箱。产生量约为 0.2t，收集后出售给物资回收公司。 d、废液 废液包括实验过程中产生的萃取废液、离心废液、消解废液和第一道清洗废液，产生量约为1.0t/a，收集后委托有资质的专业单位处理。 e、废样品 检测完失去保存价值和使用目的的样品根据其基本特性进行处置。根据企业提供资料，废弃样品中一般固废产生量约为 20t/a,危险固废产生量约为 0.05t/a，其中危险废物收集后委托有资质的专业单位处理。 f、废活性炭 项目检验过程中需使用活性炭，废活性炭产生量约为0.05t/a，收集后委托有资质的专业单位处理。 - g、员工生活垃圾 - 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工80人，生活垃圾产生量约12t/a。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 废试剂瓶; 实验室; 固; 塑料瓶、玻璃瓶; 0.1. 2; 废实验材料; 固; 手套、口罩、废擦拭布、一次性塑料制品; 1.0. 3; 废液; 液; 第一道清洗废液、废溶液、各类化学原料; 1.0. 4; 废样品; 固、液; 受污染严重的废土壤样品、废水样品和检测含有毒有害物质的样品; 0.05. 固、液; 未受污染的废土壤样品、废水样品和检测不含有毒有害物质的样品; 20. 5; 废包装; 固; 废包装袋、包装箱; 0.2. 6; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 有机物; 0.05. 7; 生活垃圾; 员工生活; 固; 生活垃圾; 12. 根据《固体废物鉴别 通则》（GB 34330-2017），判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 是否为固废. 1; 废试剂瓶; 实验室; 固; 是. 2; 废实验材料; 固; 是. 3; 废液; 液; 是. 4; 废样品; 固、液; 是. 5; 废包装; 固; 是. 6; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 是. 7; 生活垃圾; 员工生活; 固; 是. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废试剂瓶; 实验室; 是; 900-047-49. 2; 废实验材料; 是. 3; 废液; 是. 4; 废样品（危废）; 是. 5; 废样品（一般）; 否. 6; 废包装; 否; /. 7; 废活性炭; 废气处理装置; 是; 900-041-49. 8; 生活垃圾; 员工生活; 否; /. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类别; 产生量 （t/a）. 1; 废试剂瓶; 实验室; 固; 塑料瓶、玻璃瓶; 危险固废; HW49; 0.1. 2; 废实验材料; 固; 手套、口罩、废擦拭布、一次性塑料制品; 危险固废; HW49; 1.0. 3; 废液; 液; 第一道清洗废液、废溶液、各类化学原料; 危险固废; HW49; 1.0. 4; 废样品; 固、液; 受污染严重的废土壤样品、废水样品和检测含有毒有害物质的样品; 危险固废; HW49; 0.05. 固、液; 未受污染的废土壤样品、废水样品和检测不含有毒有害物质的样品; 一般固废; /; 20. 5; 废包装; 固; 废包装袋、包装箱; 一般固废; /; 0.2. 6; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 有机物; 危险固废; HW49; 0.05. 7; 生活垃圾; 员工生活; 固; 生活垃圾; /; /; 12. 表5-5 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 废试剂瓶; HW49; 900-047-49; 0.1; 实验室; 固; 塑料瓶、玻璃瓶; 试剂; 每天; T/In; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位处置. 废实验材料; HW49; 1; 固; 手套、口罩、废擦拭布、一次性塑料制品; 试剂、有机物; 每天; T. 废液; HW49; 1; 液; 第一道清洗废液、废溶液、各类化学原料; 试剂; 每天; T. 废样品(危废); HW49; 0.05; 固、液; 受污染严重的废土壤样品、废水样品和检测含有毒有害物质的样品; 有毒、有害有机物; 每天; T. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.05; 废气治理装置; 固; 有机物; 有机物; 一月; T. 表5-6 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存室; 废试剂瓶; HW49; 900-047-49; 西南角; 5m2; 塑料桶; 0.1; 半年. 废实验材料; 1; 半年. 废液; 1; 半年. 废样品(危废); 0.05; 半年. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.05; 半年. ### 4、噪声 本项目检验设备噪声级较小，噪声主要是风机、换气扇、空气压缩机和实验设备运行时产生的噪声，声级值为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。 ## 5.4污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目营运期废气包括砂及水泥上料、砂石筛分过程中产生的少量粉尘、装饰材料样品（涂料）、环氧树脂胶挥发产生的废气、浓硫酸稀释时产生的少量硫酸雾、燃烧室产生的燃烧废气、沥青检验过程中产生的沥青烟气。 试剂配制、样品制样、化验、检验在通风柜进行，实验废气为间歇性排放，实验废气排放量很少，对于实验检测过程中产生的有机废气要求企业在通风柜内安装活性炭吸附装置，实验废气通过活性炭吸附处理后通过管道排放。砂及水泥上料、砂石筛分过程中产生的粉尘，要求企业定期清扫，加强车间通风；燃烧室燃烧过程中产生的氮氧化物，经管道高空排放。 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水和实验室废水。 化学实验废水经中和处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，可和生活污水、物理实验室废水一并经化粪池处理后纳管排放。 本项目废水“三本帐”汇总见表5-7。 表5-7 本项目废水“三本帐”汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 污染物 削减量; 污染物外排环境量; 能否 达标. 生活 污水; 960; CODCr; 300mg/l 0.288t/a; 0.240t/a; 50mg/l 0.048t/a; 达标. SS; 250mg/l 0.240t/a; 0.230t/a; 10mg/l 0.010t/a. NH3-N; 25mg/l 0.024t/a; 0.022t/a; 2.5mg/l 0.002t/a. 实验室废水; 270; CODCr; 450mg/L 0.122t/a; 0.108t/a; 50mg/l 0.014t/a. SS; 200mg/L 0.054t/a; 0.051t/a; 10mg/l 0.003t/a. NH3-N; 30mg/L 0.008t/a; 0.007t/a; 2.5mg/l 0.001t/a. 3、固体废弃物 项目固废主要为废试剂瓶、废实验材料、废包装、实验废液、废样品（路基、门窗、气体、水和其他非环境样品）、废活性炭以及生活垃圾。废样品(一般工业固废)、废包装等由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废试剂瓶、废实验材料、实验废液、废样品（危废）等危险固废委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 4、噪声 本项目检验设备噪声级较小，噪声主要是风机、换气扇、空气压缩机和实验设备运行时产生的噪声，声级值为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。 要求高噪声设备安装降噪减震装置，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在15dB(A)左右，保证厂界噪声达标。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为18万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的0.7%左右，见表5-8。 表5-8 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废水治理; 污水纳管费用等; 5. 2; 噪声治理; 隔声降噪设施; 2. 3; 废气治理; 排气筒、通风设施等; 8. 4; 固废治理; 收集、委托处理费; 3. 总计; /; 18. ## 5.5清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。浙江求是工程检测有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 砂及水泥上料、砂石筛分 | 粉尘（上料） |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 粉尘（筛分） |  | 少量 | 少量 |
|  | 装饰材料样品（涂料） | 有机废气（装饰材料） |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 有机废气（涂料） |  | 少量 | 少量 |
|  | 环氧树脂胶 | 有机废气 |  | 少量 | 少量 |
|  | 浓硫酸稀释 | 硫酸雾 |  | 少量 | 少量 |
|  | 沥青检验 | 沥青烟气（苯并a芘） |  | 少量 | 少量 |
|  | 燃烧室 | NOx |  | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 员工 | 废水 | 废水量 | 960t/a | 960t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/l，0.288t/a | 50mg/l，0.048t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/l，0.240t/a | 10mg/l，0.010t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/l，0.024t/a | 2.5mg/l，0.002t/a |
|  | 实验室 | 废水 | 废水量 | 270t/a | 270t/a |
|  |  |  | CODCr | 450mg/L，0.122t/a | 50mg/l，0.014t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.054t/a | 10mg/l，0.003t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.008t/a | 2.5mg/l，0.001t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 12t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 实验室 | 实验废液 |  | 1.0t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废样品 |  | 0.05t/a |  |
|  |  | 废试剂瓶 |  | 0.1t/a |  |
|  |  | 废实验材料 |  | 1.0t/a |  |
|  |  | 废样品（危废） |  | 0.05t/a |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.05t/a |  |
|  |  | 废样品（一般固废） |  | 20t/a | 环卫部门统一处理或者出售给物资回收公司 |
|  |  | 废包装 |  | 0.2t/a |  |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目检验设备噪声级较小，噪声主要是风机、换气扇、空气压缩机和实验设备运行时产生的噪声，声级值为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路189号2幢，使用企业自有用房，面积3059.2m²，为合法建筑。不新增土建建筑，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 本项目营运期废气包括砂及水泥上料、砂石筛分过程中产生的少量粉尘、装饰材料样品（涂料）、环氧树脂胶挥发产生的废气、浓硫酸稀释时产生的少量硫酸雾、燃烧室产生的燃烧废气、沥青检验过程中产生的沥青烟气。 试剂配制、样品制样、化验、检验在通风柜进行，实验废气为间歇性排放，实验废气排放量很少，对于实验检测过程中产生的有机废气要求企业在通风柜内安装活性炭吸附装置，实验废气通过活性炭吸附处理后通过管道排放。砂及水泥上料、砂石筛分过程中产生的粉尘，要求企业定期清扫，加强车间通风；燃烧室燃烧过程中产生的氮氧化物，经管道高空排放。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水和实验室废水。 化学实验废水经中和处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，可和生活污水、物理实验室废水一并经化粪池处理后纳管排放，能满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准，对周围地表水环境影响不大。 本项目所在地污水管网已接通，废水纳管排放，送污水处理厂处理，不涉及地表水环境风险，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018），间接排放建设项目评价等级为三级B。 本项目废水排放量为1230t/a。排水量占钱江污水处理厂处理量的比例极少，且污水水质可满足钱江污水处理厂的进管水质标准要求，因此本项目产生的污水对临江污水处理厂处理设施冲击负荷很小，不影响污水处理厂的正常运行。在采取雨污分流、保证污水全部纳管排放等措施的情况下，对项目所在区域地表水体基本无影响。 如果本项目的污水由于管网破裂及其它原因，经预处理或未经预处理直接排入外环境，会使造成区域地表水的污染。环评要求在加强污水管网的维护和管理。 若发生污水管网破裂而使废水排入内部河网时，应该立即向上级主管部门汇报，同时停止使用。 表7-1 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.062; 50. 氨氮; 0.003; 2.5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动□；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、固体废弃物 项目固废主要为废试剂瓶、废实验材料、废包装、实验废液、废样品（路基、门窗、气体、水和其他非环境样品）、废活性炭以及生活垃圾。废样品(一般工业固废)、废包装等由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废试剂瓶、废实验材料、实验废液、废样品（危废）等危险固废委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 ①危险废物收集情况： 企业拟在实验内设置危废暂存点1个，面积为15m2，企业将收集的实验废液、废活性炭等分别装入密封、加盖的PE桶。 ②危废暂存点布置情况： 其场所位于室内，具有防风、防雨、防晒的效果，确保雨水无法进入。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外溢，渗漏液也很难外溢进入环境。 ③危险废物运输、利用、处置情况： 企业将危废收集、暂时贮存在危废暂存点，委托有危废处置资质的单位定期从厂区内运走至危废处置点进行无害化处理。 要求企业严格执行五联单制度，因此其最终排放量为零。 综上，本项目各类固体废弃物均能妥善落实处置途径，均可做到无害化、资源化处理，最终排放量为零，对周边环境影响不大。 4、噪声 本项目检验设备噪声级较小，本项目噪声主要是高速离心机、空气压缩机和通风设备运行时产生的噪声，声级值为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。根据同类实验室的类比调查，其噪声经墙体隔音后对外界的噪声贡献值一般均低于50 dBA，因此项目场界噪声的昼间贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准要求。 日常运行中，为确保场界噪声达标，建议建设单位对噪声采取以下治理措施，降低项目噪声对周围环境的影响： ①在订购高噪声设备时，应对其噪声值有明确的要求，同时在设备安装阶段严格把关，提高安装精度；建议将噪声大的设备，布置在距离场界较远的位置，减少对周边的声环境影响。 ②对高噪声设备采取消声、减震措施。选用高效低噪声、低转速、高质量的风机。 ③建议建设单位强化管理制度，并形成良好的环保意识，该项目建设对周围声环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，本项目为其他行业，属于Ⅳ类。因此本项目不开展土壤环境影响评价。 6、地下水环境影响分析 本项目为实验室建设项目，主要实验方向为：受托建筑工程材料检测、市政道路检测、建筑工程结构检测、钢结构检测、地基基础检测、房屋质量鉴定（除房产评估）、室内环境检测、楼宇一体化智能检测、建筑节能检测、消防设施电气检测、桥梁检测、幕墙检测。对照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，项目属于“M745质检技术服务业”；经查《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目属于“V 社会事业与服务业163、专业实验室，其他”，环评类别为“报告表”，地下水环境影响评价项目类别属于“IV 类”。根据导则规定，IV类项目不开展地下水环境影响评价。 7、风险防范措施 表7-2 厂内危险物质最大贮存量及临界量 储存位置; 物质名称; CAS; 临界量(t); 设计最大储存量(kg); qn/Qn. 仓库和实验室; 36%盐酸; 7647-01-0; 7.5; 0.14（折算37%）; 0.000018. 98%硫酸; 4664-93-9; 10; 0.68; 0.000068. 合计; 0.000084. 表7-3 评价等级划分 环境风险潜势; ⅣⅣ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 计算得出本项目危险物质的最大贮存量与临界量的比值Q为0.000084＜1，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，则直接确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据评价等级划分，本项目风险评价工作等级为进行简单分析。 表7-4 项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 浙江求是工程检测有限公司建设项目. 建设地点; 萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路189号2幢. 地理坐标; 东经120.380680,北纬30.241713. 主要危险物质及分布; 实验室试剂，分布于仓库和实验室. 环境影响途径及危害后果; 化学试剂泄露导致火灾爆炸风险。 火灾、爆炸事故会产生大量烟尘、CO、等对环境空气带来一定影响，消防水的直接排放也会对周边地表水体带来一定影响。. 风险防范措施要求; - 安全储存 对所用化学试剂一定要按储存注意事项中规定存放，对于易燃、易爆物质应设立单独的储存间，贮存于阴凉、干燥通风，避免阳光直射；保持容器紧密，未使用时亦应紧盖；远离不相容物并与办公区隔离；远离热源、火焰或火花；采取以上措施后，可以将本项目化学试剂储存风险降至最低程度。 2、配备充足应急物资 在试剂仓库内配备各种生产性卫生设施、个人防护用品，如：有机溶剂易燃，且具有一定的毒性，有些原料能与水混溶，所以试剂仓库应多配备干粉灭火器；另外应配备防毒面具、防酸碱工作服、氧气呼吸器等个人防护用品。预备砂土、生石灰等抢险物质，保证应急预案实施的物质条件。 3、加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 4、其它 (1)建设单位在对各类危险化学品的运输、贮存和使用过程中应严格遵守《危险化学品安全管理条例》中规定的要求。 (2)厂区内应制定事故应急计划，一旦发生事故，工作人员应立即进入现场切断泄漏源，减少泄漏量，同时通知当地公安、消防、环保等部门，及时协作处理事故，减少事故的影响。 结论：经采取相应应急措施后，能大大减少事故发生概率，并且一旦发生事故，能迅速采取有力措施较小对环境的污染。其潜在的风险事故是可以防范的。. 6、公众调查结论 根据《环境影响评价公众参与办法》，对环境影响报告表无公参具体要求。另根据地方环保部门要求，本项目于2019年12月30日～2020年1月13日在厂区门口及开发区宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图。另外，本项目从2019年1月13日开始在杭州天添环保设计有限公司网站上进行网上公示，“http://www.hztthb.com/news/show-550.html”，公示证明、公示照片见报告附件。 公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地开发区同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 砂及水泥上料、砂石筛分 | 粉尘（上料） | 定期清扫，加强车间通风 | 符合环保要求 |
|  |  | 粉尘（筛分） |  |  |
|  | 装饰材料样品（涂料） | 有机废气（装饰材料） | 试剂配制、样品制样、化验、检验在通风柜进行，实验废气为间歇性排放，实验废气排放量很少，要求企业在通风柜内安装活性炭吸附装置，实验废气通过活性炭吸附处理后通过管道排放 |  |
|  |  | 有机废气（涂料） |  |  |
|  | 环氧树脂胶 | 有机废气 |  |  |
|  | 沥青检验 | 沥青烟气（苯并a芘） |  |  |
|  | 浓硫酸稀释 | 硫酸雾 | 加强车间通风 |  |
|  | 燃烧室 | NOx | 经管道高空排放 |  |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 化学实验废水经中和处理后，可和生活污水、物理实验室废水一并经化粪池处理后纳管排放 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准 |
|  | 实验室 | 实验室废水 |  |  |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 无影响 |
|  | 实验室 | 实验废液 | 委托有资质单位处置 | 符合环保要求 |
|  |  | 废样品 |  |  |
|  |  | 废试剂瓶 |  |  |
|  |  | 废实验材料 |  |  |
|  |  | 废样品（危废） |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废样品（一般固废） | 环卫部门统一处理或者出售给物资回收公司 |  |
|  |  | 废包装 |  |  |
| 噪 声 | ①在订购高噪声设备时，应对其噪声值有明确的要求，同时在设备安装阶段严格把关，提高安装精度；建议将噪声大的设备，布置在距离场界较远的位置，减少对周边的声环境影响。 ②对高噪声设备采取消声、减震措施。选用高效低噪声、低转速、高质量的风机。 ③建议建设单位强化管理制度，并形成良好的环保意识，该项目建设对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”， 本项目属于社会服务类，不属于工业项目，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目建成后COD、NH3-N的排放量分别为0.062t/a、0.003t/a，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不需进行区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目施工期产生的污染物及营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 5、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中无对环境产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 6、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在村委公示栏，进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.2“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区经济技术开发区，根据企业提供的相关房产证明，本项目为合法用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2019年本）》（杭政办函〔2019）67号和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.3“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区，不在该功能区的负面清单内。.

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 浙江求是工程检测有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路189号2幢，使用企业自有用房，面积3059.2m2，为合法建筑。主要用于建设检测服务类专业实验室和自身办公。项目实施后，可以提供各类检测分析服务 1500例/每年。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 统计数计表明，北干空气站 SO2、CO、O3 未超出标准限值，其余均超过标准限值。PM10、PM2.5、NO2 出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5 粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市人民政府制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 （2）水环境质量现状结论 项目附近地表水水质指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ш类水质功能要求。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各边界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资估算为18万元，主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的0.7%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气 污染物; 砂及水泥上料、砂石筛分; 粉尘（上料）; 定期清扫，加强车间通风; 少量. 粉尘（筛分）; 少量. 装饰材料样品（涂料）; 有机废气（装饰材料）; 试剂配制、样品制样、化验、检验在通风柜进行，实验废气为间歇性排放，实验废气排放量很少，要求企业在通风柜内安装活性炭吸附装置，实验废气通过活性炭吸附处理后通过管道排放; 少量. 有机废气（涂料）; 少量. 环氧树脂胶; 有机废气; 少量. 沥青检验; 沥青烟气（苯并a芘）; 少量. 浓硫酸稀释; 硫酸雾; 加强车间通风; 少量. 燃烧室; NOx; 经管道高空排放; 少量. 水污 染物; 员工; 生活污水; 废水量; 化学实验废水经中和处理后，可和生活污水、物理实验室废水一并经化粪池处理后纳管排放; 960t/a. CODCr; 300mg/l，0.288t/a. SS; 250mg/l，0.240t/a. NH3-N; 25mg/l，0.024t/a. 实验室; 实验室废水; 废水量; 270t/a. CODCr; 450mg/L，0.122t/a. SS; 200mg/L，0.054t/a. NH3-N; 30mg/L，0.008t/a. 固体 废物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 12t/a. 实验室; 实验废液; 委托有资质单位处置; 1.0t/a. 废样品; 0.05t/a. 废试剂瓶; 0.1t/a. 废实验材料; 1.0t/a. 废样品（危废）; 0.05t/a. 废活性炭; 0.05t/a. 废包装; 环卫部门统一处理或者出售给物资回收公司; 0.2t/a. 废样品（一般固废）; 20t/a. 噪 声; 本项目检验设备噪声级较小，本项目噪声主要是高速离心机、空气压缩机和通风设备运行时产生的噪声，声级值为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。根据同类实验室的类比调查，其噪声经墙体隔音后对外界的噪声贡献值一般均低于50 dBA。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目营运期废气包括砂及水泥上料、砂石筛分过程中产生的少量粉尘、装饰材料样品（涂料）、环氧树脂胶挥发产生的废气、浓硫酸稀释时产生的少量硫酸雾、燃烧室产生的燃烧废气、沥青检验过程中产生的沥青烟气。 试剂配制、样品制样、化验、检验在通风柜进行，实验废气为间歇性排放，实验废气排放量很少，要求企业在通风柜内安装活性炭吸附装置，实验废气通过活性炭吸附处理后通过管道排放，对周围空气环境影响不大。 （2）废水 本项目废水主要为职工生活污水和实验室废水。 化学实验废水经中和处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，可和生活污水、物理实验室废水一并经化粪池处理后纳管排放，能满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 项目固废主要为废试剂瓶、废实验材料、废包装、实验废液、废样品（路基、门窗、气体、水和其他非环境样品）、废活性炭以及生活垃圾。废样品(一般工业固废)、废包装等由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废试剂瓶、废实验材料、实验废液、废样品（危废）等危险固废委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 只要厂方切实做好本报告提出的各项噪声防治措施，本项目各场界昼间噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，浙江求是工程检测有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。