《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	.1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	6

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况.	8

2.1自然环境简况	.8

2.2 社会环境简况	12

3 环境质量现状.	16

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	.16

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	23

4 评价适用标准	.24

5 建设项目工程分析	31

5.1 工艺流程简述	.31

5.2主要污染工序污染源强	31

5.3污染物防治措施与对策	33

5.4 清洁生产措施	34

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	.36

7 环境影响分析	37

7.1 施工期环境影响简要分析.	37

7.2 营运期环境影响分析	37

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	.50

9 环保审批原则符合性分析	51

10 结论与建议	53

10.1环评结论.	53

10.2 环保建议	55

10.3 环评总结论	55

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州卓冠教育科技有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州卓冠教育科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 余佳建 |  |  |  | 联系人 |  | 余秀珍 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区瓜沥镇长联村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 133****19068 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311241 |  |
| 建设地点 | 萧山区瓜沥镇长联村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□迁扩建☑技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业C-24 |  |  |
| 用地面积 | 800m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 1000万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 7 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.7％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2020.2 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州卓冠教育科技有限公司成立于2011年12月，位于萧山区北干街道北塘东路11号，主要从事生产教学设备，于2013年8月2日通过萧山区环保局审批（萧环建[2013]1228号），审批规模为年产教学设备1万套，主要生产设备有精密裁板锯1台、封边机1台、镂铣机1台、空压机1台。 现因发展需要，拟搬迁至萧山区瓜沥镇长联村，其厂房租用汪向阳所属工业用房，面积800m2，为合法建筑，新增曲边封边机1台，镂铣床2台，本项目迁扩建完成后，将实现年产教学设备1万套的生产规模。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“<十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业>中的<31、文教、体育、娱乐用品制造>”，确定该项目须编制环境影响报告表，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修订； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2012.15.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2019年本）》，(国家发展和改革委员会第29号)2020.01.01起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2019年本）》（杭政办函〔2019〕67号，2019.7.25）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，国家生态环境部； (7)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (9)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (10)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 现有生产规模; 新增规模; 项目最终生产规模. 教学设备; 1万套/年; 0; 1万套/年. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 原审批; 新增; 迁扩建后. 1; 精密裁板锯; 1台; 0; 1台. 2; 封边机; 1台; 0; 1台. 3; 曲边封边机; 0; 1台; 1台. 4; 镂铣床; 1台; 2台; 3台. 5; 空压机; 1台; 0; 1台. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 原审批; 新增; 迁扩建后. 1; 饰面生态板; 2000张/年; 6000张/年; 8000张/年. 2; 成品桌脚; 1万副/年; 0; 1万副/年. 3; 成品注塑聚光盒; 1万个/年; 0.3万个/年; 1.3万个/年. 4; 其它配件; 1万套/年; 0.3万套/年; 1.3万套/年. 5; 热熔胶; 0; 0.1t/a; 0.1t/a. 6; 水; 150t/a; 30t/a; 180t/a. 7; 电; 2万kW·h/a; 1万kW·h/a; 3万kW·h/a. 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工10人，实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水，年生活用水量为300t（以职工人数10人、100L/人.d、年工作300d计）。项目所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为240t/a（排放系数以0.8计），污水经化粪池处理后纳管排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为3万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区瓜沥镇长联村，租用汪向阳所属工业用房,面积800m2，厂房已建。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约1000万元，实施年产教学设备1万套的生产项目。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 通过现场踏勘，原北干街道北塘东路11号审批项目已经停产拆除，故现有项目污染产生情况参考公司2013年8月的《杭州卓冠教育科技有限公司新建项目环境影响评价报告表》和业主提供的相关资料。原有项目“三废”排放情况汇总见表1-4。 表1-4 现有项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量; 防治措施. 大气污染物; 板材加工; 粉尘; 0.001t/a; 收集后经布袋除尘装置处理后车间排放. 水污染物; W1; 废水; 废水量; 120t/a; 经化粪池后处理后纳管排放. CODCr; 50mg/l 0.006t/a. SS; 10mg/l 0.0012t/a. NH3-N; 2.5mg/l 0.0003t/a. 固体污染物; G1; 生活垃圾; 0; 由环卫部门统一收集处理. G2; 板材边角料（含粉尘）; 0; 收集后出售给物资回收公司. 噪 声; 厂界噪声现场实测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，即昼间低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)。. 2、原有企业主要环境问题 由于企业现已经停产，故原有厂区污染已基本消失。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区瓜沥镇长联村，项目东面、南面为汪洋花边，西面为振前纺织，北面为农田。项目周边50m范围内无居民住宅等敏感点。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。公元2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元742年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988年1月1日撤县设市，2001年3月25日，撤市设区。 萧山位于浙江省北部，钱塘江南岸，为杭州市属区，与西湖区、江干区和嘉兴海宁市隔江相望。地理坐标位于北纬２９°５０′５４″—３０°２３′４７″，东经１２０°０４′２２″—１２０°４３′４６″之间。总面积１４２０平方千米，耕地面积５０６２４．５２公顷。全境东西宽约５７．２千米，南北长约５９．４千米。四周边界：东邻绍兴市柯桥区，南接诸暨市，西连富阳区，西北界滨江区，北濒钱塘江。 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过10%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、“浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。2000年和2001年全国县（市）社会经济综合发展指数排名中萧山分别列第9位和第7位，2002年到2006年再列第七位，浙江省第一位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都、中国纸业之乡、中国花木之乡、中国民间文化艺术之乡、浙江省青梅之乡、浙江省十大旅游休闲城市、华东地区十大旅游休闲风情城市、浙江省旅游强区的称号。 经初步测算，2017年，萧山区（含大江东）实现地区生产总值2157.49亿元。按户籍人口计算，人均地区生产总值167787元，按国家公布的2017年平均汇率6.7518折算，为24851美元。 萧山区实现地区生产总值1861.48亿元，比上年增长8.5%；其中第一产业增加值54.15亿元，第二产业增加值701.56亿元，第三产业增加值1105.77亿元，分别增长1.4%、0.9%和15.3%；三次产业结构升级为2.9:37.7:59.4。按户籍人口计算，萧山区人均地区生产总值164319元，增长7.2%，为24337美元。 全区新一轮城中村改造首战告捷， 27个村（社区）完成签约1.27万户，实施小城镇环境综合整治项目404个，竣工232个。“12588”交通大会战全面展开，建成铁路杭州南站及西广场，彩虹大道快速路、03省道义桥至楼塔段改扩建工程等道路建设有序推进，地铁5号线、6号线萧山段开工建设。拆除各类违法建筑512万平方米。新增公共停车泊位3864个。稳步实施47个海绵城市项目。新开工22个装配式建设项目。成功获批国家级杭州临空经济示范区。 全年实现工业增加值650.30亿元，比上年增长2.3%，其中规上工业增加值528.42亿元，增长2.0%。规上战略性新兴产业实现增加值89.46亿元，高新技术产业实现增加值175.36亿元，装备制造业实现增加值184.59亿元，分别增长0.3%、3.2%和5.8%。 全年规模以上工业企业实现利税总额234.70亿元，其中利润总额156.24亿元，分别增长5.2%和3.8%；亏损面为14.7%，亏损企业亏损总额14.08亿元，增长18.4%；工业销售利润率为5.56%，比上年下降0.6个百分点；规上工业企业全员劳动生产率21.8万元/人。 2、 杭州市萧山区环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”。 其管控措施如下： 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。 负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目。 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目. （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 本项目主要从事生产教学设备，位于优化准入区内，属于二类企业，且营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该优化准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 2、水环境质量 （1）地表水 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.6），该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。本次环评引用杭州河道水质 APP 对项目周边地表水的监测数据，监测时间 2018年6月～11月，采样断面为项目盛凌湾监测点位，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 监测日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2018年6月～11月; 盛凌湾; 7.77; 2.70; 0.08; 0.81. 类别; /; Ⅳ类; Ⅳ类; Ⅳ类; Ⅲ类. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. Ⅲ类标准; /; ≥3; ≤8; ≤0.3; ≤1.5. 由表 3-2 可见，监测期间，盛凌湾断面监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 （2）萧山临江污水处理厂稳定达标排放情况 项目位于杭州市萧山区瓜沥镇长联村，属于临江污水处理厂的服务范围。项目所在区域管网已接通，生活污水可纳入临江污水处理厂，最终经集中处理达标后排放。临江污水处理厂位于萧山区东部围垦外十五工段，采用BOT 方式运行，由上海大众公共事业(集团)股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司联合投资。临江污水处理厂远期规划污水处理能力100 万m3/d，一期工程规模为30 万m3/d，二期规模为20 万m3/d。 服务范围为：萧山临江污水处理厂服务范围为萧山区的大江东地区临江新城60.2 km2，前进工业园区40 km2，江东新城150 km2、空港新城71 km2，以及临江片6 个乡镇和江东片5 个乡镇，总服务面积610 km2。目前该污水处理厂提标改造已完成，提标改造完成后，该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中一级A 标准，根据相关管理部门的要求，其中氨氮执行2.5mg/L。临江污水处理厂二期工程已于2017 年底建成，目前已投入使用。 根据浙江省环保厅2019年1月发布的《2018年第4季度浙江省重点排污单位监督性监测汇总表（污水厂监测数据）》，萧山临江污水处理厂出水水质统计见表3-3。 表3-3 萧山临江污水处理厂4季度总排放口出水水质统计表 项目; 2018.10.10; 2018.11.7; 2018.12.13; (GB18918—2002)中一级A 标准限值. 废水处理量（m3/d）; 300000; 300000; 300000; /; 单位. PH值; 6.87; 6.82; 6.54; 6-9; 无量纳. 生化需氧量; 2.7; 2.3; 2.9; 10; mg/L. 总磷; 0.014; 0.011; 0.015; 0.5; mg/L. 化学需氧量; 28; 32; 26; 50; mg/L. 氨氮; <0.05; <0.05; <0.05; 5; mg/L. 悬浮物; <0.004; <0.004; 0.004; 10; mg/L. 动植物油; <0.05; <0.05; 0.14; 1; mg/L. 由表3-3 可知，萧山临江污水处理厂出水水质可稳定满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A 标准规定要求。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 4、声环境质量现状 根据现场调查，项目南面为汪洋花边厂房，故为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2019年12月29日在项目周边设置3个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-4。 表3-4 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 上午; 55.5; 53.2; 53.2. 监测结果表明，本项目所在地各厂界声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 5、土壤环境质量现状 为了解区域内土壤环境质量现状，本次评价对评价范围内土壤进行布点监测，具体内容如下： （1）监测时间及频次 2019年12月15日，取样1次，监测1天。 （2）监测项目 基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 （3）监测点位 本次监测在项目拟建地共设3个表层样，监测点位及土壤性状检测结果，详见表3-5。 表3-5土壤性状检测结果 日期; 点位名称; 经度; 纬度; 性状. 12.15; S1; E120°48′40.78″; N30°17′35.06″; 灰黑、干. S2; E120°48′41.91″; N30°17′35.09″; 灰黑、干. S3; E120°48′42.98″; N30°17′34.53″; 灰黑、干. 表3-6 土壤理化特性检测结果 点号; 1#表层样1; 时间; 2019.12.15. 经度; E120°48′40.78″; 纬度; N30°17′35.06″. 层次; 0-0.5. 现场记录; 颜色; 棕. 结构; 团粒状. 质地; 壤土. 砂砾含量; 30%. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值; 8.71. 阳离子交换量（cmol/kg(+)）; 11.5. 土壤容重（g/cm³）; 1.04. 孔隙度(%); 35. 氧化还原电位(mV); 201. 饱和导水率(cm/s); 1.04×10-3. 点号; S2; 时间; 2019.12.15. 经度; E120°48′41.91″; 纬度; N30°17′35.09″. 层次; 0-0.5. 现场记录; 颜色; 棕. 结构; 团粒状. 质地; 壤土. 砂砾含量; 30%. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值; 8.68. 阳离子交换量（cmol/kg(+)）; 10.4. 土壤容重（g/cm³）; 1.18. 孔隙度(%); 33. 氧化还原电位(mV); 216. 饱和导水率(cm/s); 1.03×10-3. 点号; S3; 时间; 2019.12.15. 经度; 120°48′42.98″E; 纬度; 30°17′34.53″N. 层次; 0-0.5. 现场记录; 颜色; 棕. 结构; 团粒状. 质地; 壤土. 砂砾含量; 30%. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值; 8.70. 阳离子交换量（cmol/kg(+)）; 12.6. 土壤容重（g/cm³）; 1.16. 孔隙度(%); 34. 氧化还原电位(mV); 204. 饱和导水率(cm/s); 1.04×10-3. 表3-7 土壤柱状样现状监测结果 采样地点; S1车间（120°48′40.78″E，30°17′35.06″N） 海拔13m; S2车间（120°48′41.91″E，30°17′35.09″N） 海拔12m; S3车间（120°48′42.98″E，30°17′34.53″N） 海拔7m. 采样深度; 0-0.2m; 0-0.2m; 0-0.2m. 样品性状; 棕色固体; 棕色固体; 棕色固体. 样品编号; EN19110095S0101; EN19110095S0201; EN19110095S0301. 检测项目; 标准; 单位; 检测结果. 砷; ≤60; mg/kg; 2.70; 2.95; 2.60. 镉; ≤65; mg/kg; 0.12; 0.20; 0.12. 六价铬; ≤5.7; mg/kg; <2; <2; <2. 铜; ≤18000; mg/kg; 12; 16; 16. 铅; ≤800; mg/kg; 80; 126; 86. 汞; ≤38; mg/kg; 0.086; 0.067; 0.094. 镍; ≤900; mg/kg; 30; 40; 40. 四氯化碳; ≤2.8; mg/kg; <2.1×10; <2.1×10; <2.1×10. 氯仿; ≤0.9; mg/kg; <1.5×10; <1.5×10; <1.5×10. 氯甲烷; ≤37; mg/kg; <3×10; <3×10; <3×10. 1，1-二氯乙烷; ≤9; mg/kg; <1.6×10; <1.6×10; <1.6×10. 1，2-二氯乙烷; ≤5; mg/kg; <1.3×10; <1.3×10; <1.3×10. 1，1-二氯乙烯; ≤66; mg/kg; <8×10; <8×10; <8×10. 顺-1，2-二氯乙烯; ≤596; mg/kg; <9×10; <9×10; <9×10. 反-1，2-二氯乙烯; ≤54; mg/kg; <9×10; <9×10; <9×10. 二氯甲烷; ≤616; mg/kg; <2.6×10; <2.6×10; <2.6×10. 1，2-二氯丙烷; ≤5; mg/kg; <1.9×10; <1.9×10; <1.9×10. 1，1，1，2-四氯乙烷; ≤10; mg/kg; <1.0×10; <1.0×10; <1.0×10. 1，1，2，2-四氯乙烷; ≤6.8; mg/kg; <1.0×10; <1.0×10; <1.0×10. 四氯乙烯; ≤53; mg/kg; <8×10; <8×10; <8×10. 1，1，1-三氯乙烷; ≤840; mg/kg; <1.1×10; <1.1×10; <1.1×10. 1，1，2-三氯乙烷; ≤2.8; mg/kg; <1.4×10; <1.4×10; <1.4×10. 三氯乙烯; ≤2.8; mg/kg; <9×10; <9×10; <9×10. 1，2，3-三氯丙烷; ≤0.5; mg/kg; <1.0×10; <1.0×10; <1.0×10. 氯乙烯; ≤0.43; mg/kg; <1.5×10; <1.5×10; <1.5×10. 苯; ≤4; mg/kg; <1.6×10; <1.6×10; <1.6×10. 氯苯; ≤270; mg/kg; <1.1×10; <1.1×10; <1.1×10. 1，2-二氯苯; ≤560; mg/kg; <1.0×10; <1.0×10; <1.0×10. 1，4-二氯苯; ≤20; mg/kg; <1.2×10; <1.2×10; <1.2×10. 乙苯; ≤28; mg/kg; <1.2×10; <1.2×10; <1.2×10. 苯乙烯; ≤1290; mg/kg; <1.6×10; <1.6×10; <1.6×10. 甲苯; ≤1200; mg/kg; <2.0×10; <2.0×10; <2.0×10. 间,对二甲苯; ≤570; mg/kg; <3.6×10; <3.6×10; <3.6×10. 邻二甲苯; ≤640; mg/kg; <1.3×10; <1.3×10; <1.3×10. 硝基苯; ≤76; mg/kg; <0.09; <0.09; <0.09. 苯胺; ≤260; mg/kg; <1×10; <1×10; <1×10. 2-氯酚; ≤2256; mg/kg; <0.06; <0.06; <0.06. 苯并（a）蒽; ≤15; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1. 苯并（a）芘; ≤1.5; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1. 苯并（b）荧蒽; ≤15; mg/kg; <0.2; <0.2; <0.2. 苯并（k）荧蒽; ≤151; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1. 䓛; ≤1293; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1. 二苯并（a，h）蒽; ≤1.5; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1. 茚并（1,2,3-cd）芘; ≤15; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1. 萘; ≤70; mg/kg; <0.09; <0.09; <0.09. 由监测结果分析可知，项目拟建地土壤现状监测点位的各项土壤监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准( 试行) 》(GB36600-2018)表1中 第二类用地风险筛选值；项目拟建地周边农田土壤监测因子符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，周边住宅用地测因子符合土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准( 试行) 》(GB36600-2018)表1中第一类用地风险筛选值，说明区域土壤环境质量现状较好。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）项目建成投入使用后，周围水环境质量维持在现有水平上。 （2）项目建成投入使用后，项目周围环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 （3）项目建成投入使用后，四周噪声达到GB12348-2008中的2类标准。 表3-8 主要环境保护目标 序号; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离; 敏感性描述. 厂界; 本项目厂房. 1; 区域环境空气; /; 环境空气; 环境空气质量; 二类环境空气功能区; /; /; /; 一般. 2; 区域声环境; /; 声环境; 声环境质量; 2类类声环境功能区; /; /; /; 一般. 3; 河道; E120.484008 E30.173045; 地表水环境; 地表水环境质量; Ⅳ类地表水水域环境功能区; 南; 38m; 38m; 一般.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 非甲烷总烃; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODMn（mg/L）; 6; 8; 10. 总磷; 0.2; 0.3; 0.4. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 4、土壤 本项目拟建地周围土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相应标准；周边农田土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018) 相应标准，具体标准值见表4-4和表4-5。 表4-4 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20①; 60①; 120; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 1975/9/2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 1979/1/6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 1975/1/4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3, 106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并 [1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值 （见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。. 表4-5土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; pH≤5.5; pH≤6.5; pH≤7.5; pH＞7.5. 基本项目. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 水田; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 其他项目. 1; 六六六总量; 0.10. 2; 滴滴涕总量; 0.10. 3; 苯并芘; 0.55. 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计 注：②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 注：③六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六四种异构体的含量总和。 注：④滴滴涕总量为p,p’-滴滴伊、p,p’-滴滴滴、0,p’-滴滴涕、p,p’-滴滴涕四种衍生物的含量总和。. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准，具体见表4-6。厂区内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表4-7。 表4-6大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排放筒高度（m）; 二级*（kg/h）; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表4-7厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 项目所在区块截污管网已经建成，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后送污水处理厂（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L），再终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放（根据相关管理部门的要求，其中氨氮执行2.5mg/L标准），具体见表4-8。 表4-8污水排放标准 污染物名称; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准; 一级 A 标准; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODcr ≤; 500; 50; mg/L. SS ≤; 400; 10; mg/L. NH3-N ≤; 35; 2.5; mg/L. 石油类 ≤; 20; 1; mg/L. 3、固废 固体废弃物执行《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改清单的公告》（环保部2013年第36号公告）中的有关规定和要求。 4、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-9。 表4-9工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》的要求，“十二五”期间主要污染物总量指标为SO2、COD、氨氮及氮氧化物。实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。 据《重点区域大气污染防治“十三五”规划》及《浙江省挥发性有机物污染整治方案》等文件，本项目中VOCs应做总量控制要求。按照《重点区域大气污染防治“十三五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2。 根据浙江省环保厅下发的《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）精神及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，本项目纳入总量控制的指标为COD、NH3-N。排放量为：CODCr 0.012t/a、NH3-N 0.0006t/a。 本项目废水排放主要来自生活污水，根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不需进行区域替代削减。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目主要从事教学设备的生产，其生产工艺与产污环节如下： 图5-1 本项目生产工艺流程及产污环节 本项目教学设备生产工艺较为简单，主要是外购板材经锯板、钻孔、封边后，与其它配件组装即为成品，本项目无油漆工序，生产过程中产生的污染物主要为：板材边角料、粉尘、设备噪声等。 另外，项目封边过程中需要使用热熔胶作为胶粘剂，热熔胶是一种可熔性聚合物，主要成分为树脂和聚醋酸乙酯，熔点为70～84℃，热熔胶被加热到一定温度时，即由固态转变为熔融态，当涂布到封边材料表面后，冷却变成固态，将材料与基材粘接在一起。企业封边机加热温度在150-180度之间，远低于热熔胶分解温度(300℃)，且企业热熔胶年用量仅100kg，故产生的有机废气极少，对周边环境基本无影响。 ## 5.3主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目生产过程中产生的废气主为板材加工过程中产生的粉尘。 根据现有项目类比调查，在板材加工过程中，粉尘的产生量约为板材用量的0.2%，项目板材年用量约为200吨，计算得产生的木屑粉尘量为0.4t/a。 另外，项目封边过程中使用热熔胶作为胶粘剂，会有有机废气产生，但由于使用温度远于热熔胶的分解温度，且年用量仅有100kg，故产生的有机废气极少，本环评不作定量评价。 2、废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。 项目建成投产后劳动定员10人，日生活用水量为1t（以100L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS250 mg/L、NH3-N 30 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.072t/a、SS 0.060t/a、NH3-N 0.006t/a。 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工10人，生活垃圾产生量约1.5t/a。 （2）工业固体废弃物 项目工业固废主要为板材边角料（含粉尘），产生量约为5.0t/a。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 板材边角料（含粉尘）; 车间; 固; 板材; 5.0t/a. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 1.5t/a. 根据《固体废物鉴别 通则》（GB 34330-2017），判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 板材边角料（含粉尘）; 车间; 固; 板材; 是. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 板材边角料（含粉尘）; 车间; 否; /. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类别; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 一般固废; /; 1.5t/a. 2; 板材边角料（含粉尘）; 车间; 固; 板材; 工业固废; /; 5.0t/a. ### 4、噪声 本项目建成后，主要产噪设备为精密裁板锯、封边机等机械设备，主要噪声源统计见表5-5。 表5-5 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; 精密裁板锯; 70～75; /. 2; 封边机; 70～75; /. 3; 曲边封边机; 70～75; /. 4; 镂铣床; 70～75; /. 5; 空压机; 80～85; /. 6; 其它; 60～65. ## 5.4污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目生产过程中产生的废气主为板材加工过程中产生的粉尘。 本环评要求企业在产生粉尘的工作点设置布袋除尘装置，经布袋除尘后车间内排放，收集效率约85%，布袋除尘效率98%以上，未收集的粉尘中80%在加工点沉降，20%在车间内无组织排放，则处理后，粉尘排放量约为0.01t/a，排放速率为0.004kg/h。粉尘收集量为0.3812t/a。 另外，项目热熔胶使用过程中产生的有机废气极少，无法定量，本环评只进行定性分析，要求企业加强车间通风，严格控制使用温度。 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池后纳管排放。 生活污水在厂内的处理工艺如下： 生活污水 化粪池 纳管排放 本项目废水“三本帐”汇总见表5-6。 表5-6 本项目废水“三本帐”汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物发生量; 污染物 削减量; 污染物排放量; 外排环境量; 能否 达标. 生活 污水; 240; CODCr; 300mg/l 0.072t/a; 0; 300mg/l 0.072t/a; 50mg/l 0.012t/a; 达标. SS; 250mg/l 0.060t/a; 0; 250mg/l 0.060t/a; 10mg/l 0.002t/a. NH3-N; 25mg/l 0.006t/a; 0; 25mg/l 0.006t/a; 2.5mg/l 0.001t/a. 3、固体废弃物 本项目投产后，板材边角料（含粉尘）收集后出售给物资公司再利用；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。 4、噪声 本项目产噪声主要为精密裁板锯、封边机等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A)。要求高噪声设备安装降噪减震装置，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在25dB(A)左右，保证厂界噪声达标。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为7万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的0.7%左右，见表5-7。 表5-7 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废水治理; 化粪池、污水处理费; 1. 2; 噪声治理; 隔声降噪设施; 1. 3; 废气治理; 除尘装置、车间通风设施; 5. 4; 总计; /; 7. ## 5.5项目实施前后污染物排放情况对比 项目实施前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-8。 表5-8 迁扩建项目实施前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 迁扩建前; 本项目; 迁扩建后. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 污水量; 120; 120; 240; 240; 0; 240; 120. COD; 0.036; 0.006; 0.072; 0.012; 0; 0.012; 0.006. 氨氮; 0.003; 0.0003; 0.006; 0.0006; 0; 0.0006; 0.0003. 固废; 生活垃圾; 1.5; 0; 3; 0; 0; 0; 0. 工业固废; 2.0; 0; 5.0; 0; 0; 0; 0. 废气; 粉尘; 0.1; 0.001; 0.4; 0.01; 0; 0.01; 0.009. 有机废气; 0; 0; 少量; 少量; 0; 少量; 少量. ## 5.6清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州卓冠教育科技有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 拆包、投料等 | 粉尘 |  | 0.4t/a | 0.01t/a |
|  | 搅拌 | 有机废气 |  | 极少 | 极少 |
| 水污染物 | 员工 | 生活污水 | 废水量 | 240t/a | 240t/a |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.072t/a | 300 mg/L，0.072t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.060t/a | 250 mg/L，0.060t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.006t/a | 25 mg/L，0.006t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 1.5t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 车间 | 板材边角料（含粉尘） |  | 5.0t/a | 收集后出售给物资公司再利用 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要为精密裁板锯、封边机等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇长联村，租用汪向阳所属工业用房，面积800m²，为合法建筑。本项目无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 （1）废气影响分析 本环评要求企业在产生粉尘的工作点设置布袋除尘装置，经布袋除尘后车间内排放，收集效率约85%，布袋除尘效率98%以上，未收集的粉尘中85%在加工点沉降，15%在车间内无组织排放，则处理后，粉尘排放量约为0.01t/a，排放速率为0.004kg/h。粉尘收集量为0.39t/a。 另外，项目热熔胶使用过程中产生的有机废气极少，无法定量，本环评只进行定性分析，要求企业加强车间通风，严格控制使用温度。 （2）影响预测分析 ①预测模式根据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2018)，本次预测采用导则推荐模型进行。 ②评价因子和评价标准筛选 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1h; 0.9; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. ③估算模型参数 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 36.5℃. 最低环境温度/℃; -6.9℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 海岸线方向/°; /. ④重点预测因子：颗粒物。 表7-3面源排放参数汇总 污染源; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 与正北夹角(°); 年排放小时(h); 排放工况; 排放速率Q(kg/h). 颗粒物. 车间; 40; 20; 6; 0; 2400; 连续; 0.004. ⑤预测模式及内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，采用AERSCREEN模型对项目的废气排放进行估算预测内容：预测污染因子正常排放下的下风向预测小时浓度和浓度占标率，并计算无组织源大气环境防护距离。 ⑥预测结果及评价 表7-4估算模式计算结果表 无组织排放面源. 主要 排放源; 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 下风距离（m）; D10%(m); 评价等级. 车间; 颗粒物; 6.6887; 0.74; 45; 0; Ш. 根据预测结果可知，本项目生产过程中排放的颗粒物最大落地浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。同时，本项目各污染源排放的大气污染物中，最大落地浓度占标率为0.74%（无组织面源），小于1%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，确定大气环境影响评价等级为三级。 ⑦大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算项目的大气环境防护距离，计算结果见表7-5。 表7-5 大气环境防护距离计算结果 序号; 车间; 污染物; 面积 （m2）; 排放源强 （kg/h）; 空气质量标准 （mg/m3）; 计算结果. 1; 车间; 颗粒物; 800; 0.004; 0.9; 无超标点. 由表7-5可知，项目无需设置大气防护距离。 - ⑧大气环境影响评价自查表 表7-6 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等 级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km; 边长=5km. 评价 因子; 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价 标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区划; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调查数 据来源; 长期例行 监测数据□; 主管部门 发布的数据√; 现状补 充监测□. 现状评价; 达标区□; 非达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√; 拟替代的 污染源□; 其他在建、 拟建污染源□; 区域污染源□. 环境 监测 计划; 污染源监测; 监测因子（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界（）m. 污染源年排放量; SO2: (0)t/a; NOX: (0)t/a; 颗粒物: (0.01)t/a; VOCS: ( 0)t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”，“（）”为内容填写项。. 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水。 如前工程分析所述，本项目生活污水排放量约240t/a，各污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L，能满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准，排放量分别为：CODCr 0.072t/a、SS 0.060t/a、NH3-N 0.006t/a。生活污水经化粪池处理后纳管排放，由于本项目生活污水排放量较小且纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 本项目所在地污水管网已接通，废水纳管排放，送污水处理厂处理，不涉及地表水环境风险，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018），间接排放建设项目评价等级为三级B。 本项目废水排放量为240t/a，排水量占临江污水处理厂处理量的比例极少，且污水水质可满足污水处理厂的进管水质标准要求，因此本项目产生的污水对污水处理厂处理设施冲击负荷很小，不影响污水处理厂的正常运行。在采取雨污分流、保证污水全部纳管排放等措施的情况下，对项目所在区域地表水体基本无影响。 表7-7 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.012; 50. 氨氮; 0.0006; 2.5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动□；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、固体废弃物 本项目投产后，板材边角料（含粉尘）收集后出售给物资公司再利用；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 本项目产噪设备主要为精密裁板锯、封边机等机械设备，根据对同类企业类比调查，预计该生产车间噪声约75dB(A)。 采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 （1）预测模式： A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A （1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声 压级Lp(r)可按公式（2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA（r）＝LAw－Dc－A （4） 或LA（r）＝LA（r0）－A （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 室内声源等效为室外声源图例： C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） （6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） （9） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS （10） D、靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 E、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测参数选取 主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 （3）预测计算结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表7-8。 表7-8 厂界噪声影响预测结果单位：dB (A) 车间面积(m2); 预测位置; 噪声源; 贡献值; 标准值; 达标情况. 800; 东厂界; 生产车间; 56.6; 60; 达标. 南厂界; 56.2; 60; 达标. 西厂界; 54.1; 60; 达标. 北厂界; 53.6; 60; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，本项目昼间噪声贡献值各厂界影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，夜间不生产。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，正常生产时禁止开启门窗。 5、土壤 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》 （HJ964-2018），本项目属于土壤环境污染影响型项目，土壤评价工作根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分，详见表 7-9。 表7-9 污染影响型项目评价工作等级判定表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目占地面积约800m2，占地规模为小型，项目车间北面为农田，因此本项目敏感程度为敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目归入“其他用品制造”中的“其他”，项目类别属于“Ⅲ类”。根据表 7-3，本项目土壤评价工作等级为三级，需开展土壤环境影响评价工作。 现状调查与评价 （1）监测布点、监测结果及评价 本项目评价工作等级为三级且为污染影响型，因此只需在占地范围内测3个0-0.2m表层样。 环评期间企业委托浙江精德检测科技有限公司于2019年12月16日对本项目占地范围内土壤质量现状进行了采样监测，结果见表3-6。 根据监测结果，项目区域土壤环境46项指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。 (2)预测评价及结论 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ64-2018）规定，确定本项目土壤评价等级为三级，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。本次评价方法采用定性描述法。 本项目生产过程中无VOC废气、无危险废物的产生与排放，员工生活污水纳管排放，产生的粉尘经除尘装置处理和车间内沉降后，外排环境量较少，因此，本项目的建设基本不对土壤环境产生影响。 在采取上述防治措施后，本项目对土壤环境的影响可以得到较好的控制。 表7-10土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两者兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□; 土地利用类型图. 占地面积; 800m2. 敏感目标信息; 敏感目标（农田）、方位（北）、距离（临近）. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（）. 全部污染物. 特征因子. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感☑较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级☑. 现状调查内容; 资料收集; a）☑； b）☑；c）□；d）☑. 理化特性; 表3-5; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围内外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 3; 0-0.2. 柱状样点数. 现状监测因子; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）表1 中45 项基本项目. 现状评价; 评价因子; 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。. 评价标准; GB15618☑； GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（）. 现状评价结论; 项目拟建地土壤现状监测点位的各项土壤监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准( 试行) 》(GB36600-2018)表1中 第二类用地风险筛选值；项目拟建地周边农田土壤监测因子符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，周边住宅用地测因子符合土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准( 试行) 》(GB36600-2018)表1中第一类用地风险筛选值，说明区域土壤环境质量现状较好。. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E☑ 附录F 其他（）. 预测分析内容; 项目实施后的累计性影响较小. 预测结论; 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□； b）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障☑源头控制☑过程防控☑其他(). 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 3; 45项基本项目; 5年/1次. 信息公开指标. 评价结论; 项目建设对周边土壤环境影响在可接受范围内. 注 1：“□”为勾选项，可 √； “（） ”为内容填写项； “备注 ”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 6、公众调查结论 于2020年1月6日～1月17日将《杭州卓冠教育科技有限公司建设项目》在项目所在地厂区门口和村委会公告栏进行公示，公示十个工作日，公示内容、公示照片见附图附件。 于2020年1月17日将《杭州卓冠教育科技有限公司建设项目》在杭州天添环保设计有限公司网站“http://www.hztthb.com/news/show-668.html”进行公告，公示照片见附图附件。 公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地村委同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 板材加工 | 粉尘 | 收集后经布袋除尘装置处理后排放，加强车间湿度、定期清扫 | 符合环保要求 |
|  | 封边 | 有机废气 | 车间通风 | 符合环保要求 |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 经化粪池处理后纳管排放 | 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 无影响 |
|  | 车间 | 板材边角料（含粉尘） | 收集后出售给物资回收公司 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，正常生产时禁止开启门窗。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”， 主要从事生产教学设备，属于二类企业，为迁扩建项目，营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该优化准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目纳入总量控制目标污染物的排放量为：CODCr 0.012t/a、NH3-N 0.0006t/a。本项目废水排放主要来自生活污水，根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不需进行区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目施工期产生的污染物及营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 5、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中无对环境产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 6、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在村委公示栏，进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.2“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇，根据企业提供的相关房产证明，明确项目用房为工业用房，本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2019年本）》（杭政办函〔2019）67号和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.3“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区” ，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 负面清单; 本项目位于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州卓冠教育科技有限公司位于萧山区瓜沥镇长联村，租用汪向阳所属工业用房，面积800m²，为合法建筑。本项目投产后，将实现年产教学设备1万套的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 统计数计表明，北干空气站 SO2、CO、O3 未超出标准限值，其余均超过标准限值。PM10、PM2.5、NO2 出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5 粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市人民政府制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 （2）水环境质量现状结论 本项目附近地表水水质指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质功能要求。 （3）生态环境质量现状 本项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资估算为7万元，主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的0.7%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 板材加工; 粉尘; 收集后经布袋除尘装置处理后排放，加强车间湿度、定期清扫; 0.4t/a. 封边; 有机废气; 车间通风; 少量. 水污染物; 员工; 生活污水; 废水量; 生活污水经化粪池处理后纳管排放; 240t/a. CODCr; 300 mg/L，0.072t/a. SS; 250 mg/L，0.060t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.006t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 1.5t/a. 车间; 板材边角料（含粉尘）; 收集后出售给物资回收公司; 5t/a. 噪 声; 本项目产噪声主要为精密裁板锯、封边机等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目生产过程中产生的废气主要板材加工过程中产生的粉尘，收集后经布袋除尘装置处理后排放，同时加强车间湿度、通风和定期清扫，对周边大气环境影响不大。 另外，项目封边过程中产生的有机废气极少，无法定量，本环评只进行定性分析，要求企业加强车间通风，对周边环境基本无影影响。 （2）废水 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池后纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声预测值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州卓冠教育科技有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。