《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	7

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

2.1自然环境简况	8

2.2环境功能区划区划	12

2.3 萧山临江污水处理厂概况	13

3 环境质量现状	16

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	16

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	18

4 评价适用标准	19

5 建设项目工程分析	23

5.1 工艺流程简述	23

5.2主要污染工序污染源强	26

5.3污染物防治措施与对策	31

5.4 清洁生产措施	32

6项目主要污染物产生及预计排放情况	34

7 环境影响分析	36

7.1 施工期环境影响简要分析	36

7.2营运期环境影响分析	36

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

9 环保审批原则符合性分析	53

10 结论与建议	55

10.1环评结论	55

10.2 环保建议	58

10.3 环评总结论	58

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州天韵香精香料有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州天韵香精香料有限公司9133011066523803XB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周刚320924197811276470 |  |  |  | 联系人 |  | 周刚 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号3幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 186571111** |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311241 |  |
| 建设地点 | 萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号3幢（120.443109,30.219941） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 迁建£新建R技改£ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C146调味品、发酵制品制造、C149其他食品制造 |  |  |
| 占地面积 | 1700m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 600万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 30万元 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 5％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2020.4 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州天韵香精香料有限公司拟建于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号3幢，租用杭州朵利汇纺织有限公司工业用房，面积1700m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年产食品添加剂（食品用香精）240t/a、复合调味料184t/a、复合添加剂97t/a、预拌粉284t/a的生产规模。 根据国民经济行业分类和代码，本项目属于C146调味品、发酵制品制造、C149其他食品制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于本项目属“三、食品制造业”中“13 调味品、发酵制品制造中除单纯分装除外的和16其他食品制造中除手工制作和单纯分装的”，均应编制环境影响报告表。跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。因此本项目应编制环境影响报告表。 为此，我公司受杭州天韵香精香料有限公司的委托，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，提请审查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 第一次修改，2018.12.29第二次修改； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2016年11月7日主席令第57号； （6）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年11月7日修正版）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行；2018.4.24《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，生态环保部令第1号修改； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2018.7.16发布，2019.1.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正； 2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》，杭州市发改委，2019.7； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2018，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-2018，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则地下水环境》，HJ610-2016），国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （6）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，国家环境保护部； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2018，原国家环保总局； （9）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （10）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （11）《杭州市萧山区环境功能规划》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 本项目规模. 食品添加剂（食品用香精）; 240t/a. 复合调味料; 184t/a. 复合添加剂; 97t/a. 预拌粉; 284t/a. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注; 功能. 1; 高效沸腾干燥机; FL-120; 2; 食品添加剂（食品用香精）生产用; 搅拌混合（利用风混合固体物料）. 2; V型混合机; V-1500; 2; 搅拌混合固体物料. 3; 卧式混合机; LDY-1000; 2; 搅拌混合固体物料. 4; 高压均质机; SRH250-100; 2; 均质. 5; 高速剪切机; 2; 搅拌混合、预乳化. 6; 立式搅拌缸; 1000L; 3; 搅拌混合液体物料. 7; 立式搅拌缸; 500L; 3; 搅拌混合液体物料. 8; 立式搅拌缸; 200L; 3; 搅拌混合液体物料. 9; 冷热搅拌缸; 1000L; 3; 搅拌混合液体物料. 10; 冷热搅拌缸; 500L; 3; 搅拌混合液体物料. 11; 冷热搅拌缸; 200L; 3; 搅拌混合液体物料. 12; 粉筛过滤网; 1; 粉筛过滤. 13; 胶体磨; HS2200; 1; 磨细. 14; 粉末灌装机; 1000A; 1; 灌装. 15; 膏液体灌装机; WX-6-2; 1; 灌装. 16; 调配罐; 2; 复合调味料生产用; 调配. 17; 酶解罐; 2; 搅拌、保温. 18; 万能粉碎机; 2; 粉碎大颗粒固体物料. 19; V型混合机; 2; 搅拌混合. 20; 粉筛过滤网; 1; 粉筛过滤. 21; 高速剪切机; 2; 搅拌混合，预乳化. 22; 胶体磨; 2; 磨细. 23; 冷热搅拌缸; 2; 搅拌混合. 24; 高效沸腾干燥机; 2; 复合添加剂生产用; 搅拌混合（利用风混合固体物料）. 25; V型混合机; 2; 搅拌混合. 26; 粉末灌装机; 2; 灌装. 27; 卧式混合机; 2; 搅拌混合. 28; 三维混合机; 2; 搅拌混合. 29; 高效沸腾干燥机; 2; 预拌粉生产用; 搅拌混合（利用风混合固体物料）. 30; V型混合机; 2; 搅拌混合. 31; 粉末灌装机; 2; 灌装. 32; 卧式混合机; 2; 搅拌混合. 33; 三维混合机; 2; 搅拌混合. 34; 反渗透水处理设备; LC-0.5; 1; 公用设备; 制纯水. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料及能源名称; 状态; 本项目主要原辅材料及能源用量t/a; 备注. 1; 甜橙油; 液; 5; 食品添加剂（食品用香精）生产用. 2; 柠檬油; 液; 3. 3; 奶油; 液; 10. 4; 香兰素; 粉状; 5. 5; 乙基麦芽酚; 粉状; 5. 6; 丁位十二内酯; 液; 3.5. 7; 丁位癸内酯; 液; 3.5. 8; 牛奶内酯; 液; 0.5. 9; 丁酸; 液; 2. 10; 癸酸; 液; 2.5. 11; 丙二醇; 液; 49. 12; 色拉油; 液; 35. 13; 葡萄糖; 固; 50. 14; 玉米淀粉; 粉状; 20. 15; 黄原胶; 粉状; 5. 16; 纯胶粉; 粉状; 1. 17; 纯水; 液; 40. 16; 合计; 240. 17; 辣椒粉; 粉状; 5; 复合调味料生产用. 18; 胡椒粉; 粉状; 5. 19; 花椒粉; 粉状; 5. 20; 孜然粉; 粉状; 5. 21; 大蒜粉; 粉状; 5. 22; 蛋液、奶油; 液; 5. 23; 味精; 粉状; 2. 24; 酱油; 液; 10. 25; 食盐; 固; 10. 26; 白砂糖; 固; 5. 27; 植物油; 液; 45. 28; 玉米淀粉、变形淀粉; 粉状; 60. 29; 黄原胶; 粉状; 2. 30; 纯水; 液; 20. 31; 合计; 184. 32; 黄原胶; 粉状; 3; 复合添加剂生产用. 33; 羧甲基纤维素钠; 粉状; 5. 34; 蒸馏单硬脂酸甘油酯; 粉状; 10. 35; 卡拉胶; 粉状; 5. 36; 柠檬酸; 粉状; 20. 37; 柠檬酸钠; 粉状; 20. 38; 魔芋精粉; 粉状; 1. 39; 海藻酸钠; 粉状; 2. 40; 酪蛋白酸钠; 粉状; 5. 41; 瓜尔豆胶; 粉状; 6. 42; 变性淀粉; 粉状; 20. 43; 合计; 97. 44; 小麦粉; 粉状; 90.5; 预拌粉生产用. 45; 玉米粉; 粉状; 50. 46; 乳清粉; 粉状; 50. 47; 大豆粉; 粉状; 20. 48; 白砂糖; 固; 20. 49; 玉米淀粉; 粉状; 50. 50; 卵磷脂; 粉状; 0.2. 51; 焦磷酸二氢二钠; 粉状; 0.1. 52; 黄原胶; 粉状; 2. 53; 磷酸二钠; 粉状; 0.2. 54; 食用香精; 粉状; 1. 55; 合计; 284. 56; 电; 5万; 公用工程. 57; 生活用水（新鲜用水）; 280t. 58; 清洗用水; 360t. 6、生产安排与劳动定员 本项目劳动定员20人，正常情况下实行白班制生产（8:00-17:00），年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、清洗用水和生产产品需要添加的纯水（纯水使用反渗透水处理设备制作，一年需要60t纯水。纯水制备率为75%，则需80t自来水来制作纯水，纯水制备产生的废水为20t作为生活用水冲厕。年生活用水量为300t（包括新鲜用水280t和纯水制备产生的废水为20t），年清洗地面用水量为120t，年清洗设备用水量为240t。合计年用水720t。所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为240t/a（排放系数以0.8计），清洗废水排放量为342t/a（排放系数以0.9计）。生活污水、清洗废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为5万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号3幢，使用已有工业用房，面积1700m2，为合法建筑。无需新建厂房。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约600万元，将实现年产食品添加剂（食品用香精）240t/a、复合调味料184t/a、复合添加剂97t/a、预拌粉284t/a的生产规模。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建，无原有污染情况。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

| ## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号3幢。项目西面为空地；东面和北面为厂房；南面为瓜港三路，隔路为一排住户（距离本项目厂界最近距离约70米）。本项目50米范围内无住户等敏感点。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项日所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜200.0 12.4 r≥200.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。 |  |
| --- | --- |
| 影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2环境功能区划区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。 该小区的管理要求为：除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。禁止畜禽养殖。加强土壤和地下水污染防治与修复。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 该小区的负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目。 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目. （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 本项目属于二类工业项目N轻工；符合国家和地方产业政策，不属于该区域禁止发展的项目，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。 ## 2.3 萧山临江污水处理厂概况 临江污水处理厂位于萧山区东部围垦外十七工段，采用BOT方式运行，由上海大众公共事业(集团)股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司联合投资。 临江污水处理厂远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。服务范围为：萧山临江污水处理厂服务范围为萧山区的大江东地区临江新城160.2km2，前进工业园区40km2，江东新城150km2、空港新城71km2，以及临江片6个乡镇和江东片5个乡镇，总服务面积610km2。 目前该污水处理厂提标改造已完成，提标改造完成后，该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，根据相关管理部门的要求，其中氨氮执行2.5mg/L。 临江污水处理厂二期工程已于2017年底建成，目前已投入使用。 临江污水处理厂提标改造后一期、二期处理工艺流程见图2-4和图2-5。 图2-4 一期提标改造后污水处理工艺流程图 图2-5 二期扩建工程污水处理工艺流程图 临江污水处理厂属于工业污水处理厂，污水处理厂进水水质控制标准为：CODCr≤500mg/L、氨氮≤35mg/L和SS≤400mg/L。 根据浙江省环保厅公开监督性监测数据，该污水处理厂运行较稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，其中氨氮执行2.5mg/L的标准。详见表2-3。 表2-3 临江污水处理厂监测结果汇总（2017.9.25-2017.9.30） 采样时间; 采样点名称; pH值; COD; 氨氮; 总氮; 总磷. 9.25; 标排口; 7.01; 46.70; 0.27; 11.95; 0.1. 9.26; 6.97; 41.41; 0.39; 10.62; 0.06. 9.27; 7.02; 43.43; 0.38; 9.89; 0.06. 9.28; 7.00; 40.25; 0.45; 11.63; 0.06. 9.29; 6.96; 47.32; 0.86; 11.95; 0.14. 9.30; 7.05; 41.30; 0.59; 10.74; 0.05. 均值; 7.00; 43.40; 0.49; 11.13; 0.08. GB18918-2002一级A标准; 6～9; 50; 2.5; 15; 0.5. 达标情况（GB18918-2002）; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. |  |

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 2、水环境质量 为了解项目所在区域内河水环境质量现状，本环评选用萧山区监测站于2017年在项目地附近瓜沥忠二桥的全年平均水质现状监测资料，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 瓜沥忠二桥的全年平均水质现状监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 瓜沥忠二桥; 2017; 7.69; 6.04; 3.1; 0.10; 1.0. Ⅳ类标准; 6-9; ≥3.0; ≤10.0; ≤0.3; ≤1.5. 从表3-2 可见，该监测断面水质中各监测评价因子均能达到Ⅳ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区域茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 本项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2020年1月10日在项目厂界四周及周界敏感点设置5个环境噪声监测点进行监测（每个监测点昼间各监测一次，每次10min，噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃; 南住户5＃. 上午; 56.6; 57.2; 56.8; 55.3; 54.8. 监测结果表明，本项目所在地各厂界及周边敏感点处昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目大气评价等级为三级，无需设评价范围，故本项目只对项目周边200米范围内敏感点进行调查。 表3-4 主项目环境保护目标 序号; 环境保护 目标名称; 保护目标; 方位; 与项目场界 最近距离; 敏感性 描述; 200m规模; 保护级别. 1; 大气环境 声环境; 住户; 南; 70米; 一般; 15户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 2; 水环境; 河道; 东; 220米; 一般; 宽25米; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 计算污染物排放标准 | 1、大气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值，具体见表4-4、表4-5。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 厂界无组织排放监控浓度限值. 排放筒高度（m）; 二级*（kg/h）; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 120; 15; 10(5); 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5（1.75）; 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 厂区内无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 1小时平均浓度值; 6.0. 任意一次浓度值; 20.0. 1、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见表4-6。 表4-6 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5; ≤0.5. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 2、噪声 厂区周围噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十三五”期间我国主要污染物总量控制种类为四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据工程分析，本项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮、VOCs、粉尘。CODCr、总量控制指标目标建议值分别为CODCr0.0282t/a、氨氮0.0014t/a、VOCs0.029t/a、粉尘0.038t/a。本项目大气污染物按1:2削减，水污染物按1:1削减，本项目替代量为CODCr0.0282t/a、氨氮0.0014t/a、VOCs0.058t/a、粉尘0.076t/a。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1本项目水、油类香精生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：按客户要求进行原料配比、投料进入搅拌设备进行常温搅拌半个小时，成为均匀液体。搅拌设备停止后，静置让不溶物在搅拌设备里沉淀下来，再进行检验、灌装、包装即可。 图5-2本项目粉末类香精生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：按客户要求进行原料配比、投料进入搅拌设备进行常温搅拌半个小时，混合均匀。通过粉筛过滤网筛分让粉末变得更加细腻，再进行检验、包装即可。 图5-3本项目膏体类香精生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：按客户要求进行原料配比、投料进入搅拌设备进行加热（70摄氏度）搅拌半个小时，变成浓稠状膏体。加入胶体是为了达到增稠的效果。通过胶体磨让膏体变得更加细腻，再进行检验、灌装、包装即可。 图5-4本项目乳化类香精生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：按客户要求进行原料配比、投料进入高速剪切机将液体高速打均匀，并同时完成预乳化，通过高压均质机完成均质，再进行检验、灌装、包装即可。 图5-5本项目液态、半固态复合调味料生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：按客户要求进行原料配比、蛋液和奶油需先经过酶解罐在42摄氏度下酶解2小时，使甘油酸酯变成游离的脂肪酸，使其散发出更浓郁的香味。投料进入搅拌设备进行常温搅拌半个小时，成为均匀液体。搅拌设备停止后，静置让不溶物在搅拌设备里沉淀下来，再进行检验、灌装、包装即可。 图5-6 本项目粉末类复合调味料生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：按客户要求进行原料配比、白糖颗粒较大，需要先进行粉碎。投料进入搅拌设备进行常温搅拌半个小时，混合均匀。通过粉筛过滤网筛分让粉末变得更加细腻，再进行检验、灌装，包装即可。 图5-7 本项目复合添加剂生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：按客户要求进行原料配比、投料进入搅拌设备常温搅拌半个小时，再进行检验、包装即可。 图5-8 本项目预拌粉生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：按客户要求进行原料配比、投料进入搅拌设备常温搅拌半个小时，再进行检验、包装即可。 本项目主要污染为粉状原料投料时和筛分时产生的粉尘；香料类物质挥发的有机废气；纯水制作、设备清洗和地面清洗产生的废水；设备运转噪声；原料废包装袋、包装瓶、液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘和隔油池废油、废水处理污泥、废活性炭。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目废气为粉状原料投料时和筛分时产生的粉尘；香料类物质挥发的有机废气。 根据同类型项目类比，粉状产生量按粉状原料的0.2%计算，有机废气产生量按醇类脂类物质的0.1%计算，根据原料用量表，本项目粉状原料年用量为486t/a，醇类脂类物质年用量为114t/a，则粉尘产生量为0.972t/a，有机废气产生量为0.114t/a。 2、废水 本项目产生的废水有清洗废水（设备清洗废水和地面清洗废水）和生活污水。 根据建设单位提供的经验数据，清洗设备用水量约为0.8t/d、240t/a。生产的厂房面积约200m2，生产车间地面平均5天需要清洗一次，耗水量约2L/m2，用水量约为0.4t/d、120t/a。 合计清洗用水量为360t/a。则年排放清洗废水量为324t（按用水量的90％计）， 根据同类型企业工业废水水质，该类型废水主要污染物的浓度分别为CODCr：900～2000mg/L（本环评取平均值1450mg/L），NH3-N：10-80mg/L（本环评取平均值45mg/L）；各污染物产生量如下：CODCr 0.47t/a、NH3-N 0.015t/a。 项目建成投产后劳动定员20人，日生活用水量为1t（以50L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.072t/a、NH3-N 0.006t/a。 图5-9本项目水平衡图 单位t/a 3、固体废弃物 本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾和生产过程中产生的原料废包装袋、包装瓶、液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘和隔油池废油、废水处理污泥、废活性炭。 生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量约3t/a(按工作日300d、职工10人计)。 原料废包装袋、包装瓶产生量约5t/a。 液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘产生量约3t/a。根据《城市污水处理厂污泥的综合利用》中的表述，污泥产生量为废水的0.3%-0.5%，本环评取0.4%，则废水处理污泥产生量约2.3t/a。 根据企业提供资料，隔油池废油产生量约0.5t/a。 废活性炭产生量约为有机废气产生量的9倍，废活性炭产生量约1t/a。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 原料废包装袋、包装瓶; 拆包装过程中产生; 固; 沾有原料的塑料等; 5t/a. 2; 生活垃圾; 职工生活中产生; 固; /; 3t/a. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 固; 有机物、水; 2.3t/a. 4; 隔油池废油; 废水处理; 固; 动植物油; 0.5t/a. 5; 液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘; 加工、检验、除尘; 固; 本项目各种原料; 3t/a. 6; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 1t/a. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 原料废包装袋、包装瓶; 拆包装过程中产生; 固; 沾有原料的塑料等; 是. 2; 生活垃圾; 职工生活中产生; 固; /; 是. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 固; 有机物、水; 是. 4; 隔油池废油; 废水处理; 固; 动植物油; 是. 5; 液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘; 加工、检验、除尘; 固; 本项目各种原料; 是. 6; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 是. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别; 废物代码. 1; 原料废包装袋、包装瓶; 拆包装过程中产生; 否; /; /. 2; 生活垃圾; 职工生活中产生; 否; /; /. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 否; /; /. 4; 隔油池废油; 废水处理; 否; /; /. 5; 液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘; 加工、检验、除尘; 否; /; /. 6; 废活性炭; 废气处理; 是; HW49; 900-041-49. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物类别; 废物 代码; 产生量. 1; 原料废包装袋、包装瓶; 拆包装过程中产生; 固; 沾有原料的塑料等; 一般固废; /; /; 5t/a. 2; 生活垃圾; 职工生活中产生; 固; /; /; /; /; 3t/a. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 固; 有机物、水; 一般固废; /; /; 2.3t/a. 4; 隔油池废油; 废水处理; 固; 动植物油; 一般固废; /; /; 0.5t/a. 5; 液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘; 加工、检验、除尘; 固; 本项目各种原料; 一般固废; /; /; 3t/a. 6; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 危险固废; HW49; 900-041-49; 1t/a. 表5-5 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1t/a; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 有毒有害有机物; M; T; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置. 表5-6 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 西北侧; 4m2; 铁桶; 1000L; 2M. ### 4、噪声 本项目产噪设备为各类搅拌设备，根据同类项目类比调查，声级值为65-80dB(A)，车间平均噪声约为75dB(A)。 ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目废气为粉状原料投料时和筛分时产生的粉尘；香料类物质挥发的有机废气。 根据计算，粉尘产生量为0.972t/a，有机废气产生量为0.114t/a。 本项目生产车间封闭，在各粉尘和有机废气挥发处设置集气罩，粉尘和有机废气经布袋除尘器后再经活性炭吸附处理装置处理后15米高空排放。无组织排放量按2%计算，则粉尘无组织排放量为0.019t/a，排放速率为7.9g/h；有机废气无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.9g/h。布袋除尘处理效率按98%，活性炭吸附效率按75%计算，风机风量为5000m3/h，则粉尘有组织排放量为0.019t/a，排放速率为7.9g/h，排放浓度为1.58mg/m3；有机废气有组织排放量为0.027t/a，排放速率为11.25g/h，排放浓度为2.25mg/m3。 2、水污染物防治措施 生活污水和清洗废水一起经化粪池、隔油池、地埋式一体化生化污水处理设备处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。本项目废水属于生化性较好的废水，地埋式一体化生化污水处理设备以A/O生化工艺为主，集生物降解、氯化消毒工艺于一体。其主要工艺流程如下： 表5-10污水处理设施处理情况 序号; 项目; CODCr浓度及产生量; NH3-N浓度及产生量. 1; 混合废水进水; 961 mg/L，0.542t/a; 37.2mg/L，0.021t/a. 2; 去除率; 80%; 50%. 3; 出水; 192mg/L，0.1084t/a; 18.6mg/L，0.0105t/a. 根据去除率计算出水水质，出水水质可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，因此使用地埋式一体化生化污水处理设备处理本项目废水可行。 3、固体废弃物 本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾和生产过程中产生的原料废包装袋、包装瓶、液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘和隔油池废油、废水处理污泥、废活性炭。 原料废包装袋、包装瓶、液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘属于一般固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；废水处理污泥、员工生活垃圾一起委托环卫公司统一清运；废活性炭为危险固废，委托有资质单位进行处理，不外排；隔油池废油委托有资质单位进行处理，不得随意丢弃（如杭州绿园油脂有限公司），不会造成固废的二次污染。另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 4、噪声 （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，尽量把高产噪声设备放在车间中央，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为30万元，主要为废气废水处理装置、危废委托处理费用、噪声治理费用等，占项目总投资的5%左右。见表5-8。 表5-8建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 粉尘、有机废气处理装置; 15. 2; 废水治理; 粪池、隔油池、地埋式一体化生化污水处理设备、纳管费用等; 10. 3; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 4. 4; 废物治理; 危废处置、垃圾等固废清运; 1. 总计; /; 30. ## 5.4 清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州天韵香精香料有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | Q1 | 粉尘 |  | 0.972t/a | 粉尘无组织排放量为0.019t/a，排放速率为7.9g/h；有机废气无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.9g/h。粉尘有组织排放量为0.019t/a，排放速率为7.9g/h，排放浓度为1.58mg/m3；有机废气有组织排放量为0.027t/a，排放速率为11.25g/h，排放浓度为2.25mg/m3。总的粉尘排放量为0.038t/a，有机废气排放量为0.029t/a |
|  | Q2 | 有机废气 |  | 0.114t/a |  |
| 水污染物 | W1 | 清洗废水 | 废水量 | 324t/a | / |
|  |  |  | CODCr | 1450 mg/L，0.47t/a | / |
|  |  |  | NH3-N | 45 mg/L，0.015t/a | / |
|  | W2 | 生活污水 | 废水量 | 240t/a | / |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.072t/a | / |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.006t/a | / |
|  |  | 综合污水 | 废水量 | 564t/a | 564t/a |
|  |  |  | CODCr | 961 mg/L，0.542t/a | 纳管：192mg/L，0.1084t/a 排放环境：50mg/l，0.0282t/a |
|  |  |  | NH3-N | 37.2mg/L，0.021t/a | 纳管：18.6mg/L，0.0105t/a 排放环境：2.5mg/l，0.0014t/a |
| 固体污染物 | G1 | 原料废包装袋、包装瓶 |  | 5t/a | 0 |
|  | G2 | 生活垃圾 |  | 3t/a | 0 |
|  | G3 | 废水处理污泥 |  | 2.3t/a | 0 |
|  | G4 | 隔油池废油 |  | 0.5t/a | 0 |
|  | G5 | 液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘 |  | 3t/a | 0 |
|  | G6 | 废活性炭 |  | 1t/a | 0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪设备为各类搅拌设备，根据同类项目类比调查，声级值为65-80dB(A)，车间平均噪声约为75dB(A)，车间平均噪声约为65dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响：本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号3幢，使用自有工业用房，面积1700m2，为合法建筑。本项目无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2营运期环境影响分析 1、废气 本项目废气为粉状原料投料时和筛分时产生的粉尘；香料类物质挥发的有机废气。 根据计算，粉尘产生量为0.972t/a，有机废气产生量为0.114t/a。 本项目生产车间封闭，在各粉尘和有机废气挥发处设置集气罩，粉尘和有机废气经布袋除尘器后再经活性炭吸附处理装置处理后15米高空排放。无组织排放量按2%计算，则粉尘无组织排放量为0.019t/a，排放速率为7.9g/h；有机废气无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.9g/h。布袋除尘处理效率按98%，活性炭吸附效率按75%计算，风机风量为5000m3/h，则粉尘有组织排放量为0.019t/a，排放速率为7.9g/h，排放浓度为1.58mg/m3；有机废气有组织排放量为0.027t/a，排放速率为11.25g/h，排放浓度为2.25mg/m3。 空气环境评价工作等级： 根据HJ2.2-2018，选择本项目排放的主要污染物进行评价等级划分。本项目排放的污染物主要为有机废气和粉尘，其污染因子有非甲烷总烃和TSP。利用导则推荐的AERSCREEN3估算模式进行计算各种污染物最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)及第i个污染物的地面浓度达标准值限值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=(Ci/Coi)×100% 式中：Pi——第i类污染物最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i类污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ①点源参数调查 表7-1 有机废气点源排放参数汇总 污染源; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 烟气出口速度(m/s); 烟气出口温度(℃); 年排放小时(h); 排放 工况; 排放速率(g/h). 非甲烷总烃; TSP. 粉尘; 15; 0.4; 10; 20; 2400; 连续; -; 7.9. 有机废气; 15; 0.4; 10; 20; 2400; 连续; 11.25; -. ②面源参数调查 表7-2 废气面源排放参数汇总 污染源; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 与正北夹角(°); 初始排放温度(℃); 年排放小时(h); 排放工况; 排放速率Q(g/h). 非甲烷总烃; TSP. 粉尘; 25; 40; 10; 15; 25; 2400; 连续; -; 7.9. 有机废气; 25; 40; 10; 15; 25; 2400; 连续; 0.9; -. - 注：本项目位于二楼，根据楼层实际高度，二楼窗户位置高度约10米 - 评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），利用大气环评专业辅助系统（EIAProA1.1版）大气预测软件，采用AERSCREEN3模型进行筛选计算各种污染物的最大地面浓度占标率Pi。 ①评价因子和评价标准筛选 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 大气污染物综合排放标准详解. TSP; 1h; 0.9; 大气污染物综合排放标准详解. ②估算模型参数 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 122.89万. 最高环境温度/℃; 40.6℃. 最低环境温度/℃; -9.7℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 表7-5 本项目各污染物的Pi值计算结果 排放 方式; 污染源名称; 污染物名称; Cm(mg/m3); C0(mg/m3); 占标率Pi(%); Xm(m); 判定 等级. 点源; 粉尘; TSP; 0.00079; 0.9; 0.0878; 167; 三级. 点源; 胶水废气; 非甲烷总烃; 0.00113; 2.0; 0.056; 167; 三级. 面源; 粉尘; TSP; 0.0046; 0.9; 0.51; 30; 三级. 面源; 胶水废气; 非甲烷总烃; 0.00052; 2.0; 0.026; 30; 三级. Pmax＜1%，确定本项目大气评价等级为三级。 表 7-6 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; （SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2017 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 无; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ 非甲烷总烃、颗粒物 ）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ 非甲烷总烃、颗粒物 ）; 监测点位数（4个）; 无监测£. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（/）t/a; NOx：（/）t/a; 颗粒物：（0.038）t/a; VOCs：（0.029）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、废水 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，建设项目地表水环境影响评价工作等级划分见下表。 表 7-7 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物单量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水经处理后纳入市政污水管网，废水属于间接排放。因此本项目地表水评价等级为三级 B。根据导则 7.1.2，三级 B 可不进行水环境影响预测。 I.容量的可行性分析 本项目投产后，废水排放量为 1.88t/d（即564t/a），目前萧山临江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山临江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山临江污水处理厂相衔接 的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为 CODCr、NH3-N，萧山临江污水处理厂处理情况详见第二章，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 本项目厂区污水处理工艺较为成熟，能满足纳管排放要求。纳管废水由萧山临江污水处理厂集中处理达标后排放。萧山临江污水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无直接影响。 - 表7-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理措施; 排污口编号; 排污口设置是否符合要求; 排污口类型. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 临江污水处理厂; 间接排放; 化粪池、隔油、生化; /; 是; 企业总排污口. 2; 清洗废水; CODCr、NH3-N; 临江污水处理厂; 间接排放; 化粪池、隔油、生化; /; 是; 企业总排污口. - 表7-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 排放量; 排放规律; 排放时段; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放限值. 1; Dw001; 东经120.443109,北纬,30.219941; 564t/a; 间接排放; 8:00-17:00; 临江污水处理厂; CODCr、NH3-N; CODCr50mg/L、NH3-N2.5mg/L. - 表7-10 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度及排放量. 1; Dw001; 废水量; 564t/a. 2; CODCr; 纳管：192mg/L，0.1084t/a 排放环境：50mg/l，0.0282t/a. 3; NH3-N; 纳管：18.6mg/L，0.0105t/a 排放环境：2.5mg/l，0.0014t/a. 表7-11 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区R；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放R；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类£；Ⅳ类R；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.0282; 50. 氨氮; 0.0014; 2.5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动R；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、固体废弃物 本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾和生产过程中产生的原料废包装袋、包装瓶、液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘和隔油池废油、废水处理污泥、废活性炭。 原料废包装袋、包装瓶、液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘属于一般固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；废水处理污泥、员工生活垃圾一起委托环卫公司统一清运；废活性炭为危险固废，委托有资质单位进行处理，不外排；隔油池废油委托有资质单位进行处理，不得随意丢弃（如杭州绿园油脂有限公司），不会造成固废的二次污染。另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 表7-12 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物类别; 废物 代码; 处置情况; 是否符合要求. 1; 原料废包装袋、包装瓶; 拆包装过程中产生; 固; 沾有原料的塑料等; 一般固废; /; /; 由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用; 符合. 2; 生活垃圾; 职工生活中产生; 固; /; /; /; /; 委托环卫公司统一清运; 符合. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 固; 有机物、水; 一般固废; /; /; 委托环卫公司统一清运; 符合. 4; 隔油池废油; 废水处理; 固; 动植物油; 一般固废; /; /; 委托有资质单位进行处理，不得随意丢弃（如杭州绿园油脂有限公司）; 符合. 5; 液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘; 加工、检验、除尘; 固; 本项目各种原料; 一般固废; /; /; 由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用. 6; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 危险固废; HW49; 900-041-49; 委托有资质单位进行处理. 综上，本项目各类固体废物均可得到有效处置。为避免固体废物在收集暂存以及处理处置过程造成二次污染，应采取以下措施： ①固废收集 厂区建有固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。 ②固废暂存 要求企业厂内设有一处危废暂存仓库，采用封闭式管理。危废库地面及墙围采取防腐防渗措施，各类危险废物分开存放，仓库入口处设置了一定的坡度，可防止意外泄漏或渗出的废液溢流至库外，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》要求。 为了确保危废在暂存期间不形成二次污染物，本评价提出如下要求： (1)将危险废物分类存入容器内，并粘贴危险废物标签，做好相应的纪录。 (2)危废在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理，并与厂区内其他生产单元、办公生活单元严格区分、单独隔离。 (3)在危废库适当留存一定数量的空桶和收容器材，若发生废矿物油等泄漏事故，可及时对其进行收集。 (4)危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。 (5)危险废物的转移运输要按照《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。 ③固废处置 项目固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置。 (1)项目一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599- 2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告执行。项目危险固废处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托相关单位进行处理。 (2)根据环发[2001]199 号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。 (3)国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到别处处置还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，同时建立危险固废处理台账制度及申报制度，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 在采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周边环境造成不利影响。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 根据对同类企业类比调查，预计该生产车间噪声约75dB(A)。 采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 （1）预测模式： A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A （1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声 压级Lp(r)可按公式（2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA（r）＝LAw－Dc－A （4） 或LA（r）＝LA（r0）－A （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 室内声源等效为室外声源图例： C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） （6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） （9） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS （10） D、靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 E、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测参数选取 主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 （3）预测计算结果 i=1 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表7-13。 表7-13 厂界噪声影响预测结果单位：dB (A) 车间面积(m2); 预测位置; 噪声源; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 1000; 东厂界; 生产车间; 45.97; -; -; 60; 达标. 南厂界; 42.78; -; -; 60; 达标. 西厂界; 46.01; -; -; 60; 达标. 北厂界; 47.35; -; -; 60; 达标. 南住户; 30.07; 54.8; 54.81; 60; 达标. 注：本项目夜间不生产，本项目等声级线图见附图9 通过对本项目噪声影响的预测，本项目昼间噪声贡献值各厂界影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。周围敏感点处声环境预测值能维持在《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，尽量把高产噪声设备放在车间中央，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，本项目为其他行业，属于Ⅳ类。因此本项目不开展土壤环境影响评价。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，本项目属104、调味品、发酵制品制造报告表类别和107、其他食品制造报告表类别，不需要进行地下水评价。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | Q1 | 粉尘 | 生产车间封闭，在各粉尘和有机废气挥发处设置集气罩，粉尘和有机废气经布袋除尘器后再经活性炭吸附处理装置处理后15米高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中非甲烷总烃的二级排放标准 |
|  | Q2 | 有机废气 |  |  |
| 水污 染物 | W1 | 清洗废水 | 生活污水和清洗废水一起经化粪池、隔油池、地埋式一体化生化污水处理设备处理后纳管排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准 |
|  | W2 | 生活污水 |  |  |
| 固体 废物 | G1 | 原料废包装袋、包装瓶 | 由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用 | 不会造成二次污染 |
|  | G2 | 生活垃圾 | 委托环卫公司统一清运 | 不会造成二次污染 |
|  | G3 | 废水处理污泥 | 委托环卫公司统一清运 | 不会造成二次污染 |
|  | G4 | 隔油池废油 | 委托有资质单位进行处理，不得随意丢弃（如杭州绿园油脂有限公司） | 不会造成二次污染 |
|  | G5 | 液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘 | 由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用 | 不会造成二次污染 |
|  | G6 | 废活性炭 | 委托有资质单位进行处理 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，尽量把高产噪声设备放在车间中央，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区规划》，企业所在地位于0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区。本项目属于二类工业项目中N轻工，符合国家和地方产业政策，不属于该区域禁止发展的项目，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 根据工程分析，本项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮、VOCs、粉尘。CODCr、总量控制指标目标建议值分别为CODCr0.0282t/a、氨氮0.0014t/a、VOCs0.029t/a、粉尘0.038t/a。本项目大气污染物按1:2削减，水污染物按1:1削减，本项目替代量为CODCr0.0282t/a、氨氮0.0014t/a、VOCs0.058t/a、粉尘0.076t/a。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批原则”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中对环境不产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 本项目于2020年1月14日～2020年1月31日在厂区门口、村委宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日。公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地村委同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。 9.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 根据项目不动产权证，本项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》，本项目不属于限制类和禁止类。因此本项目符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.4“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州天韵香精香料有限公司拟建于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号3幢，租用杭州朵利汇纺织有限公司工业用房，面积1700m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年产食品添加剂（食品用香精）240t/a、复合调味料184t/a、复合添加剂97t/a、预拌粉284t/a的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 项目所在区域为不达标区。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 （2）水环境质量现状结论 从表3-2 可见，该监测断面水质中各监测评价因子均能达到Ⅳ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地昼间声环境能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 - 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 治理措施; 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; Q1; 粉尘; 0.972t/a; 生产车间封闭，在各粉尘和有机废气挥发处设置集气罩，粉尘和有机废气经布袋除尘器后再经活性炭吸附处理装置处理后15米高空排放; 粉尘无组织排放量为0.019t/a，排放速率为7.9g/h；有机废气无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.9g/h。粉尘有组织排放量为0.019t/a，排放速率为7.9g/h，排放浓度为1.58mg/m3；有机废气有组织排放量为0.027t/a，排放速率为11.25g/h，排放浓度为2.25mg/m3。总的粉尘排放量为0.038t/a，有机废气排放量为0.029t/a. Q2; 有机废气; 0.114t/a. 水污染物; W1; 清洗废水; 废水量; 324t/a; /; /. CODCr; 1450 mg/L，0.47t/a; /. NH3-N; 45 mg/L，0.015t/a; /. W2; 生活污水; 废水量; 240t/a; /; /. CODCr; 300 mg/L，0.072t/a; /. NH3-N; 25 mg/L，0.006t/a; /. 综合污水; 废水量; 564t/a; 生活污水和清洗废水一起经化粪池、隔油池、地埋式一体化生化污水处理设备处理后纳管排放; 564t/a. CODCr; 961 mg/L，0.542t/a; 纳管：192mg/L，0.1084t/a 排放环境：50mg/l，0.0282t/a. NH3-N; 37.2mg/L，0.021t/a; 纳管：18.6mg/L，0.0105t/a 排放环境：2.5mg/l，0.0014t/a. 固体污染物; G1; 原料废包装袋、包装瓶; 5t/a; 由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用; 0. G2; 生活垃圾; 3t/a; 委托环卫公司统一清运; 0. G3; 废水处理污泥; 2.3t/a; 委托环卫公司统一清运; 0. G4; 隔油池废油; 0.5t/a; 委托有资质单位进行处理，不得随意丢弃（如杭州绿园油脂有限公司）; 0. G5; 液态料静置产生的不溶物、筛分产生的粗颗粒、检验产生的次品、收集的粉尘; 3t/a; 由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用; 0. G6; 废活性炭; 1t/a; 委托有资质单位进行处理; 0. 4、环保投资 本项目环保投资估算为30万元，主要为废气废水处理装置、危废委托处理费用、噪声治理费用等，占项目总投资的5%左右。 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目生产过程中产生的粉尘和有机废气经有效处理后达标排放，对周围空气环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要为清洗废水和职工生活污水。 生活污水和清洗废水一起经化粪池、隔油池、地埋式一体化生化污水处理设备处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。污水排放量较小，水质简单，对周围地表水无直接影响。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州天韵香精香料有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。