杭州拂晓新材料科技有限公司年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件）技改项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州拂晓新材料科技有限公司

2020年3月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

2.1 验收监测目的	2

2.2 编制依据	2

三、 工程建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料	5

3.4建设项目生产设备	5

3.5生产工艺情况介绍	5

3.6项目变动情况	6

四、环境保护设施	8

4.1污染物治理/防治措施	8

4.2环保设施投资	8

4.3环评批复意见落实情况表	9

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	10

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	10

5.1.2环评建议和要求	11

5.1.3环评总结论	11

5.2审批部门审批决定	11

六、 验收执行标准	13

6.1废水	13

6.2废气	13

6.3总量控制指标	13

七、验收监测内容	14

7.1验收监测内容和频次	14

八、质量保证及质量控制	15

8.1监测分析方法	15

8.2监测仪器分析	15

8.3人员资质	15

8.4质量保证及质量控制	15

九、验收监测工况	17

9.1验收检测期间运行工况和采样期间气象条件	17

9.2污染物达标排放监测结果	17

十、验收监测结论及建议	21

10.1验收监测结论	21

10.2建议	21

11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记	25

- 十一、附件

环评批复、企业日产量报表、检测报告等

# 一、验收项目概况

- 杭州拂晓新材料科技有限公司成立于2004年6月24日，位于萧山区戴村镇恒达路101号，主要从事制造、加工：塑胶、塑料制品、机械配件，于2016年10月获得萧山区环保局审批（萧环建【2016】1031号），审批规模为年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件）以及机械配件20吨。

- 现因发展需要，实施技改，于2018年9月19日通过杭州市萧山区环境保护局行政审证，详见附件（萧环备[2018]27号）。

杭州拂晓新材料科技有限公司向杭州市萧山区环境保护局提请环保三同时验收，并于2020年3月委托浙江精德检测科技有限公司承担验收监测工作。浙江精德检测科技有限公司于2020年2月24日～2020年2月25日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案，进行废气、废水、噪声检测。通过现场调查与监测，评价该项目的废水、废气、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

- 二、验收监测依据

- 2.1 验收监测目的

1、检查项目的环保设施是否按环评和初步设计要求建设完成；

2、检查项目的污染治理是否达到项目环评、初步设计要求；污染物排放是否符合国家和和地方的污染物排放标准以及污染物总量控制指标的要求；

3、对项目各类环保设施的运行效果进行监测；

4、对企业环境保护管理工作进行检查，对项目的环保设施存在问题提出建议；

5、通过监测结果分析，指出存在问题并提出整改意见，为环境保护行政主管部门对该项目竣工环境保护验收提供科学依据。

- 2.2 编制依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、杭州市环境保护有限公司编制《年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件）技改项目环境影响报告表》，2018年7月；

- 6、杭州市萧山区环境保护局萧环备[2018]27号《关于年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件）技改项目萧山区工业企业“零土地”技术改造项目环境影响报告表承诺备案受理书》，2018年9月；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

- 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

杭州拂晓新材料科技有限公司位于萧山区戴村镇恒达路101号，项目东面为农田，南面为农田，西面为汇城提花织造公司，北面为恒达路。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件）技改项目

- 建设单位：杭州拂晓新材料科技有限公司

- 项目性质：技改

- 项目投资情况：2351.3万元

（5）生产安排与劳动定员：本项目需员工20人，正常情况下实行白班制生产，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 增减数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE塑料 | 1176t/a | 1176t/a | / |
| 2 | 嵌件 | 95万只/a | 95万只/a | / |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 产品设备名称 | 环评数量 （单位：台） | 实际数量 （单位：台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 40台 | 40台 | / |
| 2 | 破碎机 | 4台 | 4台 | / |
| 3 | 上料机 | 6台 | 6台 | / |
| 4 | 注塑机取件臂 | 16台 | 16台 | / |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目生产工艺流程及产污环节如下：

图3-1 本项目生产工艺流程及产污环节

注：本项目生产工艺较为简单，塑料粒子经上料机注入注塑机进行挤出注塑，然后手工剪浇口，即手工去毛刺，再经自然冷却后部分产品加嵌件组装，再经检验后合格的产品即为成品。本项目不设冷却塔，废边角料、检验过程中产生的次品经破碎机破碎后重新使用，不形成生产固废。破碎后颗粒较大，且破碎机密封性能良好，故基本无粉尘产生，可忽略。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

项目产品方案及生产规模表3-3

| 产品名称 | 设计产能 | 实际产能 | 年运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料制品（塑料支架、模具夹板、塑料面板） | 5000万件/a | 5000万件/a | 3300h | / |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 40台 | 40台 | / |
| 2 | 破碎机 | 4台 | 4台 | / |
| 3 | 上料机 | 6台 | 6台 | / |
| 4 | 注塑机取件臂 | 16台 | 16台 | / |
| 5 | PE塑料 | 1176t/a | 1176t/a | / |
| 6 | 嵌件 | 95万只/a | 95万只/a | / |
| 7 | 水 | 600t/a | 600t/a | / |
| 8 | 电 | 135万KW.h/a | 135万KW.h/a | / |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目主要为员工生活污水。

项目产生的废水主要为员工的生活污水，经化粪池处理后纳管排放，处理工艺如下：

生活污水→化粪池→纳管排放

4.1.2废气

本项目废气主要为注塑过程中产生的塑料废气，收集后经光催化氧化废气处理装置处理后高空排放。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为27万元，主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的1.14%左右，见表4-1。

表4-1建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 污水处理费 | 2 |
| 2 | 噪声治理 | 隔声降噪设施（如减震垫等） | 5 |
| 3 | 废气治理 | 排气筒、废气处理装置 | 20 |
|  | 总计 | / | 27 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件） - 2、地址：杭州市萧山区戴村镇恒达路101号 | - 基本符合： 1、年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件） - 2、地址：杭州市萧山区戴村镇恒达路101号 |
| - 废水 | - / | - 符合： 本项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放达到相应标准后排放。 |
| - 废气 | - / | 本项目废气主要为注塑过程中产生的塑料废气，收集后经光催化氧化废气处理装置处理后高空排放。 |
| - 噪声 | - / | （1）合理布局厂区总平面，尽量将噪声大的设备布置在厂区中央，以减轻噪声对厂界的影响； （2）优选低噪、振动小的设备，从源头削减控制。 （3）加强对设备管理和维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。对风机等设备基础采取隔声或减震措施，空压机设置独立操作间等。 |
| - 固废 | - / | 固废主要为废包装材料、废边角料和生活垃圾。废包装材料、废边角料由物资公司回收利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑 | 非甲烷总烃 |  | 240kg/a | 10kg/a，0.52mg/m3 |
| 水污染物 | 员工 | 生活污水 | 废水量 | 480t/a | 480t/a |
|  |  |  | CODCr | 350 mg/L，0.072t/a | 350 mg/L，0.072t/a |
|  |  |  | SS | 300 mg/L，0.060t/a | 300 mg/L，0.060t/a |
|  |  |  | NH3-N | 35 mg/L，0.006t/a | 35 mg/L，0.006t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 3.0t/a | 环卫部门统一处理 |
|  | 车间 | 废包装材料、废边角料 |  | 2.5t/a | 收集后由物资公司回收综合利用 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要为注塑机、破碎机等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为70dB(A) 。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.1.3环评总结论

杭州拂晓新材料科技有限公司年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件）技改项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定

杭州拂晓新材料科技有限公司：

按照《杭州市人民政府关于推进工业企业“零土地”技术改造项目审批方式改革的通知》（杭政函[2015]112号）、《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发萧山区工业企业“零土地”技术改造项目审批方式改革实施办法的通知》（萧政办发[2015]144号）的要求，你单位提交的申请备案的请求、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（项目代码：2018-330109-29-03-044282-000）、《年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件）技改项目环境影响报告表》、年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件）技改项目环境影响报告表备案承诺书、信息公开材料等悉，经形式审查，符合受理条件，同意备案。

项目竣工后，请你单位按承诺验收收制的规定，办理建设项目环境保护设施竣工验收备案收续。办理前按以下要求整理准备好材料：

1、《年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件）技改项目环境保护设施验收表》1份或《年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件）技改项目环境保护设施验收登记卡》1份；

2、验收监测报告（如有污染物排放）1份；

3、相关证明材料

抄送：戴村镇人民政府、萧山区环境监察大队、临清环境保护所。。

# 验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水排放执行《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，具体见表6-1。

表6-1污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 | / |
| 化学需氧量 | 100 | 500 | mg/L |
| 悬浮物 | 70 | 400 | mg/L |
| 氨氮 | 15 | 35① | mg/L |
| 动植物油类 | 10 | 100 | mg/L |
| 磷酸盐(以 P 计) | 0.5 | 8 | mg/L |

注：①标记为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值

## 6.2废气

本项目生产过程中有塑料废气产生,排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表4中标准。

表6-2  合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）

| 污染物 | 排放限值(mg/m3) |
| --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 100 |

## 6.3总量控制指标

根据环评数据，项目工程主要污染物总量控制见下表：

表6-3项目总量控制指标一览表单位：t/a

| # 污染物 | # 化学需氧量 | # 氨氮 | # VOCS |
| --- | --- | --- | --- |
| # 本项目排入量 | # 0.024 | # 0.002 | # 0.022 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 浙江精德检测科技有限公司于2020年2月24日～2020年2月25日对项目的厂界环境废水、废气、噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 纳管口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 厂界四周 | - 非甲烷总烃 | - 4次/天，连续两天 |
|  | - 有组织排放口 | - 非甲烷总烃 | - 3次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 4次/天，连续两天 |

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893－1989 |
| 6 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 |
| 7 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 |
| 8 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况和采样期间气象条件

验收检测期间，杭州拂晓新材料科技有限公司生产负荷达到75%以上，详见表9-1，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 2月24日 |  | 2月25日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 |  | 实际日产量 | 负荷 |  |
| 塑料制品 | 15万件 | 90% |  | 16万件 | 96% |  |

表9-2  采样期间气象条件

| 时段 |  | 气温(℃) | 湿度(%) | 风向 | 风速(m/s) | 气压(kPa) | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.2.24 | 10:40 | 16.1 | 56 | 南 | 1.8 | 101.8 | 晴 |
|  | 12:52 | 19.3 | 51 | 南 | 1.9 | 102.1 |  |
|  | 14:36 | 22.5 | 55 | 南 | 1.6 | 102.2 |  |
| 2020.2.25 | 9:50 | 13.1 | 50 | 南 | 1.9 | 101.5 | 多云 |
|  | 12:05 | 19.9 | 45 | 南 | 2.2 | 102.2 |  |
| 2019.9.14 | 14:12 | 21.2 | 49 | 南 | 2.1 | 102.1 | 晴 |

## 9.2污染物达标排放监测结果

1、废水

（1）生活污水监测结果

表9-3     废 水 检 测 结 果

| 采样日期 | 测点编号 | 性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 日均值（范围） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 2020.2.24 | W20044-1A-1 | 黄色 浑浊 微臭 | pH值 | 无量纲 | 6.79 | 6.88 | 6.83 | 6.91 | 6.79~6.91 | 6~9 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 29.5 | 29.1 | 29.6 | 30.0 | 29.5 | 35 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 320 | 311 | 307 | 319 | 314 | 500 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 88 | 93 | 77 | 91 | 87 | 400 |
| 2020.2.25 | W20044-1B-1 | 黄色 浑浊 微臭 | pH值 | 无量纲 | 6.85 | 6.88 | 6.93 | 6.92 | 6.85~6.93 | 6~9 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 28.2 | 29.3 | 29.1 | 29.9 | 29.1 | 35 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 309 | 317 | 312 | 321 | 315 | 500 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 95 | 99 | 83 | 86 | 91 | 400 |

（2）生活污水监测结果评价

监测结果表明：连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准限值、DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。

2、废气监测结果与评价

（1）废气监测结果

表9-4 有组织废气进口检测结果

| 测试地点 |  | 5#注塑废气设备进口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2020.2.24 |  |  | 2020.2.25 |  |  |
| 排气筒高度（m） |  | / |  |  | / |  |  |
| 点位编号 |  | A20044-5A-1 | A20044-5A-2 | A20044-5A-3 | A20044-5B-1 | A20044-5B-2 | A20044-5B-3 |
| 平均烟温（℃） |  | 32.9 | 32.9 | 33.0 | 32.7 | 32.7 | 31.9 |
| 平均流速（m/s） |  | 18.4 | 18.1 | 18.4 | 18.9 | 18.9 | 19.0 |
| 烟气流量（m3/h） |  | 15770.4 | 15698.4 | 15764.8 | 15906.4 | 15920.5 | 15931.7 |
| 标干流量（m3/h） |  | 13561.4 | 13506.9 | 13558.9 | 13802.8 | 13816.3 | 13820.5 |
| 烟道截面积（m2） |  | 0.2376 |  |  | 0.2376 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 10.7 | 10.6 | 11.3 | 11.8 | 11.1 | 11.5 |
|  | 平均排放浓度（mg/m3） | 10.9 |  |  | 11.5 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.145 | 0.143 | 0.153 | 0.163 | 0.153 | 0.159 |
|  | 平均排放速率（kg/h） | 0.147 |  |  | 0.158 |  |  |

表9-5    有组织废气出口检测结果

| 测试地点 |  | 6#注塑废气设备出口 |  |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2020.2.24 |  |  | 2020.2.25 |  |  | / |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
| 点位编号 |  | A20044-6A-1 | A20044-6A-2 | A20044-6A-3 | A20044-6B-1 | A20044-6B-2 | A20044-6B-3 |  |
| 平均烟温（℃） |  | 30.0 | 29.8 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 29.5 |  |
| 平均流速（m/s） |  | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.7 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 17662.7 | 17621.3 | 17648.0 | 17690.5 | 17696.8 | 176701 |  |
| 标干流量（m3/h） |  | 15556.3 | 15519.2 | 15540.7 | 15570.3 | 15572.8 | 15561.2 |  |
| 烟道截面积（m2） |  | 0.2376 |  |  | 0.2376 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 2.22 | 1.87 | 2.17 | 1.95 | 2.33 | 2.83 | 60 |
|  | 平均排放浓度（mg/m3） | 2.09 |  |  | 2.37 |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.034 | 0.029 | 0.034 | 0.030 | 0.036 | 0.044 | / |
|  | 平均排放速率（kg/h） | 0.032 |  |  | 0.037 |  |  |  |

表9-6 无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 采样日期 | 测点编号 | 测点位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |  |
| 2020.2.24 | A20044-1A-1 | 厂界东 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.70 | 0.64 |  | 1.04 | 4.0 |
|  | A20044-2A-1 | 厂界南 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.70 | 0.88 |  | 1.11 |  |
|  | A20044-3A-1 | 厂界西 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.10 | 1.04 |  | 0.87 |  |
|  | A20044-4A-1 | 厂界北 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.27 | 0.79 |  | 0.87 |  |
| 2020.2.25 | A20044-1B-1 | 厂界东 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.84 | 0.76 |  | 0.66 | 4.0 |
|  | A20044-2B-1 | 厂界南 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.88 | 1.24 |  | 0.83 |  |
|  | A20044-3B-1 | 厂界西 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.05 | 1.13 |  | 1.15 |  |
|  | A20044-4B-1 | 厂界北 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.08 | 1.08 |  | 1.07 |  |

（2）废气监测结果评价

监测结果表明：非甲烷总烃有组织排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表4中标准，非甲烷总烃无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中限值要求。

- 3、噪声

- （1）监测结果

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见表9-7。

表9-7 噪声检测结果

| 测点编号 | 测点位置 | Leq值，dB（A） |  |  |  | 标准限值 | Leq值，dB（A） |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测时间 |  |  |  |  | 监测时间 |  |  |  |  |
|  |  | 2020.2.24（昼间） |  | 2020.2.25（昼间） |  |  | 2020.2.24（夜间） |  | 2020.2.25（夜间） |  |  |
| 1# | 厂界东 | 13:10 | 58.3 | 12:21 | 57.1 | 60 昼间 | 22:28 | 46.6 | 22:09 | 47.5 | 50 夜间 |
| 2# | 厂界南 | 13:14 | 57.2 | 12:26 | 56.7 |  | 22:32 | 46.6 | 22:14 | 45.9 |  |
| 3# | 厂界西 | 13:18 | 57.8 | 12:30 | 57.9 |  | 22:35 | 45.5 | 22:17 | 46.5 |  |
| 4# | 厂界北 | 13:24 | 58.9 | 12:33 | 59.4 |  | 22:39 | 47.6 | 22:19 | 47.5 |  |

（2）噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州拂晓新材料科技有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

本项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。根据《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准限值、DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。

10.1.3废气

本项目废气主要为注塑过程中产生的塑料废气，收集后经光催化氧化废气处理装置处理后高空排放，经检测，非甲烷总烃有组织排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表4中标准，非甲烷总烃无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中限值要求。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

固废主要为废包装材料、废边角料和生活垃圾。废包装材料、废边角料由物资公司回收利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

企业生产报表

| 生产日期 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 2020年2月24日 | 塑料制品 | 15万件 |
| 2020年2月25日 | 塑料制品 | 16万件 |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

- 填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件）技改项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 塑料制品业C-30 | 建设地点 |  | 萧山区戴村镇恒达路101号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件） |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产塑料制品5000万件（塑料支架2500万件、模具夹板500万件、塑料面板2000万件） | 环评单位 |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 萧山区环保局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环备[2018]27号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年9月 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2351.3 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 12 | 所占比例（%） |  | 0.5 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 2351.3 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 12 | 所占比例（%） |  | 0.5 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 杭州拂晓新材料科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  | 0.048 | 0 |  | 0.048 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 0.072 | 0 |  | 0.072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.006 | 0 |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升