《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	9

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

2.1自然环境简况	13

2.2环境功能区划区划	17

3 环境质量现状	19

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	19

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	21

4 评价适用标准	22

5 建设项目工程分析	26

5.1 工艺流程简述	26

5.2主要污染工序污染源强	27

5.3污染物防治措施与对策	28

5.4 清洁生产措施	29

5.5技改项目实施前后污染物排放情况对比	30

6技改后主要污染物产生及预计排放情况	31

7 环境影响分析	32

7.1 施工期环境影响简要分析	32

7.2营运期环境影响分析	32

8 技改后拟采取的防治措施及预期治理效果	45

9 环保审批原则符合性分析	46

10 结论与建议	48

10.1环评结论	48

10.2 环保建议	50

10.3 环评总结论	50

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州观潮化工涂料有限公司技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州观潮化工涂料有限公司91330109719575075J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒋玉林 |  |  |  |  | 联系人 | 蒋玉林 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区新塘街道裘江新村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311200 |  |
| 建设地点 | 萧山区新塘街道裘江新村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 区经济和信息化局 |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2019-330109-26-03-800786 |  |  |
| 建设性质 | 迁建£新建£技改R |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 化学原料及化学制品制造业C-26 |  |  |
| 占地面积 | 1144m2 |  |  |  | 绿化面积 |  |  | / |  |  |
| 总投资 | 281.27万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 20万元 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 7.1％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  | 2019.12 |  |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州观潮化工涂料有限公司成立于1999年11月，位于萧山区新塘街道裘江新村村，于2002年3月通过萧山区环保局审批，内容为丙烯酸氨基烘漆及醇酸树脂氨基烘漆生产。 于2014编制了环境影响报告表并通过萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2014】1842号，审批规模为年产水性涂料3600t、五金50t、自行车零配件50t，并同时取消了原审批的丙烯酸氨基烘漆及醇酸树脂氨基烘漆。 现有项目已于2014年完成三同时验收。 现根据企业发展需要实施零土地原址技改，淘汰1台1t分散釜、1台2t分散釜、10台冲床，新增1台真石漆卧式搅拌机、3台干粉卧式搅拌机、2台高速分散机、1台干粉包装机，技改后水性涂料年产量减少1600t，同时增加年产脱模剂600t、干粉1000t，取消五金、自行车零配件的生产。技改后总的生产规模为年产脱模剂600t、干粉1000t、水性涂料2000t。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业”中“单纯混合或分装的”，应编制环境影响报告表。 为此，我公司受杭州观潮化工涂料有限公司的委托，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，提请审查。 2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 第一次修改，2018.12.29第二次修改； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2016年11月7日主席令第57号； （6）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年11月7日修正版）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行；2018.4.24《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，生态环保部令第1号修改； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2018.7.16发布，2019.1.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正； 2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2019年修正）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》，杭州市发改委，2019.7； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2018，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-2018，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则地下水环境》，HJ610-2016），国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （6）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，国家环境保护部； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2018，原国家环保总局； （9）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （10）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （11）《杭州市萧山区环境功能规划》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 原审批; 本次技改新增或减少; 技改后最终. 水性涂料; 3600t/a; -1600t/a; 2000t/a. 五金; 50t/a; -50t/a; 0. 自行车零配件; 50t/a; -50t/a; 0. 脱模剂; 0; +600t/a; 600t/a. 干粉; 0; +1000t/a; 1000t/a. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 单位：台 序号; 设备名称; 型号; 原审批; 本次技改新增或减少; 技改后最终; 备注. 1; 高速分散机; F250; 1; 1; 水性涂料生产用. FL250; 1; 1; 水性涂料生产用. 2; 卧式砂磨机; WM20-1; 1; 1; 水性涂料生产用. WM20; 2; 2; 水性涂料生产用. 3; 分散釜; 1t; 2; -1; 1; 水性涂料生产用. 2t; 1; -1; 0; 水性涂料生产用. 3t; 1; 1; 水性涂料生产用. 4; 调漆釜; 2t; 2; 2; 水性涂料生产用. 3t; 1; 1; 水性涂料生产用. 5t; 1; 1; 水性涂料生产用. 5; 过滤机; Φ0.5m; 2; 2; 水性涂料生产用. 6; 冲床; 16～63t; 10; -10; 0; 五金、自行车零配件加工用. 7; 真石漆卧式搅拌机; 20t; 0; +1; 1; 水性涂料生产用. 8; 干粉卧式搅拌机; 5000型; 0; +3; 3; 干粉生产用. 9; 高速分散机; TFJ-350; 0; +2; +2; 脱模剂生产用. 10; 干粉包装机; 0; +1; +1; 干粉生产用. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 单位t/a 分散剂： 序号; 主要原辅材料名称; 储存方式; 原审批; 技改后最终; 本次技改新增或减少; 备注. 1; 钢材; 110; 0; -110; 原审批，本次取消. 2; 分散剂; 桶装; 18; 10; -8; 水性涂料. 3; 增稠剂; 桶装; 18; 10; -8. 4; 钛白粉; 袋装; 720; 400; -320. 5; 填料; 袋装; 280; 155.56; -124.44. 6; 乳液; 桶装; 1440; 800; -640. 7; 成膜助剂; 桶装; 36; 20; -16. 8; 纤维素; 桶装; 7.2; 4; -3.2. 9; 色浆; 桶装; 0.36; 0.2; -0.16. 10; 自来水; 1080.44; 600.24; -480.2. 11; 硅油乳液; 桶装; 0; 240; +240; 脱模剂. 12; 自来水; 桶装; 0; 360; +360. 13; 重钙; 袋装; 0; 500; +500; 干粉. 14; 沙子; 袋装; 0; 50; +50. 15; 水泥; 袋装; 0; 200; +200. 16; 灰钙; 袋装; 0; 18; +18. 17; 石膏粉; 袋装; 0; 200; +200. 18; 珍珠岩; 袋装; 0; 20; +20. 19; 纤维素; 袋装; 0; 5; +5. 20; 可再分散乳胶粉; 袋装; 0; 6; +6. 21; 硅藻土; 袋装; 0; 1; +1. 22; 生活用水; 300; 300; 0. 23; 电; 10万KW.h; 10万KW.h; 0. 采购的TF系列分散剂是从国外优选的一种高效分散剂用量少、作用大，广泛适用于各种PVC体系和乳胶漆，具有极I爱的分散性，能有效地降低粘度和防治沉降，且泡沫少、耐擦洗性佳，能改善调色性、保持漆膜的光泽性。还可与活性颜料并用而不会发生乳胶漆黏度上升、发涨等现象。外观为浅黄色透明液体，活性40%，阴离子性质，用量为颜料的0.5~1%。包装规格20L/桶。 增稠剂： 采购的TV系列增稠剂属于新型乳液增稠剂，采用先进工艺和材料共聚而成，可直接加到各种合成乳液中，在涂料中它具有增稠效率高，流平性能好，施工方便，使涂料具有良好的流平及抗流挂性能，并可增加涂料的稳定性而不降低乳胶漆膜的光泽。该品系一种低粘度的乳液聚合物，在pH值8~9范围内能发挥最佳性能，使用时将该品用2倍水稀释，在低剪切搅拌下缓慢加入，直到达到需要的粘度。外观为乳白色液体，固体含量20.0±2.0%，粘度＜100mPa·s，pH值3~4.包装规格20L/桶。 钛白粉： 主要成分为二氧化钛的白色颜料。学名为二氧化钛，分子式为TiO2，是一种多晶化合物，其质点呈规则排列，具有格子构造。钛白粉广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、纸张、化纤、陶瓷、日化、医药、食品等行业，用钛白粉制造的涂料，色彩鲜艳，遮盖力高，着色力强，用量省，品种多，对介质的稳定性可起到保护作用，并能增强漆膜的机械强度和附着力，防止裂纹，防止紫外线和水分透过，延长漆膜寿命。在涂料体系中使用GR复合钛白颜料可限得与钛白粉相同或相近的性能指标；GR复合钛白颜料可广泛应用于涂料体系中，改善涂料的性能，较大幅度地降低材料的使用成本。采购的钛白粉包装规格50kg/袋。 填料： 主要成分是石灰石粉末，分子式CaCO3。采购的填料包装规格50kg/袋。 乳液： 一般称为乳液聚合物或乳胶。它们实际上是聚合物分散体(固体在液体中)。它们有Tg而更重要的是它们有MFFT。这些聚合物的分子量极高(〉2百万)而这对其性能是一个大的贡献因素。它们比它们的溶液对应物(分子量可能在10万或更小的范围)更坚韧和更耐久得多。改变组成可得到与传统溶剂型涂料类似的各种性能的涂料来。采购的为溶剂型丙烯酸树脂乳液，该品系丙烯酸树脂与少量苯乙烯在溶剂中共聚而成的树脂，具有优异的耐光、耐候性、不泛黄、长期保持高光泽性能，并具有与其它单体和聚合物进行接枝、共聚和共混改性，获得优良的耐水、耐化学药品性，抗污防腐蚀性等，广泛用于外墙涂料。外观为水白色或淡黄色粘稠液体，固体含量48.0±1.0%，粘度＜180~600 mPa·s，包装规格200kg/桶。 成膜助剂： 采购的QD-成膜助剂，化学名称2,2,4-三甲基-1,3戊二醇单异丁酸酯，无色透明液体，沸点高，环保性能优越，混溶性好，挥发度低，容易被乳胶粒子吸收，能形成优异的连续涂膜。是用于乳胶漆中性能优异的成膜物质，可极大的改善乳胶漆的成膜性能，不仅对纯丙、苯丙、醋丙乳液有效，对醋酸乙烯乳液同样有效。除了可明显降低乳胶漆的最低成膜温度外，还可以改善乳胶漆的聚结性、耐候性耐、擦洗性及展色性，使漆膜同时具有良好的储存稳定性。工业品含量＞99%，酸值0.5。包装规格25kg/桶。 纤维素： 主要是天然高分子材料纤维素加工制得分离子型纤维素醚，是无色、无味、无毒的白色条状物，能容与冷水，形成透明的粘稠溶液，具有增稠、粘合、分散、乳化、成膜、保护水分和保护胶体等特性。采购的纤维素包装规格25kg/袋。 色浆： 色浆系多种助剂混合，以水为分散介质的液体。其基本组分为润湿剂、分散剂、共溶剂、消泡剂、颜料、防沉剂和杀菌剂。润湿剂和分散剂的作用为具有较宽的相容性，增加颜料的固含量，降低粘度，避免絮凝、浮色、发花和沉淀。共溶剂为避免沉淀，调整粘度。消泡剂作用是避免研磨中产生泡沫，但消泡剂绝不能影响透光率和对涂料的相容性。颜料使用各种适用于各类调色浆的有机和无机颜料，根据颜料类型及表面积的不同，来决定助剂用量。防沉剂可以避免无机颜料沉淀。杀菌剂用于保证长期贮存不变质。采购的成品色浆包装规格25kg/桶。 硅油乳液： 二甲基硅油乳液为非离子型，稳定性好、不易燃、不挥发、无毒无气味、耐高温、耐腐蚀、抗氧化、可任意比例兑水稀释等优点。该乳液以二甲基硅油为原料，经乳化后用在纺织品后整理上可以提高织物平滑柔软手感；用在日常的护理用品香波中可以提高毛发的润滑度；用在处理人造丝纺丝头，可消除静电，提高抽丝质量；用在化妆品中，可以提高化妆品对皮肤的滋润和保护作用。另外，二甲基硅油乳液还可以广泛应用于橡胶、化妆品、纺织、脱模、皮革等行业，可起到防水、润滑、脱模等方面的作用（消泡剂、脱模剂、擦光剂、隔离剂）。 灰钙粉： 是以CaCO3为主要成分的天然优质石灰石，经高温煅烧后成为生石灰（CaO）后，再经精选，部分消化，主要成分是Ca(OH)2。然后再通过高速风选锤式粉碎机粉碎而成的，其表观洁白细腻。 重质碳酸钙： 简称重钙，是用优质的石灰石为原料，经石灰磨粉机加工成白色粉体，它的主要成分是CaCO3。重钙具有白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等特点。 硅藻土： 是一种硅质岩石，的化学成分主要是SiO2，含有少量的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等和有机质。 可再分散乳胶粉： 为水溶性可再分散粉末，分为乙烯/醋酸乙烯酯的共聚物、醋酸乙烯/叔碳酸乙烯共聚物、丙烯酸共聚物等等，喷雾干燥后制成的粉体粘合剂，以聚乙烯醇作为保护胶体。这种粉体在与水接触后可以很快再分散成乳液，由于可再分散乳胶粉具有高粘结能力和独特的性能。 6、生产安排与劳动定员 企业现劳动定员10人，正常情况下实行白班制生产（8:00-17:00），年工作300天。本次技改不新增员工。技改后生产安排与劳动定员不变。 7、项目公用工程 （1）给水 技改后用水为生活用水和生产用水，年生活用水量为300t。水性涂料、脱模剂生产用水年用水量900.24t。合计用水量为1200.24t/a。所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。设备清洗水全部回用于生产，不外排，无工艺废水产生。生活污水排放量为240t/a（排放系数以0.8计），生活污水经化粪池、地埋式生活污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排入周围河道。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为10万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区新塘街道裘江新村，使用已有工业用房，为合法建筑。无需新建厂房。车间平面布置见附图3。已批项目位于北厂房，技改新增项目位于南厂房。 （2）规模 本项目总投资约281.27万元，将实现年产脱模剂600t、干粉1000t、水性涂料2000t的生产规模。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.2.1已批项目工艺流程 图1-1 已批项目生产工艺流程及产污环节 工艺说明 - 在拌料罐内加入水，开高速搅拌机，依次按配方投入助剂、颜料、填充料和乳液，直至搅拌合格，然后送入砂磨机研磨直至细度达到要求为止，研磨合格的浆液投入调漆罐，开动搅拌后，依次投入乳液及助剂，搅拌至合格，调配后的浆液经过过滤、灌装就得到了成品水性涂料。该生产过程中产生的污染物主要为粉尘、有机废气和设备噪声。 - 钢材经冲压成型加工成自行车零配件和五金，该生产过程中产生的污染物主要为钢材边角料和设备噪声。 1.2.1已批项目污染源强和治理措施 一、废气 项目水性涂料整个生产过程在常温常压进行，不涉及化学反应，只是简单的物理混合过程。产生的大气污染物主要为粉状原料投料过程中产生的粉尘和少量液体原料中有机溶剂挥发产生的有机废气。 （1）粉尘 由于钛白粉、填料都是粉末状物料，在投料过程中有粉尘产生。参照《工业污染源产排污系数手册 第五分册》中关于涂料制造业的产排污系数说明，粉末物料人工称量过程粉尘产生量约为总用量的0.01～0.05%，已批项目钛白粉用量为720t/a，填料用量为280t/a，即粉末料总用量为1000t/a，按粉尘产生量为总用量的0.05%计，可得粉尘产生量为0.5t/a。 - （2）有机废气 - 液体原料中的分散剂、增稠剂、乳液、成膜剂和色浆中含有有机溶剂，主要是乙二醇、丙二醇、异丙醇等，这些液体原料在分散缸中进行配料和调漆过程中，由于分散缸敞口操作，将会有少量有机废气挥发出来，这些有机废气成分复杂，难以逐个定性分析，通常总体归类为挥发性有机物。根据同类型水性涂料助剂生产企业调查资料显示，挥发性有机物含量在60～100g/L，取其平均值，即按80g/L计，项目液体原料用量1526.76t/a，比重约为1.2，则液体原料中VOC总含量为101.78t/a，生产过程中挥发量约为2%，则项目有机废气VOC的挥发量为2.03t/a。 - 粉尘和有机废气用集气罩集中收集，布袋除尘后活性炭吸附后，排气筒高空排放，排风量为2000m3/h，集气罩收集效率约80%，布袋除尘效率95%以上，活性炭吸附效率90%，排气筒高度15m，则处理后，粉尘有组织排放量约为0.02/a，有组织排放浓度为4.2mg/m3，排放速率为0.008kg/h。粉尘的无组织排放量约为0.1t/a。 有机废气VOC的有组织排放量约为0.1624t/a，有组织排放浓度为33.8mg/m3，排放速率为0.07kg/h。有机废气VOC的无组织排放量约为0.406t/a。 二、废水 - 设备定期清洗，设备清洗水全部回用于生产，不外排。生活污水经化粪池、地埋式生活污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排放。 表1-4 生活污水产生排放量汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物发生量; 污染物 削减量; 污染物排放量; 能否 达标. 生活 污水; 240; CODCr; 300mg/l 0.072t/a; 0.048t/a; 100mg/l 0.024t/a; 达标. SS; 250mg/l 0.060t/a; 0.043t/a; 70mg/l 0.017t/a. NH3-N; 25mg/l 0.006t/a; 0.002t/a; 15mg/l 0.004t/a. 三、固废 - 固废主要为生产过程中产生的钢材边角料、职工生活垃圾、废活性炭和废包装。钢材边角料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋；废包装由销售商回收利用；废活性炭属危险固废,委托有资质的危险废物处理公司处理。 四、噪声 主要产噪设备主要为冲床、分散机等机械设备，车间噪声值约80dB(A)。 表1-5已批项目主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 环评要求的治理措施; 产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; Q1; 粉尘; 集气罩收集，布袋除尘后，15m高空排放; 0.5t/a; 0.12t/a，4.2mg/m3. Q2; 有机废气; 集气罩收集，活性炭吸附处理后，15m高空排放; 2.03t/a; 0.5684t/a，33.8mg/m3. 水污染物; W1; 生活污水; 废水量; 生活污水采用地埋式生活污水处理装置处理达标后就近排入纳污水体; 240t/a; 240t/a. CODcr; 300 mg/L，0.072t/a; 100 mg/L，0.024t/a. SS; 250 mg/L，0.060t/a; 70 mg/L，0.017t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.006t/a; 15 mg/L，0.004t/a. 固体污染物; G1; 生活垃圾; 环卫部门统一处理0; 3.0t/a; 0. G2; 钢材边角料; 收集后出售给物资公司综合利用; 10.0t/a; 0. G3; 废包装和废活性炭; 能回收重复利用的，则由销售商回收利用，不能回收利用的，则要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理; 16t/a; 0. 现有已批已于2014年通过三同时验收。 根据实地调查，现实际污染治理措施与环评一致，废包装均可以由销售商回收。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

| ## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目位于萧山区新塘街道裘江新村村，项目东面隔道路为杂地和池塘，南面为生产企业（包装厂、家纺厂），西面隔空地为河道为农田，北面为村委会和生产企业。项目周边200m范围内无居民住宅等敏感点。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项日所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜200.0 12.4 r≥200.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。 |  |
| --- | --- |
| 影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2环境功能区划区划 根据《杭州市萧山区环境功能区规划》，企业所在地位于0109-Ⅳ-0-1萧山城区人居环境保障区。该区的管控措施为： 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求。该区的负面清单为： （1）禁止新、改、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建二类工业项目。 （3）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （4）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》禁止（淘汰类）项目。 本项目属于二类工业项目中85基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（单纯混合和分装的）；且本项目属于零土地原址技改，不新增污染物排放量，符合国家和地方产业政策，不属于该区域禁止发展的项目，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。 |  |

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。根据现场调查，项目所在地排污水体为西小江，故本次评价利用萧山区环境监测站2017 年1 月1 日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2017.1.1; 7.2; 9.02; 3.4; 0.161; 0.526. 标准; Ⅲ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区域茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2019年9月25日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 上午; 55.2; 53.6; 53.9; 56.4. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，确定大气环境影响评价等级为三级，三级评价项目不需要设置大气环境评价范围，故本项目只对项目周边200米范围内敏感点进行调查。 表3-4 主项目环境保护目标 序号; 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对距离m; 保护对象; 规模; 环境功能区划. 厂界. 1; 环境空气; 村委会; 239376,3337224; 北; 40; 办公人员; 约20人; 二类环境空气功能区. 2; 声环境; 村委会; 239376,3337224; 北; 40; 办公人员; 约20人; 2类声环境功能区. 3; 水环境; 附近河道; 239322,3337189; 西; 8; 地表水环境; 宽约18m; Ш类地表水水域环境功能区.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. TSP; 200; 300; /; /. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 计算污染物排放标准 | 1、大气 颗粒物和有机废气排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中重点地区涂料生产中颗粒物和有机废气的排放限值。 表4-4 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019） 污染物; 车间或生产设施排气筒排放限值（mg/m3）; 厂区内无组织排放监控浓度限值（在厂房外设监控点）. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 20; /; /. NMHC; 60; 1小时平均浓度值; 6.0. 任意一次浓度值; 20.0. TVOC; 80; /; /. 非甲烷总烃厂界外无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 表4-5 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度，mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，具体见表4-6。 表4-6 污水综合排放标准（GB8978-1996） 污染物名称; 一级; 三级; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODCr ≤; 100; 500; mg/L. BOD5≤; 20; 300; mg/L. SS ≤; 70; 400; mg/L. NH3-N ≤; 15; /; mg/L. 动植物油 ≤; 10; 100; mg/L. 注：氨氮的接管标准参照《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 中的限值。 3、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十三五”期间我国主要污染物总量控制种类为四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据工程分析，企业排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮、粉尘和挥发性有机物。技改后CODCr、氨氮排放量不变，粉尘和挥发性有机物排放量减少。因此，本技改项目不需要新增总量。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1本项目脱模剂、干粉生产工艺流程及产污环节图 说明：1、技改后水性涂料生产工艺不变，水性涂料生产工艺见1.2，与已批现有保持一致，不发生变化，仅为产量减少。 - 水性涂料具体工艺为在拌料罐内加入自来水，开高速搅拌机，依次按配方投入助剂、颜料、填充料和乳液，直至搅拌合格，然后送入砂磨机研磨直至细度达到要求为止，研磨合格的浆液投入调漆罐，开动搅拌后，依次投入乳液及助剂，搅拌至合格，调配后的浆液经过过滤、灌装就得到了成品水性涂料。设备定期清洗，但清洗后的水可以作为原料回用于生产。该生产过程中产生的污染物主要为粉尘、有机废气和设备噪声。 - 2、干粉具体工艺为人工将各类原料按配比投入到干粉搅拌机，常温常压下搅拌1个小时，自动包装即可。设备不需要清洗。该生产过程中产生的污染物主要为粉尘和设备噪声。 - 3、脱模剂具体工艺为人工将自来水和硅油乳液按配比投入到高速分散机，常温常压下搅拌1个小时，人工灌装即可。设备定期清洗，但清洗后的水可以作为原料回用于生产。该生产过程中产生的污染物主要为设备噪声。 本项目均为物理搅拌复配，不发生化学反应。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 （1）水性涂料：水性涂料生产过程中产生的废气主要为粉尘和有机废气。技改后产量降为原审批产量的20/36，粉尘和有机废气VOC也将为原审批项目的20/36，技改后粉尘产生量为0.28t/a，有机废气VOC产生量为1.13t/a。 （2）干粉：本项目水性涂料生产过程中搅拌机封闭，产生的废气主要为投料和包装过程产生的粉尘。参照《工业污染源产排污系数手册 第五分册》中关于涂料制造业的产排污系数说明，粉末物料人工称量过程粉尘产生量约为总用量的0.01～0.05%，本环评取0.03%计算，则粉尘产生量为0.3t/a。 （3）脱模剂：本项目脱模剂生产过程中无粉尘产生。硅油乳液不挥发，因此也无有机废气产生。 2、废水 项目设备清洗水均可作为原料回用于生产，技改前后均无生产废水产生。本次技改不新增生活用水量。技改后废水产生量不变。 3、固体废弃物 技改不新增员工，不新增生活垃圾产生量。车间地面、布袋除尘器收集的粉尘可再次作为原料用于生产。技改后也不新增废包装产生量。 表5-1 技改后固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物类别; 废物 代码; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活中产生; 固; /; /; /; /; 3t/a. 2; 废包装; 原料使用; 固; 塑料; /; /; /; 10t/a. 3; 废活性炭; 废气处理; 固; 失效的活性炭; 危险固废; HW49; 900-041-49; 6t/a. ### 4、噪声 本项目产噪设备为高速分散机、搅拌机等，主要噪声源统计见表5-2。 表5-2 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声值dB(A); 备注. 1; 高速分散机; 4; 75～78; /. 2; 真石漆卧式搅拌机; 1; 75～78; /. 3; 干粉卧式搅拌机; 3; 75～78; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 - 水性涂料：技改后水性涂料产量下降，治理措施不发生变化。措施为在生产装置位置上方设集气罩， - 粉尘、有机废气收集后经布袋除尘器处理活性炭吸附后排放。生产时，车间门窗关闭，排风量设计为2000m3/h，集气罩收集效率约80%，布袋除尘效率95%以上，则处理后，粉尘有组织排放量约为0.011/a，有组织排放浓度为4.2mg/m3，排放速率为0.0044kg/h。车间粉尘的无组织产生量约为0.055t/a。无组织粉尘90%在车间沉降后被收集再次作为原料使用，10%在开门关门时逸出。因此无组织粉尘排放量为0.0055t/a。 合计粉尘排放量为0.0165t/a。 活性炭吸附效率90%，有机废气VOC的有组织排放量约为0.09t/a，有组织排放浓度为33.8mg/m3，排放速率为0.07kg/h。有机废气VOC的无组织排放量约为0.226t/a。合计VOC排放量为0.316t/a。 干粉：在干粉投料和包装位置上方设集气罩，粉尘收集后经布袋除尘器处理后排放在车间内。生产时，车间门窗关闭，排风量设计为2000m3/h，集气罩收集效率约80%，布袋除尘效率95%以上，则处理后，收集的粉尘被处理后的排放量约为0.012/a。未收集的粉尘量约为0.06t/a。未收集的粉尘和经除尘器处理排放的粉尘会在车间内沉降，90%在车间沉降后被收集再次作为原料使用，10%在开门关门时逸出。因此合计无组织粉尘排放量为0.0072t/a，排放速率为3g/h。 2、水污染物防治措施 技改前后外排废水均只有生活污水，技改前后处理措施不变。技改不新增污水排放量。 生活污水经化粪池、地埋式污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排放。 3、固体废弃物 技改后，固废主要有废包装、废活性炭和生活垃圾。 废包装均由销售商回收利用，废活性炭由有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 4、噪声 （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，尽量把高产噪声设备放在车间中央，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。对震动设备产生的噪声，采用加大减震基础，安装减震装置，设置减震沟。 - 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为20万元，主要为废气治理、噪声治理设施的购置、废物处置费用等，占项目总投资的7.1%左右。见表5-3。 表5-3建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 粉尘处理装置等; 14. 2; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 5. 3; 固废治理; 危废处置; 1. 总计; /; 20. ## 5.4 清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州观潮化工涂料有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。 ## 5.5技改项目实施前后污染物排放情况对比 本技改项目实施前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-4。 表5-4 本项目实施前后污染物排放情况对比一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 技改前排放量; 技改新增排放量; “以新带老” 削减量; 技改后 总排放量; 排放增减量. 废水; 水量; 240; 0; 0; 240; 0. CODCr; 0.024; 0; 0; 0.024; 0. NH3-N; 0.004; 0; 0; 0.004; 0. 废气; 粉尘; 0.12; 0.0072; -0.1035; 0.0237; -0.0963. TVOC; 0.5684; 0; -0.2524; 0.316; -0.2524. 固体 废物; 一般工业固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0.

# 6技改后主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | Q1 | 粉尘（水性涂料） |  | 0.28t/a | 粉尘排放量为0.0165t/a，排放浓度为4.2mg/m3 |
|  | Q2 | 有机废气（水性涂料） |  | 1.13t/a | VOC排放量为0.316t/a，排放浓度为33.8mg/m3 |
|  | Q3 | 粉尘（干粉） |  | 0.3t/a | 粉尘排放量为0.0072t/a |
| 水污染物 | W1 | 生活污水 | 废水量 | 240t/a | 240t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/l 0.072t/a | 100mg/l 0.024t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/l 0.060t/a | 70mg/l 0.017t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/l 0.006t/a | 15mg/l 0.004t/a |
| 固体污染物 | G1 | 生活垃圾 |  | 3t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | G2 | 废包装 |  | 10t/a | 销售商回收利用0 |
|  | G3 | 废活性炭 |  | 6t/a | 由有资质单位处理0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪设备为高速分散机、搅拌机等，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为80dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区新塘街道裘江新村，使用自有工业用房，面积1144m2，为合法建筑。本项目无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2营运期环境影响分析 1、废气 技改后北厂房水性涂料（已批）生产产量下降，污染物排放量减少，本环评不再分析其环境影响。 南厂房脱模剂（技改新增）生产无废气产生，干粉（技改新增）生产区域有粉尘产生。在干粉投料和包装位置上方设集气罩，粉尘收集后经布袋除尘器处理后排放在车间内。生产时，车间门窗关闭，排风量设计为2000m3/h，集气罩收集效率约80%，布袋除尘效率95%以上，则处理后，收集的粉尘被处理后的排放量约为0.012/a。未收集的粉尘量约为0.06t/a。未收集的粉尘和经除尘器处理排放的粉尘会在车间内沉降，90%在车间沉降后被收集再次作为原料使用，10%在开门关门时逸出。因此合计无组织粉尘排放量为0.0072t/a，排放速率为3g/h。 空气环境评价工作等级： 根据HJ2.2-2018，选择本项目排放的主要污染物进行评价等级划分。本项目排放的污染物主要为粉尘，其污染因子有TSP。利用导则推荐的AERSCREEN3估算模式进行计算各种污染物最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)及第i个污染物的地面浓度达标准值限值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=(Ci/Coi)×100% 式中：Pi——第i类污染物最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i类污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 面源参数调查 表7-1 废气面源排放参数汇总 污染源; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 与正北夹角(°); 初始排放温度(℃); 年排放小时(h); 排放工况; 排放速率Q(g/h). TSP. 车间; 12; 10; 4; 15; 20; 2400; 连续; 3. - 评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），利用大气环评专业辅助系统（EIAProA1.1版）大气预测软件，采用AERSCREEN3模型进行筛选计算各种污染物的最大地面浓度占标率Pi。 ①评价因子和评价标准筛选 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. TSP; 1h; 0.9; 大气污染物综合排放标准详解. ②估算模型参数 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 122.89万. 最高环境温度/℃; 40.6℃. 最低环境温度/℃; -9.7℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 表7-4 本项目各污染物的Pi值计算结果 排放 方式; 污染物名称; Cm(mg/m3); C0(mg/m3); 占标率Pi(%); Xm(m); 判定 等级. 面源; TSP; 0.0081; 0.9; 0.9; 30; 三级. Pmax＜1%，确定本项目大气评价等级为三级。 表 7-5 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; （SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2017 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 无; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ TSP ）; 有组织废气监测£ 无组织废气监测R; 无监测R. 环境质量监测; 监测因子：（ TSP ）; 监测点位数（4个）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（/）t/a; NOx：（/）t/a; 颗粒物：（/）t/a; 粉尘：（0.0072）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、废水 技改前后外排废水均只有生活污水，技改前后处理措施不变。技改不新增污水排放量。生活污水经化粪池、地埋式污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排放。 根据导则表1水污染影响型建设项目评价等级判定中注9，依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。三级 B 可不进行水环境影响预测。 - 表7-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理措施; 排污口编号; 排污口设置是否符合要求; 排污口类型. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 附近河道; 直接排放; 化粪池、地埋式污水处理装置; /; 是; 企业总排污口. - 表7-7 废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 排放量; 排放规律; 排放时段; 收纳自然水体信息; 汇入自然水体处的地理坐标. 名称; 收纳自然水体功能目标. 1; Dw001; 东经120.305476,北纬,30.141432; 240t/a; 直接排放; 8:00-17:00; 未命名; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类; 东经120.305456,北纬,30.141432. - 表7-8 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度及排放量. 1; Dw001; 废水量; 240t/a. 2; CODCr; 100mg/l 0.024t/a. 3; NH3-N; 15mg/l 0.004t/a. 表7-9 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区£；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放R；间接排放£；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类£；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.024; 100. 氨氮; 0.004; 15. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动R；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、固体废弃物 技改不新增员工，不新增生活垃圾产生量。车间地面、布袋除尘器收集的粉尘可再次作为原料用于生产。技改后也不新增废包装产生量。 表7-10 技改后固体废物处理方式汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物类别; 废物 代码; 处理方式; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 职工生活中产生; 固; /; /; /; /; 环卫部门统一处理; 是. 2; 废包装; 原料使用; 固; 塑料; /; /; /; 销售商回收利用; 是. 3; 废活性炭; 废气处理; 固; 失效的活性炭; 危险固废; HW49; 900-041-49; 由有资质单位处理; 是. 综上，本项目各类固体废物均可得到有效处置。为避免固体废物在收集暂存以及处理处置过程造成二次污染，应采取以下措施： ①固废收集 厂区建有固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。 ②固废处置 项目固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置与一般固废分类处置。 项目一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599- 2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告执行。综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 本项目噪声主要为高速分散机、搅拌机等产生的噪声，根据对同类企业类比调查，预计该生产车间噪声约80dB(A)。 采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 （1）预测模式： A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A （1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声 压级Lp(r)可按公式（2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA（r）＝LAw－Dc－A （4） 或LA（r）＝LA（r0）－A （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 室内声源等效为室外声源图例： C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） （6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） （9） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS （10） D、靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 E、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测参数选取 主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 （3）预测计算结果 i=1 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表7-11。 表7-11 厂界噪声影响预测结果单位：dB (A) 车间面积(m2); 预测位置; 噪声源; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 480; 东厂界; 生产车间; 53.26; -; -; 60; 达标. 南厂界; 40.97; -; -; 60; 达标. 西厂界; 56.03; -; -; 60; 达标. 北厂界; 53.33; -; -; 60; 达标. 注：本项目夜间不生产，本项目等声级线图见附图9 通过对本项目噪声影响的预测，本项目昼间噪声贡献值各厂界影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。周围敏感点声环境能维持现有等级。另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，尽量把高产噪声设备放在车间中央，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。对震动设备产生的噪声，采用加大减震基础，安装减震装置，设置减震沟。 5、土壤 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，本项目占地规模小于5hm2，为小型项目。本项目50米范围内无耕地、住户等其它土壤敏感目标。判定本项目周边环境影响为不敏感。根据土壤环境影响项目类别表，本项目为涂料、染料、颜料、油墨及类似制品制造，为Ⅲ类项目，再根据污染影响型项目评价工作等级判定表，得出本项目属于不需要开展土壤环境评价工作的项目。 表7-12 污染影响型项目评价工作等级判定表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 6、公众调查结论 本项目于2019年10月8日～2019年10月18日在厂区门口、村委宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图。于2019年10月28日在http://www.hztthb.com/news/show-637.html进行了环保公示，公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地村委同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 技改后拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | Q1 | 粉尘（水性涂料） | 布袋除尘器处理后高空排放，排放高度15米 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）相关标准 |
|  | Q2 | 有机废气（水性涂料） | 活性炭吸附处理后高空排放，排放高度15米 |  |
|  | Q3 | 粉尘（干粉） | 布袋除尘器处理后排放 |  |
| 水污 染物 | W1 | 生活污水 | 经化粪池、地埋式生活污水处理装置处理后排入周围河道 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准 |
| 固体 废物 | G1 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 不会造成二次污染 |
|  | G2 | 废包装 | 销售商回收利用 | 不会造成二次污染 |
|  | G3 | 废活性炭 | 由有资质单位处理 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，尽量把高产噪声设备放在车间中央，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。对震动设备产生的噪声，采用加大减震基础，安装减震装置，设置减震沟。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 本项目属于二类工业项目中85基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（单纯混合和分装的）；且本项目属于零土地原址技改，不新增污染物排放量，符合国家和地方产业政策，不属于该区域禁止发展的项目，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 根据工程分析，企业排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮、粉尘和挥发性有机物。技改后CODCr、氨氮排放量不变，粉尘和挥发性有机物排放量减少。因此，本技改项目不需要新增总量。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批原则”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中对环境不产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在村委公示栏、厂区门口、网站进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区新塘街道，根据项目房屋证明，本项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》，本项目不属于其中禁止和限制类。因此本项目符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.4“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于0109-Ⅳ-0-1萧山城区人居环境保障区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅳ-0-1萧山城区人居环境保障区，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州观潮化工涂料有限公司拟建于萧山区新塘街道裘江新村，使用自有工业用房，面积1144m2，为合法建筑。本技改项目实施后，将实现年产脱模剂600t、干粉1000t、水性涂料2000t的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 项目所在区域为不达标区。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 （2）水环境质量现状结论 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地昼间声环境能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 表10-1技改后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; Q1; 粉尘（水性涂料）; 布袋除尘器处理后高空排放，排放高度15米; 0.28t/a. Q2; 有机废气（水性涂料）; 活性炭吸附处理后高空排放，排放高度15米; 1.13t/a. Q3; 粉尘（干粉）; 布袋除尘器处理后排放; 0.3t/a. 水污染物; W1; 生活污水; 废水量; 经化粪池、地埋式生活污水处理装置处理后排入周围河道; 240t/a. CODCr; 300mg/l 0.072t/a. SS; 250mg/l 0.060t/a. NH3-N; 25mg/l 0.006t/a. 固体污染物; G1; 生活垃圾; 环卫部门统一处理; 3t/a. G2; 废包装; 销售商回收利用; 10t/a. G3; 废活性炭; 由有资质单位处理; 6t/a. 噪 声; 本项目新增产噪设备为高速分散机、搅拌机等，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为80dB(A)。. 4、环保投资 本项目环保投资估算为20万元，主要为废气治理、噪声治理设施的购置、废物处置费用等，占项目总投资的7.1%左右。 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目产生的粉尘经布袋除尘器处理后达标排放，对周围空气环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 技改前后外排废水均只有生活污水，技改前后处理措施不变。技改不新增污水排放量。 生活污水经化粪池、地埋式污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排放。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州观潮化工涂料有限公司技改项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。