《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	8

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	..13

2.1自然环境简况.	13

2.2 社会环境简况	.17

3 环境质量现状.	22

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	22

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）.	24

4 评价适用标准.	26

5 建设项目工程分析	.30

5.1 工艺流程简述	30

5.2主要污染工序污染源强	30

5.3污染物防治措施与对策	..36

5.4 清洁生产措施	38

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	41

7 环境影响分析..	42

7.1 施工期环境影响简要分析	42

7.2 营运期环境影响分析	..42

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	60

9 环保审批原则符合性分析..	61

10 结论与建议	63

10.1环评结论	63

10.2 环保建议	65

10.3 环评总结论..	65

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙江特发金属制品有限公司年产碟形弹簧垫圈、平垫圈、波形弹簧垫圈、紧密冲压金属制品、卡簧等零部件2800吨技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江特发金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 小田切仁 |  |  |  | 联系人 |  | 戚进 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区萧山经济技术开发区桥南区高新六路99号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 133****5373 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 31115 |  |
| 建设地点 | 萧山区萧山经济技术开发区桥南区高新六路99号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建□技改■ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 金属制品业 C33 |  |  |
| 用地面积 | 13782m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 4500万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 30 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.67％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2020.6 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 浙江特发金属制品有限公司成立于2003年4月14日，位于萧山区萧山经济技术开发区桥南区高新六路99号，主要从事汽车和机电行业用高强度紧固件及金属制品的制造和销售；精密金属模具的设计、制造和销售；金属材料的热处理加工。企业分别于2003年4月（萧环建[2003]48号）、2008年6月（萧环建[2008]0980号）和2011年5月（萧环建[2011]929号）三次通过萧山区环保局审批，合计审批内容为年产碟形弹簧垫圈、平垫圈、波形弹簧垫圈、紧密冲压金属制品、卡簧等零部件6000吨，其中钢材年拉丝处理3800吨。 现因发展需要，浙江特发金属制品有限公司拟实施“零土地”技改，拟淘汰原审批的部分波形弹簧垫圈成型机、弹簧切断机等生产设备，引进弹簧开方机、挡圈成型机等设备，技改项目不改变现有生产内容，本项目投产后，将实现年产碟形弹簧垫圈、平垫圈、波形弹簧垫圈、紧密冲压金属制品、卡簧等零部件2800吨的生产规模。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“<二十二、金属制品业>中的<67金属制品加工制造>小项内的‘其他（仅切割组装除外）’”，确定该项目须编制环境影响报告表，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修订； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2019年本）》，(国家发展和改革委员会第29号)2020.01.01起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2019年本）》（杭政办函〔2019〕67号，2019.7.25）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，国家生态环境部； (7)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (9)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (10)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 原审批规模; 本项目拟建规模; 项目最终生产规模; 技改新增生产规模. 碟形弹簧垫圈、平垫圈、波形弹簧垫圈、紧密冲压金属制品、卡簧等零部件; 6000t/a; 2800t/a; 2800t/a; -3200t/a. 注：原钢材拉丝处理从原有3800吨减少至1800吨。 4、设备清单表 表1-2 本项目主要设备表 单位：台 序号; 名称; 原审批设备数量; 本项目设备数量; 技改变化情况; 备注. 1; 波形弹簧垫圈成型机; 40; 22; -28. 2; 弹簧卷取机; 44; 34; -10. 3; 弹簧切断机; 95; 71; -24. 4; 回火炉; 6; 5; -1. 5; 35T冲床; 2; 1; -1. 6; 25T冲床; 0; 6; 6. 7; 60T冲床; 2; 2; 0. 8; 80T冲床; 1; 4; 3. 9; 连续淬火退火炉; 2; 2; 0; 一条油淬火，一条水淬火. 10; 空气压缩机; 3; 3; 0. 11; 挡圈成型机; 0; 2; 2. 12; 弹簧开方机; 0; 12; 12. 13; 干式滚筒研磨机; 6; 7; 1. 14; 湿式滚筒研磨机; 4; 5; 1. 15; 滚筒清洗机; 0; 1; 1. 16; 喷砂机; 0; 1; 1. 17; 放电线切割加工机; 1; 2; 1. 18; 钻床; 2; 2; 0; 模具加工、维修用. 19; 磨床; 2; 3; 1. 20; 铣床; 1; 1; 1. 21; 车床; 1; 1; 1. 22; 液压机; 4; 3; -1. 23; 万能外圆磨床; 0; 2; 2. 24; 通道选别机; 0; 8; 8; 检测设备. 25; 选别机（网选）; 4; 5; 1. 26; 罗拉选别机; 0; 13; 13. 27; 影像选别机; 0; 3; 3. 28; 6连伸; 0; 1; 1. 29; 8连伸; 1; 1; 0; 原审批，备用. 30; 轮廊投影仪; 0; 1; 1; 检测、试验设备. 31; 维氏硬度仪; 0; 1; 1. 32; 压力试验机; 0; 1; 1. 33; 弹簧拉力试验机; 0; 1; 1. 34; 压缩试验机; 0; 1; 1. 35; 洛氏硬度计; 0; 1; 1. 36; 轮廊仪; 0; 1; 1. 37; 万能试验机; 0; 1; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 本项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 本项目主要原辅材料用量; 技改变化情况. 1; 高碳带钢; 2400t/a; 1850t/a; -550t/a. 2; 金属钢材; 3800t/a; 1050t/a; -2750t/a. 3; 模具钢; 0.2t/a; 0.2t/a; 0. 4; 液化气; 78000m3/a; 15000m3/a; -63000m3/a. 5; 淬火油; 7200升/a; 7200升/a; 0. 6; 润滑油; 1.5t/a; 1.5t/a; 0. 7; 光亮剂; 2t/a; 2t/a; 0. 8; 水; 8000t/a; 5076t/a; -2924t/a. 9; 电; 240万KW.h/a; 200万KW.h/a; -40万KW.h/a. 6、生产安排与劳动定员 本项目原审批员工60人，技改项目需员工50人，减少10人，正常情况下，热处理工艺采用两班24小时制生产，其它机加工工艺采用白班制，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水和生产用水，项目所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水经化粪池处理后纳管排放。生产用水包括冷却用水、淬火（水）等，除自然蒸发外，全部循环使用，不外排。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为200万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区高新六路99号，使用企业自有工业用房，面积13782m²，为合法建筑。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约4500万元，实施年产碟形弹簧垫圈、平垫圈、波形弹簧垫圈、紧密冲压金属制品、卡簧等零部件2800吨的生产项目。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 企业分别于2003年4月（萧环建[2003]48号）、2008年6月（萧环建[2008]0980号）和2011年5月（萧环建[2011]929号）三次通过萧山区环保局审批，合计审批内容为年产碟形弹簧垫圈、平垫圈、波形弹簧垫圈、紧密冲压金属制品、卡簧等零部件6000吨，饮食钢材年拉丝处理3800吨。其中萧环建[2003]48号和萧环建[2008]0980号审批项目于2010年通过“三同时”验收，并领取了“杭州污染物排放许可证”（编号：3300109340094-501）。 1.2.1原有项目工艺流程及产物环节如下： 图1-1原有项目生产工艺流程及产污环节 生产过程中产生的污染物主要为设备运行时产生的噪声、边角料、次品、淬火油烟废气等、液化气燃烧废气等。 1.2.2 原有项目主要生产设备、原辅材料、能源消耗 1、废气 现有项目生产过程产生的废气主要为液化气燃烧废气、油淬火、退火过程中产生的油烟废气。 （1）液化气燃烧废气 企业使用的液化气为瓶装液化气，主要成份为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等，为无色气体，属于清洁能源，生产线炉口设置火炬燃烧器，燃烧净化炉内多余废气，阻止氧气进入回火炉。燃烧后废气主要为水蒸气和二氧化碳，以及少量的一氧化碳、烟尘、氮氧化物、二氧化硫，产生的废气经热处理线废气收集装置收集后高空排放。 （2）油淬火、退火过程中产生的油烟废气 项目热处理过程有机废气主要为淬火过程中淬火油挥发产生的有机废气，退火过程中残留在工件上的少量淬火油挥发产生的有机废气。淬火油不易挥发，而且项目淬火油槽较大，工件进入淬火油槽后淬火油升高温度较小，因此在淬火冷却过程中挥发的有机废气量较少，以非甲烷总烃计。项目淬火油年用量 5.76t/a（按密度0.8kg/L计），根据有关资料，淬火油约有15-20%的油分解为烃类物质，按最大 20%计算得非甲烷总烃的产生量为 1.152t/a，企业在淬火油槽、回火炉口均设有废气收集装置，收集的油烟废气经水喷淋处理后楼顶高空排放。设备密闭性较好，集气效率按 98%计，处理效率按60%计，风量为6000m3/h，淬火时间为 7200h/a，则油烟废气有组织排放量为0.451t/a，排放速率为 0.063kg/h，排放浓度为10.5mg/m3，排放浓度和速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。 2、废水 现有项目产生的废水主要为职工的生活污水、拉丝、开方过程中使用的冷却水、油淬火冷却后的洗涤水、滚筒湿研磨过程中产生的废水。 油淬火冷却后的洗涤水为热水，用于洗涤冷却后附着在工作表面的油类物质，该部分洗涤水经油水分离后重新作为洗涤水回用于生产，半个月更换一次，更换量给0.5t/a，更换下来的油水混合物作为危废委托处理，年补充用水量约12t。 金属钢材（线材）在进行拉丝、开方物理处理时会产生大量热量，需用水进行冷却处理，该过程中产生的冷却水经冷却塔处理后全部回用，年补充用水约6000t。 湿式滚筒研磨机用于工件抛光、去除毛边及擦光，湿式滚筒研磨时水流须连续流通过工件，以防止污染物质累积使工件表面再污染。该用水经沉淀后回用于生产，需定期补充耗损，年补充量约为150t。 现有项目油淬火热处理线产生的油烟废气采用水喷淋冷却处理，喷淋水经隔油后全部回用，只添加，不外排，年补充量约为600t，隔油池收集的废油委托有资质单位处理。 另外，项目水淬火的冷却水只添加，不外排，年补充量为900t。 因此本项目排放的废水为员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。 企业原有员工60人，日生活用水量为6.0t（以100L/人.d计），年用水量为1800t（以年工作300d计），年排放污水为1440t（按用水量的80％计），经化粪池处理后纳管排放，企业于2020年1月7日委托杭州通标环境检测技术有限公司采样监测，企业污水中污染物浓度约为：CODCr 166mg/L、SS23 mg/L、NH3-N15.5 mg/L；各污染物排放浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L）。 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，产生量约9t/a(按工作日300d、职工60人计)，由环卫部门统一收集后卫生填埋。 （2）工业固体废弃物 产生的工业固废主要为边角料、次品等，产生量约200t/a，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。 - （3）危险废物 - 废乳化液：模具加工过程中产生的废乳化液，产生量约0.01t/a。 - 底泥油污、铁屑底泥：项目运营一段时间后，需清理油槽、水槽底部沉淀的底泥油污、铁屑底泥。拟建项目底泥油污、铁屑底泥的产生量为 0.1t/a。 - 含油劳保用品：项目生产过程会产生含淬火油手套、抹布等劳保用品，项目劳保用品产生量为 0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 年版）含油抹布、劳保用品属《国家危险废物名录》（2016 年）中附录危险废物豁免管理清单内，收集后委托环卫部门清运处理。 - 淬火油空桶、废润滑油包装桶：项目在生产运营过程中会产生淬火油空桶、废润滑油包装桶，淬火油空桶产生量约为0.8t/年。 - 废油及含油废水：主要包括废气处理装置收集的废油，产生量为3t/a；隔油沉淀收集的废油，产生量为0.5t/a；更换的含油废水，产生量为15t/a。 ### 4、噪声 现有设备正常运转时产生的机械噪声约为75dB(A)左右，厂界噪声为56.1~58.5dB（杭通标环检[2020]委字第00054号），能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周围环境影响不明显。 原有项目“三废”排放情况汇总见表1-6。 表1-6 原有项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量; 防治措施. 大气污染物; 燃烧器; 液化气燃烧废气; 少量; 与油淬火线的油烟废气处理装置一并高空排放. 油淬火、退火; 油烟废气; 0.474t/a; 经静电油烟净化装置处理后通过 15m 排气筒排放. 水污染物; 员工; 废水; 废水量; 1440t/a; 生活污水经化粪池处理后纳管排放. CODCr; 50 mg/L，1.92t/a. SS; 10mg/L，1.34t/a. NH3-N; 5mg/L，0.029t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 0; 由环卫部门统一收集处理. 车间; 含油劳保用品; 0. 车间; 废油及含油废水、底泥油污、铁屑底泥、淬火油空桶、废乳化液等危险固废; 0; 淬火油空桶、废润滑油包装桶由销售商下次供货时回收重新利用，其它危险废物委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施. 车间; 边角料、次品、金属屑等; 0; 收集后出售给物资回收公司. 噪 声; 厂界噪声现场实测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3标准。. 2、原有企业主要环境问题 原审批项目目前已停产改造，本项目不对原有项目提整改意见。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 萧山区位于浙江省的北部，地处东经 120°04'22''～120°43'46''，北纬 29°50'54''～30°23'47''之间，位于以上海为龙头的经济较发达的长江三角洲地区南翼，属浙江省最具经济活力的杭绍甬地区，是浙江南北、东西交通要塞。北面紧靠全国重点风景旅游 城市和历史文化名城杭州，南与西施故里诸暨接壤，东与历史文化名城绍兴为邻。 本项目位于萧山区萧山经济技术开发区桥南区高新六路99号，项目东面为浙江春光明美家具制造有限公司，南面为露丝贝儿美容用品（杭州）有限公司，西面为高新六路、博雷（中国）控制系统有限公司，北面为红旗河、鸿达路。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）：0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. 2.2 产业政策 经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策；本项目不属于《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录》（2012 年）中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策；本项目不属于《杭州市 2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策；本项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》（2014 年本）中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 2.3杭州市萧山区环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”，其管控措施如下： 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。 其中黄金首饰产业园区（东面以新辉路为界，南面以南端路为界，西以厂界小河为界，北以厂界小路为界，面积0.05平方公里）管控要求如下： （1）严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目，严控三类工业项目数量和排污总量； （2）禁止畜禽养殖； （3）禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管； （4）合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康； （5）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。 负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 （4）黄金首饰产业园区负面清单按照《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰）类项目要求执行。 本项目位于优化准入区内，属于二类工业项目中“I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）”，且营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该优化准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。 2.4 杭州萧山钱江污水处理有限公司概况 萧山钱江污水处理厂原名为萧山城市污水处理厂，于 2010 年更名为萧山钱江污水处理厂，该污水处理厂一期工程于 2000 年 10 月竣工验收并正式投产，污水日处理能力 12 万吨/天，采用挪威 HCR(高效生化)二级处理工艺，设计出水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中城镇二级污水处理一级标准(COD 除外)，对氨氮和总磷的排放标准未作要求。 萧山钱江污水处理厂一期工程的进水由设计之初以生活污水为主变为种类复杂的工业废水占近 1/2 的状态，当地环保部门要求该厂的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准，原有的日处理 12 万吨规模的萧山钱江污水处理厂已无法适应萧山经济的发展，因此，萧山区委、区政府决定在萧山钱江污水处理厂一期工程的基础上，对原有 12 万吨/日的(HCR 工艺)处理工程进行提标改造，以使出水水质达到新的排放标准，并降低运行能耗与管理难度，节约运行费用。 与此同时，再新增日处理 24 万吨的二期工程。萧山钱江污水处理厂一期改造工程于 2007 年 5 月正式动工建设。该工程在原有的处理设施基础上改进工艺，最终确定在原有设施基础上改造为水解酸化+倒置 A2/O工艺。此工艺虽然占地较大，但与其他工艺相比，新的工艺具备脱氮除磷功能，适合污水厂水质和水量变化的特点，并且工艺成熟可靠、出水水质好、投资低、运行费用低。工程需要将原有的初沉池、脱气池及 HCR 反应池改造成厌氧池和缺氧池，并新建曝气池和预处理系统。改造后，污水日处理能力将达 10 万吨。一期工程改建工艺与后期的二期工程工艺基本相同。 萧山城市污水处理厂二期污水处理扩建工程是省重点工程，于 2002 年 12 月立项兴建，扩建规模 24 万 m3/d，工程统一规划，分两阶段实施，第一、第二阶段各为 12万 m3/d。污水收集范围主要为萧山城市规划范围内的老城区、城市新区、萧山经济技术开发区等十五个区块。二期扩建工程采用厌氧酸化+倒置 A2/O 工艺，污水经处理后外排钱塘江(杭州段)，污泥经浓缩脱水后外运处置。 萧山钱江污水处理厂设计进水水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级接管标准要求，最终出水水质要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级排放标准 B 标准。 (2)萧山钱江污水处理厂污水处理工艺 针对进水水质特点和对出水排放标准的要求，萧山钱江污水处理厂扩建工程污水处理采用厌氧酸化+倒置 A2/O 工艺，有效地提高了污水的可生化降解性，满足同时脱氮除磷要求。萧山钱江污水处理厂处理工艺流程见图 2-2。 (3)萧山钱江污水处理厂运行情况 萧山钱江污水处理厂一期工程 2012 年 1-6 月最大进水量为 11.74万m3/d，最小进水量 7.48 万m3/d，平均进水量为 9.93 万 m3/d，已达到设计能力的 99.3%左右。2012年1-6月CODCr最大进水浓度为 391mg/L，最小进水浓度为 292mg/L，平均进水浓度为 334mg/L；CODCr最大出水浓度为 44.8mg/L，最小出水浓度为 38.7mg/L，平均出水浓度为 40.9mg/L，CODCr的总去除率为 93.3%。 氨氮最大进水浓度为 31.14mg/L，最小进水浓度为 21.23mg/L，平均进水浓度为27.97mg/L；氨氮最大出水浓度为 0.61mg/L，最小出水浓度为 0.35mg/L，平均出水浓度为0.51mg/L，氨氮的总去除率为 98.2%。 萧山钱江污水处理厂二期工程 2012 年 1-6 月最大进水量 11.29 万 m3/d，最小进水量7.63 万 m3/d，平均进水量 10.13 万 m3/d，已达到二期工程第一阶段设计能力的 84.42%左右。2012 年 1-6 月 CODCr最大进水浓度为 457mg/L，最小进水浓度为 411mg/L，平均进水浓度为 441mg/L；CODCr最大出水浓度为 60.5mg/L，最小出水浓度为 54.7mg/L，平均出水浓度为 58.3mg/L，CODCr的总去除率为 86.7%。 氨氮最大进水浓度为 30.92mg/L，最小进水浓度为 20.95mg/L，平均进水浓度为26.90mg/L；氨氮最大出水浓度为 2.54mg/L，最小出水浓度为 0.34mg/L，平均出水浓度为0.90mg/L，氨氮的总去除率为 96.65%。 目前萧山钱江污水处理厂出水水质可保证达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级排放标准 A 标准(CODCr≤50mg/L、氨氮≤5mg/L)。 图 2-4 萧山钱江污水处理厂处理工艺流程图

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次技改项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的 2018 年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 21; 150; 14.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 45; 40; 112.50; 12.50; 超标. 98百分位数日平均浓度; 89; 80; 111.25; 11.25. CO; 95百分位数24小时浓度; 1405; 4000; 35.13; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 187; 160; 116.88; 116.88; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 78; 70; 111.43; 11.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 160; 150; 106.67; 6.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.71; 25.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 106; 75; 141.33; 11.43. 根据 2018 年萧山区环境质量公报可知，萧山区属非达标区，超标污染物有 NO2、PM2.5、PM10、O3，SO2和O3年均浓度和特定百分位数浓度达标，项目所在评价区域为非达标区。 超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多， 酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到 国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 相关内容如下： (1)总体目标 通过五至八年时间的努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境17管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3 6 项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 （2）空气质量改善分阶段目标 到 2020 年，全区 PM2.5 平均浓度力争控制在 37.9 微克/立方米以下（其中 2018年 PM2.5 平均浓度控制在 43.2 微克/立方米以下）。空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比 2017 年下降 30%，基本消除臭气异味污染。到 2022 年，萧山区建成清新空气示范区。 到 2025 年，实现大气“清洁排放区”建设目标，建成新“三无”城市，即城市建成区（工业园区除外）无燃煤锅炉，无造纸、印染、化工、制革、电镀、水泥、冶炼等重污染高耗能行业企业，无国Ⅲ排放标准以下的非道路移动机械。大气污染物排放总量持续稳定下降，PM2.5 年均浓度稳定保持 35 微克/立方米以下，包括 O3在内的 6 项主要大气污染物指标浓度达到环境空气质量二级标准。AQI 优良天数比例达到 85%以上，重污染天气发生率为 0。 （3）大气污染物减排目标 2020 年全区二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物排放量分别比 2015 年削减30.0%、28.0%、30.1%以上。其中 2018 年二氧化硫年排放量削减 1000 吨以上，氮 氧化物年排放量减排 741 吨以上，挥发性有机物年排放量削减 1700 吨以上。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、水环境质量 为了解项目所在地的地表水环境质量现状，现引用杭州河道水质 APP 于 2019年6 月 1 日在后解放河（新街监测点）的监测数据，监测和评价结果详见表 3-2。 表3-2 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. mg/L. 后解放河（新街监测点）; 2019.6.1; 5.2; 3.8; 0.18; 0.07. Ⅲ类标准值; ≥5.0; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 达标; 是; 是; 是; 是. 水质现状; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 本项目所在区域萧山经济技术开发区为平原，由于水质为Ⅲ类，水生生物数量较少， 河流中鱼类品种及数量较少，其它生物种类也较少，水生生态环境质量一般。萧山经济技术开发区以工业开发为主，植被覆盖较低，陆生生态环境质量较差，但无水土流失现象。 4、声环境质量现状 本项目位于萧山经经济技术开发区，故项目选址地环境噪声功能区划分属3类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2020年3月1日在项目四周设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 10:00; 56.5; 55.8; 62.1; 63.4. 23:00; 42.2; 43.1; 51.1; 52.3. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼夜间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3区标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）项目建成投入使用后，周围水环境质量维持在现有水平上。 （2）项目建成投入使用后，项目周围环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 （3）项目建成投入使用后，四周噪声达到GB12348-2008中的3类标准。 表3-4 主要环境保护目标 序号; 环境敏感目标; UTM 坐标/m; 相对方位; 与厂界最近距离; 规模; 敏性描述感; 环境功能区划. X; Y. 1; 区域环境空气; /; /; /; /; /; /; 环境空气二级（GB3095-2012）. 2; 河道; /; /; 北; 5m; 小河; 敏感; Ш类维持现状等级. 3; 区域声环境; /; /; /; /; 厂界200m范围内; 一般; 声环境3类.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. TSP; 200; 300. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 油烟废气（非甲烷总烃）、液化气燃烧废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准。厂区内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排放筒高度（m）; 二级*（kg/h）; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. SO2; 550; 15; 2.6; 0.4. NOX; 240; 15; 0.77; 0.12. 表4-5 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 项目所在区块截污管网已经建成，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后送污水处理厂（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L），再终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放（根据相关管理部门的要求，其中氨氮执行5mg/L标准），具体见表4-6。 表4-6污水排放标准 污染物名称; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准; 一级 A 标准; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODcr ≤; 500; 50; mg/L. SS ≤; 400; 10; mg/L. NH3-N ≤; 35; 5; mg/L. 石油类 ≤; 20; 1; mg/L. 3、固废 固体废弃物执行《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改清单的公告》（环保部2013年第36号公告）中的有关规定和要求。 4、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，具体指标见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 3类; 65; 55. |
| 总量控制指标 | 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区实现环境质量目标的方法。 根据项目地处流域与污染物特征，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016~2020 年）规划纲要》、《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国务院国发[2016]74 号）、《关于印发<建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法>的通知》（中华人民共和国环境保护部环发[2014]197号）、《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙江省人民政府浙政发[2017]19 号）、《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙江省发展和改革委员会与浙江省环境保护厅浙发改规划[2017]250 号）等规定要求，建设项目污染物排放量的总量控制因子主要是 COD、NH3 -N、NOx 、SO2 和 VOCs 五项指标，对上述五项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。 根据浙江省环保厅下发的《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）精神及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，本项目纳入总量控制的指标为COD、NH3-N。项目建成后，企业污染物排放情况如下： 表4-8 项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 总量控制指标; 增减量. COD; 0.072; 0.060; 0.060; -0.012. NH3-N; 0.007; 0.006; 0.006; -0.001. VOCS; 0.474; 0.248; 0.248; -0.226. 本项目建成后COD、NH3-N、VOCS的排放量分别为0.060t/a、0.006t/a，作为项目污染物排入环境的控制建议值。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1 本项目生产工艺流程及产污环节 工艺说明： 1、金属钢材（线材）经拉丝、开方、成型、切断、回火、滚筒加工、选别、抽样检测后包装出厂； 2、高碳带钢经冲压成型、淬火（油、水）、退火、滚筒研磨或喷砂加工（其中滚筒研磨湿加工过程中加有水和少量增光剂，该部分需要进行烘干）、选别、抽样检测后包装出厂。 - 另外，项目滚筒研磨机分为干磨和湿磨，两者均为密封研磨，干磨采用是垫圈之间相互碰撞使其表面光滑，湿磨时加有水和少量增光剂，该过程中产生的废水经沉淀后全部回用，只添加，不外排，湿磨后的产品需要电烘干再进入下一道工序。 项目拉丝、开方过程中使用的冷却水、水淬火等过程中使用的水，经过滤、冷却后全部回用，只添加，不外排，无生产性废水产生与排放。油淬火后配件在退火前需用水进行表面洗涤，产生的冲洗废水经隔油沉淀后全部回用，定期更换，更换的油水混合物委托处理。 （2）主要污染因子 生产运行阶段产生的环境影响及主要污染因子见表5-1。 表5-1 主要污染因子 时期; 污染类别; 来 源; 主要污染物. 营 运 期; 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS. 废气; 油淬火、回火; 油烟废气. 液化气; 燃烧废气. 噪声; 设备运行噪声; Leq. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 原料包装; 废包装材料. 废气处理装置; 废油、粉尘. 油淬火线; 废油、油水混合物. 机加工; 钢材边角料. 选别、检验; 次品. 喷砂; 污泥. 滚筒研磨机; 金属屑、污泥. 沉淀池; 金属屑等颗粒物. 模具加工; 废乳化液. ## 5.3主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目生产过程产生的废气主要为液化气燃烧废气、油淬火、退火过程中产生的油烟废气。 （1）液化气燃烧废气 企业使用的液化气为瓶装液化气，主要成份为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等，为无色气体，属于清洁能源，生产线炉口设置火炬燃烧器，燃烧净化炉内多余废气，阻止氧气进入回火炉。燃烧后废气主要为水蒸气和二氧化碳，以及少量的一氧化碳、烟尘、氮氧化物、二氧化硫。本环评不作定量分析。 （2）油淬火、退火过程中产生的油烟废气 项目热处理过程有机废气主要为淬火过程中淬火油挥发产生的有机废气，退火过程中残留在工件上的少量淬火油挥发产生的有机废气。淬火油不易挥发，而且项目淬火油槽较大，工件进入淬火油槽后淬火油升高温度较小，因此在淬火冷却过程中挥发的有机废气量较少，以非甲烷总烃计。项目淬火油年用量 5.76t/a（按密度0.8kg/L计），根据有关资料，淬火油约有15-20%的油分解为烃类物质，本项目按最大 20%计算得非甲烷总烃的产生量为 1.152t/a。 2、废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水、拉丝、开方过程中使用的冷却水、油淬火冷却后的洗涤水、滚筒湿研磨和喷砂机运行过程中产生的废水。 油淬火冷却后的洗涤水为热水，用于洗涤冷却后附着在工作表面的油类物质，该部分洗涤水经油水分离后重新作为洗涤水回用于清洗工序，一年更换二~三次，更换下来的油水混合物作为危废委托处理。年更换量约15t。 金属钢材（线材）在进行拉丝、开方物理处理时会产生大量热量，需用水进行冷却处理，该过程中产生的冷却水经冷却塔处理后全部回用，年补充用水约3000t。 湿式滚筒研磨机和喷砂机均用于工件抛光、去除毛边及擦光，湿式滚筒研磨时水流须连续流通过工件，以防止污染物质累积使工件表面再污染。该用水经沉淀后回用于生产，需定期补充耗损，年补充量约为150t。沉淀池定期进行清理，底渣主要为金属屑等颗粒物，收集后出售。喷砂机运行时添加有金刚砂和水，该用水经沉淀后回用于生产，需定期补充耗损，年补充量约为6t。沉淀池定期进行清理，底渣主要为金属屑、污泥等颗粒物，收集后出售。 另外，项目水淬火的冷却水，只添加，不外排，年补充量为300t。 本项目劳动定员50人，日生活用水量为5t（以100L/人.d计），年生活用水量为1500t（以年工作300d计），年排放生活污水为1200t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 30 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.360t/a、SS0.300t/a、NH3-N 0.036t/a。 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工50，生活垃圾产生量约7.5t/a。 （2）工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为边角料、次品、金属屑、金属污泥等，产生量为100t/a。 - （3）危险废物 - 废乳化液：模具加工过程中产生的废乳化液，产生量约0.01t/a。 - 底泥油污、铁屑底泥：项目运营一段时间后，需清理油槽、水槽底部沉淀的底泥油污、铁屑底泥。拟建项目底泥油污、铁屑底泥的产生量为 0.1t/a。 - 含油劳保用品：项目生产过程会产生含淬火油手套、抹布等劳保用品，项目劳保用品产生量为 0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 年版）含油抹布、劳保用品属《国家危险废物名录》（2016 年）中附录危险废物豁免管理清单内，收集后委托环卫部门清运处理。 - 淬火油空桶、废润滑油包装桶：项目在生产运营过程中会产生淬火油空桶、废润滑油包装桶，淬火油空桶产生量约为0.8t/a（按20kg/只计）。 - 废油及含油废水：主要包括废气处理装置收集的废油，产生量为0.9t/a；隔油沉淀收集的废油，产生量为0.5t/a；更换的含油废水，产生量为15t/a。 表5-2 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 边角料、次品、金属屑等; 车间; 固; 金属; 100t/a. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 7.5t/a. 3; 废乳化液; 模具车间; 液; 有机物; 0.01t/a. 4; 含油劳保用品; 车间; 固; 棉布、有机物; 0.1t/a. 5; 淬火油空桶、废润滑油包装桶; 车间; 固; 金属、有机物; 0.8t/a. 6; 废油及含油废水; 废气处理装置等; 液; 油; 16.4t/a. 7; 底泥油污、铁屑底泥; 油槽; 液、固; 油; 0.1t/a. 根据《固体废物鉴别 通则》（GB 34330-2017），判定上述副产物情况如下： 表5-3 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 边角料、次品、金属屑等; 车间; 固; 金属; 是. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是. 3; 废乳化液; 模具车间; 液; 有机物; 是. 4; 含油劳保用品; 车间; 固; 棉布、有机物; 是. 5; 淬火油空桶、废润滑油包装桶; 车间; 固; 金属、有机物; 是. 6; 废油及含油废水; 废气处理装置等; 液; 油; 是. 7; 底泥油污、铁屑底泥; 油槽; 液、固; 油; 是. 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017) 中“6.1a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”可以不作为固体废物管理，故本项目淬火油空桶、废润滑油包装桶由厂家回收重新用于包装，因此可以不作为固体废物管理。 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-4 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 边角料、次品、金属屑等; 车间; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 3; 废乳化液; 模具车间; 是; 900-006-09. 4; 含油劳保用品; 油槽; 否; /. 5; 淬火油空桶、废润滑油包装桶; 车间; 否; 900-041-49. 6; 废油及含油废水; 废气处理装置等; 是; 900-211-08. 7; 底泥油污、铁屑底泥; 油槽; 是; 900-041-49. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-5 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类别; 产生量 （t/a）. 1; 边角料、次品、金属屑等; 车间; 固; 金属; 工业固废; /; 50. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 一般固废; /; 7.5. 3; 废乳化液; 模具车间; 液; 有机物; 危险固废; HW09; 0.01. 4; 含油劳保用品; 车间; 固; 棉布、有机物; /; /; 0.1. 5; 淬火油空桶、废润滑油包装桶; 车间; 固; 金属、有机物; 危险固废; HW49; 0.8. 6; 废油及含油废水; 废气处理装置等; 液; 油; 危险固废; HW08; 16.4. 7; 底泥油污、铁屑底泥; 油槽; 液、固; 油; 危险固废; HW49; 0.1. 表5-6 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.01; 模具车间; 液; 有机物; 有机物; 一月; T; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位处置. 废油及含油废水; HW08; 900-211-08; 16.4; 废气处理装置等; 液; 有机物; 有机物; 一月; T，I. 底泥油污、铁屑底泥; HW49; 900-041-49; 0.1; 油槽; 液、固; 有机物; 有机物; 一月; T. 表5-7 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存室; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 西南角; 5m2; 桶; 0.01; 半年. 废油及含油废水; HW08; 900-211-08; 16.4; 半年. 底泥油污、铁屑底泥; HW49; 900-041-49; 0.1; 半年. ### 4、噪声 本项目建成后，主要产噪设备为拉丝机、弹簧切断机等机械设备，主要噪声源统计见表5-8。 表5-8 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; 拉丝、开方设备; 70～75; /. 2; 成型、切断设备; 80～85; /. 3; 表面处理设备; 80～85; /. 4; 选别、检测设备; 65～80; /. 5; 冲压成型设备; 80～85; /. 6; 其它; 60～70; /. ## 5.4污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目生产过程产生的废气主要为液化气燃烧废气、油淬火、退火过程中产生的油烟废气。 对于油淬火、退火过程中产生的油烟废气，环评要求将油烟废气经静电油烟净化装置处理后通过 15m 排气筒排放，设备密闭性较好，集气效率按 98%计，净化效率按 80%计，风量为6000m3/h，淬火时间为 7200h/a，则油烟废气有组织排放量为0.225t/a，排放速率为 0.031kg/h，排放浓度为 5.2mg/m3；无组织排放量为0.023t/a，排放速率为 0.0032kg/h。 另外，企业使用的液化气为瓶装液化气，主要成份为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等，为无色气体，属于清洁能源，生产线炉口设置火炬燃烧器，燃烧净化炉内多余废气，阻止氧气进入回火炉。燃烧后废气主要为水蒸气和二氧化碳，以及少量的一氧化碳、烟尘、氮氧化物、二氧化硫，经淬火线的废气处理装置一并高空排放。 2、水污染物防治措施 本项目产生的废水主要为职工的生活污水、拉丝、开方过程中使用的冷却水、油淬火冷却后的洗涤水、滚筒湿研磨和喷砂过程中产生的废水。 油淬火冷却后的洗涤水为热水，用于洗涤冷却后附着在工作表面的油类物质，该部分洗涤水经油水分离后重新作为洗涤水回用于生产，一个月更换一次，更换量给0.2t/a，更换下来的油水混合物作为危废委托处理，年补充用水量约3t。 金属钢材（线材）在进行拉丝、开方物理处理时会产生大量热量，需用水进行冷却处理，该过程中产生的冷却水经冷却塔处理后全部回用，年补充用水约3000t。 湿式滚筒研磨机和喷砂机均用于工件抛光、去除毛边及擦光，湿式滚筒研磨时水流须连续流通过工件，以防止污染物质累积使工件表面再污染。该用水经沉淀后回用于生产，需定期补充耗损，年补充量约为150t。喷砂机运行时添加有金刚砂和水，该用水经沉淀后回用于生产，需定期补充耗损，年补充量约为6t。 另外，项目水淬火的冷却水只添加，不外排，年补充量为300t。 因此本项目排放的废水为员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。 生活污水在厂内的处理工艺如下： 生活污水 化粪池 纳管排放 本项目废水“三本帐”汇总见表5-9。 表5-9 本项目废水“三本帐”汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 污染物 削减量; 污染物排放量; 污染物外排环境量; 能否 达标. 生活 污水; 1200; CODCr; 300mg/l 0.360t/a; 0; 300mg/l 0.360t/a; 50mg/l 0.060t/a; 达标. SS; 250mg/l 0.300t/a; 0; 250mg/l 0.300t/a; 10mg/l 0.012t/a. NH3-N; 25mg/l 0.030t/a; 0; 25mg/l 0.030t/a; 5mg/l 0.006t/a. 图5-2 本项目水平衡图 3、固体废弃物 本项目投产后，边角料、次品、金属屑等由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾、含油劳保用品由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废油及含油废水、底泥油污、铁屑底泥、淬火油空桶、废乳化液等危险固废淬火油空桶、废润滑油包装桶由销售商下次供货时回收重新利用，其它危险废物委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 4、噪声 本项目产噪声主要为拉丝机、弹簧切断机等机械设备，根据对同类企业类比调查，厂区噪声值75dB(A)。要求高噪声设备安装降噪减震装置，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在35dB(A)左右，保证厂界噪声达标。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为30万元，主要为污水处理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的0.67%左右，见表5-10。 表5-10 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废水治理; 污水处理费; 5. 2; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 10. 3; 废气治理; 车间通风设施、油烟净化装置; 10. 4; 固废治理; 收集、委托处理; 5. 总计; /; 30. ## 5.5项目实施前后污染物排放情况对比 项目实施前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-11。 表5-11 项目实施前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 实施前; 本项目; 实施后. 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 污水量; 1440; 1200; 1200; 0; 1200; -120. COD; 0.072; 0.36; 0.060; 0; 0.060; -0.012. 氨氮; 0.007; 0.030; 0.006; 0; 0.006; -0.001. 固废; 生活垃圾; 0; 7.5; 0; 0; 0; 0. 工业固废; 0; 117.41; 0; 0; 0; 0. 油烟废气; 0.474; 1.152; 0.248; 0; 0.248; -0.226. ## 5.6清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。浙江特发金属制品有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 液化气燃烧 | 一氧化碳、烟尘、氮氧化物等 |  | 少量 | 少量 |
|  | 油淬火 、退火 | 油烟废气 |  | 1.152t/a | 有组织： 0.225t/a，5.2mg/m3 无组织：0.023t/a |
| 水污染物 | 员工 | 生活污水 | 废水量 | 1200t/a | 1200t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/l，0.36t/a | 50mg/l，0.060t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/l，0.300t/a | 10mg/l，0.012t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/l，0.030t/a | 5mg/l，0.006t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 7.5t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 车间 | 含油劳保用品 |  | 0.1t/a |  |
|  | 车间 | 边角料、次品、金属屑等 |  | 100t/a | 收集后由物资公司回收综合利用 |
|  | 车间 | 淬火油空桶、废润滑油包装桶 |  | 0.8t/a | 由销售商下次供货时回收重新利用 |
|  | 模具间 | 废乳化液 |  | 0.01t/a | 委托有处理资质的单位处理，不外排 |
|  | 废气处理装置等 | 废油及含油废水 |  | 16.4t/a |  |
|  | 淬火油池 | 底泥油污、铁屑底泥 |  | 0.1t/a |  |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要为拉丝机、弹簧切断机等机械设备，根据对同类企业类比调查，厂区噪声值75dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区高新六路99号，厂房已有，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 ①预测模式根据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2018)，本次预测采用导则推荐模型进行。 ②评价因子和评价标准筛选 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. ③估算模型参数 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 40.1℃. 最低环境温度/℃; -10.1℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. ④污染源参数调查 全厂正常排放下主要废气排放源强见表7-3、表7-4。 表7-3 点源排放参数汇总 主要排放源; 污染物; 环境标准限值 （一次值浓度）; 排放速率; 烟气 流速; 排气筒参数. 几何 高度; 出口 内径; 出口烟气温度. mg/Nm3; kg/h; m/s; m; m; ℃. 油淬火线; 油烟废气; 2.0; 0.031; 40; 15; 1.2; 40. 表7-4 面源排放参数汇总 污染源; 污染物; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 与正北夹角(°); 年排放小时(h); 排放工况; 排放速率Q(kg/h). 油淬火线; 油烟废气; 42; 24; 10; 0; 7200; 连续; 0.0032. ⑤污染源估算模型计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，采用AERSCREEN模型对项目的废气排放进行估算，主要大气污染源估算模型计算结果见表7-5。 表7-5估算模式计算结果表 一; 有组织排放点源. 污染源; 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 最大浓度落地点（m）; 评价等级. 油淬火线; 油烟废气; 0.44837; 0.02; 391; Ш. 二; 无组织排放面源. 污染源; 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 最大浓度落地点（m）; 评价等级. 油淬火线; 油烟废气; 8.1155; 0.41; 70; Ш. 根据估算模式预测，本项目最大占标率为 0.41%，落地位置位于车间中心点下风向 70m 处，确定大气评价等级为Ш级，不需进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑥污染物排放量核算 表7-6污染物排放量进行核算结果 产污 环节; 污染物; 主要污 染防治 措施; 国家或地方污染物排放标; 排放量. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 油淬火线; 油烟废气; 静电油烟净化装置; 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996）; 2000; 0.248t/a. ⑦大气环境影响评价自查表 表7-7建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等 级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km; 边长=5km□. 评价 因子; 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3） 其他污染物; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价 标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准☑; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区划; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调查数 据来源; 长期例行 监测数据□; 主管部门 发布的数据√; 现状补 充监测□. 现状评价; 达标区□; 非达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 现有污染源√; 拟替代的 污染源□; 其他在建、 拟建污染源□; 区域污染源□. 环境 监测 计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃、颗粒物）; 有组织废气监测√无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子; 监测点位数（4个）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界（）m. 污染源年排放量; SO2: (0)t/a; NOX: (0)t/a; 颗粒物: (0)t/a; VOCS: ( 0.248)t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”，“（）”为内容填写项。. 2、废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水、拉丝、开方过程中使用的冷却水、油淬火冷却后的洗涤水、滚筒湿研磨、喷砂过程中产生的废水。 油淬火冷却后的洗涤水为热水，用于洗涤冷却后附着在工作表面的油类物质，该部分洗涤水经油水分离后重新作为洗涤水回用于生产，一个月更换一次，更换量给0.2t/a，更换下来的油水混合物作为危废委托处理，年补充用水量约3t。 金属钢材（线材）在进行拉丝、开方物理处理时会产生大量热量，需用水进行冷却处理，该过程中产生的冷却水经冷却塔处理后全部回用，年补充用水约3000t。 湿式滚筒研磨机和喷砂机均用于工件抛光、去除毛边及擦光，湿式滚筒研磨时水流须连续流通过工件，以防止污染物质累积使工件表面再污染。该用水经沉淀后回用于生产，需定期补充耗损，年补充量约为150t。喷砂机运行时添加有金刚砂和水，该用水经沉淀后回用于生产，需定期补充耗损，年补充量约为6t。 另外，项目水淬火的冷却水只添加，不外排，年补充量为300t。 生活污水需经化粪池处理后纳管排放，如前工程分析所述，本项目生活污水产生量约1200t/a，各污染物产生量分别为：CODCr 0.360t/a（300mg/L）、SS 0.300t/a（250mg/L）、NH3-N 0.030t/a（25mg/L），能满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准，对周围地表水环境影响不大。 本项目所在地污水管网已接通，废水纳管排放，送污水处理厂处理，不涉及地表水环境风险，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018），间接排放建设项目评价等级为三级B。 表7-8 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放□；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.060; 50. 氨氮; 0.006; 5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动□；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. （2）地下水 本项目主要从事碟形弹簧垫圈、平垫圈、波形弹簧垫圈、紧密冲压金属制品、卡簧等零部件的制造加工，属于金属制品加工，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定，项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，则本项目无需开展地下水环境影响评价。 3、固体废弃物 本项目投产后，边角料、次品、金属屑等由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾、含油劳保用品由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废油及含油废水、底泥油污、铁屑底泥、淬火油空桶、废乳化液等危险固废淬火油空桶、废润滑油包装桶由销售商下次供货时回收重新利用，其它危险废物委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 ①危险废物收集情况： 企业拟在车间内设置危废暂存点1个，面积为5m2，企业将收集的废油及含油废水、底泥油污、铁屑底泥、淬火油空桶、废乳化液等危险固废分别装入密封、加盖的PE桶或者铁桶内。 ②危废暂存点布置情况： 其场所位于室内，具有防风、防雨、防晒的效果，确保雨水无法进入。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外溢，渗漏液也很难外溢进入环境。 ③危险废物运输、利用、处置情况： 企业将危废收集、暂时贮存在危废暂存点，委托有危废处置资质的单位定期从厂区内运走至危废处置点进行无害化处理。 要求企业严格执行五联单制度，因此其最终排放量为零。 综上，本项目各类固体废弃物均能妥善落实处置途径，均可做到无害化、资源化处理，最终排放量为零，对周边环境影响不大。 4、噪声 本项目产噪设备主要为拉丝机、弹簧切断机等机械设备，根据对同类企业类比调查，厂区噪声值75dB(A)。 采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 （1）预测模式： A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A （1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声 压级Lp(r)可按公式（2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA（r）＝LAw－Dc－A （4） 或LA（r）＝LA（r0）－A （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 室内声源等效为室外声源图例： C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） （6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） （9） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS （10） D、靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 E、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测参数选取 主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 （3）预测计算结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表7-9。 表7-9 厂界噪声影响预测结果单位：dB (A) 车间面积(m2); 预测位置; 噪声源; 贡献值; 标准值; 达标情况. 13782; 东厂界; 生产车间; 53.6; 65/55; 达标. 南厂界; 48.2; 65/55; 达标. 西厂界; 50.1; 65/55; 达标. 北厂界; 45.6; 65/55; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，本项目昼、夜间噪声贡献值各厂界影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，车间采用双层隔声门窗，在生产期间要求关闭所有门窗，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 5、土壤环境影响分析 根据现场踏勘及工程分析，建设项目土壤环境影响类型与影响途径见表7-10。 表7-10 建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期. 运营期; √; √; √. 服务期满后. 通过上表可知，本项目的土壤环境影响类型为污染影响型，主要是项目运营期污染物通过大气沉降、地面漫流、垂直入渗等途径对土壤环境产生影响。污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见表7-11。 表7-11 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 生产车间; 油淬火、退火; 大气沉降; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 连续排放. 其他; —; —; —. 仓库; 储存; 地面漫流; —; —; —. 垂直入渗; —; —; —. 其他; —; —; —. 5.2评价等级 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），项目拟建地周边的土壤环境敏感程度划分情况见表7-12，评价工作等级划分见表7-15。 表7-12污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判断依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表7-13 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目属于污染影响型，占地规模属于小型；《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1“制造业”中的“金属制品表面处理及热处理加工的”建设项目属I类项目，指的是采用化学处理工艺、使用化学溶剂且涉及重金属的建设项目；仅有化学处理工艺的建设项目为II类；其他为III类。 对照表7-12，本项目位于萧山经济技术开发区内，属于不敏感区。因此，根据表7-13 确定，本项目土壤环境影响评价等级为“—”级，可不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险影响分析 6.1、风险调查 据查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目涉及到的风险物质主要为油类物质。 根据本项目所用的原辅材料，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的表B.1突发环境事件风险物质及临界量，见下表： 表7-14突发环境事件风险物质及临界量 序号; 物质名称; CAS号; 临界量/t; 本项目厂界内最大存在总量; 危险物质数量与临界量比值Q. 1; 淬火油; /; 2500; 1.5t; 0.0006. 2; 润滑油; /; 2500; 0.5t; 0.0002. 经计算可知本项目Q总=0.00008，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，只要进行简单分析。 6.2、环境敏感目标 具体见表3-7。 6.3、环境风险识别 本工程主要危险物质为油类物质。结合工程特点，以上原料在储存过程中主要可能影响环境的途径主要为原料泄露引起火灾对周边大气、水体和土壤的影响。 6.4、环境风险分析 （1）大气环境风险分析 项目危险物质为油类物质，其中油类物质主要成分为高脂肪油类，挥发性较差，发生泄露对周围环境空气影响有限，主要体现在发生泄露引发火灾，对周围环境空气和生态环境产生严重的污染。 （2）地表水环境风险分析 项目油类物质发生泄露，若进入地表水体，引起地表水中石油类含量急剧上升，严重污染地表水水质，同时在地表水面形成油膜，阻隔水中的氧气对流，从而使地表水中的生态平衡产生破坏，影响地表水水生生物生存环境。 （3）地下水环境风险分析 项目油类物质油发生泄露，若进入土壤渗漏，矿物油类进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个油污团从山顶向山下扩散，对区域地下水环境造成污染。石油烃及其组分通过土壤向地下水的迁移，会造成地下水环境中石油烃组分的不同程度检出，降低地下水的品质。若进入水井中，可能导致其水井饮用功能丧失。 6.5、环境风险防范措施及应急要求 （1）运输过程防范措施 ①运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》(GB6944-86)、《危险货物包装标志》(GB190-90)、《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-90)、《气瓶安全监察规程》等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。 ③运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》、《机动车运行安全技术条件》、《危险货物运输规则》等，易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。 ③每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 （2）生产过程风险防范 ①明火控制。企业应采取必要的防火，防爆措施，杜绝一切明火源，如加热用火，维修用火，车辆排气管火星等。 ②火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ③公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ④必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 ⑦加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按照规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 （4）应急要求 企业应制定人员紧急撤离、疏散计划；设置安全警示标志，安装自动检测报警装置；做好防渗防漏措施。运行人员在巡视设备中，发现原料发生泄露，及时汇报和通知相关部门人员进行抢修，并加强对泄露位置的监视。并设好围挡、悬挂标示牌，疏散现场，并向主管生产的部门汇报；一旦发生泄露，不得有明火靠近，并严格按照消防管理制度执行；检修单位应指定专人负责抢修现场指挥，运行单位积极配合，运行人员将去对设备的监督和巡视，做好安全措施后，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏，严防事故有外漏而造成的环境污染。 6.5.5事故应急预案 根据《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》（浙环办函〔2015〕146号），企业可以委托有资质的咨询机构，也可以自行组织预案编制小组进行编写。总之，企业须在投入运营前完成《环境应急预案》的编制工作，并报当地环保部门备案。 6.6风险评价结论 综上所述，建设项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目生产、管理过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故该项目事故风险水平是可以接受的。建设项目环境风险简单分析内容表见表7-15。 表7-15建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 浙江特发金属制品有限公司. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 经济技术开发区. 地理坐标; 经度; 30.227976; 纬度; 120.316279. 主要危险物质及分布; 油类物质（化学品仓库和车间）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：危化品运输过程中泄漏、贮存间发生火灾对周边居民和大气环境产生不良影响。泄漏后对地表水造成污染，影响当地地表水水质，甚至造成地下水污染。. 风险防范措施要求; 根据污染物的性质及事故类型，事故可控性、严重程度和影响范围，事故现场的应采取如下应急措施： （1）备齐救援物资，部分应急救援设施（如手套、灭火器、堵漏器件等）可在车间现场获得，其它应急物资、药剂和急救药品由企业进行调配，当产生备货不足或无相关物资时应由事故物资供应组紧急就近向外采购。 （2）针对不同的事故类型，应采取不同的工程技术手段进行处理，其主要措施包括：灭火、点火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆压、泄压、转移和收集等。 ①围堤堵截：及时关闭雨水及清下水口阀门，堵住厂区围墙处所有雨水出口，筑堤堵截泄漏液，引流入雨水管网，通过自流式进入应急事故池。 ②稀释与覆盖：向有害物蒸汽云喷雾状水，加速气体扩散；对于液体泄漏，用泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。 ③收容：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏的物料抽入容器内；当泄漏量较小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸附中和。 ④废弃物处理：将收集到的泄漏物运至废物处置场所，按不同废物性质按焚烧、填埋等方式进行处置，用消防水冲洗现场。 - 尽快查明事故原因，根据现场情况，通过采取停止操作作业等手段切断事故源。 - （4）对于事故后产生的废液、废吸附材料等污染物应根据其性质不同采取对应的措施进行安全处理。 （5）企业应设立应急水泵、废水控制阀和雨水排放口截止阀及其配套相应管道。原料仓库、危废仓库应设置导流沟、围堰，一旦发生危化品原料泄漏事故，当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。大量泄漏时，可借助现场环境，通过挖坑、挖 沟、围堵或引流等方式使泄漏物汇聚到低洼处并收容起来，也可以通过应急泵将其泵入应急池中，确保应急状态下的废水能进入事故应急池，事故废水能得到妥善处理或处置。若泄漏物已进入雨水管网，应立即关闭雨水及清下水阀门及总排口阀门，截流污水，将其余废水排放到应急事故池，及时检修，并敦请相关专业人员或专家会诊事故原因，解决问题后再将原有污水打回进行处理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，开展简单分析。. 表7-16 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 油类物质. 存在总量/t; 2. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数约2000人; 5km范围内人口数大于1万，小于5万人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F22□; F3☑. 环境敏感目标分级; S1☑; S2☑; S3□. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3☑. 包气带防污性能; D1□; D22□; D3☑. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1☑; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4☑. P值; P1□; P2□; P3□; P4☑. 环境敏感程度; 大气; E1☑; E2□; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3☑. 地下水; E1□; E2□; E3☑. 环境风险潜势; IV＋□; IV□; III□; II□; I☑. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析☑. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害☑; 易燃易爆☑. 环境风险类型; 泄漏☑; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑. 影响途径; 大气☑; 地表水☑; 地下水☑. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法☑; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 重点风险防范措施; 加强对废弃物的管理；危险品运装要委托有承运资质的运输单位承担；当厂区内发生物料泄漏或引发火灾时，将泄漏液体导入油槽内，冲洗废水、消防废水或事故状态下初期雨水导入事故应急池。. 评价结论与建议; 本建设项目环境风险在做好相应的风险防范措施及应急预案，对周边环境的风险是可以防控的。. 注：“□”为勾选项，“ ”为内容填写项. 7、公众调查结论 本项目于2020年3月9日～3月20日将《浙江特发金属制品有限公司年产碟形弹簧垫圈、平垫圈、波形弹簧垫圈、紧密冲压金属制品、卡簧等零部件2800吨技改项目》在项目所在地厂区门口和开发区公告栏进行公示，公示十个工作日，公示内容、公示照片见附图附件。 于2020年3月30日将《浙江特发金属制品有限公司年产碟形弹簧垫圈、平垫圈、波形弹簧垫圈、紧密冲压金属制品、卡簧等零部件2800吨技改项目》在杭州天添环保设计有限公司网站进行公示，公示网址“http://www.hztthb.com/news/show-692.html”进行公告，公示内容、公示照片见附图附件。 公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地村委同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 燃烧器 | 液化气燃烧废气 | 与油淬火线的油烟废气处理装置一并高空排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中二级标准 |
|  | 油淬火、回火 | 油烟废气 | 经静电油烟净化装置处理后通过 15m 排气筒排放 |  |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 经化粪池处理后纳管排放 | 《污水综合排放标准》（GB89781996）中三级标准 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 无影响 |
|  |  | 含油劳保用品 |  |  |
|  | 车间 | 废油及含油废水、底泥油污、铁屑底泥、淬火油空桶、废乳化液等危险固废 | 淬火油空桶、废润滑油包装桶由销售商下次供货时回收重新利用，其它危险废物委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施 | 无影响 |
|  | 车间 | 边角料、次品、金属屑等 | 收集后出售给物资公司再利用 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，车间采用双层隔声门窗，在生产期间要求关闭所有门窗，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”， 属于“K机械、电子（除属于一类工业项目外的）”，技改项目符合污染物总量替代要求，不新增污染物排放总量，且营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目建成后COD、NH3-N、VOCs的排放量分别为0.060t/a、0.006t/a、0.248t/a，作为项目污染物排入环境的控制建议值。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目施工期产生的污染物及营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 5、清洁生产原则符合性分析 营运过程中无对环境产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 6、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在村委公示栏，进行了环保公示。公示期间，管理门口、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.2“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山经济技术开发区，根据企业出具的房产证，项目用房为工业用房，故本项目符合当地城市利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2019年本）》（杭政办函〔2019）67号和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.3“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于萧山经济技术开发区，属于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区” ，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。. 负面清单; 本项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”，不在该功能区的负面清单内。.

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 浙江特发金属制品有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区高新六路99号，使用企业自有工业用房，面积13782m²，技改完成后，将实现年产碟形弹簧垫圈、平垫圈、波形弹簧垫圈、紧密冲压金属制品、卡簧等零部件2800吨的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 根据 2018 年萧山区环境质量公报可知，萧山区属非达标区，主要超标污染物为 NO2、PM10、PM2.5 和 O3，SO2 和 CO 年均浓度和特定百分位数浓度达标。 （2）水环境质量现状结论 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。 该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼夜间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资估算为30万元，主要为污水处理设施、噪声治理设施等的购置，占项目总投资的0.67%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 燃烧器; 液化气燃烧废气; 与油淬火线的油烟废气处理装置一并高空排放; 少量. 油淬火、回火; 油烟废气; 经静电油烟净化装置处理后通过 15m 排气筒排放; 1.152t/a. 水污染物; 员工; 生活污水; 废水量; 经化粪池处理后纳管排放; 1200t/a. CODCr; 300mg/l，0.360t/a. SS; 250mg/l，0.300t/a. NH3-N; 25mg/l，0.030t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 7.5t/a. 车间; 含油劳保用品; 0.1t/a. 车间; 边角料、次品、金属屑等; 收集后出售给物资公司再利用; 100t/a. 车间; 淬火油空桶、废润滑油包装桶; 由销售商回收利用; 0.8t/a. 模具间; 废乳化液; 委托有处理资质的单位处理; 0.01t/a. 废气处理装置等; 废油及含油废水; 16.4t/a. 淬火油池; 底泥油污、铁屑底泥; 0.1t/a. 噪 声; 本项目产噪设备主要为拉丝机、弹簧切断机等机械设备，根据对同类企业类比调查，厂区噪声值75dB(A)。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目产生的废气经治理后达标排放，对周围空气环境无影响。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管排放，由于本项目生活污水排放量较小，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼夜间噪声预测值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水纳管排放。 （4）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （5）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，年产碟形弹簧垫圈、平垫圈、波形弹簧垫圈、紧密冲压金属制品、卡簧等零部件2800吨技改项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，不会加重污染物排放总量，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。