广大航空服务（杭州）有限公司

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：广大航空服务（杭州）有限公司

2020年8月

目 录

一、项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、项目建设情况	3

3.1地理位置及周围环境	3

3.2批建变化	3

3.3主要设备	3

3.4公用工程	3

3.5 生产工艺流程	4

四、环境保护设施	5

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施	5

4.2 环保投资	5

4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况	6

五、环评中建议、结论及批复意见	7

5.1环评建议	7

5.2环评结论	7

5.3环评批复意见	7

六、验收执行标准	8

6.1 噪声	8

6.2 废水	8

6.3 废气	8

七、验收监测内容	10

7.1 监测目的	10

7.2 监测内容	10

八、质量保证和质量控制	11

8.1监测分析方法	11

8.2质量保证和质量控制	11

九、验收监测结果	12

十、验收监测结论	16

# 一、项目概况

- 项目名称：广大航空服务（杭州）有限公司建设项目

- 建设单位：广大航空服务（杭州）有限公司

- 建设性质：新建

- 项目位置：本项目位于杭州市萧山区杭州萧山国际机场内5号路5幢汽运公司底层

- 环境影响报告书（表）编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

广大航空服务（杭州）有限公司位于萧山区杭州萧山国际机场内5号路5幢汽运公司底层，租用杭州萧山国际机场有限公司所属工业交通用房，面积3227.7m2，为合法建筑。

2019年委托杭州市环境保护有限公司编制了《广大航空服务（杭州）有限公司建设项目》环评报告。并经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2019】329号。审批内容为从事提供二类机动车维修（大型货车维修、大型客车维修、小型车辆维修）、航空地面设备维修，年维修3000辆（台）。

- 开工、竣工、调试时间

本项目开工日期为2019年10月，投入试生产（试运行）日期为2019年12月。

- 验收工作由来

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

2020年8月我公司委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部，国环规环评 [2017] 4号，2017年11月22日；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第364号，2018年3月1日；

- 6、《广大航空服务（杭州）有限公司建设项目环境影响报告表》，2019年7月；

- 7、《广大航空服务（杭州）有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》，2019年9月。

# 三、项目建设情况

## 3.1地理位置及周围环境

本项目位于杭州萧山国际机场内5号路5幢汽运公司底层，项目用房东面为武警支队、首都航空办公楼，南面为航空油料有限公司，西面为机场货运大楼和航空公司，北面为空地。项目周边200m范围内无住户等敏感点。

## 3.2批建对比情况

表3-1批建对比情况

| 类别 | 环评内容 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 萧山区杭州萧山国际机场内5号路5幢汽运公司底层 | 符合 | 不发生变化 |
| 规模 | 从事提供二类机动车维修（大型货车维修、大型客车维修、小型车辆维修）、航空地面设备维修，年维修3000辆（台） | 符合 | 不发生变化 |
| 设备 | 具体见表3-2 | 符合 | 不发生变化 |
| 原辅料 | 具体见表3-3 | 符合 | 不发生变化 |

## 3.3主要设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 已批数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 举升机 | 4台 | 4台 |  |
| 2 | 喷漆、烤漆房 | 1间 | 1间 | 含喷枪1把 |
| 3 | 扒胎机 | 2台 | 2台 |  |
| 4 | 动平衡机 | 1台 | 1台 |  |
| 5 | 电焊机 | 2台 | 2台 |  |
| 6 | 小型空压机 | 3台 | 3台 |  |
| 7 | 地沟顶 | 2台 | 2台 |  |
| 8 | 废油回收机 | 2台 | 2台 |  |
| 9 | 氩弧焊机 | 1台 | 1台 |  |
| 10 | 四轮定位仪 | 1台 | 1台 |  |
| 11 | 龙门吊 | 1台 | 1台 |  |
| 12 | 灯光测试仪 | 1台 | 1台 |  |

## 3.3主要原料

表3-3 主要原辅材料和能源消耗

| 序号 | 主要原辅材料和能源名称 | 审批的主要原辅材料和能源用量 | 实际主要原辅材料和能源用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性漆 | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 2 | 机油、液压油等 | 2t/a | 2t/a |
| 3 | 其它配件 | 10t/a | 10t/a |
| 4 | 焊丝 | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 5 | 水 | 740t/a | 740t/a |
| 5 | 电 | 8万KW.h/a | 8万KW.h/a |

## 3.4公用工程

⑴给排水

①给水

本项目所需用水由萧山区自来水公司提供。

②排水

项目排水实行雨污分流制。

污水处理后纳管排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。

⑵供电

本项目用电主要由萧山区供电局提供。

## 3.5 生产工艺流程

图3-1工艺流程及产污环节图

工艺说明：车辆、设备先拆装、把需要更换的零部件或轮胎更换后安装，然后钣金或者整形修复，再根据需要喷漆，最后清洗交车（货）。经营过程中产生的污染物主要为设备噪声、油漆废气、废矿物油、废零部件、油漆桶及渣、废活性炭、清洗废水、废电池等。另外，清洗只对维修车辆（设备）进行，不对外提供洗车服务。

# 四、环境保护设施

## 4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为车辆维修产生的焊接烟尘、油漆有机废气。焊接烟尘排放量较少，措施为加强通风；油漆有机废气经过过滤棉吸附+活性炭吸附处理后15米高空排放。

（2）废水

本项目产生的废水为职工的生活污水和清洗废水。生活污水经化粪池处理、清洗废水经沉淀处理后达到三级标准纳入市政污水管网。

（3）噪声

本项目的主要噪声为维修设备等运行产生的噪声。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为废漆渣、废包装桶（油桶、油漆桶）、废矿物油、废机油滤芯、废过滤棉、废电池、废活性炭、废零部件、生活垃圾、清洗废水处理污泥。废漆渣、废包装桶（油桶、油漆桶）、废矿物油、废机油滤芯、废过滤棉、废电池和废活性炭都属于危险固废，委托有处理资质的单位处理，不外排，平时存放应按照危废相关存放管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。废零部件经收集后由物资公司回收处理；生活垃圾、清洗废水处理污泥由环卫部门统一收集后卫生填埋。

## 4.2 环保投资

项目需环保投资约12万元，主要为废气处理、废水处理、隔声降噪设施、固废处置等，占项目总投资200万元的6%。

## 4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评及批复意见在工程实施中的落实情况见表4-1。

表4-1 环评及批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 萧环建【2019】329号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 实行雨污分流、清污分流，综合废水必须经处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准后纳入城市污水管网。 | 已落实。生活污水经化粪池处理、清洗废水经沉淀处理后达到三级标准纳入市政污水管网。2020年8月21日～8月22日监测周期内，广大航空服务（杭州）有限公司废水排放可满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准。 |
| 废气 | 工艺废气必须配套治理设施，经处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后方可排放。 | 已落实。焊接烟尘排放量较少，措施为加强通风；油漆有机废气经过过滤棉吸附+活性炭吸附处理后15米高空排放。2020年8月21日～8月22日监测周期内，广大航空服务（杭州）有限公司厂界颗粒物、非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。有组织非甲烷总烃废气排放速率和浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，危险固废集中收集后委托有资质的单位处理，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。 | 已落实。本项目产生的固废为废漆渣、废包装桶（油桶、油漆桶）、废矿物油、废机油滤芯、废过滤棉、废电池、废活性炭、废零部件、生活垃圾、清洗废水处理污泥。废漆渣、废包装桶（油桶、油漆桶）、废矿物油、废机油滤芯、废过滤棉、废电池和废活性炭都属于危险固废，委托有处理资质的单位处理，不外排，平时存放应按照危废相关存放管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。废零部件经收集后由物资公司回收处理；生活垃圾、清洗废水处理污泥由环卫部门统一收集后卫生填埋。 |
| 噪声 | 合理布局高噪声设备，远离敏感点，采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，严禁噪声扰民。 | 已落实。加强设备维护，加强隔声防振。2020年8月21日～8月22日监测周期内，广大航空服务（杭州）有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 |

# 五、环评中建议、结论及批复意见

## 5.1环评建议

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.2环评结论

广大航空服务（杭州）有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.3环评批复意见

见附件。

# 六、验收执行标准

## 6.1 噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。具体标准值见表6-1。

表6-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 |
| --- | --- |
| 2类 | 60 |

## 6.2 废水

项目所在区域污水已经纳管，故废水排放执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放标准纳管排放，送污水处理厂处理，具体见表6-2。

表6-2   汽车维修业水污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |  |
| 1 | PH | 6-9 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 20 | 100 |  |
| 3 | 化学需氧量 | 60 | 300 |  |
| 4 | 五日生化需氧量 | 20 | 150 |  |
| 5 | 石油类 | 3 | 10 |  |
| 6 | 阳离子表面活性剂(LAS) | 3 | 10 |  |
| 7 | 氨氮 | 10 | 25 |  |
| 8 | 总氨 | 20 | 30 |  |
| 9 | 总磷 | 0.5 | 5 |  |

## 6.3 废气

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表6-3。

表6-3  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 非甲烷烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 1.0 |

# 七、验收监测内容

## 7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 7.2 监测内容

根据本项目实际情况，对本项目外排噪声、废水、有组织非甲烷总烃、厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃进行了监测。

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

表8-1 本项目检测方法一览表

| 项目类别 | 检测项目 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 非甲烷总烃 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 |
| 废水 | pH值 化学需氧量 氨氮 石油类 悬浮物 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |
| 主要检测仪器设备 | ZR-3260D低浓度自动烟尘烟气综合测试仪、崂应2050型空气/智能TSP综合采样器、722G可见分光光度计、PHS-3E型pH计、FA2004B电子天平、AWA6228多功能声级计、AUW120D电子天平、GC-2060气相色谱仪、LB-901型COD恒温加热器 |  |

## 8.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 九、验收监测结果

9.1生产工况

2020年8月杭州普洛赛斯检测科技有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。

监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1 监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2020年8月21日日维修二类机动车维修（大型货车维修、大型客车维修、小型车辆维修）、航空地面设备8辆（台）。2020年8月22日日维修二类机动车维修（大型货车维修、大型客车维修、小型车辆维修）、航空地面设备8辆（台）。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作360天 |

9.2环保设施调试运行效果

各项环保措施正常运转。

9.3污染物排放监测结果

### 9.3.1废水监测

（1））监测点

位于综合污水排放口

（2）监测时间

为2020年8月21日～8月22日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、石油类，

频次为一天一次，每天取4个样品。

（4）监测数据

9-2  废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

| 采样点 | 性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（8月21日） |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 废水总排口006 | 无色、微浊 | pH值 | / | 7.13 | 7.15 | 7.11 | 7.17 | 6-9 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 32 | 35 | 31 | 34 | 100 |
|  |  | 石油类 | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 10 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 8.12 | 7.91 | 7.50 | 8.23 | 25 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 196 | 188 | 190 | 182 | 300 |
| 采样点 | 性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（8月22日） |  |  |  | 限值 |
|  |  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 废水总排口006 | 无色、微浊 | pH值 | / | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 7.15 | 6-9 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 33 | 30 | 36 | 32 | 100 |
|  |  | 石油类 | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 10 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 8.41 | 8.64 | 8.32 | 7.94 | 25 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 194 | 186 | 192 | 184 | 300 |

2020年8月21日～8月22日监测周期内，广大航空服务（杭州）有限公司废水排放可满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准。

### 9.3.2废气监测

1、厂界无组织监测

（1）监测点

位于厂界四周，共设置4个监测点。

（2）监测时间

为2020年8月21日～8月22日

（3）监测项目及频次

监测项目为颗粒物、非甲烷总烃，频次为一天三次。

表9-3 无组织废气检测数据结果（单位mg/m3）

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（8月21日） |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 厂界东001 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.179 | 0.182 | 0.173 | 0.185 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.22 | 1.09 | 1.19 | 1.37 | 4.0 |
| 厂界南002 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.183 | 0.189 | 0.181 | 0.175 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.14 | 0.91 | 1.28 | 1.10 | 4.0 |
| 厂界西003 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.192 | 0.186 | 0.178 | 0.184 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.02 | 1.17 | 1.44 | 1.07 | 4.0 |
| 厂界北004 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.180 | 0.177 | 0.193 | 0.186 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.08 | 4.0 |
| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（8月22日） |  |  |  | 限值 |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 厂界东001 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.186 | 0.192 | 0.182 | 0.172 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.97 | 1.16 | 1.00 | 1.18 | 4.0 |
| 厂界南002 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.179 | 0.175 | 0.170 | 0.193 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.44 | 1.29 | 1.26 | 0.98 | 4.0 |
| 厂界西003 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.187 | 0.198 | 0.179 | 0.190 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.93 | 1.02 | 0.95 | 1.23 | 4.0 |
| 厂界北004 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.188 | 0.170 | 0.179 | 0.176 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.32 | 1.49 | 1.40 | 1.20 | 4.0 |

2、有组织监测

（1）监测点

位于油漆有机废气排气筒出口。

（2）监测时间

为2020年8月21日～8月22日

（3）监测项目及频次

监测项目为非甲烷总烃，频次为一天三次。

表9-4  有组织油漆有机废气检测结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | 活性炭 |  |  | / |
| 2 | 测试地点 | / | 喷漆车间废气排放口005 |  |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 8月21日 |  |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 43 | 43 | 44 |  |
| *6 | 废气流速 | m/s | 10.0 | 10.6 | 10.3 |  |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 3.25×104 | 3.44×103 | 3.35×104 |  |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 2.71×104 | 2.87×104 | 2.79×104 |  |
| 9 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 5.24 | 5.08 | 5.20 | 120 |
| 10 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.142 | 0.146 | 0.145 | 10 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 限值 |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | 活性炭 |  |  | / |
| 2 | 测试地点 | / | 喷漆车间废气排放口005 |  |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 8月22日 |  |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 43 | 42 | 43 |  |
| *6 | 废气流速 | m/s | 9.8 | 9.7 | 9.8 |  |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 3.18×104 | 3.15×104 | 3.18×103 |  |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 2.66×104 | 2.64×104 | 2.66×104 |  |
| 9 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 5.02 | 5.16 | 5.58 | 120 |
| 10 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.134 | 0.136 | 0.148 | 10 |

2020年8月21日～8月22日监测周期内，广大航空服务（杭州）有限公司厂界颗粒物、非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。有组织非甲烷总烃废气排放速率和浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

### 9.3.3噪声监测

9-5 噪声检测表数据

| 检测点 | 时间 | 声源 描述 | 单位dB（A） |  |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin |  |
| 1# | 2020-08-21 13:06:17 | / | 58.9 | 62 | 58 | 54 | 67.7 | 50.5 | 60 |
|  | 2020-08-22 14:11:03 | / | 56.8 | 59 | 56 | 52 | 65.5 | 48.3 | 60 |
| 2# | 2020-08-21 13:15:34 | / | 58.7 | 61 | 57 | 54 | 68.0 | 49.3 | 60 |
|  | 2020-08-22 14:21:14 | / | 55.2 | 58 | 54 | 50 | 68.0 | 46.7 | 60 |
| 3# | 2020-08-21 13:23:44 | / | 55.9 | 59 | 54 | 52 | 65.8 | 48.9 | 60 |
|  | 2020-08-22 14:32:04 | / | 58.8 | 62 | 58 | 53 | 67.3 | 48.6 | 60 |
| 4# | 2020-08-21 13:34:04 | / | 56.8 | 59 | 55 | 52 | 67.4 | 49.3 | 60 |
|  | 2020-08-22 14:43:51 | / | 58.6 | 61 | 58 | 54 | 66.6 | 51.5 | 60 |

2020年8月21日～8月22日监测周期内，广大航空服务（杭州）有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

# 十、验收监测结论

## 10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建【2019】329号《关于广大航空服务（杭州）有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为车辆维修产生的焊接烟尘、油漆有机废气。焊接烟尘排放量较少，措施为加强通风；油漆有机废气经过过滤棉吸附+活性炭吸附处理后15米高空排放。

2020年8月21日～8月22日监测周期内，广大航空服务（杭州）有限公司厂界颗粒物、非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。有组织非甲烷总烃废气排放速率和浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

本项目产生的废水为职工的生活污水和清洗废水。生活污水经化粪池处理、清洗废水经沉淀处理后达到三级标准纳入市政污水管网。2020年8月21日～8月22日监测周期内，广大航空服务（杭州）有限公司废水排放可满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为维修设备等运行产生的噪声。加强设备维护，加强隔声防振。2020年8月21日～8月22日监测周期内，广大航空服务（杭州）有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为废漆渣、废包装桶（油桶、油漆桶）、废矿物油、废机油滤芯、废过滤棉、废电池、废活性炭、废零部件、生活垃圾、清洗废水处理污泥。废漆渣、废包装桶（油桶、油漆桶）、废矿物油、废机油滤芯、废过滤棉、废电池和废活性炭都属于危险固废，委托有处理资质的单位处理，不外排，平时存放应按照危废相关存放管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。废零部件经收集后由物资公司回收处理；生活垃圾、清洗废水处理污泥由环卫部门统一收集后卫生填埋。

（5）总量控制

根据环评，本项目总量制污染物排放量为COD0.031t/a、NH3-N0.0015t/a；VOCs0.0057t/a；建议替代削减量为COD0.031t/a、NH3-N0.0015t/a； VOCs0.0114t/a。本项目总量控制污染物需萧山区环保局审批同意后，方可排放。在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。