《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	4

1.1工程内容及规模	4

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	7

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

2.1自然环境简况	8

2.2 萧山钱江污水处理厂概况	12

3 环境质量现状	14

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	14

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	16

4 评价适用标准	17

5 建设项目工程分析	20

5.1 工艺流程简述	20

5.2主要污染工序污染源强	20

5.3污染物防治措施与对策	23

7 环境影响分析	26

7.1 施工期环境影响简要分析	26

7.2 营运期环境影响分析	26

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	32

9 环保审批原则符合性分析	33

10 结论与建议	35

10.1环评结论	35

10.2 环保建议	37

10.3 环评总结论	37

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州瑞鑫动物医院有限责任公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州瑞鑫动物医院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐学斌330721199707200717 |  |  |  | 联系人 |  | 魏斌 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区萧山经济开发区乐达路74、76号、宝龙城市中心3幢213室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13616549617 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 311200 |  |
| 建设地点 | 萧山区萧山经济开发区乐达路74、76号、宝龙城市中心3幢213室东经120.247980°,北纬 30.198756° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | （O8190）其他未列明服务业 |  |  |
| 占地面积 | 220.21m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 100万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 3 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 3％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2020.11 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州瑞鑫动物医院有限责任公司拟建于萧山区萧山经济开发区乐达路74、76号、宝龙城市中心3幢213室，租用沈晨所属商业服务经营用房，面积220.21m²，为合法建筑。本项目主要提供宠物诊断医疗服务，门诊流量约10只/天，住院可容纳约8只/天，寄养可容纳约4只/天。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“<三十八、专业技术服务业>中的<110动物医院>的<全部>”，确定该项目须编制环境影响报告表，在征求环保主管部门意见后，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1、相关国家法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 第一次修改，2018.12.29第二次修改； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2016年11月7日主席令第57号； （6）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年11月7日修正版）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行；2018.4.24《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，生态环保部令第1号修改； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2018.7.16发布，2019.1.1起施行）； 2.2、相关地方条例文件 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正； 2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。 2.3、产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2019年修正）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》，杭发改产业【2019】330号，2019.7； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 2.4、有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2018，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-2018，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则地下水环境》，HJ610-2016），国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （6）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，国家环境保护部； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2018，原国家环保总局； （9）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （10）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （11）《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》。 2.5、其他依据 (1)建设单位提供的项目相关资料； (2)建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、设备清单表 表1-1 建设项目主要设备表 单位：台 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 血清生化分析仪; Catalyst One; 1; /. 2; 干式血细胞分析仪; VetAutoread; 1; /. 3; 纤维蛋白原分析仪; 1; /. 4; 徕卡显微镜; DM500; 1; /. 5; 恒温水浴锅; BHS-2; 1; /. 6; 高压蒸汽灭菌锅; YX-280B; 1; /. 7; 小动物呼吸麻醉系统; CDS-9000; 1; /. 8; 电动吸引器; 7A-23D; 1; /. 9; 光纤检耳镜; OT10D; 1; /. 10; 全数字便携式兽用超声诊断系统; 1; /. 11; 输液泵; SK-200I VET; 3; /. 12; 升降手术台; 1; /. 13; 住院笼; 3; /. 14; 血凝测试仪; qlab eStation; 1; /. 15; 听诊器; 501/LH-01; 2. 16; 紫外灯; 36W; 2. 17; 血氧饱和度监护仪; VE-H100B; 1. 18; 冰箱; BCD-201STPA; 1. 19; 软组织手术器械包; 2. 20; 整体反射手术无影灯; 吊式700; 1. 4、主要能源消耗 表1-2 主要能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 本项目主要原辅材料用量; 新增主要原辅材料用量. 1; 各类药物; 0; 若干; 若干. 2; 一次性输液器; 0; 4000套/a; 4000套/a. 3; 纱布、棉签等; 0; 0.05t/a; 0.05t/a. 4; 水; 0; 200.75t/a; 200.75t/a. 5; 电; 0; 3万kW·h/a; 3万kW·h/a. 5、生产安排与劳动定员 本项目需员工5人，正常情况下实行日工作24小时，年工作365天。 6、项目公用工程 （1）给水 本项目用水主要为就诊医疗用水、宠物清洗用水、员工和顾客的生活污水，项目所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流，雨水经所在雨水管道汇总后流入市政雨水管网；医疗、清洗废水经消毒处理后汇同顾客和员工生活污水经化粪池后纳管排放。 （3）供电 本项目每年用电量约为3万kW·h，用电主要由萧山区供电局提供。 7、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区萧山经济开发区乐达路74、76号、宝龙城市中心3幢213室，租用沈晨所属商业服务经营用房，面积220.21m2，为合法建筑，无需新建房屋。项目总平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约100万元，提供宠物诊断医疗、住院、寄养服务，门诊流量约10只/天，住院可容纳约8只/天，寄养可容纳约4只/天。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区萧山经济开发区乐达路74、76号、宝龙城市中心3幢213室，项目东、南、西、北面为宝龙城市中心商铺，最近的敏感点为北面的德信君宸小区，距离本项目约105米。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速1.8m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 萧山钱江污水处理厂概况 萧山钱江污水处理厂是萧山区两大污水处理厂之一，主要处理来自城区、南片镇街及滨江区的污水，且以生活污水为主。萧山钱江污水处理厂一期工程位于杭州市萧山区钱江农场钱农东路1号，一期设计处理能力为日处理污水10万立方米，2001年 4月正式投入运行，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为10.64万立方米。钱江污水处理厂二期，设计处理能力为日处理污水12.00万立方米，2005 年1月正式投入运行，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为10.4万立方米。钱江一期和二期工程厂区主体工艺采用A2 /O处理工艺该项目采用先进的污水处理设备。废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排入钱塘江。 钱江污水处理厂在一期、二期的基础上，建设占地面积 100 亩的三期工程，设计处理能力为日处理污水12万立方米。三期工程采用A2/O 处理工艺，新增一整套污水处理全工艺流程设备，包括曝气沉砂池、初沉池、生物反应池、二沉池等。通过新建、技改缺氧池，采用“高效沉淀池+纤维转盘滤池+消毒”深化工艺，对一期、二期工程进行提标改造。三期工程全面完工后，钱江污水处理厂日处理能力将提升12万立方米，达到34万立方米。提标工程完成后，钱江污水处理厂一期、二期出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提升到一级A标准，三期工程则直接执行一级A标准。 为完善污水处理系统，解决日益增长的污水处理需要，萧山钱江污水处理厂投资 265122万元，拟占用土地148.032亩，建设萧山钱江污水处理厂四期工程。项目建成将新增40万吨/日的污水处理能力，采用地埋式竖向布置型式，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918-2002）一级A标准。同时对现状外排管道进行迁改，新建两根DN2200外排管，并将现有钱江污水处理厂出水管线在先锋河北侧割接，向西敷设至新街大道，沿新街大道向北到钱江二路向东过河后，再穿越钱江二路沿抢险河至新建高位井，路线全长约1900米，新建高位井出水管，尾水排放至钱塘江，新建排放口设计规模74万立方米/日。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区2018年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 统计数计表明，北干空气站SO2 、CO未超出标准限值，其余均超过标准限值。NO2 、PM10 、PM2.5 、O3 出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM 2.5 粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。通过五至八年时间的努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，环境空气质量明显改善，包括 SO2 、NO2 、CO、PM10 、PM2.5 、O3 六项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。根据现场调查，项目所在地排污水体为西小江，故本次评价利用萧山区环境监测站2019年6月1日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2019.6.1; 6.11; 3.9; 0.14; 0.52. Ⅲ类标准; ≥5.0; ≤6.0; ≤0.2; ≤1.0. Ⅱ类标准; ≥6; ≤4.0; ≤0.1; ≤0.5. Ⅰ类标准; ≥7.5; ≤2.0; ≤0.15; ≤0.15. 水质类别; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2 可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，周围主要为种植农作物及苗木等为主，品种较多，植被覆盖较高，陆生生态环境质量较好，无水土流失现象。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 评价单位于2020年8月2日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（（每个监测点昼间夜间各监测一次，每次10min，噪声监测点分布见附图2）），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东侧1＃; 南侧2＃; 西侧3＃; 北侧4＃. 昼间; 56.9; 57.8; 56.6; 58.5. 夜间; 45.6; 46.2; 47.1; 47.0. 监测结果表明，本项目所在地声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-4 主要环境保护目标 序号; 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对距离; 保护对象; 200米范围内规模; 环境功能区划. 厂界. 1; 环境空气; 德信君宸小区; 235070.22，3344060.69; 北; 105; 住户; 约100户; 二类环境空气功能区. 2; 声环境; 德信君宸小区; 235070.22，3344060.69; 北; 105; 住户; 约100户; 2类声环境功能区. 3; 水环境; 河道; 235304.22，3344009.19; 东; 230m; 地表水环境; 宽15m; Ш类地表水水域环境功能区.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时浓度. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150; /. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODMn（mg/L）; 6; 10; 15. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 总磷; 0.2; 0.3; 0.4. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 本项目不设床位，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）规定：“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构废水经消毒处理后方可排放”，该项目产生的医疗废水汇同员工生活污水经消毒处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网，具体见表4-4。 表4-4 污水综合排放标准（GB8978-1996） 污染物名称; 三级; 单位. pH; 6～9; /. CODCr ≤; 500; mg/L. SS ≤; 400; mg/L. NH3-N ≤; 45; mg/L. 粪大肠菌群数; 5000; 个/L. *氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的限值（B等级，45mg/L）。 2、噪声 本项目周围执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，具体指标见表4-5。 表4-5 社会生活噪声排放源边界噪声排放限制（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物纳入污染物排放总量控制。另根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29 号），做好VOCs总量控制工作。 根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》中“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。”及根据浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。”，本项目废水不属于生产性废水，属于生活污水类，因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目运营期主要提供宠物诊断医疗、住院、寄养服务。 主要污染工序： 废气：宠物粪便等恶臭； 废水：就诊医疗用水、宠物清洗用水、员工和顾客的生活污水； 噪声：空调室外机组、顾客进出噪声、以及宠物寄养、护理过程中产生的噪声； 固废：医疗固废和生活垃圾。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目废气主要为宠物粪便等恶臭，因恶臭强度的分级和测定以人的嗅觉感官为基础，本环评不作定量分析，要求企业保持经营场所卫生清洁，及时清除各类粪便等。 2、废水 本项目用水主要为就诊医疗用水、宠物清洗用水、员工和顾客的生活污水。本项目用水及排水情况见表5－1。 表5-1 项目用水及排水情况表 内容; 数量; 日均用水量（L）; 年用水量（t）; 排放系数; 年排水量（t）. 顾客; 10; 10 L/次·d; 36.5; 0.8; 29.2. 宠物清洗用水; 2; 50L/d; 36.5; 29.2. 员工; 5; 50 L/次·d; 91.25; 73. 就诊医疗用水; 10; 10 L/次·d; 36.5; 29.2. 合计; /; 200.75; 160.6. 项目废水产生量160.6t/a，根据《医院污水处理技术指南》（国环发[2003]197号）提供的医院废水水质数据，废水产生浓度取平均值为：CODCr：250mg/L，SS：80mg/L，NH3-N：30mg/L，粪大肠菌群数：1.6×108个/L，则医院废水产生量为：CODCr：0.040t/a，SS：0.013t/a，NH3-N：0.005t/a，粪大肠菌群数：2.6×1013个/L。 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工5人，生活垃圾产生量约0.9t/a。 （2）危险固废 医疗废弃物医疗固废主要包括诊所诊疗过程废弃的废弃玻璃瓶、纱布、棉花、一次性注射器、输液器等属危险固废，根据同类医务室的调查分析，医疗废弃物的产生量约0.05t/a。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 0.9. 2; 医疗废弃物（废针筒、废纱布、棉球等）; 诊疗过程; 固; 一次性注射器、废弃棉球等; 0.05. 表5-2 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是. 2; 医疗废弃物（废针筒、废纱布、棉球等）; 诊疗过程; 固; 一次性注射器、废弃棉球等; 是. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 医疗废弃物（废针筒、废纱布、棉球等）; 诊疗过程; 是; 851-001-01. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; 0.9. 2; 医疗废弃物（废针筒、废纱布、棉球等）; 诊疗过程; 固; 一次性注射器、废弃棉球等; /; /; 0.05. 表5-5 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 医疗废弃物（废针筒、废纱布、棉球等）; HW01医疗废物; 851-001-01; 0.05; 诊疗过程; 固态; 医疗废弃物（废针筒、废纱布、棉球等）; 菌类; 1d; In; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置. 表5-6 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存室; 医疗废弃物（废针筒、废纱布、棉球等）; HW01医疗废物; 851-001-01; 东侧; 2m2; 铁箱; 25L; 7d. ### 4、噪声 项目噪声主要来源于空调室外机组、顾客进出噪声、以及宠物寄养、护理过程中产生的噪声，根据类比调查监测，空调室外机组声压级在60～65dB(A)之间，顾客进出有社会噪声，声压级约60～65dB(A)之间，经营场所噪声值约60～75dB(A)之间。 ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目废气主要为宠物粪便等恶臭，因恶臭强度的分级和测定以人的嗅觉感官为基础，本环评不作定量分析，要求企业保持经营场所卫生清洁，及时清除各类粪便等。 2、水污染物防治措施 本项目用水主要为就诊医疗用水、宠物清洗用水、员工和顾客的生活污水，医疗废水和清洗废水经消毒处理后汇同顾客和员工生活污水一起经化粪池后纳入市政污水管网，最终经钱江污水处理厂处理后排放。 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要有生活垃圾和医疗废弃物。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；医疗废弃物属于危险固废，收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理，不外排。 4、噪声 项目噪声污染主要来源于人员活动噪声。从环保角度考虑，本项目有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，建议本项目做到以下几点： ①在购买设备时应该考虑选用低噪音、低震动的设备； ②空调室外机必需安装机架，安装于机架高度大于 2 m的外墙上，同时加设围护装置，增设导流板，减少对周围环境的影响； ③营业期间，业主应加强对顾客及宠物的管理，减少社会活动噪声对周围环境噪声的影响。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，本项目应该在废水处理、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为3万元,主要为污水处理设施、医疗废弃物收集设施的购置等，占项目总投资的3%左右，见表5-7。 表5-7 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废水治理; 废水治理设施; 1.5. 2; 医疗废弃物治理; 集中收集装置; 0.3. 3; 废气治理; 通风设施; 0.2. 4; 噪声治理; 隔声、降噪设施; 1.0. 总计; /; 3.0.

6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 产生量(单位) | 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / |  | / | / |
| 水污染物 | 经营场所 | 污水 | 废水量 | 160.6t/a | 160.6t/a |
|  |  |  | CODCr | 250mg/L，0.040t/a | 50mg/L，0.008t/a |
|  |  |  | SS | 80mg/L，0.013t/a | 10mg/L，0.0002t/a |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1.6×108个/L，2.6×1013个/L | 1000个/L，1.6×108个/L |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.005t/a | 2.5mg/L，0.0001t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 0.9t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 顾客 | 医疗废弃物 |  | 0.05t/a | 收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于空调室外机组、顾客进出噪声、以及宠物寄养、护理过程中产生的噪声，经营场所噪声值约60～75dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要项目按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区萧山经济开发区乐达路74、76号、宝龙城市中心3幢213室，租用沈晨所属商业服务经营用房，面积220.21m2，为合法建筑。本项目无需新建，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 本项目废气主要为宠物粪便等恶臭，因恶臭强度的分级和测定以人的嗅觉感官为基础，本环评不作定量分析，要求企业保持经营场所卫生清洁，及时清除各类粪便等。 因此，本项目的建设对周边大气环境基本无影响。 2、废水 依据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)中 5.2 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，本项目属于水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目评价等级判定详见表7-1。 表 7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物单量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水经处理后纳入市政污水管网，废水属于间接排放。因此本项目地表水评价等级为三级 B。根据导则 7.1.2，三级 B 可不进行水环境影响预测。 I.容量的可行性分析 项目污水经预处理达标后纳入萧山钱江污水处理厂，本项目投产后，废水排放量为 0.44t/d（即160.6t/a），目前萧山钱江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接 的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为 CODCr、NH3-N，萧山钱江污水处理厂处理情况详见第二章，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 本项目厂区污水处理工艺较为成熟，能满足纳管排放要求。纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排放。萧山钱江污水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无影响。 - 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理措施; 排污口编号; 排污口设置是否符合要求; 排污口类型. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 钱江污水处理厂; 间接排放; 化粪池; /; 是; 企业总排污口. 2; 医疗废水和清洗废水; CODCr、NH3-N; 钱江污水处理厂; 间接排放; 消毒处理; /; 是; 企业总排污口. - 表7-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 排放量; 排放规律; 排放时段; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放限值. 1; Dw001; 东经120.247980°,北纬 30.198756°; 160.6t/a; 间接排放; 全天; 钱江污水处理厂; CODCr、NH3-N; CODCr50mg/L、NH3-N2.5mg/L. - 表7-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度及排放量. 1; Dw001; 废水量; 160.6t/a. 2; CODCr; 250mg/L，0.040t/a. 3; NH3-N; 30mg/L，0.005t/a. 表7-5 地表水评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型■；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他■. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放■；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物■；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他■; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ■; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; pH、NH3-N、CODMn、总磷、DO. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类■；Ⅳ类□；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标■；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区■ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 R；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求■ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. CODcr; 0.008; 50. 氨氮; 0.0001; 2.5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测■; 手动 □；自动 □；无监测■. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; £. 评价结论; 可以接受■；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要有生活垃圾、医疗废弃物。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；医疗废弃物属于危险固废，收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理，不外排。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 项目噪声主要来源于空调室外机组、顾客进出噪声、以及宠物寄养、护理过程中产生的噪声，经营场所噪声值约60～75dB(A)之间。 经隔声及距离衰减后到达场界可以满足2类区标准的要求，不会对外环境产生影响。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： ①在购买设备时应该考虑选用低噪音、低震动的设备； ②空调室外机必需安装机架，安装于机架高度大于 2 m的外墙上，同时加设围护装置，增设导流板，减少对周围环境的影响； ③营业期间，业主应加强对顾客及宠物的管理，减少社会活动噪声对周围环境噪声的影响。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，本项目为社会事业与服务业中的Ⅳ类项目。因此本项目不开展土壤环境影响评价。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，本项目属165、动物医院报告表Ⅳ类项目，不需要开展地下水环境影响评价。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 经营场所 | 宠物粪便恶 臭 | 及时清除各类粪便，加强通风 | / |
| 水污 染物 | 经营场所 | 污水 | 医疗、清洗废水经消毒处理后汇同顾客和员工生活污水经化粪池后纳管排放 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 无影响 |
|  | 顾客 | 医疗废弃物 | 收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理，不外排 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | 正常营业，不要随意产生较大的噪声排放。 |  |  |  |
| 其它 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 2、总量控制符合性分析 本项目废水不属于生产性废水，属于生活污水类，因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。 3、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批原则”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目主要提供宠物诊断医疗、住院、寄养服务，营运过程中对环境不产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 建设单位于2020年8月3日～2020年8月14日在开发区管委会和物业公示栏，进行了环保公示。公示期间，管理门口、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 根据出租方提供的房产证，项目用房为商业营业服务用房，可开设宠物医院，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》、《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》，本项目不属于其中禁止和限制类。因此本项目符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.4“三线一单”符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于萧山区萧山城区城镇生活重点管控单元ZH33010920001。 该小区的空间布局引导为：禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。 该小区的污染物排放管控为：推进生活小区“零直排区”建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。 环境风险防控：合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 资源开发效率要求：全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。. 本项目不属于工业项目，符合国家和地方产业政策，本项目可实现雨污分流，符废水可纳管排放，污染影响小。故本项目的建设符合所在管控单元的要求。 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州瑞鑫动物医院有限责任公司拟建于萧山区萧山经济开发区乐达路74、76号、宝龙城市中心3幢213室，租用沈晨所属商业服务经营用房，面积220.21m²，为合法建筑。本项目运营后，主要提供宠物诊断医疗、住院、寄养服务。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 项目所在区域为不达标区。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 （2）水环境质量现状结论 从表3-2 可见，项目地附近河流各监测评价因子DO、CODmn、总磷能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地周围声环境能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资估算为3万元，主要为污水处理设施、医疗废弃物收集设施的购置等，占项目总投资的3%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 经营场所; 宠物粪便恶 臭; 及时清除各类粪便，加强通风; /. 水污染物; 经营场所; 污水; 废水量; 医疗、清洗废水经消毒处理后汇同顾客和员工生活污水经化粪池后纳管排放; 160.6t/a. CODCr; 250mg/L，0.040t/a. SS; 80mg/L，0.013t/a. 粪大肠菌群数; 1.6×108个/L，2.6×1013个/L. NH3-N; 30mg/L，0.005t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 0.9t/a. 顾客; 医疗废弃物; 收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理; 0.1t/a. 噪 声; 项目噪声主要来源于空调室外机组、顾客进出噪声、以及宠物寄养、护理过程中产生的噪声，经营场所噪声值约60～75dB(A)之间。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目废气主要为宠物粪便等恶臭，因恶臭强度的分级和测定以人的嗅觉感官为基础，本环评不作定量分析，要求企业保持经营场所卫生清洁，及时清除各类粪便等。 （2）水环境影响分析结论 本项目用水主要为就诊医疗用水、宠物清洗用水、员工和顾客的生活污水，医疗废水和清洗废水经消毒处理后汇同顾客和员工生活污水一起经化粪池后纳入市政污水管网，最终经钱江污水处理厂处理后排放。本项目污水排放量较小且纳管排放，对周围环境的影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 本项目营业后噪声值较小，经门窗隔声与距离衰减后，对四周声环境影响不大, 噪声排放可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）建议该医务室应重视环境保护工作，认真负责环境管理，环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 （2）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染；运营过程中产生的医疗废弃物要注意收集，不得随意丢弃，防止直接排入环境而造成危害。 （4）制定并落实各种相关的运营管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项医疗事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州瑞鑫动物医院有限责任公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合建设项目审批原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在运营的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。