杭州迪彪机电有限公司新建项目

阶段性环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州迪彪机电有限公司

编制单位：杭州通标环境检测技术有限公司

2020年9月

建设项目环境保护设施

阶段性验收监测报告

杭通标环检（2019）验字第063号

项目名称：杭州迪彪机电有限公司新建项目

委托单位：杭州迪彪机电有限公司

杭州通标环境检测技术有限公司

2020年9月

责  任  表

承担单位：杭州通标环境检测技术有限公司

单位负责人：           高金华

项目负责人：           朱佳焕

报告编写人：           沈凤琴

审      核：

审      定：

| 杭州通标环境检测技术有限公司 |  |
| --- | --- |
| 电 话: | 0571-82325317 |
| 传 真: | / |
| 邮 编: | 311200 |
| 地 址: | 萧山区新塘街道姚江岸村 |

建设单位: 杭州迪彪机电有限公司

法  人  代  表: 沈狄彪

编  制  单  位：杭州通标环境检测技术有限公司

法  人  代  表: 高金华

项目负责人: 朱佳焕

| 建设单位 | 杭州迪彪机电有限公司 | 编制单位 | 杭州通标环境检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话: | 13588772288 | 电 话: | 0571-82325317 |
| 传 真: | / | 传 真: | / |
| 邮 编: | 311263 | 邮 编: | 311200 |
| 地 址: | 萧山区所前镇娄家湾村 | 地 址: | 萧山区新塘街道姚江岸村 |

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	5

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	7

4.1污染物治理/防治措施	7

4.2环保设施投资	7

4.3环评批复意见落实情况表	8

五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	9

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	9

5.2审批部门审批决定	9

六、验收执行标准	10

6.1废水	10

6.2废气	10

6.3噪声	11

七、验收监测内容	12

7.1验收监测内容和频次	12

八、质量保证及质量控制	13

8.1监测分析方法	13

8.2监测仪器分析	13

8.3人员资质	14

8.4质量保证及质量控制	14

九、验收监测工况	15

9.1验收检测期间运行工况	15

9.2污染物达标排放监测结果	15

十、验收监测结论及建议	24

10.1验收监测结论	24

10.2建议	24

建设项目工程阶段性环境保护“三同时”验收登记表	26

- 十一、附件  环评批复、污染防治设施、企业日产量报表、用水证明、检测报告

# 一、验收项目概况

杭州迪彪机电有限公司新建项目建设地点位于杭州市萧山区所前镇娄家湾村,占地面积10333平方米。项目总投资2500万元,主要生产五金冲压配件、塑料制品以及密氨制品麻将牌。本项目年产五金机械配件25万套、塑料制品12万套、密氨制品麻将牌15万付;企业主要经营范围为五金机械配件、塑料制品、密氨制品麻将牌。目前企业投产项目仅有密氨制品麻将牌15万付。其余项目未投产。

杭州迪彪机电有限公司邀请第三方进行三同时阶段性验收，并于2019年11月委托杭州通标环境检测技术有限公司承担验收监测工作。杭州通标环境检测技术有限公司进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。

- 二、验收监测依据

1、国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》；2017年10月；

2、国家环境保护总局[2001]第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、杭州市环境保护科学研究院编制《杭州迪彪机电有限公司新建项目环境影响报告表》，2006年6月26日；

5、杭州市萧山区环境保护局萧环建[2006]470号《关于杭州迪彪机电有限公司新建项目环境影响报告表审查意见的函》，2006年7月

6、杭州迪彪机电有限公司新建项目验收监测委托合同。

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

杭州迪彪机电有限公司位于杭州市萧山区所前镇娄家湾村，本项目地理位置及周边情况详见附图3-1、3-2。

项目地址

## 图3-1项目地理位置图

图3-2项目周边平面图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州迪彪机电有限公司新建项目

- 建设单位：杭州迪彪机电有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：2500万元

（5）生产安排与劳动定员：本项目员工30人，实行一班制，每天工作8小时，年工作250天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密氨膜白料（电玉粉） | 180t/a | 180t/a | / |
| 2 | 密氨膜色料（电玉粉） | 30t/a | 30t/a | / |
| 3 | 液压油 | 5t/a | 5t/a | / |
| 4 | 滚珠 | 2t/a | 2t/a | / |
| 5 | 陶土 | 12t/a | 12t/a | / |
| 6 | 麻将漆 | 5t/a | 5t/a | / |
| 7 | 麻将漆稀释剂（又名香蕉水） | 1.4t/a | 1.4t/a | / |
| 8 | 热板 | 120t/a | 0 | 阶段性验收 |
| 9 | 冷板 | 1000t/a | 0 |  |
| 10 | 铝塑板 | 120t/a | 0 |  |
| 11 | ABS塑料 | 600t/a | 0 |  |
| 12 | 活性炭 | 4t/a | 0 |  |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 产品设备名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125t冲床 | 5 | 0 | 阶段性验收 |
| 2 | 80t冲床 | 15 | 热固性压机 |  |
| 3 | 63t冲床 | 30 | 热固性压机 |  |
| 4 | 35t冲床 | 20 | 热固性压机 |  |
| 5 | 25t冲床 | 5 | 热固性压机 |  |
| 6 | 16t冲床 | 5 | 热固性压机 |  |
| 7 | 5t冲床 | 20 | 热固性压机 |  |
| 8 | 剪板机 | 2 | 热固性压机 |  |
| 9 | 车床 | 1 | 热固性压机 |  |
| 10 | 钻床 | 20 | 热固性压机 |  |
| 11 | 平面磨床 | 1 | 热固性压机 |  |
| 12 | 2万克注塑机 | 1 | 热固性压机 |  |
| 13 | 1万克注塑机 | 1 | 热固性压机 |  |
| 14 | 300克注塑机 | 3 | 热固性压机 |  |
| 15 | 热固性压机 | 12组 | 12组 | / |
| 16 | 烘箱 | 2 | 2 | / |
| 17 | 滚桶 | 10 | 10 | / |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

项目生产工艺流程及产污环节

- 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

项目产品方案及生产规模表3-3

| 产品名称 | 设计产能 | 实际产能 | 年运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五金机械配件 | 25万套 | 0万套 | 2000h | 阶段性验收 |
| 塑料制品 | 12万套 | 0万套 |  |  |
| 密氨制品麻将 | 15万付 | 15万付 |  | / |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 环评要求 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体设备数量及型号详见表3-2 | 具体设备数量及型号详见表3-2 | / |
| 2 | 具体原料数量详见表3-1 | 具体原料数量详见表3-1 | / |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目废水主要为生活污水和滚桶废水。

生活废水经化粪池、厨房废水经隔油池预处理后纳入生活污水管网。

滚桶内添加陶土和钢珠和水，废水经过沉淀池沉淀后回用，陶土回用，定期添加。

4.1.2废气

本项目废气主要为点漆废气、食堂油烟废气。点漆废气经集气罩收集后，再经等离子废气净化装置处理后，15m高空排放。食堂油烟废气经油烟净化器处理后高空排放。另外，麻将机压制前，粉状料在称量投料时有粉尘产生，原环评中未作要求，企业在实际生产过程中，在粉尘产生工段安装收集装置，产生的粉尘收集后经水喷淋除尘装置处理后，15m高空排放。喷淋水循环使用，不外排，定期清渣。

4.1.3噪声

主要为生产设备运行过程产生的噪声。采取隔声降噪减震措施。

4.1.4固废

- 项目固废主要为边角料、生活垃圾、废包装材料。生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处置。废包装材料、废塑料收集后由有资质物资回收公司统一回收利用。边角料收集后，经过粉碎后，用于下次生产。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资为11.5万元,主要为生活污水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的0.46%左右，见表4-1。

表4-1建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 污水处理装置 | 2.5 |
| 2 | 废气治理 | 集气罩、油烟净化装置 | 2.8 |
| 3 | 噪声治理 | 隔音减振措施 | 1.5 |
| 4 | 固废治理 | 固废分类收集储存、处置 | 2.5 |
|  |  | 绿化 | 2.2 |
|  | 总计 | / | 11.5 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| 项目 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址及建设内容 | 年产五金机械配件25万套、塑料制品12万套、密氨制品麻将牌15万付 地址：杭州市萧山区所前镇娄家湾村 | 基本符合： 年产密氨制品麻将牌15万付 地址：杭州市萧山区所前镇娄家湾村 |
| 废水 | 实行雨污分流,生产废水循环回用,综合污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中一级标准后方可排放,待附近污水管网接通后,综合污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996中三级标准后接入污水管网,送污水处理厂处理达标排放。 | 符合： 生活废水经化粪池、厨房废水经隔油池预处理后纳入生活污水管网。 滚桶内添加陶土和钢珠和水，废水经过沉淀池沉淀后回用，陶土回用，定期添加。 |
| 废气 | 工艺废气、粉尘集中收集处理达标后排放,杜绝废气、粉尘超标排放。 | 符合： 点漆废气经集气罩收集后，再经等离子废气净化装置处理后，15m高空排放。食堂油烟废气经油烟净化器处理后高空排放。另外，麻将机压制前，粉状料在称量投料时有粉尘产生，原环评中未作要求，企业在实际生产过程中，在粉尘产生工段安装收集装置，产生的粉尘收集后经水喷淋除尘装置处理后，15m高空排放。喷淋水循环使用，不外排，定期清渣。 |
| 噪声 | 采取隔声降噪措施,确保厂界噪声达标,严禁噪声扰民。 | 符合： 厂内高噪声设备布局合理，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准。 |
| 固废 | 固体废弃物分类妥善处置,积极实行综合利用,禁止焚烧,严禁产生二次污染。危险固废(废油漆桶、废液压油、废活性碳等)不得随意堆放和丢弃,集中收集后送有资质单位处置。 | 生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处置。废包装材料、废塑料收集后由有资质物资回收公司统一回收利用。边角料收集后，经过粉碎后，用于下次生产。 |

# 五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

5.1.1环评建议和要求

(1)落实环保治理经费,保证建设项目与污染防治实行“三同时

(2)加强生产管理,严禁夜间生产作业。

(3)妥善处理好生活垃圾及其他固废的收集工作,做到分类收集、及时清运。

5.1.2环评总结论

- 综上所述,杭州迪彪机电有限公司新建项目只要严格按照“三同时”的基本原则,认真落实本报告中提出的各项环保要求和治理措施,在日后营运过程中将可能对周围环境产生的影响降到最低,就环保角度而言,该项目在拟选厂址建设基本可行。

- 5.2审批部门审批决定

杭州市萧山区环境保护局萧环建[2006]470号《关于杭州迪彪机电有限公司新建项目环境影响报告表审查意见的函》，2006年7月；

你单位报来的由杭州市环境保护科学研究院编制的《杭州迪彪机电有限公司新建项目环境影响报告表》已悉,该项目为五金机械配件塑料制品、密氨制品麻将牌生产,年产25万套五金机械配件、12万套塑料制品、15万付密氨制品麻将牌,地址在萧山区所前镇娄家湾村,属新建,经审查,根据环境影响报告表结论,同意实施。环境影响报告表中的污染防治对策、措施可作为项目实施、企业环境管理的下一级环境保护依据。要求你单位在项目实施过程中严格执行环保“三同时”制度,并做好以下各项工作:

1、实行雨污分流,生产废水循环回用,综合污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中一级标准后方可排放,待附近污水管网接通后,综合污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996中三级标准后接入污水管网,送污水处理厂处理达标排放。

2、工艺废气、粉尘集中收集处理达标后排放,杜绝废气、粉尘超标排放。

3、采取隔声降噪措施,确保厂界噪声达标,严禁噪声扰民。

4、固体废弃物分类妥善处置,积极实行综合利用,禁止焚烧,严禁产生二次污染。危险固废(废油漆桶、废液压油、废活性碳等)不得随意堆放和丢弃,集中收集后送有资质单位处置。

5、生产工艺、规模、地址及企业性质等发生重大变化必须重新报批。

请所前镇政府加强日常环境监督管理

# 六、验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水排放执行《污水综合排放指标》（GB8978-1996）一级排放标准，具体见表6-1

表6-1污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 | / |
| 化学需氧量 | 100 | 500 | mg/L |
| 悬浮物 | 70 | 400 | mg/L |
| 氨氮 | 15 | 35① | mg/L |
| 动植物油类 | 10 | 100 | mg/L |
| 石油类 | 5 | 20 | mg/L |

注：①标记为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值

## 6.2废气

本项目颗粒物、甲苯、二甲苯参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放监控限值，具体见表6-2。乙酸乙酯参照执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）具体见表6-3，

表6-2大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
|  |  | 20 | 5.9 |  |  |
| 甲苯 | 40 | 15 | 3.1 |  | 2.4 |
|  |  | 20 | 5.2 |  |  |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 |  | 1.2 |
|  |  | 20 | 1.7 |  |  |

表6-3工作场所空气中有毒物质容许浓度（mg/m3）

| 名称 | TWA | STEL |
| --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 200 | 300 |

注：TWA为时间加权平均容许浓度（8小时）

本项目油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型标准排放监控限值，具体见表6-4。

表6-4饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）

| 饮食业单位规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 |
| 油烟最高允许排放浓度 | 2.0（mg/m3） |  |  |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |

## 6.3噪声

本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表6-5。

表6-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位dB(A)

| 标 准 值 | 昼 间 |
| --- | --- |
| 声环境质量标准(2类) | 60 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的废气、废水、厂界环境噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| 监测内容 | 监测点位及个数 | 点位编号 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | △1 | pH值、化学需氧量、氨氮、动植物油类、悬浮物、 | 4次/天，连续两天 |
| 有组织废气 | 废气净化装置进出口 | ● | 甲苯、二甲苯、乙酸乙酯 | 3次/天，连续两天 |
| 有组织废气 | 废气净化装置进出口 | ☆ | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续两天 |
| 无组织废气 | 厂界周围 4个测点 | ★1~★4 | 非甲烷总烃，甲苯，二甲苯，乙酸乙酯 | 3次/天，连续两天 |
| 有组织废气 | 废气净化装置进出口 | ○ | 食堂油烟 | 3次/天，连续两天 |
| 厂界噪声 | 厂界周围 4个测点 | #1~#4 | 昼（夜）间噪声 | 8次/天，连续2天 |

图7-1废水、废气、噪声监测点位

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 5 | 动植物油类、石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018 |
| 6 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432 - 1995 |
| 7 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ /T 38-2017 |
| 8 | 油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） GB 18483 – 2001 |
| 9 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保局（2007年） |
| 10 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |
| 11 | 乙酸乙酯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ734-2014 |
| 12 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |
| 13 | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

验收检测期间，杭州迪彪机电有限公司生产负荷满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求，详见表9-1。

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 11月20日 |  | 11月21日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 五金机械配件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塑料制品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 密氨制品麻将 | 486付 | 81.0% | 501付 | 83.5% |

## 9.2污染物达标排放监测结果

9.2.1废水监测结果

表9-2生活污水监测结果

2019年11月20日                                      单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一周期 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.39 | 85.9 | 2.65 | 37 | 8.7 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.52 | 73.1 | 3.61 | 46 | 9.5 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.21 | 93.1 | 2.03 | 31 | 8.7 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.36 | 70.3 | 6.13 | 54 | 8.7 |
| 排放限值 |  |  | 6~9 | 100 | 15 | 70 | 10 |

表9-3生活污水监测结果

2019年11月21日                                      单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二周期 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.14 | 62.3 | 3.83 | 60 | 8.8 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.59 | 71.1 | 1.82 | 42 | 8.6 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.27 | 80.7 | 5.19 | 58 | 8.7 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.13 | 67.5 | 3.74 | 33 | 8.6 |
| 排放限值 |  |  | 6~9 | 100 | 15 | 70 | 10 |

9.2.1.2废水监测结果评价

监测结果表明：连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油类监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的一级标准限值。

9.2.2废气监测结果与评价

9.2.2.1废气监测结果

表9-4固定污染源废气监测结果

2019年11月20日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 注塑机水喷淋吸收塔 | 进口 | 非甲烷总烃 排放浓度 | mg/m3 | 20.0 | 19.2 | 20.8 | 20.0 | 78.6 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |  |  |
|  | 出口 | 非甲烷总烃 排放浓度 | mg/m3 | 5.87 | 4.67 | 6.21 | 5.58 |  | 120 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |  | 10 |

表9-5固定污染源废气监测结果

2019年11月21日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 注塑机水喷淋吸收塔 | 进口 | 非甲烷总烃 排放浓度 | mg/m3 | 24.6 | 22.3 | 20.5 | 22.5 | 80.0 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |  |  |
|  | 出口 | 非甲烷总烃 排放浓度 | mg/m3 | 5.54 | 5.67 | 5.39 | 5.87 |  | 120 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |  | 10 |

表9-6固定污染源废气监测结果

2019年11月20日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 点漆工序等离子废气净化装置 | 进口 | 甲苯 排放浓度 | mg/m3 | 2.31 | 1.97 | 2.06 | 2.11 | / | / |
|  |  | 甲苯排放速率 | kg/h | 3.74×10-3 | 3.25×10-3 | 3.28×10-3 | 3.42×10-3 |  | / |
|  |  | 二甲苯 排放浓度 | mg/m3 | 3.00 | 6.39 | 6.30 | 5.23 |  | / |
|  |  | 二甲苯 排放速率 | kg/h | 4.85×10-3 | 0.01 | 0.01 | 8.28×10-3 |  | / |
|  | 出口 | 甲苯 排放浓度 | mg/m3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | 97.3 | 40 |
|  |  | 甲苯排放速率 | kg/h | <1.86×10-6 | <1.91×10-6 | <1.84×10-6 | <1.87×10-6 |  | 3.1 |
|  |  | 二甲苯 排放浓度 | mg/m3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | 98.4 | 70 |
|  |  | 二甲苯 排放速率 | kg/h | <5.59×10-6 | <5.73×10-6 | <5.51×10-6 | <2.61×10-6 |  | 1.0 |

表9-7固定污染源废气监测结果

2019年11月21日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 点漆工序等离子废气净化装置 | 进口 | 甲苯 排放浓度 | mg/m3 | 2.06 | 2.16 | 2.23 | 2.33 | / | / |
|  |  | 甲苯排放速率 | kg/h | 3.36×10-3 | 3.48×10-3 | 3.35×10-3 | 3.46×10-3 |  | / |
|  |  | 二甲苯 排放浓度 | mg/m3 | 6.39 | 2.51 | 2.75 | 3.88 |  | / |
|  |  | 二甲苯 排放速率 | kg/h | 0.01 | 4.05×10-3 | 4.38×10-3 | 6.14×10-3 |  | / |
|  | 出口 | 甲苯 排放浓度 | mg/m3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | 97.6 | 40 |
|  |  | 甲苯排放速率 | kg/h | <1.68×10-6 | <1.62×10-6 | <1.66×10-6 | <1.65×10-6 |  | 3.1 |
|  |  | 二甲苯 排放浓度 | mg/m3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | 96.0 | 70 |
|  |  | 二甲苯 排放速率 | kg/h | <5.03×10-6 | <4.86×10-6 | <4.97×10-6 | <4.95×10-6 |  | 1.0 |

表9-8固定污染源废气监测结果

2019年11月20日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 点漆工序等离子废气净化装置 | 进口 | 乙酸乙酯 排放浓度 | mg/m3 | 0.179 | 0.099 | 0.099 | 0.126 | / | / / |
|  |  | 乙酸乙酯 排放速率 | kg/h | 2.94×10-4 | 1.58×10-4 | 1.61×10-4 | 2.04×10-4 |  |  |
|  | 出口 | 乙酸乙酯 排放浓度 | mg/m3 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.014 | 91.7 | 200 |
|  |  | 乙酸乙酯 排放速率 | kg/h | 1.52×10-5 | 1.52×10-5 | 2.07×10-5 | 1.70×10-5 |  | / |

表9-9固定污染源废气监测结果

2019年11月21日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 点漆工序等离子废气净化装置 | 进口 | 乙酸乙酯 排放浓度 | mg/m3 | 0.042 | 0.034 | 0.072 | 0.049 | / | / |
|  |  | 乙酸乙酯 排放速率 | kg/h | 6.65×10-5 | 5.28×10-5 | 1.12×10-4 | 7.71×10-5 |  | / |
|  | 出口 | 乙酸乙酯 排放浓度 | mg/m3 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 80.0 | 200 |
|  |  | 乙酸乙酯 排放速率 | kg/h | 1.51×10-5 | 1.51×10-5 | 1.84×10-5 | 1.62×10-5 |  | / |

表9-10固定污染源废气监测结果

2019年11月20日油烟：

| 工艺设备名称 | 静电式油烟净化装置 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试位置 | 净化设备进口 | 净化设备出口 |
| 排气筒高度（m） | 5 | 5 |
| 排气筒出口尺寸（m） | 0.5×0.5 | 0.4×0.4 |
| 实测排风量（m3/h） | 3244 | 2585 |
| 实测浓度（mg/m3） | 9.33 | 2.71 |
| 校正浓度（mg/m3） | 7.57 | 1.75 |
| 排放速率（kg/h） | 0.030 | 7.01×10-3 |
| 去除效率（%） | 76.6 |  |

表9-11固定污染源废气监测结果

2019年11月21日油烟：

| 工艺设备名称 | 静电式油烟净化装置 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试位置 | 净化设备进口 | 净化设备出口 |
| 排气筒高度（m） | 5 | 5 |
| 排气筒出口尺寸（m） | 0.5×0.5 | 0.4×0.4 |
| 实测排风量（m3/h） | 3117 | 2472 |
| 实测浓度（mg/m3） | 10.4 | 2.99 |
| 校正浓度（mg/m3） | 8.10 | 1.85 |
| 排放速率（kg/h） | 0.032 | 7.39×10-3 |
| 去除效率（%） | 76.9 |  |

表9-12无组织废气监测结果

2019年11月20日

| 周期 | 采样点位 | 乙酸乙酯（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第一 周期 | 厂区东侧（★1） | <0.006 | <0.006 | <0.006 | / |
|  | 厂区北侧（★2） | <0.006 | <0.006 | <0.006 |  |
|  | 厂区西侧（★3） | <0.006 | <0.006 | <0.006 |  |
|  | 厂区南侧（★4） | <0.006 | <0.006 | <0.006 |  |

表9-13无组织废气监测结果

2019年11月21日

| 周期 | 采样点位 | 乙酸乙酯（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第二 周期 | 厂区东侧（★1） | 0.006 | <0.006 | <0.006 | / |
|  | 厂区北侧（★2） | <0.006 | <0.006 | <0.006 |  |
|  | 厂区西侧（★3） | <0.006 | <0.006 | <0.006 |  |
|  | 厂区南侧（★4） | <0.006 | <0.006 | <0.006 |  |

9-14无组织废气监测结果

2019年11月20日

| 周期 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第一 周期 | 厂区东侧（★1） | 1.00 | 0.780 | 1.09 | 4.0 |
|  | 厂区北侧（★2） | 1.85 | 1.76 | 1.57 |  |
|  | 厂区西侧（★3） | 2.25 | 2.38 | 2.22 |  |
|  | 厂区南侧（★4） | 1.77 | 1.43 | 1.26 |  |

9-15无组织废气监测结果

2019年11月21日

| 周期 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第二 周期 | 厂区东侧（★1） | 1.42 | 1.82 | 1.25 | 4.0 |
|  | 厂区北侧（★2） | 2.59 | 2.79 | 2.55 |  |
| 2.15 | 厂区西侧（★3） | 2.15 | 2.03 | 1.60 |  |
|  | 厂区南侧（★4） | 0.898 | 0.849 | 1.03 |  |

9-16无组织废气监测结果

2019年11月20日

| 周期 | 采样点位 | 甲苯（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第一 周期 | 厂区东侧（★1） | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | 2.4 |
|  | 厂区北侧（★2） | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 |  |
|  | 厂区西侧（★3） | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 |  |
|  | 厂区南侧（★4） | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 |  |

9-17无组织废气监测结果

2019年11月21日：

| 周期 | 采样点位 | 甲苯（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第二 周期 | 厂区东侧（★1） | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | 2.4 |
|  | 厂区北侧（★2） | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 |  |
|  | 厂区西侧（★3） | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 |  |
|  | 厂区南侧（★4） | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 | <1.50×10-3 |  |

9-18无组织废气监测结果

2019年11月20日

| 周期 | 采样点位 | 二甲苯（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第一 周期 | 厂区东侧（★1） | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | 1.2 |
|  | 厂区北侧（★2） | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 |  |
|  | 厂区西侧（★3） | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 |  |
|  | 厂区南侧（★4） | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 |  |

9-19无组织废气监测结果

2019年11月21日

| 周期 | 采样点位 | 二甲苯（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第二 周期 | 厂区东侧（★1） | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | 1.2 |
|  | 厂区北侧（★2） | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 |  |
|  | 厂区西侧（★3） | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 |  |
|  | 厂区南侧（★4） | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 | <4.50×10-3 |  |

9.2.2.2废气监测结果评价

监测结果表明：连续两天固定污染源废气中非甲烷总烃、甲苯、二甲苯监测结果达标，无组织废气中非甲烷总烃、甲苯、二甲苯监测结果均达标，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织和有组织排放监控限值。连续两天食堂油烟监测结果达标，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型标准排放监控限值。乙酸乙酯监测结果达标，符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中的排放监控限值。

9.2.4噪声监测结果

表9-20噪声监测结果

2019年11月20日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 |
| 第一周期 | 厂区东侧（#1） | 车间机器 | 8:42 | 57.1 | 60 |
|  | 厂区北侧（#2） | 车间机器 | 8:46 | 50.9 |  |
|  | 厂区西侧（#3） | 车间机器 | 8:50 | 56.0 |  |
|  | 厂区南侧（#4） | 车间机器 | 8:54 | 54.1 |  |

表9-21噪声监测结果

2019年11月20日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 |
| 第一周期 | 厂区东侧（#1） | 车间机器 | 15:16 | 56.0 | 60 |
|  | 厂区北侧（#2） | 车间机器 | 15:21 | 55.1 |  |
|  | 厂区西侧（#3） | 车间机器 | 15:25 | 52.2 |  |
|  | 厂区南侧（#4） | 车间机器 | 15:29 | 53.3 |  |

表9-22噪声监测结果

2019年11月21日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 |
| 第二周期 | 厂区东侧（#1） | 车间机器 | 8:28 | 53.1 | 60 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 8:32 | 55.1 |  |
|  | 厂区西侧（#3） | 车间机器 | 8:36 | 55.8 |  |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 8:40 | 58.2 |  |

表9-23噪声监测结果

2019年11月21日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 |
| 第二周期 | 厂区东侧（#1） | 车间机器 | 14:51 | 57.7 | 60 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 14:55 | 52.4 |  |
|  | 厂区西侧（#3） | 车间机器 | 14:59 | 53.9 |  |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 15:03 | 55.5 |  |

- 9.2.3.2噪声监测结果评价

监测结果表明：东、南、北、西4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

9.2.4固废

- 项目固废主要为边角料、生活垃圾、废包装材料。生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处置。废包装材料、废塑料收集后由有资质物资回收公司统一回收利用。边角料收集后，经过粉碎后，用于下次生产。

9.2.5污染物排放总量核算

表9-24 总量控制指标

| 控制项目 | 批准值 | 实际排放量 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量(t/a) | 3000 | 2550 | / |
| 化学需氧量(t/a) | 0.3 | 0.19 | 排放总量=75.5mg/L×2550t/a×10-6 |
| 氨氮 (t/a) | 0.045 | 0.009 | 排放总量=3.62mg/L×2550t/a×10-6 |
| 备注 | 化学需氧量、氨氮排放浓度为最终处理后的排放浓度，实际年排水量：生活污水排放量为2550t/a。 |  |  |

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

10.1.1环境保护执行情况

杭州迪彪机电有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

10.1.2废水

连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油类监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的一级标准限值。

10.1.3废气

连续两天固定污染源废气中非甲烷总烃、甲苯、二甲苯监测结果达标，无组织废气中非甲烷总烃、甲苯、二甲苯监测结果均达标，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织和有组织排放监控限值。连续两天食堂油烟监测结果达标，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型标准排放监控限值。乙酸乙酯监测结果达标，符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中的排放监控限值。

10.1.4噪声

根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类区标准限值，监测期间，厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声监测结果均达标。

10.1.5固废

- 项目固废主要为边角料、生活垃圾、废包装材料。生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处置。废包装材料、废塑料收集后由有资质物资回收公司统一回收利用。边角料收集后，经过粉碎后，用于下次生产。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

（4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

（5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 杭州通标环境检测技术有限公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州迪彪机电有限公司建设项 目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | C352 | 建设地点 |  | 萧山区所前镇娄家湾村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 金属加工机械制造业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建 □ 迁扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产五金机械配件25万套、塑料制品12万套、密氨制品麻将牌15万付 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产五金机械配件25万套、塑料制品12万套、密氨制品麻将牌15万付 | 环评单位 |  | 杭州市环境保护科学研究院 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | [2006]470号 | 环评文件类型 |  | 环评表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州通标环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 11.5 | 所占比例（%） |  | 0.46 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 11.5 | 所占比例（%） |  | 0.46 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2.5 | 废气治理（万元） | 2.8 | 噪声治理（万元） |  | 1.5 | 固体废物治理（万元） |  | 2.5 | 绿化及生态（万元） |  | 2.2 | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2000 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 杭州迪彪机电有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 0.255 |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 0.19 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.045 | 0.009 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.555 |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升