杭州力能坚机械有限公司年产汽车配件8万套、机械配件2万套技改项目环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州力能坚机械有限公司

2021年1月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料	5

3.4建设项目生产设备	5

3.5生产工艺情况介绍	5

3.6项目变动情况	6

四、环境保护设施	7

4.1污染物治理/防治措施	7

4.2环保设施投资	7

4.3环评批复意见落实情况表	8

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	10

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	10

5.2审批部门审批决定（萧环备【2020】93号）	11

六、 验收执行标准	12

6.1废水	12

6.2噪声	12

6.3固废	12

6.4总量控制指标	12

七、 验收监测内容	13

7.1验收监测内容和频次	13

八、质量保证及质量控制	14

8.1监测分析方法	14

8.2监测仪器分析	14

8.3人员资质	14

8.4质量保证及质量控制	14

九、验收监测工况	16

1、验收检测期间运行工况	16

2、废水	16

十、验收监测结论及建议	17

10.1验收监测结论	17

10.2建议	18

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	20

# 一、验收项目概况

杭州力能坚机械有限公司成立于2009年11月30日，原注册地址位于萧山区所前镇祥里王村，于2009年11月19日通过萧山区环保局审批（萧环建[2010]1906号），该项目未生产。后因发展需要，在萧山区所前镇山联村新征土地3667m2，新建生产车间，实施异地扩建，于2010年11月26日通过萧山区环保局审批，获得“关于杭州力能坚机械有限公司扩建项目环境影响报告表审查意见的函”（萧环建[2010]2340号），审批内容为年产五金机械配件5万件、金属工具100万件。

现企业因发展需要，企业拟在所前镇山联村厂区内，实施“零土地”技改，新增钻孔中心8台、磨床8台等机械设备，于2020年12月23日通过环保备案，获得“萧山区工业企业“零土地”技术改造项目环境影响报告表承诺备案收理书”（萧环备【2020】93号），备案内容为年产汽车配件8万套、机械配件2万套项目。

杭州力能坚机械有限公司于2021年1月委托杭州希科检测技术有限公司承担验收监测工作。杭州希科检测技术有限公司于2021年1月8日～1月9日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上企业编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

- 二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、杭州希青环保科技有限公司编制《杭州力能坚机械有限公司年产汽车配件8万套、机械配件2万套技改项目环境影响报告表》，2020年11月；

- 6、杭州市生态环境局萧山分局萧环备【2020】93号《萧山区工业企业“零土地”技术改造项目环境影响报告表承诺备案收理书》，2020年12月；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山区地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 杭州力能坚机械有限公司位于萧山区所前镇山联村赵坞56-2号。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

3.2建设内容

- 项目名称：杭州力能坚机械有限公司年产汽车配件8万套、机械配件2万套技改项目

- 建设单位：杭州力能坚机械有限公司

- 项目性质：技改

- 项目投资情况：200万元

- 生产安排与劳动定员：本项目需员工10人，实行白班制8小时生产，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 600t/a | 600t/a |
| 2 | 金属切削液 | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 3 | 柴油 | 1.5t/a | 1.5t/a |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2建设项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 环评审批 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔中心 | 8台 | 8台 | / |
| 2 | 磨床 | 8台 | 8台 | / |
| 3 | 液压机 | 4台 | 4台 | / |
| 4 | 退磁机 | 1台 | 1台 | / |
| 5 | 清洗机 | 1台 | 1台 | / |
| 6 | 空压机 | 2台 | 2台 | / |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目生产工艺流程及产污环节如下：

图3-2 本项目生产工艺流程及产污环节

注：1、钢材经打孔、磨床加工、清洗、退磁后装配成型即可。清洗采用柴油清洗，目的是为了去除磨床加工后的配件上表面附着的磨污泥，柴油经过滤沉淀后循环使用，除配件带走外，不外排。

项目主要污染物主要为设备噪声、钢材边角料、废切削液、磨污泥和废油泥。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

表3-3项目产品方案及生产规模

| 产品名称 | 设计产能 | 实际产能 |
| --- | --- | --- |
| 汽车配件 | 8万套/a | 8万套/a |
| 机械配件 | 2万套/a | 2万套/a |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目具体变动情况见表3-1～表3-3 |  |  |  |
| 2 | 水 | 240t/a | 240t/a |  |
| 3 | 电 | 12万kW·h/a | 12万kW·h/a |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目废水主要为员工生活污水。

生活污水经化粪池后纳管排放。

4.1.2废气

无。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为磨床、液压机等机械设备运行过程中产生。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

- 本项目钢材边角料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置，不产生二次污染。废金属切削液、磨污泥、废油泥、废包装桶属于危险固废，委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为5万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的2.5%左右，见表4-1。

表4-1建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 车间通风 | 1 |
| 2 | 固废治理 | 危废间、处理费 | 1 |
| 3 | 噪声治理 | 隔声降噪设施（如减震垫等） | 2 |
| 4 | 废水治理 | 污水处理费 | 1 |
|  | 总计 | / | 5 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、年产汽车配件8万套、机械配件2万套 - 2、地址：杭州市萧山区所前镇山联村赵坞56-2号 | - 年产汽车配件8万套、机械配件2万套 - 地址：杭州市萧山区所前镇山联村赵坞56-2号 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996 ) 三级标准后纳入城市污水管网，氨氮的接管标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)）中的其他企业排放限值。 | - 符合： 本项目实行雨污分流，清污分流。 生活污水经化粪池后纳管排放。 |
| - 废气 | - / | / |
| - 噪声 | - 厂内高噪声设备必须合理布局远离敏感点。釆取隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | - 符合： - 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 - 2.项目工业企业厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准。 |
| - 固废 | - 固体废弃物必须妥善处置，危险废物集中收集后送有资质单位处置，禁止随意焚烧或丢弃，不得产生二次污染。 | 本项目钢材边角料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置，不产生二次污染。废金属切削液、磨污泥、废油泥、废包装桶属于危险固废，委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |
| - 其它 | - 建设项目的性质、规模、地点或者采用的生立工艺等发生重大变化的，应重新报批。 | - 与审批一致。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环评中要求处理措施 | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 生活污水经化粪池后纳管排放 | 与审批一致 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 与审批一致 |
|  | 车间 | 废包装桶 | 委托有资质单位外运处置 | 与审批一致 |
|  | 机加工 | 废金属切削液 |  |  |
|  | 磨床加工 | 磨污泥 |  |  |
|  | 清洗 | 废油泥 |  |  |
|  | 车间 | 钢材边角料 | 收集后出售给物资公司再利用 | 与审批一致 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）要求企业认真负责全厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作，确保废水、废气、噪声等达标排放，固废得到安全处置。

（3）制定并落实各种相关的环境管理制度，加强对职工的培训教育，做好环境风险事故防范措施。

（4）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况发生重大变动，应及时向有关部门申报，另行环评。

## 5.1.3环评总结论

杭州力能坚机械有限公司年产汽车配件8万套、机械配件2万套技改项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环备【2020】93号）

“萧山区工业企业“零土地”技术改造项目环境影响报告表承诺备案收理书”（萧环备【2020】93号

具体见报告附件

# 验收执行标准

## 6.1废水

项目所在区块截污管网已经建成，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后送污水处理厂（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L），具体见表6-1。

表6-1污水排放标准

| 污染物名称 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 |  |
| CODcr ≤ | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 35 | mg/L |
| 石油类 ≤ | 20 | mg/L |

## 6.2噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，具体标准值见表6-2。

表6-2《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

## 6.3固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.4总量控制指标

根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》精神，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”，故本项目无需申请总量。

# 验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 本次验收对该项目的废水、噪声环境进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 2次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 检测项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局(2006年) | 便携式pH计BJ-260F | 0.1（pH值） |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 电子分析天平 FA2104N | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 50mL酸式滴定管 | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计UV-1200型 | 0.025mg/L |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA6228+型 | 25.0dB(A) |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 1、验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 2021年1月8日 |  | 2021年1月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 汽车配件 | 250套 | 93.7% | 260套 | 97.5% |
| 机械配件 | 50套 | 75% | 60套 | 90% |

## 2、废水

（1）废水监测结果

表9-2   废 水 检 测 结 果

（2）监测结果评价

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

- 3、噪声

- （1）监测结果

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-3噪 声 检 测 结 果

（2）噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州力能坚机械有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

本项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池后纳管排放。

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

10.1.3噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

- 10.1.4固废

本项目钢材边角料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置，不产生二次污染。废金属切削液、磨污泥、废油泥、废包装桶属于危险固废，委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。无危险废物产生与排放。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

1、监测日生产情况

| 产品名称 | 2021年1月8日 |  | 2021年1月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 汽车配件 | 250套 | 93.7% | 260套 | 97.5% |
| 机械配件 | 50套 | 75% | 60套 | 90% |

2、企业主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 600t/a | 600t/a |
| 2 | 金属切削液 | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 3 | 柴油 | 1.5t/a | 1.5t/a |

- 3、建设项目生产设备

| 序号 | 设备名称 | 环评审批 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔中心 | 8台 | 8台 | / |
| 2 | 磨床 | 8台 | 8台 | / |
| 3 | 液压机 | 4台 | 4台 | / |
| 4 | 退磁机 | 1台 | 1台 | / |
| 5 | 清洗机 | 1台 | 1台 | / |
| 6 | 空压机 | 2台 | 2台 | / |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

单位盖章

年  月  日

# 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州力能坚机械有限公司年产汽车配件8万套、机械配件2万套技改项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设地点 |  | 萧山区所前镇山联村赵坞56-2号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 技改 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产汽车配件8万套、机械配件2万套 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产汽车配件8万套、机械配件2万套 | 环评单位 |  | 杭州希青环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局萧山分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环备【2020】93号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020年 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 5 | 所占比例（%） |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 5 | 所占比例（%） |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1 | 废气治理（万元） | 1 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  |  |  | 0.036 |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  | 0.018 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升