目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 4 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 11 -

四、主要环境影响和保护措施	- 19 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 31 -

六、结论		- 32 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	- 33 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州元沙粉末冶金厂年产粉末冶金60t、五金制品及机械配件60t迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-330109-07-02-975489 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈尚南 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 新街街道元沙村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120.345748° 30.172836°） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 锻件及粉末冶金制品制造C3393 | 建设项目 行业类别 | 30—68铸造及其他金属制品制造 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 杭州市萧山区经济和信息化局 | 项目备案文号 | 2103-330109-07-02-975489 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 850 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区划。 本项目产生的污染物较少，项目排放污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上线；本项目租用已建厂房实施生产，不新增用地，不会突破区域土地资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于ZH33010920010萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元。 该小区的空间布局引导为：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 该小区的污染物排放管控为：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 该小区的环境风险防控为：强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 本项目属于二类工业项目,符合国家和地方产业政策，能实现雨污分流，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，不涉及危险化学品，对环境风险影响小。故本项目的建设符合所在重点管控单元的要求。 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目不产生工业废水，仅产生少量粉尘，项目废水纳管排放，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。项目建成后排放不新增总量。 （3）建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。 ①规划符合性 根据项目房产证，本项目用房属于工业厂房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 ②产业政策符合性 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《长江经济带发展负面清单指南浙江省实施细则》(浙长江办[2019]21号)中禁止建设的项目。 d、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 e、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州元沙粉末冶金厂成立于2007年11月12日，于2011年4月通过环保审批，建设规模为年产粉末冶金30t、五金制品及机械配件30t（萧环建【2011】784号）。2015年搬迁至萧山区衙前镇新林周村，搬迁项目于2015年1月通过环保审批，搬迁后规模不变，仍为年产粉末冶金30t、五金制品及机械配件30t（萧环建【2015】124号）。 现因需要再次搬迁，搬迁至新街街道元沙村，租用杭州鹏超机械有限公司所属工业用房，面积850m2，为合法建筑。搬迁后生产规模有所变大，为年产粉末冶金60t、五金制品及机械配件60t。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于其中“三十、金属制品业33”中“68铸造及其他金属制品制造339”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，应编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 经济技术建设指标; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 车间1; 粉末冶金; 250m2. 车间2; 五金制品及机械配件; 100m2. 辅房; 存放闲置设备; 100m2. 2; 储运工程; 综合仓库; 原料、产品仓储; 380m2. 3; 公用工程; 供排水; 统 生活供排水设备; /. 消防供排水设备; /. 变配电系统; 变配电站; /. 空压系统; 压缩空气系统; /. 进排风系统; 进排风系统; /. 4; 环保工程; 废气治理系统; 布袋除尘器; /. 固废暂存; 固废仓库; 20m2; 位于厂区西北角. 5; 辅助工程; 设有办公接待区，不设食宿。. 6; 依托 工程; 给水工程; 依托出租方厂内供水管道接入。. 供电工程; 依托出租方厂内变压器接入。. 2.1.3项目产品方案 项目产品方案具体如下： - 项目产品方案一览表 产品名称; 现有生产规模; 搬迁后规模; 变化. 粉末冶金; 30t/a; 60t/a; +30t/a. 五金制品及机械配件; 30t/a; 60t/a; +30t/a. 2.1.4生产设备 项目生产设备具体如下： - 项目生产设备一览表 单位：台 序号; 设备名称; 已批数量; 搬迁后数量; 变化. 1; 电炉; 3; 3; 0. 2; 攻丝机; 4; 5; +1. 3; 密封混合机; 2; 3; +1. 4; 磨光机; 2; 2; 0. 5; 仪表车床; 2; 4; +2. 6; 液压成型机; 12; 15; +3. 7; 钻床; 4; 5; +1. 8; 切割机; 1; 1; 0. 9; 仪表数控车床; 0; 4; +4. 10; 车床6140; 0; 1; +1. 11; 抛丸机; 0; 1; +1. 12; 自动组合机; 0; 2; +2. 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体如下： - 项目主要原辅材料消耗清单 单位：t/a 序号; 主要原辅材料及能源名称; 现有主要原辅材料及能源用量; 搬迁后主要原辅材料及能源用量; 变化（增加量）. 1; 铁粉; 30t/a; 60t/a; 30t/a. 2; 硬脂酸锌; 0.15t/a; 0.3t/a; 0.15t/a. 3; 石墨; 0.6t/a; 1.2t/a; 0.6t/a. 4; 机油; 1t/a; 2t/a; 1t/a. 5; 铁屑 （各类型材）; 32t/a; 64t/a; 32t/a. 6; 水; 240t/a; 480t/a; 240t/a. 7; 电; 20万KW.h/a; 40万KW.h/a; 20万KW.h/a. - 注：硬脂酸锌为白色细微粉末。有滑腻感。是硬脂酸锌和棕榈酸锌的混合物。分子量610.6(平均)。密度1.095g／cm3。熔点117-125℃。不溶于水。溶于热乙醇、松节油、苯等有机溶剂。在有机溶剂中加热溶解后遇冷成为胶状物。遇强酸分解力硬脂酸和相应的锌盐。在空气中具有吸水性。无毒。 2.1.6劳动定员与生产班制 现有员工10人，搬迁后新增员工10人，合计20人。正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。搬迁后生产安排与劳动定员不变。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水，年需生活用水为480t。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。消防用水由消防给水管网提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为384t/a（排放系数以0.8计），污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8厂区平面布置 平面布置见附图2。具体分为车间、办公区、仓库。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 （1）粉末冶金项目生产工艺如下： （2）五金制品及机械配件生产工艺如下： 注：本项目涉及热处理，但不涉及铸造。 1、粉末冶金主要生产工序为将原料放于混合机中密封搅拌后，经液压成型机成型（冷压，不需加热），再放入电炉中进行热处理，热处理仅加热作用，热处理完成后再放入沙子中进行冷却（沙子选用干沙，为粗沙，同时沙子采用手工进行清理，无机械清沙工序，可以循环利用，基本不产生粉尘）。冷却完毕置于机油中浸泡，以便后续加工，最后经攻丝和抛丸磨光后即可成品。五金制品及机械配件生产工序比较简单，各类型材经过切割、车钻加工后即可成成品。本项目无酸洗、磷化等表面处理工艺。 2、本项目在配料、投料和磨光、抛丸过程中都有粉尘产生。项目热处理使用电炉加热，故无相关污染物。同时车钻无需乳化液，其他工序也无酸洗磷化、电镀、喷涂等表面处理工艺，故在生产过程中产生的污染物主要为废铁屑（含油）和噪声。 3、为保证产品质量，厂家一般在原料中加入少量机油，由于加入量很少，产生的污染物结构简单且数量较少，对周围环境影响不大，本环评忽略不计。本项目浸油过程中所用机油循环使用，直至用完为止，不外排，液压机更换下来的油也可以用于浸油，无废油产生。 2.2.2环境影响因素分析 项目环境影响主要体现在运营期，其对环境的影响是综合性的，既有可逆影响，也有不可逆影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。 综合分析，项目主要污染因素有以下几点： 1、项目废气包括：①配料、投料和磨光、抛丸过程中产生的粉尘。 2、项目无生产废水。生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由城市污水处理厂集中处理后达标排放，对周边地表水体无不利影响。 3、项目固废主要为废铁屑（含油）和生活垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及敏感目标的影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 粉尘; 配料、投料; 颗粒物; --. G2; 粉尘; 磨光、抛丸; 颗粒物; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 废铁屑（含油）; 机械加工; 铁、机油; --. S2; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边以工业、空杂地为主，无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 杭州元沙粉末冶金厂成立于2007年11月12日，于2011年4月通过环保审批，建设规模为年产粉末冶金30t、五金制品及机械配件30t（萧环建【2011】784号）。2015年搬迁至萧山区衙前镇新林周村，搬迁项目于2015年1月通过环保审批，搬迁后规模不变，仍为年产粉末冶金30t、五金制品及机械配件30t（萧环建【2015】124号）。 已批项目生产工艺流程及产污环节如下： （1）粉末冶金项目生产工艺如下： （2）五金制品及机械配件生产工艺如下： 注： 1、粉末冶金主要生产工序为将原料放于混合机中密封搅拌后，经液压成型机成型（冷压，不需加热），再放入电炉中进行热处理，热处理仅加热作用，热处理完成后再放入沙子中进行冷却（沙子选用干沙，为粗沙，同时沙子采用手工进行清理，无机械清沙工序，可以循环利用，基本不产生粉尘）。冷却完毕置于机油中浸泡，以便后续加工，最后经攻丝和磨光后即可成品。五金制品及机械配件生产工序比较简单，各类型材经过切割、车钻加工后即可成成品。本项目无酸洗、磷化等表面处理工艺。 2、在配料、投料和磨光过程中都有粉尘产生。项目热处理使用电炉加热，故无相关污染物。同时车钻无需乳化液，其他工序也无酸洗磷化、电镀、喷涂等表面处理工艺，故在生产过程中产生的污染物主要为废铁屑（含油）和噪声。 3、为保证产品质量，厂家一般在原料中加入少量机油，由于加入量很少，产生的污染物结构简单且数量较少，对周围环境影响不大，环评忽略不计。浸油过程中所用机油循环使用，直至用完为止，不外排，无废油产生。 - 已批项目污染治理措施汇总 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 处理措施; 预期治理效果. 大气 污染物; Q1; 粉尘; 收集罩收集后布袋除尘器处理; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准. 水污 染物; W1; 生活污水; 经地埋式污水处理装置处理后排入周围河道; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准. 固体 废物; G1; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 不会造成二次污染. G2; 废铁屑（含油）; 委托有资质单位处理; 不会造成二次污染. 噪 声; 加强设备维护，加强隔声降噪. - 已批项目污染物产生和排放表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; Q1; 粉尘; 1.3t/a; 0.065t/a，13.5mg/m3. 水污染物; W1; 生活污水; 废水量; 192t/a; 192t/a. CODCr; 300 mg/L，0.058t/a; 100 mg/L，0.019t/a. SS; 250 mg/L，0.048t/a; 70 mg/L，0.013t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.005t/a; 15 mg/L，0.003t/a. 固体污染物; G1; 生活垃圾; 3t/a; 环卫部门统一处理0. G2; 废铁屑（含油）; 3t/a; 委托有资质单位处理0. 现有项目已停产，根据调查了解，现有环保措施能符合已批环评要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （二）大气环境质量现状 鉴于本项目大气评价范围涉及杭州市萧山区，故此处分别评价杭州市萧山区的环境空气质量达标情况。 1、杭州市区环境空气质量现状及评价 （1）基本污染物环境质量现状数据及达标区判定 根据《2019年杭州市生态环境状况公报》，杭州市区（含上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、钱塘新区、萧山区和余杭区）2019年环境空气优良天数为287天，优良率为78.6%。杭州市区PM2.5达标天数344天，达标率95.0%。 2019年杭州市区主要污染物为臭氧（O3）。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）四项主要污染物年均浓度分别为7μg/m3、41μg/m3、66μg/m3、38μg/m3［因一氧化碳（CO）和臭氧（O3）无年标准，故不做年均浓度统计］。其中，二氧化硫（SO2）达到国家环境空气质量一级标准，可吸入颗粒物（PM10）达到国家环境空气质量二级标准，二氧化氮（NO2）和细颗粒物（PM2.5）较国家环境空气质量二级标准分别超标0.02和0.09倍。 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中的有关规定：城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此杭州市区为不达标区。 2、萧山区环境空气质量现状及评价 根据《2019年杭州市萧山区环境状况公报》公布的数据，城区大气环境质量2019年，根据大气自动监测系统监测数据统计，北干国控点有效监测天数361天，优良天数267天，大气优良率为74%。影响全区大气环境质量的四项主要污染物依次为O3、PM2.5、PM10和NO2。为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3) 和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2019年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见表3-2。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. 98百分位数日平均浓度; 12; 150; 8.00. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110.00; 超标. 98百分位数日平均浓度; 84; 80; 105.00. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 182; 160; 113.75; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.29; 超标. 95百分位数日平均浓度; 153; 150; 102.00. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.00; 超标. 95百分位数日平均浓度; 89; 75; 118.67. 由表3-2可知，北干空气站二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧 (O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状SO2、CO未超出标准限值，其余二 氧化氮、颗粒物(PM10)、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)均超过标准限值。说明项目拟建地所在区域2019年空气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区的要求，属于环境空气质量不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到 国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 相关内容如下： 总体目标 通过五至八年时间的努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境17管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、 O3 6 项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 空气质量改善分阶段目标 到2020年，全区 PM2.5 平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下（其中 2018年 PM2.5平均浓度控制在43.2微克/立方米以下）。空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降 30%，基本消除臭气异味污染。到2022年，萧山区建成清新空气示范区。 到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标，建成新“三无”城市，即城市建成区（工业园区除外）无燃煤锅炉，无造纸、印染、化工、制革、电镀、水泥、冶炼等重污染高耗能行业企业，无国Ⅲ排放标准以下的非道路移动机械。大气污染物排放总量持续稳定下降，PM2.5 年均浓度稳定保持35微克/立方米以下，包括 O3在内的 6 项主要大气污染物指标浓度达到环境空气质量二级标准。AQI 优良天数比例达到 85%以上，重污染天气发生率为0。 大气污染物减排目标 2020年全区二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物排放量分别比 2015 年削减30.0%、28.0%、30.1%以上。其中2018年二氧化硫年排放量削减1000吨以上，氮氧化物年排放量减排 741 吨以上，挥发性有机物年排放量削减 1700 吨以上。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 本次评价利用萧山区环境监测站2019年6月1日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果详见下表。 - 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2019.6.1; 6.11; 3.9; 0.14; 0.52. Ⅲ类标准; ≥5.0; ≤6.0; ≤0.2; ≤1.0. Ⅱ类标准; ≥6; ≤4.0; ≤0.1; ≤0.5. Ⅰ类标准; ≥7.5; ≤2.0; ≤0.15; ≤0.15. 水质类别; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-4可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 项目拟建地为2类声环境功能区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 本项目厂界外围 50m 内无声环境保护目标，因此本项目不对声环境质量现状进行监测。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 3.2.2声环境 项目厂界50m外无住户等敏感点，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 3.2.3地表水环境 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。 3.2.4地下水环境 本项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5生态环境 项目本项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 - 环境保护目标基本情况 序号; 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 最近相对距离; 保护对象; 规模; 环境功能区划. 厂界. 1; 环境空气; 元沙村; 244371.87，3340736.12; 南; 132m; 住户; 约108户; 二类环境空气功能区. 元沙村; 244520.84 ，3341238.62; 北; 310m; 住户; 约96户; 二类环境空气功能区. 2; 声环境; /; /; /; /; /; /; 二类环境空气功能区. 3; 水环境; 附近河道; 230503.58，3330438.89; 南; 210m; 地表水环境; 宽20m; Ш类地表水水域环境功能区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目生产废气主要为粉尘。 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见下表。 - 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 3.3.2废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市 政 污 水 处 理 厂 处 理 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5; ≤0.5. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。固废仓库要求满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。项目总量控制指标为COD、氨氮、工业烟粉尘。 3.4.2总量平衡方案 根据浙江省环境保护厅《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》（浙环发[2012]10号）等文件有关规定，新增VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放的项目均实行区域内现役源2倍削减替代，新增COD、氨氮按1：1区域削减替代。 - 搬迁前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 搬迁前; 本项目; 搬迁后. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 粉尘; 1.3; 0.065; 2.6; 0.032; 0.065; 0.032; -0.033. 废水; 污水量; 192; 192; 384; 384; 192; 384; +192. CODCr; 0.058; 0.019; 0.116; 0.019; 0.019; 0.019; 0. NH3-N; 0.005; 0.003; 0.01; 0.001; 0.003; 0.001; -0.002. 固废; 工业固废; 3; 0; 6; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 3; 0; 6; 0; 0; 0; 0. 本项目实施后，COD排放量不变、NH3-N和粉尘排放量均减少，因此不需要新增总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建工业用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目废气排放主要为配料、投料和磨光、抛丸过程中产生的粉尘。 在石墨、铁粉解包、配料和投料等过程中会产生石墨、铁粉等原料粉尘，产生量为0.6t/a（类比现有项目，按原料的1%计）。要求作业时门窗关闭，在密封混合机上安装集气罩，经过集气罩收集后，通过布袋除尘器进行处理，除尘器和地面所收集到的粉尘可回收再利用（除尘效率98%，风量5000mg/m3）,则粉尘排放量为0.012t/a，排放速率为5g/a，排放浓度为1mg/m3。 在磨光、抛丸工序中有粉尘的产生，根据厂家提供的资料，磨光、抛丸粉尘产生量约为2t/a（类比现有项目），该粉尘主要成分为铁粉。需在磨光、抛丸机上安装集气罩，经过集气罩收集后，通过布袋除尘器进行处理，除尘器所收集到的粉尘可回收再利用（除尘效率99%，风量5000mg/m3）,则粉尘排放量为0.02t/a，排放速率为8.3g/a，排放浓度为1.7mg/m3。排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物的二级排放标准，对周围空气环境影响不大。 - 废气产排情况表 工序; 污染物; 产生量t/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. t/a; g/h; mg/Nm3. 解包、配料和投料; 颗粒物; 0.6; 无组织; 5000; 0.012; 5; 1. 磨光、抛丸; 颗粒物; 2; 无组织; 5000; 0.02; 8.3; 1.7. - 废气监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织监控点; 颗粒物; 一次/年. 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。类比现有项目，年生活用水量为480t（以年工作300d计），年排放生活污水为382t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODcr 0.116t/a、SS 0.096t/a、NH3-N 0.010t/a。生活污水需经化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 382; 300; 0.116; 化粪池; --; 达标排放; 382; 50; 0.019; 2400. 氨氮; 25; 0.010; --; 2.5; 0.001. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.204189; 30.075676; 0.0382; 间歇; 8：00~17：30; 钱江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 钱江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行钱江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、环境影响分析 （1）水质接管可行性 钱江污水处理厂废水接管标准为：COD 500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到钱江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，废水排放量为 1.28t/d（即384t/a），目前萧山钱江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 3、监测计划 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; /; /; /; /; /; 3个瞬时采样; 1次/a; 重铬酸钾法. NH3-N; /; /; /; /; /; 水杨酸分光光度法. 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 攻丝机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50; 2000. 密封混合机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50; 2000. 磨光机; 电机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 55; 2400. 仪表车床; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 45; 1000. 液压成型机; 电机; 频发; 类比法; 78; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 53; 1250. 钻床; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 45; 2400. 切割机; 电机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 55; 1200. 仪表数控车床; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 45; 2400. 车床6140; 电机; 频发; 类比法; 73; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 48; 2400. 抛丸机; 电机; 频发; 类比法; 82; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 57; 2400. 2、噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的 参数见下表。 - 计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 300; 82; 25; 57. 注：车间面积按主要产噪声面积计算 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝57＋10lg（2×300）＝84.8dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见下表。 - 生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 11; 28.8; 56.0; 60; 达标. 2; 南厂界; 30; 37.5; 47.3; 60; 达标. 3; 西厂界; 11; 28.8; 56.0; 60; 达标. 4; 北厂界; 42; 40.4; 44.3; 60; 达标. 从预测结果分析，本项目各类设备设施均置于室内，且设备底部安装减震基础，项目车间密闭性较好，噪声阻隔较大。通过距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。 3、监测计划 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次. 四周厂界噪声; 达标监督管理; Leq（A）; 季度. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，本项目需职工20人，生活垃圾产生量约6t/a。 （2）工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为废铁屑（含油），产生量约6t/a。 - 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 废铁屑（含油）; 机械加工; 固; 铁、机油; 6. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 6. 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)，判定上述副产物情况如下： - 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 废铁屑（含油）; 机械加工; 固; 铁、机油; 是; 4.2（a）. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是; 4.4（b）. 根据《国家危险废物名录（2021）》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： - 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废铁屑（含油）; 机械加工; 是; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物900-249-08. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： - 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 废铁屑（含油）; 机械加工; 固; 铁、机油; 危险固废; 900-249-08; 6. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; 6. - 项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固废; 固废性质; 产生量; 处置措施; 去向. 序号; 名称; 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 机械加工; 1; 废铁屑（含油）; 危险固废; 类比法; 6; 无害化; 6; 委托有资质单位处理. 职工生活; 2; 生活垃圾; 一般固废; 类比法; 6; 无害化; 6; 环卫部门清运. 2、固体废物贮存场所(设施) 企业拟在厂区西北侧设置1个约20m2的固废（危废）仓库。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： ①危险废物收集情况： 将收集的危废装入密封、加盖的PE桶。 ②危废暂存点布置情况： 其场所位于室内，具有防风、防雨、防晒的效果，确保雨水无法进入。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外溢，渗漏液也很难外溢进入环境。 ③危险废物运输、利用、处置情况： 企业将危废收集、暂时贮存在危废暂存点，委托有危废处置资质的单位定期从厂区内运走至危废处置点进行无害化处理。 要求企业严格执行五联单制度，因此其最终排放量为零。 - 项目固体废物利用处置方式评价表 序 号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量 （t/a）; 处置方式; 要求 符合性. 1; 废铁屑（含油）; 机械加工; 危险固废; 6; 委托有资质单位处理; 符合. 2; 生活垃圾; 职工生活; 一般废物; 6; 环卫清运; 符合. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 4.2.5地下水、土壤 1、地下水、土壤环境影响因素识别 本项目对地下水、土壤环境可能造成影响的污染源主要是固废仓库、生产车间、生活等区域，主要污染物为废水。 2、污染途径分析 根据设计及环评要求，拟建项目工艺设备和地下水各环保设施均达到设计要求条件，防渗系统完好，污水经管道收集后进入污水处理设施，正常运行情况下，不会有污水的泄漏情况发生，也不会对土壤环境造成影响。本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子见下表。 - 项目地下水、土壤环境影响源及影响因子 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染指标; 特征因子; 备注. 固废仓库; 固废贮存; 地表漫流、垂直入渗; COD、氨氮; COD、氨氮; 事故工况. 废水; 员工生活; 地表漫流、垂直入渗; COD、氨氮; COD、氨氮; 事故工况. 3、污染防治措施 土壤和地下水环境一旦受到污染，很难清理整治，治理成本高。要求企业做好土壤和地下水污染防治措施。 （1）源头控制 采取先进的生产工艺，生产过程中加强管理，尽量做到密闭化，封闭所有不必要的开口，减少“跑、冒、滴、漏”，采取严格的污染治理措施，减少污染物的排放量。 （2）防渗漏措施 废水转移尽量采用架空管道，不便架空时，采用明沟套明管，采取防沉降、防折断以及防腐、防渗措施，同时做好收集系统的维护工作。厂区生产车间、固废仓库等单元进行地面硬化、防腐、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统。 （3）分区防渗 为防止本项目对地下水造成不利影响，应采取分区防渗措施。 根据可能进入地下水环境的泄露物及其它各类污染物性质、产生量和排放量，划分污染防治区；对易造成地下水污染的区域采取必要的防腐防渗措施。工程各处置区域污染控制难易程度、包气带防污性能、污染物类型等判断如下： - 各功能单元地下水污染相关情况判断 功能单元; 污染控制难易程度; 包气带防污性能; 污染物类型. 固废仓库; 难 (泄漏后不能及时发现处理); 中(包气带渗透系数1×10-6cm/s); COD、氨氮. 生产车间. 其他区域; 易 (泄漏后可及时发现处理). 具体如下： （1）其它场地措施 对于其它场地，做一般地面硬化即可。 - 地下水污染防渗分区措施一览表 序号; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 危险固废仓库; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。. 2; 一般防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 3; 简单防渗区; 其他; 一般地面硬化. 4、环境影响分析 项目正常工况下，不会发生废水泄漏情况发生，也不会对地下水、土壤环境造成影响。事故工况下，假设地面、管道、污水泄露等，相关污染物持续进入地下水、土壤中，则随着污染物持续泄漏，污染范围逐渐增大。故企业应做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。建设单位切实落实好废水的收集、输送以及原料及固废的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐、防渗措施，本项目的建设对地下水、土壤环境影响是可接受的。 5、环境质量监测计划 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）等有关要求，可不开展跟踪监测。 4.2.6环境风险 1、评价依据 （1）风险调查 本项目机油用量很少，可循环使用，无危险废物产生。 （2）风险潜势初判及评价等级 本次环评不进行专项评价。 2、环境风险识别 根据生产情况，对生产过程中释放风险物质的扩散途径及环境影响情况见下表。 - 危险物质的扩散途径及环境影响一览表 序号; 环境风险单元; 涉及物质; 扩散途径及环境影响. 1; 生产车间、原料仓库; 油类; 发生火灾事故，燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水. 3、环境风险分析 根据前述环境风险识别，从地表水、地下水、土壤、大气、人口至社会等方面考虑，给出企业突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，具体见下表。 - 企业突发环境事件可能发生的危害后果分析 序号; 突发环境事件类型; 各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围. 1; 泄漏; 生活污水泄漏影响周围大气、地表水和地下水. 2; 安全隐患导致次生事件; 火灾及灭火过程中对大气及水环境造成影响. 4、环境风险防范措施及应急要求 针对企业可能产生的环境风险隐患，采取一系列方法措施。为进一步减少环境风险可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施： （1）总图布置安全措施 在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。 （2）运输、输送过程的风险控制措施 要求运输途中司机进行安全及环保教育；由具有运输资质单位的专用车辆运输；运输前先检查包装是否完整、密封，运输过程中要确保包装桶不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；运输时严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运；运输车辆配备泄漏应急处理设备；运输途中防曝晒、雨淋，防高温。 （3）储存、使用过程的风险控制措施 储存原料仓库，按照防火间距标准布置，对仓库及时检查；生产及原料仓库区严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；根据市场需求，制定生产计划，严格按计划采购、随用随购，严格控制储存量；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 （4）风险防范措施 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 5、分析结论 落实环境风险防范措施及应急要求，可以将环境风险控制在可控范围内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉尘 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后再车间排放。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 废铁屑含机油属于危废，委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 固废仓库、生产车间防渗系数需达到1.0×10-7cm/s。 风险事故状态下立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十二、金属制品业 33中“76金属制品制造 331-339 （不含黑色金属制造 3391，有色金属铸造 3392）”中有热处理工序，排污登记属于简化管理类。 |  |  |  |

- 六、结论

杭州元沙粉末冶金厂拟搬迁至新街街道元沙村，租用杭州鹏超机械有限公司所属工业用房，面积850m2，为合法建筑。搬迁后生产规模有所变大，为年产粉末冶金60t、五金制品及机械配件60t。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.065 |  |  | 0.032 | 0.065 | 0.032 | -0.033 |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 190 |  |  | 380 | 190 | 380 | +190 |
|  | COD | 0.019 |  |  | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.003 |  |  | 0.001 | 0.003 | 0.001 | -0.002 |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废铁屑（含油） | 3 |  |  | 6 | 3 | 6 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①