目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 5 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 13 -

四、主要环境影响和保护措施	- 21 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 38 -

六、结论		- 40 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	- 41 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州启行生物科技有限公司年研发负载生长因子的可注射水凝胶100g、负载MPSS纳米颗粒与生长因子的可注射水凝胶200g项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 姜小芳 | 联系方式 | 15355470250 |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 萧山经济技术开发区建设二路666号信息港六期 |  |  |
| 地理坐标 | （120°15'4.500" 30°11'54.992） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 45—98专业实验室、研发（试 验）基地 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 项目备案文号 |  |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 246 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《杭州市萧山区市北单元（XSCQ13）控制性详细规划（2020年修编）》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《杭州市萧山区市北单元（XSCQ13）控制性详细规划（2020年修编）》用地规划图，本项目用地性质为A35科研用地，故项目符合土地利用要求。 |  |  |
| “三线一单”符合性分析 | 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环 环评[2016]150 号)，要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束。 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区划。 本项目产生的污染物较少，项目排放污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上线；本项目租用已建厂房实施研发，不新增用地，不会突破区域土地资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于ZH33010920016萧山区信息港小镇、风情科创中心重点管控单元。 表1-1 杭州市环境管控单元总体准入要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业 集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-2 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求; 重点管控对象. ZH33010920016; 萧山区信息港小镇、风情科创中心重点管控单元; 重点管控单元; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; /; 信息港小镇、风情科创中心。. 本项目属于不属于工业项目，符合国家和地方产业政策，能实现雨污分流，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，本项目为生物医药类，无大剂量危险化学品，对环境风险影响小。故本项目的建设符合所在重点管控单元的要求。 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州启行生物科技有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区建设二路666号信息港六期，租用杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司所属科研用房，面积246m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年研发负载生长因子的可注射水凝胶100g、负载MPSS纳米颗粒与生长因子的可注射水凝胶200g。 本项目产品用于脊髓损伤修复临床实验，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）中医学研究和试验发展，因此根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），属于“四十五、研究和试验发展”中的“98专业实验室、研发（试 验）基地”中“其他（不产生实验废气、废水、 危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 经济技术建设指标; 备注. 1; 主体工程; 化学实验室; 研发; 60m2. 生物实验室; 研发; 32m2. 2; 公用工程; 供排水; 统 生活供排水设备; /. 消防供排水设备; /. 变配电系统; 变配电站; /. 空压系统; 压缩空气系统; /. 进排风系统; 进排风系统; /. 3; 环保工程; 废气治理系统; 过滤器+活性炭吸附装置; /. 固废暂存; 一般固废仓库; 4m2; 位于厂区北侧. 危废仓库; 3m2. 5; 辅助工程; 设有办公接待区，不设食宿。. 6; 依托 工程; 给水工程; 依托出租方厂内供水管道接入。. 供电工程; 依托出租方厂内变压器接入。. 2.1.3项目方案 项目方案具体如下： - 项目产品方案一览表 名称; 简称; 规模. 负载生长因子的可注射水凝胶; GF-HD; 100g. 负载MPSS纳米颗粒与生长因子的可注射水凝胶; MPG-HD; 200g. 2.1.4设备 项目设备具体如下： - 项目设备一览表 序号; 设备名称; 参数; 数量. 1; 实验台; 16.5米; 1个. 2; 通风柜; 2台. 3; 冰箱; 80; 1台. 4; 适度冰箱; 1台. 5; 生物安全柜; 1台. 6; 培养箱; 1台. 7; 高温灭菌锅插电; 1台. 8; 恒温摇床; 1台. 9; 离心机; 1台. 10; 显微镜; 1台. 11; 纯水机; 1台. 2.1.5主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗具体如下： - 项目主要原辅材料消耗清单 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料年用量; 备注. 1; 4-乙烯基苯磺酸钠; 500g; 有机盐. 2; 焦亚硫酸钠; 400g; 有机盐. 3; 甲基丙烯酸2-二甲氨基乙酯; 500g; 有机物. 4; 过硫酸钾; 1000g; 无机盐. 5; N，N'-亚甲基双丙烯酰胺; 50g; 有机物. 6; 1-（2-氨基乙基）-1H-吡咯-2,5-二酮盐酸盐; 50g; 有机盐. 7; 甲基强的松龙琥珀酸钠; 25g; 有机盐. 8; 丙烯酸酯-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺酯; 150g; 有机物. 9; 4-臂聚乙二醇-马来酰亚胺; 500g; 高分子材料. 10; 4-臂聚乙二醇-硫醇; 500g; 高分子材料. 11; 精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸（RGD）-聚乙二醇-硫醇; 5g; 多肽. 12; 磺基琥珀酰亚胺基-4-（N-马来酰亚胺甲基）环己烷-1-羧酸盐; 20g; 有机盐. 13; 碱性成纤维细胞生长因子; 0.5g; 生长因子. 14; 血管内皮生长因子; 0.5g; 生长因子. 15; 脑源性神经营养因子; 0.5g; 生长因子. 16; 磷酸缓冲盐溶液; 300L; 水缓冲溶剂. 17; 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐; 50g; 有机盐. 18; 马来酰亚胺; 5g; 有机物. 19; 甲基泼尼松龙; 15g; 有机物. 20; N，N'-亚甲基双丙烯酰胺; 10g; 有机物. 21; 1-（2-氨基乙基）-1H-吡咯-2,5-二酮盐酸盐; 20g; 有机盐. 22; 二硬脂酰磷脂酰乙醇胺; 25g; 高分子材料. 23; 2-臂聚乙二醇-马来酰亚胺; 25g; 高分子材料. 注：过硫酸钾，无机化合物，白色结晶，无气味，有潮解性。助燃，具刺激性。主要用作漂白剂、强氧化剂、照相药品、分析试剂、聚合促进剂等。 磷酸盐缓冲液是由磷酸二氢钠和磷酸氢二钠组成的溶液，用于样品的稀释，pH=7.4，与人体血液等渗，主要成分为磷酸氢钠、磷酸二氢钠、氯化钠以及氯化钾。 甲泼尼龙，为中效合成品，4mg所具有的抗炎作用约与5mg泼尼松龙相当，钠潴留作用微弱。本品醋酸酯混悬剂分解缓慢，作用持久，可供肌肉、关节腔内注射。 NN-亚甲基双丙烯酰胺(N,N'-Methylenebisacrylamide )是一种化学物质，分子式为C7H10N2O2，是白色结晶粉末，可作堵水剂、交联剂、吸水剂和保水剂。 马来酰亚胺是一种有机物，化学式为C4H3NO2，片状结晶，易升华，溶于水、乙醚和乙醇。食入可能引起消化道的刺激。这种物质的毒理学性质没有得到充分的调查；吸入会引起呼吸道刺激。皮肤接触造成皮肤刺激，可能会引起皮肤过敏，再次接触后变得明显；进入眼睛会引起眼睛刺激；此外，与金属接触可能会形成易燃的氢气。 甲基丙烯酸-2-（二甲氨基）乙酯是一种化学物质，分子式是C8H15NO2。溶于水和大多数有机溶剂。相对密度0.934。凝固点<-60℃。沸点186℃。折光率1.4391。闪点73.9℃。有催泪性和刺激性。 2.1.6劳动定员与班制 本项目投产后需员工10人，正常情况下实行白班制，每天工作8小时，年工作300天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水和研发用水。所需用水由萧山区自来水公司提供。消防用水由消防给水管网提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水经化粪池处理后和工艺废水和纯化水制备浓水及反冲洗废水达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8厂区平面布置 厂区平面布置见附图2。具体分为化学实验室、生物实验室、接待区、办公区、仓库等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1工艺流程 图2-1 本项目工艺流程及产污环节 注：步骤1：高分子纳米粒子（NP）的合成：在反应容器中，将DMAEMA、ST、ACLT-PEG-NHS、NaSS、MBA加入水中，然后加入氧化还原引发剂KPS和SPS，在温度为50±10℃、氮气保护和搅拌下聚合反应3h以上，通过透析膜去除未反应完的单体得到纳米粒子NP； 步骤2：在纳米粒子NP的表面修饰马来酰亚胺：继续加入摩尔比为1:1~1.1的MAL-NH2和ACLT-PEG-NHS，在搅拌下进行马来酰亚胺改性反应至少1h，继续通过透析膜去除未反应完单体并冻干，得到冻干的马来酰亚胺改性纳米粒子NP-MAL； 步骤3：NP-MAL粒子负载MPSS：在MPSS的PBS溶液中，加入上述得到的纳米粒子NP-MAL并静置过夜，然后经过离心收集处理得到负载MPSS的纳米粒子，并经过冻干处理得到负载MPSS的纳米粒子MM-NPs； 步骤4：生长因子GFs的马来酰亚胺改性：将生长因子GFs按照1:30~70的摩尔比与sulfo-SMCC混合反应，得到马来酰亚胺改性的生长因子GF-MAL； 步骤5：将4a- PEG-MAL和RGD-PEG-SH按1:1摩尔比混合，得到RGD修饰过的4a-PEG-MAL，然后加入步骤3得到MM-NPs纳米粒子与步骤4得到的马来酰亚胺改性的生长因子GF-MAL并混合均匀形成溶液A； 步骤6：溶液B的制备：将 4a-PEG-SH溶于缓冲溶液，混合均匀形成溶液B； 步骤7：将步骤5中不含MM-NPs纳米粒子的溶液A与步骤6中的溶液B按1:1比例混合反应，即得到偶联负载细胞生长因子的可注射水凝胶GF-HD。 步骤8：将步骤5与步骤6中的溶液A和B按1:1比例混合反应，即得到偶联负载药物的纳米粒子与细胞生长因子的可注射水凝胶MPG-HD。 2.2.2环境影响因素分析 项目环境影响主要体现在运营期，其对环境的影响是综合性的，既有可逆影响，也有不可逆影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。 综合分析，项目主要污染因素有以下几点： 1、项目废气包括：本项目原料中有少量酯类、胺类有一定挥发性。但本项目原料用量极少，单个原料用量不超过500g/a，因此本环评不再定量计算有机废气的挥发量。另外不使用酸，无酸雾产生。 2、工作服/鞋委托专业机构清洗。项目废水主要为工艺废水和职工的办公生活污水。其中工艺废水包括了器具清洗废水、纯化水制备过程中产生的浓水及反冲洗废水。 各种废液（包括器皿首道清洗废水）、废试剂等均作为危险固废处理，不计入废水。 由于本项目工艺废水水质已经满足纳管标准要求，生活污水经化粪池预处理后和清洗废水和纯化水制备浓水及反冲洗废水一起达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准纳入市政污水管网，由城市污水处理厂集中处理后达标排放，对周边地表水体无不利影响。 3、项目固废主要为废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物、超纯化水制备过程产生的废滤芯、超净工作台更换的废空气过滤器、实验废液（包括过期的培养基、残液、废缓冲液、废样品、首道清洗废水等）、废化学试剂、废器材（废器皿、废移液器吸头）、接触试剂的废包装及手套、生物安全柜等更换的废空气过滤器生活垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及敏感目标的影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 有机废气; 试剂挥发; 非甲烷总烃; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. W2; 清洗废水和纯化水制备浓水及反冲洗废水; 研发、制水等; COD、氨氮; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活; /; --. S2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物; 研发; 纸、塑料; --. S3; 废滤芯、超净工作台更换的废空气过滤器; 研发; HEPA等; --. S4; 接触试剂的废包装、手套等; 研发; 橡胶、塑料等; --. S5; 实验废液; 研发; 过期的培养基、残液、废缓冲液、废样品、首道清洗废水等; --. S6; 废化学试剂; 研发; 因过期或其他原因需放弃不再使用的化学品; --. S7; 废器材; 研发; 废器皿、废移液器吸头等; --. S8; 生物安全柜更换的废空气过滤器; 研发; HEPA等; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边以科研、空杂地为主，无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （二）大气环境质量现状 鉴于本项目大气评价范围涉及杭州市萧山区，故此处分别评价杭州市萧山区的环境空气质量达标情况。 1、杭州市区环境空气质量现状及评价 （1）基本污染物环境质量现状数据及达标区判定 根据《2019年杭州市生态环境状况公报》，杭州市区（含上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、钱塘新区、萧山区和余杭区）2019年环境空气优良天数为287天，优良率为78.6%。杭州市区PM2.5达标天数344天，达标率95.0%。 2019年杭州市区主要污染物为臭氧（O3）。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）四项主要污染物年均浓度分别为7μg/m3、41μg/m3、66μg/m3、38μg/m3［因一氧化碳（CO）和臭氧（O3）无年标准，故不做年均浓度统计］。其中，二氧化硫（SO2）达到国家环境空气质量一级标准，可吸入颗粒物（PM10）达到国家环境空气质量二级标准，二氧化氮（NO2）和细颗粒物（PM2.5）较国家环境空气质量二级标准分别超标0.02和0.09倍。 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中的有关规定：城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此杭州市区为不达标区。 2、萧山区环境空气质量现状及评价 根据《2019年杭州市萧山区环境状况公报》公布的数据，城区大气环境质量2019年，根据大气自动监测系统监测数据统计，北干国控点有效监测天数361天，优良天数267天，大气优良率为74%。影响全区大气环境质量的四项主要污染物依次为O3、PM2.5、PM10和NO2。为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3) 和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2019年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见表3-2。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. 98百分位数日平均浓度; 12; 150; 8.00. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110.00; 超标. 98百分位数日平均浓度; 84; 80; 105.00. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 182; 160; 113.75; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.29; 超标. 95百分位数日平均浓度; 153; 150; 102.00. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.00; 超标. 95百分位数日平均浓度; 89; 75; 118.67. 由表3-2可知，北干空气站二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧 (O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状SO2、CO未超出标准限值，其余二 氧化氮、颗粒物(PM10)、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)均超过标准限值。说明项目拟建地所在区域2019年空气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区的要求，属于环境空气质量不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到 国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 相关内容如下： 总体目标 通过五至八年时间的努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境17管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、 O3 6 项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 空气质量改善分阶段目标 到2020年，全区 PM2.5 平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下（其中 2018年 PM2.5平均浓度控制在43.2微克/立方米以下）。空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降 30%，基本消除臭气异味污染。到2022年，萧山区建成清新空气示范区。 到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标，建成新“三无”城市，即城市建成区（工业园区除外）无燃煤锅炉，无造纸、印染、化工、制革、电镀、水泥、冶炼等重污染高耗能行业企业，无国Ⅲ排放标准以下的非道路移动机械。大气污染物排放总量持续稳定下降，PM2.5 年均浓度稳定保持35微克/立方米以下，包括 O3在内的 6 项主要大气污染物指标浓度达到环境空气质量二级标准。AQI 优良天数比例达到 85%以上，重污染天气发生率为0。 大气污染物减排目标 2020年全区二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物排放量分别比 2015 年削减30.0%、28.0%、30.1%以上。其中2018年二氧化硫年排放量削减1000吨以上，氮氧化物年排放量减排 741 吨以上，挥发性有机物年排放量削减 1700 吨以上。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 本次评价利用萧山区环境监测站2019年6月1日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见下表。 - 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2019.6.1; 6.11; 3.9; 0.14; 0.52. Ⅲ类标准; ≥5.0; ≤6.0; ≤0.2; ≤1.0. Ⅱ类标准; ≥6; ≤4.0; ≤0.1; ≤0.5. Ⅰ类标准; ≥7.5; ≤2.0; ≤0.15; ≤0.15. 水质类别; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-4可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 项目拟建地为3类声环境功能区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2、声环境质量现状 本项目厂界外围 50m 内无声环境保护目标，因此本项目不对声环境质量现状进行监测。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 3.2.2声环境 项目厂界50m范围内无住宅等敏感点，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 3.2.3地表水环境 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。 3.2.4地下水环境 项目厂界外500 m无地下水集中式饮用水水源和热水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5生态环境 项目本项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 - 环境保护目标基本情况 环境要素; 环境敏感目标; UTM 坐标/m; 相对方位; 与厂界最近距离; 保护内容; 保护对象; 环境功能区划. X; Y. 空气环境; 德信君宸小区; 235167.96; 3344212.17; 西面; 380m; 约500户; 居民; 环境空气二级. 顺发恒园小区; 235191.64; 3344447.19; 西北面; 160m. 映月华庭; 235093.89; 3343722.31; 西南面; 380m. 水环境; 河道; 235317.36; 3343650.45; 西面; 10m; 河道; 河道; Ⅲ类水环境功能区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目废气主要为有机废气。 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见下表。厂区内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见下表。 - 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 15 20; 10 17; 周界外浓度最高点; 4.0. - 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污 水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5; ≤0.5. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 3类; 66; 55. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）。 固废仓库要求满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。项目总量控制指标为COD、氨氮。 3.4.2总量平衡方案 根据浙江省环境保护厅《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》（浙环发[2012]10号）等文件有关规定，新增VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放的项目均实行区域内现役源2倍削减替代，新增COD、氨氮按1：1区域削减替代。 根据工程分析，本项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮。总量控制指标目标建议值分别为CODCr0.0065t/a、氨氮0.0003t/a。 本项目水污染物按1：1替代削减，削减量为CODCr0.0065t/a、氨氮0.0003t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建科研用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目原料中有少量酯类、胺类有一定挥发性。但本项目原料用量极少，单个原料用量不超过500g/a，因此本环评不再定量计算有机废气的挥发量。另外不使用酸，无酸雾产生。为保持室内空气质量，生物安全柜配备有ULPA超高效过滤器，通风柜配有活性炭吸附装置。 本项目实施后废气量极少，本项目不会对周围大气环境造成影响。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目废水主要为工艺废水和职工的办公生活污水。其中工艺废水包括了地面清洗废水、器具清洗废水、纯化水制备过程中产生的浓水及反冲洗废水。工作服/鞋委托外部专业清洗机构清洗。各种废液（包括器皿首道清洗废水）、废试剂等均作为危险固废处理，不计入废水。 项目建成投产后劳动定员10人，日生活用水量为0.5t（以50L/人.d计），年生活用水量为150t（以年工作300d计），年排放生活污水为120t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.036t/a、SS 0.030t/a、NH3-N 0.003t/a。 其中纯化水制备过程中产生的浓水及反冲洗废水，排放量为0.4t/a，此部分废水较为干净，属于清下水（主要含有盐类，考虑到盐类浓度可能较高，作为污水纳管）；清洗废水排放量约为9.6t/a，根据同类型项目废水检测数据，污染物浓度约为：pH 6.89-7.84、CODCr 99-208 mg/L、NH3-N 0.259-0.806 mg/L。各污染物产生量如下：CODCr 0.002t/a，氨氮0.000t/a。 图4-1 本项目水平衡图 生活污水需经化粪池后和工艺废水和纯化水制备浓水及反冲洗废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 120; 300; 0.036; 化粪池; --; 达标排放; 120; 50; 0.006; 2400. 氨氮; 25; 0.003; --; 2.5; 0.0003. 研发; 纯水机、清洗; 工艺废水; COD; 排污系数法; 10; 208; 0.002; --; --; 达标排放; 10; 50; 0.0005; 2400. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. 2; 工艺废水; COD; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; --; --; --; DW001; 是; 企业总排口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.250991; 30.198162; 0.013; 间歇; 全天; 钱江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 钱江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行钱江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、环境影响分析 （1）水质接管可行性 钱江污水处理厂废水接管标准为：COD 500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到钱江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，废水排放量为 0.43t/d（即130t/a），目前萧山钱江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 3、监测计划 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; /; /; /; /; /; 3个瞬时采样; 1次/a; 重铬酸钾法. NH3-N; /; /; /; /; /; 水杨酸分光光度法. 4.2.3噪声 1、噪声源强 本项目噪声主要为制水、暖通等各种设备运行时产生的机械噪声，本项目设备噪声较小，可以保证厂房噪声不大于60～65 dB(A)。 要求选择低噪声设备，适当采取消声、减震措施，其噪声经墙体隔音后对外界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准要求。 3、监测计划 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次. 四周厂界噪声; 达标监督管理; Leq（A）; 季度. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.75kg/人.d计，本项目需职工10人，生活垃圾产生量约2.25t/a。 （2）一般固体废弃物 本项目产生的一般固废主要为废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物、超纯化水制备过程产生的废滤芯、超净工作台更换的废空气过滤器等。 （3）危险固体废弃物 危险废物包括实验废液（包括过期的培养基、残液、废缓冲液、废样品、首道清洗废水等）、废化学试剂、废器材（废器皿、废移液器吸头）、接触试剂的废包装及手套、生物安全柜等更换的废空气过滤器等。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 2.25. 2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物; 研发; S; 纸、塑料; 0.25. 3; 废滤芯、超净工作台更换的废空气过滤器; 研发; S; HEPA等; 0.005. 4; 接触试剂的废包装、手套等; 研发; S; 橡胶、塑料等; 0.01. 5; 实验废液; 研发; L; 过期的培养基、残液、废缓冲液、废样品、首道清洗废水等; 0.05. 6; 废化学试剂; 研发; L; 因过期或其他原因需放弃不再使用的化学品; 0.003. 7; 废器材; 研发; S; 废器皿、废移液器吸头等; 0.03. 8; 生物安全柜更换的废空气过滤器; 研发; S; HEPA等; 0.005. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定情况如下： 表5-2 固体废物判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 是; 4.1 h). 2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物; 研发; S; 纸、塑料等; 是; 4.1 h). 3; 废滤芯、超净工作台更换的废空气过滤器; 研发; S; HEPA等; 是; 4.1 h). 4; 接触试剂的废包装、手套等; 研发; S; 橡胶、塑料等; 是; 4.1 c). 5; 实验废液; 研发; L; 过期的培养基、残液、废缓冲液、废样品、首道清洗废水等; 是; 4.2 l）. 6; 废化学试剂; 研发; L; 因过期或其他原因需放弃不再使用的化学品; 是; 4.1 d）. 7; 废器材; 研发; S; 废器皿、废移液器吸头等; 是; 4.2 l）. 8; 生物安全柜更换的废空气过滤器; 研发; S; HEPA等; 是; 4.1 c）. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物; 研发; 否; /. 3; 废滤芯、超净工作台更换的废空气过滤器; 研发; 否; /. 4; 接触试剂的废包装、手套等; 研发; 是; HW49 900-047-49. 5; 实验废液; 研发; 是; HW49 900-047-49. 6; 废化学试剂; 研发; 是; HW49 900-999-49. 7; 废器材; 研发; 是; HW49 900-041-49. 8; 生物安全柜更换的废空气过滤器; 研发; 是; HW49 900-041-49. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 一般固废; /; 2.25. 2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物; 研发; S; 纸、塑料等; 一般固废; /; 0.25. 3; 废滤芯、超净工作台更换的废空气过滤器; 研发; S; HEPA等; 一般固废; /; 0.005. 4; 接触试剂的废包装、手套等; 研发; S; 橡胶、塑料等; 危险固废; HW49 900-047-49; 0.01. 5; 实验废液; 研发; S; 过期的培养基、残液、废缓冲液、废样品、首道清洗废水等; 危险固废; HW49 900-047-49; 1. 6; 废化学试剂; 研发; S; 因过期或其他原因需放弃不再使用的化学品; 危险固废; HW49 900-999-49; 0.003. 7; 废器材; 研发; S; 废器皿、废移液器吸头等; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.03. 8; 生物安全柜更换的废空气过滤器; 研发; 是; HEPA等; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.005. 表5-5 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 接触试剂的废包装、手套等; HW49其它废物; 900-047-49; 0.01; /; 固体; /; 含化学试 剂; 1d; T/C/I/R; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置. 2; 实验废液; 同上; 900-047-49; 1; /; 液态; /; 同上; 1d; T/C/I/R. 3; 废化学试剂; 同上; 900-999-49; 0.003; /; 液态; /; 同上; 1d; T. 4; 废器材; 同上; 900-041-49; 0.03; /; 固态; /; 同上; 1d; T/In. 5; 生物安全柜更换的废空气过滤器; 同上; 900-041-49; 0.005; /; 固态; /; 同上; 1y; T/In. 表5-6 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存室; 接触试剂的废包装、手套等; HW49其它废物; 900-047-49; 北侧; 10m2; 桶装; 10t; 3M. 2; 实验废液; 900-047-49. 3; 废化学试剂; 900-999-49. 4; 废器材; 900-041-49. 5; 生物安全柜更换的废空气过滤器; 900-041-49. - 项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 固废; 固废性质; 产生量; 处置措施; 去向. 序号; 名称; 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 职工生活; 1; 生活垃圾; 一般固废; 类比法; 2.25; 无害化; 2.25; 环卫部门清运. 研发; 2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物; 一般固废; 类比法; 0.25; 资源化; 0.25; 物资回收公司综合利用. 研发; 3; 废滤芯、超净工作台更换的废空气过滤器; 一般固废; 类比法; 0.005; 资源化; 0.005; 物资回收公司综合利用. 研发; 4; 接触试剂的废包装、手套等; 危险固废; 类比法; 0.01; 无害化; 0.01; 委托有资质的危险废物处理公司处理. 研发; 5; 实验废液; 危险固废; 类比法; 1; 无害化; 1; 委托有资质的危险废物处理公司处理. 研发; 6; 废化学试剂; 危险固废; 类比法; 0.003; 无害化; 0.003; 委托有资质的危险废物处理公司处理. 研发; 7; 废器材; 危险固废; 类比法; 0.03; 无害化; 0.03; 委托有资质的危险废物处理公司处理. 研发; 8; 生物安全柜更换的废空气过滤器; 危险固废; 类比法; 0.005; 无害化; 0.005; 委托有资质的危险废物处理公司处理. 2、固体废物贮存场所(设施) 企业拟在厂区北侧设置2个固废仓库（1个一般固废，1个危险固废）。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： （1）一般工业固废 一般工业固废收集后在仓库内暂存，外卖给物资回收公司回收综合利用。 企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并完善一般固废识别标志。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （2）危险固废 ①危险废物收集情况： 将收集的危险废物装入密封、加盖的PE桶。 ②危废暂存点布置情况： 其场所位于室内，具有防风、防雨、防晒的效果，确保雨水无法进入。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外溢，渗漏液也很难外溢进入环境。 ③危险废物运输、利用、处置情况： 企业将危废收集、暂时贮存在危废暂存点，委托有危废处置资质的单位定期从厂区内运走至危废处置点进行无害化处理。 要求企业严格执行五联单制度，因此其最终排放量为零。 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 4.2.5土壤 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及形状发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 1、土壤污染类型 拟建项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下两种： 水污染型：若污水收集站发生泄漏、废水管网发生破损，导致拟建项目废水发生泄漏，致使土壤收到有机物的污染。 固体废物污染型：拟建项目研发固废、废活性炭等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 2、土壤污染控制措施 控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 在今后的研发过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 4.2.6地下水 1、废水渗透情况 本项目厂区各类管道均为钢管及塑料管等，无混凝土质大口径管道，正常状况下废水渗漏主要是通过污水暂存池的池底渗漏。 2、地下水污染源及途径 项目运行过程中，可能对地下水环境造成的影响主要表现在以下几方面： ①若厂区内废水未能全部收集，或收集系统出现故障，则可能导致废水渗入地下，从而影响地下水质量。 ②固废堆场产生固废堆场淋滤液（固废遭受雨水、废水或用水浇淋后），淋滤液渗入地下污染区域地下水。 3、地下水污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进研发工艺，提高清洁水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 ③风险事故应急响应 风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.7环境风险 1、环境风险分析 （1）泄漏风险分析 由于本项目的化学试剂为瓶装，其储存量较小，如果泄漏到车间地面可通过物料铲收集至空桶内，车间地面也可以采取活性炭或砂子进行吸收，清扫，不会通过厂房管道进入地表径流或地面土壤，基本不会对周围水环境、土壤产生影响。危险废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行场地防渗处理。 本项目最大的原料包装为500g/瓶，考虑到泄露物料的可能性，除了沙子等堵漏工具外，建议本项目可以使用一个1L左右的空置的容器作为事故应急时的容纳使用。 （2）火灾风险分析 发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。根据同类项目类别，发生火灾爆炸事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。本项目还可能存在的风险事故类型如下： a、原料和产品运输过程 本项目原料由原料提供厂家负责运输。 在运输过程中可能产生的风险事故可能有：发生交通事故。 b、在具有爆炸和火灾危险的环境，若安装一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、选型得当但安装上存在问题或运行故障失修的防爆电气设备和打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，成为点火源，若遇到可燃物质、爆炸性混合物，会引起火灾爆炸事故。 c、其他：企业对自然条件、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼伤烫伤等其它方面的危险因素也应引起足够的注意，因为这些伤害事故有可能引起其它事故的发生。 2、火灾事故防范措施 （1）使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与实验区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与实验区的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在实验区，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响运行的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是挤出设备、电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 3、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、安全防范措施 必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止运营。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4、风险评价结论 本项目风险事故主要为火灾和泄露，发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.8环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调建设与保护环境的关系，处理发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.9环保投资 企业应严格执行 “三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、过滤器+活性炭吸附装置等; 6. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 3. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 1. 4; 固废处置措施; 危险固废委托处理费用; 1. 5; 合计; ——; 10. 合计本项目“三废”治理投资10万元，项目总投资500万元，环保投资占项目总投资的2%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置后通过排气筒15米高空排放。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水工艺废水综合排放口） | COD、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后、清洗废水和纯化水制备浓水及反冲洗废水一起达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般固体废物如废滤芯、超净工作台更换的废空气过滤器、未接触试剂的包装废物由原厂家或物资公司回收再利用。 危险废物包括实验废液（包括过期的培养基、残液、废缓冲液、废样品、首道清洗废水等）、废化学试剂、废器材（废器皿、废移液器吸头），接触试剂的废包装、手套，生物安全柜更换的废空气过滤器等，收集后按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的要求进行暂时贮存，及时委托有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤防治措施：控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 地下水防治措施： ①源头控制措施：采用先进工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 ③风险事故应急响应 风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建议企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；厂区附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

杭州启行生物科技有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区建设二路666号信息港六期，租用杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司所属科研用房，面积246m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年研发负载生长因子的可注射水凝胶100g、负载MPSS纳米颗粒与生长因子的可注射水凝胶200g。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 130 |  | 130 | 130 |
|  | COD |  |  |  | 0.0065 |  | 0.0065 | 0.0065 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0.0003 |
| 一般工业 固体废物 | 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |
|  | 废滤芯、超净工作台更换的废空气过滤器 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |
|  | 接触试剂的废包装、手套等 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |
| 危险废物 | 实验废液 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 废化学试剂 |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.003 |
|  | 废器材 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |
|  | 生物安全柜更换的废空气过滤器 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①