杭州萧山义桥木器建材厂

年产建筑模板10万张项目

竣工环境保护

验收监测报告

杭州萧山义桥木器建材厂

2021年9月

目 录

一、项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、项目建设情况	3

3.1地理位置及周围环境	3

3.2批建变化	3

3.3主要设备和原辅料、能源	3

3.4公用工程	3

3.5 生产工艺流程	4

四、环境保护设施	4

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施	4

4.2 环保投资	4

4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况	5

五、环评结论及批复意见	7

5.1环评建议	7

5.2环评结论	7

5.3环评批复意见	7

六、验收执行标准	7

6.1 噪声	8

6.2 废水	8

6.3 废气	8

七、验收监测内容	10

7.1 监测目的	10

7.2 监测内容	10

八、质量保证和质量控制	11

8.1监测分析方法	11

8.2质量保证和质量控制	11

九、验收监测结果	13

十、验收监测结论	22

# 一、项目概况

- 项目名称：杭州萧山义桥木器建材厂年产建筑模板10万张项目

- 建设单位：杭州萧山义桥木器建材厂

- 建设性质：新建

- 项目位置：本项目位于杭州市萧山区义桥镇义桥村

- 环境影响报告书（表）编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

- 杭州萧山义桥木器建材厂位于萧山区义桥镇义桥村，租用村集体所属工业用房6000平方米。于2021年进行过环境影响评价，并经杭州市生态环境局萧山分局审批，取得批复（萧环建【2021】183号）。审批规模为年生产、加工建筑模板10万张。

- 开工、竣工、调试时间

本项目开工日期为2000年9月，投入试生产（试运行）日期为2001年6月。

- 验收工作由来

- 现项目按照相关要求已经竣工，环保设施也已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

2021年9月我公司委托杭州科谱环境检测技术有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部，国环规环评 [2017] 4号，2017年9月4日；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第364号，2018年3月1日；

- 《杭州萧山义桥木器建材厂年产建筑模板10万张项目环境影响报告表》，2021年；

- 《杭州萧山义桥木器建材厂年产建筑模板10万张项目环境影响报告表审批意见的函》，2021年。

# 三、项目建设情况

## 3.1地理位置及周围环境

项目东面为恒力轴承；西面为红苹果电子；南面为路，隔路有住户；北面为中泰集团。最近住户位于本项目南侧，距离本项目厂界约28米。

## 3.2批建变化

表3-1批建变化情况

| 类别 | 环评内容 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 萧山区义桥镇义桥村 | 符合 | / |
| 规模 | 年生产、加工建筑模板10万张 | 符合 | / |
| 设备 | 具体见表3-2 | 符合 | / |

## 3.3主要设备和原辅料、能源

表3-2主要设备一览表  单位：台

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 设备数量（审批） | 设备数量（实际） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排板机 |  | 2台 | 2台 |
| 2 | 压机 |  | 4台 | 4台 |
| 3 | 锯板机 |  | 2台 | 2台 |
| 4 | 烘干机 |  | 1台 | 1台 |
| 5 | 涂胶机 |  | 2台 | 2台 |
| 6 | 天然气锅炉 | 2t/h | 1台 | 1台 |

表3-3 项目主要原辅材料及能源消耗

| 序号 | 主要原辅材料及能源名称 | 本项目主要原辅材料及能源审批用量t/a | 本项目主要原辅材料及能源实际用量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木板 | 2360m3/a | 2360m3/a |
| 2 | 三聚氰胺甲醛树脂胶水 | 40t/a | 40t/a |
| 3 | 水 | 600t/a | 600t/a |
| 4 | 电 | 50万KW.h/a | 50万KW.h/a |
| 5 | 天然气 | 1万m3/a | 1万m3/a |

## 3.4公用工程

⑴给排水

①给水

本项目用水全部由萧山自来水公司水网供给，主要提供给生产用水、职工生活用水及消防给水，并按有关要求配置并执行。

②排水

本项目排水实行雨污分流制。本项目污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入污水管网。

⑵供电

本项目用电主要由萧山区供电局提供。

## 3.5 生产工艺流程

本项目生产工艺流程及产污环节如下：

图2-1本项目生产工艺流程及产污环节图

说明：本项目生产工艺较简单，木板经烘干、排板、涂胶、压板、锯边、打包后即可。

# 四、环境保护设施

## 4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目废气为胶水挥发的有机废气、木加工粉尘和天然气废气。

胶水有机废气经低温等离子+活性炭吸附处理后15米高空排放；木加工粉尘经布袋除尘后排放；天然气废气由15米高排气筒直接排放。

（2）废水

本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于锯板机、风机等。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为板材边角料、收集的粉尘、废活性炭、胶水包装和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。板材边角料、收集的粉尘由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。胶水包装、废活性炭属于危废，委托有资质单位进行处理。

## 4.2 环保投资

本项目需环保投资约30万元，主要为废气废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投资1000万元的3%。

## 4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评及批复意见在工程实施中的落实情况见表4-1。

表4-1 环评及批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 萧环建【2021】183号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址与内容 | 杭州萧山义桥木器建材厂位于萧山区义桥镇义桥村，审批规模为年生产、加工建筑模板10万张。 | 相符。 |
| 废 水 | 实行雨污分流、清污分流，污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。 | 已落实。本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。2021年9月3日-9月4日监测周期内，杭州萧山义桥木器建材厂生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。 |
| 废气 | 工艺废气必须配备处理设施，经处理后达标排放。 | 已落实。胶水有机废气经低温等离子+活性炭吸附处理后15米高空排放；木加工粉尘经布袋除尘后排放；天然气废气由15米高排气筒直接排放。2021年9月3日-9月4日监测周期内，杭州萧山义桥木器建材厂厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、甲醛监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 2021年9月3日-9月4日监测周期内，杭州萧山义桥木器建材厂胶水废气有组织排放口非甲烷总烃、甲醛监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。天然气锅炉烟气中氮氧化物、二氧化硫排放符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB3301/T 0250-2018)中新建锅炉排放浓度限值。 |
| 噪 声 | 厂内高噪声设备合理布局，远离敏感点，采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标。严禁噪声扰民。 | 已落实。2021年9月3日-9月4日监测周期内，杭州萧山义桥木器建材厂厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。 | 已落实。本项目产生的固废为板材边角料、收集的粉尘、胶水包装、废活性炭和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。板材边角料、收集的粉尘由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。胶水包装、废活性炭属于危废，委托有资质单位进行处理。 |

# 五、环评结论及批复意见

## 5.1环评建议

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.2环评结论

## 杭州萧山义桥木器建材厂年产建筑模板10万张项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.3环评批复意见

# 见附件1

# 六、验收执行标准

## 6.1 噪声

厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。具体标准值见表6-1。

表6-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 |
| --- | --- |
| 2类 | 60 |

## 6.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表6-2。

表6-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | 35 | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |
| 磷酸盐（以 P 计） | 0.5 | 8 | mg/L |

NH3-N、磷酸盐（以 P 计）纳管参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

## 6.3 废气

本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，天然气锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB3301/T 0250-2018)中新建锅炉排放浓度限值，具体见表6-3、表6-4。

表6-3  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 颗粒物 | 120（其他） | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 甲醛 | 25 | 15 | 0.26 | 周界外浓度最高点 | 0.2 |

表6-4 《锅炉大气污染物排放标准》(DB3301/T 0250-2018)

| 类型 | 燃气锅炉 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10mg/m3 | 烟囱或烟道 |
| SO2 | 20mg/m3 |  |
| NOx | 50mg/m3 |  |
| 汞及其化合物 | - |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1级 | 烟囱排放口 |

燃气锅炉烟囱高度按批复的环境影响评价文件或排污许可证要求确定，但不得低于8米。

# 七、验收监测内容

## 7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 7.2 监测内容

根据本项目实际情况，对本项目外排废水；厂界噪声；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、甲醛；胶水废气处理装置进出口非甲烷总烃、甲醛；天然气废气出口中的氮氧化物、二氧化硫进行了监测。

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

表8-1  检测方法及依据

| 检测项目 |  | 检测方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
| 有组织废气 | 烟气参数 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 |
|  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法 HJ 693-2014 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单 |
|  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 |
| 噪声 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |

表8-2  检测仪器及编号

| 检测项目 |  | 检测设备名称及编号 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 便携式pH计PHB-4型（编号：KPHJ191） |
|  | 化学需氧量 | 酸式滴定管50mL（编号：KPHJ047） |
|  | 悬浮物 | 电子天平FA2004（编号：KPHJ009） |
|  | 氨氮、总磷 | 紫外可见分光光度计752（编号：KPHJ013） |
| 有组织废气 | 烟气参数、氮氧化物、二氧化硫 | 全自动烟尘气测试仪YQ3000-C（编号：KPHJ001） |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪HF-900（编号：KPHJ187） |
|  | 甲醛 | 全自动大气/颗粒物综合采样器MH1200（编号：KPHJ146）、紫外可见分光光度计752（编号：KPHJ013） |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | 全自动大气颗粒物采样器MH1200（编号：KPHJ151、KPHJ152、KPHJ153、KPHJ154）、电子天平FA2004（编号：KPHJ009） |
|  | 甲醛 | 全自动大气颗粒物采样器MH1200（编号：KPHJ151、KPHJ152、KPHJ153、KPHJ154）、紫外可见分光光度计752（编号：KPHJ013） |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪HF-900（编号：KPHJ187） |
| 噪声 | 噪声 | 多功能声级计AWA6228(编号：KPHJ004) 声校准器AWA6221A（编号：KPHJ005） |

## 8.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 九、验收监测结果

9.1生产工况

2021年9月杭州科谱环境检测技术有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。

监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1 监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2021年9月3日产建筑模板300张。2021年9月4日产建筑模板300张。符合竣工验收条件。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

9.2环保设施调试运行效果

各项环保措施正常运转。

9.3污染物排放监测结果

### 9.3.1噪声监测

9-2 噪声检测表数据

单位：dB（A）

| 监测点位 | 监测时间 |  | 主要声源 | 等效声级Leq | 标准 限值 | 测值 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量结果 |  |  |
| 厂界东10# | 09月03日 | 09:16-09:17 | 厂内生产噪声 | 54 | 60 | 达标 |
|  |  | 13:03-13:04 | 厂内生产噪声 | 53 | 60 | 达标 |
| 厂界南11# |  | 09:23-09:24 | 厂内生产噪声 | 57 | 60 | 达标 |
|  |  | 13:12-13:13 | 厂内生产噪声 | 58 | 60 | 达标 |
| 厂界西12# |  | 09:31-09:32 | 厂内生产噪声 | 55 | 60 | 达标 |
|  |  | 13:20-13:21 | 厂内生产噪声 | 55 | 60 | 达标 |
| 厂界北13# |  | 09:39-09:40 | 厂内生产噪声 | 58 | 60 | 达标 |
|  |  | 13:27-13:28 | 厂内生产噪声 | 56 | 60 | 达标 |
| 厂界东10# | 09月04日 | 10:03-10:04 | 厂内生产噪声 | 52 | 60 | 达标 |
|  |  | 14:18-14:19 | 厂内生产噪声 | 54 | 60 | 达标 |
| 厂界南11# |  | 10:10-10:11 | 厂内生产噪声 | 58 | 60 | 达标 |
|  |  | 14:28-14:29 | 厂内生产噪声 | 57 | 60 | 达标 |
| 厂界西12# |  | 10:17-10:18 | 厂内生产噪声 | 55 | 60 | 达标 |
|  |  | 14:35-14:36 | 厂内生产噪声 | 53 | 60 | 达标 |
| 厂界北13# |  | 10:25-10:26 | 厂内生产噪声 | 58 | 60 | 达标 |
|  |  | 14:42-14:43 | 厂内生产噪声 | 58 | 60 | 达标 |
| 备注：监测期间，09月03日，天气状况：晴，风速：1.7m/s；09月04日，天气状况：晴，风速：2.2m/s。 |  |  |  |  |  |  |

2021年9月3日-9月4日监测周期内，杭州萧山义桥木器建材厂厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。

### 9.3.2废水监测

（1）监测点

位于生活污水排放口

（2）监测时间

为2021年9月3日-9月4日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物，

频次为一天一次，每天取4个样品。

9-3   检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

| 监测点位 | 监测时间 |  | 样品性状 | pH值 | 悬浮物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排口9# | 09月03日 | 13:02 | 微黄微浑 | 7.3 | 35 | 466 | 3.84 | 0.814 |
|  |  | 14:05 | 微黄微浑 | 77.3 | 34 | 471 | 4.00 | 0.847 |
|  |  | 15:05 | 微黄微浑 | 7.4 | 35 | 469 | 3.75 | 0.793 |
|  |  | 16:07 | 微黄微浑 | 7.3 | 34 | 470 | 3.95 | 0.831 |
|  |  | 日均值/范围 |  | 7.3~7.4 | 34 | 469 | 3.88 | 0.821 |
|  |  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 09月04日 | 12:34 | 微黄微浑 | 7.4 | 35 | 450 | 3.38 | 0.882 |
|  |  | 13:34 | 微黄微浑 | 7.4 | 36 | 447 | 3.23 | 0.901 |
|  |  | 14:35 | 微黄微浑 | 7.4 | 34 | 444 | 3.27 | 0.881 |
|  |  | 15:37 | 微黄微浑 | 7.4 | 36 | 453 | 3.30 | 0.864 |
|  |  | 日均值/范围 |  | 7.4 | 35 | 448 | 3.30 | 0.882 |
|  |  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准限值 |  |  |  | 6~9 | 400 | 500 | 35 | 8 |

2021年9月3日-9月4日监测周期内，杭州萧山义桥木器建材厂生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

### 9.3.3无组织废气监测

（1）监测点

位于厂界四周，共设置4个监测点。

（2）监测时间

为2021年9月3日-9月4日

（3）频次

频次为一天四次。

表9-4 厂界废气检测数据结果（单位mg/m3）

单位：mg/m3；臭气浓度（无量纲）

| 采样地点 | 采样时间 |  | 气象参数 |  |  |  |  | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 气压 kPa | 天气情况 |  |  |  |  |
| 上风向1# | 09月03日 | 08:44-09:44 | 北 | 1.7 | 27.9 | 100.9 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.217 | / | / |
|  |  | 08:44-09:44 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.070 | / | / |
|  |  | 08:45 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.50 | / | / |
|  |  | 09:50-10:50 | 北 | 2.4 | 28.7 | 100.8 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.233 | / | / |
|  |  | 09:50-10:50 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.068 | / | / |
|  |  | 09:51 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.52 | / | / |
|  |  | 11:33-12:33 | 北 | 2.8 | 30.3 | 100.6 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.200 | / | / |
|  |  | 11:33-12:33 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.069 | / | / |
|  |  | 11:34 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.49 | / | / |
|  |  | 12:40-13:40 | 北 | 1.9 | 30.1 | 100.6 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.217 | / | / |
|  |  | 12:40-13:40 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.071 | / | / |
|  |  | 12:41 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.48 | / | / |
| 下风向2# |  | 08:44-09:44 | 北 | 1.7 | 27.9 | 100.9 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.283 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 08:44-09:44 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.075 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 08:49 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.66 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 09:50-10:50 | 北 | 2.4 | 28.7 | 100.8 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.300 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:50-10:50 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.078 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 09:55 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.81 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 11:33-12:33 | 北 | 2.8 | 30.3 | 100.6 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.267 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 11:33-12:33 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.074 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 11:38 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.77 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 12:40-13:40 | 北 | 1.9 | 30.1 | 100.6 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.283 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 12:40-13:40 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.080 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 12:45 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.76 | 4.0 | 达标 |
| 下风向3# |  | 08:44-09:44 | 北 | 1.7 | 27.9 | 100.9 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.300 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 08:44-09:44 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.086 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 08:54 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.78 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 09:50-10:50 | 北 | 2.4 | 28.7 | 100.8 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.317 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:50-10:50 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.087 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 09:59 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.74 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 11:33-12:33 | 北 | 2.8 | 30.3 | 100.6 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.300 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 11:33-12:33 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.086 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 11:42 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.77 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 12:40-13:40 | 北 | 1.9 | 30.1 | 100.6 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.333 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 12:40-13:40 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.089 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 12:49 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.72 | 4.0 | 达标 |
| 下风向4# |  | 08:44-09:44 | 北 | 1.7 | 27.9 | 100.9 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.317 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 08:44-09:44 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.083 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 08:58 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.69 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 09:50-10:50 | 北 | 2.4 | 28.7 | 100.8 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.333 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:50-10:50 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.081 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 10:04 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.71 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 11:33-12:33 | 北 | 2.8 | 30.3 | 100.6 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.300 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 11:33-12:33 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.087 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 11:47 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.78 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 12:40-13:40 | 北 | 1.9 | 30.1 | 100.6 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.317 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 12:40-13:40 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.086 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 12:54 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.71 | 4.0 | 达标 |
| 涂胶车间外5# |  | 09:05 | 北 | 1.7 | 27.9 | 100.9 | 晴 | 非甲烷总烃 | 1.03 | 6 | 达标 |
|  |  | 10:09 | 北 | 2.4 | 28.7 | 100.8 | 晴 | 非甲烷总烃 | 1.02 | 6 | 达标 |
|  |  | 11:43 | 北 | 2.8 | 30.3 | 100.6 | 晴 | 非甲烷总烃 | 0.93 | 6 | 达标 |
|  |  | 13:00 | 北 | 1.9 | 30.1 | 100.6 | 晴 | 非甲烷总烃 | 0.89 | 6 | 达标 |
| 上风向1# | 009月04日 | 09:18-10:18 | 北 | 1.6 | 28.3 | 101.0 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.200 | / | / |
|  |  | 09:18-10:18 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.064 | / | / |
|  |  | 09:20 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.44 | / | / |
|  |  | 11:31-12:31 | 北 | 2.1 | 30.1 | 100.8 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.183 | / | / |
|  |  | 11:31-12:31 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.065 | / | / |
|  |  | 11:32 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.44 | / | / |
|  |  | 12:43-13:43 | 北 | 2.4 | 31.7 | 100.7 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.217 | / | / |
|  |  | 12:43-13:43 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.069 | / | / |
|  |  | 12:44 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.41 | / | / |
|  |  | 13:50-14:50 | 北 | 1.3 | 31.2 | 100.7 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.217 | / | / |
|  |  | 13:50-14:50 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.067 | / | / |
|  |  | 13:51 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.43 | / | / |
| 下风向2# |  | 09:18-10:18 | 北 | 1.6 | 28.3 | 101.0 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.283 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:18-10:18 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.077 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 09:23 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.67 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 11:31-12:31 | 北 | 2.1 | 30.1 | 100.8 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.267 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 11:31-12:31 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.080 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 11:36 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.62 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 12:43-13:43 | 北 | 2.4 | 31.7 | 100.7 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.0283 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 12:43-13:43 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.082 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 12:49 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.60 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 13:50-14:50 | 北 | 1.3 | 31.2 | 100.7 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.300 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 13:50-14:50 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.080 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 13:56 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.57 | 4.0 | 达标 |
| 下风向3# |  | 09:18-10:18 | 北 | 1.6 | 28.3 | 101.0 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.283 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:18-10:18 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.085 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 09:27 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.66 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 11:31-12:31 | 北 | 2.1 | 30.1 | 100.8 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.300 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 11:31-12:31 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.082 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 11:40 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.73 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 12:43-13:43 | 北 | 2.4 | 31.7 | 100.7 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.300 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 12:43-13:43 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.084 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 12:53 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.75 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 13:50-14:50 | 北 | 1.3 | 31.2 | 100.7 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.317 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 13:50-14:50 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.082 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 14:00 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.84 | 4.0 | 达标 |
| 下风向4# |  | 09:18-10:18 | 北 | 1.6 | 28.3 | 101.0 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.300 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:18-10:18 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.085 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 09:30 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.72 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 11:31-12:31 | 北 | 2.1 | 30.1 | 100.8 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.317 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 11:31-12:31 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.083 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 11:44 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.75 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 12:43-13:43 | 北 | 2.4 | 31.7 | 100.7 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.283 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 12:43-13:43 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.080 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 12:57 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.74 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 13:50-14:50 | 北 | 1.3 | 31.2 | 100.7 | 晴 | 总悬浮颗粒物 | 0.300 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 13:50-14:50 |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.080 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 14:04 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.73 | 4.0 | 达标 |
| 涂胶车间外5# |  | 09:34 | 北 | 1.6 | 28.3 | 101.0 | 晴 | 非甲烷总烃 | 1.05 | 6 | 达标 |
|  |  | 11:48 | 北 | 2.1 | 30.1 | 100.8 | 晴 | 非甲烷总烃 | 1.10 | 6 | 达标 |
|  |  | 13:00 | 北 | 2.4 | 31.7 | 100.7 | 晴 | 非甲烷总烃 | 1.10 | 6 | 达标 |
|  |  | 14:08 | 北 | 1.3 | 31.2 | 100.7 | 晴 | 非甲烷总烃 | 1.17 | 6 | 达标 |

2021年9月3日-9月4日监测周期内，杭州萧山义桥木器建材厂厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、甲醛监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

### 9.3.4有组织废气监测

（1）监测点

位于胶水废气处理装置进出口、天然气燃烧废气出口。

（2）监测时间

为2021年9月3日-9月4日

（3）监测项目

监测项目为非甲烷总烃、甲醛、氮氧化物、二氧化硫。

表9-5    胶水废气处理装置进出口检测数据结果

| 工艺设备名称及型号 |  | 涂胶工序 |  | 标准 限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化器名称及型号 |  | 低温等离子+活性炭 |  | / | / |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  | / | / |
| 管道截面积（m2） |  | 0.126 | 0.126 | / | / |
| 测试断面 |  | 处理器前测试断面6# | 处理器后测试断面7# | / | / |
| 采样日期 |  | 09月03日 |  | / | / |
| 平均烟气温度 (℃) |  | 34 | 33 | / | / |
| 平均烟气含湿量 (％) |  | 3.5 | 3.4 | / | / |
| 平均测点烟气流速 (m/s) |  | 5.6 | 7.0 | / | / |
| 平均实测烟气量 (m3/h) |  | 2.54×103 | 3.38×103 | / | / |
| 平均标态干烟气量（m3/h） |  | 2.16×103 | 2.72×103 | / | / |
| 非甲烷总烃 | 平均排放浓度(mg/m3) | 11.8 | 1.96 | 120 | 达标 |
|  | 平均排放速率(kg/h) | 0.0256 | 5.32×10-3 | 10 | 达标 |
|  | 去除效率（%） | 79.2 |  | / | / |
| 甲醛 | 平均排放浓度(mg/m3) | 1.21 | 0.217 | 25 | 达标 |
|  | 平均排放速率(kg/h) | 2.61×10-3 | 5.89×10-4 | 0.26 | 达标 |
|  | 去除效率（%） | 77.4 |  | / | / |
| 采样日期 |  | 09月04日 |  | / | / |
| 平均烟气温度 (℃) |  | 33 | 33 | / | / |
| 平均烟气含湿量 (％) |  | 3.3 | 3.4 | / | / |
| 平均测点烟气流速 (m/s) |  | 5.8 | 7.1 | / | / |
| 平均实测烟气量 (m3/h) |  | 2.64×103 | 3.22×103 | / | / |
| 平均标态干烟气量（m3/h） |  | 2.26×103 | 2.75×103 | / | / |
| 非甲烷总烃 | 平均排放浓度(mg/m3) | 11.9 | 2.09 | 120 | 达标 |
|  | 平均排放速率(kg/h) | 0.0269 | 5.76×10-3 | 10 | 达标 |
|  | 去除效率（%） | 78.6 |  | / | / |
| 甲醛 | 平均排放浓度(mg/m3) | 1.20 | 0.241 | 25 | 达标 |
|  | 平均排放速率(kg/h) | 2.72×10-3 | 6.63×10-3 | 0.26 | 达标 |
|  | 去除效率（%） | 75.6 |  | / | / |

表4  杭州萧山义桥木器建材厂有组织废气检测结果表

| 工艺设备名称及型号 |  | YY.Q.W-15000YQ有机热载体液相炉 |  | 标准 限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化器名称及型号 |  | / |  | / | / |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  | / | / |
| 管道截面积（m2） |  | 0.173 |  | / | / |
| 测试断面 |  | 锅炉排气筒测试断面8# |  | / | / |
| 采样日期 |  | 09月03日 | 09月04日 | / | / |
| 平均烟气温度 (℃) |  | 95 | 98 | / | / |
| 平均烟气含湿量 (％) |  | 18.2 | 18.7 | / | / |
| 平均测点烟气流速 (m/s) |  | 2.8 | 2.8 | / | / |
| 平均实测烟气量 (m3/h) |  | 1.73×103 | 1.74×103 | / | / |
| 平均标态干烟气量（m3/h） |  | 1.04×103 | 1.03×103 | / | / |
| 平均实测含氧量（%） |  | 11.9 | 11.0 | / | / |
| 基准氧含量（%） |  | 3.5 | 3.5 | / | / |
| 氮氧化物 | 平均实测浓度(mg/m3) | <3 | <3 | / | / |
|  | 平均折算浓度(mg/m3) | <6 | <5 | 50 | 达标 |
|  | 平均排放速率(kg/h) | <3.12×10-3 | <3.10×10-3 | / | / |
| 二氧化硫 | 平均实测浓度(mg/m3) | <3 | <3 | / | / |
|  | 平均折算浓度(mg/m3) | <6 | <5 | 20 | 达标 |
|  | 平均排放速率(kg/h) | 3.12×10-3 | <3.10×10-3 | / | / |

# 2021年9月3日-9月4日监测周期内，杭州萧山义桥木器建材厂胶水废气有组织排放口非甲烷总烃、甲醛监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。天然气锅炉烟气中氮氧化物、二氧化硫排放符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB3301/T 0250-2018)中新建锅炉排放浓度限值。

# 十、验收监测结论

## 10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市生态环境局萧山分局萧环建【2021】183号《关于杭州萧山义桥木器建材厂年产建筑模板10万张项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）废气

本项目废气为胶水挥发的有机废气、木加工粉尘和天然气废气。

胶水有机废气经低温等离子+活性炭吸附处理后15米高空排放；木加工粉尘经布袋除尘后排放；天然气废气由15米高排气筒直接排放。

2021年9月3日-9月4日监测周期内，杭州萧山义桥木器建材厂厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、甲醛监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

2021年9月3日-9月4日监测周期内，杭州萧山义桥木器建材厂胶水废气有组织排放口非甲烷总烃、甲醛监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。天然气锅炉烟气中氮氧化物、二氧化硫排放符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB3301/T 0250-2018)中新建锅炉排放浓度限值。

（2）废水

本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。

2021年9月3日-9月4日监测周期内，杭州萧山义桥木器建材厂生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于锯板机、风机等。加强设备维护，加强隔声防振。2021年9月3日-9月4日监测周期内，杭州萧山义桥木器建材厂厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为板材边角料、收集的粉尘、废活性炭、胶水包装和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。板材边角料、收集的粉尘由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。胶水包装、废活性炭属于危废，委托有资质单位进行处理。

（5）总量控制

本项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳入市政污水管网，最终经污水处理厂处理后排入环境。因此企业在不超过设计用水量的前提下，CODCr、氨氮总量能控制在环评报告总量之内。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

环评批文

企业生产报表

2021年9月我公司委托杭州科谱环境检测技术有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。

2021年9月3日--9月4日监测周期内，我公司生产情况如下：

监测周期内企业生产报表

| 生产日期 | 生产情况 |
| --- | --- |
| 2021年9月3日 | 日产建筑模板300张 |
| 2021年9月4日 | 日产建筑模板300张 |

我公司承诺以上数据真实有效，如有隐瞒，愿承担一切责任。

杭州萧山义桥木器建材厂

承诺

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州萧山义桥木器建材厂

购销合同

经甲乙双方充分协商，特立本合同以便共同遵守。

杭州萧山义桥木器建材厂产生的一般工业固废为板材边角料、收集的粉尘，由                    收购。

甲方：杭州萧山义桥木器建材厂

乙方：

注：需提供乙方的营业执照复印件加盖公章。

证明

杭州萧山义桥木器建材厂生活垃圾由环卫部门统一收集后运送至垃圾中转站。

证明单位：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 杭州萧山义桥木器建材厂年产建筑模板10万张项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 萧山区义桥镇义桥村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | C2031建筑用木料及木材组件加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建 □迁建 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 年生产、加工建筑模板10万张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  | 年生产、加工建筑模板10万张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 3 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市生态环境局萧山分局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 萧环建【2021】183号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2021.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 杭州科谱环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州萧山义桥木器建材厂 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311256 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 杭州希青环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年