浙江星特迈汽车销售服务有限公司新建项目环境保护验收意见

2021年1月25日，浙江星特迈汽车销售服务有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区宁围街道宁新村。

实际建设规模：提供年汽车维修4000 辆、年汽车装潢 1000 辆项目。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年11月，煤科集团杭州环保研究院有限公司编制完成《浙江星特迈汽车销售服务有限公司新建项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建【2020】439号文进行了批复（2020年12月）。项目自2021年1月开始建设。

（三）投资情况

总投资1000万元，其中环保投资43万元，占实际总投资的4.3%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建【2020】439号项目，即浙江星特迈汽车销售服务有限公司新建项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建【2020】439号审批一致，具体见验收报告。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生活污水和清洗废水。

本项目厕所污水经化粪池、清洗废水经沉淀池处理后与其他生活污水一并经预处理后达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB 26877－2011）表 2 间接排放标准后纳入污水管网。

（二）废气

（1）油漆废气

喷漆、烘干及喷枪清洗产生的废气经收集后先经过过滤棉去除漆雾，然后与调漆废气一并进入后段的光催化设施及活性炭吸附设施后由高于 15m 排气筒排放。

（2）焊接废气

本项目要求企业配备移动式烟尘净化器对焊接烟尘进行收集处理，并且加强通风， 保持车间空气流通。

（3）汽车尾气

汽车尾气产生量极少，通过采取在维修车间安装通风换气设备，加强车间通风和车辆管理，减少怠速行驶时间。

（4）打磨废气

本项目打磨废气产生量较小，经打磨设备自带的除尘装置除尘后排放，排放量极少。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于举升机、抛光机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

项目实施后，一般废物废零配件、废旧轮胎经分类收集后贮存在室内及时出售给物资回收公司综合利用；沉淀污泥、生活垃圾一并由环卫部门统一清运处置；危险废物含油废抹布混入生活垃圾中与沉淀污泥、生活垃圾一并由环卫部门统一清运处置，废矿物油、废活性炭、废包装桶、废过滤棉等危险废物委托有资质单位处理杭州大地海洋环保股份有限公司处理。平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、氨氮排放浓度满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB 26877－2011）表 2 间接排放标准要求。

2、废气

监测期间，废气处理设施出口所检测非甲烷总烃和厂界无组织非甲烷总烃浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 中大气污染物特别排放限值要求，厂界无组织颗粒物排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中无组织排放监控浓度限值。

目前企业使用水性漆，原环保审批的其它油漆、稀释剂暂时未使用，故只检测了非甲烷总烃，侍企业使用溶剂型油漆后，须补充相应污染物排放检测。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测东、南、北厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求，西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中4类区标准限值要求。

4、固废

项目实施后，一般废物废零配件、废旧轮胎经分类收集后贮存在室内及时出售给物资回收公司综合利用；沉淀污泥、生活垃圾一并由环卫部门统一清运处置；危险废物含油废抹布混入生活垃圾中与沉淀污泥、生活垃圾一并由环卫部门统一清运处置，废矿物油、废活性炭、废包装桶、废过滤棉等危险废物委托有资质单位处理杭州大地海洋环保股份有限公司处理。

平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

浙江星特迈汽车销售服务有限公司

2021年1月25日

| 浙江星特迈汽车销售服务有限公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |