千石新材料（杭州）有限责任公司年产高分子功能复合材料3000吨项目环境保护竣工验收意见

2021年8月4日，千石新材料（杭州）有限责任公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区南阳街道龙虎村。

实际建设规模：年产高分子功能复合材料3000吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年11月，杭州希青环保科技有限公司编制完成《千石新材料（杭州）有限责任公司年产高分子功能复合材料3000吨项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2020]420号文进行了批复（2020年12月）。项目自2021年1月开始建设。

（三）投资情况

总投资400万元，其中环保投资20万元，占实际总投资的5%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]420号项目，即千石新材料（杭州）有限责任公司年产高分子功能复合材料3000吨项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2020]420号审批一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。冷却水循环回用不得外排。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为挤出有机废气和投料粉尘。

对于挤出、试样过程中产生的废气，企业在废气排放口配套有废气收集装置，收集的废气经管道排入废气处理装置，经等离子+活性炭吸附处理后，15m高空排放。对于投料过程中产生的粉尘，企业将产生的粉尘收集后经布袋除尘设备处理后排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于高速混合机、螺杆挤出机组等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

项目投产后，废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置，不产生二次污染。废活性炭、废包装桶（油桶）属于危险固废，需委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

1. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

2、废气

监测期间，千石新材料（杭州）有限责任公司挤出、试样车间废气出口非甲烷总烃、厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放浓度均低于GB 31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5大气污染物特别排放限值。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，厂界四周噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值。

4、固废

项目投产后，废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置，不产生二次污染。废活性炭、废包装桶（油桶）属于危险固废，需委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为360t/a、化学需氧量0.018t/a、氨氮0.001t/a（外排环境量），企业排放废水只有生活污水，不纳入总量控制；企业实际排放量VOCs为0.011t/a，低于环评审批量。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评备案意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

千石新材料（杭州）有限责任公司

2021年8月4日

| 千石新材料（杭州）有限责任公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |