杭州云模科技有限公司年产模具1万套、传动箱体5万套项目环境保护竣工验收意见

2021年9月10日，杭州云模科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、该企业环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对该企业进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇解放村5组2号。

实际建设规模：年产模具1万套、传动箱体5万套。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年12月，杭州希青环保科技有限公司编制完成《杭州云模科技有限公司年产模具1万套、传动箱体5万套项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2021]96号文进行了批复（2021年4月）。项目自2021年5月开始建设。

（三）投资情况

总投资800万元，其中环保投资16万元，占实际总投资的2%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2021]96号项目，即杭州云模科技有限公司年产模具1万套、传动箱体5万套项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点与萧环建[2021]96号审批一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

该企业生产过程中产生的废气主要为木加工粉尘、油漆废气和塑料废气。

对于木材加工过程中产生的粉尘，企业配套粉尘收集除尘装置，粉尘收集后经布袋除尘器处理后在车间内排放。油漆废气和塑料废气分别收集后汇合到一起经活性炭吸附处理后排放气筒15m高空排放。

2、废水

该企业实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。

3、噪声

该企业噪声主要来源于加工中心、车床等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

4、固废

该企业生产过程中产生的固废主要为员工生活垃圾、边角料、粉尘、废包装、废活性炭、废油漆桶、废切削液。边角料、粉尘、废包装由物资公司回收再利用；生活垃圾由村委收集后统一送当地环卫部门卫生填埋，不产生二次污染。废活性炭、废油漆桶、废切削液为危险固废，送有处理资质单位（杭州杭新固体废物处置有限公司）处置,平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废气

监测期间，废气有组织排放口及厂界无组织非甲烷总烃浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5浓度排放限值和《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中“表1规定的大气污染物排放限值”。厂界无组织颗粒物浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

2、废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，厂界四周噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值。

- 4、固废

- 该企业生产过程中产生的固废主要为员工生活垃圾、边角料、粉尘、废包装、废活性炭、废油漆桶、废切削液。边角料、粉尘、废包装由物资公司回收再利用；生活垃圾由村委收集后统一送当地环卫部门卫生填埋，不产生二次污染。废活性炭、废油漆桶、废切削液为危险固废，送有处理资质单位（杭州杭新固体废物处置有限公司）处置,平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为360t/a、化学需氧量0.018t/a、氨氮0.001t/a（外排环境量），企业排放废水只有生活污水，不纳入总量控制；企业实际排放量VOCs为0.0049t/a，低于环评审批量。

（二）环保设施去除效率

- 根据检测报告，经计算，该项目废气处理效率为89.6%，大于环评中去除效率75%的要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评备案意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州云模科技有限公司

2021年9月10日

| 杭州云模科技有限公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |