杭州生润板材有限公司建设项目竣工环境保护验收意见

2019年9月6日，杭州生润板材有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇解放村。

实际建设规模：年产PVC 板材200 吨，本项目为阶段性验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年3月，杭州清雨环保工程有限公司编制完成《杭州生润板材有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2018]151号文进行了批复（2018年4月）。项目自2018年5月份开始建设。

（三）投资情况

总投资100万元，其中环保投资25万元，占实际总投资的25%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2018]151号项目，即杭州生润板材有限公司建设项目。与原审批项目PVC 装饰面板、免漆木板项目暂时未上，挤塑流水线1条未上，破碎机1台未上、搅拌机2台未上，本次为阶段性验收。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为员工生活污水，该企业运行过程中产生的员工生活污水，经污水处理装置处理后排放。

（二）废气

本项目挤塑过程中产生的有机废气，收集后经等离子净化处理装置处理后高空排放。投料、破碎过程中产生的粉尘经布袋除尘后排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为挤塑流水线、破碎机等机械设备。

采取隔声降噪减震措施。

（四）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

本项目废水主要为员工生活污水，经污水处理装置处理后排放，所测污水各项指标均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准要求。

2、废气

厂界无组织非甲烷总烃、氯化氢、TSP4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求，非甲烷总烃、氯化氢有组织排放浓度、排放速率能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目自行验收合格，可以通过环境保护设施竣工阶段性验收。今后本单位将加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州生润板材有限公司

2019年9月6日