杭州赵康汽配有限公司建设项目环境保护设施竣工验收意见

2019年9月29日，杭州赵康汽配有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区新街街道海塘路537号3幢。

实际建设规模：年产五金机械配件150吨、汽车配件150吨

（二）建设过程及环保审批情况

2016年5月，绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司编制完成《杭州赵康汽配有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2016]667号文进行了批复，审批规模为年产五金机械配件150吨、汽车配件150吨；2016年6月。

（三）投资情况

总投资50万元，其中环保投资10.4万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2016]667号项目。

二、工程变动情况

年产五金机械配件150吨、汽车配件150吨，项目建设地址、生产内容、规模、与环评批复一致。生产设备较原审批有所变化，其中数控车床增加2台备用、磨床未购买使用。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气主要为工件半成品在抛丸过程中产生的少量金属粉尘，经设备自带的布袋除尘装置处理后排放。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水，经污水处理装置处理后排放。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于抛丸机、数控车床等机械设备。

加强高噪声设备的维护管理，避免设备不正常运行产生的噪声。夜间不生产。（4）固废

本项目投产后，固废主要为员工金属角料和屑与废品、抛丸粉尘收尘、废钢砂、废包装材料、废乳化液、生活垃圾及污水处理污泥。

生活垃圾、污水处理污泥由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。金属角料和屑与废品、抛丸粉尘收尘、废钢砂、废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；项目磨床未购买使用，乳化液全部回用，除产品事走外，无外排，故无废乳化液产生。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

- 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理装置后排放，经监测结果表明，生活污水中各污染物排放浓度能满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996中一级限值要求。

- 2、废气

本项目废气主要为工件半成品在抛丸过程中产生的少量金属粉尘，经设备自带的布袋除尘装置处理后排放，经监测结果表明，颗粒物无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

3、厂界噪声

- 本项目噪声主要来源于抛丸机、数控车床等机械设备，设备运行过程中噪声值较低，经门窗隔声后对周边环境影响不大。

4. 固体废物

生活垃圾、污水处理污泥由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。金属角料和屑与废品、抛丸粉尘收尘、废钢砂、废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；项目磨床未购买使用，乳化液全部回用，除产品事走外，无外排，故无废乳化液产生。

5.污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目自行验收合格，可以通过环境保护设施竣工验收。今后本单位将加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州赵康汽配有限公司

2019年9月29日