杭州萧山益农佳家友五金厂建设项目竣工环境保护验收意见

2019年11月11日，杭州萧山益农佳家友五金厂根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区益农镇东联村。

实际建设规模：年产五金100t、五金配件10t。

（二）建设过程及环保审批情况

2016年6月，绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司编制完成《杭州萧山益农佳家友五金厂建设项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2016]610号文进行了批复（2016年6月）。项目自2016年7月开始建设。

（三）投资情况

总投资30万元，其中环保投资3万元，占实际总投资的10%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2016]610号项目，即杭州萧山益农佳家友五金厂建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2016]610号审批一致，与实际相比，装饰材料未生产，企业承诺也不再生产。生产设备变化情况具体见验收报告表3-2。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经污水处理装置处理后《污水综合 排放标准》(GB8978-1996 ) —级标准后排放。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为焊接烟尘和打磨粉尘，焊接烟尘经车间通风后排放，打磨粉尘由于颗粒密度较大，基本上全部沉降于车间内，经定期清扫处理。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于冲床、切割机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

本项目主要为员工生活污水，生活污水经污水处理装置处理达标后排放。

所测污水各项指标均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准要求.

2、废气

本项目生产过程中产生的废气主要为焊接烟尘和打磨粉尘，焊接烟尘经车间通风后排放，打磨粉尘由于颗粒密度较大，基本上全部沉降于车间内，经定期清扫处理。

监测结果表明：监测结果表明：厂界无组织颗粒物4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4.、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评备案意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目废水、废气和噪声环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

根据国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的文件要求，本项目固体废物污染防治设施应由当地环保主管部门组织验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。进一步规范水泥筒库废气排放口，并完善有组织粉尘排放检测数据。

杭州萧山益农佳家友五金厂

2019年11月11日