杭州金比利新材料科技有限公司建设项目环境保护验收意见

2020年12月1日，杭州金比利新材料科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇山北村。

实际建设规模：利用回收建筑废料年产节能砖1500万块、建筑材料50万吨，年回收废旧物资10万吨（不含有毒、有害危险品及废旧金属材料）。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年11月，浙江省工业环保设计研究院有限公司编制完成《杭州金比利新材料科技有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2018]318号文进行了批复（2018年12月）。项目自2019年1月开始建设。

（三）投资情况

总投资3000万元，其中环保投资150万元，占实际总投资的2%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2018]318号项目，即杭州金比利新材料科技有限公司建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2018]318号审批基本一致，具体见验收报告。与原审相比，水泥储罐顶部配套除尘装置，采用管道直接连接水泥车进料和放料进落料机，该过程为全封闭且落料口安装有水喷淋，比原审批储罐更加环保，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为员工生活污水、建筑骨料洗砂废水、堆场道路喷洒废水、车辆冲洗废水、设备冲洗废水。

生活污水经地埋式污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排放。

建筑骨料洗砂废水、堆场道路喷洒废水、车辆冲洗废水、设备冲洗废水汇集至沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为粉尘，主要来源于破碎筛分、堆场扬尘、运输扬尘和落料粉尘。

防治措施：1、进料口加设水喷淋降尘装置；2、物料堆放在车间内，堆场上放安装水喷淋降尘；3、落料粉尘主要来源于水泥料仓粉尘，水泥料仓自带除尘设施，进口加设水喷淋降尘装置；4、运输过程中产生的扬尘，采用洒水车洒水降尘。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于破碎机、落料机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

本项目固废主要有沉淀池污泥、废木材、竹片、废抹布、员工生活垃圾。其中废木材、竹片等由物资公司回收再利用；沉淀池污泥收集后回用于生产，不外排；废抹布、生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测生活污水各项指标均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

2、废气

厂界颗粒物无组织排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放限值要求。

- 水泥进料时，水泥车与储罐直接通过管道连接，采用高压空气将水泥送入储罐；当企业需要使用水泥时，水泥从储罐底部经管道直接接入落料机内，进出料口为全密封，中间无粉尘产生，故无需单独配备收集除尘装置。随着水泥进入储罐，储罐内上部含尘空气从顶部排出，储罐顶部配套有粉尘处理装置，含粉尘废气进除尘装置处理后排放，一般只持续4~5分钟就能加满储罐，无法满足采样规范要求，故未进行采样检测。要求企业做好粉尘处理相关环保设施，如：定期清理除尘装置。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

- 本项目固废主要有沉淀池污泥、废木材、竹片、废抹布、员工生活垃圾。其中废木材、竹片等由物资公司回收再利用；沉淀池污泥收集后回用于生产，不外排；废抹布、生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州金比利新材料科技有限公司

2020年12月1日

| 杭州金比利新材料科技有限公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |