浙江佳境玻璃科技有限公司建设项目阶段性竣工环境保护验收意见

2021年10月，浙江佳境玻璃科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇党柯路143号7幢。

审批规模：年生产、加工玻璃制品（钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃）10万平方米。

实际已实施规模：年生产、加工钢化玻璃5万平方米（中空玻璃、夹胶玻璃还未实施生产）

- （二）建设过程及环保审批情况

- 浙江佳境玻璃科技有限公司位于萧山区瓜沥镇党柯路143号7幢，租用杭州鑫灿针纺织品有限公司所属工业用房，面积3982.13平方米。于2020年进行过环境影响评价，并经杭州市生态环境局萧山分局审批，取得批复（萧环建【2020】224号）。审批规模为年生产、加工玻璃制品（钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃）10万平方米。目前钢化玻璃已投产，中空玻璃、夹胶玻璃还未进行生产。

- 本项目开工日期为2021年5月，投入试生产（试运行）日期为2021年8月。

- （三）投资情况

- 总投资600万元，其中环保投12万元。

- （四）验收范围

- 本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建【2020】224号项目。

二、工程变动情况

本项目为阶段性验收，中空玻璃、夹胶玻璃还未实施生产，其它不变。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目中空玻璃、夹胶玻璃还未实施生产，未使用胶水类原料，因此无有机废气产生。玻璃磨边、打孔均为湿式，基本无粉尘产生。现阶段暂无废气产生。

（2）废水

打孔、磨边、清洗用水经沉淀后循环使用，不外排，因此本项目无工艺废水产生。产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于玻璃加工设备。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目暂未使用胶水，现阶段暂无胶水桶和废活性炭产生。本项目产生的固废为玻璃边角料、玻璃残次品、沉淀池玻璃沉渣和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。玻璃边角料、玻璃残次品、沉淀池玻璃沉渣由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

本项目中空玻璃、夹胶玻璃还未实施生产，未使用胶水类原料，因此无有机废气产生。玻璃磨边、打孔均为湿式，基本无粉尘产生。现阶段暂无废气产生。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。2021年10月13日-10月14日监测周期内，浙江佳境玻璃科技有限公司废水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于玻璃加工设备。2021年10月13日-10月14日监测周期内，浙江佳境玻璃科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2类标准。

（4）固废

本项目暂未使用胶水，现阶段暂无胶水桶和废活性炭产生。本项目产生的固废为玻璃边角料、玻璃残次品、沉淀池玻璃沉渣和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。玻璃边角料、玻璃残次品、沉淀池玻璃沉渣由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。

- （5）总量控制

- 本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

- 在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

浙江佳境玻璃科技有限公司建设项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施阶段性竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

浙江佳境玻璃科技有限公司

2021年10月21日

浙江佳境玻璃科技有限公司项目阶段性竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |