- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 杭州久阳塑胶管业有限公司年产6400吨塑料管材管件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州久阳塑胶管业有限公司 |
| 编制日期： | 2021年10月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	40

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州久阳塑胶管业有限公司年产6400吨塑料管材管件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-330109-07-02-498133 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘光权 | 联系方式 | 159****9563 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区欢潭村欢潭1169号1-3幢 |  |  |
| 地理坐标 | 120°18′25.002″，29°56′31.414″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料板、管、型材制造C2922 | 建设项目 行业类别 | 26-292塑料制品业 |
| 建设性质 | □新建 □改建 □扩建 ☑技术改造（零土地） | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-330109-07-02-498133 |
| 总投资（万元） | 10700 | 环保投资（万元） | 75 |
| 环保投资占比（%） | 0.7 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 38686m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 杭州市萧山区进化单元XSLP08（镇区）控制性详细规划（2021年版） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据企业提供的不动产权证，本项目所在区域为工业用地，符合土地利用规划 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-1 杭州市环境管控单元总体准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-2 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 名称; 内容. 管控单元空间属性; 环境管控单元编码; ZH33010920011. 环境管控单元名称; 萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元. 管控单元分类; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; /. 重点管控对象; 浦阳江生态经济区产业集聚区. 符合性分析： （1）本项目位于杭州市萧山区欢潭村欢潭1169号1-3幢，行业类别属于塑料板、管、型材制造C2922。根据最新的工业项目分类表，本项目属于76、塑料制品制造（除属于三类工业项目外的）。项目于2021年6月经萧山区经济和信息化局备案通过（项目代码：2106-330109-07-02-498133），符合“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”中的空间布局引导要求。 （2）本项目废气污染物经收集和治理后，能够达标排放；无生产废水，生活污水经处理后进行纳管排放；噪声经减震降噪措施后能够达标排放，本次技改，不新增污染物排放总量，符合污染物总量控制制度，各污染物的排放水平能够达到同行业国内先进水平，符合“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”中的污染物排放管控要求。 （3）根据环境风险评价分析，项目环境分析总体可控，要求建设单位按照要求编制环境风险应急预案，加强车间生产设备、污染防治设施和各类风险物质的管理。在此基础上，项目建设能够符合“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”中的环境风险防控。 综上所述，本项目的建设符合杭州市辖区环境管控单元准入清单的要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其中提到应落实‚生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单‛。本项目“三线一单”符合性分析详见表1-3。 表1-3“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于萧山区欢潭村欢潭1169号1-3幢，属于萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; ①水环境质量底线 根据《2020年杭州市生态环境状况公报》，全市水环境质量状况为优，同比稳中有升。全市52个“十三五”市控以上断面，水环境功能区达标率100%，同比上升1.9个百分点；达到或优于Ⅲ类标准比例98.1%，同比上升3.8个百分点。全市集中式饮用水水源地水质状况优，12个国控饮用水水源地点位水质达标率均为100%，与去年同期持平,水质保持稳定。本项目废水纳管外排，对周边地表水体影响很小，不会造成现状水环境质量恶化，可满足水环境质量底线要求。 ②大气环境质量底线 根据《2020年杭州市生态环境状况公报》，市区环境空气优良天数334天，同比增加47天；优良率91.3%，同比上升12.7个百分点；PM2.5平均浓度29.8微克/立方米，同比下降21%；O3浓度151微克/立方米，同比下降16.6%。全市空气环境质量已经出现明显改善。本项目废气采取了规范的处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放，排放量较小，对周边大气环境影响有限，可满足大气环境质量底线要求。 ③土壤环境风险防控底线 本项目运营期废气可做到稳定达标排放，废水稳定达标纳管，固废零排放，能够满足杭州市“三线一单”确定的土壤环境风险防控底线目标要求。. 生态环境准入清单; 本项目位于萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元，符合污染物总量控制制度，本项目满足萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元的要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准，只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区欢潭村欢潭1169号1-3幢，根据企业提供的产权证，明确项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 5、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（修正稿）中限制、淘汰类，符合国家产业政策。本项目不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策。本项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策；本项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州久阳塑胶管业有限公司成立于2004年3月，位于萧山区进化镇岳联村，欢潭村欢潭1169号1-3幢，主要从事制造、加工、销售、安装（限上门服务）：PE钢丝网骨架复合管及管件，钢带增强聚乙烯波纹管及管件，钢衬塑管及管件，电力及电信护套管及管件，HDPE燃气及给水及矿用及虹吸排水及排污管材及管件，五金机械配件，高低压电器元件及成套设备，电子产品，塑料管材（聚乙烯管材、聚丙烯管材），塑料管件，进化镇岳联村厂区项目于2009年8月17日通过萧山区环保局审批，获得“关于杭州久阳塑胶管业有限公司扩建项目环境影响报告表审查意见的函”（萧环建[2009]1375号），审批内容为新增年产塑料管材4000吨、塑料管件1500吨（不可降解的一次性塑料制品除外），该项目于2010年1月29日通过萧山区环保局“三同时”竣工验收，后于2011年进行扩建，并于2011年1月20日（萧环建[2011]101号）通过萧山区环保局审批，审批内容为新增年产PE钢丝网骨架复合管1000吨、钢带增强聚乙烯波纹管1000吨、钢衬塑管1000吨、电力及电信护套管1500吨、HDPE燃气及给水及矿用管材及管件各1000吨、五金机械配件500吨、高低压电器元件及成套设备各1000套、电子产品5万只、塑料管材4000吨、塑料管件1500吨，该项目审批后暂未遂实施。2010年和2011年企业在进化镇欢谭村两次新征土地，建造厂房实施异地扩建，分别于2010年8月25日（萧环建[2010]1970号）和2011年9月13日（萧环建[2011]2121号）通过萧山区环保局审批，审批内容新增年产给水管材管件2000吨、电力管材管件200吨、钢带波纹管500吨、建筑用塑料管500吨和新增年产给水管材管件400吨、电力管材管件40吨、钢带波纹管100吨、建筑用塑料管100吨。企业先于2021年8月委托第三方检测机构进行检测，后于2021年9月2日完成自主验收，并在全国建设项目环境影响评价管理信息平台上在线填报验收项目基本情况。 企业历年具体审批、验收情况见表2-1。 表2-1企业历年具体审批、验收情况汇总表 厂区; 批文号; 审批内容; 实施情况; 验收情况. 岳联村厂区; 萧环建[2009]1375号; 新增年产塑料管材4000吨、塑料管件1500吨（不可降解的一次性塑料制品除外）; 已实施; 2010年1月29日通过萧山区环保局“三同时”竣工验收. 萧环建[2011]101号; 新增年产PE钢丝网骨架复合管1000吨、钢带增强聚乙烯波纹管1000吨、钢衬塑管1000吨、电力及电信护套管1500吨、HDPE燃气及给水及矿用管材及管件各1000吨、五金机械配件500吨、高低压电器元件及成套设备各1000套、电子产品5万只、塑料管材4000吨、塑料管件1500吨; 未实施; 未验收. 欢潭村厂区; 萧环建[2010]1970号; 新增年产给水管材管件2000吨、电力管材管件200吨、钢带波纹管500吨、建筑用塑料管500吨; 已实施; 企业先于2021年8月委托第三方检测机构进行检测，后于2021年9月2日完成自主验收，并在全国建设项目环境影响评价管理信息平台上在线填报验收项目基本情况。. 萧环建[2011]2121号; 新增年产给水管材管件400吨、电力管材管件40吨、钢带波纹管100吨、建筑用塑料管100吨. 现因发展需要，企业于2021年6月22日在萧山区经济和信息化局立项备案，拟利用现有位于萧山区进化镇欢潭村欢潭1169号1-3幢已建厂房，实施“零土地”技改，新增钢丝网骨架PE复合管生产线、烘干设备（用电）等机械设备，淘汰原审批部分生产设备，技改完成后，实现年产6400吨塑料管材管件的生产规模。“零土地”技改在欢潭村厂区内进行，岳联村厂区生产情况保持不变。 工程组成如下： 表2-2工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 厂区内设有3个生产车间. 辅助工程; 办公区; 位于厂区东北角. 成品区、原料区; 位于车间内，分别设有一般工业固废仓库和危险固废仓库. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纲管排放。. 环保工程; 废气; 配套三套光氧+活性炭吸附装置，塑料有机废气统一收集后经光氧+活性炭吸附装置处理后经15m管道高空排放。. 废水; 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纲管排放。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 次品、边角料、废包装材料外卖处理；废活性炭委托有资质单位回收处置；生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运. 2.主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表： 表2-3产品及产能 厂区; 序号; 产品; 原审批年产量; 本项目年产量; 变化情况. 欢潭村厂区; 1; 塑料管材管件; 3840吨; 6400吨; +2560吨. 岳联村厂区; 1; 塑料管材; 4000吨; 生产情况保持不变 （萧环建[2009]1375号. 2; 塑料管件; 1500吨. 3; 新增年产PE钢丝网骨架复合管; 1000吨; 暂未实施（萧环建[2011]101号）. 3; 钢带增强聚乙烯波纹管; 1000吨. 4; 钢衬塑管; 1000吨. 5; 电力及电信护套管; 1500吨. 6; HDPE燃气及给水及矿用管材及管件; 各1000吨. 7; 五金机械配件; 500吨. 8; 高低压电器元件及成套设备; 各1000套. 9; 电子产品; 5万只. 10; 塑料管材; 4000吨. 11; 塑料管件; 1500吨. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-4主要原辅材料汇总 厂区; 序号; 原材料名称; 原审批年消耗量; 本项目年消耗量; 变化情况. 欢潭村厂区; 1; 钢丝; 0; 320吨; +320吨. 2; PE塑料; 2400吨; 5952吨; +5952吨. 3; 色母; 0; 128吨; +128吨. 4; PP塑料; 480吨; 0; -480吨. 5; 钢带; 220吨; 0; -220吨. 6; ABS塑料颗粒; 600吨; 0; -600吨. 岳联村厂区; 1; PP塑料粉; 2750吨; 生产情况保持不变 （萧环建[2009]1375号. 2; PE塑料粉; 2750吨. 3; PP、PE塑料粒子; 5000吨; 暂未实施（萧环建[2011]101号）. 4; 钢材; 1850吨. 5; 镀锌钢管; 800吨. 6; 电阻、电容等配件; 52000套. 7; 电控箱; 1000台. 8; 电子元件; 2000套. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-5主要生产设备清单表 厂区; 序号; 设备名称; 原审批设备数量; 本项目设备数量; 变化情况. 欢潭村厂区; 1; 塑料挤出线; 32条; 16条; -16条. 2; 烘干设备（用电）; 0; 2套; +2套. 3; 定径套; 0; 14套; +14套. 4; 注塑机; 39台; 26台; -13台. 5; 管件焊接机（维修设备）; 0; 4台; +4台. 6; 钢丝网骨架PE复合管生产线; 0; 5条; +5条. 7; 过塑机; 0; 2台; +2台. 8; 分盘机; 0; 2台; +2台. 9; 静液压试验机、测试仪等检验设备; 0; 8套; +8套. 10; 车床; 1台; 10台; +9台. 11; 空压机; 6台; 6台; 0. 12; 冷却塔; 10座; 6座; -4座. 13; 钢波管生产线; 1条; 0; -1条. 14; 抽芯机; 2台; 4台; +2台. 15; 数控车床; 2台; 8台; 2台. 16; 模具; 12套; 75套; +63套. 17; 挤注机; 1台; 0; -1台. 18; 挤出机; 2台; 0; -2台. 岳联村厂区; 1; 注塑机; 4台; 生产情况保持不变 （萧环建[2009]1375号. 2; 管材生产线; 10条. 3; 数控车床; 1台. 4; 车床; 1台. 5; 注塑机; 4台; 暂未实施（萧环建[2011]101号）. 6; 管材生产线; 10条. 7; 数控车床; 3台. 8; 普通车床; 2台. 9; 铣床; 1台. 10; 钻床; 1台. 11; 剪切机; 1台. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。 6.劳动定员 企业需劳动定员100人，实行三班制（24小时），年生产天数为300天，厂区不设食堂及宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区欢潭村欢潭1169号1-3幢，厂区内设有3个生产车间。项目具体平面布置图见附图。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-1本项目生产工艺流程及产污环节 注：PE料子和色母先经混合、干燥、挤出、注塑成型，一部分直接经牵引、切割、检验、包装后出厂；另一部分挤出后还需用钢丝做一夹层、塑料包覆加工后，再牵引、切割、检验、包装后出厂。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-6污染因子分析表 名称; 排放工序/排放源; 污染物名称; 主要污染物因子. 废气; 挤出、注塑; 塑料有机废气; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等. 噪声; /; 设备运行噪声; Leq（A）. 固体废物; 切割; 边角料、次品; 金属、塑料等. 废气处理装置; 废活性炭; 废活性炭. 职工日常生活; 生活垃圾; 废纸屑、塑料等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 企业分别4次通过萧山区环保局审批，具体审批内容、实施及验收情况见表2-1，审批规模、原辅材料用量、设备清单详见表2-3~2-5。目前除萧环建[2011]101号审批项目实施暂未实施外，其他审批项目均已进行过竣工验收，原有项目“三废”排放情况汇总见表2-7~2-9。 表2-7原有（萧环建[2009]1375号）项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量; 环评审批防治措施; 落实情况. 大气污染物; 挤出、注塑; 塑料有机废气; 2.585t/a; 集气罩收集、活性炭吸附处理后15m高空排放; 集气罩收集、活性炭吸附处理后15m高空排放. 投料; 粉尘; 0.055t/a; 收集后经布袋除尘处理后车间排放; 收集后经布袋除尘处理后车间排放. 水污染物; 员工; 废水; 废水量; 1200t/a; 经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后排放; 经化粪池处理后纳管排放. CODCr; 100mg/L，0.12t/a. NH3-N; 15mg/L，0.018t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 0; 由环卫部门统一收集处理; 由环卫部门统一收集处. 车间; 一般工业固废; 0; 收集后出售; 收集后出售. 车间; 废活性炭; 0; 属危险固废，需要委托处理，不得随意倾倒，严禁产生二次污染; 委托处理. 噪 声; 厂界噪声现场实测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，即昼间低于60dB(A)。. 表2-8原有（萧环建[2011]101号）项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量; 环评审批防治措施; 落实情况. 大气污染物; 挤出、注塑; 有机废气; 0.588t/a; 集气罩收集、活性炭吸附处理后15m高空排放; 项目未实施. 投料、机加工; 粉尘; 极少量; 车间通风. 水污染物; 员工; 废水; 废水量; 960t/a; 经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后排放. CODCr; 100mg/L，0.096t/a. NH3-N; 15mg/L，0.014t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 0; 由环卫部门统一收集处理. 车间; 一般工业固废; 0; 收集后出售. 车间; 废活性炭; 0; 属危险固废，需要委托处理，不得随意倾倒，严禁产生二次污染. 噪 声; 厂界噪声现场实测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，即昼间低于60dB(A)。. 表2-9原有（萧环建[2010]1970号）、萧环建[2011]2121号项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量; 环评审批防治措施; 落实情况; 检测结果. 大气污染物; 挤出、注塑; 有机废气; 3.48t/a; 集气罩收集后,15m高空排放; 集气罩收集,光氧+活性炭吸附处理后排放气筒15m高空排放; 达标，具体见检测报告（杭通标环检（2021）委字第02006号）. 投料; 粉尘; 0.038t/a; 收集后经布袋除尘后，车间通风; 收集后经布袋除尘后，车间通风. 水污染物; 员工; 废水; 废水量; 2100t/a; 经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后排放; 经化粪池处理后纳管排放; 达标，具体见检测报告（杭通标环检（2021）委字第01772号）. CODCr; 100mg/L，0.21t/a. NH3-N; 15mg/L，0.032t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 0; 由环卫部门统一收集处理; 由环卫部门统一收集处理; /. 车间; 一般工业固废; 0; 收集后出售; 收集后出售; /. 噪 声; 厂界噪声现场实测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，即昼间低于60dB(A)。; 达标，具体见检测报告（杭通标环检（2021）委字第01772号）. 2、原有企业主要环境问题 企业分别4次通过萧山区环保局审批，具体审批内容、实施及验收情况见表2-1。目前除萧环建[2011]101号审批项目实施暂未实施外，其他审批项目均已进行过竣工验收，各项污染物防治措施均按环评要求得到落实，各污染物排放浓度均能达标相应排放标准。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表3-1。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 2.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.3; 0; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80; 0. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96; 0. 统计数计表明，区域城厢街道空气站SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均质量浓度分别为6μg/m3、41μg/m3、60μg/m3和34μg/m3，其中NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值。SO2、NO2、PM10、PM2.5和CO和O3保证率日均值为11μg/m3、77μg/m3、120μg/m3、72μg/m3、1100μg/m3和148μg/m3，均未超出标准限值。 由表3-1可知，NO2年平均质量浓度出现了超标，故企业所在地属于空气环境质量不达标区内。 （2）减排计划 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。具体如下： 规划目标：到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区正在由不达标区逐步向达标区转变。 （3）特征污染物环境质量现状数据 本项目的特征污染物为非甲烷总烃，环评引用浙江华标检测技术有限公司于2019年11月20日~26日对浦阳镇径游村（位于本项目西北角，距离约4km）进行的大气现状监测，评价结果见表3-2。 表3-2特征因子评价结果表 污染物; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 非甲烷总烃; 2.0; 0.81~0.97; 48.5%; 0; 达标. 由监测结果可知，项目所在区域大气特征污染物非甲烷总烃现状监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》有关规定。 - 2.水环境质量现状 项目附近受纳水体为Ⅲ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。项目水环境质量现状参照智慧云河道APP发布的浦阳镇（三江村）监测点地表水水环境监测最近六个月数据，监测数据统计结果见表3-3。 表3-3浦阳镇（三江村）监测点数据 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 浦阳镇（三江村）; 最近六个月; 8.72; 3.7; 0.12; 1; 7.81. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表3-3可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，对厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目不作声环境监测要求，故不进行声环境现状监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 4、环境保护目标 （1）大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 （2）声环境 项目厂界外50m范围内无居民住宅等敏感点，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 （3）地表水环境 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。 （4）土壤环境 项目拟建区域土壤环境执行GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中的第二类用地筛选值。 （5）地下水环境 项目厂界外500m无地下水集中式饮用水水源和热水、温泉等特殊地下水资源。 本评价主要环境保护目标见表3-4，环境目标保护图见报告附图2。 表3-4主要环境保护目标主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; 相对相对方位; 与厂界最近距离; 保护对象; 环境调查范围. 大气环境; 欢潭村; 东面; 270m; 居民; 厂界外500米范围内. 岳联村; 南面; 145m; 居民. 声环境; 无声环境保护目标; 厂界外50米范围内. 地下水环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目生产废气主要为注塑过程中产生的塑料有机废气。 排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5、表9中标准，具体见表3-5。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表3-6。 表3-5《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 污染物; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 60; 车间或生产设施排气筒; 4. 颗粒物; 20; 1. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; ——; ——. 表3-6厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见下表。 表3-7污水综合排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5②; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 ②根据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发<萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案>的通知》(萧政办发[2014]221号)，氨氮对纳管企业按照2.5mg/L核算。. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于进一步加强工业固体废物环境管理的通知》（浙环发[2019]2号）和《杭州市生活垃圾管理条例》中的有关规定要求。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险固废执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；同时一般固废和危险固废均需执行环境保护部公告2013年第36号“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等三项国家污染物控制标准修改单的公告”中的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。项目总量控制指标为COD、氨氮、工业烟粉尘。 2、总量平衡方案 根据浙江省环境保护厅《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》（浙环发[2012]10号）等文件有关规定，新增VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放的项目均实行区域内现役源2倍削减替代，新增COD、氨氮按1：1区域削减替代。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 - 表3-9本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 全厂排放量; 增减量. VOCS; 6.653; 0.889; 4.062; -2.591. COD; 1.29; 0.120; 0.660; -0.63. NH3-N; 0.194; 0.006; 0.083; -0.111. 颗粒物; 0.092; 0; 0.062; -0.03. 本项目不新增污染物排放总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不外排，年补充量约1600t，因此，本项目产生的废水主要为职工的生活污水。 本项目需员工劳动定员100人，日生活用水量为10.0t（以100L/人.d计），年生活用水量为3000t（以年工作300d计），年排放生活污水为2400t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr1.44t/a、NH3-N0.06t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 2400; 300; 1.44; 化粪池; --; 达标排放; 2400; 50; 0.12; 7200. 氨氮; 25; 0.06; --; 2.5; 0.006. 表4-2废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. 表4-3废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.214012; 30.025436; 0.024; 间歇; 全天; 钱江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. 表4-4废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 钱江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行钱江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 1.2废水污染治防措施 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 本项目化粪池设计容积为15m3，处理规模约为12t/d，本项目生活污水排放量约为8t/d，因此本项目化粪池可满足项目处理需求。 污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 1.3可行性分析 - 依托污水处理厂可行性分析 ①容量的可行性分析 本项目实施后全厂废水排放量约为2400t（即8t/d），萧山钱江污水处理厂处理能力30万t/d，本项目废水排放量相对较小，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 ②时间、空间衔接上的可行性分析 本项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 ③污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，萧山钱江污水处理厂采用厌氧酸化+倒置A2/O工艺，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后废水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中产生的废气主要为挤出、注塑过程中产生的塑料有机废气。 项目使用的原料为PE颗粒，挤出、注塑工序的加热过程会产生少量注塑废气。因为原料软化过程在封闭的挤出、注塑机内完成，且挤出、注塑温度在160－200℃左右，不超过塑料粒子的分解温度（300℃以上），塑料粒子不会分解，无分解废气产生。但塑料粒子原料在受热情况下，塑料中残存未聚合的反应单体会挥发至空气中，从而形成有机废气，以非甲烷总烃计。 参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）中塑料行业中塑料皮、板、管材制造工序的废气排放系数，项目废气的单位排放系数为0.539kg/t原料。项目塑料粒子使用量共计5952t/a（约占产品总量93%），则非甲烷总烃产生量约3.2t/a。 本项目拟设三个生产车间，每个车间配套一套光氧+活性炭吸附废气处理装置，要求企业在废气产生点上方安装废气收集装置，收集后经光氧+活性炭吸附处理后，排气筒15m高空排放。 表4-5项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染因子; 污染源; 废气量Nm3/h; 产生状况; 治理措施; 污染物排放; 参数; 排放 时间. 核算方法; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a); 工艺; 收集效率(%); 去除率(%); 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a); 高度 (m); 直径 (m); 温度 (℃); h. - 挤出、注塑; 非甲烷总烃; 排气筒DA001; 12000; 系数法; 18.5; 0.22; 1.6; 光氧+活性炭吸附装置; 85; 85; 2.4; 0.028; 0.204; 15; 0.3; 35; 7200. 排气筒DA002; 8000; 16.7; 0.13; 0.96; 2.1; 0.017; 0.122. 排气筒DA003; 6000; 14.8; 0.09; 0.64; 1.9; 0.011; 0.082. 塑料原料用量：车间一：车间二：车间三=5:3:2 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。表4-6非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放浓度; 排放速度. mg/m3; kg/h; h/次; 次/a. DA001; 环保设备故障; 非甲烷总烃; 18.5; 0.22; 1~2; 0~2; 立即停产. DA002; 16.7; 0.13. DA003; 14.8; 0.09. 2.2污染防治措施 据查《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表——塑料零件及其他塑料制品制造废气----非甲烷总烃的污染治理可行技术为：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃，本项目选择活性炭吸附。 本项目生产过程中产生的废气塑料有机废气，收集后经光氧+活性炭吸附处理后，最后经高于15m排气筒至楼顶排放。 活性炭吸附法：活性炭吸附法是利用活性炭内部的微孔，将废气中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其它组分分开。对于挥发性有机组份的处理活性炭吸附是一种经济有效的工艺，它有高的吸附效率，大的适应范围。操作时间长了之后活性炭吸附剂会逐渐饱和，需要进行再生或进行更换。 2.3环境影响分析 （1）达标性分析 - 表4-7项目废气污染物产生情况 污染源; 污染物种类; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; 序号; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h. 废气; 有机废气; DA001; 非甲烷总烃; 2.4; 0.028; 60; 10; 达标. DA002; 2.1; 0.017; 达标. DA003; 1.9; 0.011; 达标. 根据上表可知，本项目实施后废气各污染排放速率、排放浓度均能满足相关标准要求。因此本项目不会对周围大气环境造成影响。 - 大气环境影响分析 综上所述，本项目产生的有机废气经集气罩收集后通过光氧+活性炭吸附装置处理后经 15m 高的排气筒高空排放，具体排放情况见表4-6，项目污染物排放强度和排放浓度较小，符合相应排放标准要求，结合厂址所在区域非甲烷总烃现状监测值，目前项目所在地附近空气环境中非甲烷总烃一次浓度值范围为 0.81~0.97mg/m3，最大浓度占标率为48.5%，非甲烷总烃尚有一定环境容量，故本项目环境影响可接受。 2.4监测计划 表4-8排放口基本情况表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 废气来源. 有组织; 废气 排气筒DA001; 非甲烷总烃、臭气浓度; 年; GB31572-2015、GB14554-93; 注塑. 无组织; 厂界四周; 非甲烷总烃、臭气浓度; 年; GB31572-2015、GB14554-93. 车间内; 非甲烷总烃; 年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准（6mg/m3）. 依据：《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）监测指标要求. 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-9项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. PE管材生产线; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50; 7200. 烘干设备（用电）; 电机; 频发; 类比法; 65; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50. 钢丝网骨架PE复合管生产线; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50. 注塑机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50. 冷却塔; 电机; 频发; 类比法; 85; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 60. 废气处理装置; 电机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 55. 其他; 电机; 频发; 类比法; 65; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 40. 3.2噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa=10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw=Lpi+10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp=Lpi+10lg（2S）-10lg（2πr2）-Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的 参数见下表。 表4-10计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 1幢; 6720; 70; 25; 45. 2幢; 4871.3; 70; 25; 45. 3幢; 4871.3; 70; 25; 45. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： 1幢：Lw=Lpi+10lg（2S）＝45＋10lg（2×6720）＝86.3dB 2幢：Lw=Lpi+10lg（2S）＝45＋10lg（2×4871.3）＝84.9dB 3幢：Lw=Lpi+10lg（2S）＝45＋10lg（2×4871.3）＝84.9dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见下表。 表4-11生产车间（昼间）整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 项目; 车间; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离（m）; 1幢; 95; 52; 75; 158. 2幢; 125; 165; 65; 62. 3幢; 76; 168; 120; 65. 贡献值; 1幢; 38.8; 44.0; 40.8; 34.3. 2幢; 35.0; 32.6; 40.7; 41.1. 3幢; 39.3; 32.4; 35.3; 40.7. 叠加值; 42.3; 35.4; 38.3; 43.7. 标准; 60/50; 60/50; 60/50; 60/50. 达标情况; 达标/达标; 达标/达标; 达标/达标; 达标/达标. 从预测结果分析，本项目各类设备设施均置于室内，且设备底部安装减震基础，项目车间密闭性较好，噪声阻隔较大。通过距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3.3监测计划 - 表4-12污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼、夜间噪声; 一次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，本项目需职工100人，生活垃圾产生量约30t/a。 （2）工业固体废弃物 项目一般工业固体废弃物主要为废包装材料、次品、边角料，产生量约为10t/a。 - 危险固废 废活性炭量按吨活性炭吸附0.25吨有机废气计，则本项目活性炭产生量约11t/a。 4.2污染源强核算结果 表4-13 固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 名称; 产生工序; 固废属性; 废物代码; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处理量t/a. 废包装材料、次品、边角料; 车间; 一般固废; /; 类比法; 10; 综合利用; 10; 物资公司. 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 类比法; 30; 委托环卫部门清运; 30; 环卫公司. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 系数法; 11; 委托有危废处理资质的单位清运处置; 11; 危废处置单位. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-14建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 西面; 20m2; 塑料桶; 2个月. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移联单管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移联单管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 5、土壤和地下水 5.1土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及形状发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 1、土壤污染类型 拟建项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： - 大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是非甲烷总烃，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 - 水污染型：若污水收集站发生泄漏、废水管网发生破损，导致拟建项目废水发生泄漏，致使土壤收到有机物的污染。 - 固体废物污染型：拟建项目生产固废、废活性炭等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 2、土壤污染控制措施 控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 建设单位切实落实好废气的处置措施及生产车间、危废仓库的防渗措施、环保设施的维护设施等，在上述前提下，本项目的建设对土壤环境影响是可接受的。 5.2地下水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活污水。 1、废水渗透情况 本项目厂区各类管道均为钢管及塑料管等，无混凝土质大口径管道，正常状况下废水渗漏主要是通过污水暂存池的池底渗漏。 2、地下水污染源及途径 项目运行过程中，可能对地下水环境造成的影响主要表现在以下几方面： ①若厂区内废水未能全部收集，或收集系统出现故障，则可能导致废水渗入地下，从而影响地下水质量。 ②固废堆场产生固废堆场淋滤液（固废遭受雨水、废水或用水浇淋后），淋滤液渗入地下污染区域地下水。 3、地下水污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水、生产区生产废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 ③风险事故应急响应 制定地下水风险事故应急响应预案，风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 6、生态 无。 7、环境风险 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 表 B.2、《化学品分类和标签规范 第 18 部分：急性毒性》34（GB 30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目在生产、储存过程中涉及到的危险物质主要为危险废物，本项目厂内危险废物最大存储量为2t，经计算，Q值为0.04＜1，则环境风险潜势为Ⅰ。 7.1主要风险分析 本项目还可能存在的风险事故类型如下： a、原料和产品运输过程 本项目原料由原料提供厂家负责运输。 在运输过程中可能产生的风险事故可能有：发生交通事故。 b、在具有爆炸和火灾危险的环境，若安装一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、选型得当但安装上存在问题或运行故障失修的防爆电气设备和打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，成为点火源，若遇到可燃物质、爆炸性混合物，会引起火灾爆炸事故。 c、其他：企业对自然条件、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼伤烫伤等其它方面的危险因素也应引起足够的注意，因为这些伤害事故有可能引起其它事故的发生。 7.2火灾事故防范措施 - 生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 - （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是挤出、注塑设备、电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 7.3环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 7.4风险评价结论 本项目风险事故主要为废气处理设备发生故障、车间未能及时通风，大量废气在车间内，管道泄漏，原料及仓库火灾和泄露，发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 8、环境管理与环境监测 8.1环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 8.2监测计划 （1）环境管理 ①企业要建立环境管理机构，健立健全各项环境管理制度，制定环境管理实施计划，对各项污染物、污染源进行定期监测，记录运行及监测数据；汲取同类型企业先进操作经验和污染控制技术，建立信息反馈中心，对生产中环保问题及时反馈。 ②落实监测监控制度，开展污染源自行监测。监测需委托有资质的第三方进行。 ③完善环境保护管理制度。 ④健全各类台帐并严格管理，包括：污染物自行监测台帐、废气处理设施运行台账、废气处理设施定期保养制度、危废转运处置台账等，并对对废气处理耗材如活性炭等的用量、更换和转移处置做好台账。台账保存期限不得少于五年。 - 竣工验收监测 项目建成后，应该及时按要求对项目实行“三同时”验收，验收监测应委托有检测资质的单位进行，由检测单位编制竣工验收监测方案，验收通过后及时在全国建设项目环境影响评价管理信息平台上在线填报验收项目基本情况。 竣工验收监测的主要内容： ① 对废水排放浓度进行监测，监测项目为：水量、pH、CODCr、氨氮、SS等。 ②对废气处理设施进行验收监测，主要监测为非甲烷总烃排放浓度；厂界无组织监控点主要监测为非甲烷总烃，厂区内主要监测为非甲烷总烃。 ③对厂界噪声进行监测，监测厂界噪声等效A声级。 ④各项固废按照规范进行处置，不随意丢弃，随意放置。 3、环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见表4-15。 - 表4-15环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、光氧+活性炭吸附装置等; 60. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 5. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 5. 4; 固废处置措施; 危险固废委托处理费用; 5. 5; 合计; ——; 75. 合计本项目“三废”治理投资75万元，项目总投资10700万元，环保投资占项目总投资的0.7%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 塑料有机废气 | 非甲烷总烃 | 收集后经光氧+活性炭吸附装置处理后通过排气筒15米高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5中标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废活性炭属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 土壤防治措施：控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 地下水防治措施： ①源头控制措施：采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 ③风险事故应急响应 风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十四、橡胶和塑料制品中62塑料制品业292，排污登记属于登记管理类。 |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州久阳塑胶管业有限公司年产6400吨塑料管材管件项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，技改项目不新增污染排放总量，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.092 | 0.092 | / | 0 | 0.03 | 0.062 | -0.03 |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCs | 6.653 | 6.653 | / | 0.889 | 3.48 | 4.062 | -2.591 |
| 废水 | COD | 1.29 | 1.29 | / | 0.120 | 0.21 | 0.660 | -0.63 |
|  | NH3-N | 0.194 | 0.194 | / | 0.006 | 0.032 | 0.083 | -0.111 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料、次品、边角料 | 51.1 | 51.1 | / | 10 | 19.5 | 41.6 | +9.5 |
|  | 生活垃圾 | 28.5 | 28.5 | / | 12 | 10.5 | 30 | +1.5 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 11.67 | 11.67 | / | 11 | 0 | 13 | +11 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①