杭州红明化纤有限公司年产1.5万吨差别化、功能性化学纤维生产线项目竣工环境保护验收意见

2021年10月30日，杭州红明化纤有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇中沙村125号5幢。

审批规模：年产差别化、功能性化学纤维1.5万吨。

实际规模：年产差别化、功能性化学纤维1.5万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

- 杭州红明化纤有限公司位于萧山区瓜沥镇中沙村125号5幢，租用浙江萧元中沙纺织有限公司所属工业用房3146.94平方米。于2021年进行过环境影响评价，并经杭州市生态环境局萧山分局审批，取得批复（萧环建【2021】189号）。审批规模为年产差别化、功能性化学纤维1.5万吨。

- 本项目开工日期为2021年9月，投入试生产（试运行）日期为2021年10月。

- （三）投资情况

总投资3000万元，其中环保投15万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建【2021】189号项目。

二、工程变动情况

不变。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为加弹油剂挥发产生的有机废气。

有机废气经等离子有机废气净化装置处理后15米高空排放。

（2）废水

本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于加弹机、空压机、风机等。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目油剂桶循环使用，产生的固废为废包装材料、废丝、废油和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。废包装材料、废丝由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。废油属于危废，委托有资质单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

本项目废气为加弹油剂挥发产生的有机废气。有机废气经等离子有机废气净化装置处理后15米高空排放。2021年10月11日-10月12日监测周期内，杭州红明化纤有限公司厂界无组织非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

2021年10月11日-10月12日监测周期内，杭州红明化纤有限公司有机废气有组织排放口非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。

2021年10月11日-10月12日监测周期内，杭州红明化纤有限公司生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油类排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于加弹机、空压机、风机等。加强设备维护，加强隔声防振。2021年10月11日-10月12日监测周期内，杭州红明化纤有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。

（4）总量控制

本项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳入市政污水管网，最终经污水处理厂处理后排入环境。因此企业在不超过设计用水量的前提下，CODCr、氨氮总量能控制在环评报告总量之内。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州红明化纤有限公司年产1.5万吨差别化、功能性化学纤维生产线项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州红明化纤有限公司

2021年10月30日

杭州红明化纤有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |