浙江世纪康大医疗科技股份有限公司年产第二类体外诊断试剂30000盒（24000L）项目环境保护设施竣工验收意见

2021年11月3日，浙江世纪康大医疗科技股份有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块春潮路93号4、5号楼4楼。

实际建设规模：年产第二类体外诊断试剂30000盒（24000L）。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年7月，河北绣风环保科技有限公司编制完成《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司年产第二类体外诊断试剂30000盒（24000L）项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2021]198号文进行了批复（2021年9月）。项目自2021年9月开始建设。

（三）投资情况

总投资7800万元，其中环保投资10万元，占实际总投资的0.2%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2021]198号项目，即浙江世纪康大医疗科技股份有限公司年产第二类体外诊断试剂30000盒（24000L）项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点与萧环建[2021]198号审批一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目实行雨污分流，清污分流。本项目废水主要为塑料瓶清洗废水、配料桶清洗废水、工作服清洗废水、纯水制备产生的浓水以及员工生活污水。

本项目配料桶清洗废水、工作服清洗废水经高温高压灭菌+消毒剂消毒后、生活污水经化粪池处理后，再与塑料瓶清洗废水、纯水制备产生的浓水一并纳管排放。

2、废气

本项目物料均无挥发性，因此无工艺废气产生。项目内不设食堂，无油烟废气产生。

3、噪声

本项目噪声主要来源于搅拌机、超声波清洗机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

4、固废

本项目的固废主要为废弃的原料包装瓶、废弃口罩和生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废弃的原料包装瓶、废弃口罩属于危险废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置，平时存放应按照危废相关管理制度实施，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

2、噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，厂界四周噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区标准限值。

- 3、固废

- 本项目的固废主要为废弃的原料包装瓶、废弃口罩和生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废弃的原料包装瓶、废弃口罩属于危险废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置，平时存放应按照危废相关管理制度实施，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评备案意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

2021年11月3日

| 浙江世纪康大医疗科技股份有限公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |