杭州依超板业有限公司建设项目竣工环境保护验收意见

2022年1月5日，杭州依超板业有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇解放村。

审批规模：年产 PVC 板 2000t/a。

实际建设规模：年产 PVC 板 2000t/a。

（二）建设过程及环保审批情况

- 杭州依超板业有限公司位于萧山区瓜沥镇解放村，租用杭州盛虹纺织有限公司位于萧山区瓜沥镇解放村的闲置厂房。于2018年进行过环境影响评价，并经萧山区环保局审批，取得批复（萧环建【2018】408号）。审批规模为年产 PVC 板 2000t/a，PVC 板生产线3条。2019年5月对其中2条生产线进行了阶段性验收。

第3条生产线开工日期为2021年6月，投入试生产（试运行）日期为2021年10月。

- 现项目按照相关要求已经竣工，3条生产线均稳定生产运行。环保设施也已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

（三）投资情况

总投资1200万元，其中环保投16.8万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建【2018】408号项目。

二、工程变动情况

增加了2套布袋除尘设备，减少3台压机，其它不变。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

混料粉尘、破碎粉尘引至布袋除尘器除尘后15米高空排放。在挤出机等易产生有机废气设备安装吸风罩，PVC 树脂加工废气（非甲烷总烃、HCL）经集气罩收集后引至低温等离子处理装置处理后15米高空排放。

（2）废水

PVC 板生产属“干式”物化过程，系统内物料不与水直接接触，间接冷却水循环回用，仅需定期补充，无生产废水产生。本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入村级污水管网。

（3）噪声

项目生产过程中噪声源主要来源于冷却水塔、风机等设备工作噪声。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

项目生产过程中会产生少量边角料和次品，破碎后可回用于生产。本项目产生的固废为生活垃圾和废包装。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。废包装出售给物资公司综合利用。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

混料粉尘、破碎粉尘引至布袋除尘器除尘后15米高空排放。在挤出机等易产生有机废气设备安装吸风罩，PVC 树脂加工废气（非甲烷总烃、HCL）经集气罩收集后引至低温等离子处理装置处理后15米高空排放。2021年11月16日-11月17日监测周期内，杭州依超板业有限公司厂界无组织TSP、氯化氢、非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。2021年11月16日-11月17日监测周期内，杭州依超板业有限公司废气排放口TSP、氯化氢、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准要求。

（2）废水

PVC 板生产属“干式”物化过程，系统内物料不与水直接接触，间接冷却水循环回用，仅需定期补充，无生产废水产生。本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入村级污水管网。2021年11月16日-11月17日监测周期内，杭州依超板业有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

（3）噪声

项目生产过程中噪声源主要来源于冷却水塔、风机等设备工作噪声。加强设备维护，加强隔声防振。2021年11月16日-11月17日监测周期内，杭州依超板业有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。

（4）固废

项目生产过程中会产生少量边角料和次品，破碎后可回用于生产。本项目产生的固废为生活垃圾和废包装。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。废包装出售给物资公司综合利用。

（5）总量控制

根据监测排放速率折算TVOC年排放量为0.05348t/a，未超过已申请的总量。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州依超板业有限公司建设项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州依超板业有限公司

2022年1月5日

杭州依超板业有限公司建设项目

竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |