- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 浙江凯普顿厨房设备有限公司年产冰箱5000台、消毒柜7000台项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 浙江凯普顿厨房设备有限公司 |
| 编制日期： | 2022年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	51

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 浙江凯普顿厨房设备有限公司年产冰箱5000台、消毒柜7000台项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-330109-07-02-293830 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘茂鹏 | 联系方式 | 15397295756 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区浦阳镇金园路298号 |  |  |
| 地理坐标 | （120°14'40.963″，29°58'40.930″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 制冷、空调设备制造C3464 | 建设项目 行业类别 | 31-346烘炉、风机、包装等设备制造 |
| 建设性质 | □新建 □改建 ☑扩建（迁扩建） □技术改造（零土地） | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-330109-07-02-293830 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | 1.6 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11754.9m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《杭州市萧山区浦阳单元XSLP07（镇区）控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 据查《杭州市萧山区浦阳单元XSLP07（镇区）控制性详细规划》，本项目所在地块性质属于M2，为二类工业用地，根据出租方提供的不动产权证，本项目所在地块为工业用地，符合土地利用规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-1 杭州市环境管控单元总体准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 强定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-2杭州市市辖区环境管控单元准入清单 名称; 内容. 管控单元空间属性; 环境管控单元编码; ZH33010920011. 环境管控单元名称; 萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元. 管控单元分类; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; /. 重点管控对象; 浦阳江生态经济区产业集聚区. 符合性分析： （1）本项目位于杭州市萧山区浦阳镇金园路298号，行业类别属于制冷、空调设备制造C3464。根据最新的工业项目分类表，本项目属于92、通用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的），项目于2021年10月经萧山区经济和信息化局备案通过（项目代码：2110-330109-07-02-293830）。本项目周边均为企业、耕地、道路，最近的居住区位于项目南面，距本项目190m，故符合“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”中的空间布局引导要求。 （2）本项目废气污染物经收集和治理后，能够达标排放；无生产废水，生活污水经处理后进行纳管排放；噪声经减震降噪措施后能够达标排放，符合污染物总量控制制度，各污染物的排放水平能够达到同行业国内先进水平，符合“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”中的污染物排放管控要求。 （3）根据环境风险评价分析，项目环境分析总体可控，要求建设单位按照要求编制环境风险应急预案，加强车间生产设备、污染防治设施和各类风险物质的管理。在此基础上，项目建设能够符合“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”中的环境风险防控。 综上所述，本项目的建设符合杭州市辖区环境管控单元准入清单的要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其中提到应落实‚生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单‛。本项目“三线一单”符合性分析详见表1-3。 表1-3“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于萧山区浦阳镇金园路298号，属于产业集聚重点管控单元，未触及生 态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质 量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量 标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2 类；根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水 环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据 2020 年萧山区北干空气 站除 NO2超出标准限值，其余指标均达到标准限值。因此萧山区为非达标 区。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象 造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域， 环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。由于区 域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由 不达标区将逐步转为达标区。 项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。. 生态环境准入清单; 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目属于萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元（编码：ZH33010920011），属于产业集聚重点管控单元。本项目属于二类工业项目，在该管控单元的准入清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据 2020 年萧山区北干空气站除 NO2 超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、城市总体规划符合性分析 据查《杭州市萧山区浦阳单元XSLP07（镇区）控制性详细规划》，本项目所在地块性质属于M2，为二类工业用地，根据出租方提供的不动产权证，本项目所在地块为工业用地，符合土地利用规划。 5、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（修正稿）中限制、淘汰类，符合国家产业政策。本项目不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策。本项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策；本项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 6、与《中国受控消耗臭氧层物质清单》的相符性分析 《中国受控消耗臭氧层物质清单》文件指出：自2010年1月1日起，除特殊用途外，全面禁止生产和使用第一类全氯氟烃、第五类含氢氯氟烃等制冷剂、发泡剂。本项目使用的发泡剂为组合聚醚多元醇（白料戊烷型）、异氰酸酯（黑料），本项目使用的制冷剂为不含氯元素，均不属于此文件中禁止和使用的物质之中，因此，本项目符合《中国受控消耗臭氧层物质清单》。 7.与《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气[2018]5号）的相符性分析 《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气[2018]5号）文件指出：一、禁止新建、扩建生产和使用作为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂、气雾剂、土壤熏蒸剂等受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目； 二、改建、异址建设生产受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目，禁止增加消耗臭氧层物质生产能力；三、新建、改建、扩建生产化工原料用途的消耗臭氧层物质的建设项目，生产的消耗臭氧层物质仅用于企业自身下游化工产品的专用原料用途，不得对外销售； 四、新建、改建、扩建副产四氯化碳的建设项目，应当配套建设四氯化碳处置设施； 五、本通知所指消耗臭氧层物质具体见《中国受控消耗臭氧层物质清单》（环境保护部、发展改革委、工业和信息化部公告2010年第72号）； 本项目使用的发泡剂为组合聚醚多元醇（白料戊烷型）、异氰酸酯（黑料），本项目使用的制冷剂为不含氯元素，均不属于此文件中禁止和使用的物质之中，因此，本项目符合《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气[2018]5号）。 8.整治规范符合性 项目使用的黑料、白料属于VOCs物料，涉及VOCs排放，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），VOCs物料的储存、使用等过程应符合以下标准。 表1-5挥发性有机物无组织排放控制标准 内容; 序号; 判断依据; 是否符合. 储存; 1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目黑料、白料均为液体，采用桶装，发泡线配套有储罐。符合. 2; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 存放于室内，符合. 3; VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。密闭空间应利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。; 项目建成后要求企业按该规定实施，符合. 转移和输送; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目无粉尘、粒状VOCs物料，符合. 使用; 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 有机废气均设有相应收集装置，收集后排至废气处理系统处理，符合. 其他要求; 1; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目建成后要求企业按该规定设置台账，符合. 2; 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 根据相关要求委托第三方专业机构进行设计通风量，符合. 3; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 要求企业开停工（车）、检维修时开启废气收集处理系统，符合. 废气收集处理系统; 1; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 要求在运行生产工艺设备的前提下运行，企业生产工艺设备，符合. 2; 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。; 本项目VOCs废气无需进行分类收集。. 3; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 要求企业合理设置集气罩，符合. 4; 废气收集系统的输送管道应密闭。; 要求废气收集系统的输送管道密闭，符合. 排放控制要求; 1; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目VOCs废气排放满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1排放限值，符合. 2; 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目NMHC初始排放速率＜2kg/h，并配置了废气处理设置，符合. 3; 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目设置的排气筒高度不低于15m，符合. 4; 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。; 要求企业按要求设置保存台账，符合. 记录要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等相关运行参数。台账保存期限不少于3年。; 要求企业按要求设置保存台账，符合. 企业厂区内及周边污染监控要求; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; 要求企业按要求设置保存台账，符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 浙江凯普顿厨房设备有限公司成立于2011年12月12日，位于萧山区戴村镇沈村村，主要从事生产厨房设备、商业、饮食服务专用设备等，该企业于2014年3月31日通过萧山区环保局审批，审批内容为年产厨房设备3000台、商业、饮食服务专用设备2000台、商业制冷、空调设备1000台、日用金属制品500台（萧环建[2014]367号）。该项目于2021年9月1日完成自主验收，并在全国建设项目环境影响评价管理信息平台上在线填报验收项目基本情况。企业审批、验收情况见表2-1。 表2-1企业历年具体审批、验收情况汇总表 批文号; 审批内容; 实施情况; 验收情况. 萧环建[2014]367号; 年产厨房设备3000台、商业、饮食服务专用设备2000台、商业制冷、空调设备1000台、日用金属制品500台; 已实施; 该项目于2021年9月1日完成自主验收，并在全国建设项目环境影响评价管理信息平台上在线填报验收项目基本情况. 现因发展需要，浙江凯普顿厨房设备有限公司拟搬迁至萧山区浦阳镇金园路298号，租用杭州东鑫亿达机械有限公司所属厂房，面积11754.9m2，新增发泡线2条、折弯中心1台等，从事生产冰箱、消毒柜，项目投产后，将实现年产冰箱5000台、消毒柜7000台的生产规模。 工程组成如下： 表2-2工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 设有机加工区、发泡区、装配区等. 辅助工程; 办公区; 位于车间西面. 成品区、原料区; 成品位于车间最北面，原料区位于成品区南面. 储运工程; 仓库; 一般固废堆放在位于生产车间内单独固废堆放场所，危废仓库设置在车间东南角，详见附图3。. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纲管排放。. 环保工程; 废气; 发泡废气统一收集后经活性炭吸附装置处理后经15m管道高空排放；焊接烟尘收集后经焊接烟尘净化器处理后排放；食堂油烟废气收集后油烟净化器处理后排放。. 废水; 本项目废水主要为生活污水，食堂废水经隔油池后汇同生活污水再经化粪池处理后一并纲管排放。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 废包装材料、废边角料收集后外卖处理；废活性炭等危险废物委托有资质单位回收处置；生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运。. 2.主要产品及产能 企业主要主要产品及产能见下表： 表2-3 产品及产能 序号; 产品; 原审批年产量; 本项目年产量; 变化情况. 1; 消毒柜; 3000台; 7000台; +4000台. 2; 冰箱; 1000台; 5000台; +4000台. 3; 商业、饮食服务专用设备; 2000台; 0; -2000台. 4; 日用金属制品; 500台; 0; -500台. 注：企业原审批生产的厨房设备主要为生产消毒柜，商业制冷、空调设备主要为生产冰箱。 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-4 主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 原审批消耗量; 本项目消耗量; 变化情况; 规格. 1; 不锈钢板; 2000t/a; 600t/a; -1400t/a; /. 2; 塑料件; 20t/a; 0; -20t/a; /. 3; 电子配件; 20t/a; 0; -20t/a; /. 4; 制冷剂（R-404a\R134a）; 0.3t/a; 1.3t/a; +1t/a; 11kg，瓶装，最大存储量10瓶. 5; 组合聚醚多元醇（白料）; 0; 25t/a; +25t/a; 200kg，罐装，最大存储量1桶. 6; 异氰酸酯（MDI）; 0; 30t/a; +30t/a; 250kg，罐装，最大存储量1桶. 7; 焊丝; 0; 0.5t; +0.5t/a; /. 8; 冰箱配件; 0; 5000套/a; +5000套/a; /. 9; 消毒柜配件; 0; 7000套/a; +7000套/a; /. 10; 润滑油; 0; 0.25t/2a; +0.25t/2a; /. 表2-5组合聚醚多元醇主要成分及比例 序号; 化学品名称; 重量比%. 1; 聚醚多元醇; 75-85. 2; 泡沫稳定剂; 1.0-2.5. 3; 水; 1.0-3.0. 4; 催化剂; 1.5-3.5. 5; 戊烷发泡剂; 10-20. 表2-6本项目原材料理化性质一览表 名称; 性质; 燃爆炸性; 毒性. 组合聚醚多元醇; 组合聚醚：俗称白料，与聚合MDI共称黑白料。适用于建筑保温、保冷、太阳能、热水器、冷库、恒温库、啤酒罐、冷藏等需要保温保冷的各种场合。主要由聚醚多元醇、硅油（聚硅氧烷）、N,N-二甲基环己胺、五甲基二乙烯三胺（PMDETA）、水、戊烷组成而成，黄色粘性液体，轻微胺味，闪点＜60℃，水溶性4.75%wt(20℃)，粘度250mPa.s(25℃)，比重1.04kg/m3(25℃)。; 常温下不易发生爆炸; 低毒性. 环戊烷; C5H10。无色透明液体，有苯样的气味。不溶于水，溶于醇、醚、苯、四氯化碳、丙酮等多数有机溶剂。相对密度（水=1）0.75，相对蒸汽密度（空气=1）2.42，熔点：-93.7°C，沸点：49.3°C，饱和蒸气压为53.32kPa（31℃）。用来替代氟里昂广泛用于电冰箱、冰柜的保温材料及其他硬质PU泡沫的发泡剂；用作聚异戊二烯橡胶等溶液聚合用溶剂和纤维素醚的溶剂及色谱分析标准物质。; 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生剧烈反应，甚至引起:燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。; 吸入:吸入蒸气后,刺激呼吸系统,能够造成恶心，呕吐.高浓度可能造成麻醉并伴有兴奋倦睡昏迷，甚至造成呼吸系统失灵。食入:能够造成腹部疼痛、恶心，进入肺中能够造成肺损伤，处于危急状态中。皮肤接触：能够刺激皮肤，发红、疼痛。眼睛接触:能够刺激眼睛，发红、疼痛。误食:在吞咽或呕吐时吸入呼吸系统的少量液体，会导致支气管炎和肺部水肿。. 异氰酸酯; 分子式C5-Ho-Nz-O2；相对分子量250.26；性状：白色或浅黄色固体；相对密度1.197g/cm3(70℃)；熔点37℃。沸点I96℃]。闪点202.22℃(开杯)。蒸气压0.13Pa(0.00lmmHg40℃)。能溶于丙酮、苯、煤油和硝基装。常温 下挥发性较低。遇高热、明火会烧。; 遇热达200℃时，发生聚合反应放出二氧化碳。燃烧后，可能产出一氧化碳，二氧化碳和异氰酸酯蒸气。 在密闭容器中，可能因为压力的升高而有爆炸的危险。; 人吸入TCLo:130pb/30M。大鼠经口LD50:9200mg/kg;吸入LC50:178mg/m3。小经口LD50:220. R-404a; 制冷剂R404A，由于R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC）。分子式：HF2CF3/CF3CH2F/CH3CF3；沸点(101.3KPa,~C):-46.1临界温度℃：72.4临界压力(KPa):3688.7液体密度g/cm3,25℃:1.045;破坏臭氧潜能值（ODP）：0全球变暖系数值（GWP）：3850; 与氧化剂接角发生强烈反应，遇明火，高温有燃烧爆炸危险，与空气混合形成爆炸性混合物。; /. R-134a; 1,1,1,2-四氟乙烷（R134a）分子式C2H2F4。无然透明液体，无浑浊，有轻微醚类气味。在水中有一定的溶解度，溶于醇、醚。相对密度（水=1）1.21，相对蒸汽密度（空气=1），熔点-101°C沸点-26.4°C，饱和蒸气压661.9kPa（25°C）。广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。; 与氧化剂接角发生强烈反应，遇明火，高温有燃烧爆炸危险，与空气混合形成爆炸性混合物。; /. 润滑油; 润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用（Roab)。只要是应用于两个相对运动的物体之间，而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能，即为润滑油。; /; /. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-7主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 型号; 原审批设备数量; 本项目设备数量; 变化情况. 1; 数控折弯机; PBA-80/2550 PBB-110/3100 WC67Y80/2500 PBA-50/2050 MB8-100X3200; 2台; 5台; +3台. 2; 冲床; LX203B、MT-200; 2台; 2台; 0. 3; 数控剪板机; LGSK-6*3050; 1台; 1台; 0. 4; 空压机; GLF-55; 1台; 2台; +1台. 5; 数控冷媒注入机; CA-788C; 1台; 1台; 0. 6; 冷媒检漏仪; /; 1台; 1台; 0. 7; 油压机; 32-200/40; 0; 1台; +1台. 8; 干燥机; SBH-200NF; 0; 1台; +1台. 9; 切割机; GL3015F HELASER3015; 0; 2台; +2台. 10; 发泡机; C5H100-G3F22; 0; 2台; +2台. 11; 组装生产线; /; 0; 2条; +2条. 12; 电焊机; /; 0; 5台; +5台. 13; 折弯中心; /; 0; 1台; +1台. 14; 点焊机; /; 0; 1台; +1台. 15; 真空泵; VDN301; 0; 1台; +1台. 16; 模温机; /; 0; 1台; +1台. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；食堂废水经隔油池后汇同生活污水再经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。 6.劳动定员 企业需劳动定员110人（新增60人），实行白班制（8小时），年生产天数为300天。 7.平面布置 本项目位于萧山区浦阳镇金园路298号，利用现有工业用房,面积11754.9m2，实施年产冰箱5000台、消毒柜7000台的生产规模。项目具体平面布置图见附图三。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-1 本项目冰箱生产工艺流程及产污环节 注： 1、箱体加工 主是根据产品尺寸要求对原料不锈钢板进行下料、折弯、焊接加工。 2、箱体发泡生产线 箱体发泡主要分为合模、注料、熟化、开模四个工序。 - 合模：将箱体放入模具中，然后闭合模具并对模具进行低温加热，加热温度保持在35~45℃；加温采用水浴加热。 - 注料：将二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）和聚醚多元醇（白料）在高压条件下，按一定比例和注射量从发泡枪头注入箱体中，注入完毕的泡料在箱体内发泡反应并填满箱体； （3）熟化：在35~45℃模具温度下，泡料在箱体内熟化固化； - （4）箱体：熟化固化完毕后，取出箱体，输送出发泡箱体进行称重。 发泡原理为组合聚醚多元醇（白料）和二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）反应形成氨基甲酸酯，它构成了聚氨酯的主链，即聚氨酯泡沫塑料的主体。充型的化学反应较为复杂，主要分为凝胶反应和发泡反应同时进行。 整个反应的过程是高度放热反应，混合物中心的温度最高达150℃以上，反应过程中会产生发泡废气和发泡废物。 3、装配 把箱体、门体和其他的配件装备在一起，其主要工序为安装蒸发器、焊接、灌装制冷剂、检测等。 图2-2 本项目消毒柜生产工艺流程及产污环节 注：消毒柜生产工艺较为简单，主要是企业加工好部分箱体配件与外购配件进行装配、调试。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-8 污染因子分析表 名称; 排放工序/排放源; 污染物名称; 主要污染物因子. 废气; 发泡废气; 发泡废气; 非甲烷总烃. 焊接; 焊接烟尘; 颗粒物. 储罐废气; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 制冷剂灌注废气; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等. 噪声; /; 设备运行噪声; Leq（A）. 固体废物; 车间; 废包装材料、废边角料; 塑料、金属. 废包装桶; 废包装桶; 废包装桶. 废气处理装置; 废活性炭; 废活性炭. 发泡; 发泡废物; 发泡废物. 机加工设备; 废油、废油桶; 废油、废油桶. 职工日常生活; 生活垃圾; 废纸屑、塑料等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目概况 浙江凯普顿厨房设备有限公司成立于2011年12月12日，位于萧山区戴村镇沈村村，主要从事生产厨房设备、商业、饮食服务专用设备等，该企业于2014年3月31日通过萧山区环保局审批，审批内容为年产厨房设备3000台、商业、饮食服务专用设备2000台、商业制冷、空调设备1000台、日用金属制品500台（萧环建[2014]367号）。该项目于2021年9月1日完成自主验收，并在全国建设项目环境影响评价管理信息平台上在线填报验收项目基本情况。原有项目产品产能、原辅材料用量和设备清单见表2-3.表2-4和表2-6。 2、原有项目生产工艺 图2-3 原有项目工艺流程及产污环节 注； 原料不锈钢经剪板机下料、冲压成型，折弯后与外购的塑料件、电子配件进行组装、以及部分产品的制冷剂的注入、检验后出厂。 生产过程中产生的污染物主要为钢材边角料、焊接烟尘和设备噪声。 3、原有项目污染源及防治措施 （1）废气 原有项目生产过程中产无废气的产生与排放。 （2）废水 原有项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后纳管排放。 2021年8月6日~8月7日企业委托杭州希科检测技术有限公司对企业的生活污水进行检测，企业污水排放口废水排放情况见表2-8。 表2-8废 水 检 测 结 果 监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。 - 噪声 原有项目噪声主要为冲床、数控剪板机等运行过程中产生，2021年8月6日~8月7日企业委托杭州希科检测技术有限公司对企业厂界噪声进行检测，结果见表2-9。 表2-9噪 声 检 测 结 果 监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，厂界四周噪声监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值。 - （4）固废 原有项目固废处置情况如下：由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。 3、原有项目污染源产排情况 - 表2-10原有项目污染物处置汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 实际排放量（固体废物 产生量）; 环评中要求处理措施; 实际处理措施. 大气 污染物; /; /; /; /; /. 水污 染物; 员工; 生活污水; 废水量; 1200t/a; 经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准后排放; 经化粪池处理后纳管排放. CODCr; 100mg/L，0.120t/a. NH3-N; 15mg/L，0.018t/a. 固体 废物; 员工; 生活垃圾; 15t/a; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理. 车间; 钢材边角料; 20t/a; 收集后由物资公司回收综合利用; 收集后出售给物资回收公司. 噪 声; （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。. 4、原有项目批复总量 原审批项目目前已经停产，根据企业的原环评报告，原有项目核定的总量为 CODCr 0.120t/a、氨氮0.018t/a。 5、整改及建议 企业环保措施基本到位，无污染物偷排漏排现象，现状生产已通过自主竣工验收并申领了排污许可证。要求企业保持好固废处置工作，防止产生二次污染。本次迁建后需及时更改排污登记信息。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）大气环境质量现状 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 2.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.3; 0; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80; 0. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96; 0. 统计数计表明，区域城厢街道空气站SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均质量浓度分别为6μg/m3、41μg/m3、60μg/m3和34μg/m3，其中NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值。SO2、NO2、PM10、PM2.5和CO和O3保证率日均值为11μg/m3、77μg/m3、120μg/m3、72μg/m3、1100μg/m3和148μg/m3，均未超出标准限值。 由表3-1可知，NO2年平均质量浓度出现了超标，故企业所在地属于空气环境质量不达标区内。 （2）减排计划 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。具体如下： 规划目标：到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区正在由不达标区逐步向达标区转变。 （3）特征污染物环境质量现状数据 本项目的特征污染物为非甲烷总烃，环评引用浙江华标检测技术有限公司于2019年11月20日~26日对浦阳镇径游村（位于本项目东南角，距离约3km）进行的大气现状监测，评价结果见表3-2。 表3-2特征因子评价结果表 污染物; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 非甲烷总烃; 2.0; 0.81~0.97; 48.5%; 0; 达标. 由监测结果可知，项目所在区域大气特征污染物非甲烷总烃现状监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》有关规定。 - 2.水环境质量现状 项目拟建于杭州市萧山区浦阳镇，项目附近受纳水体为Ⅲ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。项目水环境质量现状参照智慧云河道APP发布的来娘线跨河大桥监测点地表水水环境监测最近六个月数据，监测数据统计结果见表3-3。 表3-3 来娘线跨河大桥监测点数据 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 来娘线跨河大桥; 最近六个月; 7.32; 3.3; 0.17; 0.18; 8.11. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表3-2 可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，对厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目不作声环境监测要求，故不进行声环境现状监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; 相对相对方位; 与厂界最近距离; 保护对象; 环境调查范围. 大气环境; 新谊村; 东面; 440m; 居民; 厂界外500米范围内. 南面; 190m. 西面; 470. 浦阳镇人民政府; 北面; 410m; 行政办公人员. 浦江苑小区; 东北; 430m; 居民. 新谊村村委; 东面; 55m; 行政办公人员. 声环境; 无声环境保护目标; 厂界外 50 米范围内. 地下水 环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外 500 米范围内. 生态环 境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目生产的废气污染物主要为非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、制冷剂灌装废气和焊接烟尘。 非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5和表9中标准，厂区内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，焊接烟尘、制冷剂灌装废气、储罐废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级厂界标准值要求，具体见表3-5。 表3-5 废气排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放 浓度mg/m3; 排气筒高度，m; 无组织排放监控浓度限值; 标准 来源. 监控点; 浓度，mg/m3. 1; MDI; 1; 15; /; /; GB31572-2015. 非甲烷总烃; 60; 15; 厂界; 4. 监控点 1h平均浓度 值; 6; GB 37822—2019. 监控点处任意一次浓度值; 20. 2; 颗粒物; /; /; /; 1.0; GB16297-1996. 3; 恶臭; 2000（无量纲）; 15; 厂界标准; 20 （无量纲）; GB14554-93. 4; 非甲烷总烃; 120; 15; /; 4; GB16297-1996. 本项目设有食堂，设有4个灶头，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的中型标准，具体见表3-6。 表3-6 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 油烟最高允许排放浓度; 2.0（mg/m3）. 净化设施最低去除率％; 60; 75; 85. 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 2、废水 本项目无生产废水，食堂废水经隔油池后汇同生活污水一并再经化粪池预处理后纳管。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见下表。 表3-7污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷; 动植物油. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①; ≤100. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5②; ≤0.5; 1. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 ②根据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发<萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案>的通知》(萧政办发[11754.9]221号)，氨氮对纳管企业按照2.5mg/L核算。. 3、噪声排放标准 据查《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》，本项目所在在无具体声环境区划，另根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，本项目所在地为2类声环境功能区，故营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 厂界. 4、固体废弃物 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。项目总量控制指标为COD、氨氮、工业烟粉尘。 2、总量平衡方案 根据浙江省环境保护厅《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》（浙环发[2012]10号）等文件有关规定，新增VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放的项目均实行区域内现役源2倍削减替代，新增COD、氨氮按1：1区域削减替代。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 表3-9本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 替代削减比例; 替代削减量; 增减量. VOCS; 0; 0.0008; 1:2; 0.0016; 0.0008. 颗粒物; 0; 0.001; 1:2; 0.002; 0.001. COD; 0.120; 0.132; /; /; +0.012. NH3-N; 0.018; 0.007; /; /; -0.011. 本项目VOCs按照1:2比例进行区域替代削减，新增总量需在萧山区行业整治提升的削减量中进行替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。 本项目需员工劳动定员110人，日生活用水量为11t（以100L/人.d计），年生活用水量为3300t（以年工作300d计），年排放生活污水为2640t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr350mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、动植物油20mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.924t/a、SS0.792t/a、NH3-N0.092t/a、动植物油0.053t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 2640; 350; 0.924; 化粪池; --; 达标排放; 2640; 50; 0.132; 2400. SS; 300; 0.792; --; 10; 0.026. 动植物油; 20; 0.053; --; 1; 0.003. 氨氮; 35; 0.092; --; 2.5; 0.007. 表4-2废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. 表4-3废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.244793; 29.977428; 0.264; 间歇; 全天; 钱江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. 表4-4废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 钱江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行钱江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 1.2废水污染治防措施 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 本项目化粪池设计容积为3m3，处理规模约为1.5t/d，本项目生活污水排放量约为0.9t/d，因此本项目化粪池可满足项目处理需求。 污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 1.3可行性分析 - 依托污水处理厂可行性分析 ①容量的可行性分析 本项目实施后全厂废水排放量约为2640t（即8.8t/d），萧山钱江污水处理厂处理能力30万t/d，本项目废水排放量相对较小，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 ②时间、空间衔接上的可行性分析 本项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 ③污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，萧山钱江污水处理厂采用厌氧酸化+倒置A2/O工艺，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后废水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中产生的废气主要为箱体发泡废气、制冷剂灌装废气和焊接烟尘。 （1）箱体发泡废气（非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯、臭气浓度） 发泡工序有机废气产生量参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》中 38-40、435-439 电子电器行业系数手册-3851 家用制冷电器制造行业-塑料成型工段中异氰酸酯、多元醇的发泡环节产污污数：挥发性有机物产污系数 3.357*10^-3 g/kg-原料。本次项目发泡原料用量为55t/a（MDI 30t/a、白料 25t/a），则非甲烷总烃产生量约为0.185kg/a。 根据建设单位提供资料，箱体发泡废气经围蔽箱体发泡线后整室收集，送入一套活性炭吸附装置中处理达标后由15m高排气筒高空排放。围蔽后的密闭空间废气收集系效率较高，考虑到进出门时的逸散情况，收集效率取90%，处理效率按70%计，风量1000m3/h，计经处理后，有机组排放量为0.05kg/a，排放速率为0.02g/h，排放浓度为0.02mg/m3，无组织排放量为0.018kg/a。 由于国家尚未发布二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）污染物监测方法，因此，无 MDI实测值，本环评不做定量计算，已计入非甲烷总烃。 由于发泡所用原辅材料中组合聚醚气味为醚味，MDI 气味为土似味、霉味，发泡原辅材料中含有醚、氨等恶臭气味，但由于这部分物质含量很小，很难定量分析，因此以臭气浓度表征恶臭物质。恶臭物质同有机废气一起经处理达标后由 15m 高排气筒高空排放，如此，不会对周围环境造成明显影响。 （2）储罐废气 项目不单独设置储罐，使用桶装原料，原料进厂后经抽料泵将原料输入到发泡线中配套的储罐中，使用时直接从储罐抽取原料进入发泡线。 原料进料、卸料时，罐内气体空间体积改变，产生“大呼吸”蒸发损耗，储存过程中产生“小呼吸”蒸发损耗。根据同类企业经验分析，储罐储存的物质在储存过程中将会有部分易挥发原料挥发出有机气体，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，会使得罐内溢出的有机气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储罐的大小呼吸（即固定顶罐的呼吸排放和工作排放）。新的液体加入，部分气体就被排出，这就是所谓的“大呼吸”。而“小呼吸”是指温度变化造成的呼吸。储罐液体的体积每天随温度升降而周期性变化。体积增大时，上部的气体被排出；体积减小时，吸入新鲜空气。储罐区“大”“小”呼吸以及卸料所引起的蒸发损失率主要和温度有关，其中大呼吸约占排放量的 95%以上。 大呼吸废气产生： 计算结果LW=0.014kg/m3，罐体0.3m3/个。一共2个，则废气产生量为0.0084kg/a，经车间通风换气后无组织排放。 为了减少储罐废气的无组织排放量，建设方在进料时，将储罐的气相平衡管接至料桶中，形成闭路循环，可有效避免大呼吸废气的排放。 （3）制冷剂灌装废气 冰箱装配完成后，需要灌注制冷剂，灌注工序产生有机废气（非甲烷总烃），制冷剂灌注是在抽真空完毕后，将充注枪查到快速接头上，确定连接完好后，按下启动按钮进行充注，充装完成后，冷媒及蜂鸣器提示，并自动关闭阀门，拔出枪头。拔出枪头时会携带少量有机废气（主要成分为非甲烷总烃）逸散到空气中。类比同类项目《中山市多威尔电器有限公司年产10万台家用电冰箱新建项目环境影响报告书》，该项目与本项目均为电冰箱制造行业，生产工艺流程相似，制冷剂填充技术相同，均采用充注枪进行制冷剂灌注，经计算，一次充装完成非甲烷总烃的产生量为0.144g。则本评价一次充装完成非甲烷总烃的产生量取0.144g，本项目年产5000台冰箱，填充次数为5000次/a，则非甲烷总烃产生量为0.0007t/a，经车间通风换气后无组织排放。 （4）焊接烟尘 焊接烟尘主要由金属及非金属在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，焊接烟尘的化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。根据孙大光、马小凡《焊接车间环境污染及控制技术进展》，本项目焊材采用实芯焊丝，年用量0.5t/a，焊接材料施焊时的发尘量5～8g/kg计算，焊接烟尘产生量极少，仅0.00325t/a，要求企业在生产车间的焊接工段增加1台处理量为500m3/h的移动式焊接烟尘净化器，并在车间设置排气扇，保持车间通风。此设备对大于0.1um的粉尘净化效率可达85%以上，收集效率80%，经处理后项目焊接烟尘排放量为0.001t/a，排放速率0.0009kg/h。 （5）食堂油烟废气 本项目员工110人，食堂采用电和液化石油气等清洁燃料，液化气燃烧后的主要污染物是CO2气体，产生量极小，对环境影响不大，本环评不做评价。职工油烟废气产生量为：（40g/人·d）×110人×300d×8%≈0.106t/a，食堂烹饪时产生的油烟废气经静电油烟净化器处理后，通过专用的排烟管道引至屋顶高空排放。该油烟净化器的处理效率按85%，风量按12000m3/h，每天4h计算，则本项目油烟废气排放量为0.0265t/a，排放浓度为1.8mg/m3。 另外，切割过程中会产生少量金属粉尘，由于金属粉尘密码较大，基本在设备附近自然沉降，定期清扫，收集后出售。 项目废气污染物治理及排放情况汇总见表 4-5。 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。表4-6非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放浓度; 排放速度. mg/m3; kg/h; h/次; 次/a. 排气筒DA001; 环保设备故障; 非甲烷总烃; 0.07; 0.07; ≤1; ≤1; 立即停产. 焊接; 颗粒物; /; 0.0013; ≤1; ≤1. 食堂; 油烟; 7.4; 0.088; ≤1; ≤1. |

表4-5项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 污染物种类 | 污染物名称 | 排放形式 | 产生状况 |  |  | 排放情况 |  |  |  |  | 治理措施 | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准 | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 g/h | 产生量 kg/a) | 编号 | 名称 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 是否可行技术 | 浓度 mg/m3 | 速率 g/h | 排放量 kg/a) | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 发泡 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.07 | 0.07 | 0.167 | DA001 | 活性炭吸附装置 | 90 | 70 | 1000 | 是 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 15 | 0.2 | 35 | 一般排放口 | 120.244460;29.978166 | 60 | 2400 |
|  |  |  | 无组织 | / | / | 0.018 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.018 | / | / | / | / | / | 4.0 | / |
|  | 灌装 |  | 无组织 | / | / | 0.7 | / | / | / | / |  | / | / | / | 0.7 | / | / | / |  | / | 4.0 | / |
|  | 储罐 |  | 无组织 | / | / | 0.0084 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.0084 | / | / | / | / | / | 4.0 | / |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 无组织 | / | / | 3.25 |  | 焊接烟尘净化器 | 80 | 85 | 500 | 是 | 0.8 | 0.9 | 1 | / | / | / | / | / | 1.0 | 2400 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 有组织 | 7.4 | 88 | 106 | DA002 | 油烟净化器 | 100 | 85 | 12000 | 是 | 1.1 | 13 | 26.5 | / | / | / | 一般排放口 | 120.244943;29.977822 | 2.0 | 1200 |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 2.2污染防治措施 ①发泡废气：据查《浙江省塑料制品业挥发性有机物污染防治可行技术指南》及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表——泡沫塑料制造----非甲烷总烃的污染治理可行技术为：喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术，本项目选择活性炭吸附，属于可行技术。 ②焊接烟尘：焊接烟尘参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表5焊接单元产生的颗粒物采用烟尘净化装置、袋式除尘。项目焊接烟尘通移动式焊接烟尘净化器处理，属于可行技术。 2.3环境影响分析 （1）达标性分析 表4-7项目废气污染物产生情况 污染源; 污染物种类; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 废气; 发泡; 非甲烷总烃; 0.02; 4.1; /; 60; 达标. 焊接烟尘; 颗粒物; 0.0009; 0.83; /; 1; 达标. 食堂; 油烟; 0.013; 1.1; /; 2; 达标. 根据上表可知，本项目实施后废气各污染排放速率、排放浓度均能满足相关标准要求。因此本项目不会对周围大气环境造成影响。 - 大气环境影响分析 综上所述，本项目废气中发泡废气经集气罩收集后通过一套活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒高空排放，有组织排放量为0.05t/a，排气筒最大有组织排放浓度4.1mg/m3，排放速0.02kg/h，排放强度和排放浓度较小，符合相应排放标准要求，结合厂址所在区域非甲烷总烃现状监测值，目前项目所在地附近空气环境中非甲烷总烃一次浓度值范围为0.81~0.97mg/m3，最大浓度占标率为48.5%，非甲烷总烃尚有一定环境容量，故本项目环境影响可接受。 企业在生产车间的焊接工段增加1台移动式焊接烟尘净化器，并在车间设置排气扇，保持车间通风，经处理后项目焊接烟尘排放量为0.001t/a，排放速率0.0009kg/h，符合相应排放标准要求。 食堂烹饪时产生的油烟废气经静电油烟净化器处理后，通过专用的排烟管道引至屋顶高空排放，排放量为0.0265t/a，排放浓度为1.8mg/m3，符合相应排放标准要求。 2.4监测计划 表4-8排放口基本情况表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 废气来源. 有组织; 废气 排气筒DA001; 非甲烷总烃、臭气浓度; 年; GB31572-2015; 发泡. 食堂; 烟囱; 油烟; 年; GB18483-2001; 食堂. 无组织; 厂界四周; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 年; GB31572-2015、GB14554-93; 发泡、储罐、灌装. 车间内; 非甲烷总烃; 年; GB37822-2019. 依据：《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）监测指标要求. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-9项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 数控折弯机; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 45; 2400. 冲床; 电机; 频发; 类比法; 85; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 60. 数控剪板机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50. 空压机; 电机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 55. 切割机; 电机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 55. 发泡机; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 45. 油压机; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 45. 真空泵; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 45. 折弯中心; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 45. 组装生产线; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 45. 焊接设备; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 45. 其它; 电机; 频发; 类比法; 65; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 40. 3.2噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的 参数见下表。 表4-10计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 3888; 75; 25; 50. 注：面积按生产车间面积计。 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝50＋10lg（2×3888）＝88.9dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见下表。 表4-11生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼夜间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 36; 39.1; 49.8; 60; 达标. 2; 南厂界; 27; 36.6; 52.1; 60; 达标. 3; 西厂界; 36; 39.1; 49.6; 60; 达标. 4; 北厂界; 27; 36.6; 52.1; 60; 达标. 从预测结果分析，本项目各厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求，夜间不生产。根据预测可知，项目运营后噪声对周围影响符合相关标准，在可接受范围。 3.3监测计划 - 表4-12污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 本项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装材料、废发泡废物和废胶带、废包装桶、废擦拭布、废活性炭、废包装罐（制冷剂）、废机油、废机油桶以及员工生活垃圾。 （1）废边角料 根据企业提供资料，本项目加工过程中产生的边角料按用量2%计，不锈钢板用量为600t/a，废边角料约为12t/a，收集后出售给一般物资回收单位回收利用。 （2）废包装材料 本项目废包装材料主要为废包装袋，根据企业提供资料，产生的废包装材料约1.0t/a，收集后出售给一般物资回收单位回收利用。 （3）废发泡废物和废胶带 根据企业提供资料，发泡过程中溢出的发泡废物和清理的废胶带，产生量约 0.5t/a，属于《国家危险废物名录（2021 版）》中“HW13 有机树脂类废物，废物代码 900-014-13 废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）。收集后委托有资质单位进行安全处置。 （4）废包装桶（MDI、白料）、 废包装罐（制冷剂）、废油桶 本项目白料、MDI、滑润油使用桶装，使用过程产生的废包装桶和制冷剂使用完后产生的废包装罐，均有厂家回收，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）6.1（a）条规定，不作为固体废物管理。 （5）废活性炭 废活性炭量按吨活性炭吸附0.25吨有机废气计，则本项目废活性炭产生量为0.74kg/a，本项目活性炭吸附装置碳层填充量为0.008m3（活性炭堆积密度取0.45g/cm3），则一年需要更换1次活性炭，废物代码为900-039-49，更换量为3.6kg/a，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 （6）废油 废油主要来源于设备更换下来的润滑油，2年更换一次，更换下来的油经过滤后部分回用，并补充新油，更换下的废油作为危废处置，根据同类机加工项目类比调查，企业废油产生量约为0.1t/a,废物代码为900-218-08，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 （7）生活垃圾 本项目员工定员110人，生活垃圾产生量按1kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为33t/a，由环卫部门统一收集处理。 4.2污染源强核算结果 表4-13 固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 车间; 废气处理装置; 发泡; 车间; 员工. 名称; 废油; 废活性炭; 废发泡废物和废胶带; 废包装材料、废边角料; 生活垃圾. 属性; 危险固废; 危险固废; 危险固废; 一般固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; 有机物; 有机物; 有机物; 金属、塑料等; 废纸屑、废塑料. 物理性状; 液; 固; 固; 固; 固. 环境危险特性; T/C/I/R; T/C/I/R; T/C/I/R; /; /. 废物代码; 900-218-08; 900-039-49; 900-014-13; /; /. 年产生量; 0.1t/a; 3.6kg/a; 0.5t/a; 13t/a; 33t/a. 贮存方式; 桶装; 桶装; 桶装; 固废堆场; 桶装. 利用处置方式和去向; 委托有资质的危废处理单位处理; 出售给物资公司回收利用; 环卫公司统一处理. 利用或处置量; 0.1t/a; 3.6kg/a; 0.5t/a; 13t/a; 33t/a. 环境管理要求; 暂存于危废仓库; 暂存于一般固废仓库; 设置垃圾收集桶. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-14建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 东南; 20m2; 塑料桶; 1年. 废油; HW08; 900-218-08; 塑料桶; 2年. 废发泡废物和废胶带; HW13; 900-014-13; 托盘; 1年. 废包装桶（MDI、白料）、 废包装罐（制冷剂）; HW49; 900-041-49; 托盘; 下次供货. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移联单管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移联单管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 5、土壤和地下水 5.1污染源识别 表 4-15地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/ 节点; 污染途径; 污染物类型; 全部污染物指标; 影响对象; 备注. 发泡线; 发泡; 大气沉降; 有机物; 非甲烷总烃; 土壤、地下水; 非正常工况. 危废仓库; 地面漫流; 危险废物; COD 等; 土壤、地下水; 事故. 垂直入渗. 原料仓库; 地面漫流; 危险废物; COD 等; 土壤、地下水; 事故. 垂直入渗. 5.2防治措施 （一）源头控制措施 加强清洁生产工作，从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。 达标排放。 加强废气处理设施的维护和检修，确保稳定达标排放，减少废气污染物大气沉降对周边土壤的影响。 （三）分区防控 渗透污染是导致土壤、地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不规范。污染源来自于事故池、固废仓库等，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求。 ①做好事故安全工作，将污染物泄漏环境风险事故降到最低。做好风险事故状态下的物料、消防废水等截流措施，设置规范的事故应急池。 ②加强厂区及地面的防渗漏措施 a. 加强管道接口的严密性，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。 b. 做好废水处理设施的防渗漏措施。 c. 做好固废仓库的防雨、防渗漏措施。 d. 防止地面积水，在易积水的地面，按防渗漏地面要求设计。 e. 排水沟要采用钢筋混凝土结构建设。 f. 加强检查，防水设施及地埋管道要定期检查，防渗漏地面、排水沟和雨水沟要定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补。 g. 制订相关的防水、防渗漏设施及地面的维护管理制度。 表 4-16企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危废仓库、储罐区; 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照 GB18598 执行. 一般防渗区; 生产区地面、发泡车间、原料仓库; 参照 GB16889 执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 5.3污染监控 建议在本项目厂区土壤跟踪监测点位，定期对水质、水位、土壤环境质量进行监测。一旦发现异常，立即查明原因，采取措施控制污染物扩散。 5.4应急响应 制定地下水、土壤污染应急响应预案，方案包括计划书、设备器材，每项工作均落实到责任人，明确污染状况下应采取的控制污染措施。 总之，企业要加强污染物源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，做好厂内的地面硬化、防渗设施建设并加强维护，特别是固废仓库的地面防渗工作。 6、生态 无。 7、环境风险 7.1评价依据 7.1.1风险源调查 1、项目危险物质数量及分布情况 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》34（GB30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，项目主要原材料以及生产过程排放的“三废”污染物等涉及的危险物质分布情况见表4-17。 表4-17危险物料的分布情况 2、生产工艺危险性调查 序号; 单元名称; 主要危险物质; 最大存储量（t）; 分布情况. 1; 危废废物; 废活性炭; 0.0007; 危废仓库. 废油; 0.1. 废发泡废物和废胶带; 0.5. 2; 发泡工序; 异氰酸酯（MDI）; 0.25; 发泡车间. 3; 环戊烷（白料）; 0.04（20%）. 4; 折弯机; 润滑油; 0.25; 折弯机. 本项目为冰箱加工项目，主要生产工艺包括切割、装配、发泡等。 详细的生产工艺及流程图详见工程分析内容。项目生产过程中不涉及有毒有害及危险生产工艺。 本项目废气处理采用活性炭吸附，可能发生火灾爆炸以及伴生/次生污染物排放。 - 7.1.2风险潜势初判 - 7.1.2.1环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-18确定环境风险潜势。 表4-18 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性(P). 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感程度(E1); IV+; IV; III; III. 环境中度敏感程度(E2); IV; III; III; II. 环境低度敏感程度(E3); III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. - 7.1.2.2危险物质及工艺系统危险性(P)分级 1、危险物质数量与临界量比值(Q) 据查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量。 表4-19突发环境事件风险物质及临界量 序号; 物质名称; 临界量/t; 本项目厂界内最大存在总量; 危险物质数量与临界量比值Q. 1; 危险废物; 50; 0.6036; 0.012. 2; 环戊烷; 10; 0.04; 0.004. 3; 异氰酸酯（MDI）; 0.5; 0.25; 0.5. 4; 润滑油; 2500; 0.25; 0.0001. 注：本项目原材料就近采购，企业自身不设仓储。 本项目涉及多种危险物质，物质总量与其临界量比值 Q 计算公式如下： 式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 经计算可知本项目Q=0.5161，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I。 7.1.2.3评价工作等级划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-18确定环境风险潜势。按表4-20确定评价工作等级。 表4-20评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由上表可知，本项目环境风险评价等级为简单分析。 7.2影响环境途径 1、生产过程 生产过程中主要涉及管道、泵、发泡机等生产设备，可能存在的风险有： （1）箱体、管道材质不良、箱体有砂眼；（2）安装不良或基础不稳、地脚螺栓松动，管道安装、焊接不良等；（3）维护、检修或保养不善，轴、轴套、密封装置磨损；（4）操作失误，管道法兰、阀门等连接部位的密封损坏；（5）发泡机线路老化、短路或接触不良引发电火花引起燃烧；以上事故若发生就会造成易燃易爆液体泄漏，从而引发燃烧爆炸事故;若有毒液体泄漏，可能引起人员中毒。（6） 污水管出现问题造成废水直接排入内河，对内河水质造成较大影响。 由于环戊烷、异氰酸酯(MDI)属有毒危害物质，若操作人员操作时未按规定穿戴劳动保护用品，猛然吸入溶剂或误吞后未及时按物料 MSDS 进行救护处理会有中毒危害，急性中毒时，轻者可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状；较重者则出现易激动、步态不稳、共济失调、嗜睡，可引起化学性支气管炎；重者昏迷。 2、储运过程 （1）大气污染事故风险 大气污染事故主要是物料在储运过程中的泄漏。据调查，厂外运输以卡车方式为主，运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能导致物料泄漏。另外厂内储存过程中，由于设备开裂、阀门故障、管道破损、操作不当等原因，也可能导致物料泄漏。 - （2）水污染事故风险 运输过程如发生泄漏，则泄漏物料有可能进入水体。厂内储存过程如发生泄漏，则泄漏物料会进入污水处理系统。在罐区设置围堰的情况下，泄漏可以得到有效控制，泄漏的高浓度废水被收集至事故应急池内，不会造成大的影响。 7.3主要风险分析 本项目还可能存在的风险事故类型如下： a、原料和产品运输过程 本项目原料由原料提供厂家负责运输。 在运输过程中可能产生的风险事故可能有：发生交通事故。 b、在具有爆炸和火灾危险的环境，若安装一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、选型得当但安装上存在问题或运行故障失修的防爆电气设备和打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，成为点火源，若遇到可燃物质、爆炸性混合物，会引起火灾爆炸事故。 c、其他：企业对自然条件、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼伤烫伤等其它方面的危险因素也应引起足够的注意，因为这些伤害事故有可能引起其它事故的发生。 7.4火灾事故防范措施 - 生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是挤出设备、电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 7.5环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 （11）本项目存放危险物品的分区按有关消防部门的规范要求进行设计和建设，进行防腐防渗处理；发泡原料储存在化学品库房内，并设置收集沟和收集池以确保泄漏后的物料不会对地下水造成污染；加强日常管理：严格管理，操作正确，加强日常检查，正常情况下，可以避免发生溢出和泄漏事故，但不能排除非正常情况下泄漏事故的发生，如地震和其它一些潜在突然因素的发生。 （12）危险废物在厂区集中统一收集，单独设立了一个危险废物暂存间，分类存放，按规定设立标志牌。危险废物统一送具有危险废物处理资质的单位统一处置。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 7.6风险评价结论 本项目风险事故主要为废气处理设备发生故障、车间未能及时通风，大量废气在车间内，管道泄漏，原料及仓库火灾和泄露，发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 表4-21建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 浙江凯普顿厨房设备有限公司年产冰箱5000台、消毒柜7000台项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; （浦阳）镇; 金园路298号. 地理坐标; 经度; 120.244728; 纬度; 29.978064. 主要危险物质及分布; 危险废物、环戊烷、异氰酸酯（MDI）（危废仓库和车间）、润滑油（折弯）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：危化品运输过程中泄漏、贮存间发生火灾对周边居民和大气环境产生不良影响。泄漏后对地表水造成污染，影响当地地表水水质，甚至造成地下水污染。具体见“7.2影响环境途径”章节。. 风险防范措施要求; 具体见“7.5环境风险防范措施”章节。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，开展简单分析。. 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 发泡 | 非甲烷总烃、MDI、恶臭废气 | 收集后经活性炭吸附装置处理后通过排气筒15米高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 |
|  | 有组织 | 食堂 | 油烟废气 | 收集后经油烟净化器处理后排放 | 《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) |
|  | 厂界 |  | 非甲烷总烃 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 |
|  |  |  | 颗粒物 | 收集后焊接烟尘净化器处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） |  | COD、氨氮 | 食堂废水经隔油沉淀后汇同生活污水再经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
| 固体废物 | 废包装材料、废边角料等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废活性炭、废油等危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，废包装桶（瓶）由厂商回收重新利用产品包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 土壤防治措施：控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。地下水防治措施：①源头控制措施：采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。②分区防治措施：1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。③风险事故应急响应：风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十九、通用设备制造业34---烘炉、风机、包装等设备制造346，排污登记属于登记管理类。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，浙江凯普顿厨房设备有限公司年产冰箱5000台、消毒柜7000台项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCs | / | / | / | 0.0008 | / | 0.0008 | +0.0008 |
| 废水 | COD | 0.120 | / | / | 0.132 | 0.120 | 0.132 | +0.012 |
|  | NH3-N | 0.018 | / | / | 0.007 | 0.018 | 0.007 | -0.011 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废边角料 | 20 |  |  | 12 | 20 | 12 | -8 |
|  | 生活垃圾 | 15 | / | / | 33 | 15 | 33 | +18 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.0036 | / | 0.0036 | +0.0036 |
|  | 废油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废发泡废物和废胶带 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①