杭州简凡科技有限公司年生产加工塑料模具（模型）20万件、金属模具（模型）10万件项目竣工环境保护验收意见

2022年4月，杭州简凡科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模

建设地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉六路65号1-01室。

审批规模：年生产加工塑料模具（模型）20万件、金属模具（模型）10万件。

实际建设规模：年生产加工塑料模具（模型）20万件、金属模具（模型）10万件。

（二）建设过程及环保审批情况

- 杭州简凡科技有限公司位于萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉六路65号1-01室，租用浙江梵隆汽车部件有限公司所属工业用房1030平方米。于2022年进行过环境影响评价，并经杭州市生态环境局萧山分局审批，取得批复（萧环建[2022]16号）。审批规模为年生产加工塑料模具（模型）20万件、金属模具（模型）10万件。

本项目开工日期为2022年2月，投入试生产（试运行）日期为2022年3月。

（三）投资情况

- 本项目实际环保投资约8万元，主要为废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投资200万元的4%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2022]16号项目。

二、工程变动情况

无变动。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目塑料模具（模型）制作时使用石膏粉，石膏粉用量不大，使用时石膏粉袋子开小口，人工小心倒入塑料件凹槽中，粉尘产生量很少，且质量大快速沉降，石膏制作在单独的小房间，洒落在地面的石膏粉可清扫后可作为原料再利用。因此，本项目基本无废气排放。

（2）废水

本项目用水为生活用水和石膏制作用水，石膏粉和水用量比为7比3，石膏粉用量为0.5t/a，因此，石膏制作用水约0.21t/a。脱落后的石膏成为固废，不会产生废水，本项目无工艺废水产生，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于锯床、加工中心、雕刻机等。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为机油桶、切削液桶、钢材、铝合金、塑料边角料、废石膏和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。钢材、铝合金、塑料边角料、废石膏由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。机油桶、切削液桶、废切削液属于危废，委托有资质单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

- （1）废气

- 本项目塑料模具（模型）制作时使用石膏粉，石膏粉用量不大，使用时石膏粉袋子开小口，人工小心倒入塑料件凹槽中，粉尘产生量很少，且质量大快速沉降，石膏制作在单独的小房间，洒落在地面的石膏粉可清扫后可作为原料再利用。因此，本项目基本无废气排放。

- （2）废水

- 本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。

- 2022年3月28日-3月29日监测周期内，杭州简凡科技有限公司生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

- （3）噪声

- 本项目噪声主要来源于锯床、加工中心、雕刻机等。加强设备维护，加强隔声防振。2022年3月28日-3月29日监测周期内，杭州简凡科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准。

- （4）固废

- 本项目产生的固废为机油桶、切削液桶、钢材、铝合金、塑料边角料、废石膏和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。钢材、铝合金、塑料边角料、废石膏由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。机油桶、切削液桶、废切削液属于危废，委托有资质单位进行处理。

- （5）总量控制

- 本项目废水为生活污水，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳入市政污水管网，最终经污水处理厂处理后排入环境。生活污水为区域内转移，不需要替代削减。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州简凡科技有限公司年生产加工塑料模具（模型）20万件、金属模具（模型）10万件项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州简凡科技有限公司

2022年4月

杭州简凡科技有限公司年生产加工塑料模具（模型）20万件、金属模具（模型）10万件项目

竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |