目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 10 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 21 -

四、主要环境影响和保护措施	- 31 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 55 -

六、结论		- 57 -

建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a	- 58 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州萧山华翼医学检验实验室有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 柳泽旭 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦1幢5楼 |  |  |
| 地理坐标 | （经度120°21'1.069"， 纬度30°14'21.311"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8492临床检验服务 | 建设项目 行业类别 | 98专业实验室、研发（试验） 基地；其他（不产生实验废 气、废水、危险废物的除外）” |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 无 | 项目备案文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 1000.0 | 环保投资（万元） | 20.0 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1180.44 |
| 专项评价设置情况 | ①不设置大气专项评价（理由：不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放）②不设置地表水专项评价（理由：不涉及工业废水直排）③不设置环境风险专项评价（理由：不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量）④不设置生态专项评价（理由：不涉及河道取水）⑤不设置海洋专项评价（理由：不涉及直接向海洋排放污染物） |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《杭州市萧山区科技城核心区单元（XSCQ08）控制性详细规划（2020年修编）》 规划编制单位：邦城规划顾问（苏州工业园区）有限公司 规划批复单位：杭州市人民政府 规划批复文件：杭政函〔2020〕116号，2020年11月23日 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《杭州市萧山区科技城核心区单元（XSCQ08）控制性详细规划（2020年修编）环境影响报告书》； 召集审查机关：杭州市生态环境局萧山分局； 审查文件名称及文号：《杭州市生态环境局萧山分局关于杭州市萧山区科技城核心区单元（XSCQ08）控制性详细规划（2020年修编）环境影响报告书的环保意见》，萧环函[2020]3号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、规划符合性分析 本项目所在地为办公用地，根据杭州市萧山区科技城核心区单元（XSCQ08）控制性详细规划（2020年修编）图，本项目规划为B2商务用地，符合规划要求。 二、规划环评符合性分析 根据《杭州市萧山区科技城核心区单元（XSCQ08）控制性详细规划（2020年修编）环境影响报告书》，本报告重点对生态空间清单、规划区内现有环境问题及整改措施清单、污染物排放总量管控限值清单、规划优化调整建议清单、环境准入条件清单、环境标准清单六张清单的有关要求及规划环境影响评价结论和审查意见的符合性进行分析。 （1）生态空间清单符合性分析 本项目属于萧山科技城核心区单元的东部品质生活区，符合其管控要求，具体见下表。 表1-1生态空间清单符合性分析表 （2）规划区内现有环境问题及整改措施清单符合性分析 项目所在地雨污水管网已铺设完成，排水实行雨污分流制，污水经处理后纳入市政污水管网，本项目也不涉及PM2.5、PM10的排放，符合清单要求。 （3）规划区污染物排放总量管控限值清单符合性分析 本项目废水纳管排放，废气产生量较少，且非工业项目，无生产类废水、废气产生，故本项目废水、废气均无需区域替代削减。本项目固废委托有关单位处理，可得到妥善处置，符合清单要求。 （4）规划方案优化和调整建议清单符合性分析 本项目属于萧山科技城核心区单元的东部品质生活区，不在西部创新产业区内，不涉及规划方案优化和调整建议，符合清单要求。 （5）规划区环境准入条件清单符合性分析 本项目不属于工业项目，不属于禁止和限制发展的产业内容，符合国家和地方产业政策，符合清单要求。 （6）规划区环境标准清单符合性分析 本项目不属于工业项目，本项目污染物采取本环评所提措施后可达到相应排放标准限值要求，符合有关行业准入标准，项目实施后污染物不会导致区域环境质量降低，不会突破区域总量管控限值，故项目符合环境标准清单相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区。 本项目产生的污染物较少，项目排放污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上线；本项目使用已建房屋，不新增用地，不会突破区域土地资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于ZH33010920012萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2。 表1-1杭州市环境管控单元总体准入要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业 集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-2杭州市市辖区环境管控单元准入清单 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求; 重点管控对象. ZH33010920012; 萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2; 重点管控单元; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; /; 萧山城区产业集聚区. 本项目不属于工业项目，符合国家和地方产业政策，能实现雨污分流，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，对环境风险影响小。故本项目的建设符合所在重点管控单元的要求。 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目废水废气产生量较小，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。 （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”相符性分析 表1-3“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放，对环境影响可控。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行，使用的技术和方法较为成熟，评价结论可信。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目产生的污染物较少，且采用成熟的技术处理，环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环评客观公正，过程公开，全面考虑对各环境要素可能造成的影响。环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合国家和地方产业政策，符合规划，符合清洁生产和总量控制要求，其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。本项目废气量很少，废水仅为生活污水，且可达标纳管排放，固废能做到妥善处理，场界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；在落实污染治理的前提下，不会对生态环境造成破坏。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。且按照现行导则要求编制，符合审批要求。; 不属于不予批准的情形. 因此本项目符合“实行五不批”要求。 （5）与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》符合性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》(浙长江办〔2022〕6号)的相关内容，本项目符合性分析如下表。 表1-4 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 第五条 禁止在自然保护地的岸 线和河段范围内投资建设不符合 《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单(试行)》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段、I级林地、一级国家级公益林范围内。; 符合. 2; 第六条禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 第七条禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 第十五条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 5; 第十六条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 6; 第十七条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 7; 第十八条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 8; 第十九条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州萧山华翼医学检验实验室有限公司拟建于萧山区宁围街道传化科创大厦1幢5楼，租用杭州传化科技城有限公司所属用房，面积1180.44m2，为合法建筑。 本项目内容为建设医学检验实验室，提供医学检验检测服务（临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传），规模为检验血液/体液标本约7500例/年。本项目实验室等级为P1。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录2021》本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”类，应编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 试剂准备室、PCR实验室（提取室、扩增室、源序反应室）、免疫实验室. 2; 储运工程; 试剂仓储、样品接收室、样品保存间. 3; 环保工程; 废气处理; 有机废气收集后经活性炭废气处理设施处理后由排气筒引至15m高空排放。. 生物安全柜上方设置集气罩和高效过滤器对带菌气溶胶进行吸附处理后接入排风系统，各排风系统均设置过滤器进一步吸附气溶胶。. 废水处理; 其它废水（除员工生活污水）采用集装箱式一体化污水处理设施处理，设计处理规模为1t/d，处理达标后纳入市政污水管网。; 集装箱式一体化污水处理设施位于污水处理间，PCR实验室西侧，具体见附图2. 生活污水依托房东已建化粪池处理后纳入市政污水管网。. 固废暂存; 一般固废采用垃圾桶和塑料袋进行收集。. 危险废物灭菌后分类使用专业容器进行收集并暂存于医废暂存间。; 医废暂存间位于样本间北侧，具体见附图2，面积6.46m2. 4; 辅助工程; 设有办公区、会议室、档案室区、更衣室等。. 5; 依托 工程、公用工程; 给水工程; 市政供水管道接入。. 排水工程; 废水接入排水管网，雨污分流。生活污水和其他废水分开处理，分开排放。生活污水依托房东已建化粪池和污水管道。. 供电工程; 市政变压器接入。. 2.1.3项目内容规模 本项目内容为建设医学检验实验室，提供医学检验检测服务（临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传），规模为检验血液/体液标本约7500例/年。本项目实验室等级为P1。 2.1.4设备 - 项目设备一览表 设备; 单位; 数量; 型号; 房间; 品牌. 1; 全自动医用PCR分析系统; 台; 1; SLAN-96P; 扩增室; 上海宏石. 2; 全自动电化学发光免疫分析仪; 台; 1; iFlash3000; 免疫区; 亚辉龙. 3; 生物安全柜（双人 位）; 台; 1; BSC-1500IIA2-X; 样本接收室; 博科. 台; 1; BSC-1500IIA2-X; 提取间2; 博科. 4; 台式高速冷冻离心机; 台; 1; AXTGL20M; 样本接收室. 5; 医用冷藏冰箱（双开门）; 台; 1; YC-725L; 试剂耗材库; 美菱. 医用冷藏冰箱（双开门）; 台; 1; YC-725L; 样本保存间; 美菱. 医用冷藏冰箱（单开门）; 台; 1; YC-330L; 免疫区; 美菱. 医用冷藏冰箱（单开门）; 台; 1; YC-330L; 样本接收室; 美菱. -20°医用冷冻冰箱; 台; 1; DW-YL270; 试剂耗材库; 美菱. -20°医用冷冻冰箱; 台; 1; DW-YL270; 样本保存间; 美菱. 家用冷冻冷藏一体冰箱; 台; 1; 210L; 免疫区; 康佳. 家用冷冻冷藏一体冰箱; 台; 1; 210L; 试剂准备间; 康佳. 6; 高温灭菌锅（网上采购）; 台; 1; 24L; 污物初洗间; 力辰科技. 7; 基因扩增仪（含东胜兴业ETC811Plus型基因扩增仪控制软件V2）; 台; 1; ETC811; 扩增分析室; 苏州东胜兴业. 8; 漩涡振荡器（可调速）; 台; 1; SCI-VS; 试剂准备间; 美国塞洛捷克. 漩涡振荡器（可调速）; 台; 1; SCI-VS; 美国塞洛捷克. 漩涡振荡器（可调速）; 台; 1; SCI-VS; 美国塞洛捷克. 9; 高速离心机; 台; 1; SCI-24; 美国塞洛捷克. 10; 微型离心机; 台; 1; Ezee; 试剂准备间; 美国塞洛捷克. 微型离心机; 台; 1; Ezee; 美国塞洛捷克. 微型离心机; 台; 1; Ezee; 美国塞洛捷克. 11; 干式恒温器配C-100模块; 台; 1; DKT-100; 杭州米欧. 12; 恒温金属浴配DT14模块; 台; 1; DKT200-2; 杭州米欧. 13; 移动紫外车; 台; 1; ZMX-201A; 试剂准备间; 广州粤华. 移动紫外车; 台; 1; ZMX-202A; 广州粤华. 移动紫外车; 台; 1; ZMX-203A; 扩增分析室; 广州粤华. 移动紫外车; 台; 1; ZMX-204A; 广州粤华. 14; Thermo手动单道移液器F3系列; 支; 6; 1ul; 试剂准备间; 赛默飞世尔. Thermo手动单道移液器F4系列; 支; 6; 10ul; 赛默飞世尔. Thermo手动单道移液器F5系列; 支; 6; 100ul; 扩增分析室; 赛默飞世尔. Thermo手动单道移液器F6系列; 支; 6; 1000ul; 赛默飞世尔. Thermo手动单道移液器F7系列; 支; 6; 2ul; 赛默飞世尔. 15; 焦磷酸测序仪，型号，扩增室，品牌; 台; 1; PyroMark Q24 MDx; 扩增室; QIAGEN. 16; 实验室信息系统; 套; 1; 鑫达/联众/慧检. 2.1.5主要原辅材料消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗清单单位：t/a 序号; 名称; 最大储存量; 年用量; 单位; 规格型号. 1; PCR检测试剂盒; 12; 20; 盒; 25人份/盒. 2; 核酸提取试剂; 5; 20; 盒; 24人份/盒（CL）. 3; 清洗液; 1; 20; 瓶; 1000mL/瓶. 4; 清洗液; 1; 20; 瓶; 500mL/瓶. 5; 无水乙醇; 3; 20; 瓶; 500mL/瓶. 6; 异丙醇; 3; 20; 瓶; 500mL/瓶. 7; 水; 484.3; t. 8; 电; 3; 万KW.h. ### 乙醇 标识; 中文名：乙醇; 英文名：ethylalcohol. 分子式：C2H6O; 分子量：46.07; CAS号：64－17－5. 危规号：32061. 理化性质; 性状：无色液体，有酒香。. 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。. 熔点（℃）：－114.1; 沸点（℃）：78.3; 相对密度（水＝1）：0.79. 临界温度（℃）：243.1; 临界压力（MPa）：6.38; 相对密度（空气＝1）：1.59. 燃烧热（KJ/mol）：1365.5; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（UPa）：5.33（19℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）：12; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：3.3; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：19.0; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：363; 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; LD507060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）； LC5037620mg/m3，10小时（大鼠吸入）。. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：本品为中枢神经抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘模刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性神经病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 急救; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼镜接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：7UN编号：1170包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外木板箱。 储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。分装和搬运作业要注意个人防护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定线路行驶。. ### 异丙醇 标识; 中文名：2-丙醇；异丙醇; 英文名：2-propanol；isopropylalcohol. 分子式：C3H8O; 分子量：60.10; CAS号：67－63－0. 危规号：32064. 理化性质; 性状：无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。. 溶解性：溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。. 熔点（℃）：－88.5; 沸点（℃）：80.3; 相对密度（水＝1）：0.79. 临界温度（℃）：275.2; 临界压力（MPa）：4.76; 相对密度（空气＝1）：2.07. 燃烧热（KJ/mol）：1984.7; 最小点火能（mJ）：0.65; 饱和蒸汽压（UPa）：4.40（20℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）：12; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：2.0; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：12.7; 最大爆炸压力（MPa）：无资料. 引燃温度（℃）：399; 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。. 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。. 急救; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：洗胃。就医。. 防护; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其他防护：工作场所严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：7UN编号：1219包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 储运条件：储存在阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. 2.1.6劳动定员与班制 本项目总投资1000万，需员工15人，正常情况下日工作8小时（9：00～17：00），年工作250天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、实验服清洗用水、纯水制备用水和实验室设备器皿清洗用水。所需用水由当地自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水依托房东已建化粪池处理后纳入市政污水管网。其它废水（除员工生活污水）采用集装箱式一体化污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为3万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 （4）供热 本项目实验室热水使用电热水器加热，员工饮水使用电饮水机加热，使用空调调节室内温度。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 （6）制冷 本项目内无集中制冷设施、不设置冷库，试剂、样本使用冰箱储存。 （7）消毒方式 工作人员进入更衣间更换干净的工作服后在更衣间通过紫外光消毒；对检验产生的废液、固体废弃物（含废标本）等采用电热高温高压灭菌锅进行高温高压消毒灭菌，灭菌后，分类用塑料袋装好，存储于医疗废物暂存间内的医疗废物收集桶中，交由有资质单位进行清运、处置；空间消毒：各个检测房间内均设置有紫外灯，空间采用紫外线消毒方式。 2.1.8厂区平面布置 本项目布置有试剂准备室、PCR实验室（提取室、扩增室、源序反应室）免疫实验室、免疫实验室、试剂仓储、样品接收室、样品保存间、医疗废物暂存室等，具体平面布置见附图2。 2.1.9四周环境情况 本项目所在大楼其它楼层为杭州传化科技城有限公司租给其它企业的办公房。东侧隔竞潮路为前湾国际社区；南侧隔先锋河为空地；西侧为传化科创大厦2幢；北侧隔综合体商圈为理想国尚德幼儿园；东南侧为融创江南壹号院（在建）。具体见附图3和附图4。 |
| --- | --- |
| 本项目水平衡 | 损耗37.5 生活用水 187.5 150 房东生活污水管网 损耗1.5 15 13.5 洗衣用水 484.3 消毒用水 25 25 试剂配制2.5 14.3 4.3 纯水制备用水 7.5 污水处理站 240.3 损耗2.5 17.5 实验室清洗用水 17.5 市政污水管网 首道清洗废水5作为危废 225 180 损耗45 地面清洗用水 图2-1本项目用水平衡图（单位：t/a） |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1工艺流程 有机废气、生物气溶胶、实验废水、废液、废弃样本 注：本项目实验室样本处理和检测会产生有机废气、生物气溶胶、实验废水（纯水制备浓水、消毒废水、设备器皿清洗废水）、实验废液（如第一道清洗废水、检测废液等）、废弃样本等。 1、PCR实验室主要检验流程 PCR采用荧光探针法 1. 试剂预处理(前准备区) 使用时将试剂RI、R2、R3、R4放置于室温充分融化，R5、R6、R7、R8置于4℃充分融化。 2.样本处理(样本处理区) 样本应置于室温充分融化。 2.1 取全血样本放于离心管内，加入R1振荡混匀，室温放置5分钟。将离心管移至离心机，离心2分钟，弃上清，保留沉淀。 2.2 加入R2于上述离心管内,振荡以确保沉淀悬浮起来,然后离心2分钟，弃上洁、保留沉淀。沉淀颜色应为粉红色或透明状，如沉淀呈血红色或颜色较深，可重复步骤 2.2。 2.3 加入R3振荡以确保沉淀脱离管底，水浴5分钟。 2.4 加入R4振荡混匀短暂离心使溶液集中管底。选取DNA模板用于荧光定量PCR，剩余样本可保存-20℃。 3.试剂配制(前准备区) 计算出所需要反应体系人份数n，反应体系配制参照表工、计算出各组份所需要用量，取出R5、R6短暂离心使溶液集中管底，取适当体积的R5R6于离心管中，充分混匀后分装于n个PCR反应管中，转移至样本处理区。 4.加样(样本处理区) 向上述每PCR反应管中加入阴性对照阳性对照或待检样本DNA，盖紧管盖，混匀并短暂离心。 5.PCR扩增检测(PCR扩增区) 将上述PCR反应管放入荧光定量PCR仪中扩增，程序设置好。荧光信号的收集定为FAM和VIC，数据的采集定在60℃。 6.数据分析：将测序结果进行分析，打印分析报告。 2、免疫实验室 注：临床免疫检测样本主要为血液，临床免疫检验类型分为化学发光免疫分析，均采用成品试剂盒对样本进行分析。检验过程主要为收取血液样本（血液样本均由有资质的医院严格按照国家有关临床化学检验标本的收集与处理的规定收集），收集到医学检验试验时的血液样本经离心机分离血细胞及血清，分离后的血细胞废液作为固体废物，离心后的检验样本直接放入全自动电化学发光免疫分析仪中检测，血清中的抗体与试剂盒中的试剂发生反应并显示，仪器根据抗原抗体发生反应产生的实测值进行报告，之后将检测结果通过LIS系统进行报告。 2.2.2环境影响因素分析 项目环境影响主要体现在运营期，其对环境的影响是综合性的，既有可逆影响，也有不可逆影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。 综合分析，项目产污环节及污染因子分析如下： - 本项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 有机废气; 试剂挥发; 乙醇、异丙醇; --. G2; 生物气溶胶; 带菌实验; 微生物. 废水; W1; 生活污水; 员工生活; COD、氨氮; --. W2; 实验室地面清洁废水; 拖地; COD、氨氮、SS、粪大肠菌群. W3; 实验服清洗废水; 实验服清洗; --. W4; 消毒废水; 消毒. W5; 设备器皿清洗废水; 设备器皿; --. W6; 纯水制备浓水; 纯水制备; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活; 纸、塑料等. S2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物; 实验室使用; 纸、塑料; --. S3; 纯水机老化过滤材料; 纯水机使用; 老化过滤材料; --. S4; 废弃的劳保用品; 实验室使用; 手套、口罩、实验服等; --. S5; 废弃样本; 实验室使用; 血液、细胞、体液等; --. S6; 废器皿、试纸及被污染的包装物; 实验室使用; 一次性器具及容器、试纸及被污染的包装物等. S7; 废过滤材料; 空气过滤; 生物安全柜内的过滤材料和空气净化系统过滤材料; --. S8; 实验废液（如第一道清洗废水、检测废液等）; 实验室使用; 水、化学试剂等; --. S9; 污水处理污泥; 污水处理; 污泥; --. S10; 废活性炭; 废气处理; 废活性炭; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，TVOC参照《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D，具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 9; 总挥发性有机物（TVOC）; 8小时平均; 600; μg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D. 10; 非甲烷总烃; 一次值; 2; mg/m3; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. （二）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见表3-2。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.33. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.25; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.70; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80.00. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96.00. 统计数计表明，北干空气站只有NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。现有存在的主要问题为：1、环境空气质量改善进入了瓶颈期，尤其是秋冬季PM2.5和夏秋季O3浓度超标是萧山区大气环境质量改善的主要瓶颈。2、大气污染治理进入深水期。虽然萧山区大气污染防治工作取得了显著成效，但当前的大气污染治理工作中还存在诸多“短板”，结构性、深度次问题也进一步凸显，主要凸显在①产业结构有待继续优化，局部地区重污染、高耗能产业和“散乱污”企业问题仍然比较突出。②能源消费中煤炭总量仍然较高，天然气供应能力和利用规模仍需加强，工业园区（产业集聚区）仍存在集中供热盲点，可再生能源开发利用力度仍需加大。③重末端治理，轻源头控制和清洁生产，“十二五”期间工作主要围绕污染物排放末端治理措施展开，对源头控制及过程清洁生产仍然重视不足④随着SO2、NOx减排工作持续深入，工程减排空间日益缩减，VOCs减排的技术手段较为欠缺，机动车保有量刚性增长，车、船和非道路移动机械等移动源污染治理有待突破。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 本次环评引用智慧河道云APP对项目周边地表水的监测数据，监测时间2021.5-2021.10，采样断面为先锋河（开发区段），监测数据统计结果见下表。 - 地表水监测评价结果单位：mg/L(除pH、水温外) 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 先锋河（开发区段）; 2021.5-2021.10; 6.22; 3.5; 0.19; 0.708; 7.58. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 根据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》，本项目位于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状监测 项目场界50m外无住户等敏感点，无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 项目场界500m范围内敏感点（前湾国际社区、云潮府（在建）、杭州师范大学附属竞潮小学（在建）、理想国尚德幼儿（在建）、萧山区惠立学校、融创江南壹号院（在建）、荣望轩（在建））。大气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二类标准。 3.2.2声环境 项目场界50m内无住户、学校等敏感点，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 3.2.3地下水环境 项目场界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 - 环境保护目标基本情况 序号; 环境要素; 环境敏感目标; 坐标/经纬度; 相对厂址方位; 相对距离; 保护对象; 评价范围内规模; 环境功能区划. X; Y. 1; 环境空气; 前湾国际社区; 245080.40; 3348362.16; 东北; 90m; 住户; 约664户; 二类环境空气功能区. 云潮府（在建）; 244947.33; 3348665.55; 北; 340m; 住户; -; 二类环境空气功能区. 杭州师范大学附属竞潮小学（在建）; 244958.79; 30.241266; 北北; 160m; 师生; -; 二类环境空气功能区. 理想国尚德幼儿（在建）; 244998.79; 3348385.69; 北; 107; 师生; -; 二类环境空气功能区. 萧山区惠立学校; 244925.51; 3347878.67; 南; 390; 师生; 36个班; 二类环境空气功能区. 融创江南壹号院（在建）; 245116.55; 3348132.02; 东南; 109; 住户; -; 二类环境空气功能区. 荣望轩（在建）; 245116.55; 30.238052; 西南; 433; 住户; -; 二类环境空气功能区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 15; 10（5）; 场界外浓度最高点; 4.0. 根据现场调查，项目排气筒高度不能满足“高出周围200米半径范围的建筑5米以上”的要求，故应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 3.3.2废水 根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中3.2，医疗机构废水指的是医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。医学实验室属于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的“各类检验室”之一。因此本项目实验类废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 序号; 污染物; 排放标准; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; ≤500; ≤5000. 2; 肠道致病菌; 不得检出; －. 3; 肠道病毒; 不得检出; －. 4; pH; 6~9. 5; 化学需氧量CODCr 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; ≤60 ≤60; ≤250 ≤250. 6; 生化需氧量BOD5 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; ≤20 ≤20; ≤100 ≤100. 7; 悬浮物（SS） 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; ≤20 ≤20; ≤60 ≤60. 8; 氨氮（mg/L）; ≤15; ≤45*. 9; 动植物油（mg/L）; ≤5; ≤20. 10; 石油类（mg/L）; ≤5; ≤20. 11; 总余氯; 0.5; －. 12; 总汞（mg/L）; ≤0.05; ≤0.05. 13; 总铬（mg/L）; ≤1.5; ≤1.5. 14; 六价铬; ≤1.5; ≤0.05. 15; 总银; ≤0.5; ≤0.5. 注：表2为综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）。 1）用含氯消毒剂的工艺控制要求为：一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10mg/L。 二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。 2）用其他消毒剂对总余氯不作要求。 3）*氨氮参照GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B级规定。 员工生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. 备注：①氨氮、磷酸盐执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. - 城镇污水处理厂污染物排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 石油类; 粪大肠菌群数（MPN/L). （GB18918-2002）一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5*; ≤1; 1000. 注：*根据萧政办发[2014]221号，外排环境氨氮执行2.5mg/L。 3.3.3噪声 项目营运期间，四周场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。危险固废执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单。医疗废物还应执行《医疗废物管理条例》(2011年修订)及《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206号)。 根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中4.3污泥控制与处置，栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。污泥清淘前应进行监测，达到医疗机构污泥控制标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 3.4.2总量控制建议值 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、VOCs。本项目总量控制指标具体见下表。 - 本项目建成后总量一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. VOCS; 0.00728; 0.00728; -; -. COD; 0.0195; 0.0195; -; -. NH3-N; 0.00098; 0.00098; -; -. 本项目非生产性项目，无需区域削减和调剂。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建用房，无需新建房屋，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目废气包括实验室试剂配制检验时产生的挥发性有机废气和实验室带菌操作产生的生物气溶胶。 （1）挥发性有机废气 本项目使用的试剂盒均不易挥发。配制检验过程中试剂挥发产生废气，主要污染物为乙醇、异丙醇，根据企业提供的资料，乙醇、异丙醇使用量均为10L/a，密度均为0.79kg/m3，则年用量均为0.0079t/a，试剂瓶密封保存，仅在使用时短暂打开，按照经验数据，挥发量按使用量的10%计，则总废气产生量约为0.0158t/a。检测过程中含有试剂挥发的工序在通风橱内进行，废气经通风橱收集(废气收集效率为90%，风机风量2000m3/h)后经活性炭废气处理设施处理后由排气筒引至15m高空排放，废气处理效率按60%计算，则有组织排放为0.0057t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度1.5mg/m3；无组织排放为0.00158t/a，排放速率0.0008kg/h（年工作2000h）。 （2）生物安全柜废气 实验室带菌操作均在生物安全柜内进行，生物安全柜是为操作诊断性标本等具有感染性的实验材料时用来保护工作人员、实验室环境以及实验品，使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶而设计的。生物安全柜安装有高效空气过滤器，主要材质为高效过滤纤维。柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在工作台和安全柜内得到有效控制，几乎杜绝检测过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后外排，而安全柜和工作台内置的高效过滤器对粒径0.1-0.2µm的气溶胶去除效率达到99.999%，排气中的微生物几乎被彻底去除，故本环评不予定量分析。气溶胶废气经安全柜高效过滤器系统过滤后，再经新风系统排到室外，对周围大气环境影响较小。 - 本项目废气产排情况表 工序; 污染物; 污染因子; 产生量t/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/Nm3. 试剂挥发; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.158; 有组织; 2000; 0.0057; 0.003; 1.5. 无组织; -; 0.00158; 0.0008; -. 带菌实验; 生物气溶胶; 微生物; -; 无组织; -; -; -; -. 2、污染治理措施可行性分析 本项目属于医学检验实验室，尚未发布行业污染防治技术指南和排污许可请与核发技术规范；项目采用的活性炭吸附废气处理工艺属于《污染防治可行技术指南编织导则》（HJ2300-2018）中可以稳定达到国家污染物排放标准的污染防治可行技术、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中有机废气治理设施中的吸附设施。因此，本项目废气使用活性炭吸附可行。 3、废气排放达标分析 - 项目废气污染物产生情况 污染物; 污染因子; 排放值; 标准值; 执行标准; 是否达标. kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 有机废气; 非甲烷总烃; 0.003; 1.5; 26.5; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 达标. 4、监测计划 - 排放口基本情况表 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间; 因子. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒; 245035.80; 3348267.13; 15; 0.12; 20; 2000; 非甲烷总烃. 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划详见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排气筒; 非甲烷总烃; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 场界无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）特别排放限值. 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止作业，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 有机废气; 活性炭吸附装置失效; 0.003; 1-4h; 1-5次; 立即停止作业，进行检修，待处理装置维修至正常时再运行. 5、大气环境影响分析结论 根据污染源强核算，本项目污染物排放强度和排放浓度较小，且采取的治理设施属于可行技术，经治理设施治理后排放均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对项目周围环境保护目标和所在区域大气环境影响较小，故本项目环境影响可接受。本项目的建设不会降低现有区域环境质量等级。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目废水包括职工生活污水、实验室地面清洁废水、实验服清洗废水、消毒废水、实验室设备器皿清洗废水、纯水制备浓水。 ①根据《建筑物给排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003)，员工生活用水量按照50L/人·d计，本项目共有员工15人，年工作时间250天，则生活用水量为187.5t/a（0.75t/d）。以水的消耗率为20%计算，则生活污水产生量为150t/d（0.6t/d）。 生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.045t/a、SS0.0375t/a、NH3-N0.0038t/a。 ②项目实验室地面清洁主要使用拖把，清洁用水按1.0L/m2.d计算，需要清洁面积约为900m2。则实验室地面清洁用水量为0.9t/d，225t/a。以水的消耗率为20%计算，则实验室地面清洁废水产生量为0.72t/d，180t/a。 ③实验服每两周清洗一次，每次洗衣约15kg，若洗衣用水量按每kg干衣40L水计，则实验服清洗用水量为0.6t/次，每两周洗一次，每年约洗25次，即15t/a。以水的消耗率为10%计算，则洗衣废水年产生量为13.5t/a。 ④根据建设单位提供数据，项目消毒室将对废弃标本、培养基等进行消毒，消毒室配备有高压蒸汽灭菌锅，采用电加热，经高温高压蒸汽消毒灭菌。用水量0.1t/d，消毒废水产生量为0.1t/d。 ⑤项目非一次性试验器皿（移液管、烧杯等）每次使用过后需要使用自来水、纯水进行清洗。根据建设单位提供的资料，每天清洗用水量为0.1t/d（其中0.07t/d为自来水、0.03t/d为纯水）。以水的消耗率为10%计算，则实验仪器清洗废水产生量为0.07t/d，17.5t/a(首道清洗废水约0.02t/d，5t/a作为危废，不计入废水量）。 ⑤试剂配制全部使用纯水，用水量10L/d（2.5t/a）,清洗使用纯水30L/d（7.5t/a）,合计使用纯水40L/d（10t/a）。纯水制备产生的废水率约为30%，纯水制备浓水产生量为4.3t/a。 实验区废水（除生活污水）产生量合计为240.3t/a（0.96t/d），各种污染物浓度类比同类型项目，分别为CODCr：350mg/L、BOD5:180mg/L、氨氮：20mg/L、SS：200mg/L、粪大肠菌群：3000MPN/L。 2、废水污染治防措施及可行性分析 生活污水经依托房东已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。化粪池处理生活污水属于成熟常用技术，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。 实验区废水（除员工生活污水）采用集装箱式一体化污水处理设施处理，设施整体密闭，不存在恶臭外逸问题。设计规模1t/d，尺寸为1800mm×800mm×1600mm，主要处理工艺为微电流+混凝沉淀+消毒，实验区废水预处理后纳管排放。 工艺说明： （1）采用PH调节池。由于不同时段采用的试剂和产生的废水PH值不能确定，采用全自动酸碱调节装置向废水中投加酸碱，对废水PH进行调节，将废水PH调节至中性。 （2）采用微电解槽。利用铁碳电极之间形成无数个细微原电池，将铁氧化生产亚铁混凝剂，对于金属离子+以及其他带微弱负电荷的微粒具有去除作用。 （3）采用沉淀槽。通过加药装置向沉淀槽中投加PAC,PAM,使水或液体中悬浮微粒集聚变大，或形成絮团，从而加/快粒子的聚沉，达到固液分离。 （4）采用过滤吸附系统，包含砂滤、碳滤。通过过滤吸附对废水进行深/度处理，进一步降低废水中的污染物浓度以及浑浊程度。 （5）污水通过消/毒器进行消/毒，杀灭污水中的残余细/菌等，使出水达到排放标准。 根据设备厂家提供的资料，该设备COD去除率为85%，SS去除率90%，BOD去除率为80%，氨氮去除率为60%，粪大肠杆菌去除率为99%。 - 废水处理工艺处理效果预测 编号; 处理单元; 项目; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 粪大肠杆菌群. 1; 集装箱式一体化污水处理设施; 进水; 350; 180; 20; 200; 3000MPN/L. 效率; 85%; 80%; 60%; 90%; 99%. 出水; 52.5; 36; 8; 20; 30MPN/L. 2; 排放标准; 250; 100; 35; 60; 500 MPN/L. 因此，本项目废水经处理后的废水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准要求，采用的污水处理技术可行。 本项目废水水质和各类污染物的产生量及排放量见下表。 - 项目实验区废水污染物产生及排放情况 废水量; 项目; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 粪大肠杆菌群. 实验区废水 240.3t/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 180; 20; 200; 3000MPN/L. 产生量（t/a）; 0.084; 0.043; 0.0048; 0.048; /. 纳管浓度（mg/L）; 250; 100; 30; 60; 500 MPN/L. 纳管量（t/a）; 0.060; 0.024; 0.0072; 0.0144; /. 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 2.5; 10; /. 排放量（t/a）; 0.012; 0.0024; 0.0006; 0.0024; /. 说明：粪大肠杆菌群是对废水进行消毒程度的生物学指标，因此不计算总量。按保守估计纳管量按达标排放计算。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 处理能力; 工艺; 是否为可行技术; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 150; 300; 0.045; /; 化粪池; 是; 达标排放; 150; 50; 0.0075; 250. 氨氮; 25; 0.0038; 2.5; 0.00038. 实验; --; 实验区废水; COD; 排污系数法; 240.3; 350; 0.084; 1t/d; 微电流+混凝沉淀+消毒; 是; 达标排放; 240.3; 50; 0.012; 250. 氨氮; 20; 0.0048; 2.5; 0.0006. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 一般总排口. 2; 实验区废水; COD、NH3-N、粪大肠菌群; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW002; 集装箱式一体化污水处理设施; 微电流+混凝沉淀+消毒; DW002; 是; 一般总排口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.349633; 30.239729; 0.015; 间歇; 全天; 钱江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. 2; DW002; 120.35036; 30.239526; 0.02403; 间歇; 全天; 钱江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. - 注：DW001属于房东排污口，汇合了多家公司的生活污水 - 废水达标排放执行标准表(生活污水） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. - 废水达标排放执行标准表（实验区废水） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 级; 250①. 2; NH3-N; 45②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准；②氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 级规定；. 2、污水纳管可行性分析 I.容量的可行性分析 本项目投产后，废水（生活污水+实验废水）排放量为1.5612t/d（即390.3t/a），目前萧山钱江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，萧山钱江污水处理厂处理情况详见第二章，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 本项目预处理污水处理工艺较为成熟，能满足纳管排放要求。纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排放。萧山钱江污水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无直接影响。 4、影响分析 项目废水经预处理达标后进钱江污水处理厂集中处理，不直接排入附近地表水体。因此，本项目废水基本上不会对附近地表水体造成影响。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 监测点位; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; 实验区废水排放口; DW002; PH值、 COD、 BOD5 、 NH3 -N 、 SS 、粪大肠菌群; 1次/年; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准. 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表单位：dB（A） 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 水泵; 电机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，房屋隔声; 20; 类比法; 60; 2000. 风机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，房屋隔声; 20; 类比法; 55; 2000. 2、噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后场界噪声是否达标。 噪声预测采用Stueber模式，假设各设备在室内的混响声场是稳定的、均匀的，将本项目看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中：Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa=10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw=Lpi+10lg（2S） 其中：Lpi：拟建项目类比调查所测得的平均声压值 S：拟建项目面积 Lpi可采用在类比项目的场界布点实测求平均，也可以在室内取数个典型测点求平均，各受声点的声级计算模式为： Lp=Lpi+10lg（2S）-10lg（2πr2）-Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（Σ100.1Lpi） i=1 在此将本项目看作一个整体声源，其中整体声源声功率级所选用的参数见下表。 - 计算声功率级时所选用的参数 编号; 名称; 面积(m2); 平均声级; 平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 实验办公; 1180.44; 70; 20; 50. 注：面积按主要产噪声面积计算 通过门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw=Lpi+10lg（2S）＝50＋10lg（2×1180.44）＝83.7dB 项目整体声源对场界的影响预测结果见下表。 - 整体声源对场界的影响预测单位：dB（A） 编号; 场界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东场界; 21; 34.4; 49.3; 60; 达标. 2; 南场界; 13; 30.3; 53.5; 60; 达标. 3; 西场界; 21; 34.4; 49.3; 60; 达标. 4; 北场界; 13; 30.3; 53.5; 60; 达标. 从预测结果分析，通过距离衰减后，设备噪声对场界贡献值较小，场界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周场界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，本项目需职工15人，生活垃圾产生量约3.75t/a。 （2）一般固体废弃物 本项目产生的一般固废主要为实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物、纯水机老化过滤材料。根据建设单位提供的数据，实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物产生量约为1.5t/a。纯水机老化过滤材料一般2年更换一次，一次更换量100kg，则平均年产生量约为0.05t/a。 （3）危险固体废弃物 ①废弃的劳保用品 检验的过程中，检验人员穿戴劳保用品，如手套、口罩、实验服等，需定期更换，更换过程将产生废弃的劳保用品，根据建设单位提供的数据，产生量约为0.5t/a。劳保用品与样本接触过，属危险废物。 ②废弃样本 项目年检验规模约7500份/年，检验完剩下的废弃样本包括血液、细胞、体液等，根据建设单位提供的数据，废弃样本量约为0.5t/a，属危险废物。 ③废器皿、试纸及被污染的包装物 样品预处理及检测过程使用的一次性器具及容器、试纸及被污染的包装物等，根据建设单位提供的数据，产生量约0.3t/a，属危险废物。 ④生物安全柜内的过滤材料和空气净化系统过滤材料 生物安全柜内的过滤材料和空气净化系统过滤材料每半年需要更换一次，由于滤料里吸附了气溶胶，属于危险废物，根据建设单位提供的数据，废过滤材料产生量为0.03t/a。 ⑤实验废液 根据建设单位提供的数据，实验废液（如检测废液、首道清洗废水等）产生量约50g/例，本项目年检测样本约7500例，则项目检测废液产生量约为0.375t/a。首道清洗废水约5t/a。合计实验废液产生量为5.375t/a，属危险废物。 ⑥污泥 本项目集装箱式一体化污水处理设施内将产生少量的污泥。由于检验废水中有机物浓度较低。以每去除1kgCODCr产生污泥0.8kg计，则预计去除CODCr0.0714t/a，污泥产生量为0.057t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），本项目污水处理站产生的污泥属于危险废物，须经消毒后委托具有危险废物处置资质的单位进行无害化处置。 ⑦废活性炭 根据废气污染源分析，本项目活性炭装置吸收废气量约为0.00855t/a。活性炭的吸附系数一般取15kg/100kg•C活性炭（碘值不低于800mg/g），则需要活性炭含废气量为0.057t/a，废活性炭产生量约为0.0656t/a，属于危险废物。 - 建设项目固废产生情况 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 废物 类别; 产生量 t/a. S1; 生活垃圾; 职工生活; 固; 纸、塑料等; 一般固废; /; /; 3.75. S2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物; 实验室使用; 固; 纸、塑料; 一般固废; /; /; 1.5. S3; 纯水机老化过滤材料; 纯水机使用; 固; 老化过滤材料; 一般固废; /; /; 0.05. S4; 废弃的劳保用品; 实验室使用; 固; 手套、口罩、实验服等; 危险固废; 831-001-01（感染性废物）; HW01; 0.5. S5; 废弃样本; 实验室使用; 固、液; 血液、细胞、体液等; 危险固废; 831-001-01（感染性废物）、831-003-01（病理性废物）; HW01; 0.5. S6; 废器皿、试纸及被污染的包装物; 实验室使用; 固; 一次性器具及容器、试纸及被污染的包装物等; 危险固废; 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）; HW49; 0.3. S7; 废过滤材料; 空气过滤; 固; 生物安全柜内的过滤材料和空气净化系统过滤材料; 危险固废; 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）; HW49; 0.03. S8; 实验废液（如第一道清洗废水、检测废液等）; 实验室使用; 固、液; 水、化学试剂等; 危险固废; 831-001-01（感染性废物）、831-003-01（病理性废物）、841-004-01化学性废物; HW01; 5.375. S9; 污水处理污泥; 污水处理; 半固; 污泥; 危险固废; 772-006-49（采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或 处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液））; HW49; 0.057. S10; 废活性炭; 废气处理; 固; 废活性炭; 危险固废; 900-039-49(烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、 772-005-18、261-053-29、265-002-29、 384-003-29、387-001-29类废物）); HW49; 0.0656. - 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（吨/年）; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 废弃的劳保用品; HW01; 831-001-01（感染性废物）; 0.5; 菌类; 1d; In; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置. 2; 废弃样本; HW01; 831-001-01（感染性废物）、831-003-01（病理性废物）; 0.5; 菌类; 1d; In. 3; 废器皿、试纸及被污染的包装物; HW49; 900-041-49（含有或沾染毒性、感 染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）; 0.3; 菌类; 1d; T/In. 4; 废过滤材料; HW49; 900-041-49（含有或沾染毒性、感 染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）; 0.03; 菌类; 2M; T/In. 5; 实验废液（如第一道清洗废水、检测废液等）; HW01; 831-001-01（感染性废物）、831-003-01（病理性废物）、841-004-01化学性废物; 5.375; 菌类; 1d; In/T/C/I/R. 6; 污水处理污泥; HW49; 772-006-49（采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或 处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水 处理污泥、残渣（液））; 0.057; 菌类; 3M; T/In. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49(烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理 过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱 色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、 净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、 772-005-18、261-053-29、265-002-29、 384-003-29、387-001-29类废物）); 0.0656; 有机物; 2M; T. - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 医疗废物暂存室; 样本间北侧; 6.46m2; 定位存储; 0.1t; 不得超过2d. 注：污泥清掏当日即运送走，不得暂存 - 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 由环卫部门统一清运; 符合. 2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物; 实验室使用; 一般固废; 出售综合利用; 符合. 3; 纯水机老化过滤材料; 纯水机使用; 一般固废; 由环卫部门统一清运; 符合. 4; 废弃的劳保用品; 实验室使用; 危险固废; 委托有资质单位回收处置; 符合. 5; 废弃样本; 实验室使用; 危险固废; 交由有资质的单位进行处置; 符合. 6; 废器皿、试纸及被污染的包装物; 实验室使用; 危险固废; 交由有资质的单位进行处置; 符合. 7; 废过滤材料; 空气过滤; 危险固废; 交由有资质的单位进行处置; 符合. 8; 实验废液（如第一道清洗废水、检测废液等）; 实验室使用; 危险固废; 委托有资质单位回收处置; 符合. 9; 污水处理污泥; 污水处理; 危险固废; 交由有资质的单位进行处置; 符合. 10; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 交由有资质的单位进行处置; 符合. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此项目的固体废弃物不会对周围环境产生不利影响。 2、危废的暂存和转移要求 （1）危险固废安全贮存的技术要求 建设单位对医疗废物的管理应严格执行《医疗废物管理条例》，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》中的相关技术要求。 建设单位应当及时收集本单位产生的危险固废，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188号）要求。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 建设单位应在室内设置专门的危废贮存场所，不得露天存放危险固废，并对各固废贮存区域进行划分，不得混合堆放。危废贮存场所应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防腐、防水、防火、防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，避免造成二次污染 （2）危险固废交接 医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 医疗废物应由医疗卫生机构委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗废物运送人员不得接收化学性医疗废物。医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。设区的市环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 （3）危险固废运输 医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合GB19217《医疗废物转运车技术要求》。 运送车辆应配备：本规范文本、《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》、运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品。 （4）事故应急措施 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 4.2.5土壤和地下水 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要为：污水管线及污水处理系统的跑、冒、滴、漏等下渗对土壤、地下水产生影响；危废贮存场所防渗措施不到位对土壤、地下水产生影响。为防止土壤、地下水污染，建议建设单位采取以下措施。 1、污水池采用钢筋混凝土结构，所有污水管道、各类池体等必须采取防腐蚀、防渗漏措施。 2、对污水管道进行定期检修，以便及时发现问题，及时采取措施。 3、危险废物贮存场所等基础采取有效的防渗措施，基础底层拟采用的防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少采用渗透系数≤10-10cm/s的2mm厚的其它人工材料。 4.2.6环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 （经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目涉及到的风险物质主要为废水处理站消毒剂二氧化氯、乙醇、异丙醇和危险废物。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 场内最大存放量（总计）(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 消毒剂二氧化氯; 10049-04-4; HJ169-2018中附录B; 0.0001; 0.5; 0.0002. 2; 乙醇; 64－17－5; GB18218-2018; 0.00237; 500; 0.00000474. 3; 异丙醇; 67－63－; HJ169-2018中附录B; 0.00237; 10; 0.000237. 4; 危险废物; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 0.0146; 50; 0.00029. 5; 合计; 0.00073174. 由上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、主要风险识别 根据工程分析和类比调查，确定项目可能发生的危险事故主要为：主要消毒剂二氧化氯泄漏制毒危害、医疗废物泄漏致病微生物的传播、火灾等。 3、主要风险分析 ①危化品泄露 化学试剂二氧化氯消毒剂发生泄漏，进而对操作人员带来毒性、腐蚀性等不利影响。由于化学试剂均在项目独立危险品仓库内部，项目针对医用化学试剂制定严格的安全操作管理规定，最大限度地杜绝化学试剂包装桶破裂泄漏现象的发生，不会对项目外环境带来显著不利影响。 ②医疗固废感染风险分析 固体废弃物主要来源于医疗垃圾，产生的各种含化学药剂的废液以及污水处理系统的栅渣和污泥。在医疗废物分类收集、预处理等过程中，工作人员被医疗废物擦伤、刺伤时，病毒、细菌侵入皮肤，对人体健康构成威胁；同时，医疗废物在运送、暂存过程中，发生流失、泄漏、扩散和意外事故时，将对周边环境和人群的健康产生影响。 4、环境风险防范措施 A．火灾安全防范和应急措施 (1)建设项目建筑物耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范(GBJ16-87)》设计建设。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJ166-88)》设置了消防系统，配备了必要的消防器材。 (2)道路设置符合消防道路的规定宽度，并呈环形消防通道，能保证消防、急救车辆通畅到达各个区域。 B．医疗废物泄露防范和应急措施 设置负责医疗废物管理的监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、 落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。 制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责。 对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 根据中华人民共和国卫生部48号令《医院感染管理办法》医院感染管理部门的职责中对医疗污物管理工作提供指导的要求，如发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： (1)发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当在48小时内向当地卫生局、环保局报告；发生因医疗废物管理不当导致1人以上死亡或者3人以上健康损害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援时，应当在24小时内向市卫生局和环保局报告，并按以下规定采取紧急处理措施：①确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度； ②组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理； ③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响； ④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，污染或可疑污染处用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒，停留30分钟后再做处理。必要时封锁污染区域，以防扩大污染； ⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒； ⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，戴口罩、帽子和手套，进行工作时应避免用污染的手套接触其他物品，以避免污染环境。 (2)调查处理工作结束后，及时将处理结果报告市卫生局和环保局。 (3)处理工作结束后，及时对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 C．事故应急池参考《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)，医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，本项目污水处理站处理水量约为1t/d，则至少需要建0.3m3的事故应急池。 综上，本项目落实好风险防范措施的前提下，环境风险可控。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调建设与保护环境的关系，处理发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8生态环境影响 本项目不新增用地，无需进行生态环境影响分析。 4.2.9电磁辐射环境影响 本项目无电磁辐射源，无电磁辐射污染。 4.2.10环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 活性炭吸附装置、空气过滤装置等; 8. 2; 废水治理措施; 一体化污水处理设施（设计规模1t/d，主要处理工艺为微电流+混凝沉淀+消毒）、纳管处理费用; 10. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 1. 4; 固废处置措施; 危险固废委托处理费用; 1. 5; 合计; ——; 20. 合计本项目“三废”治理投资20万元，项目总投资1000万元，环保投资占项目总投资的2%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001有机废气 | 非甲烷总烃 | 经通风橱收集(废气收集效率为90%，风机风量2000m3/h)后经活性炭废气处理设施处理后由排气筒引至15m高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 生物气溶胶 | 生物气溶胶 | 经安全柜高效过滤器系统过滤后，在实验室内通风排放 | - |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口，依托） | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | DW002（实验区废水排放口） | COD、氨氮、粪大肠菌群 | 采用集装箱式一体化污水处理设施处理（微电流+混凝沉淀+消毒）预处理后纳入市政污水管网。 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 可回收一般固废外卖给物资回收公司回收综合利用；生活垃圾和纯水机废过滤材料委托环卫部门清运。危险废物要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，按要求规范管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、所有污水管道、池体等必须采取防腐蚀、防渗漏措施。 2、对污水管道进行定期检修，以便及时发现问题，及时采取措施。 3、危险废物贮存场所等基础采取有效的防渗措施，基础底层拟采用的防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少采用渗透系数≤10-10cm/s的2mm厚的其它人工材料。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | A．火灾安全防范和应急措施 (1)建设项目建筑物耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范(GBJ16-87)》设计建设。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJ166-88)》设置了消防系统，配备了必要的消防器材。 (2)道路设置符合消防道路的规定宽度，并呈环形消防通道，能保证消防、急救车辆通畅到达各个区域。 B．医疗废物泄露防范和应急措施 设置负责医疗废物管理的监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、 落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。 制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责。 对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 C．本项目污水处理站处理水量约为1t/d，则至少需要建0.3m3的事故应急池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

杭州萧山华翼医学检验实验室有限公司拟建于萧山区宁围街道传化科创大厦1幢5楼，租用杭州传化科技城有限公司所属用房，面积1180.44m2，为合法建筑。 本项目内容为建设医学检验实验室，提供医学检验检测服务（临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传），规模为检验血液/体液标本约7500例/年。本项目实验室等级为P1。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.00728 | 0 | 0.00728 | 0.00728 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 390.3 | 0 | 390.3 | 390.3 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0.0195 | 0.0195 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.00098 | 0 | 0.00098 | 0.00098 |
| 一般 固体废物 | 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 |
|  | 纯水机老化过滤材料 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 |
|  | 废弃的劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 危险废物 | 废弃样本 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|  | 废器皿、试纸及被污染的包装物 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |
|  | 废过滤材料 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |
|  | 实验废液（如第一道清洗废水、检测废液等） |  |  |  | 5.375 |  | 5.375 | 5.375 |
|  | 污水处理污泥 |  |  |  | 0.057 |  | 0.057 | 0.057 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.0656 |  | 0.0656 | 0.0656 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①