杭州弘洋和科技有限公司

年生产模具 100 套、塑料制品 90 万件项目环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州弘洋和科技有限公司

2022年5月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	.3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	5

3.5.1工艺流程	5

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	.8

4.1污染物治理/防治措施	8

4.2环保设施投资	8

4.3环评批复意见落实情况表............................................................................10

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	11

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议..	11

5.1.2环评建议和要求	12

5.1.3环评总结论	12

5.2审批部门审批决定（杭环钱环备[2022]5号）	12

六、 验收执行标准	13

6.1废水	.13

6.2废气	13

6.3噪声	13

6.4固废	14

6.5总量控制指标	14

七、验收监测内容	15

7.1验收监测内容和频次.	15

八、质量保证及质量控制.	16

8.1监测分析方法	16

8.2监测仪器分析.	16

8.3人员资质	16

8.4质量保证及质量控制	16

九、验收监测工况	18

1、验收检测期间运行工况.	18

2、污染物达标排放监测结果	18

十、验收监测结论及建议.	26

10.1验收监测结论	26

10.2建议.	26

# 一、验收项目概况

杭州弘洋和科技有限公司位于杭州市钱塘新区临江街道纬五路2889号，租用杭州珠玛实业有限公司所属工业，投资803万元，拟购置注塑机、加工中心等机械设备，从事生产模具和塑料制品，于2022年2月10日通过杭州市生态环境局备案，获得“浙江省“区域环评+环境标准”改革试点建设项目环境影响评价文件承诺备案受理书”（编号：杭环钱环备[2022]5号），备案内容为年产模具100套、塑料制品90万件。

项目于2022年2月开工建设，2022年4月竣工，2022年4月-7月调试生产，2022年5月19日领取排污许可证（登记编号：91330109MA27XBTX1H001X）。

杭州弘洋和科技有限公司于2022年4月委托杭州科谱环境检测技术有限公司承担验收监测工作。杭州科谱环境检测技术有限公司于2022年4月15日～4月16日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上我公司编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

- 二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年2.1月；

2、环境保护部国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月；

3、生态环境部公告2018年第9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日；

4、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部办公厅函，环办环评函[2017]1235号，2017.08.03），附件《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》。

5、杭州希青环保科技有限公司编制《杭州弘洋和科技有限公司年生产模具 100 套、塑料制品 90 万件项目环境影响报告表》，2021年10月；

- 6、杭州市生态环境局出具的“浙江省“区域环评+环境标准”改革试点建设项目环境影响评价文件承诺备案受理书”（编号：杭环钱环备[2022]5号），2022年2月；

- 7、杭州科谱环境检测技术有限公司出具的检测报告，报告编号：杭科谱检测（2022）检字第202204125号

- 8、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 9、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

- 杭州弘洋和科技有限公司位于杭州市钱塘新区临江街道纬五路2889号。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州弘洋和科技有限公司年生产模具 100 套、塑料制品 90 万件项目

- 建设单位：杭州弘洋和科技有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：803万元

- 生产安排与劳动定员：本项目需员工20人实行白班制8小时生产，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

表3-1 主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原材料名称 | 环评审批 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP料（牌号1450T） | 200t/a | 180t/a |
| 2 | PP料（牌号5450T） | 80t/a | 70t/a |
| 3 | ABS料 | 30t/a | 28t/a |
| 4 | 钢材 | 15t/a | 14t/a |
| 5 | 铜材 | 10t/a | 9t/a |
| 6 | 切削液 | 20kg/a | 20kg/a |
| 7 | 润滑油 | 75kg/a | 75kg/a |
| 8 | 火花油 | 15kg/a | 15kg/a |
| 9 | 脱膜剂 | 0.1t/a | 0.1t/a |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2 主要设备表   单位：台

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评审批 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | / | 22 | 19 | 减少3台，承诺不再上 |
| 2 | 注塑机辅助设备 | 双臂 | 12 | 12 | / |
|  |  | 拌料机 | 5 | 5 | / |
|  |  | 吸料机 | 14 | 14 | / |
|  |  | 机边碎料机 | 5 | 5 | / |
|  |  | 冷水机 | 3 | 3 | / |
|  |  | 模内贴标机 | 2 | 2 | / |
|  |  | 模温机 | 8 | 8 | / |
| 3 | 加工中心 | M850 | 1 | 1 | / |
| 4 | 火花机 | BF240 | 2 | 2 | / |
| 5 | 车床 | CD6140A | 1 | 1 | / |
| 6 | 铣床 | SDS2M5 | 2 | 2 | / |
| 7 | 磨床 | CJ-618-A | 3 | 3 | / |
| 8 | 钻床 | 2Q3032X9 | 1 | 1 | / |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

（1）工艺流程及产污节点见下图：

钢材、

铜材

加工中心

电火花

检验

组装合模

固废

固废

车、铣、钻、磨

包装入库

不合格返修

固废

图3-2 模具主要生产工艺流程图

工艺过程说明：

加工中心加工：将外购的钢材等通过加工中心加工，在此过程中产生的污染物主要为废边角料、废切削液及机械设备噪声；

铣、钻、磨：将加工中心加工好的工件经过铣床、钻床和磨床等经过一系列加工达到要求，主要为废边角料、废切削液和磨污泥。

火花加工：机加工完成后，利用电火花机进行火花加工，此过程在此过程中产生的污染物主要为废火花油及机械设备噪声。

装配：按照设计工艺将处理后的工件进行人工装配。

检验：对加工好的产品进行检验，不合格的进行返修。

包装入库：对检验合格后的成品进行包装后放入成品区。

PP（或ABS）

进料

注塑

脱模剂

有机废气

检验

包装出厂

图3-3 塑料制品主要生产工艺流程图

工艺流程（简述）：

进料：外购的塑料入进入吸料一体机准备输送至注塑机，本项目原料均为颗粒料因此混合过程不产生粉尘，此过程中产生的污染物主要为机械设备噪声。

注塑、脱模：将混料后的原料通过注塑机进行注塑成型，注塑温度按产品不同稍有差异，注塑温度实际上是一个范围，注塑机的炮筒的进料区、中段、后端各不相同，主要目的是使塑胶能保持熔体状态，以PP为例，其熔点温度为164-170℃，分解温度可达300℃以上，则注塑温度从进料区的50℃至喷嘴的240℃不等，整体上温度控制在高于融解温度而明显低于热分解温度，因此在此工序中产生的污染主要为有机废气及机械设备噪声，其中ABS在注塑过程中可能有异味产生，有机废气的污染因子主要考虑非甲烷总烃和苯乙烯。另外，脱模剂在使用过程中会产生有机废气。

检验：按照产品要求，进行检验。

包装入库：对检验合格后的成品进行包装后放入成品区。

## 另外，塑料制品检验过程中产生的次品经破碎机破碎后重新使用，不形成生产固废。破碎后颗粒较大，且破碎机密封性能良好，故基本无粉尘产生。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

表3-3  产品方案及生产规模

| 产品名称 | 审批产能 | 实际产能 |
| --- | --- | --- |
| 模具 | 100套/a | 90套/a |
| 塑料制品 | 90万件/a | 85万件/a |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4。

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目具体变动情况见表3-1～表3-3 |  |  |  |
| 2 | 水 | 300t/a | 300t/a | / |
| 3 | 电 | 8万kW·h/a | 6.8万kW·h/a | / |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目冷却水循环使用，定期补充，除自然蒸发外，不外排，因此，产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳管排放。

4.1.2废气

本项目生产过程中产生的废气主要为注塑（加热熔融与脱模）工序产生的有机废气，主要污染因子包括非甲烷总烃和苯乙烯。

废气经集气罩收集后经等离子+活性炭吸附装置处理后高空15m排放。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为注塑机、机加工设备等设备运行过程中产生。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4.1.4固废

金属边角料、废包装材料外售给物资回收公司；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；磨污泥、废切削液、废润滑油、废电火花油和含油包装桶属于危险固废，企业委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为15万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的1.9%左右，见表4-1。

表4-1  建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 集气罩、废气处理设备 | 12 |
| 2 | 废水治理 | 污水处理费 | 1 |
| 3 | 噪声治理 | 隔声降噪设施（如减震垫等） | 1 |
| 4 | 固废治理 | 危废仓库、委托处理费 | 1 |
|  | 总计 | / | 15 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、年产模具100套、塑料制品90万件 - 2、地址：杭州市杭州市钱塘新区临江街道纬五路2889号 | - 年产模具90套、塑料制品85万件 - 地址：杭州市杭州市钱塘新区临江街道纬五路2889号 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996 ) 三级标准后纳入城市污水管网。其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)）中的其他企业排放限值。 | - 符合： - 本项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。 |
| - 废气 | - 生产过程中产生的注塑废气必须配备处理设施，经集中收集处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准后高空排放，厂区内VOCS无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值要求。 | 对于注塑废气，企业在废气产生点安装收集装置，收集后采用等离子+活性炭吸附装置处理后15m高空排放。 |
| - 噪声 | - 合理布局生产车间，釆取隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，严禁噪声、振动扰民。 | - 符合： - 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 - 2.项目工业企业厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中3类标准。 3、夜间不生产。 |
| - 固废 | - 固体废弃物必须妥善处置，危险固废集中收集后送有资质单位处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。 | - 金属边角料、废包装材料外售给物资回收公司；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；磨污泥、废切削液、废润滑油、废电火花油和含油包装桶属于危险固废，企业委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 环评中要求处理措施 | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 注塑有机废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 收集后经等离子+活性炭吸附装置处理后通过排气筒15米高空排放 | 收集后经等离子+活性炭吸附装置处理后通过排气筒15米高空排放 |
| 水污 染物 | W1 | 生活污水 | 经化粪池处理后纳管排放 | 经化粪池处理后纳管排放 |
| 固体 废物 | G1 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 由园区统一收集运送到垃圾中转站，送环卫部门处理 |
|  | G2 | 磨污泥、废切削液、废润滑油、废电火花油和含油包装桶 | 委托有资质单位处理 | 委托杭州杭新固体废物处置有限公司处理 |
|  | G3 | 金属边角料、废包装材料 | 收集后出售给物资回收公司 | 收集后出售给物资回收公司 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.1.3环评总结论

杭州弘洋和科技有限公司年生产模具 100 套、塑料制品 90 万件项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（杭环钱环备[2022]5号）

杭州市生态环境局出具的“浙江省“区域环评+环境标准”改革试点建设项目环境影响评价文件承诺备案受理书”（编号：杭环钱环备[2022]5号）

具体见报告附件

# 验收执行标准

## 6.1废水

项目所在区块截污管网已经建成，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后送污水处理厂（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L），具体见表6-1。

表6-1污水排放标准

| 污染物名称 | 排放标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | / |
| COD ≤ | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 35 | mg/L |
| 石油类 ≤ | 20 | mg/L |

## 6.2废气

本项目生产废气主要为注塑过程中产生的塑料有机废气。

排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5中标准，具体见表6-2。厂区内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表6-2。苯乙烯无组织排放和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级厂界标准值要求。

表6-2 废气排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放 浓度mg/m3 | 排气筒高度，m | 无组织排放监控浓度限值 |  | 标准 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度，mg/m3 |  |
| 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 15 | / | 4.0 | GB31572-2015 |
|  |  | / | / | 监控点 1h平均浓度 值 | 6.0 | GB 37822—2019 |
|  |  | / | / | 监控点处任意一次浓度值 | 20 |  |
| 2 | 颗粒物 | / | / | / | 1.0 | GB31572-2015 |
| 3 | 苯乙烯 | 20 | 15 | / | 5.0 | GB31572-2015 和GB14554-93 |
| 4 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 15 | 厂界标准 | 20 （无量纲） | GB14554-93 |

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65dB（A） | 55dB（A） |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

表6-5总量控制指标  单位：t/a

| 控制项目 | 批准值 | 实际排放量 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量(t/a) | 270 | 250 | / |
| 化学需氧量(t/a) | 0.014 | 0.013 | 排放总量=50mg/L×250×10-6 |
| 氨氮 (t/a) | 0.001 | 0.001 | 排放总量=2.5mg/L×250×10-6 |
| VOCs | 0.122 | 0.03 | 有组织排放总量=（6.67×10-3+5.85×10-3）/2×300×80.015 无组织排放量=（0.0251+0.0264）/2/4=0.015 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据我公司生产情况，本次验收对该项目的厂界环境噪声、废气处理装置进出口、生活污水进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 2次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 进出口 | - 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 | - 3次/天，连续两天 |
|  | - 厂界四周 | - 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 | - 4次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |
| 7 | 苯乙烯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |
| 8 |  | 环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 1、验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 2、污染物达标排放监测结果 产品名称 | 4月15日 |  |  | 4月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 |  | 负荷 |
| 模具 | 3套 | 80% | 3套 |  | 80% |
| 塑料制品 | 0.28万件 | 94% | 0.27万件 |  | 90% |

（1）废水

表9-2废 水 检 测 结 果

| 监测点位 | 监测时间 |  | 样品性状 | pH值 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口8# | 04月15日 | 09:20 | 微黄微浑 | 7.3 | 14 | 73 | 24.8 |
|  |  | 10:20 | 微黄微浑 | 7.3 | 19 | 73 | 23.8 |
|  |  | 11:20 | 微黄微浑 | 7.4 | 17 | 75 | 24.3 |
|  |  | 12:20 | 微黄微浑 | 7.3 | 15 | 81 | 24.6 |
|  |  | 日均值/范围 |  | 7.3-7.4 | 16 | 76 | 24.4 |
|  |  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 04月16日 | 09:40 | 微黄微浑 | 7.3 | 16 | 81 | 23.4 |
|  |  | 10:40 | 微黄微浑 | 7.4 | 18 | 77 | 21.5 |
|  |  | 11:40 | 微黄微浑 | 7.4 | 17 | 73 | 22.1 |
|  |  | 12:40 | 微黄微浑 | 7.3 | 20 | 84 | 21.8 |
|  |  | 日均值/范围 |  | 7.3-7.4 | 18 | 79 | 22.2 |
|  |  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准限值 |  |  |  | 6~9 | 400 | 500 | 35 |

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

（2）废气监测结果

表9-3  废气处理设施监测结果

| 工艺设备名称及型号 |  | 注塑工序 |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化器名称及型号 |  | 等离子+活性炭 |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 管道截面积（m2） |  | 0.196 |  |  |  | 0.196 |  |  | / | / |
| 采样日期 |  | 04月15日 |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 测试断面 |  | 处理设施前测试断面6# |  |  |  | 处理设施后测试断面7# |  |  | / | / |
| 烟气温度(℃) |  | 18.0 | 18.0 | 18.0 |  | 19.0 | 19.0 | 20.0 | / | / |
| 平均烟气温度 (℃) |  | 18.0 |  |  |  | 19.0 |  |  | / | / |
| 烟气含湿量（%） |  | 3.6 | 3.5 | 3.5 |  | 3.4 | 3.4 | 3.5 | / | / |
| 平均烟气含湿量 (％) |  | 3.5 |  |  |  | 3.4 |  |  | / | / |
| 烟气流速 (m/s) |  | 14.7 | 14.8 | 14.7 |  | 11.5 | 12.0 | 11.4 | / | / |
| 平均测点烟气流速 (m/s) |  | 14.7 |  |  |  | 11.6 |  |  | / | / |
| 实测烟气量（m3/h） |  | 1.04×104 | 1.05×104 | 1.04×104 |  | 8.20×103 | 8.54×103 | 8.07×103 | / | / |
| 平均实测烟气量 (m3/h) |  | 1.05×104 |  |  |  | 8.27×103 |  |  | / | / |
| 标态干烟气量（m3/h） |  | 9.31×103 | 9.39×103 | 9.29×103 |  | 7.35×103 | 7.66×103 | 7.20×103 | / | / |
| 平均标态干烟气量（m3/h） |  | 9.33×103 |  |  |  | 7.40×103 |  |  | / | / |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/m3) | 37.3 | 36.9 | 36.2 |  | 10.8 | 10.5 | 10.5 | / | / |
|  | 平均排放浓度(mg/m3) | 36.8 |  |  |  | 10.6 |  |  | 60 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.347 | 0.346 | 0.336 |  | 0.0794 | 0.0804 | 0.0756 | / | / |
|  | 平均排放速率(kg/h) | 0.343 |  |  |  | 0.0785 |  |  | / | / |
|  | 处理效率（%） | 77.1 |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 苯乙烯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.100 | 0.076 | 0.076 | <0.004 |  | <0.004 | <0.004 | / | / |
|  | 平均排放浓度(mg/m3) | 0.084 |  |  |  | <0.004 |  |  | / | / |
|  | 排放速率(kg/h) | 9.31×10-4 | 7.14×10-4 | 7.06×10-4 | <2.94×10-5 |  | <3.06×10-5 | <2.88×10-5 | / | / |
|  | 平均排放速率(kg/h) | 7.83×10-4 |  |  |  | <2.96×10-5 |  |  | 6.5 | 达标 |
|  | 处理效率（%） | 96.2 |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 臭气浓度 | 排放浓度（无量纲） | 128 | 128 | 128 | 72 |  | 72 | 72 | / | / |
|  | 最大排放浓度（无量纲） | 128 |  |  |  | 72 |  |  | 2000 | 达标 |
| 采样日期 |  | 04月16日 |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 烟气温度(℃) |  | 16.0 | 17.0 | 17.0 |  | 18.0 | 18.0 | 19.0 | / | / |
| 平均烟气温度 (℃) |  | 17.0 |  |  |  | 18.0 |  |  | / | / |
| 烟气含湿量（%） |  | 3.1 | 3.1 | 3.2 |  | 3.3 | 3.4 | 3.3 | / | / |
| 平均烟气含湿量 (％) |  | 3.1 |  |  |  | 3.3 |  |  | / | / |
| 烟气流速 (m/s) |  | 14.8 | 14.2 | 14.4 |  | 11.6 | 11.9 | 12.1 | / | / |
| 平均测点烟气流速 (m/s) |  | 14.5 |  |  |  | 11.9 |  |  | / | / |
| 实测烟气量（m3/h） |  | 1.05×104 | 1.01×104 | 1.02×104 |  | 8.21×103 | 8.42×103 | 8.60×103 | / | / |
| 平均实测烟气量 (m3/h) |  | 1.03×104 |  |  |  | 8.41×103 |  |  | / | / |
| 标态干烟气量（m3/h） |  | 9.46×103 | 9.06×103 | 9.18×103 |  | 7.40×103 | 7.58×103 | 7.72×103 | / | / |
| 平均标态干烟气量（m3/h） |  | 9.23×103 |  |  |  | 7.57×103 |  |  | / | / |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/m3) | 36.5 | 35.9 | 36.7 |  | 10.5 | 10.0 | 10.3 | / | / |
|  | 平均排放浓度(mg/m3) | 36.4 |  |  |  | 10.3 |  |  | 60 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.345 | 0.325 | 0.337 |  | 0.0777 | 0.0758 | 0.0796 | / | / |
|  | 平均排放速率(kg/h) | 0.336 |  |  |  | 0.0777 |  |  | / | / |
|  | 处理效率（%） | 76.9 |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 苯乙烯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.130 | 0.100 | 0.080 | <0.004 |  | <0.004 | <0.004 | / | / |
|  | 平均排放浓度(mg/m3) | 0.103 |  |  |  | <0.004 |  |  | / | / |
|  | 排放速率(kg/h) | 1.23×10-3 | 9.06×10-4 | 7.35×10-4 | <2.96×10-5 |  | <3.03×10-5 | <3.09×10-5 | / | / |
|  | 平均排放速率(kg/h) | 9.57×10-4 |  |  |  | <3.03×10-5 |  |  | 6.5 | 达标 |
|  | 处理效率（%） | 96.8 |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 臭气浓度 | 排放浓度（无量纲） | 128 | 128 | 128 | 72 |  | 72 | 72 | / | / |
|  | 最大排放浓度（无量纲） | 128 |  |  |  | 72 |  |  | 2000 | 达标 |

结论：监测期间，注塑工序处理设施后测试断面非甲烷总烃排放浓度符合GB 31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表5大气污染物特别排放限值，苯乙烯排放速率、臭气最大排放浓度均符合GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》表2排放标准值。

表9-4厂界无组织废气检测结果

| 采样地点 |  | 采样时间 |  |  | 气象参数 |  |  |  |  |  |  |  | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 风向 | 风速 m/s |  | 气温 ℃ |  | 气压 kPa |  | 天气情况 |  |  |  |  |
| 上风向1# |  | 04月15日 |  | 09:08-10:08 | 北 | 2.0 |  | 12.8 |  | 101.2 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | / | / |
|  |  |  |  | 09:09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.54 | / | / |
|  |  |  |  | 09:10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | / | / |
|  |  |  |  | 11:10-12:10 | 北 | 2.2 |  | 13.5 |  | 101.2 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | / | / |
|  |  |  |  | 11:11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.50 | / | / |
|  |  |  |  | 11:12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | / | / |
|  |  |  |  | 13:10-14:10 | 北 | 2.3 |  | 14.9 |  | 101.1 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | / | / |
|  |  |  |  | 13:11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.48 | / | / |
|  |  |  |  | 13:12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | / | / |
|  |  |  |  | 15:10-16:10 | 北 | 2.2 |  | 13.7 |  | 101.2 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | / | / |
|  |  |  |  | 15:11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.51 | / | / |
|  |  |  |  | 15:12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | / | / |
| 下风向2# |  |  |  | 09:08-10:08 | 北 | 2.0 |  | 12.8 |  | 101.2 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 09:13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.56 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 09:14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  | 11:10-12:10 | 北 | 2.2 |  | 13.5 |  | 101.2 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 11:15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.59 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 11:16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  | 13:10-14:10 | 北 | 2.3 |  | 14.9 |  | 101.1 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 13:15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.58 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 13:16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:10-16:10 | 北 | 2.2 |  | 13.7 |  | 101.2 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.63 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
| 下风向3# |  |  |  | 09:08-10:08 | 北 | 2.0 |  | 12.8 |  | 101.2 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 09:17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.74 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 09:18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  | 11:10-12:10 | 北 | 2.2 |  | 13.5 |  | 101.2 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 11:17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.72 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 11:18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  | 13:10-14:10 | 北 | 2.3 |  | 14.9 |  | 101.1 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 13:17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.67 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 13:18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:10-16:10 | 北 | 2.2 |  | 13.7 |  | 101.2 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.66 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
| 下风向4# |  |  |  | 09:08-10:08 | 北 | 2.0 |  | 12.8 |  | 101.2 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 09:21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.66 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 09:22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  | 11:10-12:10 | 北 | 2.2 |  | 13.5 |  | 101.2 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 11:21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.75 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 11:22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  | 13:10-14:10 | 北 | 2.3 |  | 14.9 |  | 101.1 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 13:21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.64 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 13:22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:10-16:10 | 北 | 2.2 |  | 13.7 |  | 101.2 |  | 阴 | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.69 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
| 注塑车间外5# |  |  |  | 09:11 | 北 | 2.0 |  | 12.8 |  | 101.2 |  | 阴 | 非甲烷总烃 | 0.89 | 6 | 达标 |
|  |  |  |  | 11:13 | 北 | 2.2 |  | 13.5 |  | 101.2 |  | 阴 | 非甲烷总烃 | 0.97 | 6 | 达标 |
|  |  |  |  | 13:13 | 北 | 2.3 |  | 14.9 |  | 101.1 |  | 阴 | 非甲烷总烃 | 0.90 | 6 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:13 | 北 | 2.2 |  | 13.7 |  | 101.2 |  | 阴 | 非甲烷总烃 | 0.93 | 6 | 达标 |
| 上风向1# | 04月16日 |  | 09:20-10:20 |  | 北 | 2.3 | 11.3 |  | 101.5 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | / | / |
|  |  |  | 09:21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.59 | / | / |
|  |  |  | 09:22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | / | / |
|  |  |  | 11:20-12:20 |  | 北 | 2.1 | 12.1 |  | 101.4 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | / | / |
|  |  |  | 11:21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.50 | / | / |
|  |  |  | 11:22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | / | / |
|  |  |  | 13:20-14:20 |  | 北 | 2.1 | 13.5 |  | 101.3 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | / | / |
|  |  |  | 13:21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.55 | / | / |
|  |  |  | 13:22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | / | / |
|  |  |  | 15:20-16:20 |  | 北 | 2.2 | 12.4 |  | 101.4 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | / | / |
|  |  |  | 15:21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.54 | / | / |
|  |  |  | 15:22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | / | / |
| 下风向2# |  |  | 09:20-10:20 |  | 北 | 2.3 | 11.3 |  | 101.5 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 09:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.66 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 09:26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 11:20-12:20 |  | 北 | 2.1 | 12.1 |  | 101.4 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 11:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.72 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 11:26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 13:20-14:20 |  | 北 | 2.1 | 13.5 |  | 101.3 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 13:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.67 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 13:26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 15:20-16:20 |  | 北 | 2.2 | 12.4 |  | 101.4 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 15:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.73 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 15:26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
| 下风向3# |  |  | 09:20-10:20 |  | 北 | 2.3 | 11.3 |  | 101.5 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 09:28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.75 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 09:29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 11:20-12:20 |  | 北 | 2.1 | 12.1 |  | 101.4 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 11:28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.73 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 11:29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 13:20-14:20 |  | 北 | 2.1 | 13.5 |  | 101.3 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 13:28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.73 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 13:29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 15:20-16:20 |  | 北 | 2.2 | 12.4 |  | 101.4 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 15:28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.85 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 15:29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
| 下风向4# |  |  | 09:20-10:20 |  | 北 | 2.3 | 11.3 |  | 101.5 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 09:32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.64 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 09:33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 11:20-12:20 |  | 北 | 2.1 | 12.1 |  | 101.4 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 11:32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.68 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 11:33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 13:20-14:20 |  | 北 | 2.1 | 13.5 |  | 101.3 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 13:32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.70 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 13:33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 15:20-16:20 |  | 北 | 2.2 | 12.4 |  | 101.4 |  | 阴 |  | 苯乙烯 | <1.5×10-3 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 15:32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.69 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 15:33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
| 注塑车间外5# |  |  | 09:23 |  | 北 | 2.3 | 11.3 |  | 101.5 |  | 阴 |  | 非甲烷总烃 | 0.85 | 6 | 达标 |
|  |  |  | 11:23 |  | 北 | 2.1 | 12.1 |  | 101.4 |  | 阴 |  | 非甲烷总烃 | 0.84 | 6 | 达标 |
|  |  |  | 13:23 |  | 北 | 2.1 | 13.5 |  | 101.3 |  | 阴 |  | 非甲烷总烃 | 0.90 | 6 | 达标 |
|  |  |  | 15:23 |  | 北 | 2.2 | 12.4 |  | 101.4 |  | 阴 |  | 非甲烷总烃 | 0.93 | 6 | 达标 |

结论：监测期间，企业厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度符合GB 31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表9企业边界大气污染物浓度限值。苯乙烯、臭气浓度最大排放浓度均符合GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》表1二级新扩改建标准值。注塑车间外无组织非甲烷总烃最大排放浓度符合GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1特别排放限值。

- 5、噪声

- （1）监测结果

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

| 表9-5噪 声 检 测 结 果监测点位 | 监测时间 |  | 主要声源 | 测量结果 |  |  | Leq标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq | Lmax | Lmin |  |
| 厂界东9# | 04月15日 | 09:17-09:18 | 厂内生产噪声 | 63 | 64 | 62 | 65 |
|  |  | 14:50-14:51 | 厂内生产噪声 | 63 | 64 | 62 | 65 |
| 厂界南10# |  | 09:11-09:12 | 厂内生产噪声 | 57 | 59 | 55 | 65 |
|  |  | 14:36-14:37 | 厂内生产噪声 | 56 | 64 | 54 | 65 |
| 厂界西11# |  | 09:02-09:03 | 厂内生产噪声 | 58 | 65 | 55 | 65 |
|  |  | 14:28-14:29 | 厂内生产噪声 | 57 | 63 | 55 | 65 |
| 厂界北12# |  | 09:25-09:26 | 厂内生产噪声 | 61 | 62 | 60 | 65 |
|  |  | 15:00-15:01 | 厂内生产噪声 | 63 | 65 | 62 | 65 |
| 厂界东9# | 04月16日 | 09:23-09:24 | 厂内生产噪声 | 63 | 65 | 62 | 65 |
|  |  | 13:49-13:50 | 厂内生产噪声 | 63 | 65 | 60 | 65 |
| 厂界南10# |  | 09:13-09:14 | 厂内生产噪声 | 58 | 64 | 55 | 65 |
|  |  | 13:38-13:39 | 厂内生产噪声 | 58 | 61 | 56 | 65 |
| 厂界西11# |  | 09:03-09:04 | 厂内生产噪声 | 55 | 60 | 53 | 65 |
|  |  | 13:27-13:28 | 厂内生产噪声 | 58 | 63 | 56 | 65 |
| 厂界北12# |  | 09:34-09:35 | 厂内生产噪声 | 62 | 66 | 60 | 65 |
|  |  | 13:58-13:59 | 厂内生产噪声 | 59 | 61 | 58 | 65 |
| 备注：监测期间，04月15日，天气状况：阴，风速：1.5m/s；04月16日，天气状况：阴，风速：1.2m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中3类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州弘洋和科技有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

本项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放。

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

10.1.3废气

监测期间，注塑工序处理设施后测试断面非甲烷总烃排放浓度符合GB 31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表5大气污染物特别排放限值，苯乙烯排放速率、臭气最大排放浓度均符合GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》表2排放标准值。

企业厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度符合GB 31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表9企业边界大气污染物浓度限值。苯乙烯、臭气浓度最大排放浓度均符合GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》表1二级新扩改建标准值。注塑车间外无组织非甲烷总烃最大排放浓度符合GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1特别排放限值。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中3类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

- 金属边角料、废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；磨污泥、废切削液、废润滑油、废电火花油和含油包装桶属于危险固废，企业委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

1、企业生产报表

| 2、项目主要原辅材料消耗表 产品名称 | 4月15日 |  |  | 4月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 |  | 负荷 |
| 模具 | 3套 | 80% | 3套 |  | 80% |
| 塑料制品 | 0.28万件 | 94% | 0.27万件 |  | 90% |

| 序号 | 原材料名称 | 环评审批 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP料（牌号1450T） | 200t/a | 180t/a |
| 2 | PP料（牌号5450T） | 80t/a | 70t/a |
| 3 | ABS料 | 30t/a | 28t/a |
| 4 | 钢材 | 15t/a | 14t/a |
| 5 | 铜材 | 10t/a | 9t/a |
| 6 | 切削液 | 20kg/a | 20kg/a |
| 7 | 润滑油 | 75kg/a | 75kg/a |
| 8 | 火花油 | 15kg/a | 15kg/a |
| 9 | 脱膜剂 | 0.1t/a | 0.1t/a |

3、项目生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评审批 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | / | 22 | 19 | 减少3台，承诺不再上 |
| 2 | 注塑机辅助设备 | 双臂 | 12 | 12 | / |
|  |  | 拌料机 | 5 | 5 | / |
|  |  | 吸料机 | 14 | 14 | / |
|  |  | 机边碎料机 | 5 | 5 | / |
|  |  | 冷水机 | 3 | 3 | / |
|  |  | 模内贴标机 | 2 | 2 | / |
|  |  | 模温机 | 8 | 8 | / |
| 3 | 加工中心 | M850 | 1 | 1 | / |
| 4 | 火花机 | BF240 | 2 | 2 | / |
| 5 | 车床 | CD6140A | 1 | 1 | / |
| 6 | 铣床 | SDS2M5 | 2 | 2 | / |
| 7 | 磨床 | CJ-618-A | 3 | 3 | / |
| 8 | 钻床 | 2Q3032X9 | 1 | 1 | / |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。                                                                                                           单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州弘洋和科技有限公司年生产模具 100 套、塑料制品 90 万件项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | C292塑料制品业 C3525模具制造 | 建设地点 |  | 杭州市钱塘新区临江街道纬五路2889号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产模具100套、塑料制品90万件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产模具90套、塑料制品85万件 | 环评单位 |  | 杭州希青环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 杭环钱环备[2022]5号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年2月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022年4月 | 排污许可证申领时间 |  | 2022年4月 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州弘洋和科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州科谱环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 正常生产 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 803 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 1.9 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 803 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 1.9 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1 | 废气治理（万元） | 12 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.027 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.013 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VOC |  |  |  |  |  |  |  | 0.235 |  | 0.03 |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升