杭州弘洋和科技有限公司年生产模具 100 套、塑料制品 90 万件项目环境保护验收意见

2022年5月19日，杭州弘洋和科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市杭州市钱塘新区临江街道纬五路2889号。

审批规模：年产模具100套、塑料制品90万件。

实际建设规模：年产模具90套、塑料制品85万件。

（二）建设过程及环保审批情况

- 2021年10月，杭州希青环保技术有限公司编制完成《杭州弘洋和科技有限公司年生产模具 100 套、塑料制品 90 万件项目环境影响登记表》，杭州市生态环境局以杭环钱环备[2022]5号文进行了批复（2022年2月）。项目自2022年2月开始建设，竣工日期为2022年4月，调试起止时间为2022年4月-2022年7月。

（三）投资情况

总投资803万元，其中环保投资15万元，占实际总投资的1.9%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局备案的杭环钱环备[2022]5号项目，即杭州弘洋和科技有限公司年生产模具 100 套、塑料制品 90万件项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺以及污染防治措施均与杭环钱环备[2022]5号备案一致，与原审批相比，注塑机减少3台(后续不在增加设备)；模具产能有 100 套/a，减少到90套/a，减少了10%；塑料制品 90万件/a，减少到85件/a，减少了5.5%。经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》(环办环评函〔2020〕688号)不属于重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不排放。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为注塑过程中产生的塑料有机废气。

企业在废气产生点安装收集装置，收集后废气经等离子+活性炭吸附装置处理后15m高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于塑料注塑机、加工中心等机械设备。设备安装时均采取了减震降噪措施，且生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

金属边角料、废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；磨污泥、废切削液、废润滑油、废电火花油和含油包装桶属于危险固废，收集后暂存危废仓库，最终委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：2022年4月15日-4月16日监测周期内，所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

2、废气

监测结果表明：2022年4月15日-4月16日监测周期内，测试断面非甲烷总烃排放浓度符合GB 31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表5大气污染物特别排放限值；苯乙烯排放速率、臭气最大排放浓度均符合GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》表2排放标准值；厂界无组织非甲烷总烃监测结果均符合GB 31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表9企业边界大气污染物浓度限值；苯乙烯和臭气浓度监测结果均符合恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级厂界标准值要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：2022年4月15日-4月16日监测周期内，4个监测点检测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中3类区标准限值要求。

4、固废

金属边角料、一般废包装材料外售给物资公司；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；磨污泥、废切削液、废润滑油、废电火花油和含油包装桶属于危险固废，委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置。

- 5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为270t/a、化学需氧量0.014t/a、氨氮0.001t/a（外排环境量），企业排放废水只有生活污水，不需进行区域替代削减。

企业实际排放量VOCs为0.03t/a，低于环评审批量。

项目符合总量控制要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评备案意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州弘洋和科技有限公司

2022年5月19日

| 杭州弘洋和科技有限公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年生产模具 100 套、塑料制品 90 万件项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |