- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 杭州盛孚交通设施有限公司年产交通路锥150万只、立柱20万根、路障灯100万只、警示牌10万个、警示旗5万面、塑料链8万米、塑料围栏5万套、塑料制品150吨、电子产品1万套项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州盛孚交通设施有限公司 |
| 编制日期： | 2022年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	60

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州盛孚交通设施有限公司年产交通路锥150万只、立柱20万根、路障灯100万只、警示牌10万个、警示旗5万面、塑料链8万米、塑料围栏5万套、塑料制品150吨、电子产品1万套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-330109-07-02-747217 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王俊 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇塘郎孙村 |  |  |
| 地理坐标 | （120°15'35.226"，30°3'13.928″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料丝、绳及编织品制造C2923 | 建设项目 行业类别 | 26-292塑料制品业 |
| 建设性质 | □新建 □改建 □扩建 ☑技术改造（零土地） | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-330109-07-02-747217 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《杭州市萧山区临浦单元XSLP03（镇区）控制性详细规划》（2020年版）（杭政函〔2020〕73号），批复时间：2020.08.10 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 根据规划，本项目所在地块属于M2 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据出租方杭州永士塑胶有限公司提供的土地证（杭萧国用（2004）字第0300056号），本项目地块为工业用地，故符合土地利用规划 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-1杭州市环境管控单元总体准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 强定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-2杭州市市辖区环境管控单元准入清单 名称; 内容. 管控单元空间属性; 环境管控单元编码; ZH33010920011. 环境管控单元名称; 萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元. 管控单元分类; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; /. 重点管控对象; 浦阳江生态经济区产业集聚区. 符合性分析： （1）本项目位于杭州市萧山区临浦镇塘郎孙村，行业类别属于塑料丝、绳及编织品制造C2923。根据最新的工业项目分类表，本项目属于76、塑料制品制造（除属于三类工业项目外的），项目于2022年4月经萧山区经济和信息化局备案通过（项目代码：2204-330109-07-02-747217）。本项目位于临浦工业园区内，周边均为企业、道路，最近的居住区位于项目南面，距本项目260m，故符合“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”中的空间布局引导要求。 （2）本项目废气污染物经收集和治理后，能够达标排放；无生产废水，生活污水经处理后进行纳管排放；噪声经减震降噪措施后能够达标排放，符合污染物总量控制制度，各污染物的排放水平能够达到同行业国内先进水平，符合“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”中的污染物排放管控要求。 （3）根据环境风险评价分析，项目环境分析总体可控，要求建设单位按照要求编制环境风险应急预案，加强车间生产设备、污染防治设施和各类风险物质的管理。在此基础上，项目建设能够符合“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”中的环境风险防控。 综上所述，本项目的建设符合杭州市辖区环境管控单元准入清单的要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其中提到应落实‚生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单‛。本项目“三线一单”符合性分析详见表1-4。 表1-4“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于萧山区临浦镇塘郎孙村，属于产业集聚重点管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，本项目废气经治理后达标排放，故不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 生态环境准入清单; 本项目位于萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元，符合污染物总量控制制度，本项目满足产业集聚重点管控单元的要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-5。 表1-5建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据2020年萧山区北干空气站除NO2超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目无环境污染。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》浙江省实施细则符合性分析 对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表 1-6。 表 1-6《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否 符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 年版)》 浙江省实施细则的相关要求。 5、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区临浦镇塘郎孙村，根据企业提供的土地证（杭萧国用（2004）字第0300056号），明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 6、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（修正稿）中限制、淘汰类，符合国家产业政策。本项目不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策。本项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策；本项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 7、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目位于萧山区临浦镇塘郎孙村，根据企业提供的土地证（杭萧国用（2004）字第0300056号），明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州盛孚交通设施有限公司成立于2009年9月，企业最早位于萧山区宁围镇二桥村。先后经三次搬迁，目前位于萧山区临浦镇塘郎孙村，租用杭州永士塑胶有限公司所属的工业厂房进行生产。企业前后共进行了5次环保审批，具体审批内容见表2-1。 表2-1历史审批验收情况 项目名称; 环评审批情况; 审批规模; 验收情况. 杭州盛孚交通设施有限公司新建项目; 2009.9.4通过萧山区环保局审批（萧环建[2009]1518号）; 年产交通路锥6万只、立柱4万根、路障灯3万只、交通标志2000个; /. 杭州盛孚交通设施有限公司迁扩建项目; 2010.12.27通过萧山区环保局审批（萧环建[2010]3092号）; 年产交通路锥6万只、立柱4万根、路障灯3万只、交通标志2000个（新增灯罩生产工艺）; /. 杭州盛孚交通设施有限公司迁扩建项目; 2015.5.7通过萧山区环保局审批（萧环建[2015]491号）; 年产交通路锥36万只、立柱8万根、路障灯48万只; /. 杭州盛孚交通设施有限公司迁扩建项目; 2017.11.20通过萧山区环保局审批（萧环建[2017]653号）; 年产交通路锥150万只、立柱20万根、路障灯100万只、警示牌10万个、警示旗5万面、塑料链8万米、塑料围栏5万套、塑料制品50吨、电子产品1万套; 2018年5月通过“废气、废水”环保设施竣工自主验收，2019.1.28通过萧山区环保局“噪声、固废”验收（萧环简验[2019]157号）. 杭州盛孚交通设施有限公司年产口罩700万个扩建项目; 2020.6.28通过生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]136号）; 年产口罩700万个; 该审批项目未实施，企业承诺今后也不再上，如需实施，重新报批. 目前企业实际生产规模为年产交通路锥150万只、立柱20万根、路障灯100万只、警示牌10万个、警示旗5万面、塑料链8万米、塑料围栏5万套、塑料制品50吨、电子产品1万套。 现企业因发展需要，拟投资500万元，实施“零土地”技改，淘汰现有中空吹塑机1台、贴片机1台等，购置新增注塑机6台、烘干机2台、高速混合机2台等机械设备及其他机械手、吸料机、烤料机、废气处理装置等辅助设备，并且调整现有生产车间布局，“零土地”技改完成后，将实现扩建年产交通路锥150万只、立柱20万根、路障灯100万只、警示牌10万个、警示旗5万面、塑料链8万米、塑料围栏5万套、塑料制品150吨、电子产品1万套的生产规模。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-2工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 设有1号、2号、3号车间，1号车间为中空吹塑、注塑、混合拌料、烘干车间；2号车间一层为混合拌料及仓库，二层为仓库、三层为贴片区；3号车间一层为注塑、挤出车间，二层为仓库，三层为印刷、装配车间. 辅助工程; /; /. 储运工程; 仓库; 设有一个危废仓库（面积10m2）. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终送萧山钱江污水处理厂处理后排入钱塘江。. 环保工程; 废气; 食堂油烟废气收集后经油烟净化器处理后屋顶排放；1号车间注塑、吹塑废气收集后经活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA001；混合过程中产生的废气收集后经布袋除尘后车间排放；2号车间一层混合过程中产生的废气收集后经布袋除尘后车间排放；2号车间三层贴片废气收集后经活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA003；3号车间挤出废气、注塑废气、印刷废气收集后经活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA002，挤出粉尘收集后经布袋除尘后车间排放。. 废水; 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终送萧山钱江污水处理厂处理后排入钱塘江。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 废包装材料出售综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废活性炭等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，废包装桶由厂商回收重新利用产品包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。. 2.主要产品及产能 企业主要产品及产能见下表： 表2-3产品及产能 序号; 产品; 原审批年产量; 本项目年产量; 项目最终年产量; 变化情况. 1; 交通路锥; 150万只; 150万只; 150万只; 0. 2; 立柱; 20万根; 20万根; 20万根; 0. 3; 路障灯; 100万只; 100万只; 100万只; 0. 4; 警示牌; 10万个; 10万个; 10万个; 0. 5; 警示旗; 5万面; 5万面; 5万面; 0. 6; 塑料链; 8万米; 8万米; 8万米; 0. 7; 塑料围栏; 5万套; 5万套; 5万套; 0. 8; 电子产品; 1万套; 1万套; 1万套; 0. 9; 塑料制品; 50t; 150t; 150t; +50t. 10; 口罩; 700万个; 0; 0; -700万个. 注：由于萧环建[2020]136号审批的年产700万个口罩扩建项目未实施，故企业现有生产规模与原审批的萧环建[2017]653号一致。萧环建[2017]653审批项目与2019.1.28通过萧山区环保局验收（萧环简验[2019]157号）。 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-4主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 原审批年消耗量; 本项目年消耗量; 项目项目最终年消耗量; 变化情况; 规格. 1; PP、PE等各类塑料（新料）; 720t; 820t; 820t; +150t; /. 2; 色母粒; 28.5t; 28.5t; 28.5t; 0; /. 3; PVC树脂; 890t; 890t; 890t; 0; /. 4; 水性油墨; 0.12t; 0.12t; 0.12t; 0; /. 5; 焊丝; 0.15t; 0.15t; 0.15t; 0; /. 6; 助焊剂; 0.5t; 0.5t; 0.5t; 0; /. 7; 环保稳定剂; 8t; 8t; 8t; 0; /. 8; DOP; 150t; 150t; 150t; 0; 桶装，200kg/桶，最大存储量10桶. 9; 色膏; 0; 20t; 20t; +20t; 桶装，200kg/桶，最大存储量5桶. 10; 轻质碳酸钙; 20t; 20t; 20t; 0; /. 11; PE蜡; 3t; 3t; 3t; 0; /. 12; 锡膏; 0.2t; 0.2t; 0.2t; 0; /. 13; 润滑油; 0; 5t; 5t; +5t; 桶装，200kg/桶，最大存储量5桶. 14; PP塑料(新料); 150t; 0; 0; -150t; 萧环建[2020]136号审批的年产700万个口罩扩建项目未实施. 15; 鼻梁条; 100万米; 0; 0; -100万米. 16; 耳带; 5t; 0; 0; -5t. 17; 包装袋; 700万只; 0; 0; -700万只. 注：原萧环建[2020]136号审批的年产700万个口罩扩建项目未实施，故现有项目原料仍与原审批的萧环建[2017]653号一致。 表2-5本项目原材料理化性质一览表 序号; 名称; 性质. 1; 润滑油; 润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用（Roab)。只要是应用于两个相对运动的物体之间，而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能，即为润滑油。. 2; PVC树脂; 是一个极性非结晶高聚物，石油氯乙烯通过自由基聚合而合成的，其分子之间的作用力强，常作为重要的有机合成材料之一。物理外观表现为白色粉末，无毒、无臭。相对密度1.35-1.46，折射率1.544(20℃)，不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，但能溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂。化学结构式为：(CH2-CHCl)n，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外，常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50-60%的硝酸及20%以下的烧碱。此外，对于盐类亦相当稳定；PVC在火焰上能燃烧并放出HCl气体，但离开火焰即自熄，是一种“自熄性”、“难燃性”物质。. 3; 增塑剂（二辛酯）; 又称邻苯二甲酸二辛酯（DOP），作为增塑剂应用于热塑性塑料成型，可改善其加工性。外观为无色油状液体，有二辛酯的特殊气味，相对密度为0.980～0.986，凝固点为-53℃，沸点为386℃，高温下挥发性低，毒性系数T=200。台湾规定作业环境空气中允许浓度为20mg/m3，美国规定车间空气中DOP最高允许量为10mg/m3。. 4; 稳定剂; 本项目使用的稳定剂为钙锌，外观为白色粉末，主要成分为钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等，具有优良的热、光稳定性，初期着色性小，良好的透明性和色泽稳定性。. 5; PE蜡; 又称高分子蜡简称聚乙烯蜡，白色片状或颗粒，相对密度0.93-0.98，熔点90-120°C。因其优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性而得到广泛的应用。正常生产中，这部分蜡作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，它可以增加产品的光泽和加工性能。作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。在PVC型材，管材，复合稳定剂在PVC异型材、管材、管件、PE、PP成型加工过程中做分散剂，润滑剂和光亮剂，增强塑化程度，提高塑料制品的韧性和表面光滑度，并在PVC复合稳定剂的生产中广泛应用。. 6; 轻质碳酸钙; 本项目所使用的填充剂主要成分碳酸钙（粉料），能提高塑料加工性能、改进物化性质、增加容积。碳酸钙（是一种无机化合物，化学式是CaCO3，呈中性，基本不溶于水，溶于酸）。. 7; 色膏; 主要用于产品调色，具有耐热、耐光耐迁移耐分色、耐易出、耐酸碱、着色力强，固成分高等特点的优良品质。. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-6 主要生产设备清单表 单位：台 序号; 设备名称; 型号; 原审批设备数量; 本项目设备数量; 变化情况; 备注. 1; 中空吹塑机; PTB100N/BSM90; 3; 2; -1; /. 2; 拌料机; VKG-100/VKG-200; 7; 7; 0; /. 3; 粉碎机; 400型-A; 12; 12; 0; /. 4; 空压机; KS150/KJ-100; 4; 4; 0; /. 5; 注塑机; SHE100-1/LG08-155等; 10; 16; +6; /. 6; 挤出机; 2LYJ250B-16-1; 2; 1; -1; /. 7; 热收缩机; /; 6; 6; 0; /. 8; 贴片机; /; 2; 1; -1; /. 9; 回流焊; /; 2; 1; -1; /. 10; 小商标移印机; /; 3; 3; 0; /. 11; 小商标丝印机; /; 6; 6; 0; /. 12; 波峰焊; /; 1; 1; 0; /. 13; 冷却水塔; 20T/60T; 5; 5; +1; /. 14; 电烙铁; /; 20; 20; 0; /. 15; 机械手; XTB; 0; 4; +7; 现有注塑机配套设备. 16; 吸料机; BAL-800G2/螺旋式; 0; 17; +17. 17; 烤料机; SG; 0; 7; +7. 18; 卧式离子管道泵; IW80/ISW50/40BZ; 0; 7; +7. 19; 冻水机; HC-15SA1/HC-21SA1; 0; 6; +6. 20; 行车; 3T/5t; 0; 4; +4. 21; 打包机; /; 0; 6; +6. 22; 模温机; HKC-24; 0; 0; +1. 23; 粉末上料机; /; 0; 2; +2. 24; 高速混合机; /; 0; 2; +2. 25; 钻床; /; 0; 2; +2; 维修设备. 26; 冲床; /; 0; 1; +1. 27; 模具组合件; /; 1; 0; -1; 口罩生产设备未购买使用. 28; 空气加热器; /; 1; 0; -1. 29; 成品接收装置; /; 1; 0; -1. 30; 杯型及平面口罩一体成型机; /; 1; 0; -1. 31; 半自动转盘焊接封边裁切一体机; /; 1; 0; -1. 32; 折边机; /; 2; 0; -2. 33; 鼻梁焊接机; /; 3; 0; -3. 34; 耳带焊接机; /; 4; 0; -4. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终送萧山钱江污水处理厂处理后排入钱塘江。 6.劳动定员 企业需劳动定员60人(新增10人)，实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区设有食堂，不设宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区临浦镇塘郎孙村，利用现有工业用房，实施“零土地”技改，技改完成后，将实现年产交通路锥150万只、立柱20万根、路障灯100万只、警示牌10万个、警示旗5万面、塑料链8万米、塑料围栏5万套、塑料制品150吨、电子产品1万套的生产规模。项目具体平面布置图见附图。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-1本项目生产工艺流程及产污环节 - 注：1、PE、PP等塑料粒子和色母粒搅拌混合后经中空吹塑机或注塑机加工成型。 - PVC树脂、DOP、钙粉、色膏等原料按比例搅拌混合，烘干水份后经中空吹塑机或注塑机加工成型，其中部分搅拌好后混合物需先经挤出机造粒试样加工后再进行吹塑或注塑加工成型。 - 部分产品还需要印刷商标。 - 将锡膏印到PCB的焊盘上，再把印刷好的板送到贴片机进行贴片，然后进行焊接、最后与其他配件装配、检验合格后即可。 - 另外，本项目冷却用水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水。生产过程中产生的部分塑料次品和边角料经破碎机破碎后重新使用，不形成生产固废。破碎后颗粒较大，且破碎机密封性能良好，故基本无粉尘产生。 具体污染因子见表2-6。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-7污染因子分析表 名称; 排放源; 排放工序; 污染物名称; 主要污染物因子; 防治措施. 废气; 1号车间; 注塑、吹塑; 挥发性有机物; 非甲烷总烃; 收集后经活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA001. 混合; 挥发性有机物、粉尘、氯化氢; 非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢; 收集后经布袋除尘后车间排放. 2号车间一层; 混合; 挥发性有机物、粉尘、氯化氢; 非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢; 收集后经布袋除尘后车间排放. 2号车间三层; 贴片; 焊接废气; 非甲烷总烃、锡及其化合物; 收集后经活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA003. 3号车间一层; 注塑、试样; 挥发性有机物、粉尘; 非甲烷总烃、颗粒物; 挥发性有机物收集后经活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA002；试样工艺的投料粉尘收集后经布袋除尘后车间排放. 3号车间三层; 印刷; 挥发性有机物; 非甲烷总烃. 食堂; 油烟废气; 油烟; 油烟; 收集后经油烟净化器处理后楼顶排放. 废水; 员工; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 纳管排放. 噪声; 车间; /; 设备运行噪声; Leq（A）; 隔声降噪. 固体废物; 车间; 修边、检验等; 边角料、次品; 塑料; 收集破碎后回用. 员工; /; 生活垃圾; 环卫部门统一处置. 车间; /; 废包装材料; 塑料、纸等; 出售给物资回收公司. 车间; /; 废包装桶; 金属; 由销售商回收重新利用. 车间; 维修; 废油; 废油; 委托有危废处理资质的单位处置. 车间; 印刷; 废油墨桶、废擦拭布; 有机物. 废气处理装置; 维护; 废活性炭; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 （1）现有项目概况 由于口罩生产项目未实施，故企业现有生产规模为年产交通路锥150万只、立柱20万根、路障灯100万只、警示牌10万个、警示旗5万面、塑料链8万米、塑料围栏5万套、塑料制品50吨、电子产品1万套。现有项目产品产能、原辅材料用量和设备清单见表2-3.表2-4和表2-5。现有员工人数为50人，夜间不生产，年工作日300天，厂内提供员工食堂，无宿舍。 （2）现有项目生产工艺 图2-2现有项目生产工艺流程图 根据原环评报告、环保竣工验收报告及现场调查，企业现有生产过程中各类污染因素汇总见下表2-8。 表2-8企业现有产污环节汇总 （3）现有项目污染源及防治措施 名称; 排放工序/排放源; 污染物名称; 主要污染物因子. 废气; 注塑、吹塑; 注塑、吹塑有机废气; 非甲烷总烃. 破碎; 塑料破碎粉尘; 颗粒物. 投料; 粉状料投料粉尘; 颗粒物. 挤出造粒; 挤出造粒有机废气; HCl、氯乙烯、非甲烷总烃. 焊接; 焊接废气; 锡及其化合物、颗粒物. 印刷; 印刷有机废气; 非甲烷总烃. 食堂; 食堂油烟废气; 油烟. 废水; 注塑; 冷却水; /. 员工; 生活污水; CODCr、NH3-N. 噪声; 设备运行噪声; 噪声; Leq（A）. 固体废物; 印刷; 废油墨桶; 塑料桶、油墨. 印刷; 废擦拭布; 布料、油墨. 包装; 废包装材料; 塑料袋. 员工; 生活垃圾; 生活垃圾. 一、废气 1、注塑、吹塑有机废气 根据现场踏勘，PP、PE等塑料粒子在注塑、吹塑过程中会产生有机废气，位于1号车间，主要污染因子为非甲烷总烃。注塑、吹塑有机废气收集后通过一套静电除油+光催化氧化废气处理装置（A#）处理后通过15m高的排气筒（1#）在高空排放。 根据企业环境保护设施竣工验收监测报告中的检测数据可知（普洛赛斯检字第2018H050974号），非甲烷总烃有组织排放能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表5标准。详细数据见表2-9。 表2-9排气筒（1#）废气结果 项目; 单位; 检测结果; 限值. 净化器名称及型号; /; 静电除油+光催化氧化; /. 测试地点; /; 注塑、吹塑废气出口; /. 排气筒高度; m; 15; /. 测试时间; /; 2018年5月31日; /. 废气温度*; ℃; 30; 30; 30; /. 废气流速*; m/s; 13.0; 12.8; 12.9; /. 实测废气流量*; m3/h; 9.19×103; 9.05×103; 9.12×103; /. 标杆态废气流量*; N.d.m3/h; 8.15×103; 8.04×103; 8.09×103; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 3.95; 4.20; 4.59; 60. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 3.22×10-2; 3.38×10-2; 3.71×10-2; /. 测试时间; /; 2018年6月1日; /. 废气温度*; ℃; 29; 29; 29; /. 废气流速*; m/s; 12.9; 13.0; 12.9; /. 实测废气流量*; m3/h; 9.11×103; 9.18×103; 9.13×103; /. 标杆态废气流量*; N.d.m3/h; 8.08×103; 8.15×103; 8.10×103; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 3.32; 3.72; 3.80; 60. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 2.68×10-2; 3.03×10-2; 3.08×10-2; /. 注：有*为现场测试值. 由上表可知，排气筒（1#）非甲烷总烃最大排放浓度为4.59mg/m3，最大排放速率为3.71×10-2kg/h，注塑、吹塑工序日工作时间为8h，则非甲烷总烃排放量约0.089t/a。 2、挤出造粒有机废气、焊接废气（焊接有机废气和焊接烟尘） 根据现场踏勘，挤出造粒工序位于3号厂房的1层，焊接工序位于3号厂房的3层。挤出造粒过程会产生有机废气，主要污染因子为氯乙烯、氯化氢及非甲烷总烃；焊接采用回流焊和波峰焊，焊接过程会产生有机废气，主要污染因子为锡及其化合物。挤出造粒有机废气和焊接有机废气经收集后汇总共用一套静电除油+光催化氧化废气处理装置（B#）处理，最后通过15m高的排气筒（2#）在高空排放。现有项目焊接过程会使用到焊丝，故会产生少量焊接烟尘，在车间内无组织排放。 根据企业环境保护设施竣工验收监测报告中的检测数据可知（普洛赛斯检字第2018H050974号），非甲烷总烃有组织排放能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表5标准。氯乙烯、氯化氢、锡及其化合物有组织排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。详细数据见表2-10、2-11。 表2-10排气筒（2#）废气结果1 项目; 单位; 检测结果; 限值. 净化器名称及型号; /; 静电除油+光催化氧化; /. 测试地点; /; 挤出造粒、焊接废气出口; /. 排气筒高度; m; 15; /. 测试时间; /; 2018年5月31日; /. 废气温度*; ℃; 29; 29; 29; /. 废气流速*; m/s; 6.5; 6.6; 6.5; /. 实测废气流量*; m3/h; 1.66×103; 1.68×103; 1.64×103; /. 标杆态废气流量*; N.d.m3/h; 1.47×103; 1.49×103; 1.46×103; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 2.45; 2.83; 3.06; 60. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 3.60×10-3; 4.22×10-3; 4.47×10-3; /. 测试时间; /; 2018年6月1日; /. 废气温度*; ℃; 29; 29; 29; /. 废气流速*; m/s; 6.5; 6.4; 6.6; /. 实测废气流量*; m3/h; 1.65×103; 1.63×103; 1.69×103; /. 标杆态废气流量*; N.d.m3/h; 1.46×103; 1.44×103; 1.50×103; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 3.55; 3.98; 4.13; 60. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 5.18×10-2; 5.73×10-2; 6.18×10-2; /. 由上表2-9，2-10可知，排气筒（2#）非甲烷总烃最大排放浓度为4.13mg/m3，最大排放速率为6.18×10-2kg/h；氯乙烯最大排放浓度为6.21mg/m3，最大排放速率为1.37×10-2kg/h；氯化氢最大排放浓度为1.34mg/m3，最大排放速率为5.43×10-3kg/h；锡及其化合物最大排放浓度为5.69×10-3mg/m3，最大排放速率为1.46×10-5kg/h；企业现挤出造粒、焊接工序日工作时间均为8h，则非甲烷总烃排放量约0.148t/a，氯乙烯排放量约0.033t/a，氯化氢排放量约0.013t/a，锡及其化合物排放量约0.035kg/a。 表2-11排气筒（2#）废气结果2 3、印刷废气 项目; 单位; 检测结果; 限值. 净化器名称及型号; /; 静电除油+光催化氧化; /. 测试地点; /; 挤出造粒、焊接废气出口; /. 排气筒高度; m; 15; /. 测试时间; /; 2018年5月31日; /. 废气温度*; ℃; 26; 26; 26; /. 废气流速*; m/s; 9.6; 9.4; 9.5; /. 实测废气流量*; m3/h; 2.44×103; 2.39×103; 2.41×103; /. 标杆态废气流量*; N.d.m3/h; 2.20×103; 2.16×103; 2.18×103; /. 氯乙烯排放浓度; mg/m3; 4.05; 3.87; 3.37; 36. 氯乙烯排放速率; kg/h; 8.91×10-3; 8.36×10-3; 7.35×10-3; 0.77. 氯化氢排放浓度; mg/m3; 1.17; 1.32; 1.34; 100. 氯化氢排放速率; kg/h; 2.57×10-3; 2.85×10-3; 2.92×10-3; 0.26. 锡及其化合物排放浓度; mg/m3; 5.33×10-3; 5.64×10-3; 5.43×10-3; 8.5. 锡及其化合物排放速率; kg/h; 1.17×10-5; 1.22×10-5; 1.18×10-5; 0.31. 测试时间; /; 2018年6月1日; /. 废气温度*; ℃; 27; 27; 27; /. 废气流速*; m/s; 9.4; 9.6; 9.5; /. 实测废气流量*; m3/h; 2.40×103; 2.45×103; 2.40×103; /. 标杆态废气流量*; N.d.m3/h; 2.57×103; 2.21×103; 2.17×103; /. 氯乙烯排放浓度; mg/m3; 5.01; 6.21; 5.96; 36. 氯乙烯排放速率; kg/h; 1.29×10-2; 1.37×10-2; 1.29×10-2; 0.77. 氯化氢排放浓度; mg/m3; 1.05; 1.25; 1.16; 100. 氯化氢排放速率; kg/h; 2.70×10-3; 2.76×10-3; 2.52×10-3; 0.26. 锡及其化合物排放浓度; mg/m3; 5.69×10-3; 4.31×10-3; 4.68×10-3; 8.5. 锡及其化合物排放速率; kg/h; 1.46×10-5; 9.52×10-6; 1.02×10-5; 0.31. 注：有*为现场测试值. 现有项目部分产品需印刷商标，印刷位于3号车间3层，印刷用的油墨为环保型水性油墨，印刷过程会产生少量有机废气，污染因子主要为非甲烷总烃。印刷废气经收集后通过一套光催化氧化废气处理装置（C#）处理后通过15m高的排气筒（3#）在高空排放。 根据企业环境保护设施竣工验收监测报告中的检测数据可知（普洛赛斯检字第2018H050974号），非甲烷总烃有组织排放能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准。详细数据见表2-12。 表2-12排气筒（3#）废气结果 项目; 单位; 检测结果; 限值. 净化器名称及型号; /; 光催化氧化; /. 测试地点; /; 印刷废气出口; /. 排气筒高度; m; 15; /. 测试时间; /; 2018年5月31日; /. 废气温度*; ℃; 30; 30; 30; /. 废气流速*; m/s; 7.4; 7.5; 7.4; /. 实测废气流量*; m3/h; 1.88×103; 1.90×103; 1.89×103; /. 标杆态废气流量*; N.d.m3/h; 1.64×103; 1.66×103; 1.63×103; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 3.86; 4.15; 3.89; 120. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 6.33×10-3; 6.89×10-3; 6.34×10-3; 10. 测试时间; /; 2018年6月1日; /. 废气温度*; ℃; 29; 29; 29; /. 废气流速*; m/s; 7.4; 7.5; 7.5; /. 实测废气流量*; m3/h; 1.88×103; 1.92×103; 1.90×103; /. 标杆态废气流量*; N.d.m3/h; 1.63×103; 1.67×103; 1.65×103; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 3.39; 3.61; 3.77; 120. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 5.52×10-2; 6.03×10-2; 6.22×10-2; 10. 注：有*为现场测试值. 由上表可知，排气筒（3#）非甲烷总烃最大排放浓度为4.15mg/m3，最大排放速率为6.89×10-3kg/h，企业现印刷工序日工作时间为6h，则非甲烷总烃排放量约0.012t/a。 4、破碎粉尘、投料粉尘 现有项目中修边工序会产生边角料，边角料经破碎后可回用于生产，边角料破碎后为大颗粒且破碎机密闭性较好，故粉尘产生量较少，破碎粉尘在车间内无组织排放。 现有项目粉状原料在投料过程中会有少量粉尘产生，投料粉尘收集后经布袋除尘装置处理后在车间内无组织排放。 根据企业环境保护设施竣工验收监测报告中的检测数据可知（普洛赛斯检字第2018H050974号），厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表9标准；氯化氢、氯乙烯、锡及其化合物无组织排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准。详细数据见表2-13、2-14。 表2-13无组织废气检测结果1 采样点; 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 第一周期. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次. 参照点001; 氯乙烯; mg/m3; <0.200; <0.200; <0.200; <0.200; 0.60. 氯化氢; mg/m3; 0.149; 0.147; 0.157; 0.158; 0.20. 锡及其化合物; mg/m3; 4.23×10-4; 3.79×10-4; 4.24×10-4; 4.13×10-4; 0.24. 监控点002; 氯乙烯; mg/m3; <0.200; <0.200; <0.200; <0.200; 0.60. 氯化氢; mg/m3; 0.196; 0.178; 0.177; 0.187; 0.20. 锡及其化合物; mg/m3; 3.33×10-4; 3.72×10-4; 3.40×10-4; 3.47×10-4; 0.24. 监控点003; 氯乙烯; mg/m3; <0.200; <0.200; <0.200; <0.200; 0.60. 氯化氢; mg/m3; 0.187; 0.188; 0.176; 0.185; 0.20. 锡及其化合物; mg/m3; 3.72×10-4; 3.61×10-4; 3.67×10-4; 3.37×10-4; 0.24. 监控点004; 氯乙烯; mg/m3; <0.200; <0.200; <0.200; <0.200; 0.60. 氯化氢; mg/m3; 0.197; 0.178; 0.186; 0.195; 0.20. 锡及其化合物; mg/m3; 3.49×10-4; 3.98×10-4; 4.03×10-4; 3.29×10-4; 0.24. 表2-14无组织废气检测结果2 采样点; 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 第二周期. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次. 参照点001; 氯乙烯; mg/m3; <0.200; <0.200; <0.200; <0.200; 0.60. 氯化氢; mg/m3; 0.147; 0.137; 0.148; 0.139; 0.20. 锡及其化合物; mg/m3; 3.23×10-4; 3.51×10-4; 5.41×10-4; 4.74×10-4; 0.24. 监控点002; 氯乙烯; mg/m3; <0.200; <0.200; <0.200; <0.200; 0.60. 氯化氢; mg/m3; 0.186; 0.166; 0.157; 0.166; 0.20. 锡及其化合物; mg/m3; 4.56×10-4; 3.78×10-4; 3.96×10-4; 4.24×10-4; 0.24. 监控点003; 氯乙烯; mg/m3; <0.200; <0.200; <0.200; <0.200; 0.60. 氯化氢; mg/m3; 0.166; 0.156; 0.155; 0.165; 0.20. 锡及其化合物; mg/m3; 4.05×10-4; 3.93×10-4; 3.14×10-4; 4.17×10-4; 0.24. 监控点004; 氯乙烯; mg/m3; <0.200; <0.200; <0.200; <0.200; 0.60. 氯化氢; mg/m3; 0.156; 0.165; 0.154; 0.155; 0.20. 锡及其化合物; mg/m3; 4.95×10-4; 4.27×10-4; 4.53×10-4; 3.75×10-4; 0.24. 由上两表可知，厂界非甲烷总烃最大排放浓度为2.57mg/m3；颗粒物最大排放浓度为0.387mg/m3；氯乙烯最大排放浓度为＜0.200mg/m3；氯化氢最大排放浓度为0.197mg/m3；锡及其化合物最大排放浓度为5.41×10-4mg/m3。 5、食堂油烟废气 根据现场踏勘，食堂油烟废气经收集后通过一套油烟净化器（D#）处理后通过烟道至屋顶排放（4#）。 根据企业环境保护设施竣工验收监测报告中的检测数据可知（普洛赛斯检字第2018H050974号），食堂油烟废气排放能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）标准。详细数据见表2-15。 表2-15油烟检测结果 项目; 单位; 检测结果. 测试地点; /; 食堂油烟排放口. 测试时间; /; 2018年5月31日. 测试次数; /; 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次; 第五频次. 排气筒高度; m; 15. 废气温度; ℃; 30; 30; 30; 30; 30. 废气流速; m/s; 4.8; 4.9; 5.0; 4.8; 4.7. 实测废气流量; m3/h; 2.42×103; 2.47×103; 2.52×103; 2.43×103; 2.37×103. 标干态废气流量; N.d.m3/h; 2.18×103; 2.22×103; 2.27×103; 2.19×103; 2.13×103. 油烟排放浓度; mg/m3; 0.459; 0.430; 0.584; 0.553; 0.449. 油烟平均排放浓度; mg/m3; 0.495. 油烟排放浓度限值; mg/m3; 2.0. 油烟排放速率; kg/h; 1.00×10-3; 9.55×10-4; 1.32×10-3; 1.21×10-3; 9.56×10-4. 测试时间; /; 2018年6月1日. 测试次数; /; 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次; 第五频次. 排气筒高度; m; 15. 废气温度; ℃; 31; 31; 31; 31; 31. 废气流速; m/s; 5.0; 4.7; 4.8; 4.9; 4.8. 实测废气流量; m3/h; 2.51×103; 2.36×103; 2.42×103; 2.48×103; 2.40×103. 标干态废气流量; N.d.m3/h; 2.26×103; 2.12×103; 2.18×103; 2.23×103; 2.16×103. 油烟排放浓度; mg/m3; 0.302; 0.352; 0.465; 0.274; 0.386. 油烟平均排放浓度; mg/m3; 0.356. 油烟排放浓度限值; mg/m3; 2.0. 油烟排放速率; kg/h; 6.82×10-4; 7.46×10-4; 1.01×10-3; 6.11×10-4; 8.34×10-4. 由上表可知，食堂油烟废气最大排放浓度为0.584mg/m3，最大排放速率为1.32×10-3kg/h，现食堂只提供中餐，炒菜工作时间约2小时，则食堂油烟废气排放量约0.792kg/a。 二、废水 根据现场踏勘，设备冷却水循环使用，不外排。现有项目废水主要为员工生活污水，现有员工50人，员工生活用水量按每人100L/d计，年工作日300天计，排放系数按0.8计，则生活污水排放量为1200t/a。 企业所在地目前已具备纳管条件，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，最后经钱江污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB1898-2002）一级A标准后排入钱塘江。生活污水主要污染物排放浓度为CODCr50mg/L（0.06t/a）、氨氮2.5mg/L（0.003t/a）。 根据企业环境保护设施竣工验收监测报告中的检测数据可知（普洛赛斯检字第2018H050974号），生活污水经处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。详细数据见表2-16。 表2-16生活污水检测结果 采样点; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一周期（2018.5.31）; 第二周期（2018.6.1）. 生活污水排放口; pH; 7.28; 7.31; 7.30; 7.33; 7.33; 7.27; 7.23; 7.29; 6-9; 达标. 化学需氧量; 386; 353; 366; 335; 351; 407; 371; 419; 500; 达标. 氨氮; 13.6; 15.6; 14.3; 14.8; 15.4; 14.2; 16.2; 14.9; 35; 达标. 悬浮物; 125; 133; 128; 124; 126; 130; 130; 125; 400; 达标. 总磷; 4.02; 4.00; 4.04; 3.98; 4.01; 3.95; 4.04; 4.01; 8; 达标. 三、噪声 根据企业环境保护设施竣工验收监测报告中的检测数据可知（普洛赛斯检字第2018YS06052号）结果见表2-17。 表2-17厂界噪声检测结果 采样时间; 测试点位; 检测项目; 检测结果; 标准; 单位. 2018-07-07; 1#; 工业企业厂界噪声; 昼间; 58.7; ≤60; dB(A). 2#; 昼间; 56.6; ≤60; dB(A). 3#; 昼间; 58.3; ≤60; dB(A). 4#; 昼间; 58.0; ≤60; dB(A). 2018-07-08; 1#; 工业企业厂界噪声; 昼间; 58.1; ≤60; dB(A). 2#; 昼间; 57.9; ≤60; dB(A). 3#; 昼间; 58.1; ≤60; dB(A). 4#; 昼间; 57.5; ≤60; dB(A). 监测结果表明：4个监测点经过1个周期的监测，厂界四周噪声监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准限值。 - 四、固废 根据现场踏勘，现有项目固废主要为废油墨桶、废擦拭布、废包装材料及员工生活垃圾。 废油墨桶产生量为0.01t/a，废擦拭布产生量为0.005t/a，废包装材料产生量为5t/a，生活垃圾产生量为15t/a。废油墨桶和废擦拭布经收集后委托有资质单位处置，废包装材料经收集后出售给物资公司回收利用，生活垃圾经收集后由当地环卫部门清运处理。 （4）现有项目污染物处置汇总 表2-18现有项目污染物处置汇总 类型; 排放源; 污染物; 污染因子; 排放量/浓度; 污染防治措施; 控制标准. 废气; 排气筒1#; 注塑、吹塑有机废气; 非甲烷总烃; 0.089t/a、4.59mg/m3; 通过一套静电除油+光催化氧化废气处理装置（A#）处理; 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-201中表5标准；氯乙烯、氯化氢、锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-199中表2标准. 排气筒2#; 挤出造粒有机废气、焊接有机废气; 非甲烷总烃; 0.148t/a、4.13mg/m3; 通过一套静电除油+光催化氧化废气处理装置（B#）处理. 氯乙烯; 0.033t/a、6.21mg/m3. 氯化氢; 0.013t/a、1.34mg/m3. 锡及其化合物; 0.035kg/a、5.69×10-3mg/m3. 排气筒3#; 印刷废气; 非甲烷总烃; 0.012t/a、4.15mg/m3; 通过一套光催化氧化废气处理装置（C#）处理. 排气筒4#; 食堂油烟废气; 油烟; 0.792kg/a、0.584mg/m3; 通过一套油烟净化器（D#）处理; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准. 生产车间; 投料粉尘、破碎粉尘、焊接烟尘; 颗粒物; 0.387mg/m3; 加强车间的通风换气; 非甲烷总烃、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-201中表9标准；氯乙烯、氯化氢、锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-199中表2无组织标准. 注塑/吹塑/挤出造粒/印刷有机废气; 非甲烷总烃; 2.57mg/m3. 挤出造粒有机废气; 氯乙烯; ＜0.200mg/m3. 氯化氢; 0.197mg/m3. 焊接有机废气; 锡及其化合物; 5.41×10-4mg/m3. 废水; 废水; 生活污水; 废水量; 1200t/a; 经化粪池处理后纳入市政污水管网; 满足达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. CODCr; 0.06t/a. NH3-N; 0.003t/a. 固废; 生产车间; 危险固废; 废油墨桶; 0; 委托有资质单位处置; 零排放. 生产车间; 危险固废; 废擦拭布; 0; 委托有资质单位处置; 零排放. 生产车间; 一般工业固废; 废包装材料; 0; 出售给物资公司回收利用; 零排放. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 0; 环卫部门定期清运处理; 零排放. 噪声; 噪声通过各类防治措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. - 现有项目总量控制指标 - 表2-19总量达标情况 污染物名称; 现有项目环评审批量; 现有项目排放量; 增减量. VOCS; 0.6657; 0.282; -0.3837. COD; 0.072; 0.06; -0.012. NH3-N; 0.0096; 0.0024; -0.0072. 根据企业现有项目环评及批复、验收资料、实际情况等分析，现有项目实际排放量低于原环评审批排放量，故符合总量要求。 （6）现有项目存在的主要环境问题 现有项目于2018年5月通过“废气、废水”环保设施竣工自主验收，2019.1.28通过萧山区环保局“噪声、固废”验收（萧环简验[2019]157号），并领取排污许可证（登记编号：9133010969456837X2001Y），根据验收监测报告可知，现有项目各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，无主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）大气环境质量现状 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 2.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.3; 0; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80; 0. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96; 0. 统计数计表明，区域城厢街道空气站SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均质量浓度分别为6μg/m3、41μg/m3、60μg/m3和34μg/m3，其中NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值。SO2、NO2、PM10、PM2.5和CO和O3保证率日均值为11μg/m3、77μg/m3、120μg/m3、72μg/m3、1100μg/m3和148μg/m3，均未超出标准限值。 由表3-1可知，NO2年平均质量浓度出现了超标，故企业所在地属于空气环境质量不达标区内。 （2）减排计划 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。具体如下： 规划目标：到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区正在由不达标区逐步向达标区转变。 （3）特征污染物环境质量现状数据 为了解项目所在地特征污染物非甲烷总烃的质量现状，本项目引用杭州广测环境技术有限公司在博锐家具（浙江）有限公司厂界进行监测时的非甲烷总烃监测数据，监测数据及评价结果见表3-2和表3-3。 - 监测点位：博锐家具（浙江）有限公司厂界，监测点位于本项目东北方向，距离约3.2km。 - 监测时间：2021年1月6日至2021年1月12日。 - 监测项目：非甲烷总烃。 - 评价方法：采用单因子比值法，比标值Ii的计算式如下： - Ii=Ci/Si - 式中：Ci—污染物i的实测浓度，mg/m3； - Si—污染物i的环境标准浓度，mg/m3； - Ii—污染物质i的单项质量指数。 当Ii>1时，说明污染物浓度已超过评价标准，当Ii≤1时，则表明污染物浓度未超过评价标准。 - 监测结果 表3-2 特征因子检测结果 采样位置; 检测项目; 检测时段; 单位; 检测结果. 01月 06日; 01月 07日; 01月 08日; 01月 09日; 01月 10日; 01月 11日; 01月 12日. 厂界; 非甲烷总烃; 02:00-02:29; mg/m3; 1.40; 1.41; 1.34; 1.36; 1.42; 1.41; 1.28. 08:00-08:29; mg/m3; 1.43; 1.39; 1.22; 1.05; 1.36; 1.21; 1.34. 14:00-14:29; mg/m3; 1.18; 1.17; 1.26; 1.45; 0.96; 1.37; 1.32. 20:00-20:29; mg/m3; 1.38; 1.18; 1.24; 1.43; 1.26; 1.35; 1.30. 表3-3 特征因子评价结果表 污染物; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 非甲烷总烃; 2.0; 0.96-1.43; 0.715; 0; 达标. 由监测结果可知，项目所在区域大气特征污染物非甲烷总烃现状监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》有关规定。 - 2.水环境质量现状 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，项目所在地附近地表主要水体为浦阳江（临浦段），其水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的III类。为了解建设项目所在地地表水质量现状，本次评价引用杭州智慧河道云平台APP公示的河道水质信息，监测断面为康家湖，水质监测结果见表表3-4。 表3-4地表水监测评价结果 单位：mg/L(除pH、水温外) 监测日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2021.02; 康家湖; 11.10; 3.6; 0.17; 0.77. Ⅲ类标准; /; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表3-4可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3.声环境质量现状 本项目厂界外周围50m内无声环境保护目标，因此本项目不进行声环境监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-5。 表3-5主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; 相对方位; 与厂界最近距离; 保护对象; 环境调查范围. 大气环境; 塘郎孙村; 东面; 300m; 居民住宅; 厂界外500米范围内. 东北; 490m. 西北; 330m. 东南; 270m. 苎萝村; 南面; 340m. 萧南医院; 北面; 77m; 医院. 声环境; 无声环境保护目标; 厂界外50米范围内. 地下水 环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环 境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目生产废气主要为食堂油烟、塑料废气。 塑料废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5和表9中标准，具体见表3-6。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表3-7。 食堂设有4个灶头，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的中型标准，具体见表3-8。HCL、焊接废气（非甲烷总烃、锡及其化合物、颗粒物）参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准，具体夙表3-9。 表3-6 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 污染物; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 60; 车间或生产设施排气筒; 4. 颗粒物; 20; 1. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; ——; ——. 表3-7厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-8 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 油烟最高允许排放浓度; 2.0（mg/m3）. 净化设施最低去除率％; 60; 75; 85. 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. HCl; 100; 15; 0.26; 0.20. 锡及其化合物; 10; 15; 0.36; 0.3. 2、废水 本项目冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，无生产废水排放，因此，本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理后纳管排放。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见下表。 表3-10污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5②; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 ②根据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发<萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案>的通知》(萧政办发[7400]221号)，氨氮对纳管企业按照2.5mg/L核算。. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-11《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 固体废弃物处置依据《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6-2007）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）和《固体废物鉴别标准通则》（GB34330—2017），来鉴别一般工业废物和危险废物。 项目产生的一般固体废弃物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。项目产生的危险废物的临时存储执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定（环保部公告2013年第36号）中的有关规定。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。项目总量控制指标为COD、氨氮、工业烟粉尘、VOCS。 2、总量平衡方案 根据浙江省环境保护厅《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》（浙环发[2012]10号）等文件有关规定，新增VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放的项目均实行区域内现役源2倍削减替代，新增COD、氨氮按1：1区域削减替代。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 表3-12本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 现有项目审批量; 现有项目实际排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 区域内替代削减值; 项目最终全厂排放量; 增减量. VOCS; 0.6657; 0.282; 0.4548; 0; 1:2; 0.4548; -0.2109. 工业烟粉尘; 0.0628; 0.0628; 0.0042; 0; 1:2; 0.0042; -0.0586. COD; 0.072; 0.06; 0.012; 0; /; 0.018; +0.012. NH3-N; 0.0096; 0.003; 0.0006; 0; /; 0.0036; +0.0006. 注：原萧环建[2020]136号审批的年产700万个口罩扩建项目未实施，故现有项目污染物审批量仍与原审批的萧环建[2017]653号一致。 由于项目外排废水主要为生活污水，因此，本项目新增的CODCr、氨氮无需进行区域平衡替代削减；根据原环评及其批复意见，企业未对VOCs进行总量控制。因此，扩建后要求企业对VOCs全部总量进行申请，具体总量由杭州市生态环境局萧山分局相关部门核准调配。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。 本项目需员工60人，日生活用水量为6t（以100L/人.d计），年生活用水量为1800t（以年工作300d计），年排放生活污水为1440t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、NH3-N30mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.432t/a、NH3-N0.043t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 1440; 300; 0.432; 化粪池; --; 达标排放; 1440; 50; 0.072; 2400. 氨氮; 30; 0.043; --; 2.5; 0.0036. 表4-2废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. 表4-3废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.259693; 30.053539; 0.024; 间歇; 全天; 钱江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. 表4-4废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 钱江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行钱江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 表4-5 实施前后废水污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 技改前; 技改后; 变化情况. 排放量（t/a）; 排放量（t/a）; （t/a）. 废水; 污水量; 1200; 1440; +120. COD; 0.072; 0.072; 0. 氨氮; 0.0096; 0.0036; -0.06. 1.2废水污染治防措施 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 1.3可行性分析 ①容量的可行性分析 本项目实施后全厂废水排放量约为1920t（即6.4t/d），废水排放量相对较小，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 ②时间、空间衔接上的可行性分析 本项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 ③污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，萧山钱江污水处理厂采用厌氧酸化+倒置A2/O工艺，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后废水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中产生的废气主要为投料粉尘、塑料有机废气、氯化氢和食堂油烟废气等。 - PVC使用过程中产生的废气 - A、投料粉尘 按比例将PVC树脂、DOP、色膏、PE腊、轻质碳酸钙和环保稳定剂投入到高速混合机，其中轻质碳酸钙为粉状，PE腊、PVC树脂为片状或颗粒，DOP、色膏、环保稳定剂为液体，轻质碳酸钙用量约占总量的1.8%，液体量用量约占总量16%，因此，混合过程中基本无粉尘产生，不做定量分析，粉尘主要来自原料人工下料过程，根据根据企业实际生产情况，粉尘产生量约为粉态物料量的0.1%，轻质碳酸钙年用量20吨，则粉尘产生量为0.02t/a。 B、PVC树脂废气 PVC塑料的软化点接近于分解温度。它140℃时已开始分解，而在170℃时分解加速。为了保证成型加工的正常进行，对聚氯乙烯树脂规定了两项最重要的工艺指标，即分解温度和热稳定度。所谓分解温度就是大量放出氯化氢时的温度，所谓热稳定度就是在一定温度条件下（通常是190℃）大量放出氯化氢的时间。聚氯乙烯塑料长期暴露于100℃下，除非添加碱性稳定剂，否则也会分解，若超过180℃则快速分解。根据本项目产品生产工艺特性，吹塑、注塑工序均需加温到150度左右。由于本项目在原辅材料配比时，加入了稳定剂，能够很好的提升塑料的化学稳定性能和耐热性，热解温度能够提升至190度左右。因吹塑、注塑工序温度尚未达到热解温度，故仅会产生少量的塑料废气（有机废气（以非甲烷总烃计）和HCl）。 a、吹塑、注塑塑料废气 混合好的PVC物料经注塑机或者吹塑机加工成相应产品，加工温度在150℃左右，挥发性有机物产生系数参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）中塑料行业中塑料皮、板、管材制造工序的废气排放系数，项目废气的单位排放系数为0.539kg/t原料，项目PVC产品年产生量约为1111吨，则挥发性有机物产生量为0.599t/a。 b、HCl气体 参考美国国家环保局EPA编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，在PVC塑料加工熔化过程中产生的氯化氢的量约为原料用量的0.01%~0.04%，本项目吹塑、注塑温度在150℃左右，低于PVC塑料熔化温度，故取0.01%，则氯化氢产生量约0.089t/a。 c、混合废气 按比例将PVC树脂、DOP、色膏、PE腊、轻质碳酸钙和环保稳定剂投入到高速混合机，混合过程需要加热，加热温度控制在90℃左右，未达到原料分解温度，故基本无挥发性有机废气、氯化氢产生，故不做定量分析。 （2）吹塑、注塑有机废气 参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）中塑料行业中塑料皮、板、管材制造工序的废气排放系数，项目废气的单位排放系数为0.539kg/t原料，项目PE、PP等塑料粒子年耗量为820吨，则非甲烷总烃量为0.442t/a。 （3）烘干废气 项目塑料原料在进行吹塑、注塑前需要进行烘干，烘干温度在60℃左右，目的是为了烘干原料中的水份，因此，烘干过程中产生的主要为水蒸汽。 （4）试样废气 产品更换配方前，需要对PVC树脂使用挤出机进行试样，生产工艺为混合、挤出造粒，企业对试样用的PVC树脂、DOP等原料量较少，年用量约1t，产生的挥发性有机物及颗粒物极少，不做定量分析。 （5）食堂油烟废气 本项目员工人数60人，食堂采用电和液化石油气等清洁燃料，液化气燃烧后的主要污染物是CO2气体，产生量极小，对环境影响不大，本环评不做评价。职工油烟废气产生量为：（40g/人·d）×60人×300d×8%≈57.6kg/a。 项目废气治理措施汇总如下： 表4-6废气治理措施汇总 名称; 排放源; 排放工序; 污染物名称; 防治措施; 收集效率; 去除效率. 废气; 1号车间; 注塑、吹塑; 挥发性有机物、氯化氢; 收集后经活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA001; 80; 75. 混合; 挥发性有机物、粉尘、氯化氢; 收集后经布袋除尘后车间排放; 80; 99. 2号车间一层; 混合; 挥发性有机物、粉尘、氯化氢; 收集后经布袋除尘后车间排放; 80; 99. 2号车间三层; 贴片; 焊接废气; 收集后经活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA003; 80; 75. 3号车间一层; 注塑、试样; 挥发性有机物、粉尘、氯化氢; 注塑、挤出、印刷有机物收集后经活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA002；试样工艺产生的粉尘收集后经布袋除尘后车间排放; 80; 75. 3号车间三层; 印刷; 挥发性有机物. 食堂; 油烟废气; 油烟; 收集后经油烟净化器处理后楼顶排放; 100; 75. 表4-7技改前后各污染物排放对比情况汇总表 名称; 排放工序; 污染物名称; 产生量; 排放量. 有组织; 无组织; 合计. 技改后; 注塑、吹塑; 挥发性有机物; 1.041; 0.2082; 0.2082; 0.4164. 氯化氢; 0.089; 0.0712; 0.0178; 0.089. 混合; 粉尘; 0.02; 0; 0.0042; 0.0042. 挥发性有机物; 少量; 少量; 少量; 少量. 氯化氢; 少量; 少量; 少量; 少量. 贴片; 锡及其化合物; 0.019; 0.0152; 0.0038; 0.019. 挥发性有机物; 0.0489; 0.0098; 0.0098; 0.0196. 试样; 挥发性有机物; 少量; 少量; 少量; 少量. 氯化氢; 少量; 少量; 少量; 少量. 粉尘; 少量; 少量; 少量; 少量. 印刷; 挥发性有机物; 0.0108; 0.0022; 0.0022; 0.0044. 油烟废气; 油烟; 0.0576; /; 0.0144; 0.0144. 合计; VOCs; 1.1667; 0.2202; 0.2394; 0.4548. 锡及其化合物; 0.019; 0.0152; 0.0038; 0.019. 氯化氢; 0.089; 0.0712; 0.0178; 0.089. 粉尘; 0.02; 0; 0.0042; 0.0042. 技改前; 合计; VOCs; /; /; /; 0.6657. 锡及其化合物; /; /; /; 0.019. 氯化氢; /; /; /; 0.089. 粉尘; /; /; /; 0.0628. 变化情况; 合计; VOCs; /; /; /; -0.2109. 锡及其化合物; /; /; /; 0. 氯化氢; /; /; /; 0. 粉尘; /; /; /; -0.0586. 项目废气污染物治理及排放情况汇总见表4-8。 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。 表4-9非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放速度. kg/h; h/次; 次/a. 食堂; 环保设备故障; 油烟废气; 0.064; ≤1; ≤1; 立即停止. DA001; VOCs; 0.2169; ≤1; ≤1; 立即停产. HCL; 0.019; ≤1; ≤1; 立即停产. DA002; VOCs; 0.2184; ≤1; ≤1; 立即停产. HCL; 0.019; ≤1; ≤1; 立即停产. DA003; VOCs; 0.0201; ≤1; ≤1; 立即停产. 锡及其化合物; 0.0079; ≤1; ≤1; 立即停产. 混合1; 粉尘; 0.0042; ≤1; ≤1; 立即停产. 混合2; 粉尘; 0.0042; ≤1; ≤1; 立即停产. 2.2污染防治措施 据查《浙江省塑料制品业挥发性有机物污染防治可行技术指南》及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表——塑料板、管、型材制造废气----非甲烷总烃的污染治理可行技术为：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃，本项目现有废气处理装置为静电除油+光催化氧化，不属于可行技术，因此要求企业，在现有废气处理装置末端再加装一级活性炭吸附装置。 2.3环境影响分析 （1）达标性分析 表4-10项目废气污染物产生情况 污染源; 污染物种类; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; mg/m3; kg/h; kg/h; mg/m3. 废气; 食堂; 油烟; 1.0; 0.012; /; 2; 达标. DA001; VOCs; 5.8; 0.044; /; 60; 达标. HCL; 2.0; 0.015; 0.26; 150; 达标. DA002; VOCs; 5.7; 0.043; /; 60; 达标. HCL; 5.8; 0.044; 0.26; 150; 达标. DA003; VOCs; 1.6; 0.0041; 10; 120; 达标. 锡及其化合物; 2.5; 0.0063; 0.36; 10; 达标. 根据上表可知，本项目实施后废气各污染排放速率、排放浓度均能满足相关标准要求，因此本项目对周围大气环境造成影响极小。 - (2)大气环境影响分析 本项目属于“零土地”项目，不新增污染排放量，与原审批相比，VOCs减少-0.2109t/a，粉尘减少-0.0586t/a，其它与原审批一样，故本项目实施不会加重现有大气环境质量。 2.4监测计划 表4-11排放口基本情况表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 废气来源. DA001; 非甲烷总烃、HCL; 年; GB31572-2015、GB16297-1996; 吹塑、注塑. DA002; 非甲烷总烃、HCL; 年; GB31572-2015、GB16297-1996; 挤出、注塑、印刷. DA003; 非甲烷总烃、锡及其化合物; 年; GB16297-1996; 贴片. 烟囱; 油烟; 年; GB18483-2001; 食堂. 厂界四周; 非甲烷总烃、氯化氢; 年; GB31572-2015; 挤出、注塑、印刷等. 依据：排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)监测指标要求等监测指标要求. |

表4-8项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 污染源 | 污染物名称 | 排放形式 | 产生状况 |  |  | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准(mg/m3) | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a) | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 1号车间 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 23.1 | 0.1735 | 0.4164 | DA001 | 80 | 75 | 7500 | 活性炭吸附处理装置 | 是 | 5.8 | 0.044 | 0.1041 | 15 | 0.3 | 35 | 一般排放口 | 30.0542,120.259488 | 60 | 2400 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.044 | 0.1041 |  | / | / | / |  |  | / | 0.044 | 0.1041 | / | / | / | / | / | 4 | 2400 |
|  |  | HCL | 有组织 | 2.0 | 0.015 | 0.0356 |  | 80 | 0 | 7500 |  | / | 2.0 | 0.015 | 0.0356 | 15 | 0.3 | 35 | 一般排放口 | 30.0542,120.259488 | 150 | 2400 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.004 | 0.0089 |  | / | / | / |  | / | / | 0.004 | 0.0089 | / | / | / | / | / | 0.25 | 2400 |
|  |  | 粉尘 | 无组织 | / | 0.0042 | 0.01 | / | 80 | 99 | 1000 | 布袋除尘 | 是 | / | 0.0009 | 0.0021 | / | / | / | / | / | 1 | 2400 |
|  | 3号车间 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 23.3 | 0.1744 | 0.4186 | DA002 | 80 | 75 | 7500 | 活性炭吸附处理装置 | 是 | 5.7 | 0.043 | 0.1022 | 15 | 0.3 | 35 | 一般排放口 | 30.054024,120.260138 |  | 2400 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.044 | 0.1063 | / | / | / | / |  |  |  | 0.044 | 0.1063 | / | / | / | / | / |  | 2400 |
|  |  | HCL | 有组织 | 2.0 | 0.015 | 0.0356 | 80 | 0 | 7500 |  |  | / | 2.0 | 0.015 | 0.0356 | 15 | 0.3 | 35 | 一般排放口 | 30.054024,120.260138 | 150 | 2400 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.004 | 0.0089 | / | / | / |  |  | / | / | 0.004 | 0.0089 | / | / | / | / | / | 0.25 | 2400 |
|  | 2号车间 | 锡及其化合物 | 有组织 | 2.5 | 0.0063 | 0.0152 | DA003 | 80 | 0 | 2500 | 活性炭吸附处理装置 | / | 2.5 | 0.0063 | 0.0152 | 15 | 0.3 | 35 | 一般排放口 | 30.054446,120.259982 | 10 | 2400 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.0016 | 0.0038 | / | / | / | / |  | / | / | 0.0016 | 0.0038 | / | / | / | / | / | 0.3 | 2400 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 6.5 | 0.016 | 0.0391 | DA003 | 80 | 75 | 2500 | 活性炭吸附处理装置 | 是 | 1.6 | 0.0041 | 0.0098 | 15 | 0.3 | 35 | 一般排放口 | 30.054446,120.259982 | 120 | 2400 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.0041 | 0.0098 | / | / | / | / |  | / | / | 0.0041 | 0.0098 | / | / | / | / | / | 4 | 2400 |
|  |  | 粉尘 | 无组织 | / | 0.0042 | 0.01 | / | 80 | 99 | 1000 | 布袋除尘 | 是 | / | 0.0009 | 0.0021 | / | / | / | / | / | 1 | 2400 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | / | 4 | 0.048 | 0.0576 | 烟囱 | 100 | 75 | 12000 | 油烟净化器 | 是 | 1 | 0.012 | 0.0144 | / | / | / | / | / | 2.0 | 1200 |

注：本项目1号车间、3号车间PVC及PP等塑料原料用量各占一半，1号车间、2号车间PVC树脂混合工序原材料用量各占一半。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-12项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 1号车间一层; 电机; 频发; 类比法; 78; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 53; 2400. 2号车间一层; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50. 3号车间一层; 电机; 频发; 类比法; 78; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 53. 3.2噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa=10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw=Lpi+10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为30dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp=Lpi+10lg（2S）-10lg（2πr2）-Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（Σ100.1Lpi） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的 参数见下表。 表4-13计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 1; 1号车间; 1200; 78; 25; 53. 2; 2号车间; 480; 75; 25; 50. 3; 3号车间; 1200; 78; 25; 53. 注：按主要生产车间面积计。 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： 1号车间：Lw=Lpi+10lg（2S）＝53＋10lg（2×1200）＝86.8dB 2号车间：Lw=Lpi+10lg（2S）＝50＋10lg（2×480）＝79.8dB 3号车间：Lw=Lpi+10lg（2S）＝53＋10lg（2×1200）＝86.8dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见表7-4。 表4-14 生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 1#; 2#; 3#; 4#. 1号车间贡献值dB(A); 45.2; 41.9; 55.3; 48.7. 2号车间贡献值dB(A); 55.3; 43.3; 44.8; 45.2. 3号车间贡献值dB(A); 39.8; 32.2; 36.3; 45.8. 贡献叠加值（昼间）dB(A); 55.8; 45.9; 55.7; 51.6. 从预测结果分析，本项目厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求。根据预测可知，项目运营后噪声对周围影响符合相关标准，在可接受范围。夜间不生产。 3.3监测计划 - 表4-15污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，本项目职工60人，生活垃圾产生量约18t/a。 （2）工业固体废弃物 项目一般工业固体废弃物主要为废包装材料、次品、边角料和收集的粉尘，根据现有项目类比调查，废包装材料产生量约为6t/a，收集的粉尘0.0158t/a，次品、边角料产生量约20t/a。其中，废包装材料收集后出售给物资回收公司，次品、边角料、粉尘收集后经破碎机破碎后回用，不外排。 - 危险固废 ①废油 废油主要来源于设备维修或者更换下来的润滑油，根据同类机加工项目类比调查，企业废油产生量约为0.3t/a,废物代码为900-218-08，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 ②废活性炭 本项目有机废气产生量为1.1091t/a，废气处理装置收集效率为80%，处理效率75%，则处理废气量为0.22t/a，需要活性炭量为5.92t/a（按0.15t废气/t活性炭计），本项目废活性炭产生量为6.14t/a。本项目活性炭吸附装置碳层填充量为1.5m3（活性炭堆积密度取0.45g/cm3），原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，废物代码为900-039-49，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 ③废油墨桶、废擦拭布 废油墨桶、废擦拭布属危险固废，根据企业现有情况，废油墨桶产生量约0.01t/a、废擦拭布产生量约0.005t/a，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 另外，根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)中“6.1a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”可以不作为固体废物管理。本项目废包装桶（润滑油、DOP、色膏等包装桶）由供应商回收重新用于包装，因此可以不作为固体废物管理，废包装桶平时储存按危废管理。 4.2污染源强核算结果 表4-16固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 设备维修; 废处理装置; 印刷; 车间; 员工. 名称; 废油; 废活性炭; 废油墨桶; 废擦拭布; 废包装材料; 生活垃圾. 属性; 危险固废; 一般固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; 有机物; 有机物; 有机物; 有机物; 塑料、纸; 废纸屑、废塑料. 物理性状; 液; 固; 固; 固; 固; 固. 环境危险特性; T，I; T; T/In; T/In; /; /. 废物代码; 900-218-08; 900-039-49; 900-041-49; 900-041-49; /; /. 年产生量; 0.3; 6.14; 0.01; 0.005; 6; 18. 贮存方式; 桶装; 桶装. 利用处置方式和去向; 委托有资质的危废处理单位处理; 出售给物资公司回收利用; 环卫公司统一处理. 年利用或处置量; 0.3; 6.14; 0.01; 0.005; 6; 18. 环境管理要求; 暂存于危废仓库; 暂存于一般固废仓库; 设置垃圾收集桶. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-17建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废油; HW08; 900-218-08; 西北角; 10m2; 塑料桶; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 塑料桶; 1季度. 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 塑料桶; 1年. 废擦拭布; HW49; 900-041-49; 塑料桶; 1年. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 下次供货. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移联单管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移联单管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 5、土壤和地下水 （1）污染源及污染途径 本项目污染物可能造成地下水和土壤污染的主要污染源和途径包括：危废储存间、化学品仓库防渗措施不到位，在危废和化学品贮存、转运过程中操作不当引起物料泄漏，造成污染。 - （2）防控措施 ①源头控制 项目暂存的化学品较少，且需采取密封保存；危废仓库的危废容器均根据物料性质选择相容材质的容器存放；建立巡检制度，定期对危废储存间、化学品仓库进行检查，确保设施设备状况良好。 ②分区防控防渗措施 本次将办公区、生产车间和其它与物料或污染物泄漏无关的区域，划定为简单防渗区；项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，且生产车间地面已硬化，因此生产车间不需设置重点防渗区；危废仓库用会产生物料或污染物泄漏的区域，划定为一般防渗区。防渗要求见表4-18。本项目地下水分区防渗要求详见下图： 表4-18企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 一般防渗区; 危废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 车间内其他区域; 一般地面硬化. 同时，做好化粪池、废水收集管网的防渗措施，杜绝污水下渗现象发生，并加强维护管理，避免跑冒滴漏现象的发生。根据不同分区，采取不同的防渗要求，防渗措施到位，正常状况下，对地下水、土壤环境影响较小。 6、生态 无。 7、环境风险 7.1评价依据 1、项目危险物质数量及分布情况 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》34（GB30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，项目主要原材料以及生产过程排放的“三废”污染物等涉及的危险物质分布情况见表4-19。 表4-19危险物料的分布情况 2、Q值计算 序号; 单元名称; 主要危险物质; 最大存储量（t）; 分布情况. 1; 危废废物; 废油; 0.3; 危废仓库. 废油墨桶; 0.01. 废擦拭布; 0.005. 废活性炭; 1.6. 2; 车间; 润滑油; 1; 车间. DOP; 2. 据查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量。 表4-20突发环境事件风险物质及临界量 序号; 物质名称; 临界量/t; 本项目厂界内最大存在总量; 危险物质数量与临界量比值Q. 1; 危险废物; 50; 1.915; 0.0383. 2; 油类物质; 2500; 3; 0.0012. 经计算可知本项目Q=0.0395，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I，环境风险评价进行简单分析即可，不需设置专项评价。 7.2环境风险分析及防范措施 - （1）废气治理风险事故 根据工程特性，废气风险事故主要为废气收集装置及处理装置失效，有机废气未经处置直接排放。 - （2）泄露事故 设备用油发生泄漏，容易引起火灾，燃烧将产生大量的一氧化碳、二氧化碳等有毒气体，影响周围的大气环境。因此必须做好风险防范措施。 本项目危险废物如存放处置不当，危废中的污染物极易受雨水淋溶进入地表水体或渗透入地下水体；在危险废物转移过程中，如包装发生破裂等原因导致危险废物遗失于环境中；生产过程中的设备用油在暂存、使用过程中发生泄漏事故，导致物料进入地表水体或渗透入地下水体；发生火灾，消防水经雨水管道进入地表水体或渗透入地下水体。导致周围地表水环境受到污染，影响水生生物生存环境，造成环境污染事件；导致地下水环境和土壤受到污染，造成环境污染事件。 - 事故风险防范措施 - 废气处置设施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启处理设施，责任人应受到行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 - 为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 - 在生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《中华人民共和国消防法》、《仓库防火安全管理规则》等。 - 设立安全与环保专员，负责全厂的安全运营，负责人应聘请具有多年安全实际经验的人才担当，并设置专职安全员，进行不定期检查；建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节，禁止工作人员在车间内吸烟等。 - 要求企业严格按照不同原辅料的性质分类贮存，防止原辅料泄漏液进入附近水体或土壤；对各类原料的包装须定期进行检查，一旦发现有老化、破损现象须及时更换包装，杜绝风险事故的发生。 - 要求厂区内设置危险废物贮存场所，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）的规定做好防雨淋、防渗漏、防流失措施，各类危险废物平时收集后妥善贮存于危废贮存场所，定期委托有资质单位处置。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。 - 要求企业重视安全措施建设，除了配备必要的消防应急措施外，还应加强车间的通风设施建设，保证车间内良好通风。同时，车间内应杜绝明火，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设备的维护、检修，确保设备正常运行。 - 应急措施 - 发生泄漏事故处理措施 - Ⅰ、最早发现者立即通知发生事故的部门或车间，并向有关领导报告。 - Ⅱ、对于原料及危险废物液体泄漏，应即刻用砂土等防油渗透扩散物材料进行吸收，防治扩散；原料仓库与危废暂存间分别设置容积不小于1m3的事故应急池，用于事故状态下收集泄漏的危险液态物质。 - Ⅲ、对污染现场环境进行彻底清理。将污染场地用细沙进行更为彻底的清扫，并收集后按危废进行安全处置；如遇硬质场地再用洗涤剂清洗，清洗废水须收集，收集后经处理达标排放，现场确保不留清洗残液。如遇土壤应剥离表层土，并收集按危废进行安全处置。 - 发生火灾事故 - Ⅰ、最早发现者立即通知发生事故的部门或车间，并向有关领导报告。相关生产岗位人员立即撤离。 - Ⅱ、发生事故的部门、车间立即组织人员灭火，控制火势的发展，并立即报告。根据火灾情况，决定是否需要报警“119”、“110”和当地相关职能部门外部增援。 - Ⅲ、迅速对起火点采取隔离措施，如有可能，转移未着火的容器和材料。Ⅳ、消防人员必须佩戴自给式呼吸器，在上风向隐蔽处灭火。 - Ⅴ、用水灭火，同时喷水冷却暴露于火场中的容器，保护现场应急处理人员。 - Ⅵ、立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员；根据事发当时的气象条件（主要是风向和风速），对下风向人群实行紧急撤离。 - Ⅶ、收容消防废水，防止流入水体、排洪沟等限制性空间；消防废水稀释处理后限流排入厂区污水系统。 - 7.3风险评价结论 通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施的基础上，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，本项目的风险处于可接受的水平。 本项目环境风险简单分析内容见下表： 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州盛孚交通设施有限公司年产交通路锥150万只、立柱20万根、路障灯100万只、警示牌10万个、警示旗5万面、塑料链8万米、塑料围栏5万套、塑料制品150吨、电子产品1万套项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 临浦镇; 塘郎孙村. 地理坐标; 经度; 120.259771; 纬度; 30.053698. 主要危险物质及分布; DOP、润滑油、危险废物 原料库、危废仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见7.2环境风险分析及防范措施. 风险防范措施 要求. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目性质：技改。 本项目环境风险潜势为，评价等级为简单分析，因此仅对环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等内容进行分析。. 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为20万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的4%左右，见表4-22。 表4-22 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 1. 2; 废气治理; 活性炭吸附装置; 15. 3; 废水治理; 污水处理费; 1. 4; 固废治理; 固废收集、委托处理等; 3. 总计; /; 20. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | VOCs、HCL | 收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放 | GB31572-2015、GB16297-1996 |
|  |  | DA002 | VOCs、锡及其化物合 | 收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放 | GB16297-1996 |
|  |  | DA003 | VOCs、HCL | 收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放 | GB31572-2015、GB16297-1996 |
|  | 无组织 | 混合1 | 粉尘 | 收集后经布袋除尘处理后车间排放 | GB31572-2015 |
|  |  | 挤出 | 粉尘 | 收集后经布袋除尘处理后车间排放 | GB31572-2015 |
|  |  | 混合2 | 粉尘 | 收集后经布袋除尘处理后车间排放 | GB31572-2015 |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 收集后经油烟净化器处理后楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
|  | 厂界 |  | VOCs、HCL、粉尘、锡及其化物合 | / | GB31572-2015、GB16297-1996 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 废包装材料收集后出售给物资回收公司；收集的粉尘、边角料、次品收集后经破碎机破碎后回用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废活性炭等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，废包装桶由厂商回收重新利用产品包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 土壤防治措施： 控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 地下水防治措施： ①源头控制措施：采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施：1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 详见7.2环境风险分析及防范措施 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、建议公司重视环境保护工作，设有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2、确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 3、做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水超标排放。 4、落实好固体废弃物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 5、制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 6、建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 7、对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十四、橡胶和塑料制品中62塑料制品业292，排污登记属于登记管理类。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州盛孚交通设施有限公司年产交通路锥150万只、立柱20万根、路障灯100万只、警示牌10万个、警示旗5万面、塑料链8万米、塑料围栏5万套、塑料制品150吨、电子产品1万套项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.91 | 0.0628 | / | 0.0042 | / | 0.0042 | -0.0586 |
|  | HCL | 0.089 | 0.089 | / | 0.089 | / | 0.089 | 0 |
|  | 锡及其化合物 | 0.019 | 0.019 | / | 0.019 | / | 0.019 | 0 |
|  | VOCs | 2.6377 | 0.6657 | / | 0.4548 | / | 0.4548 | -0.2109 |
| 废水 | COD | 0.12 | 0.12 | / | 0.096 | / | 0.096 | -0.024 |
|  | NH3-N | 0.018 | 0.018 | / | 0.005 | / | 0.005 | -0.013 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0（5） | 0（5） | / | 6 | / | 8.015 | +1 |
|  | 生活垃圾 | 0（15） | 0（15） | / | 18 | / | 18 | +3 |
| 危险废物 | 废油 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废油墨桶 | 0（0.01） | 0（0.01） |  | 0.01 |  | 0.01 | 0 |
|  | 废擦拭布 | 0（0.005） | 0（0.005） |  | 0.005 |  | 0.005 | 0 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 6.14 | / | 6.14 | +6.14 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①