- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）文本

| 项目名称： | 杭州凯洪玻璃有限公司迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州凯洪玻璃有限公司 |
| 编制日期： | 2022年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	39

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州凯洪玻璃有限公司迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-330109-07-02-390006 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张永洪 | 联系方式 | 15888851227 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇园一路208号 |  |  |
| 地理坐标 | （120°30′25.470"，30°9′55.022"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 27-57特种玻璃制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2208-330109-07-02-390006 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 9 |
| 环保投资占比（%） | 1.8 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 805m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放。生产废水收集沉淀后全部回用，不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 目前项目所在地未出台控制性详细规划 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据不动产权证[浙（2021）萧山区不动产权第0113780号]，本项目所在区域为工业用地，符合土地利用规划. |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2 杭州市环境管控单元总体准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 强定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3杭州市市辖区环境管控单元准入清单 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920010）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于萧山区瓜沥镇园一路208号，周边均为企业、道路，最近的居住区位于项目北面，距本项目150m，中间隔有绿化、池塘，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其中提到应落实‚生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。本项目“三线一单”符合性分析详见表1-4。 表1-4“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于萧山区瓜沥镇园一路208号，属于萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，本项目废气经治理后达标排放，故不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 生态环境准入清单; 本项目位于萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元，符合污染物总量控制制度，本项目满足萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元的要求。. 综上所述，本项目选址符合‚生态保护红线要求，项目不在负面清单内，项目运营过程中，满足资料利用上线、环境质量底线。综上所述，本项目的建设满足“三线一单”生态环境管控方案的要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-5。 表1-5建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据2020年萧山区北干空气站除NO2超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目无环境污染。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表1-6。 表1-6《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目迁建项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇园一路208号，根据企业提供的不动产权证[浙（2021）萧山区不动产权第0113780号]，所用地块属于工业用地，故符合城市总体规划规划。 6、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（修正稿）中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 7、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目拟建于萧山区瓜沥镇园一路208号，根据企业提供的不动产权证[浙（2021）萧山区不动产权第0113780号]，明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州凯洪玻璃有限公司成立于2011年3月，原位于萧山区瓜沥镇长联村，主要从事生产钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃，企业于2016年6月20日通过萧山区环保局审批（萧环建[2016]518号），审批内容为年产钢化玻璃15000m²、中空玻璃1000m²、夹胶玻璃5000m²，主要生产设备有钢化炉2台、磨边机3台、清洗机1台、夹胶机2台、中空线1条、手工工具3套。企业于2020年6月21日申领排污许可证，排污许可证编号：91330109MA27Y3T641001U。 现企业因发展需要，拟搬迁到萧山区瓜沥镇园一路208号，拟租用杭州冠捷表面处理有限公司所属厂房，面积805m2，迁建项目不改变原审批的生产设备、生产规模等，仍为年产钢化玻璃15000m²、中空玻璃1000m²、夹胶玻璃5000m²的生产规模。 工程组成如下： 表2-1工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 车间; 主要包括钢化玻璃加工车间、中空玻璃加工车间、夹胶玻璃加工车间、仓库和办公区。. 辅助工程; 办公区; 位于车间东南角. 成品区; 位于厂房南侧，用于存放成品. 固废堆场; 位于厂房南侧，用于储存边角料. 原料区; 位于厂房南侧，用于储存原辅材料. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目生产用水经沉淀后全部回用，不外排，因此，外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纲管排放。. 环保工程; 废气; 车间通风. 废水; 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纲管排放。生产用水经沉淀后全部回用，定期添加，除自然蒸发外，不外排。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施。. 固废; 一般工业固废收集后外卖处理；生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运；危险废物收集后委托有处理资质的单位处置。. 2.主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表： 表2-2产品及产能 产品; 原审批产能; 现有实际产能; 本项目产能; 变化情况. 钢化玻璃; 15000m²/a; 7000m²/a; 15000m²/a; 0. 中空玻璃; 1000m²/a; 1000m²/a; 1000m²/a; 0. 夹胶玻璃; 5000m²/a; 2500m²/a; 5000m²/a; 0. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 原审批消耗量; 现有实际消耗量; 本项目消耗量; 变化情况. 1; 玻璃原片; 42000m²/a; 21000m²/a; 42000m²/a; 0. 2; 铝板; 5t/a; 5t/a; 5t/a; 0. 3; 铝条; 500m/a; 500m/a; 500m/a; 0. 4; 丁基胶; 1.0t/a; 1.0t/a; 1.0t/a; 0. 5; PVB中间膜; 5000m2/a; 2500m2/a; 5000m2/a; 0. 6; 自来水; 320t/a; 310t/a; 320t/a; 0. 7; 分子筛; 0; 0.05t/a; 0.1t/a; +0.1t/a. 表2-4本项目原材料理化性质一览表 序号; 名称; 性质. 1; 中空玻璃丁基胶; 中空玻璃丁基胶是丁基密封胶的一种，属于热塑类中空玻璃胶，在中空玻璃的制作中起到第一道密封作用，中空玻璃丁基胶是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂。热熔丁基密封胶在较宽温度范围内保持其塑性和密封性，且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗湿气系统。特点:密封效果好、质量容易保证;无需固化期，节省占地面积;属环保产品，使用无浪费，环境清洁;节省您的时间，原材料、工作人员、降低生产成本。 根据企业提供的产品质量检验报告，项目所使用的丁基密封胶热失重比例为0.3%，即丁基密封胶中挥发性有机物含量为0.3%，可满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3中热塑类本体型胶粘剂VOC含量限量要求（≤50g/kg，即≤5%），以及《中空玻璃用丁基密封胶》（JC/T914-2014）中质量要求（热失重≤0.75%）。. 2; 干燥剂; 分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物。分子筛具有均匀的微孔结构，它的孔穴直径大小均匀，这些孔穴能把比其直径小的分子吸附到孔腔的内部，并对极性分子和不饱和分子具有优先吸附能力，因而能把极性程度不同、饱和程度不同、分子大小不同及沸点不同的分子分离开来，即具有“筛分”分子的作用，故称分子筛。中空玻璃通用型分子筛可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明，彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使中空玻璃膨胀或收缩而导致的扭曲破碎问题。. 3; PVB中间膜; PVB中间膜是半透明的薄膜，由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料。外观为半透明薄膜，无杂质，表面平整，有一定的粗糙度和良好的柔软性，对无机玻璃有很好的粘结力、具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高等特性，是当前世界上制造夹层、安全玻璃用的最佳粘合材料，同时在建筑幕墙、招罩棚、橱窗、银行柜台、监狱探视窗、炼钢炉屏幕及各种防弹玻璃等建筑领域也有广泛的应用。. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-5主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 型号/规格; 原审批设备数量; 现有实际设备数量; 本项目设备数量; 变化情况. 1; 钢化炉; HNT-AB2442200; 2台; 1台; 2台; 0. 2; 磨边机; XRZM九头; 3台; 3台; 3台; 0. 3; 清洗机; 星瑞科2500型; 1台; 1台; 1台; 0. 4; 夹胶机; FD-J-; 2台; 1台; 2台; 0. 5; 中空线; JDS加迪斯; 1条; 1条; 1条; 0. 6; 手工工具; /; 3套; 3套; 3套; 0. 5.公用工程 1、供电：据查《杭州市萧山区固定资产投资项目节能评估和审查管理暂行办法》中规定“全区凡新增年综合用能3000吨标煤以上（或年用电量300万千瓦时，或变压器增容500千伏安以上，或新增锅炉容量4吨/时以上，下同）的固定资产投资审批、核准、认定项目，均应进行节能评估和审查，并以节能审查合格作为审批、核准、认定的前置条件，未通过评估和审查的，有关部门不得予以备案及受理有关审批、核准手续，建设单位不得开工建设”，本项目每年用电量约为150万KW.h，能耗核准以能源主管部门意见为准。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目生产用水经沉淀后全部回用，不外排，因此，外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纲管排放。 6.劳动定员 本项目需员工10人（迁建不新增），正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。厂区不设食堂及宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区瓜沥镇园一路208号，租用杭州冠捷表面处理有限公司所属厂房，面积805m2，从事生产钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃。项目具体平面布置图见附图。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： （1）钢化玻璃 图2-1本项目钢化玻璃生产工艺流程及产污环节 （2）中空玻璃 图2-2本项目中空玻璃生产工艺流程及产污环节 （3）夹胶玻璃 图2-3本项目夹胶玻璃生产工艺流程及产污环节 注： 1、切割：将外购玻璃原片切割成需要的尺寸大小。玻璃是一种典型的脆性材料，玻璃切割不是普通意义的直接切割，而是制造划痕，造成应力集中，然后断片。该工序不产生粉尘。 2、磨边：将玻璃锋利的边角打磨平滑，为避免粉尘产生，项目磨边采用水磨法进行。即在磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水。废水进入沉淀池静置沉淀后，上层清水循环使用。 3、清洗、自然晾干：处理后的玻璃进入清洗机内清洗，清洗过程无需使用洗涤剂，清洗机采用毛刷对玻璃进行清洗，清洗段配置有循环水水箱，清洗用水于沉淀池中静置沉淀后，上层清水循环使用，清洗后进行自然晾干。 4、钢化：将玻璃送入钢化炉进行钢化，钢化温度控制在680℃-700℃,钢化后的玻璃由风机淬冷，淬冷过程要求迅速而且均匀地冷却，使玻璃获得均匀分布的应力和最佳的钢化强度。冷却时间厚度每1mm约10s，冷却后的玻璃检查合格后即为钢化玻璃成品。 5、PVB夹胶玻璃 将清洗后的钢化玻璃和PVB中间膜进行夹胶处理，即将PVB中间膜夹在两片玻璃之间，裁去多余部分。将夹胶好的玻璃压胶加压，同时使玻璃与PVB胶片有机统合在一起，最后经检验后，合格品包装入库。 6、中空玻璃 铝条经切割和折弯加工成定尺寸的铝隔框，然后将丁基热熔密封胶涂在铝框周围(第1道密封，涂胶温度为140℃），接着将清洗好的钢化玻璃粘在涂好丁基热熔密封胶的铝框上进行合片，再在玻璃四周打上丁基热熔密封胶(第二道密封，室温下操作)，进行密封，最后经检验后，合格品包装入库。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-5污染因子分析表 名称; 排放工序/排放源; 污染物名称; 主要污染物因子. 废气; 夹胶、涂胶; 有机废气; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等. 噪声; /; 设备运行噪声; Leq（A）. 固体废物; 切割、检验; 边角料、次品; 玻璃、铝边角料等. 职工日常生活; 生活垃圾; 废纸屑、塑料等. 沉淀池; 沉渣; 玻璃、灰尘等. 车间; 废包装材料; 金属、塑料、纸等. 危废仓库; 废胶袋; 有机物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州凯洪玻璃有限公司成立于2011年3月，原位于萧山区瓜沥镇长联村，主要从事生产钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃，企业于2016年6月20日通过萧山区环保局审批（萧环建[2016]518号），审批内容为年产钢化玻璃15000m²、中空玻璃1000m²、夹胶玻璃5000m²，主要生产设备有钢化炉2台、磨边机3台、清洗机1台、夹胶机2台、中空线1条、手工工具3套。 与原审批项目，企业目前实际生产设备主要有钢化炉1台、磨边机3台、清洗机1台、夹胶机1台、中空线1条、手工工具3套，实际产能为年产钢化玻璃7000m²、中空玻璃1000m²、夹胶玻璃2500m²，具体见表2-2、2-3和表2-5。由于企业产能、设备等均未达到验收要求，因此未进行过三同时验收，但企业于2020年6月21日申领排污许可证，排污许可证编号：91330109MA27Y3T641001U。 - 原有项目主要污染物实际排放情况 - 原有项目在萧山区瓜沥镇长联村杭州钱浪药业有限公司厂区实施，于2022年5月停止生产，待迁建项目完成后整合在新生产厂区生产，新厂区之前为闲置空厂房，故新厂区无原有污染物排放。 - 原有项目污染源产排情况 表2-8现有项目污染物处置汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 原审批排放量; 实际排放量; 环评中要求处理措施; 实际处理措施. 大气 污染物; 中空、平胶; 非甲烷总烃; 0.0085t/a; 0.0085t/a; 集气罩收集经15m高排气筒有组织排放; 集气罩收集经15m高排气筒有组织排放. 水污 染物; 员工; 生活污水; 废水量; 240t/a; 240t/a; 经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准后排放; 经化粪池处理后纳管排放，最终送萧山临江污水处理厂处理后排入钱塘江. COD; 100mg/L,0.024t/a; 50mg/L,0.012t/a. NH3H; 15mg/L,0.004t/a; 2.5mg/L,0.0006t/a. 固体 废物; 员工; 生活垃圾; 3t/a（0）; 3t/a（0）; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理. 沉淀池; 污泥; 3t/a（0）; 1.5t/a（0）. 车间; 边角料、次品; 20t/a（0）; 10t/a（0）; 收集后由物资公司回收综合利用; 收集后出售给物资回收公司. 噪 声; （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。. - 原有项目批复总量 - 根据企业的原环评报告，原有项目无总量要求。 - 整改及建议 - 综上，原有项目已停止生产，不存在与原有项目有关的环境问题。原有项目各污染物均能达标排放，不涉及有毒有害污染物、持久性污染物等，且原有厂区地面已硬化处理，原有项目无地下水和土壤污染情况，对周边的土壤和地下水基本影响。 - 要求企业保持好危废暂存及委托处置工作，防止产生二次污染。本次迁建后，要求企业按要求进行环保设施竣工验收，以及更改排污许可证相关信息。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）基本污染物环境质量现状 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 2.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.3; 0; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 805; 27.5; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80; 0. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96; 0. 统计数计表明，区域城厢街道空气站SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均质量浓度分别为6μg/m3、41μg/m3、60μg/m3和34μg/m3，其中NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值。SO2、NO2、PM10、PM2.5和CO和O3保证率日均值为11μg/m3、77μg/m3、120μg/m3、72μg/m3、1100μg/m3和148μg/m3，均未超出标准限值。 由表3-1可知，NO2年平均质量浓度出现了超标，故企业所在地属于空气环境质量不达标区内。 （2）减排计划 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。具体如下： 规划目标：到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区正在由不达标区逐步向达标区转变。 （3）特征污染物环境质量现状数据 为了解项目所在区域特征污染物的质量现状，本环评引用《杭州建冠塑业有限公司新增年产PVC板材30万张、墙板20万张扩建项目环境影响报告表》中委托杭州希科检测技术有限公司进行的非甲烷总烃监测结果，监测点位于杭州建冠塑业有限公司厂门口，距离本项目约3千米，监测时间为2021年2月24日-2021年3月2日，具体监测结果见下表。 - 表3-2非甲烷总烃监测结果 监测点位; 采样时间; 结果（小时值）（mg/m3）. 非甲烷总烃. G1建冠塑业厂区大门口（120°31′59.38″E,30°10′18.3″N）; 2021-02-24; 02:00-03:00; 0.84. 08:00-09:00; 1.29. 14:00-15:00; 1.29. 20:00-21:00; 0.93. 2021-02-25; 02:00-03:00; 0.98. 08:00-09:00; 1.25. 14:00-15:00; 1.32. 20:00-21:00; 1.36. 2021-02-26; 02:00-03:00; 0.79. 08:00-09:00; 1.38. 14:00-15:00; 0.98. 20:00-21:00; 1.02. 2021-02-27; 02:00-03:00; 0.93. 08:00-09:00; 1.10. 14:00-15:00; 1.20. 20:00-21:00; 1.31. 2021-02-28; 02:00-03:00; 0.95. 08:00-09:00; 1.16. 14:00-15:00; 1.01. 20:00-21:00; 1.10. 2021-03-01; 02:00-03:00; 0.96. 08:00-09:00; 1.29. 14:00-15:00; 1.22. 20:00-21:00; 1.15. 2021-03-02; 02:00-03:00; 0.93. 08:00-09:00; 1.21. 14:00-15:00; 0.97. 20:00-21:00; 1.24. 表3-3特征因子检测结果一览表 监测点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 建冠塑业; 非甲烷总烃; 连续监测7天，每天4次; 2.0; 0.79-1.39; 69.5; 0; 达标. 根据监测结果，非甲烷总烃的现状监测数据小于《大气污染物综合排放标准详解》的相关限值。 - 2.水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类。本环评引用杭州智慧河道云平台上发布的北塘河（瓜沥段）三官埠湾交接监测的数据（2021年4月-7月），监测数据统计结果见表3-3。 表3-4北塘河（瓜沥段）三官埠湾交接点数据 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. mg/L. 北塘河（瓜沥段)三官埠湾交接监测断面; 2021年4月-7月; 7.98; 4.1; 0.15; 0.56. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤2; ≤1.0. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表3-4可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.声环境质量现状 本项目厂界外周围50m内无声环境保护目标，因此本项目不进行声环境监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-5。 表3-5主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; 坐标; 相对相对方位; 与厂界最近距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 山北村; 259997.50; 3339885.11; 北面; 150m; 居民; 厂界外500米范围内. 白洋村; 259857.58; 3339480.89; 南面; 220m. 声环境; 无声环境保护目标; 厂界外50米范围内. 地下水 环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环 境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目生产废气主要为涂胶过程中产生的有机废气。 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表3-6。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表3-7。 表3-6大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 表3-7厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目磨边、清洗废水收集沉淀后，全部回用，定期添加，除自然蒸发外，不排放，故无生产废水。本项目外排废水为员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见下表。 表3-8污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5②; ≤0.5. 备注：①氨氮、磷酸盐执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 ②根据《萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案》外排环境污染物指标按氨氮≤2.5mg/L进行核算。. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于进一步加强工业固体废物环境管理的通知》（浙环发[2019]2号）和《杭州市生活垃圾管理条例》中的有关规定要求。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险固废执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；同时一般固废和危险固废均需执行环境保护部公告2013年第36号“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等三项国家污染物控制标准修改单的公告”中的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。项目总量控制指标为COD、氨氮、工业烟粉尘。 2、总量平衡方案 根据浙江省环境保护厅《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》（浙环发[2012]10号）等文件有关规定，新增VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放的项目均实行区域内现役源2倍削减替代，新增COD、氨氮按1：1区域削减替代。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 表3-10本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. VOCS; 0.0085; 0.0085; 0; /; /. COD; 0.024; 0.012; -0.012; /; /. NH3-N; 0.004; 0.0006; -0.0034; /; /. 本项目为搬迁项目，不新增污染排放总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目磨边工序采用湿法加工，磨边废水经沉淀池（规格3m×0.8m×0.6m）沉淀后全部回收，除自然蒸发损耗外，不排放。经磨边过的玻璃需要用清水冲洗，清洗废水收集后经三级沉淀（规格：2.5m×0.5m×0.5m，三个）后全部回用，除自然蒸发损耗外，不排放。类比原有项目，生产用水年补充量20t。因此，本项目产生的废水主要为职工的生活污水。 本项目需员工劳动定员10人，日生活用水量为1.0t（以100L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.072t/a、NH3-N0.006t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活. 类别; 生活污水. 排放量（t/a）; 240. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; 25. 产生量（t/a）; 0.072; 0.006. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 240. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 50; 2.5. 污染物排放量（t/a）; 0.012; 0.0006. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 临江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 经度120.507066；纬度30.164925. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 1.2废水污染治防措施 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 本项目化粪池设计容积为3m3，处理规模约为2t/d，本项目生活污水排放量约为0.8t/d，因此本项目化粪池可满足项目处理需求。 污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 1.3可行性分析 - 依托污水处理厂可行性分析 ①容量的可行性分析 本项目实施后全厂废水排放量约为240t（即0.8t/d），临江污水处理厂处理能力30万t/d，本项目废水排放量相对较小，临江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 ②时间、空间衔接上的可行性分析 本项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与临江污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 ③污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、SS、NH3-N，临江污水处理厂采用厌氧酸化+倒置A2/O工艺，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后生活污水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由临江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及其它行业中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目玻璃磨边采用湿式加工，基本无粉尘产生。生产过程中产生的废气主要为中空玻璃涂胶、封胶固化、以及夹胶玻璃加热压型工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计。 ①密封胶挥发废气 根据建设单位提供的丁基密封胶质量检测报告，项目使用的丁基密封胶热失重比例为0.3%，即丁基密封胶中挥发性有机物含量为0.3%，本次评价考虑最不利影响，即所用密封胶中挥发物质在生产过程中按全部挥发计，项目丁基密封胶用量1t/a，则项目非甲烷总烃产生量约为0.003t/a（0.00125kg/h）。 ②夹胶玻璃热压废气 项目夹胶玻璃在夹层生产线加温加压过程中，加温到140℃，根据原辅材料理化性质，干法胶片分解温度为500℃以上，加温加压状态下胶片仅是融化、不会分解，夹胶生产线密闭生产，仅在夹胶生产线开口时，产生少量有机废气。根据《夹层玻璃用聚乙烯醇缩丁醛中间膜》（GB/T32020-2015），挥发物质量分数为0.35%~0.55%之间，本次以最不利因数0.55%计。本项目使用PVB胶片量为1t/a（按0.2kg/m2计），则项目夹胶玻璃废气产生量为0.0055t/a，产生速率为0.0023kg/h。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs排放控制要求：“收集的废气中NMHC（非甲烷总烃）初始排放速率≥3kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC（非甲烷总烃）初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。”本项目涂胶、封胶固化及热压工序产生的非甲烷总烃排放速率为0.00355kg/h＜2kg/h，该部分废气拟在车间内无组织排放，排放量为0.0085t/a。 要求企业加强车间通风，车间换气次数不低于8次/h，保证车间空气质量。 2.2污染防治措施 项目生产过程中产生的有机废气量较小，通过加强车间通风后排放对外环境影响较小。 2.3环境影响分析 （1）污染物排放量汇总 表4-2大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 涂胶、封 胶固化、夹胶; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4.0; 0.0085. 表4-3大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）; 总量控制指标（t/a）. 1; VOCs; 0.0085; 0.0085. - （2）大气环境影响分析 由表3-1可知，2020年项目所在区域为不达标区，萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，随着区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区由不达标区逐步向达标区转变。另外，根据引用的非甲烷总烃的现状监测数据可知，项目所在区域的非甲烷总烃质量现状可满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中一次浓度限值。项目排放的污染因子不涉及重金属、持久性难降解有机污染物等危害较大污染因子，根据污染源强核算，项目生产过程中产生的废气污染物主要为密封胶挥发废气和夹胶玻璃热压废气，产生量较小，通过加强车间通风后排放对外环境影响较小，另外，项目地处工业集聚区，离环境保护目标较远，在落实本环评提出的各项措施前提下，对环境影响较小。 2.4监测计划 表4-4排放口基本情况表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 无组织; 厂界四周; 非甲烷总烃; 年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（4mg/m3）. 厂房外1m处; 非甲烷总烃; 年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准（6mg/m3）. 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-5项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 磨边机; 电机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 55; 2400. 夹胶机; 电机; 频发; 类比法; 65; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 40. 中空机; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 45. 清洗机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50. 其他; 电机; 频发; 类比法; 65; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 40. 3.2噪声环境影响 根据编制指南，本项目50m范围内无敏感点，因此本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图1室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 表4-6计算声功率级时所选用的参数 序号; 车间名称; 车间面积 (m2); 建筑隔声 (dB(A)); 车间中心到厂界的距离(m). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 生产车间; 805; 25; 10; 21; 10; 21. 本项目噪声环境预测结果及达标分析见下表。 表4-7工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; -; 60; 50.7; -; -; 达标. 南厂界; -; 60; 57.1; -; -; 达标. 西厂界; -; 60; 50.7; -; -; 达标. 北厂界; -; 60; 57.1; -; -; 达标. 由预测结果可知，在正常生产情况下，四周厂界昼间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.3噪声污染防治措施 本项目主要污染物防治措施如下。 表4-8工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 选用低噪声设备; 主要生产设备; 从设备源头减少噪声产生; 计入主体工程投资. 安装隔音门窗; 生产厂房建筑隔声; 隔音门窗整体隔音量≥3dB; 1万元/计入主体工程投资. 设备安装减振措施; 产噪设备; 安装减振措施，消音量≥3dB; 0.5万元. 加强设备维护; 定期检修所有产噪设备; 确保设备处于良好的运转状态; 0.5万/年. 3.4监测计划 - 表4-9污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，本项目需职工10人，生活垃圾产生量约3t/a。 （2）工业固体废弃物 A、玻璃边角料、次品 玻璃在切割过程中有玻璃边角料产生，根据原有项目调查，其产生量约为20t/a。 B、沉淀池玻璃沉渣 项目清洗废水、磨边废水沉淀池沉淀过程中会产生沉渣，主要成分为玻璃碎屑及少量污泥，干化后产生量约为3t/a，集中收集后由物资公司回收综合利用。 C、废玻璃胶袋 本项目玻璃胶用完后有空袋产生，其产生量约为0.02t/a（以玻璃胶用量的2%计）。 D、废包装材料 废包装材料主要包括项目原材料使用及产品包装时会产生废弃包装材料和胶水外包装桶(不直接接触胶水)，根据原有项目调查，产生量约2t/a，其中废弃包装材料收集后出售给物资回收公司，胶水外包装桶(不直接接触胶水)收集后由胶水销售商回收利用。 4.2污染源强核算结果 表4-10固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 中空、夹胶; 车间; 切割、检验; 沉淀池; 员工. 名称; 废玻璃胶袋; 废包装材料; 玻璃边角料、次品; 沉淀池玻璃沉渣; 生活垃圾. 属性; 危险固废; 一般固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; 有机物; 塑料、纸、金属; 玻璃; 玻璃渣; 废纸屑、废塑料. 物理性状; 固; 固; 固; 固; 固. 环境危险特性; T/In; /; /; /; /. 废物代码; 900-041-49; /; /; /; /. 年产生量; 0.02; 2; 20; 3; 3. 贮存方式; 桶装; /; /; 袋装; 桶装. 利用处置方式和去向; 委托有资质的危废处理单位处理; 其中废弃包装材料、废铝条、玻璃边角料、次品收集后出售给物资回收公司，胶水外包装桶(不直接接触胶水)收集后由胶水销售商回收利用。; 环卫公司统一处理. 年利用或处置量; 0.02; 2; 20; 1; 3. 环境管理要求; 暂存于危废仓库; 暂存于一般固废仓库; 设置垃圾收集桶. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-11建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废玻璃胶袋; HW49; 900-041-49; 东南角; 3m2; 塑料桶; 1年. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移联单管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移联单管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 5、土壤和地下水 （1）地下水 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造－65玻璃及玻璃制品，项目类别为Ⅳ类，本项目可不开展地下水影响评价工作。 （2）土壤 对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1，本项目属于“制造业（金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品）－其他”，项目类别为III类。根据调查，项目周边50米范围内无农田、农居等敏感目标，土壤敏感程度为不敏感。项目占地面积≤5hm2，占地规模为小型。根据导则“表4污染影响型评价工作等级划分表”可知，本项目可不开展土壤影响评价工作。 6、生态 本项目利用现有工业厂房实施，不新增用地，周边无生态环境保护目标。项目三废经处理后均能达标排放，固废能妥善处置，不会造成二次污染，对周边生态环境影响较小。 7、环境风险 7.1评价依据 1、项目危险物质数量及分布情况 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》34（GB30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目涉及到的危险物质主要为危险废物及丁基胶原料中含有的异丁烯单体等。见表4-12。 表4-12危险物料的分布情况 序号; 危险物质; 分布位置; 最大贮存量t; 临界值t; Qi. 1; 异丁烯*; 中空线; 0.18; 10; 0.018. 2; 危险固废; 危废仓库; 0.02; 50; 0.0004. 合计; 0.0184. 注*：丁基胶成分中的聚异丁烯橡胶是由异丁烯经正离于聚合制得的聚合物，成分占比约为45%，项目中空玻璃丁基胶最大存储量为0.2t，则项目中危险物质异丁烯最大存在总量为0.18t。 经计算可知本项目Q=0.0184，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I，环境风险评价进行简单分析即可，不需设置专项评价。 7.2环境风险防范措施 - 1、加强污染治理措施的维护 - 定时清理，维护生产设备，使其处于正常工况，一旦设施发生故障或发生事故性排放时，应立即停止生产，查明事故原因，排除故障，待处置设施运行正常后，方可恢复生产。 - 2、加强危化品仓库风险防范措施 - 胶水等不得露天堆放，应储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。另外要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 - 3、加强火灾预防措施 - ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、电气装置，给排水系统和通风系统等。 - ②厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 - ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 - ④禁止员工在辅料仓库、危废仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 - ⑤生产车间及辅料仓库、固废暂存间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； - ⑥发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源，高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话119，组织现场人员进行安全疏散。 - ⑦火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 - ⑧火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 - 4、加强危废暂存间风险防范措施 - 危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）的要求，采用坚固、防渗、防腐蚀的硬化地面，设置围堰、地沟等措施。 - 7.3风险评价结论 通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施的基础上，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，本项目的风险处于可接受的水平。 本项目环境风险简单分析内容见下表： 表4-13建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州凯洪玻璃有限公司迁建项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 瓜沥镇; 园一路208号. 地理坐标; 经度; 120.507095; 纬度; 30.165244. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为危险废物和丁基胶等原材料，位于危废暂存间、原料仓库及生产车间内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见7.2环境风险防范措施. 风险防范措施 要求. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目性质：迁建。 本项目环境风险潜势为，评价等级为简单分析，因此仅对环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等内容进行分析。. 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为9万元，主要为车间通风设施、废水治理设施的购置等，占项目总投资的1.8%左右，见表4-14。 表4-14建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 2. 2; 废气治理; 车间通风设施; 1. 3; 废水治理; 沉淀池、污水处理费; 5. 4; 固废治理; 固废收集、委托处理等; 1. 总计; /; 9. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 非甲烷总烃 | -- | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | -- | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生产废水 | / | 收集经沉淀后全部回用，不外排 | / |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾、沉淀池玻璃沉渣委托环卫部门清运；危险废物委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 详见7.2环境风险防范措施 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 ②按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。 ③根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目需要配套建设的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部2018年第9号公告）、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。 ④根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 本项目属于“二十五、非金属制品业30”中的“65玻璃制造304”属于“特种玻璃制造3042”，因此项目属于简化管理。建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请排污许可证。 |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州凯洪玻璃有限公司迁建项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCs | 0.0085 | 0.0085 | / | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0 |
| 废水 | 排放量 | 240 | 240 | / | 240 | 240 | 240 | 0 |
|  | COD | 0.024 | 0.024 | / | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0 |
|  | NH3-N | 0.004 | 0.004 | / | 0.0006 | 0.004 | 0.0006 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 玻璃边角料、次品 | 20（0） | 20（0） | / | 20 | 20（0） | 20 | 0 |
|  | 废包装材料 | 1（0） | 1（0） | / | 2 | 1（0） | 2 | +1 |
|  | 沉淀池玻璃沉渣 | 3（0） | 3（0） | / | 3 | 3（0） | 3 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 3（0） | 3（0） | / | 3 | 3（0） | 3 | 0 |
| 危险废物 | 废玻璃胶袋 | 0.02（0） | 0 | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①