目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 11 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 16 -

四、主要环境影响和保护措施	- 26 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 46 -

六、结论	- 48 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	- 49 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州萧山东隆化纤有限公司桥南沈分公司年产25000吨涤纶加弹丝项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-330109-07-02-344194 |  |  |
| 建设单位联系人 | 褚叶青 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 新塘街道桥南沈村 |  |  |
| 地理坐标 | （120°20'39.836" 30°9'6.559"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1711棉纺纱加工 | 建设项目 行业类别 | 14—28 棉纺织及印染精加工 171 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 杭州市萧山区经济和信息化局 | 项目备案文号 | 2303-330109-07-02-344194 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 26 |
| 环保投资占比（%） | 0.65 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2472 |
| 专项评价设置情况 | ①不设置大气专项评价（理由：不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放）②不设置地表水专项评价（理由：不涉及工业废水直排）③不设置环境风险专项评价（理由：不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量）④不设置生态专项评价（理由：不涉及河道取水）⑤不设置海洋专项评价（理由：不涉及直接向海洋排放污染物） |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 现无规划，根据本项目土地证，用地性质属于工业，因此符合规划。 |  |  |
| 符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-1 杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 名称; 内容. 管控单元空间属性; 环境管控单元编码; ZH33010920012. 环境管控单元名称; 萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2. 管控单元分类; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; /. 重点管控对象; 萧山城区产业集聚区. 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于产业集聚重点管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区，杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。根据环境影响分析，本项目废气经治理后达标排放，故不会改变周围空气环境现状。本项目所在区域地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 生态环境准入清单; 本项目属于二类工业项目。项目已经萧山区经济和信息化局备案通过，符合“萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2”中的空间布局引导要求；本项目车间靠北布置，尽可能远离南侧住户，做到布局合理。 本项目废气污染物经收集和治理后，能够达标排放；可实现雨污分流，无生产废水，生活污水经处理后进行纳管排放；噪声经减震降噪措施后能够达标排放，各污染物的排放水平能够达到同行业国内先进水平，环境风险总体可控，可符合总量控制要求，符合“萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2”中的污染物排放管控和风险管控要求。 综上所述，本项目的建设符合杭州市辖区环境管控单元准入清单的要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 2、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目不产生工业废水，仅产生少量有机废气，项目废水纳管排放，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，可符合总量控制要求。 3、建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号）“四性五不批”相符性分析 表1-3“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 相符. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行。; 相符. 环境保护措施的有效性; 项目环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 相符. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环境影响评价结论科学。; 相符. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，声环境质量、地表水环境质量符合国家标准。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求；项目无生产性废水的排放，生活污水经化粪池预处理后纳管排放，对周围地表水环境无直接影响。拟采取的其他各项污染防治措施也可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 不属于. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目。; 不属于. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。; 不属于. 因此本项目符合环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性，且不属于“五不批”项目。 5、《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》（长江办[2022]7号）符合性分析 表1-4 《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》要求及符合性分析 编号; 基本要求; 本项目情况; 是否符合要求. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不属于; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不属于; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不属于; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不属于; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不属于; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不属于; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; 符合. 由上表知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 6、与《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》的符合性分析 根据《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》的要求，要严格控制“两高”项目盲目发展，以能源“双控”、碳达峰碳中和的强约束倒逼和引导产业全面绿色转型，坚决遏制地方“两高”项目盲目发展。建立能源“双控”与重大发展规划、重大产业平台规划、重点产业发展规划、年度重大项目前期计划和产业发展政策联动机制。研究制订严格控制地方新上“两高”项目的实施意见，对在建、拟建和存量“两高”项目开展分类处置，将已建“两高”项目全部纳入重点用能单位在线监测系统，强化对“两高”项目的闭环化管理。严格落实产业结构调整“四个一律”，对地方谋划新上的石化、化纤、水泥、钢铁和数据中心等高耗能行业项目进行严格控制。提高工业项目准入性标准，将“十四五”单位工业增加值能效控制标准降至0.52吨标准煤/万元，对超过标准的新上工业项目，严格落实产能和能耗减量（等量）替代、用能权交易等政策。强化对年综合能耗5000吨标准煤以上高耗能项目的节能审查管理。 根据碳达峰和能源“双控”对产业结构调整的总体要求，严格落实“四个一律”： 1.对未纳入国家石化产业规划布局方案和国家能耗单列范围的重大石化项目，一律不予支持； 2.对没有产能置换和能耗等量减量替代方案的化工、化纤、印染、有色金属等项目，一律不予支持； 3.对能效水平未达到国际国内行业领先的产业链供应链补短板的重大高能耗项目，一律不予支持； 4.对未纳入省数据中心布局方案和能耗等量替代的数据中心项目，一律不予支持。 符合性分析： 本项目已取得项目备案（萧山区经济和信息化局《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，项目代码：2303-330109-07-02-344194。 2021年12月编制了《杭州萧山东隆化纤有限公司能源利用情况报告》，并经萧山区发展和改革局审批，见附件杭州市萧山区发展和改革局出具的《关于杭州萧山东隆化纤有限公司能源核算情况的意见》（萧发改能源核（2021）135号）。该报告中25000吨合成纤维项目即为本项目，由杭州萧山东隆化纤有限公司桥南沈分公司进行实施。根据该能评报告，企业项目（包括本项目）年综合能耗5306.15tce（当量），12257.41tce（等价），工业产值能耗0.3945tce/万元（2020价），工业增加值能耗 4.2560tce/万元（2020价），低于“十四五”单位工业增加值能效控制标准0.52吨标准煤/万元，无需进行产能和能耗减量（等量）替代、用能权交易等。此外，对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不属于高污染和高环境风险产品。综上，本项目符合《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》。 7、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表 1-6 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表 内容; 治理任务; 本项目情况; 是否符合要求. （一）推动产业结构调整，助力绿色发展; 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高 VOCs 排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目不生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。; 本项目符合“三线一单”管控要求。; 符合. （二）大力推进绿色生产，强化源头控制; 3.全面提升生产工艺绿色化水平。; 本项目不涉及落后淘汰工艺。; 符合. 4.全面推行工业涂装使用低 VOCs 含量原辅材料。; 本项目不属于工业涂装企业。; 符合. 5.大力推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，加快低 VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低 VOCs 含量原辅材料，到2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目不涉及溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 符合. （三）严格生产环节控制，减少过程泄漏; 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。; 本项目有机废气配套收集处理装置，尽可能减少无组织排放。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展 LDAR 工作；其他企业载有气态、液态 VOCs 物料设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应开展 LDAR 工作。; 本项目不涉及载有气态、液态 VOCs 物料与管线组件密封点大于等于 2000 个的设备。; 符合. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。; 本项目不属于石化、化工企业。; 符合. （四）升级改造治理设施，实施高效治理; 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs 产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目有机废气产生量较少，不属于治理难度大的项目，废气经水喷淋+高压静电处理装置处理后排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 本项目实施后将加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含 VOCs 排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。; 本项目不存在应急旁路排放。; 符合. 8、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据生态环境部于2019年6月26日印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），本项目的符合性分析详见下表。 表1-7 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》对照分析 序号; 类别; 政策要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 大力推进源头替代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。; 符合. 2; 全面加强无组织排放控制; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目要求各废气产污工段安装集气罩，集气罩外沿覆完全覆盖产污工段，集气罩外沿的风速不小于0.3m/s。; 符合. 3; 推进建设适宜高效的治污设施; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目有机废气产生量较少，不属于治理难度大的项目，废气经水喷淋+高压静电处理装置处理后排放。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州萧山东隆化纤有限公司位于萧山区新塘街道五联村，以生产涤丝为主。2021年9月公司成立全资子公司——杭州萧山东隆化纤有限公司桥南沈村分公司。2021年12月编制了《杭州萧山东隆化纤有限公司能源利用情况报告》，并经萧山区发展和改革局审批，见附件《关于杭州萧山东隆化纤有限公司能源核算情况的意见》（萧发改能源核（2021）135号）。该报告中25000吨合成纤维项目由杭州萧山东隆化纤有限公司桥南沈分公司进行实施，分公司自成立之日筹建至今末生产。 本项目（即能评报告中25000吨合成纤维项目项目）拟建于萧山区新塘街道桥南沈村，使用总公司（杭州萧山东隆化纤有限公司）所有的工业用房，面积8600m2，拟投资4000万元。本项目实施后，将实现年产涤纶加弹丝25000吨。 本项目从事加弹丝（即化纤加弹丝）生产，根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017)，属于“C1711棉纺纱加工”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版，本项目属于“<十四、纺织业17>中的<28、棉纺织及印染精加工171*；毛纺织及染整精加工172*；麻纺织及染整精加工173*；丝绢纺织及印染精加工174*；化纤织造及印染精加工175*；针织或钩针编织物及其制品制造176*；家用纺织制成品制造177*；产业用纺织制成品制造178*>小项内的‘后整理工序涉及有机溶剂的’”，确定该项目须编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 经济技术建设指标; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 加弹; 2000m2; 位于二楼和三楼. 2; 储运工程; 综合仓库; 原料、产品仓储; 6400m2; 位于一楼和三楼. 3; 辅助工程; 办公区; 员工办公; 120m2; 位于二楼东南角. 4; 公用工程; 供排水; 统 生活生产供排水设备; /. 消防供排水设备; /. 变配电系统; 变配电站; /. 空压系统; 压缩空气系统; /. 进排风系统; 进排风系统; /. 5; 环保工程; 废气治理系统; 油剂废气收集后经水喷淋+高压静电装置后通过排气筒15米高空排放。; /. 污水治理; 生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。; /; 依托已有厂房. 噪声治理; 基础减震、隔声门窗等。; /; 新建. 固废暂存; 一般固废仓库; 60m2; 位于二楼西南角. 危废仓库; 20m2. 2.1.3项目产品方案 - 项目产品方案一览表 产品名称; 新增规模. 涤纶加弹丝; 25000t/a. 2.1.4生产设备 - 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 设备数量. 1; 加弹机; 1000型; 7台. 2; 加弹机; 800型; 3台. 3; 空压机; 4台. 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 单位：t/a 序号; 主要原辅材料及能源名称; 主要原辅材料及能源用量. 1; POY丝; 24800t/a. 2; 油剂; 400t/a. 3; 生活用水; 742.5t/a. 4; 水喷淋补充水; 99t/a. 5; 电; 900万KW.h/a. 原辅材料特性： POY加弹油剂：项目所使用的加弹油剂采用涤纶长丝高速纺POY油剂，是由各种聚醚、阴离子表面活性剂和特殊添加剂复配而成。该油剂为透明状液体，五毒、无味，pH值（1%水溶液，20℃）6-8；烟点（℃）≥150；闪点（开口，℃）≥200；油剂粘度（40℃，原油，mm2/s）80.0-110.0。 该油剂用于涤纶高速纺丝—加捻工艺，即POY-DTY过程的加工油剂。油剂乳液透明性好，稳定性好；乳液渗透性好，能够迅速均匀上油，在丝条上分布均匀，油膜强度高，饱和性好，使丝在加工过程中加工顺畅，对纤维损伤较小，白粉较少；油剂耐热性好，烟点闪点高，减少了加工过程中的发烟、结焦现象，结焦易于去除，现场卫生好；在织造过程中，与浆膜的相溶性好。 2.1.6劳动定员与生产班制 本项目需员工45人，正常情况下实行三班制生产，每天工作24小时，年工作330天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水和废气处理喷淋补充用水，年需生活用水为742.5t（以职工人数45人、50L/人.d、年工作330d计），年需喷淋补充用水为99t（以300L/.d、年工作330d计）。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。消防用水由消防给水管网提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。喷淋水经收集隔油后循环使用，不外排。 生活污水排放量为594t/a（排放系数以0.8计），污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8项目周边环境 本项目西侧为王国千羽绒，北侧为华阳羽绒，东侧为荒地，南侧为一排住户（距离本项目厂界最近约20米）。具体见附图3。 2.1.9厂区平面布置 本项目一楼设成品仓库和原料仓库，二楼设办公室、危废仓库、一般固废仓库、原料仓库和加弹车间，三楼设加弹车间和成品仓库。具体车间平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 图2-1 本项目生产工艺流程及产污环节 注：将外购的POY丝经平衡后挂丝喂入加弹机，POY丝经第一次加热拉伸，由加热箱加热变形，加热温度根据产品规格不同而变化，温度控制在200℃左右，加热变形后的纺丝经冷却后进入加捻，然后通过喷嘴产生网点，加捻后的纺丝通过二次加热拉伸，加热温度控制在180左右，成型后的纺丝再次通过上油以减少静电效应，再对POY丝进行热定型，最后经落丝、绕线、检验、包装出厂。 2.2.2环境影响因素分析 项目环境影响主要体现在运营期，其对环境的影响是综合性的，既有可逆影响，也有不可逆影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。 综合分析，项目主要污染因素有以下几点： 1、项目废气为油剂挥发的废气。 2、项目无生产废水。生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由城市污水处理厂集中处理后达标排放，对周边地表水体无不利影响。 3、废油剂桶由厂家回收。项目固废主要为废包装材料、废丝、废油和生活垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及敏感目标的影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 油剂废气; 加弹; 非甲烷总烃、油雾; --. G2; 恶臭; 加弹; 恶臭浓度; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 废包装材料、废丝; 车间; 塑料、纸、涤纶丝等; --. S2; 生活垃圾; 职工生活; /; --. S3; 废油; 废气处理; 油剂; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （二）大气环境质量现状 1、常规污染物环境质量现状数据 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2021年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 监测站名称; 污染物 名称; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 (%); 达标 情况. 城厢镇(北干) 空气站; 二氧化硫 (SO2); 年平均质量浓度; 5.8; 60; 9.67; 达标. 98%百分位24小时均值; 10; 150; 6.67; 达标. 二氧化氮 (NO2); 年平均质量浓度; 36.6; 40; 91.5; 超标. 98%百分位24小时均值; 70; 80; 87.50; 达标. 颗粒物 (PM10); 年平均质量浓度; 60.3; 70; 86.14; 达标. 95%百分位24小时均值; 124; 150; 82.67; 达标. 颗粒物 (PM2.5); 年平均质量浓度; 31.6; 35; 90.29; 达标. 95%百分位24小时均值; 63.3; 75; 84.40; 达标. 一氧化碳(CO); 95%百分位24小时均值; 1000; 4000; 25.00; 达标. 臭氧(O3); 90%百分位日最大8小时均值; 161; 160; 100.63; 超标. 统计数计表明，2021年北干空气站除臭氧(O3)超出标准限值，其余指标均达到标准限值。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，本项目所在水功能区为 官河萧山工业用水区，水环境功能区为工业用水区，目标水质为《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类。本环评引用杭州河道水质网站的公示信息，选用点位为官河(新塘段)断面，监测数据统计结果见下表。 - 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 监测日期; 采样地址; pH; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2022年3月; 官河(新塘段); 7.7; 5.8; 3.6; 0.13; 0.97. Ⅲ类标准; /; 6～9; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是; 是. 由上表可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 本项目不在《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》适用范围内，本项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3838-2008）,该地区属于工业、居住混合区，属于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 为了解该项目周围声环境质量状况，本次环评期间，建设单位委托杭州中环检测有限公司进行现状噪声监测。监测报告见附件。 （1）测点布置 具体监测点位见监测报告。 （2）监测时间与频次 2022年3月1日昼夜间各一次。 （3）监测方法 执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定进行。 （4）监测仪器和数据处理 监测仪器采用多功能声级计。在每一个测点，每隔0.01分钟仪器自动采样一次，连续采样10分钟，经仪器自动处理数据后，显示记录监测值。 （5）监测结果 监测结果统计见下表。执行标准参照GB3096-2008《声环境质量标准》，评价方法采用监测值中的Leq与标准值比较法进行评价。 - 噪声监测结果单位：dB(A) 测点位置; 昼间检测结果LeqdB(A); 夜间检测结果LeqdB(A); 达标标准LeqdB(A). 场界东1#; 55.5; 49.3; 昼间60、夜间50. 场界南2#; 55.2; 47.8; 昼间60、夜间50. 场界西3#; 55.3; 48.6; 昼间60、夜间50. 场界北4#; 55.9; 48.0; 昼间60、夜间50. 南侧住户5#; 52.3; 46.6; 昼间60、夜间50. 根据噪声现场监测结果可知，监测点位声环境质量均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 项目周边500m范围内的住户，详见见下表。 3.2.2声环境 项目厂界50m内的6户住户。 3.2.4地下水环境 本项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5生态环境 本项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 - 环境保护目标基本情况 环境要素; 环境敏感目标; UTM 坐标/m; 相对方位; 与厂界最近距离; 与车间最近距离; 保护规模; 保护对象; 环境功能区划. X; Y. 空气环境; 桥南沈村; 244221.59; 3338571.24; 南面; 20m; 52m; 约180户; 居民; 环境空气二级. 244143.58; 3338773.17; 西面; 115m; 115m. 244319.14; 3339005.48; 北面; 250m; 250m. 声环境; 244221.59; 3338571.24; 南面; 20m; 52m; 6户; 居民; 2类声环境功能区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目废气主要为非甲烷总烃、油雾和恶臭，排放执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2563—2022）表1、表5和表6中相关标准，具体见下表。 - 化学纤维工业大气污染物排放标准（DB33/ 2563—2022）表1 工艺废气大气污染物排放限值 污染物; 适用条件; 排放浓度(mg/m3); 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 所有行业; 60; 车间或生产设施排气 筒. 油雾; 5. 臭气浓度; 氨纶; 1000. 其他; 800. 注：臭气浓度单位为无量纲，为最大一次值。 - 化学纤维工业大气污染物排放标准（DB33/ 2563—2022）表 5厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. - 化学纤维工业大气污染物排放标准（DB33/ 2563—2022）表6企业边界大气污染物排放限值 污染物; 适用条件; 浓度限值(mg/m3). 臭气浓度; 所有行业; 20. 注：臭气浓度单位为无量纲，为最大一次值。 《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2563—2022）中表未规定非甲烷总烃企业边界大气污染物排放限值和最高允许排放速率值，参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）执行。 - 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） 污染物; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 3.3.2废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169—2108）中的现有城镇污水处理厂水污染物排放限值后排放。具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. DB33/2169—2108现有城镇污水处理厂标准; /; /; /; ≤40; ≤2（4）; ≤0.3. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）。 固废仓库要求满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4.1总量控制指标 “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 3.4.2总量控制建议值 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、VOCs。本项目总量控制指标具体见下表。 - 本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. VOCS; 0.84; 0.84; 1.68; 1:2. COD; 0.024; 0.024; -; -. NH3-N; 0.001; 0.001; -; -. 3.4.3总量调剂方案 （1）废水 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）中的规定：（一）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；.印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。（二）新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目只排放生活污水，因此化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减。 （2）废气 根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划》全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。 本项目VOCs排放量0.84t/a，新增VOCs需替代削减量为1.68t/a，需在萧山区行业整治的削减量中进行替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目使用现有已建工业用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 1、污染源核算 （1）油剂废气 加弹废气主要包括加弹丝原料中含有的油剂加热过程挥发的油剂废气和上油过程挥发的油剂废气。根据类比同类项目《杭州祥路化纤有限公司年产锦纶氨纶包覆丝10500吨、差别化涤纶纤维15500吨二期建设项目》，原料丝中含有的油剂加热过程挥发的非甲烷总烃产生量约为10g/t原料丝，上油过程挥发的非甲烷总烃产生量约为0.3%油剂；原料丝中含有的油剂加热过程挥发的油雾产生量约为20g/t原料丝，上油过程挥发的油雾产生量约为0.5%油剂，本项目原料丝用量约24800t/a，油剂用量约400t/a，则本项目非甲烷总烃产生量约为1.448t/a，油雾产生量约为2.496t/a。 根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求：“化纤行业”中PDF/DTY纺丝上油、加热、牵引拉伸等环节的油剂废气净化效率不低于80%。因此，要求企业设置相对封闭的生产车间，在油剂废气产生处上方设置集气罩对废气进行收集，安装一套水喷淋+高压静电处理装置（风机处理风量为40000m3/h，其中静电油烟净化90%，非甲烷总烃净化效率约30%），废气经处理达标后15米高空排放。 （2）恶臭废气 本项目加弹工段中有纺织油剂的产生，同时有一定的异味，恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。 对照北京环境监测中心提出的恶臭6级分级法，具体对照下表。 - 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特 征. 0; 未闻到有任何气味,无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味,但不宜辩认气味性质(感觉阈值)认为无所谓. 2; 能闻到气味,且能辨认气味的性质(识别阈值),但感到很正常. 3; 很容易闻到气味,有所不快,但不反感. 4; 有很强的气味,而且很反感,想离开. 5; 有极强的气味,无法忍受,立即逃跑. 本项目对废气进行了有效的收集与治理，走访同类型企业，车间内勉强能闻到有气味,但不宜辩认气味性质(感觉阈值)认为无所谓，预计车间内恶臭等级在2级左右，臭气浓度有组织排放可满足《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2563—2022）中排放标准值要求。同时车间内臭气浓度较低，加强车间通风后，无组织排放可满足《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2563—2022）中厂界标准值要求。 - 废气产排情况表 工序; 污染物; 产生量t/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/Nm3. 加弹; 油雾; 2.496; 有组织; 40000; 0.200; 0.025; 0.63. 无组织; -; 0.499; 0.063; -. 非甲烷总烃; 1.448; 有组织; 40000; 0.811; 0.102; 2.56. 无组织; -; 0.029; 0.037; -. - 废气排放达标分析 - 排放口基本情况表 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒; 244270.28; 3338691.35; 15; 0.95; 20; 7920. - 项目废气污染物产生情况 污染源; 污染物; 排放值; 标准值; 执行标准; 是否达标. 种类; 名称; 序号; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 废气; 油剂废气; 1; 油雾; 0.025; 0.63; -; 5; 排放浓度执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2563—2022）中二级标准，非甲烷总烃排放速率参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）执行; 达标. 2; 非甲烷总烃; 0.102; 2.56; 10; 60; 达标. 2、污染治理措施可行性分析 本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》(HJ861—2017)表2中定型——非甲烷总烃的污染治理可行技术为：喷淋洗涤、吸附、喷淋洗涤-静电。本项目选择水喷淋+高压静电。 加弹过程产生的油剂废气先经过水喷淋，可以在较好地降温同时去除颗粒相对较大的油雾，并为后道高压静电除油雾效率起到较好的保障。喷淋废水经收集隔油后循环使用，不外排。由于油剂有机废气温度较高，喷淋水损耗相对较大，需不断补充损耗水，预计补充量为 2500t/a。 因此，本项目使用水喷淋+高压静电装置处理本项目废气可行。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划如下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排气筒; 非甲烷总烃; 一次/半年; 《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2563—2022）二级标准. 油雾; 一次/半年. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年. 4、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施（水喷淋+高压静电装置）故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止生产，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 油剂废气; 水喷淋+高压静电装置失效; 0.115; 1-4h; 1-5次; 立即停止生产，进行检修，待处理装置维修至正常时再进行生产. 5、大气环境影响分析结论 本项目废气主要为有机废气，根据污染源强核算，项目污染因子产生量较小，且采取的治理设施属于可行技术，经治理设施治理后污染物排放速率、排放浓度均能达到《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2563—2022）二级标准要求，能做到有组织高空排放，对项目周围环境保护目标和所在区域大气环境影响较小，不会降低现有区域环境质量等级。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。项目年生活用水量为742.5t（以职工人数45人、50L/人.d、年工作330d计），年排放生活污水为594t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.178t/a、SS 0.149t/a、NH3-N 0.015t/a。 生活污水需经化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 594; 300; 0.178; 化粪池; --; 达标排放; 594; 40; 0.024; 7920. 氨氮; 25; 0.015; --; 2; 0.001. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 间接排 放， 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.344992; 30.15288; 0.0594; 间歇; 全天; 钱江污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 2. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准；②氨氮参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、废水污染治防措施 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，出水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 3、纳管可行性分析 I.容量的可行性分析 项目生活污水经化粪池预处理达标后纳入萧山钱江污水处理厂，本项目投产后，废水排放量为 1.8t/d（即594t/a），目前萧山钱江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接 的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 萧山钱江污水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无直接影响。 4、影响分析 项目废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进钱江污水处理厂集中处理，不直接排入附近地表水体。因此，本项目废水基本上不会对附近地表水体造成影响。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; DW001; COD; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. NH3-N. 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 加弹机; 电机; 频发; 类比法; 82; 设置减震基础，厂房隔声，隔声门窗，墙壁设吸声材料; 30; 类比法; 52; 7920. 空压机; 电机; 频发; 类比法; 75; 30; 类比法; 45; 7920. 2、治理措施 根据同类厂家类比调查，二楼车间（7台加弹机）噪声约87dB(A)，三楼车间（3台加弹机）噪声约83dB(A)。车间噪声值较高，需采取以下措施以降低车间噪声值： ①根据项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备，从而从声源上降低设备本身噪声； ②采取声学控制措施，要求各类泵、风机等均建有良好隔声效果的站房或隔声罩，最大限度的降低噪声； ③车间靠北布置，尽可能远离南侧住户；车间加设隔声门窗，墙壁设吸声材料，生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响； ④对高噪声设备增加减震基础，安装消声装置； ⑤加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 3、噪声环境影响预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)附录 B 中的 B.1 工业噪声预测计算模型进行噪声预测。工业噪声源有室外和室内两种声源，应分别计算。一般来讲，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点声源处理。本项目主要产噪设备均位于厂房内，属室内声源。 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.2-3室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）预测计算结果 i=1 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见下表。 - 厂界噪声影响预测结果单位：dB(A) 车间面积(m2); 预测位置; 噪声源; 昼间贡献值; 夜间贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 3000; 东厂界; 生产车间; 49.0; 49.0; -; -; 60/50; 达标. 南厂界; 42.4; 42.4; -; -; 60/50; 达标. 北厂界; 48.8; 48.8; -; -; 60/50; 达标. 西厂界; 49.8; 49.8; -; -; 60/50; 达标. 南住户; 39.5; 39.5; 52.3(昼）/46.6(夜）; 52.5(昼）/47.4(夜）; 60/50; 达标. 从预测结果分析，本项目各类设备设施均置于室内，且设备底部安装减震基础，项目车间密闭性较好，噪声阻隔较大。通过距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。敏感点处声环境质量能维持现状等级。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间和夜间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工45人，生活垃圾产生量约7.425t/a。 （2）工业固体废弃物 项目一般工业固体废弃物主要为废包装材料、废丝，产生量约为500t/a。 - 危险固废 废油剂桶产生量为12t/a（以用量的3%计），由供应商回收利用；油烟净化装置、隔油池收集的废油量为1.797t/a。 - 建设项目副产物产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 废包装材料、废丝; 拆包、加弹; 固; 塑料、纸、涤纶丝等; 500. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 7.425. 3; 废油剂桶; 加弹; 固; 塑料、油剂; 12. 4; 废油; 废气处理; 液; 油剂; 1.797. 根据《固体废物鉴别 通则》（GB34330-2017），判定上述副产物情况如下： - 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 废包装材料、废丝; 拆包、加弹; 固; 塑料、纸、涤纶丝等; 是. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是. 3; 废油剂桶; 加弹; 固; 塑料、油剂; 否. 4; 废油; 废气处理; 液; 油剂; 是. 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)中“6.1a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”可以不作为固体废物管理。本项目废油剂桶由供应商回收重新用于包装，因此可以不作为固体废物管理。从环保考虑，本项目废油剂桶由供应商回收重新用于包装，在回收前也应密封加盖暂存于单独车间。 根据《国家危险废物名录2021》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： - 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废包装材料、废丝; 拆包、加弹; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 3; 废油; 废气处理; 是; 900-249-08. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： - 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类别; 产生量 （t/a）. 1; 废包装材料、废丝; 拆包、加弹; 固; 塑料、纸、涤纶丝等; 一般固废; /; 500. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 一般固废; /; 7.425. 3; 废油; 废气处理; 液; 油剂; 危险固废; HW08; 1.797. - 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 废油; HW08; 900-249-08; 1.797; 废气处理装置; 固; 油剂; 油剂; M; T/In; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位处置. - 项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固废; 固废性质; 产生量; 处置措施; 去向. 序号; 名称; 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 拆包、加弹; 1; 废包装材料、废丝; 一般固废; 类比法; 500; 资源化; 500; 物资回收公司综合利用. 职工生活; 2; 生活垃圾; 一般固废; 类比法; 7.425; 无害化; 7.425; 环卫部门清运. 废气处理; 3; 废油; 危险固废; 类比法; 1.797; 无害化; 1.797; 委托有资质的危险废物处理公司处理. 2、固体废物贮存场所(设施) 企业拟在厂区设置2个固废仓库（1个一般固废，1个危险固废）。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废油; HW08; 900-249-08; 二楼西南; 20m2; 塑料桶; 1个月. - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废贮存室; 废包装材料、废丝; 二楼西南; 60m2. 3、固体废物处置措施 - 项目固体废物利用处置方式评价表 序 号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量 （t/a）; 处置方式; 要求 符合性. 1; 废包装材料、废丝; 车间; 一般固废; 500; 物资回收公司综合利用; 符合. 2; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 7.425; 环卫部门清运; 符合. 3; 废油; 废气处理; 危险固废; 1.797; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 4、固体废物环境管理要求 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①危险废物在场界内暂存时，必须报环境保护行政主管部门批准；②包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；③对危废暂存间应采取严格的防渗防漏措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；④企业委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应该按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等；⑤产生危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。危险废物台账保存期限至少为5年。 （2）危险废物运输过程的污染防治措施 ①根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并在运输过程中加强监管，避免固体废物散落、泄漏情况的发生。②本项目危险废物由危废处置单位负责运输。原则上危废运输不采取水上运输，采用汽车运输须不上高速公路、避开人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征、数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危废收集运输正常化。③危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 （3）一般废物污染防治措施 企业应严格按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，具体要求如下：①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存；②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。③储存场应加强监督管理，按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （4）小结 本项目生产过程中产生的危险固废，将委托有资质单位进行安全处置；一般工业固废由相关单位进行综合利用或安全处置，生活垃圾委托环卫部门清运；本项目的各项固废均可以得到妥善处理或利用。企业应在厂区内严格执行《危险废物贮存污染控制标准》有关规定，同时建立危险废物管理台帐，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，在危险废物转运时必须填写危险废物转运单。本项目产生的固体废物均可得到有效处置，固废可以实现零排放，不产生二次污染。 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 生产车间; 加弹; 大气沉降; 非甲烷总烃; 连续. 危废仓库; 危废暂存; 地面漫流; 危险废物; 事故. 垂直入渗. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 - 1、环境风险物质及风险潜势判定 - 经查询《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，本项目涉及到的风险物质主要为危险废物和油剂。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 厂内最大存放量(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 危险废物（废油）; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 0.15; 50; 0.003. 2; 油类（油剂）; -; HJ169-2018中附录 B 表 B.1; 33.33; 2500; 0.013. 3; 合计; 0.016. 危险固废按废油1个月产生量0.15t计算 由上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、环境风险识别及风险分析 本项目主要风险源为危废的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 4、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4、风险评价结论 本项目风险事故主要为废气处理设备发生故障、车间未能及时通风，大量废气在车间内，管道泄漏，仓库火灾和泄露，发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、水喷淋+高压静电装置等; 15. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 3. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 6. 4; 固废处置措施; 危险固废委托处理费用; 2. 5; 合计; ——; 26. 合计本项目“三废”治理投资26万元，项目总投资4000万元，环保投资占项目总投资的0.65%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加弹油剂废气/DA001 | 非甲烷总烃 | 收集后经水喷淋+高压静电装置后通过排气筒15米高空排放。 | 《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/ 2563—2022)二级排放标准 |
|  |  | 油雾 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水排放口/DW001 | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废油属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，废油剂桶由供应商回收重新用于包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据国家相关规定进行排污许可管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于萧山区新塘街道桥南沈村，使用总公司所有的工业用房，面积8600m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年产涤纶加弹丝25000吨。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油雾 |  |  |  | 0.699 |  | 0.699 | 0.699 |
|  | VOCs |  |  |  | 0.84 |  | 0.84 | 0.84 |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 594 |  | 594 | 594 |
|  | COD |  |  |  | 0.024 |  | 0.024 | 0.024 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料、废丝 |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 |
| 危险废物 | 废油 |  |  |  | 1.797 |  | 1.797 | 1.797 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①