- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）-附图附件

| 项目名称： | 杭州森晨化纤有限公司年产涤纶加弹丝1.2万吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州森晨化纤有限公司 |
| 编制日期： | 2023年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	56

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州森晨化纤有限公司年产涤纶加弹丝1.2万吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-330109-07-02-876728 |  |  |
| 建设单位联系人 | 施森吾 | 联系方式 | 137****7998 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇渭水桥村 |  |  |
| 地理坐标 | 120度49分5.193秒，30度22分0.870秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2822涤纶纤维制造 | 建设项目 行业类别 | 25—50单纯纺丝制造 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2305-330109-07-02-876728 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：企业未经环评审批擅自于2023年2月租用3台加弹机开工生产，于2023年5月30日受到杭州市生态环境局立案查处，责令限期改正。企业自发生环境违法案后，一直处于停产状态。 | 用地（用海） 面积（m2） | （租赁面积，9500平方米） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据出租方提供的土地证（杭萧国用（2013）第0200028号），本项目用地为工业用地，符合规划要求。 2、规划环境影响评价符合性分析 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2杭州市环境管控单元总体准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 强定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920010）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于萧山区瓜沥镇渭水桥村，周边均为企业、道路，最近的居住区位于项目南面，距本项目80m，中间隔有道路、生活绿地等，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区瓜沥镇渭水桥村，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 - 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据2021年萧山区北干空气站除O3超出标准限值，其余指标均达到标准限值，因此萧山区为非达标区。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 对照《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目符合所在的萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920010）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据2021年萧山区北干空气站除O3超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表1-5。 表1-5《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），与本项目有关的条款符合性分析，见表1-6。 表1-6《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 内容; 项目实施情况; 是否 符合. 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目非所述的重点行业，所采购的原料均为符合国家标准，项目不涉及产业禁止或限制的工艺和装备，符合产业政策要求。项目已在经信局备案。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目新增的VOCs按1:2比例进行区域削减替代。; 符合. 3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目非石化、化工行业，所使用的设备自动化程度较高。; 符合. 4.全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 不涉及; 符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 不涉及; 符合. 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目涉及的VOCs物料为涤纶油剂，常温状态下不涉及VOCs挥发，加弹过程产生的VOCs使用集气罩收集后通过废气处理设施处理后达标排放，本项目不涉及VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。; 不涉及; /. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 企业非石化、化工行业，项目开停车等不涉及VOCs非正常排放。; 符合. 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 本项目不是化工、工业涂装、包装印刷、合成革等VOCs排放量较大的项目。本项目从事化纤加弹，其废气主要为纺织油烟，携带少量挥发性有机废气。本项目VOCs废气结合产生特征，核算的产生量较小，加弹废气（油烟废气、非甲烷总烃废气）采用高压静电净化+活性炭吸附进行处理，VOCs综合去除效率达到80%以上。废气处理技术可行，可稳定达标排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业将按要求开启或停运治理设施运行，做好设施的运行、维护和管理台账记录。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。; 不涉及应急旁路。; /. 7、《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析 根据《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，与本项目相关的条目对照性分析如下： 表1-7《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析 序号; 指导意见要求; 本项目情况; 是否符合. 1; (三)严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目已经萧山区经信局立项 (备案号：2305-330109-07-02-876728)，经前文分析，本项目建设符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、生态环境准入清单、相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。本项目属于化纤行业，不属于石化、现代煤化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项。; 是. 2; (四)落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 项目生活污水经预处理达标后排入临江污水处理厂集中处理；本项目污染物经治理后可实现达标排放；采用分区防渗等措施防止项目实施对地下水和土壤产生影响；本项目新增VOCs通过区域调剂平衡，符合总量控制和区域削减要求。本项目涉及耗煤。. 3; (六)提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 项目采用先进适用的设备和工艺，清洁生产达到国内先进水平；本项目已取得萧山区发改局节能审查的批复(萧发改能源核(2021)168号)。不涉及燃煤锅炉。. 综上所述，项目建设符合《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关规定要求。 8、《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》符合性分析 根据《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》，根据《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》的要求，与本项目相关的条目如下： 严格控制“两高”项目盲目发展：以能源“双控”、碳达峰碳中和的强约束倒逼和引导产业全面绿色转型，坚决遏制地方“两高”项目盲目发展。建立能源“双控”与重大发展规划、重大产业平台规划、重点产业发展规划、年度重大项目前期计划和产业发展政策联动机制。研究制订严格控制地方新上“两高”项目的实施意见，对在建、拟建和存量“两高”项目开展分类处置，将已建“两高”项目全部纳入重点用能单位在线监测系统，强化对“两高”项目的闭环化管理。严格落实产业结构调整“四个一律”，对地方谋划新上的石化、化纤、水泥、钢铁和数据中心等高耗能行业项目进行严格控制。提高工业项目准入性标准，将“十四五”单位工业增加值能效控制标准降至0.52吨标准煤/万元，对超过标准的新上工业项目，严格落实产能和能耗减量（等量）替代、用能权交易等政策。强化对年综合能耗5000吨标准煤以上高耗能项目的节能审查管理。 根据碳达峰和能源“双控”对产业结构调整的总体要求，严格落实“四个一律”： 表1-8《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》符合性分析 序号; 项目; 规划要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 严格控制“两高”项目盲目发展; 对未纳入国家石化产业规划布局方案和国家能耗单列范围的重大石化项目，一律不予支持; 本项目已取得立项备案(萧山区经济和信息化局《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》，项目代码：2305-330109-07-02-876728)。2021年12月编制了《杭州森晨化纤有限公司能源利用情况报告》，并经萧山区发展和改革局审批，见附件，杭州市萧山区发展和改革局出具的《关于杭州森晨化纤有限公司能源核算情况的意见》(萧发改能源(2021)168号)。根据能评报告：公司主要消耗电力和耗能工质自来水,年总用电量为585.12万kWh，年用水量为0.42m3,年总综合能耗719.11tce(当量值)1661.73tce(等价值)，工业产值能耗0.1.66tce/万元(2020价),工业增加值能耗0.966tce/万元(2020价)企业需新增用能1661.73tce，用能指标由属地通过淘汰落后产能进行平衡。此外，对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不属于高污染和高环境风险产品。; 是. 2; 对没有产能置换和能耗等量减量替代方案的化工、化纤、印染、有色金属等项目，一律不予支持; 是. 3; 对能效水平未达到国际国内行业领先的产业链供应链补短板的; 是. 4; 对未纳入省数据中心布局方案和能耗等量替代的数据中心项目，一律不予支持; 是. 综上所述，项目建设符合《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》中相关规定要求。 9、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区瓜沥镇渭水桥村，根据出租方提供的土地证（杭萧国用（2013）第0200028号，明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 10、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（修正稿）中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 11、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。 根据前文叙述，本项目位于萧山区瓜沥镇渭水桥村，根据出租方提供的土地证（杭萧国用（2013）第0200028号，明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州森晨化纤有限公司拟在杭州市萧山区瓜沥镇渭水桥村，投资800万元，租用杭州萧山龙丰化纤有限公司闲置工业厂房，面积为9500平方米，购置加弹机8台、空压机2台等，从事生产涤纶加弹丝，项目投产后，将实现年产涤纶加弹丝1.2万吨。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十五、化学纤维制造业28”中“合成纤维制造282”中“单纯纺丝制造”，故应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-1工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 南车间（共四层）一层：5台加弹机，二、三层为物料、检验、仓库，四层为办公；北车间（6层）一层1台加弹机、1台蒸箱，二层2台加弹机，其他楼层空闲。. 辅助工程; 办公区; 位于南车间四楼，主要用于办公人员办公。. 成品区、原料区; 位于南车间二、三层. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纲管排放。. 环保工程; 废气; 加弹过程中产生油剂有机废气统一收集后经静电油烟净化+活性炭吸附装置处理后经15m管道高空排放。. 废水; 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纲管排放。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施。. 固废; 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废油、废活性炭属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，涤纶油剂废包装桶由厂家回收重新用于包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。. 2.主要产品及产能 主要产品及产能见下表： 表2-2产品及产能 序号; 产品; 年产量. 1; 涤纶加弹丝; 1.2万吨. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 消耗量; 备注. 1; POY丝; 12100t/a; /. 2; 涤纶油剂; 240t/a; 500kg/桶，桶装. 3; 润滑油; 0.5t/a; 25kg/桶，桶装. 4; 导热油; 1.0t/5a; /. 项目原辅料理化性质汇总详见表2-4。 表2-4项目原辅料理化性质汇总 原料名称; 涤纶油剂. 常用名; 涤纶油剂; CAS号; /. 成分组成; 涤纶油剂是指应用于化纤生产与加工过程中必不可少的一类纺织助剂，其主要作用是调节化学纤维的摩擦性能，防治或消除静电积累，赋予纤维平滑、集束、抗静电、柔软等性能，使化学纤维顺利通过纺丝、拉伸、加弹、纺丝及织造等工序。 涤纶油剂的主要成分为抗静电剂、表面活性剂、润滑剂和乳化剂。 本项目所用的涤纶油剂的抗静电剂为氯化钾，乳化剂为甘油脂肪酸酯，润滑剂为白油，表面活性剂为复合表面活性剂。. 分子式; /; 外观性状; 无色或淡黄色色透明油状液体. 涤纶油剂成分; 氯化钾. 常用名; 氯化钾; CAS号; 7447-40-7. 分子式; KCL; 分子量; 74.551. 密度; 1.98g/cm3; 沸点; 1420℃. 熔点; 770℃; 闪点; 1500℃. 外观形状; 白色晶体. 稳定性; 1.纯品不潮解。有苦咸味。有吸湿性。在水中的溶解度随温度的升高而迅速增加。 2.约1500℃升华。钠和镁的氯化物能降低其在水中的溶解度。15℃饱和水溶液的相对密度为1.172，pH约为7。有刺激性。. 3.在空气中稳定。在100g水中的溶解度为34.7g(20℃)，56.0g(100℃)。不溶于乙醇。. 毒理性; /. 涤纶油剂成分; 甘油脂肪酸酯. 常用名; 棕榈酸单甘油酯; CAS号; 542-44-9. 分子式; C19H38O4; 分子量; 330.50300. 密度; 0.969g/cm3; 沸点; 451.3℃at760mmHg. 熔点; 75℃; 闪点; 146.7℃. 外观形状; 白色粉末. 稳定性; 按规格使用和贮存，不会发生分解，避免与氧化物接触. 毒理性; /. 涤纶油剂成分; 白油. 常用名; 矿物油; CAS号; 8042-47-5. 分子式; C16~C31的正异构烷烃的混合物; 分子量; /. 密度; 0.877g/cm3; 沸点; ＞135.7℃. 熔点; 75℃; 闪点; 164~223℃. 外观形状; 无色、无味透明油状液体. 毒理性; 急性毒性：LD50：4000mg/Kg(大鼠经口)；4720mg/Kg(兔经皮)。 LC50：9400mg/m3，2小时(小鼠吸入). 涤纶油剂成分; 复合表面活性剂. 常用名; 复合表面活性剂; CAS号; 68084-34-4. 分子式; C12H32NO9P; 分子量; 365.35800. 密度; /; 沸点; 335.4℃at760mmHg. 熔点; 770℃; 闪点; 185℃. 外观形状; /. 稳定性; /. 毒理性; /. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-5主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 规格; 数量. 1; 加弹机; YJ800D/BZL61-240V; 8台. 2; 空压机; KHE132-3A; 2台. 3; 蒸箱; 长11米，宽2米，高2米; 1台. 4; 循环水泵; CF707; 3台. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。 蒸箱用水：本项目密闭蒸箱自带电蒸汽发生器，电蒸汽发生器的工作时间约 800h/a（8h/次），蒸汽发生器用水约600t/a，其中约50%在定型过程中损耗，剩余50%成为冷凝水回流到水槽，由于冷凝水中含有少量油剂，经油水分离器除油后回流至蒸汽发生器。 加弹机冷却水：冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不排放，补充量5t/d。 图2-1 本项目水平衡 6.劳动定员 企业需劳动定员40人，其中纺织类产品车间生产实行三班制（24小时），年生产天数为300天，厂区不设食堂及宿舍。 7.平面布置 项目地址位于杭州市萧山区瓜沥镇渭水桥村，租用杭州萧山龙丰化纤有限公司闲置厂房，租赁面积为约9500平方米。项目具体平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： （1）涤纶加弹丝生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-2本项目生产工艺流程及产污环节 工艺流程说明： 上线：将POY丝的接头与正在加弹的POY丝连接起来，实现生产流程的连续性。 罗拉：POY丝通过皮辊固定，以便喂入牵伸机。 加热：通过加热管间接对POY丝进行加热，加热温度约为120℃，以便后续的假捻加工。加热过程中POY丝自带的油剂会受热挥发，形成油剂废气。 假捻：通过假捻，使POY丝卷曲，从而具备弹性。 热定型：为固定丝线的卷曲度，再次将丝线通过加热管间接进行间接加热定型，加热温度约为80℃。加热过程中POY丝自带的油剂会受热挥发，形成油剂废气。 上油：为保证丝线卷绕的顺滑，避免起毛，同时有利于后续的纺织加工，需对丝线进行滚涂涤纶油剂，根据产品质量要求，其含油率约为2%左右。上油过程中有少量的油剂废气挥发，形成油剂废气。 蒸汽定型：根据客户需要，部分加弹丝需要进行蒸汽定型后再出厂，目的是去除加弹丝的内应力，使纤维结构更稳定。蒸汽来源于蒸箱配套的1台电蒸汽发生器，不设锅炉。 本项目加热采用加热管间接加热，采用导热油作为导热介质。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-6污染因子分析表 类别; 项目; 产生工段; 污染因子; 产生特征; 治理措施. 废气; 加弹废气; 加热定型及变形; 非甲烷总烃*、油雾; 连续; 高压静电油烟净化+活性炭吸附装置+15m排气筒(DA001)高空排放. 废水; 生活污水; 日常生活; CODCr、NH3-N等; 连续; 经化粪池预处理后纳管. 噪声; 生产设施; 生产车间; 噪声; 连续; 隔声、减振. 公用设施; 泵、空压机; 噪声; 连续; 隔声、减振. 环保设备; 引风机; 噪声; 连续; 选用低噪设备. 固体废物; 废丝; 检验; 废丝; 间歇; 收集后出售给物资回收公司综合利用. 一般废包装材料; 拆包; 纸、塑料袋; 间歇. 废油; 废气处理、加弹、蒸汽定型; 废矿物油; 间歇; 委托有资质单位处理. 废活性炭; 废气处理; 废活性炭; 间歇; 委托有资质单位处理. 生活垃圾; 生活办公; 纸屑、果皮等; 间歇; 委托环卫部门定期清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.环境空气 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的2021年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表3-1。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 5.8; 60; 9.67; 达标. 98%百分位24小时值; 10; 150; 6.67; 达标. NO2; 年均值; 36.6; 40; 91.50; 达标. 98%百分位24小时值; 70; 80; 87.50; 达标. PM10; 年均值; 60.3; 70; 86.14; 达标. 95%百分位24小时值; 124; 150; 82.67; 达标. PM2.5; 年均值; 31.6; 35; 90.29; 达标. 95%百分位24小时值; 63.3; 75; 84.40; 达标. CO; 95%百分位24小时值; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 90%百分位日最大8小时均值; 161; 160; 100.63; 超标. 统计数计表明，北干空气站只有O3超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。现有存在的主要问题为：1、环境空气质量改善进入了瓶颈期，尤其是秋冬季PM2.5和夏秋季O3浓度超标是萧山区大气环境质量改善的主要瓶颈。2、大气污染治理进入深水期。虽然萧山区大气污染防治工作取得了显著成效，但当前的大气污染治理工作中还存在诸多“短板”，结构性、深度次问题也进一步凸显，主要凸显在①产业结构有待继续优化，局部地区重污染、高耗能产业和“散乱污”企业问题仍然比较突出。②能源消费中煤炭总量仍然较高，天然气供应能力和利用规模仍需加强，工业园区（产业集聚区）仍存在集中供热盲点，可再生能源开发利用力度仍需加大。③重末端治理，轻源头控制和清洁生产，“十二五”期间工作主要围绕污染物排放末端治理措施展开，对源头控制及过程清洁生产仍然重视不足④随着SO2、NOx减排工作持续深入，工程减排空间日益缩减，VOCs减排的技术手段较为欠缺，机动车保有量刚性增长，车、船和非道路移动机械等移动源污染治理有待突破。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 - 2.水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类。本次评价引用杭州市智慧河道云平台中北塘河瓜沥段与三官埠湾交接处断面水质监测数据，监测数据结果见表3-2。 表3-2地表水监测评价结果 单位：mg/L(除pH) 采样地址; 采样时间; DO; CODMn; TP; NH3-N; pH. 北塘河瓜沥段; 2021.05; 7.1; 3.9; 0.2; 0.7; 7.4. 2021.06; 8.2; 2.9; 0.3; 1.1; 7.8. 2021.07; 7.9; 4.1; 0.2; 0.6; 7.7. Ⅳ类标准; /; ≥3; ≤8; ≤0.3; ≤1.5; 6-9. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表3-2可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3.声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，对厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目不作声环境监测要求，故不进行声环境现状监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-3。 表3-3主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂址距离(m); 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 渭水桥村; 253373.59; 3345219.84; 居民; 南; 80; 厂界外500米范围内. 253753.83; 3345562.47; 东北; 400. 太阳幼儿园; 253235.47; 3345627.16; 在校师生; 西北; 240. 大园中心小学; 253134.15; 3345649.52; 西北; 270. 大园村; 253090.90; 3345611.34; 居民; 西北; 350. 253463.67; 3345665.16; 北; 315. 声环境; 无声环境保护目标; 厂界外周围50m内. 地下水环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染物排放控制标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 根据《浙江省环境空气功能区划分方案》，本项目拟建地环境空气属二类功能区，常规污染因子环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，特征污染因子非甲烷总烃环境质量参照《大气污染物综合排放标准详解》执行，详见表3-4。 表3-4环境空气质量标准 序号; 污染因子; 平均时间; 环境标准限值; 单位. 二级. 1; 二氧化硫(SO2); 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳(CO); 24小时平均; 4; μg/m3. 1小时平均; 10. 4; 臭氧(O3); 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物(粒径小于等于10μm); 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物(粒径小于等于2.5μm); 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; 总悬浮颗粒物(TSP); 年平均; 200. 24小时平均; 300. 8; 氮氧化物(NOx); 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 9; 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3. （2）地表水环境质量标准 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表3-5。 表3-5地表水环境质量标准（单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; ≥5; ≥3; ≥2. CODMn（mg/L）; ≤6; ≤8; ≤10. 总磷; ≤0.2; ≤0.3; ≤0.4. NH3-N（mg/L）; ≤1.0; ≤1.5; ≤2.0. （3）声环境质量标准 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表3-6。 表3-6声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气排放标准 本项目实施过程中有加弹废气(油烟废气、非甲烷总烃废气)和热媒废气(非甲烷总烃废气)的产生与排放，同时在加弹过程中也有恶臭污染物的产生，油烟废气、非甲烷总烃、臭气浓度有组织排放执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)中表1工艺废气大气污染物排放限值；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放标准执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)中表5厂区内VOCs无组织排放限值；厂界非甲烷总烃废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，厂界臭气浓度无组织排放执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)中表6企业边界大气污染物排放限值。 本项目各废气污染物排放浓度限值具体见表3-7。 表3-7项目废气排放标准汇总 《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)表1工艺废气大气污染物排放限值 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 所有企业; 20mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 2; 油雾1; 5mg/m3. 3; 臭气浓度2; 氨纶; 1000. 其他; 800. 4; 非甲烷总烃(NMHC); 60mg/m3. 注1：涉及油剂使用的工序。 注2：臭气浓度单位为无量纲，为最大一次值。 《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)表5厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值，mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃 (NMHC); 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)表6企业边界大气污染物排放限值 序号; 污染物项目; 浓度限值; 适用条件. 1; 臭气浓度; 20; 所有企业. 注：臭气浓度单位为无量纲，最大一次值。 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. （2）废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管排放。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见下表。 表3-8污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5②; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 ②根据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发<萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案>的通知》(萧政办发[1000]221号)，氨氮对纳管企业按照2.5mg/L核算。. （3）噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废弃物 本项目一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-2020）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）等文件的相关要求。 生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制原则 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)，总量控制因子主要是化学需氧量(CODCr)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、烟(粉)尘和挥发性有机物(VOCs)。根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N和VOCs。 2、总量控制实施方案 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)：用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。 根据《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，全市新增二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、烟粉尘、VOCs排放的项目均实行区域内现役源排放2倍削减量替代。 3、总量控制方案 本项目总量控制指标为CODCr、NH3-N和VOCs，具体详见表3-10。 表3-10建设单位污染物排放总量一览表 单位：t/a 污染物名称; 本项目排放量; 区域平衡替代削减量; 增减量. CODCr; 0.048; /; 0.036. NH3-N; 0.003; /; 0.002. VOCs; 0.274; 0.548; 0.548. 4、总量控制指标 本项目实施后，无生产性废水的排放，无CODCr、NH3-N总量控制指标；VOCs总量控制指标为0.274t/a。本项目所需总量在萧山区范围内调剂。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 - 蒸汽冷凝水 根据客户需要，部分加弹丝需要进行蒸汽定型后再出厂，目的是去除加弹丝的内应力，使纤维结构更稳定。 本项目密闭蒸箱自带电蒸汽发生器，电蒸汽发生器的工作时间约 800h/a（8h/次），蒸汽发生器用水约600t/a，其中约50%在定型过程中损耗，剩余50%成为冷凝水回流到水槽，由于冷凝水中含有少量油剂，经油水分离器除油后回用到蒸汽发生器。 （2）冷却水 本项目运营过程中生产用水主要为冷却补充水，循环使用，定期添加，补充量约为 1500t/a(5t/d)，除自然蒸发外，不外排。 （3）生活污水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。项目建成投产后劳动定员40人，日生活用水量为4（以100L/人.d计），年生活用水量为1200t（以年工作300d计），年排放生活污水为960t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.288t/a、NH3-N0.024t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 960; 300; 0.288; 化粪池; --; 达标排放; 960; 50; 0.048; 7200. 氨氮; 25; 0.024; --; 2.5; 0.0024. 表4-2废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至临江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. 表4-3废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水(万t/a); 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.437735; 30.213940; 0.096; 间歇; 全天; 临江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. 表4-4废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 临江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行临江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 1.2废水污染治理设施可行性分析 本项目运营过程中产生的废水主要为职工生活污水，生活污水采用化粪池预处理后纳管排放治理技术。对照《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》(HJ1102-2020)中“表A.2排污单位废水处理可行技术参照表”可知，本项目生活污水治理工艺为排污许可技术规范中可行技术。 1.3废水纳管可行性分析 ①依托集中污水处理厂可行性分析： 本项目位于浙江省杭州市萧山区瓜沥镇，属于萧山临江污水处理厂服务范围。杭州萧山临江污水处理厂位于萧山区东部围垦外十七工段，采用BOT方式运行，远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。目前二期扩建工程已投入使用，现状处理规模为50万m3/d，设计出水标准为城镇一级A标准，处理工艺采用A2O+三相催化氧化芬顿工艺。根据2022年11月杭州市重点排污单位监督监测信息公开，杭州萧山污水处理有限公司(临江污水处理厂)监测数据，该污水处理厂运行较稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，具体监测数据详见表4-5。 表4-5监测结果 企业名称; 监测项目; 监测日期; 排放浓度; 限值; 单位; 是否超标. 杭州萧山污水处理有限公司临江水处理厂; 色度; 2022-10-18; 10; 30; 倍; 否. 化学需氧量; 2022-10-18; 37; 50; mg/L; 否. 挥发酚; 2022-10-18; ＜0.01; 0.5; mg/L; 否. 可吸附有机卤素化合物(AOX); 2022-10-18; 0.175; 1.0; mg/L; 否. 总磷(以P计); 2022-10-18; 0.06; 0.5; mg/L; 否. 苯; 2022-10-18; ＜0.002; 0.1; mg/L; 否. 六价铬; 2022-10-18; ＜0.004; 0.05; mg/L; 否. 烷基汞; 2022-10-18; ＜0.00002; 0; mg/L; 否. 总镉; 2022-10-18; ＜0.00005; 0.01; mg/L; 否. 五日生化需氧量; 2022-10-18; 4.2; 10; mg/L; 否. 总氮(以N计); 2022-10-18; 4.97; 15; mg/L; 否. 硫化物; 2022-10-18; ＜0.01; 1.0; mg/L; 否. 总镍; 2022-10-18; ＜0.007; 0.05; mg/L; 否. pH值; 2022-10-18; 7.2; 6~9; 无量纲; 否. 总铅; 2022-10-18; 0.00044; 0.1; mg/L; 否. 氰化物(总氰化合物); 2022-10-18; ＜0.004; 0.5; mg/L; 否. 总砷; 2022-10-18; 0.0004; 0.1; mg/L; 否. 苯胺类; 2022-10-18; 0.04; 0.5; mg/L; 否. 甲醛; 2022-10-18; 0.33; 1.0; mg/L; 否. 总铬; 2022-10-18; 0.012; 0.1; mg/L; 否. 阴离子表面活性剂(LAS); 2022-10-18; 0.21; 0.5; mg/L; 否. 甲苯; 2022-10-18; ＜0.002; 0.1; mg/L; 否. 动植物油; 2022-10-18; 0.09; 1; mg/L; 否. 悬浮物; 2022-10-18; 9; 10; mg/L; 否. 总汞; 2022-10-18; 0.00028; 0.001; mg/L; 否. 粪大肠菌群数; 2022-10-18; 540; 1000; 个/L; 否. 总锌; 2022-10-18; 0.08; 1.0; mg/L; 否. 总铜; 2022-10-18; 0.05; 0.5; mg/L; 否. 氨氮(NH3-N); 2022-10-18; 0.148; 2.5; mg/L; 否. 石油类; 2022-10-18; 0.08; 1; mg/L; 否. 丙烯腈; 2022-10-18; ＜0.003; 2.0; mg/L; 否. 本项目外排废水水量3.2t/d，为生活污水，本项目生活污水经化粪池预处理后水质可满足临江污水处理厂的进管要求，且本项目废水量占比极小(占比约0.0005%)，对污水处理厂负荷基本没有冲击。因此，临江污水处理厂能处理本项目产生的废水。 根据表4-5的监督性监测数据，目前杭州萧山临江污水处理厂可以实现稳定达标排放；本项目废水量不大且水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水依托杭州萧山临江污水处理厂处理是可行的。 ②时间、空间衔接上的可行性分析 本项目所在区域污水已纳入市政污水管网。因此本项目废水纳入临江污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 1.4监测计划 污染源的监测计划包括对污染源以及各类污染治理设施的运转进行定期和不定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》(HJ1139-2020)，同时结合企业的具体情况，初步制定本项目的污染源监测计划，企业可委托有资质的检测机构代其开展自行监测。具体监测计划详见表4-6。 表4-6本项目污染源自行监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; DW001生活污水排放口; 化学需氧量、氨氮; 1次/季度. pH值、悬浮物; 1次/半年. 2、废气 2.1污染源核算 本项目运营过程中产生的废气主要为加弹工段中产生的油剂废气，以及热媒逸出的热媒废气。 （1）油剂废气 本项目从事DTY丝的生产，原料为POY丝，废气主要为加弹油剂废气。加弹废气主要包括原料丝中含有的油剂加热过程挥发的油剂废气和上油过程挥发的油剂废气，主要污染因子为非甲烷总烃和油雾。参考《桐昆集团股份有限公司年产38万吨DTY差别化纤维项目》环境保护竣工验收监测报告可知，其加弹油烟废气产生系数为210.53g/t-产品(项目主要生产设备为216台加弹机、21台网络器，主要生产工艺为加弹，设计产能为38万吨DTY丝，其油烟废气产生量约为80吨)。 本项目设置加弹车间，设计加弹产能为12000t/a，则加弹油烟废气产生量为2.53t/a。根据浙江省环境保护科学设计研究院于2019年7月发布的《2019年浙江省大气污染源排放清单更新暨工业重点源VOCs排放调查要求》中“四、重点行业VOCs排放量基数核算方法——(四)化纤——纺丝油烟与VOCs比例按1:0.3折算”，故而加弹工段VOCs(以非甲烷总烃计)产生量约为0.76t/a。 企业设置相对封闭的生产车间，每台加弹机上均设置废气收集系统，在油剂废气产生处上方设置集气罩对废气进行收集，收集效率约80%，加弹机合并配置高压静电油烟净化+活性炭吸附装置处理加弹废气，风机为变频，风量约8000m3/h(平均每台加弹机风量为1000m3/h，共8台加弹机)。该装置对非甲烷总烃的处理效率为80%，对油雾的处理效率为90%，则经处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.121t/a，排放速率0.017kg/h，排放浓度2.1mg/m3，油雾有组织排放量为0.202t/a，排放速率0.028kg/h，排放浓度3.5mg/m3。最终经1根15m高排气筒(DA001)高空排放。非甲烷总烃无组织排放量为0.152t/a，排放速率0.021kg/h；油雾无组织排放量为0.506t/a，排放速率0.07kg/h。 (2)热媒废气 本项目采用导热油间接加热，项目加弹机加热箱密闭性良好，但导热油受压力与温度的作用，在管道各接口处有极少量热媒废气(以非甲烷总烃计)的逸出，产生量约为1.0kg/a(以导热油用量的0.1%计)，以车间通风无组织排放。 (3)恶臭废气 本项目加弹工段中有涤纶油剂的产生，同时有一定的异味，恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用(相加、协同、抵消及掩饰作用等)，加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。 对照北京环境监测中心提出的恶臭6级分级法，具体对照表4-7。 表4-7恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特征. 0; 未闻到有任何气味,无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味,但不宜辩认气味性质(感觉阈值)认为无所谓. 2; 能闻到气味,且能辨认气味的性质(识别阈值),但感到很正常. 3; 很容易闻到气味,有所不快,但不反感. 4; 有很强的气味,而且很反感,想离开. 5; 有极强的气味,无法忍受,立即逃跑. 本项目对废气进行了有效的收集与治理，参考同类型企业(杭州斯思化纤有限公司)，车间内勉强能闻到有气味,但不宜辩认气味性质(感觉阈值)认为无所谓，预计车间内恶臭等级在2级左右，臭气浓度有组织排放可满足《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)中表1工艺废气大气污染物排放限值。同时车间内臭气浓度较低，加强车间通风后，无组织排放可满足《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)中表6企业边界大气污染物排放限值要求。 项目废气污染物治理及排放情况汇总见表4-8。 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。 表4-9非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放浓度; 排放速度. mg/m3; kg/h; h/次; 次/a. 加弹; 环保设备故障去除率按0%计; 油雾; 35.1; 0.281; ≤1; ≤1; 立即停产. 非甲烷总烃; 10.6; 0.084. 2.2废气污染防治设施 本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》(HJ1102—2020)表A.1中油烟的污染治理可行技术为：湿式除尘+静电除尘(油雾)，挥发性有机物的污染治理可行技术包含：吸附。本项目选择高压静电油烟净化+活性炭吸附。且高压静电法、吸附法属于《浙江省化纤行业挥发性有机物污染防治可行技术指南(2020版)》中的污染治理可行技术。 2.3环境影响分析 由上述可知，本项目非甲烷总烃、油雾有组织排放浓度均符合《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563—2022)中表1“工艺废气大气污染物排放限值”，因此废气采取上述治理措施后达标排放。同时，本项目加弹废气设有废气收集和处理系统，满足《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563—2022)中VOCs无组织排放控制要求，厂区内无组织挥发性有机物浓度可满足其排放限值要求。 在严格落实相应污染物防治措施的条件下，项目废气对环境空气影响较小，周围环境空气质量可维持现状。 2.4监测计划 项目按照规定，建立环保自行监测制度，配备必要的设备和仪器，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测。加弹废气监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》(HJ1139-2020)以及《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》(HJ1102-2020)进行检测。项目运营期废气自行监测计划具体见表4-10。 表4-10自行监测计划表 有组织排放源; 加弹废气排气筒; 非甲烷总烃; 次/半年; 《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563—2022). 油雾; 次/半年. 无组织排放源; 厂区内; 非甲烷总烃; 次/季度. 厂界; 非甲烷总烃; 次/季度; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). |

表4-8项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营期环境影响和保护措施 | 产污工序 | 污染物名称 | 排放形式 | 产生状况 |  |  | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a) | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 高度(m) | 直径(m) | 温度(℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 加弹 | 油雾 | 无组织 | 43.9 | 0.35 | 2.53 | / | / | / | / | / | / | / | 0.07 | 0.506 | / | / | / | / | / | 4mg/m | 7200 |
|  |  |  | 有组织 |  |  |  | DA001 | 80 | 90 | 8000 | 高压静电油烟净化+活性炭 | 是 | 3.5 | 0.028 | 0.202 | 15 | 0.7 | 35 | 一般排放口 | 30.214765,120.437595 | 5mg/m3 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 13.1 | 0.11 | 0.76 |  |  | 80 | 8000 |  |  | 2.1 | 0.017 | 0.121 |  |  |  |  |  | 60mg/m3 |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | 0.021 | 0.152 | / | / | / | / | / | 4mg/m3 |  |
|  | 加热 | 非甲烷总烃 | 无组织 | / | 0.00014 | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | 0.00014 | 0.001 | / | / | / | / | / | 4mg/m3 |  |

| 运营期环境影响和 保护措施 | 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-11工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离/dB(A)/m; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 南车间; 加弹机; 96/1; 设置设备基础隔振或壳体阻尼减振如减振垫; 3; 3; 0; 2; 87.6; 24h/d; 20; 67.6; 1m. 2; 加弹机; 96/1; 12; 3; 0; 2; 87.6; 20; 67.6; 1m. 3; 加弹机; 96/1; 22; 3; 0; 2; 87.6; 20; 67.6; 1m. 4; 加弹机; 86/1; 42; 3; 0; 2; 81.4; 20; 61.4; 1m. 5; 加弹机; 86/1; 62; 3; 0; 2; 81.4; 20; 61.4; 1m. 6; 空压机; 84/1; 1; 10; 0; 1; 83.5; 20; 54.5; 1m. 7; 北车间; 加弹机; 86/1; 5; 25; 0; 5; 78.2; 20; 58.2; 1m. 8; 加弹机; 86/1; 5; 25; 5; 5; 78.2; 20; 58.2; 1m. 9; 加弹机; 86/1; 15; 25; 5; 15; 78.2; 20; 58.2; 1m. 10; 空压机; 84/1; 1; 21; 0; 1; 83.5; 20; 63.5; 1m. 注：厂区西南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计。. 表4-12工业企业噪声源强调查清单(室外声源) 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 环保设备风机南车间; 点源; 5; 14; 4; 86; 设备减振; 昼夜24h/d. 2; 环保设备风机北车间; 点源; 5; 18; 5; 86; 设备减振; 昼夜24h/d. 3; 循环水泵; 点源; 5; 15; 0; 80; 设备减振; 昼夜24h/d. 4; 循环水泵; 点源; 10; 20; 0; 80; 设备减振; 昼夜24h/d. 5; 循环水泵; 点源; 15; 15; 0; 80; 设备减振; 昼夜24h/d. 注：厂区西南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计。. 3.2噪声污染防治措施 本项目噪声主要来源生产设备，为最大量的减少噪声对周围声环境的影响，确保项目建成后厂界噪声达标，降低项目运营期噪声对周边敏感保护目标的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： ①对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； ②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备； ③合理布局，高噪声设备单独设置隔声车间，并尽量远离厂界布置； ④设置独立的加弹车间和空压机房，进一步提高车间隔声降噪能力； ⑤生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 3.3噪声环境影响分析 根据编制指南，本项目50m范围内无敏感点，因此本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A(规范性附录)户外声传播的衰减计算模型和附录B(规范性附录)中“B.1工业噪声预测计算模型”，对项目厂界噪声贡献影响值和环境保护目标噪声预测值进行分析。 (1)室外声源等效室外声源声功率级计算方法 在环境影响评价中，根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点位置的声压级Lp(r),按公式(1)计算： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引发的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA(r)，可按公式(1)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB(A)； ∆Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB(A)。 在只考虑几何发散衰减时，可按公式(3)计算。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减，其预测点声压级可按公式(4)计算。 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 已知点声源的倍频带声功率级，且声源处于自由声场，则预测点声压级可按公式(5)计算： 如果声源处于半自由声场，则预测点声压级可按公式(6)计算： (2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，如下图所示。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式(7)近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB; Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB; TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级按公式(8)计算： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级按公式(9)计算： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级可按公式(10)计算： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，可按公式(11)计算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声预测 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 预测参数：房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10~25dB。消声百叶窗的隔声量约10dB，双层中空玻璃窗隔声量取25dB，框架结构楼层隔声量取20~30dB，隔声屏隔声量取8dB。该项目生产车间为框架结构楼层，隔声量取20dB。 采取以上噪声防治措施后，项目所在厂区各预测点的噪声影响预测结果见表4-13。 表4-13工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; -; -; 45.7; -; -; 60; 50; 达标. 南厂界; -; -; 48.2; -; -; 60; 50; 达标. 西厂界; -; -; 46.3; -; -; 60; 50; 达标. 北厂界; -; -; 43.2; -; -; 60; 50; 达标. 由预测结果可知，在正常生产情况下，四周厂界昼夜间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.4监测计划 污染源的监测计划包括对污染源以及各类污染治理设施的运转进行定期和不定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》(HJ1139-2020)，同时结合企业的具体情况，初步制定本项目的污染源监测计划，企业可委托有资质的检测机构代其开展自行监测。具体监测计划详见表4-14。 - 表4-14污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼夜噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固废 4.1固废源强 本项目产生的固废主要为质检过程中产生的废丝，涤纶油剂使用过程中产生的涤纶油剂废包装桶，废气治理过程中产生的废油，设备维护产生的废润滑油，润滑油包装产生的矿物油废包装桶，以及职工生活垃圾。 （1）废丝 本项目DTY丝质检过程中有废丝的产生，其产生量约为60.5t/a(以原料用量的0.5%计)。 （2）废包装 本项目原料拆包过程中有废包装材料产生，其产生量约为12.1t/a(以原料用量的0.1%计)。 （3）废包装桶 本项目涤纶油剂使用过程中有涤纶油剂废包装桶的产生，其产生量约为12t/a(以原料用量的5%计)。 项目润滑油采用铁桶包装，矿物油使用过程中有废包装桶的产生，其矿物油废包装桶产生量约为0.05t/a(以原料用量的10%计)。 （4）废油 本项目废气治理过程中有废油的产生，其产生量约为1.82t/a(根据废气净化效率计)。 油水分离器产生的废油产生量约为 0.02t/a。 本项目设备维护保养及检修过程中有废润滑油(含油泥)的产生，产生量约为0.4t/a(以原料用量的0.8计)。 （5）废活性炭 本项目高压静电油烟净化+活性炭吸附装置中活性炭单次填装量为750kg，用于吸附有机废气的活性炭需定期更换。根据《关于印发<浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法>的通知》(浙环发〔2017〕30号)：吸附剂为活性炭时，VOCs质量百分含量按15%计(核算基准为吸附剂使用量)，即按照1吨活性炭吸附0.15吨有机废气计。高压静电油烟净化与活性炭吸附处理VOCs废气的比例按照3:7计，综合去除率达80%。则VOCs废气经活性炭吸附的有组织VOCs量为0.34t/a（0.76*0.8*0.8*0.7），故计算得本项目活性炭年更换量为2.27t/a，更换抛弃的废活性炭2.61t/a(含吸附的废气量)需作为危废处置。 根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》（杭环便函〔2022〕192号）：“用于VOCs治理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭结构应为颗粒活性炭。活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。严格填充量和更换时间。原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或者3个月，则至少需要更换4次/a，则单次填充量不少于0.7t,理论上能满足处理要求。 （6）生活垃圾 本项目职工生活垃圾产生量约为6t/a(以0.5kg/人·d计，职工人数为40人，年工作300d)。 4.2污染源强核算结果 表4-15固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 固废名称管控要求; 废丝; 废包装材料; 涤纶油剂废包装桶; 废油; 矿物油废包装桶; 废活性炭; 职工生活垃圾. 产生工序; 质检; 拆包; 涤纶油剂包装; 废气处理装置; 蒸箱; 设备维护; 矿物油包装; 废气处理装置; 职工生活. 物理性状; 固态; 固态; 固态; 液态; 液态; 液态; 固态; 固态; 固态. 属性; 一般固废; 一般固废; /; 危险废物; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; 矿物油; 矿物油; 有机物; /. 环境危险特性; /; /; /; T，I; T/In; T; /. 危废类别; /; /; /; HW08; HW08; HW08; HW49; HW49; /. 危废代码; /; /; 900-041-4; 900-249-08; 900-217-08; 900-217-08; 900-041-49; 900-039-49; /. 年度产生量; 60.5t; 12.1; 12t; 1.82t; 0.02t; 0.4t; 0.05t; 2.61t; 6t. 贮存方式; 袋装; 袋装; 加盖密闭; 密闭桶装; 加盖密闭; 袋装; 桶装. 利用处置方式和去向; 由物资公司回收再利用; 供货厂家回收再利用; 委托有资质的单位外运处置; 由环卫部门统一清运处置. 年利用或处置量; 60.5t; 12.1t; 12t; 1.82t; 0.02t; 0.4t; 0.05t; 2.61t; 6t. 环境管理要求; 建设规范的一般固废仓库，按规范做好一般固废的收集、处理等工作; 建设规范的危废仓库，按规范做好危废暂存、处置等工作，并做好台账记录; 设立生活垃圾收集点，日产日清. 注：“环境危险特性”是指腐蚀性(Corrosivity,C)、毒性(Toxicity,T)、易燃性(Ignitability,I)、反应性(Reactivity,R)和感染性(Infectivity,In)。. 注：本项目油剂使用后会产生废桶，废包装桶经收集后由厂家回收再利用。根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)中6.1a条，“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物”。本项目原料桶由厂家回收作为包装桶再利用，不作为固体废物管理的物质。但厂内暂存需按危废要求管理。 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-16建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 涤纶油剂废包装桶; HW49; 900-041-49; 东南; 10m2; 加盖密闭; 厂家下次供货时回收. 废油; HW08; 900-217-08; 桶装; 1年. HW08; 900-249-08; 桶装; 1年. 矿物油废包装桶; HW49; 900-041-49; 加盖密闭; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 1年. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移联单管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移联单管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 5、土壤和地下水 5.1土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及形状发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 1、土壤污染类型 拟建项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： - 大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是非甲烷总烃、油雾，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 - 水污染型：若污水收集站发生泄漏、废水管网发生破损，导致拟建项目废水发生泄漏，致使土壤收到有机物的污染。 - 固体废物污染型：拟建项目生产固废、废活性炭等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 2、土壤污染控制措施 控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 5.2地下水环境影响分析 （1）污染源、污染物类型和污染途径 根据废水、固废污染物排放分析，项目地下水和土壤污染源、污染物类型、污染途径列表见表4-17。 表4-17污染源、污染物类型和污染途径一览表 污染物种类; 污染源编号; 污染源名称; 污染因子; 是否涉及重金属、持久性有机污染物; 污染途径. 废气; Q1; 加弹; 非甲烷总烃、油雾; 否; 不考虑. 废水; W1; 生活污水; CODCr、氨氮; 否; 不考虑. 固废; S1; 废丝; /; /; 不考虑. S2; 废包装材料; /; 否; 不考虑. S3; 废油; 有机物; 否; 不考虑. S4; 润滑油废包装桶; 有机物; 否; 不考虑. S5; 涤纶油剂废包装桶; 有机物; 否; 不考虑. S6; 废活性炭; 有机物; 否; 不考虑. S7; 生活垃圾; /; /; 不考虑. （2）防控措施 项目防渗参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行设计详见表4-18。 表4-18地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 本次将办公区和其它与物料或污染物泄漏无关的区域，划定为简单防渗区；项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，且生产车间地面已硬化，因此生产车间不需设置重点防渗区；生产车间、危废仓库等会产生物料或污染物泄漏的区域，划定为一般防渗区。 虽然，企业对土壤和地下水无直接影响，但危险废物仓库仍应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 6、生态 无。 7、环境风险 7.1评价依据 1、项目危险物质数量及分布情况 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》34（GB30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，项目主要原材料以及生产过程排放的“三废”污染物等涉及的危险物质分布情况见表4-19。 表4-19危险物料的分布情况 序号; 危险物质; 分布位置; 最大贮存量t; 临界值t; Qi. 1; 油剂; 车间; 10.5; 2500; 0.0042. 2; 危险废物; 危废仓库; 4.9; 50; 0.098. 合计; 0.1022. 经计算可知本项目Q=0.1022，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I，环境风险评价进行简单分析即可，不需设置专项评价。 7.2环境风险识别 表4-20本项目环境风险识别一览表 序号; 危险单元; 危险物质; 环境风 险类型; 环境影响途径; 备注. 1; 专用仓库; 涤纶油剂、润滑油; 泄漏、火灾事故; 物料泄漏或发生火灾事故，物料直接进入地表水、地下水、土壤引起污染；物料燃烧废气进入大气引起污染；消防废水未及时收集，直接进入地表水、地下水、土壤引起污染. 2; 危废仓库; 危险废物. 3; 废气处理; 废气; 废气处理站故障; 设备故障、操作不当等原因造成有害气体未经处理直接排放，对大气环境产生污染。. 7.2环境风险防范措施及应急要求 环境风险管理是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 一、环境风险防范措施 本项目存在涤纶油剂、润滑油等原料的火灾爆炸等环境风险，需采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率。 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 - e、加强危废暂存间风险防范措施 - 危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）的要求，采用坚固、防渗、防腐蚀的硬化地面，设置围堰、地沟等措施。 二、应急要求 a、事故应急措施 泄漏环境事故应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，并进行隔离，严格限制出入。现场人员佩戴口罩和手套，做好个人防护，迅速将包装袋倾斜，使破损处朝上，防止继续泄露，然后将其转移至完好的新包装袋内，对已经泄露的用清扫工具收集并妥善处理。 b、环境风险事故应急预案 根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等的规定和要求，设单位应及时编制突发环境事件应急预案，并向相应的环境主管部门进行备案。 本项目应在应急预案中明确以下几个方面： ①人员紧急疏散、撤离方案，依据对可能发生事故的分析结果，确定事故现场人员撤离的方式和方法、非事故现场人员应急疏散的方式和方法、抢救人员在撤离前、撤离后的报告以及周边区域的单位和社区人员疏散的方式和方法； ②检测、抢险、救援及控制措施。明确以下几个方面：检测方式、方法，检测人员防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及人员防护、监护措施；现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法；应急救援队伍的调度；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。 ③危险区的隔离方案，明确以下内容：危险区的设定；事故现场隔离区的划定方法；事故现场隔离方法；事故现场周边区域的道路隔离及交通疏导方法。 ④现场保护与现场洗消方案，明确事故现场的保护措施和事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。 ⑤应急救援保障内容：确定应急队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员；消防设施配置图、现场平面布置图和周边情况图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；应急通讯系统、应急电源、照明、应急救援设备、物资、药品等；危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护设备；外部救援单位互助方式、请求政府协调应急救援力量、应急救援信息咨询。 ⑥预案分级响应条件和事故应急救援终止程序，确定事故应急救援工作结束，通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除。 ⑦制定详细可行的应急培训计划和演练计划。 同时，应急预案在编制过程中应注意与地方政府应急预案的对接与联动，并保证在事故状态下环境监测计划的实施。 7.4风险评价结论 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见表4-21。 - 表4-21环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、静电油烟净化+活性炭吸附装置等; 20. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 2. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 5. 4; 固废处置措施; 危险固废委托处理费用; 2. 5; 合计; ——; 30. 合计本项目“三废”治理投资30万元，项目总投资800万元，环保投资占项目总投资的3.75%。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加弹油剂废气 | 非甲烷总烃、油雾 | 收集后经静电油烟净化+活性炭吸附装置后通过15米高排气筒排放(DA001) | 《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563—2022)中表1“工艺废气大气污染物排放限值” |
|  | 无组织排放-厂区 | 非甲烷总烃 | 进一步加强加弹型机密闭性；独立设置加弹车间，优化加弹机废气收集设施，进一步提高废气收集效率。加强车间内换气通风。 | 《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)表5厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 无组织排放-厂界 | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)表6企业边界大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废油、废活性炭属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，涤纶油剂废包装桶由厂家回收重新用于包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1)源头控制措施 主要包括在工艺、管道、设备采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水/土壤污染。并且接口处要定期检查以免泄露。 2)过程防控措施 主要包括生产车间、危废仓库地面做好硬化防渗措施；加强员工规范化操作管理与教育，避免突发事件的发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1)建议该公司应重视环境保护工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 3)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 4)加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》(HJ1139-2020)中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 5)建议公司进一步进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。 6)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水直接排放。 7)做好废气治理工作，要求加强废气治理，并应做好废气处理设施日常维护管理，防止废气直接排放。 8)落实好固体废物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 9)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 10)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州森晨化纤有限公司年产涤纶加弹丝1.2万吨项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量(固体废物产生量)① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量(固体废物产生量)③ | 本项目排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油雾 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0.708 | +0.708 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0.274 | +0.274 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | +960 |
|  | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | +0.048 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
| 一般工业固体废物 | 废丝 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 60.5 | +60.5 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 12.1 | +12.1 |
|  | 职工生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +6 |
| 危险废物 | 废油 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | +2.24 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 2.61 | +2.61 |
|  | 矿物油废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
| 其他 | 涤纶油剂废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | +12 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①