目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 7 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 15 -

四、主要环境影响和保护措施	- 24 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 41 -

六、结论		- 43 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	- 44 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州启达机电科技有限公司迁扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-330109-07-02-146330 |  |  |
| 建设单位联系人 | 翟亚春 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 新街街道塘芝沙路338号3幢 |  |  |
| 地理坐标 | （东经120°22'27.804",北纬30°10'45.5124"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 机械零部件加工 3484； | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业—69、通用零部件制造 348； |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 区经济和信息化局 | 项目备案文号 | 2309-330109-07-02-146330 |
| 总投资（万元） | 800.0 | 环保投资（万元） | 15.0 |
| 环保投资占比（%） | 1.875 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2700（租赁的建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | ①不设置大气专项评价（理由：不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放）②不设置地表水专项评价（理由：不涉及工业废水直排）③不设置环境风险专项评价（理由：不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量）④不设置生态专项评价（理由：不涉及河道取水）⑤不设置海洋专项评价（理由：不涉及直接向海洋排放污染物） |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据项目所在地不动产权证，本项目所在地属于工业用地，因此符合规划要求。 |  |  |
| 符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区。 本项目产生的污染物较少，项目排放污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上线；本项目使用已建厂房实施生产，不新增用地，不会突破区域土地资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-1杭州市环境管控单元总体准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 强定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920010）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目周边均为企业、道路，最近的居住区距本项目约193m，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 2、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 项目建成后无工艺废气，无生产废水，排放的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物来自生活污水，且搬迁后不新增总量，符合总量控制要求。生活污水纳管达标排放，噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。 3、建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 4、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号）“四性五不批”相符性分析 表1-3“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 相符. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行。; 相符. 环境保护措施的有效性; 项目环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 相符. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环境影响评价结论科学。; 相符. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。; 不属于. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 不属于. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 根据调查了解，现有项目防治措施符合环保要求。; 不属于. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。; 不属于. 因此本项目符合环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性，且不属于“五不批”项目。 5、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 表1-5 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 要求; 符合性分析; 是否 符合. 第六条; 禁止在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 本项目不在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内。; 符合. 第十五条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及. 第十六条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 不涉及. 第十七条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目，对照《产业结构调整指导目录》，项目不属于淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目。; 符合. 第十八条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 第十九条; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高能耗高排放项目。; 符合. 备注：本项目不属于港口码头项目，项目所在地不属于自然保护地的岸线和河段范围内、国家湿地公园的岸线和河段范围内、长江流域河湖岸线内、长江支流及湖泊、长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内、长江重要支流岸线一公里范围内，因此部分针对港口码头项目要求不作重复分析。. 由上表知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州启达机电科技有限公司成立于2017年8月，原位于萧山区戴村镇大石盖村。于2017年通过萧山区环保局审批，审批文号为萧环建[2017]615号，审批规模为年制造、加工机械配件50t。于2018年10月停产。 现因发展需要拟搬迁至萧山区新街街道塘芝沙路338号3幢，租用杭州华创实业有限公司所属工业用房，面积2700m2，为合法建筑。并新增超声波清洗机1台、加工中心14台等设备，本项目实施后，将实现年制造、加工机械配件100t的生产规模。搬迁后工艺涉及机械加工和清洗。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版，本项目属于“三十一、通用设备制造业34—69、通用零部件制造 348；—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，确定该项目须编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 机械加工（锯床下料后经车床、加工中心、攻丝机、钻床进行机械加工）、超声波清洗; 新建，设备均匀布置于车间内. 2; 储运工程; 综合仓库; 原料、产品仓储; 新建. 3; 公用工程; 供排水; 统 生活供排水设备; 依托已有厂房. 消防供排水设备; 依托已有厂房. 变配电系统; 变配电站; 依托已有厂房. 空压系统; 压缩空气系统; 新建. 进排风系统; 进排风系统; 新建. 4; 环保工程; 生活污水处理; 生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。; 依托已有厂房. 噪声治理; ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将车间内高噪声设备放置在车间中部； ③加强治理，对高噪声设备增加减震基础，门窗应选用足够隔声量的隔声门窗，通过建筑物阻隔降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响； ④加强车间管理，定期润滑并检修设备，避免非正常运行噪声。; 新建. 固废暂存; 危险固废仓库; 1个，30m2，位于厂房西南侧. 一般固废仓库; 1个，50m2，位于厂房西南侧. 5; 辅助工程; 设有办公接待区，不设食宿。; 位于厂房北侧. 2.1.3项目产品方案 本项目实施后，将实现年制造、加工机械配件100t的生产规模。项目产品方案具体如下： - 项目产品方案一览表 产品名称; 现有已批生产规模; 新增规模; 迁建后最终生产规模. 机械配件; 50t/a; 50t/a; 100t/a. 2.1.4生产设备 项目生产设备具体如下： - 项目生产设备一览表 单位：台 序号; 设备名称; 已批数量; 新增或减少的数量; 最终数量; 型号. 1; 加工中心; 1; +1; 2; HS-V8. 1; 0; 1; HS-850. 1; +1; 2; HS-V6. 1; +7; 8; HS-1160. 0; +1; 1; 深圳捷甬达. 0; +1; 1; V-40. 0; +1; 1; VMC-168. 0; +1; 1; 大匠HS-1680. 0; +1; 1; 马扎克 HCN6800 L. 2; 数控车床; 1; 0; 1; FTC-350. 1; +3; 4; SK520. 0; +2; 2; NL404SA. 0; +2; 2; 国宇CK6160. 0; +1; 1; 纽威NL635SC. 0; +1; 1; 纽威NL402SA. 0; +1; 1; 纽威VNL100S. 3; 专用攻丝机; 0; +1; 1; M3-M16. 4; 超声波清洗机; 0; +1; 1; -. 5; 台钻; 1; +1; 2. 6; 车床; 4; -4; 0. 7; 钻床; 4; -4; 0. 8; 锯床; 0; +1; 1. 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体如下： - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 单位：t/a 主要原辅材料名称; 现有已批用量; 搬迁后用量; 增减量; 备注. 钢材; 55t/a; 90t/a; +35t/a. 铝; 0; 20t/a; +20t/a. 水性清洗剂; 0; 0.025t/a; +0.025t/a; 5kg/桶. 设备润滑用的机油; 0; 3t/a; +3t/a; 170kg/桶. 金属切削液; 0.5t/a; 3t/a; +2.5t/a; 1：15 兑水使用； 170kg/桶. 水; 300t/a; 649.8t/a; +349.8t/a. 电; 5万kwh/a; 40万kwh/a; +35万kwh/a. - 注：水基清洗剂是一种以表面活性剂为主要成分，水为溶剂，金属硬表面为清洗对象的洗涤剂。水基清洗剂由表面活性剂和多种助剂复配而成。其中表面活性剂含量为 10%～40%，是常用非离子表面活性剂与阴离子表面活性剂的复配物。常用的助剂主要为助洗剂（硅酸钠等）、缓蚀剂、稳定剂、增溶剂及泡沫稳定剂。 2.1.6劳动定员与生产班制 搬迁后需员工40人，实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。不设置食堂和宿舍。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目所需用水由萧山区自来水公司提供。消防用水由消防给水管网提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 本项目不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8本项目四周环境 项目东面、北面、南面、西面均为厂房。最近的住户位于本项目西侧，距离本项目厂界约193米。 2.1.9厂区平面布置 本项目设机械加工车间、清洗区、检验区、危险固废仓库、办公区、原料仓库、成品仓库、一般固废仓库等。具体平面布置如下： 比例尺：1:400 图2-1 项目厂区平面布置图 |
| --- | --- |
| 本下项目水平衡 | 本项目用水单元主要为生活用水和切削液兑水、清洗用水。 损耗120 生活用水 6000 480 污水管网 39.5（循环使用蒸发等损耗） 649.8 45 4.5 切削液兑水用水 废切削液 2.4（循环使用蒸发等损耗） 4.8 2.4 清洗机用水 废洗涤液 图2-1 本项目用水平衡图（单位：t/a） |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节 注：生产工艺较为简单，主要为钢材、铝用锯床下料后经车床、加工中心、攻丝机、台钻进行机械加工、检验合格后进行清洗、清洗后自然晾干装配即可，不合格的再返回进行机械加工。 2.2.2环境影响因素分析 综合分析，项目主要污染因素有以下几点： 1、本项目无工艺废气产生。 2、项目清洗废水经过滤后循环使用，反复使用后的废清洗液作为危废处理，无工艺废水产生。生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由城市污水处理厂集中处理后达标排放，对周边地表水体无不利影响。 3、项目固废主要为金属边角料、沾有切削液的废金属、废切削液、废切削液桶、废清洗剂桶、废油桶、废洗涤液、清洗废渣和生活垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及敏感目标的影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要成分; 备注. 污染影响因素; 废气; --; --; --; --; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活; /; --. S2; 金属边角料; 机械加工; 钢、铁、铜、铝; --. S3; 沾有切削液的废金属; 机械加工; 金属、切削液; --. S4; 废切削液; 机械加工; 切削液; --. S5; 废切削液桶、废清洗剂桶; 辅料使用; 塑料、切削液、清洗剂; --. S6; 废油桶; 辅料使用; 铁、矿物油. S7; 清洗废渣; 清洗过滤; 废渣、矿物油; --. S8; 废洗涤液; 清洗; 水、矿物油; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边以工业、空杂地为主，无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 杭州启达机电科技有限公司成立于2017年8月，原位于萧山区戴村镇大石盖村。于2017年通过萧山区环保局审批，审批文号为萧环建[2017]615号，审批规模为年制造、加工机械配件50t。于2018年10月停产。未进行过环保验收和排污登记。 1、生产工艺流程 企业原有生产工艺详见下图。 图2-2 已批生产工艺流程及产污环节 注：项目工艺较为简单，主要是对钢材的下料、机加工成型及打孔、检验。 2、原有项目污染物产排量和治理措施 - 原有项目污染物产生、排放审批量、治理措施一览表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 原环评要求的治理措施; 实际治理措施; 产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; /; /; /; /; /; /. 水污染物; W1; 生活 污水; 废水量; 生活污水采用地埋式生活污水处理装置处理达标后就近排入纳污水体; 生活污水采用地埋式生活污水处理装置处理达标后就近排入纳污水体; 240t/a; 240t/a. CODCr; 300 mg/L，0.072t/a; 100 mg/L，0.024t/a. SS; 250 mg/L，0.060t/a; 70 mg/L，0.017t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.006t/a; 15 mg/L，0.004t/a. 固体污染物; G1; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 3t/a; 0. G2; 钢材边角料; 收集后出售给物资公司再利用; 收集后出售给物资公司再利用; 5t/a; 0. G3; 废金属切削液; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 0.1t/a; 0. 3、现有项目环保符合性 原有项目已于2018年8月停产，设备已转移，根据调查，停产前企业废水、固废按照环评要求进行处理，实际污染物产生排放量与环评审批量接近。但未办理过三同时验收和排污许可证。据向当地环保所等管理部门调查，原有项目无违法信访情况，本项目建成后要求企业按照要求进行验收和排污登记。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （二）大气环境质量现状 1、常规污染物环境质量现状数据 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2022年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 监测站名称; 污染物 名称; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 (%); 达标 情况. 城厢镇(北干) 空气站; 二氧化硫 (SO2); 年平均质量浓度; 6.56; 60; 10.9; 达标. 98%百分位24小时均值; 10; 150; 6.7; 达标. 二氧化氮 (NO2); 年平均质量浓度; 34.11; 40; 85.3; 达标. 98%百分位24小时均值; 86; 80; 107.5; 超标. 颗粒物 (PM10); 年平均质量浓度; 55.29; 70; 79.0; 达标. 95%百分位24小时均值; 125; 150; 83.3; 达标. 颗粒物 (PM2.5); 年平均质量浓度; 32.57; 35; 93.1; 达标. 95%百分位24小时均值; 82; 75; 109.3; 超标. 一氧化碳(CO); 95%百分位24小时均值; 1089; 4000; 27.2; 达标. 臭氧(O3); 90%百分位日最大8小时均值; 132; 160; 82.5; 达标. 上述监测数据可知：监测点中除 NO2 第98百分位数日平均浓度及PM2.5第95百分位数日平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，其余监测因子平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此本项目所在评价区域为不达标区。NO2、PM2.5出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、特征污染物环境质量现状数据 本项目不涉及大气特征污染物。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 本次环评引用智慧河道云APP对项目周边地表水的监测数据，监测时间2023.3，采样断面为北塘河（新街街道段），监测数据统计结果见下表。 - 地表水监测评价结果单位：mg/L(除pH、水温外) 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 北塘河（新街街道段）; 2023.3; 7.24; 2.7; 0.08; 0.84; 7.7. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 本项目不在《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》适用范围内，本项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3838-2008）,该地区属于工业居住混合区，属于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，因此本项目不对声环境质量现状进行监测。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 - 大气环境保护目标基本情况 序号; 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 保护对象; 500米范围内规模; 环境功能区划. 1; 环境空气; 芝兰村住户; 246946.85，3341619.61; 西; 193m; 住户; 约62户; 二类环境空气功能区. 芝兰村住户; 247173.41，3341874.07; 北; 260m; 住户; 约18户. 芝兰村住户; 247464.16，3341681.24; 东北; 268m; 住户; 约66户. 注：虚线为500米范围线，比例尺1:11000 图3-1 环境保护目标分布图 3.2.2声环境 项目厂界50m范围内无住户等敏感点，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 3.2.3地下水环境 本项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 本项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目无工艺废气。 3.3.2废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1排放限值）后排放。具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; 70; ≤8①. GB18918-2002 一级A标准和 DB33/2169-2018中 表1排放限值; 6-9; ≤10; ≤10; ≤40; ≤2（ 4）1; 10（15）1; ≤0.3. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》，1括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的固体废物的暂存、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N。 3.4.2总量建议值和调剂方案 （1）废水 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）中的规定：（一）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；.印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。（二）新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目只排放生活污水，因此化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减。 （2）废气 根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划》全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。本项目无工艺废气。 3.4.2总量控制建议值 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N。本项目总量控制指标具体见下表。 - 本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 审批总量; 搬迁后排放量; 全厂总量建议值; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. COD; 0.024; 0.019; 0.019; -0.005; -; -. NH3-N; 0.004; 0.001; 0.001; -0.003; -; -. 搬迁后不新增总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建工业用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目无废气产生及排放。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目有1台清洗机，清洗槽容量为 0.125m3，注水量约水槽容量的 80%（即 0.1t）。本项目对清洗水质要求不高，每次清洗前补充损耗量（损耗量包括产品带走和蒸发量，约占用水量的50%），清洗水水质循环到较高浓度后进行更换新鲜水，半个月更换1次，每次更换量约为0.1t，则清洗废液产生量为2.4t/a。清洗废液主要污染因子为 CODCr、LAS、石油类等，污染物浓度较高，且废液量产生较少，故作为危险废物（废洗涤液）委托有资质单位处置。 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。搬迁后需员工40人（以50L/人.d计），年生活用水量为600t（以年工作300d计），年排放生活污水为480t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.144t/a、SS 0.12t/a、NH3-N 0.012t/a。 生活污水需经化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活. 类别; 生活污水. 产生量（t/a）; 480. 污染物种类; CODCr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; 25. 产生量（t/a）; 0.144; 0.012. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 480. 污染物种类; CODCr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 40; 2. 污染物排放量（t/a）; 0.019; 0.001. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 钱江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 120.374184°,30.178892°. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 2、生活污水处理可行性分析 生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过沉淀作用和污水密闭厌氧发酵、液化、氨化、生物拮抗等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 3、环境影响分析 （1）水质接管可行性 钱江污水处理厂废水接管标准为：COD 500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到钱江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，废水排放量为1.6t/d（即480t/a）。钱江污水处理厂目前1-3期设计处理量为34万t/d，目前的处理量约28万t/d，剩余6万 t/d，且四期工程设计处理量40万t/d，于2018年12月通过环保审批，2021年9 月建成。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 （3）污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为 CODCr、SS、NH3-N、石油类、BOD5，萧山钱江污水处理厂采用厌氧酸化+倒置 A2/O 工艺，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后生产废水、生活污水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; DW001; COD; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. NH3-N. 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目生产设备噪声级(室内声源，单位dB（A）) 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产厂房; 加工中心,18台 （按点声 源组预测）; 80（等 效后： 92.5); 选用低噪声设备，采用建筑隔声、减振措施; -1.3; 6.4; 1; 4; 80.5; 8:00-17:00; 20; 54.5; 1m. 数控车床,12 台 （按点声 源组预测）; 82（等 效后： 92.8); -2.5; -2.6; 1; 4; 80.8; 8:00-17:00; 54.8. 专用攻丝机; 80; 16.8; 1.9; 1; 5; 66; 8:00-17:00; 40.0. 锯床; 85; 7; -10; 1; 15; 61.5; 8:00-17:00; 35.5. 台钻2 台 （按点声 源组预测）; 75（等 效后： 78.0); 9; -3; 1; 13; 55.7; 8:00-17:00; 29.7. 超声波清洗机; 75; -1.7; -17.3; 1; 20; 49; 8:00-17:00; 23.0. 2、噪声环境影响 （1）预测模式 A室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-1室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 B室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： L——octI—点声源在预测点产生的倍频带声压级； L——oct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； Δloct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 C计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lain，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为： 式中：T为计算等效声级时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 2）预测结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见下表。 - 本项目噪声对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 贡献值; 标准; 达标情况. 1; 东厂界; 56.8; 60（昼）; 达标. 2; 南厂界; 10.7; 60（昼）; 达标. 3; 西厂界; 58.7; 60（昼）; 达标. 4; 北厂界; 52.3; 60（昼）; 达标. 从预测结果分析，通过距离衰减和厂房隔声后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，本项目需职工40人，产生量按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量约6t/a。 （2）一般工业固体废弃物 本项目金属边角料产生量约为9t/a，经收集后出售给一般物资回收单位回收利用。 （3）危险固废 根据业主提供资料，本项目设备用机油均不需要更换，只需要定期添加，无废油产生。 ①废切削液 本项目切削液使用过程中需加水，比例为 1:15，即使用过程中切削液用量约 3t/a，兑水后为48t/a，切削液长时间使用过程会变质，需定期更换，根据业主提供资料，90%的切削液在使用中被蒸发等因素损耗，故换下废切削液产生量为4.8t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》其属于危险废物，该类废物废物代码为“HW09，900-006-09”，收集后委托有资质单位统一处理。 ②沾染切削液废金属 由于部分机加工过程添加切削液，金属屑会沾染切削液，产生量约 1t/a。根据《国家危险废物名录（2021 版）》其属于危险废物，该固废属于危险废物，废物代码 HW49（900-041-49）。企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 ③废切削液桶、废清洗剂桶 切削液、清洗剂包装规格分别为170kg/桶、5kg/桶；桶重量各约17kg和0.5kg，预计每年产生废切削液桶约18只，废清洗剂桶5只，则废原料桶产生量约0.3085t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW49，900-041-49”，收集后委托有资质单位统一处理。 ④废油桶 根据企业提供资料，企业机油年用量约为1t/a，包装规格均为170kg/桶，废油桶的产生量为6只，每只桶的单重约为19kg，则废油桶的产生量为0.114t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW08，900-249-08”，收集后委托有资质单位统一处理。 ⑤清洗废渣（含油污） 根据业主提供资料，本项目清洗废渣产生量约为0.06t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW08（900-210-08）”，收集后委托有资质单位统一处理。 ⑥废洗涤液 清洗水水质循环到较高浓度后进行更换新鲜水，半个月更换 1 次，每次更换量为 0.1t，则清洗废液产生量为2.4t/a。清洗废液主要污染因子为 CODCr、LAS、石油类等，污染物浓度较高，且废液量产生较少，故作为危险废物（废洗涤液）委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW17（336-064-17）”，收集后委托有资质单位统一处理。 - 固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 职工生活; 机械加工; 机械加工; 机械加工; 辅料使用; 辅料使用; 清洗过滤; 清洗. 名称; 生活垃圾; 金属边角料; 废切削液; 沾染切削液废金属; 废切削液桶、废清洗剂桶; 废油桶; 清洗废渣; 废洗涤液. 属性; 一般固废; 一般固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废. 主要有毒有害物质名称; /; /; 废切削液; 切削液; 切削液、清洗剂; 矿物油; 矿物油; 矿物油. 物理性状; 固; 固; 液; 固; 固; 固; 半固; 液. 环境危险特性; /; /; T; T/In; T/In; T，I; T，I; T/C. 废物代码; /; /; 900-006-09; 900-041-49; 900-041-49; 900-249-08; 900-249-08; 336-064-17. 产生量; 6t/a; 9t/a; 4.8t/a; 1t/a; 0.3085t/a; 0.114t/a; 0.06t/a; 2.4t/a. 贮存方式; /; 固废堆场; 桶装; 桶装; 捆扎; 捆扎; 桶装; 桶装. 利用处置方式和去向; 环卫公司统一处理; 出售给物资公司回收利用; 委托有资质的危废处理单位处理. 利用或处置量; 6t/a; 9t/a; 4.8t/a; 1t/a; 0.3085t/a; 0.114t/a; 0.06t/a; 2.4t/a. 环境管理要求; 设置垃圾收集桶; 暂存于一般固废仓库; 暂存于危废仓库. 注：“危险特性”是指腐蚀性(Corrosivity,C)、毒性(Toxicity,T)、易燃性(Ignitability,I)、反应性(Reactivity,R)和感染性(Infectivity,In)。. - 固体废物贮存场所(设施) - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存周期. 危废暂存室; 废切削液; HW09; 900-006-09; 车间西北侧; 30m2; 3个月. 沾染切削液废金属; HW49; 900-041-49. 废切削液桶、废清洗剂桶; HW49; 900-041-49. 废油桶; HW08; 900-249-08. 清洗废渣; HW08; 900-210-08. 废洗涤液; HW17; 336-064-17. - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废贮存室; 金属边角料; 车间西侧; 50m2. 3、固体废物环境管理要求 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①危险废物在场界内暂存时，必须报环境保护行政主管部门批准；②包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；③对危废暂存间应采取严格的防渗防漏措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；④企业委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应该按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等；⑤产生危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。危险废物台账保存期限至少为5年。 （2）危险废物运输过程的污染防治措施 ①根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并在运输过程中加强监管，避免固体废物散落、泄漏情况的发生。②本项目危险废物由危废处置单位负责运输。原则上危废运输不采取水上运输，采用汽车运输须不上高速公路、避开人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征、数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危废收集运输正常化。③危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 （3）一般废物污染防治措施 企业应严格按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，具体要求如下：①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存；②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。③储存场应加强监督管理，按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （4）小结 本项目生产过程中产生的危险固废，将委托有资质单位进行安全处置；一般工业固废由相关单位进行综合利用或安全处置，生活垃圾委托环卫部门清运；本项目的各项固废均可以得到妥善处理或利用。企业应在厂区内严格执行《危险废物贮存污染控制标准》有关规定，同时建立危险废物管理台帐，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，在危险废物转运时必须填写危险废物转运单。本项目产生的固体废物均可得到有效处置，固废可以实现零排放，不产生二次污染。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 油类物质原料; 转运、贮存、使用过程中包装桶泄漏; 地面 漫流、垂直入渗; 石油烃 （VOCs）; 事故. 危险固废仓库; 危废暂存; 大气沉降、地面 漫流、垂直入渗; 石油烃 （VOCs）; 事故. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危险固废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 - 1、环境风险物质及风险潜势判定 - 经查询危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，本项目涉及到的风险物质主要为危险废物和油类。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 厂内最大存放量(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 危险废物; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 2.17; 50; 0.043. 2; 机油; -; HJ169-2018中附录 B 表 B.1; 0.5; 2500; 0.0002. 3; 合计; 0.0432. 注：危废年产量约8.6825吨，厂内最大存放量按3个月产生量计算，油类厂内最大存放量按6个月使用量计算 上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、环境风险识别及风险分析 本项目主要风险源为油类原料及危废的泄露，以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 4、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； 4、风险评价结论 本项目主要风险源为油类原料及危废的泄露，以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8环保投资 企业应严格执行 “三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废水治理措施; 纳管处理费用; 4. 2; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 7. 3; 固废处置措施; 危险固废仓库建设、危险固废委托处理费用; 4. 4; 合计; ——; 15. 合计本项目“三废”治理投资15万元，项目总投资800万元，环保投资占项目总投资的1.875%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水排放口/DW001 | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废切削液、沾染切削液废金属、废切削液桶、废清洗剂桶、废油桶、清洗废渣、废洗涤液属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危险固废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于“二十九、通用设备制造业 34”，本项目不涉及重点管理，也不涉及简化管理 ，属于“其它”，为登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 |  |  |  |

- 六、结论

杭州启达机电科技有限公司现因发展需要拟搬迁至萧山区新街街道塘芝沙路338号3幢，租用杭州华创实业有限公司所属工业用房，面积2700m2，为合法建筑。并新增超声波清洗机1台、加工中心14台等设备，本项目实施后，将实现年制造、加工机械配件100t的生产规模。搬迁后工艺涉及机械加工和清洗。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 240 | 240 | 0 | 480 | 240 | 480 | +240 |
|  | COD | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0.024 | 0.019 | -0.005 |
|  | 氨氮 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | -0.003 |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 9 | +4 |
|  | 废切削液 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | +4.7 |
|  | 沾染切削液废金属 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | +1 |
|  | 废切削液桶、废清洗剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.3085 | 0 | 0.3085 | +0.3085 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | +0.114 |
|  | 清洗废渣 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
|  | 废洗涤液 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | +2.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①