目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 9 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 17 -

四、主要环境影响和保护措施	- 26 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 44 -

六、结论		- 46 -

建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a	47

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 浙江道达新材料有限公司研发实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-330109-99-02-458089 |  |  |
| 建设单位联系人 | 倪岳峰 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区新街街道红灿路189号14幢2楼202 |  |  |
| 地理坐标 | （经度 120°23'17.542"， 纬度30°14'51.947"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 45-98专业实验室、研发（试验） 基地；其他（不产生实验废 气、废水、危险废物的除外）” |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 萧山区萧山经济技术开发区管委会 | 项目备案文号 | 2311-330109-99-02-458089 |
| 总投资（万元） | 1000.0 | 环保投资（万元） | 25.0 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 538.98 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据不动产权证，本项目所在地属于工业用地，因此符合规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区。 本项目产生的污染物较少，项目排放污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上线；本项目使用已建厂房实施生产，不新增用地，不会突破区域土地资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于ZH33010920012萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2。 表1-2 杭州市环境管控单元总体准入要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业 集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. ZH33010920012萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目所在地与居民住宅区之间隔有绿化带和道路等，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目属于非工业项目。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 萧山城区产业集聚区; /. （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目废水废气产生量较小，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。本项目为实验室项目，非工业项目，CODCr、NH3-N、烟粉尘和VOCs无需进行区域平衡替代削减，项目实施后符合总量控制要求。 （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”相符性分析 表1-3“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放，对环境影响可控。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行，使用的技术和方法较为成熟，评价结论可信。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目产生的污染物较少，且采用成熟的技术处理，环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环评客观公正，过程公开，全面考虑对各环境要素可能造成的影响。环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合国家和地方产业政策，符合规划，符合清洁生产和总量控制要求，其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。本项目废气废水量很少，且可达标排放，固废能做到妥善处理，场界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；在落实污染治理的前提下，不会对生态环境造成破坏。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。且按照现行导则要求编制，符合审批要求。; 不属于不予批准的情形. 因此本项目符合“实行五不批”要求。 （5）与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》符合性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》(浙长江办〔2022〕6号)的相关内容，本项目符合性分析如下表。 表1-4 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 第五条 禁止在自然保护地的岸 线和河段范围内投资建设不符合 《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单(试行)》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段、I级林地、一级国家级公益林范围内。; 符合. 2; 第六条禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 第七条禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 第十五条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 5; 第十六条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 6; 第十七条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 7; 第十八条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 8; 第十九条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 浙江道达新材料有限公司拟建于萧山区新街街道红灿路189号14幢2楼202，租用杭州联东金乾投资有限公司所属用房，面积538.98m2，为合法建筑。 本项目进行多种环氧及聚氨酯胶水的研发以及调试，年研发以及调试样品4000份。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录2021》本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”类，应编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 实验室，进行多种环氧及聚氨酯胶水的研发以及调试，年研发以及调试样品4000份。. 2; 储运工程; 设有样品间、原料仓库，原料主要运输方式为汽车运输。. 3; 环保工程; 废气处理; 实验室产生的有机废气收集后经活性炭废气处理设施处理后由15米高排气筒排放。. 废水处理; 生活污水、实验室地面清洁废水依托已建化粪池处理后纳入市政污水管网。. 噪声治理; 设置隔声、消声、减振等综合降噪措施。. 固废暂存; 一般固废暂存在一般固废仓库，定期出售给物资公司综合利用。; 一般固废仓库位于东北角，面积9m2. 危险废物使用专业容器进行收集并暂存于危废仓库。; 危废仓库位于东北角，面积25m2. 4; 辅助工程; 设有办公室。. 5; 依托 工程、公用工程; 给水工程; 市政供水管道接入。. 排水工程; 生活污水、实验室地面清洁废水依托已建化粪池处理后后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。雨水经雨水管网收集后排入附近水体。. 供电工程; 市政变压器接入。. 2.1.3项目内容规模 本项目进行多种环氧及聚氨酯胶水的研发以及调试，年研发以及调试样品4000份。 本项目研发的胶水属于本体型胶粘剂。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020），本体型胶粘剂可挥发性有机化合物含量需符合表 3 的限值要求。具体判别内容详见下表。 - 本体型胶粘剂 VOC 含量限量 本项目研发的产品VOC含量均少于1%，可满足本体型胶粘剂VOC含量限量要求。 2.1.4设备 - 项目设备一览表 2.1.5主要原辅材料及能源消耗消耗 序号; 设备名称; 型号规格; 数量 台（个）; 作用. 1; 通风橱; 3; 排气通风. 2; 实验室搅拌机; 1KW; 5; 搅拌. 3; 真空泵; 1-3KW; 5; 抽真空. 4; 50L行星搅拌机; 2; 搅拌. 5; 15L行星搅拌机; 2; 搅拌. 6; 电子天平; 小型; 5; 称重. 7; 电子秤（磅）; 4; 称重. 8; 液体粘度计; 3; 测试粘度. 9; 拉力机; 1; 测试力学. 10; 湿热老化箱; 1; 测试耐湿热. 11; 恒温加热箱; 4; 树脂加热. 12; 离心脱泡机; 3; 离心甩泡. 13; 硬度计; 邵A.D; 2; 测试材料硬度. 14; 显微镜; 1; 细微观察. 15; 导热率测试仪; 1; 测试导热率. 16; 电阻率测试仪; 1; 测试电阻. 17; 冰柜; 1; 材料低温保存. 18; 红外扫描仪; 1; 测试材料光谱. 19; 卤素测定仪; 1; 测试是否含卤素. 20; 水分测定仪; 1; 测试原料水分. - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 序号; 名称; 状态; 年用量; 包装; 最大储存量. 1; 环氧树脂; 液体; 2.5t/a; 200L铁桶; 2桶. 2; 双氰胺固化剂; 粉体; 0.2t/a; 15KG纸箱; 3袋. 3; 有机脲固化剂; 粉体; 0.1t/a; 15KG纸箱; 2袋. 4; 蓖麻油; 液体; 1t/a; 200L铁桶; 1桶. 5; 聚醚多元醇; 液体; 1t/a; 200L铁桶; 1桶. 6; 聚合MDI; 液体; 1t/a; 200L铁桶; 1桶. 7; 氧化铝; 粉体; 2t/a; 20-25KG/袋装; 10袋. 8; 二氧化硅; 粉体; 0.2t/a; 20-25KG/袋装; 2袋. 9; 碳酸钙; 粉体; 0.2t/a; 20-25KG/袋装; 2袋. 10; DBE 高沸点溶剂混合二元酸酯; 液体; 0.3t/a; 25KG桶装; 2桶. 11; 水; 170t. 12; 电; 0.5万KW.h. 原辅材料说明： 环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为(C11H12O3)n，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。 双氰胺又称二氰二胺(DCDA)、氰基胍，简称DICY，白色结晶粉末。熔点207～209℃。是一种应用极为广泛潜伏性固化剂，其最大的缺点是固化温度高。 有机脲固化剂是一类化合物，主要由脉和有机碱组成。它们可以通过催化剂的作用，加速胶黏剂、涂料和橡胶等材料的固化过程。 蓖麻油，是由蓖麻种子提炼而来的植物油，蓖麻油组成成分有：80%至85%的蓖麻油酸、7%的油酸、3%的亚油酸、2%的棕榈酸、1%的硬脂酸，可燃但不易燃，溶于乙醇，略微溶于脂肪烃，几乎不溶于水，有轻微挥发性。 聚醚多元醇（简称聚醚）是一种有机聚合物，是由起始剂（含活性氢基团的化合物）与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在催化剂存在下经加聚反应制得。聚醚产量最大者为以甘油（丙三醇）作起始剂和环氧化物（一般是PO与EO并用），通过改变PO和EO的加料方式（混合加或分开加）、加量比、加料次序等条件，生产出各种通用的聚醚多元醇。沸点>200℃(lit.)，闪点 >230°F。 聚合MDI，是含有一定量较高官能度的异氰酸酯与二苯基甲烷二异氰酸酯的混合物，常温下为深棕色液体。可广泛应用于聚氨酷硬泡保温材料的制造，还可用于异氰酸酯泡沫、涂料、粘合剂、防渗堵漏、结构泡沫、微孔自结皮泡沫、汽车保险杠、内饰件、高回弹泡沫、合成木材等领域。 氧化铝(aluminium oxide)是一种无机物，化学式Al2O3，是一种高硬度的化合物，熔点为2054℃，沸点为2980℃，在高温下可电离的离子晶体，常用于制造耐火材料。 二氧化硅，是一种无机化合物，化学式为SiO2，硅原子和氧原子长程有序排列形成晶态二氧化硅，短程有序或长程无序排列形成非晶态二氧化硅。 碳酸钙是一种无机化合物，化学式为CaCO₃，是石灰石、大理石等的主要成分。碳酸钙通常为白色晶体，无味，基本上不溶于水，易与酸反应放出二氧化碳。 DBE高沸点溶剂混合二元酸酯(杜邦称DBE)为二元酸酯混合物，亦称二价酸酯。是一种低毒、低味，能生物降解的环保型高沸点溶剂(涂料*溶剂)，目前已广泛应用于油漆、涂料、油墨工业及其它领域中。产品包括丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯、己二酸二甲酯以及它们不同比例的混合物。 - 混合二元酸酯成分表 名称; CAS号; 含量. 戊二酸二甲酯; 1119-40-0; 55-65%. 丁二酸二甲酯; 106-65-0; 15-30%. 己二酸二甲酯; 627-93-0; 10-25%. 戊二酸二甲酯(英文：Dimethyl glutarate 化学式：C7H12O4)是一种带有微香气的液体，其沸点为 214℃(0.9MPa)，极易溶于醚和醇，对人体的眼睛、呼吸系统和皮肤等有刺激作用，使用时需要穿戴适当的防护服，工业上主要用于有机合成。 丁二酸二甲酯（英文名：Dimethyl succinate），又名琥珀酸二甲酯，一种有机化合物，化学式是C6H10O4，分子量为146.14，无色至淡黄色液体（室温下），冷却后可固化。微溶于水（1%），溶于乙醇（3%）。用于合成光稳定剂、高档涂料、杀菌剂、医药中间体。 己二酸二甲酯(英文：Dimethyl adipate（DMA）化学式：C8H14O4)又称己二酸双甲酯、肥酸二甲酯，为一种无色透明液体，其熔点为8℃，沸点为109-110℃ (14mmHg)、228.7℃(760 mmHg)，不溶于水，能溶于醇、醚，属于低毒类物质，工业上主要用于合成中间体、医药、香料的原料，用作增塑剂和高沸点溶剂等。 2.1.6劳动定员与班制 本项目需员工10人，正常情况下日工作8小时（9：00～17：00），年工作250天。 2.1.7公用工程 （1）给水 胶水的研发以及调试过程不用加水。本项目用水主要为生活用水、实验室地面清洁用水。所需用水由当地自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水、实验室地面清洁废水依托已建化粪池处理后后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。雨水经雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为5万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 （4）供热 本项目均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8平面布置 本项目位于萧山区新街街道红灿路189号14幢2楼202。本项目布置有原料仓库、样品间、实验室、一般固废仓库、危废仓库、办公室等。 图2-1 平面布置图（本项目位于2F） 比例尺1:240 |
| --- | --- |
| 本项目水平衡 | 损耗25 生活用水 125 100 136 房东生活污水管网 170 损耗9 地面清洗用水 45 36 市政污水管网 图2-4 本项目用水平衡图（单位：t/a） |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1工艺流程 图2-1 项目工艺流程及产污环节 实验流程简述： - 根据研发人员技术经验，辅助红外光谱扫描仪，显微镜观察导热填料粒径配比，以及密度等，初步确定粉体液体比例。 - 根据假想配方，通过称量、搅拌、离心脱泡做出样品胶水，做样品需要实验室搅拌机、真空泵、电子天平、离心脱泡机等。过程中仅为单纯混合分装，不发生化学反应。 - 胶水进行常温以及用烤箱加热固化实验，并通过粘接标准铝条及包覆铝塑膜的铝条测试粘度。 - 固化好后用导热率测试仪测试导热率，用密度仪测试密度，用硬度计测试材料抵抗硬物体压入其表面的能力，水分测定仪测试水分含量，电阻率测试仪测试电阻率，卤素测定仪测定总有机卤素含量。 - 用拉力机测试样条粘接剪切力。 - 用高低温拉力机测试胶水在高低温下的性能。 - 通过湿热老化箱进行湿热老化测试。 - 实验研发过程中，需要使用DBE高沸点溶剂混合二元酸酯清洗设备，清洗好的DBE高沸点溶剂混合二元酸酯可以回收后反复利用3-5次。无法再次利用的废液，暂存存储在废液桶中，作危废处理。因不需要用水清洗设备仪器，无设备仪器清洗废水产生。 2.2.2环境影响因素分析 综合分析，项目产污环节及污染因子分析如下： - 本项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 有机废气; 搅拌、离心等; VOC; --. G2; 有机废气; 清洗剂DBE高沸点溶剂混合二元酸酯挥发; VOC; --. 废水; W1; 生活污水; 员工生活; COD、氨氮; --. W2; 实验室地面清洁废水; 拖地; COD、SS; --. 固废; S1; 废纸箱、废塑料等未接触化学品的包装废物; 原辅料使用; 废塑料、纸箱; --. S2; 废清洗液; 设备清洗; 混合二元酸酯; --. S3; 废胶水; 研发检验; 环氧及聚氨酯胶水; --. S4; 废活性炭; 废气处理; 含有机溶剂等; --. S5; 废原料包装桶; 液态原辅料使用; 含有机溶剂等; --. S6; 生活垃圾; 职工生活; 纸屑、果皮等; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，甲醇、TVOC参照《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D，具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 9; 总挥发性有机物（TVOC）; 8小时平均; 600; μg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D. 10; 甲醇; 24小时平均; 1000; μg/m3. 1小时平均; 3000; μg/m3. 11; 非甲烷总烃; 一次值; 2; mg/m3; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. （二）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.33. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.25; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.70; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80.00. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96.00. 统计数计表明，北干空气站只有NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。现有存在的主要问题为：1、环境空气质量改善进入了瓶颈期，尤其是秋冬季PM2.5和夏秋季O3浓度超标是萧山区大气环境质量改善的主要瓶颈。2、大气污染治理进入深水期。虽然萧山区大气污染防治工作取得了显著成效，但当前的大气污染治理工作中还存在诸多“短板”，结构性、深度次问题也进一步凸显，主要凸显在①产业结构有待继续优化，局部地区重污染、高耗能产业和“散乱污”企业问题仍然比较突出。②能源消费中煤炭总量仍然较高，天然气供应能力和利用规模仍需加强，工业园区（产业集聚区）仍存在集中供热盲点，可再生能源开发利用力度仍需加大。③重末端治理，轻源头控制和清洁生产，“十二五”期间工作主要围绕污染物排放末端治理措施展开，对源头控制及过程清洁生产仍然重视不足④随着SO2、NOx减排工作持续深入，工程减排空间日益缩减，VOCs减排的技术手段较为欠缺，机动车保有量刚性增长，车、船和非道路移动机械等移动源污染治理有待突破。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 本次环评引用智慧河道云APP对项目周边地表水的监测数据，监测时间2021.5-2021.10，采样断面为先锋河（开发区段），监测数据统计结果见下表。 - 地表水监测评价结果单位：mg/L(除pH、水温外) 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 先锋河（开发区段）; 2021.5-2021.10; 6.22; 3.5; 0.19; 0.708; 7.58. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 根据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》，本项目位于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状监测 本项目周界50m范围内无声环境保护目标，因此本项目不对声环境质量现状进行监测。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 项目场界500m范围内敏感点如下表。大气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二类标准。 - 环境保护目标基本情况 序号; 环境要素; 环境敏感目标; 坐标/经纬度; 相对场址方位; 相对距离（米）; 保护对象; 评价范围内规模; 环境功能区划. X; Y. 1; 环境空气; 树德家园; 248979.16; 3348970.30; 东南; 280; 住户; 约 76户; 二类环境空气功能区. 同德社区; 248777.82; 3349018.18; 东南; 170; 住户; 约85户; 二类环境空气功能区. 3.2.2声环境 项目场界50m范围内无声环境保护目标，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 3.2.3地下水环境 项目场界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 图3-1 环境保护目标分布图 比例尺1:10000 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的二级标准。厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源的无组织排放监控浓度限值。具体标准值见下表。 - 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值。具体见下表。 - 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169—2108）中的现有城镇污水处理厂水污染物排放限值后排放。具体标准值见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） （单位：mg/L（pH值除外）） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤45*; ≤8*. DB33/2169—2108现有城镇污水处理厂标准; /; /; /; ≤40; ≤2（4）; ≤0.3. 备注：*氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》中B级规定。. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的固体废物的暂存、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），纳入排放总量控制的污染物为 COD、SO2、NH3-N 和 NOx，在重点地区、重点行业推进挥发性有机物总量控制。同时根据浙江省大气污染防治实施计划等文件要求，将废气污染物中二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 3.4.2总量控制建议值 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、烟粉尘、NH3-N、VOCs。本项目总量控制指标具体见下表。 - 本项目建成后总量一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. VOCS; 0.091; 0.091; -; -. 烟粉尘; 0.00112; 0.00112; -; -. COD; 0.0054; 0.0054; -; -. NH3-N; 0.0003; 0.0003; -; -. 本项目为实验室项目，非工业项目，CODCr、烟粉尘、NH3-N、VOCs无需进行区域平衡替代削减，项目实施符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目使用现有已建用房，无需新建房屋，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 - 由于项目使用的原材料涉及挥发性有机物，故本项目在搅拌、离心脱泡、检验过程中会有有机废气产生，有机废气的主要污染因子为NMHC。项目研发的产品属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的2669其他专用化学产品制造。研发过程中仅为单纯混合分装，不发生化学反应，根据原料种类，本项目研发的产品属于反应型胶黏剂，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2669其他专用化学品制造行业系数手册”的“反应型胶黏剂”的VOCs产污系数0.79kg/t-产品计算，项目在研发过程中的产污系数如下表所示： - 其他专用化学品制造行业系数表 - 本项目年研发产品约8t，则有机废气挥发量约6.32kg/a。 - 清洗设备用的混合二元酸酯使用量为0.3t/a，按使用量的2/3计算为挥发量，年有机废气挥发总量为0.2t/a。 - 则本项目总有机废气产生量为0.20632t/a。 - 要求各废气产生点位安装集气装置，本项目有机废气采用活性炭吸附处理后15米高空排放。集气罩、通风橱收集效率约80%，吸附效率70%计，则处理后，非甲烷总烃的有组织排放量约为0.050t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度3.1mg/m3（风量为8000m3/h）。非甲烷总烃的无组织排放量约为0.041t/a，排放速率为0.021kg/h(按年工作时间2000小时计算）。 - 项目使用的原材料涉及粉料原料，故本项目在投料过程中会有粉尘产生，粉尘的主要污染因子为颗粒物。由于“反应型胶黏剂”的产污系数中无颗粒物产物系数，故本项目参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2669其他专用化学品制造行业系数手册”的“水基型胶黏剂”的颗粒物产污系数0.14kg/t-产品计算，项目在投料过程中的产污系数如下表所示： - 其他专用化学品制造行业系数表 - 本项目年研发产品约8t，则投料工序颗粒物的产生量约为1.12kg/a。年投料时间按125h/a计（以最不利影响核算投料工序对环境影响），则产生速率为0.00896kg/h。由于粉尘产生量很小，对环境影响很小。 - 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废气量/(m3/h); 产生浓度/（mg/m3）; 产生量/（kg/h）; 产生量/（t/a）; 处理效率; 工艺; 核算方法; 排放废气量/(m3/h); 排放浓度/（mg/m3）; 排放量/（kg/h）; 排放量/（t/a）. 研发实验以及设备清洗; 有机废气; 非甲烷总烃; 系数法; 8000; 13; 0.103; 0.20632; 70%; 活性炭吸附; 物料衡算; 8000; 3.1; 0.025; 0.050; 2000. -; -; 0.021; 0.041. 投料; 粉尘; 颗粒物; 系数法; -; -; 0.000896; 0.00112; -; -; -; -; -; 0.000896; 0.00112; 125. 2、污染治理措施可行性分析 本项目属于研发实验室，尚未发布行业污染防治技术指南和排污许可请与核发技术规范；项目采用的活性炭吸附废气处理工艺属于《污染防治可行技术指南编织导则》（HJ2300-2018）中可以稳定达到国家污染物排放标准的污染防治可行技术、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中有机废气治理设施中的吸附设施。因此，本项目废气使用活性炭吸附可行。 3、有组织废气排放达标分析 - 项目废气达标分析表 污染物; 污染因子; 排放值; 标准值; 执行标准; 是否达标. kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 有机废气; 非甲烷总烃; 0.025; 3.1; 10; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 达标. - 监测计划 - 排放口基本情况表 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒; 248687.43; 3349128.86; 15; 0.5; 常温; 2000. 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划详见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排气筒; 非甲烷总烃; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 场界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）特别排放限值. 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止作业，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 有机废气; 活性炭吸附装置失效; 0.083; 1h; 1次; 立即停止作业，进行检修，待处理装置维修至正常时再运行. 5、大气环境影响分析结论 根据污染源强核算，本项目污染物排放强度和排放浓度较小，且采取的治理设施属于可行技术，经治理设施治理后排放均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对项目周围环境保护目标和所在区域大气环境影响较小，故本项目环境影响可接受。本项目的建设不会降低现有区域环境质量等级。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目废水包括职工生活污水、实验室地面清洁废水。 ①根据《建筑物给排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003)，员工生活用水量按照50L/人·d计，本项目共有员工10人，年工作时间250天，则生活用水量为125t/a（0.5t/d）。以水的消耗率为20%计算，则生活污水产生量为100t/a（0.4t/d）。 生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.03t/a、SS0.025t/a、NH3-N0.003t/a。 ②项目实验室地面清洁主要使用拖把，清洁用水按1.0L/m2.d计算，需要清洁面积约为180m2。则实验室地面清洁用水量为0.18t/d，45t/a。以水的消耗率为20%计算，则实验室地面清洁废水产生量为0.144t/d，36t/a。根据类比，污染物浓度约为： CODCr 300mg/L、SS 450mg/L，；各污染物产生量如下：CODCr0.011t/a、SS0.016t/a。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活; 拖地. 类别; 生活污水; 实验室地面清洁废水. 产生量（t/a）; 100; 36. 污染物种类; CODCr; NH3-N; CODCr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; 25; 300; -. 产生量（t/a）; 0.03; 0.003; 0.011; -. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 136. 污染物种类; CODCr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 40; 2. 污染物排放量（t/a）; 0.0054; 0.0003. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 钱江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 排污口类型; 一般排放口. 地理坐标; 120.388206°,30.247763°. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》中B级规定。. - 注：DW001属于房东排污口，汇合了多家公司的生活污水 2、污水处理可行性分析 生活污水、地面清洁废水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过沉淀作用和污水密闭厌氧发酵、液化、氨化、生物拮抗等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 3、环境影响分析 （1）水质接管可行性 钱江污水处理厂废水接管标准为：COD 500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到钱江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，废水排放量为0.544t/d（即136t/a）。钱江污水处理厂目前1-3期设计处理量为34万t/d，目前的处理量约28万t/d，剩余6万t/d，且四期工程设计处理量40万t/d，于2018年12月通过环保审批，2021年9月建成。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 （3）污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、SS、NH3-N、石油类、BOD5，萧山钱江污水处理厂采用厌氧酸化+倒置A2/O工艺，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后污水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; DW001; COD; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. NH3-N. 4.2.3噪声 1、噪声源强 本项目噪声主要为设备噪声，且集中在实验室，本次评价噪声源原点以所在厂房西南角2楼地面为原点（设相对位置0，0，0，以厂房建筑物边沿东西方向为X，南北方向为Y），类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目生产设备噪声级(室内声源，单位dB（A）) 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 厂房; 实验室搅拌机5台 （按点声 源组预测）; 7 5（ 等 效 后 ： 82); 选用低噪声设备，采用建筑隔声、减振措施; 30.2; 17.3; 5; 4; 70; 8:00-17:00; 20; 44; 1m. 50L行星搅拌机2台 （按点声 源组预测）; 82（ 等 效 后 ： 85); 27.3; 16.3; 5; 4; 73; 8:00-17:00; 47. 15L行星搅拌机2台 （按点声 源组预测）; 80（ 等 效 后 ： 83); 26.9; 18.9; 5; 3; 73.5; 8:00-17:00; 47.5. 离心脱泡机3台 （按点声 源组预测）; 72（ 等 效 后 ： 87.3); 24.1; 15.9; 5; 4; 75.3; 8:00-17:00; 49.3. 真空泵5台（按点声 源组预测）; 70（ 等 效 后 ： 77); 31.6; 21; 5; 2; 71; 8:00-17:00; 45. - 项目生产设备噪声级(室外声源，单位dB（A）) 声源名称; 数量; 空间相对位置; 声功率级别/ dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机1#; 1; 28.6; 24.0; 6; 80; 设置减振消声措施; 8:00-17:00. 2、噪声环境影响 （1）预测模式 A室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-1室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 B室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： L——octI—点声源在预测点产生的倍频带声压级； L——oct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； Δloct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 C计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lain，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为： 式中：T为计算等效声级时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 2）预测结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见下表。 - 噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 贡献值; 本底值; 预测值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 53.0; -; -; 60; 达标. 2; 南厂界; 56.1; -; -; 60; 达标. 3; 西厂界; 53.1; -; -; 60; 达标. 4; 北厂界; 55.5; -; -; 60; 达标. 从预测结果分析，通过距离衰减后，设备噪声对场界贡献值较小，场界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周场界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，本项目需职工10人，生活垃圾产生量约2.5t/a。 （2）一般固体废弃物 本项目产生的一般固废主要为废纸箱、废塑料等未接触化学品的包装废物。根据建设单位提供的数据，产生量约为0.3t/a。 （3）危险固体废弃物 ①废清洗液 本项目需要使用DBE高沸点溶剂混合二元酸酯清洗设备，清洗好的DBE高沸点溶剂混合二元酸酯可以回收后反复利用3-5次。无法再次利用的废液，暂存存储在废液桶中，作危废处理。根据建设单位提供的数据，废清洗液产生量约为0.1t/a。 ②废胶水 废胶水约占研发量的1/2，产生量约4t/a，属危险废物。 ③废活性炭 根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南》及《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》(杭环便函〔2022〕192 号) 的要求。活性炭结构应为颗粒活性炭，不宜采用蜂窝活性炭。其中，活性炭技术指标宜符合LY/T 3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，集中再生后颗粒活性炭技术指标应至少符合以下要求：碘吸附值不低于800mg/g 或四氯化碳吸附率不低于60%。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或三个月。当废气风量5000≤Q<10000，初始浓度为0-200mg/m3 时，活性炭最少装填量为1t。因此，本项目活性炭每次装填量总计1t/次，共1套装置。按三个月更换一次计算，则最小装填量为4*1t=4t/a，经前述活性炭核算，废活性炭产生量为4.116t/a(其中包含被吸附的废气约0.116t/a)。废活性炭属于危险废物，收集后委托有资质单位无害化处置。 ④废原料包装桶 废原料包装桶约占原辅材料用量的5%，产生量约为0.4t/a。 - 固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 原辅料使用; 设备清洗; 研发检验; 废气处理; 液态原辅料使用; 职工生活. 名称; 废纸箱、废塑料等未接触化学品的包装废物; 废清洗液; 废胶水; 废活性炭; 废原料包装桶; 生活垃圾. 属性; 一般固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; /; 混合二元酸酯; 环氧及聚氨酯胶水; 有机溶剂等; 有机溶剂等; /. 物理性状; 固; 液; 液; 固; 固; 固. 环境危险特性; /; T/C/I/R; T/C/I/R; T; T/In; /. 废物代码; /; 900-047-49; 900-047-49; 900-039-49; 900-041-49; /. 产生量; 0.3t/a; 0.1t/a; 4t/a; 4.116t/a; 0.4t/a; 2.5t/a. 贮存方式; 固废堆场; 桶装; 桶装; 袋装; /; /. 利用处置方式和去向; 出售给物资公司回收利用; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理; 环卫公司统一处理. 利用或处置量; 0.3t/a; 0.1t/a; 4t/a; 4.116t/a; 0.4t/a; 2.5t/a. 环境管理要求; 暂存于一般固废仓库; 暂存于危废仓库; 暂存于危废仓库; 暂存于危废仓库; 暂存于危废仓库; 设置垃圾收集桶. 注：“危险特性”是指腐蚀性(Corrosivity,C)、毒性(Toxicity,T)、易燃性(Ignitability,I)、反应性(Reactivity,R)和感染性(Infectivity,In)。 2、固体废物贮存场所(设施) - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存室; 东北角; 25m2; 定位存储; 2t; 60d. 注：污泥清掏当日即运送走，不得暂存 - 建设项目一般固废贮存场所基本情况表 贮存场所; 废物名称; 位置; 占地面积. 一般固废贮存室; 废纸箱、废塑料等未接触化学品的包装废物; 东北角; 9m2. 3、固体废物环境管理要求 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①危险废物在场界内暂存时，必须报环境保护行政主管部门批准；②包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；③对危废暂存间应采取严格的防渗防漏措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；④企业委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应该按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等；⑤产生危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。危险废物台账保存期限至少为5年。 （2）危险废物运输过程的污染防治措施 ①根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并在运输过程中加强监管，避免固体废物散落、泄漏情况的发生。②本项目危险废物由危废处置单位负责运输。原则上危废运输不采取水上运输，采用汽车运输须不上高速公路、避开人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征、数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危废收集运输正常化。③危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 （3）小结 本项目生产过程中产生的危险固废，将委托有资质单位进行安全处置；一般固废由相关单位进行综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运；本项目的各项固废均可以得到妥善处理或利用。固废可以实现零排放，不产生二次污染。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 研发; 搅拌、离心、清洗等; 大气沉降; 非甲烷总烃; 连续. 危险固废仓库; 危废暂存; 地面漫流; 危险废物; 事故. 垂直入渗. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个区域地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危险固废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 实验区地面、原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对地下水基本不存在风险的区域及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目原辅材料均不涉及风险物质，涉及到的风险物质主要为危险废物。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 场内最大存放量（总计）(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 危险废物; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 1.43; 50; 0.0285. 由上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、主要风险识别及风险分析 根据工程分析和类比调查，确定项目可能发生的危险事故主要为：化学品、危废的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、环境风险防范措施 A．加强化学品管理 项目营运过程中，涉及到多种化学品使用。项目必须制定完善的实验室药剂管理制度和存放规范，加强化学品及药剂管理。 B．火灾安全防范和应急措施 (1)建设项目建筑物耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范(GBJ16-87)》设计建设。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJ166-88)》设置了消防系统，配备了必要的消防器材。 (2)道路设置符合消防道路的规定宽度，并呈环形消防通道，能保证消防、急救车辆通畅到达各个区域。 C、运输过程中的安全防范措施 危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。为确保处理效率，在设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调建设与保护环境的关系，处理发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8生态环境影响 本项目不新增用地，无需进行生态环境影响分析。 4.2.9电磁辐射环境影响 本项目无电磁辐射源，无电磁辐射污染。 4.2.10环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 活性炭吸附装置、排气管道等; 12. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 3. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 5. 4; 固废处置措施; 危废仓库建设、危险固废委托处理费用; 5. 5; 合计; ——; 25. 合计本项目“三废”治理投资25万元，项目总投资1000万元，环保投资占项目总投资的2.5%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001有机废气 | 非甲烷总烃 | 废气产生点设置集气装置，有机废气采用活性炭吸附处理后15米高空排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 粉尘 | 颗粒物 | 注意轻拿轻放，防止划破包装袋产生扬尘，原料倒入时降低落差，并在倒料后及时将倒料口加盖封闭，避免粉尘外逸 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
| 地表水环境 | DW001（综合污水排放口，依托） | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 选用高效低噪声设备，基础减震。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 可回收一般固废外卖给物资回收公司回收综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。危险废物要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，按要求规范管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个区域地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目属于研发实验项目，暂无固定污染源排污许可分类管理要求。 |  |  |  |

- 六、结论

浙江道达新材料有限公司拟建于萧山区新街街道红灿路189号14幢2楼202，租用杭州联东金乾投资有限公司所属用房，面积538.98m2，为合法建筑。 本项目进行多种环氧及聚氨酯胶水的研发以及调试，实验过程中不涉及化学反应。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0 | 0.00112 | 0.00112 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0.091 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.0054 | 0.0054 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0.0003 |
| 一般 固体废物 | 废纸箱、废塑料等未接触化学品的包装废物 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 危险固废 | 废清洗液 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
|  | 废胶水 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.116 | 0 | 4.116 | 4.116 |
|  | 废原料包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①