- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 杭州帛言纺织科技有限公司差别化特种加弹丝及纺织坯布建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州帛言纺织科技有限公司 |
| 编制日期： | 2024年10月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	61

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州帛言纺织科技有限公司差别化特种加弹丝及纺织坯布建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-330109-07-02-530759 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张联 | 联系方式 | 139*****378 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇坎山路279号 |  |  |
| 地理坐标 | （120°23′37.989″，30°4′4.386″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 涤纶纤维制造(C2822) | 建设项目 行业类别 | 二十五，化学纤维制造业”中“50，合成纤维制造”中的“单纯纺丝制造” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2403-330109-07-02-530759 |
| 总投资（万元） | 2800 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 1.07 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 杭州市萧山区瓜沥镇坎山单元（XSGL09）控制性详细规划（2020年版）（杭政函〔2020〕118号，批复时间：2020.12.02） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 杭州市萧山区瓜沥镇坎山单元（XSGL09）控制性详细规划（2020年版）（杭政函〔2020〕118号，批复时间：2020.12.02），规划主要内容如下： 一、对《规划》中的主要内容予以明确。 （一）规划范围：分为两个片区，总用地面积为379.62万平方米。 片区一：东至东升路，南至规划八沿路，西至规划坎红南路，北至八柯路，用地面积为373.60万平方米。 片区二：东、南至瓜沥镇镇界，西至西直河防护绿带，北至规划彩虹大道防护绿带，用地面积为6.02万平方米。 （二）发展目标：通过打造产城融合、绿色创新的活力片区，密路网、小街区模式实践样板的品质片区，传承历史底蕴、实现文化繁荣的人文片区，将该单元建设成为浙江省转型升级示范区、杭州市东部人文宜居样板区。 （三）功能定位：瓜沥小城市副中心；以品质居住和现代服务为主导，人文底蕴深厚的综合宜居片区。 （四）空间结构：规划形成“一心五节点、两轴两廊道、一圈五片区”的空间结构。 “一心”：即瓜沥小城市副中心，也是瓜沥镇西部综合居住区服务中心。 “五节点”：即西部产业片区内结合地铁站设置的商贸服务节点、南部居住片区内设置的商贸服务节点和公共服务节点、西北商贸片区内设置的公共服务节点、东部居住片区内设置的公共服务节点。 “两轴”：即沿八柯路形成的城市发展主轴和沿商贸路形成的城市发展次轴。 “两廊道”：即沿坎山直河、民丰河及两侧绿化带形成的生态廊道。 “一圈”：即串联服务中心和各节点的慢生活圈。 “五片区”：即规划区内的西北商贸片区、北部商住片区、东部居住片区、西部产业片区和南部居住片区。 （五）公共服务设施配套：原则同意规划区内公共服务设施的内容和规模。 （六）道路交通规划：原则同意规划区内道路网系统规划。 （七）市政基础设施规划：原则同意规划区内给水、排水、供电、通信、燃气、环卫、消防、防洪等市政基础设施的统筹安排。 二、规划范围内建设用地或建筑物的现有合法用途在其用途改变或建筑物重建前不必根据《规划》进行调整。 三、规划范围内任何用地或建筑物如需更改用途，或进行任何其他的开发重建，新的用途和开发重建必须符合《规划》。 四、因规划实施需要，需对《规划》进行局部调整的，按有关规定执行。 五、在《规划》批复前已签订国有土地使用权出让合同的出让用地或已取得建设用地规划许可证的划拨用地的建设项目，除为了公共利益需要外，其后续规划许可与管理仍可按原确定的规划条件执行。 六、《规划》由你局负责解释。 七、《规划》经批准并加盖杭州市规划和自然资源局规划设计成果检验章后生效，原有同级别同类型规划同时废止。 规划符合性分析： 杭州市萧山区瓜沥镇坎山单元[XSGL09]控制性详细规划(2020年版)（杭政函〔2020〕118号，批复时间：2020.12.02），规划局部图如下： 图1-1 杭州市萧山区瓜沥镇坎山单元[XSGL09]控制性详细规划(2020年版)局部图 符合性分析： 对照图1-1中的坎山单元[XSGL09]控制性详细规划图，项目所在地在坎山单元[XSGL09]内，项目所在地地块性质为M1，根据瓜沥镇人民政府出具的相关证明，目前该地块正在编制《杭州市萧山区瓜沥东部产业园单元详细规划》，该规划中拟变更该地块性质为M1/M2兼容用地。前期规划方案已通过区规委同意，报市规资局审查通过，待市规资局正式批复。（详见附件）。项目租用空闲的工业厂房实施生产,根据出租方提供的不动产权证（浙(2023不动产权第 0220327号）可知，项目用地性质属于工业用地，再根据杭政函〔2020〕36号批复：“规划范围内建设用地或建筑物的现有合法用途在其用途改变或建筑物重建前不必根据《规划》进行调整”，因此符合用地要求。规划环评影响评价符合性分析 目前所在区域尚未开展规划环评影响评价。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市生态环境分区管控动态更新方案 根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49 号，2024年8月12日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2 杭州市环境管控单元分类准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区(工业企业)“污水零直排区”建设所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求,提高资源能源利用效率。. 表1-3杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920012）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于萧山区瓜沥镇坎山路279号，周边均为企业、道路，最近的居住区位于项目西面，距本项目78m，中间隔有生活绿地、道路等，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管,加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区瓜沥镇坎山路279号，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据该区域环境质量二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）略有超标，出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。因此，项目所在地属于空气质量非达标区。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 - 对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，项目符合所在的萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920012）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水境、声环境均能满足相关标准要求。根据《萧山区大气环境质量限期达标规划》（萧政发[2019]53号），要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，将逐步转变为达标区。本项目废水经处理后可达标纳管排放，固废能做到妥善处理，厂界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 表1-5《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），与本项目有关的条款符合性分析，见表1-6。 表1-6《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 内容; 项目实施情况; 是否 符合. 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目非所述的重点行业，所采购的原料均为符合国家标准，项目不涉及产业禁止或限制的工艺和装备，符合产业政策要求。项目已在经信局备案。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 经对照，项目建设地位于“产业集聚重点管控单元”，符合“三线一单”管控要求。通过区域替 代削减，区域VOCs不新增。; 符合. 3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目非石化、化工行业，所使用的设备自动 化程度较高。; 符合. 4.全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行 《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 不涉及; 符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 不涉及; 符合. 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目原料常温下不挥发。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。; 不涉及; /. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 企业非石化、化工行业，项目开停车等不涉及VOCs非正常排放。; 符合. 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设 施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择 治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活 性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。 组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上 述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 本项目VOCs收集后经活性炭吸附处理后15m高排气筒高空排放; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设 施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残 留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施 发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业将按要求开启或停运治理设施运行，做好设施的运行、维护和管理台账记录。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。; 不涉及应急旁路。; /. 5、本项目与《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）符合性分析 本项目与《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）符合性分析见下表1-7。 表1-7《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析 相关指导意见; 符合性分析; 结论. 严格“两高”项目环评审批; 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。本项目为纺织化纤项目，无布设在产业园区的要求。; 符合. 落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目排放总量进行区域削减替代。; 符合. 合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。; 本项目不涉及炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别。; 符合. 7、《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》符合性分析 根据《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》，根据《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》的要求，与本项目相关的条目如下： 严格控制“两高”项目盲目发展：以能源“双控”、碳达峰碳中和的强约束倒逼和引导产业全面绿色转型，坚决遏制地方“两高”项目盲目发展。建立能源“双控”与重大发展规划、重大产业平台规划、重点产业发展规划、年度重大项目前期计划和产业发展政策联动机制。研究制订严格控制地方新上“两高”项目的实施意见，对在建、拟建和存量“两高”项目开展分类处置，将已建“两高”项目全部纳入重点用能单位在线监测系统，强化对“两高”项目的闭环化管理。严格落实产业结构调整“四个一律”，对地方谋划新上的石化、化纤、水泥、钢铁和数据中心等高耗能行业项目进行严格控制。提高工业项目准入性标准，将“十四五”单位工业增加值能效控制标准降至0.52吨标准煤/万元，对超过标准的新上工业项目，严格落实产能和能耗减量（等量）替代、用能权交易等政策。强化对年综合能耗5000吨标准煤以上高耗能项目的节能审查管理。 符合性分析：本项目项目达产后，年用电量为1641.02万kWh/a，年综合能耗4676.92tce(等价值)，2016.82tce(当量值)，自来水用量为3960m3/a，单位工业产值能耗0.166tce/万元(2020价)，单位工业增加值能耗1.8199tce/万元(2020价)，加弹丝单位产量可比综合能耗89.09kgce/t(POY-DTY 弹力丝)，符合《纶(长、短)纤维单位综合能耗限额及计算方法》(DB33/683-2019)中弹力丝先进值(90kgce/t)要求;窗帘坯布单位产品能耗1.73kgce/hm;窗帘坯布单位产品电耗14.11kWh/hm;符合《棉布单位产品可比电耗、综合能耗限额及计算方法》(DB33-757-2015)先进值(<3kgce/hm、<1 5kWh/hm ). 项目新增用能指标由关停企业浙江至煜纺织科技有限公司和杭州虹翔化纤有限公司合计腾出用能4676.92tce进行平衡，待杭州市用能权交易办法印发执行后，按相关程序及标准要求缴纳用能权交易费用。 综上， 本项目符合工业项目准入性标准。 根据碳达峰和能源“双控”对产业结构调整的总体要求，严格落实“四个一律”： 表1-8《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》符合性分析 序号; 项目; 规划要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 严格控制“两高”项目盲目发展; 对未纳入国家石化产业规划布局方案和国家能耗单列范围的重大石化项目，一律不予支持; 本项目已取得立项备案(萧山区经济和信息化局《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》，项目代码：2403-330109-07-02-530759)。2024年4月编制了《杭州帛言纺织科技有限公司差别化特种加弹丝及纺织坯布建设项目节能报告》，并经杭州市萧山区发展和改革局审批，获得《关于杭州帛言纺织科技有限公司差别化特种加弹丝及纺织坯布建设项目节能审查的批复》(萧发改能源〔2024〕35 号)。根据能评报告：项目达产后，年用电量为1641.02万kWh/a，年综合能耗4676.92tce(等价值)，2016.82tce(当量值)，自来水用量为3960m3/a，单位工业产值能耗0.166tce/万元(2020价)，单位工业增加值能耗1.8199tce/万元(2020价)。此外，对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不属于高污染和高环境风险产品。; 是. 2; 对没有产能置换和能耗等量减量替代方案的化工、化纤、印染、有色金属等项目，一律不予支持; 是. 3; 对能效水平未达到国际国内行业领先的产业链供应链补短板的; 是. 4; 对未纳入省数据中心布局方案和能耗等量替代的数据中心项目，一律不予支持; 是. 综上所述，项目建设符合《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》中相关规定要求。 9、本项目与《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 对照省美丽浙江建设领导小组办公室于印发的《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办[2022]26号）进行符合性分析，详见表1.1-9。 表1-7《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 主要任务; 企业符合情况; 是否符合. 一、低效治理设施升级改造行动; 各县(市、区)生态环境部门组织开展企业挥发性有机物(VOCs)治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术的设施，逐一登记入册，2022年12月底前报所在设区市生态环境局备案。各地要着力解决中小微企业普遍采用低效设施治理VOCs废气的突出问题，对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》要求，加快推进升级改造。2023年8月底前，重点城市基本完成VOCs治理低效设施升级改造；2023年底前，全省完成升级改造。2024年6月底前，各地组织开展低温等离子、光氧化、光催化等低效设施升级改造情况“回头看”，各地建立VOCs治理低效设施(恶臭异味治理除外)动态清理机制，各市生态环境部门定期开展抽查，发现一例、整改一例。; 本项目油 剂废气采 用水喷淋 + 高压 静 电装置处 理，符合 《浙江省 重点行业 挥发性有 机物污染 防治技术 指南》要 求。; 符合. 二、重点行业VOCs源头替代行动; 各地结合产业特点和《低VOCs含量原辅材料源头替代指导目录》(浙环发〔2021〕10号文附件1)，制定实施重点行业VOCs源头替代计划，确保本行政区域“到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%”。其中，涉及使用溶剂型工业涂料的汽车整车、工程机械整机、汽车零部件、木质家具、钢结构、船舶制造，涉及使用溶剂型油墨的吸收性承印物凹版印刷，以及涉及使用溶剂型胶粘剂的软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等10个重点行业，到2025年底，原则上实现溶剂型工业涂料、油墨和胶粘剂“应替尽替”。(详见附件4)到2023年1月，各市上报辖区内含VOCs原辅材料使用情况和工业涂料、油墨、胶粘剂源头替代政企协商计划，无法替代的由各市严格把关并逐一说明。2024年三季度，各市对重点行业源头替代计划实施进度开展中期调度，对进度滞后的企业加大督促帮扶力度。; 本项目不涉及油墨、胶粘剂等原辅材料。; 符合. 8、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区瓜沥镇坎山路279号，根据出租方提供的不动产权证：浙（2023）杭州市不动产权第0466999号，明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 9、产业政策符合性分析 （1）国家产业政策符合性分析 对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目剑杆织机穿筘幅=1.7米和3.6m，织机的转速=700 转/分，入纬率=1.7×700=1190米/分和入纬率=3.6×700=2520米/分，入纬率≥600 米/分钟，不属于“入纬率小于600 米/分钟的剑标织机”的限制类设备，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可视为允许项目。 （2）杭州市产业政策符合性分析 对照《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引》（2019 年本）， 本项目主要生产差别化特种加弹丝和纺织坯布，产能为3万吨/年和500万米，不属于“年产1万吨以下的化纤抽丝、一般加弹丝项目”的限制类项目，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可视为允许项目。 （3）萧山区产业政策符合性分析 对照《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年 本）》，本项目主要生产差别化特种加弹丝，产能为3万吨/年，不属于“年产1万吨以下的化纤抽丝、一般加弹丝项目”的限制类项目，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可视为允许项目。 （4）其他产业政策符合性分析 对照《浙江省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<经济带 发展负面清单指南（试行，2022 年版）>浙江省实施细则的通知》，本项 目不涉及长江经济带发展负面清单指南的相关禁止条例。 综上所述，本项目建设符合国家、浙江省及地方各级产业政策。 10、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目位于萧山区瓜沥镇坎山路279号，根据出租方不动产权证：浙（2023）杭州市不动产权第0466999号，明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州帛言纺织科技有限公司拟投资2800万元，租用杭州吉成化纤有限公司所属工业用房，面积20000m2，购置加弹机18台、剑杆织机54台等生产设备，从事生产差别化加弹丝和纺织坯布，项目投产后，将实现年产3万吨差别化加弹丝、500万米纺织坯布生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护条例》，新建、迁建和技改等建设项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目主要生产差别化加弹丝和纺织坯布，主要生产工序为加弹和织造工序，属于“二十五，化学纤维制造业28”中“50，纤维素纤维原料及纤维制造281；合成纤维制造282”中的“单纯纺丝制造；单纯丙纶纤维制造”，应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-2工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 加弹车间一（14台加弹机），加弹车间二（4台加弹机）、织造车间（54台剑杆织机）、前道车间一（3台分条整经机）、前道车间二（10台倍捻机、2台络丝机）、仓库. 辅助工程; /; /. 储运工程; 仓库; 一般固废堆放在位于各生产车间内单独固废堆放场所，危废仓库设置在厂区东南角（10m2）。. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；生活污水经化粪池处理后纳管排放。喷淋废水作为危废委托处置。. 环保工程; 废气; 加弹有机废气收集后经水喷淋+静电处理装置处理后15m高空排放（DA001、DDA002）。. 废水; 生活污水经化粪池处理后纳管排放。喷淋废水作为危废委托处置。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 废丝、布边角料、废包装材料收集后出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废包装桶等危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。. 2.主要产品及产能 本项目投产后，将实现年产3万吨差别化加弹丝、500万米纺织坯布的生产规模。企业主要产品及产能见下表： 表2-3产品及产能 序号; 产品; 本项目产能. 1; 差别化加弹丝; 30000t/a. 2; 纺织坯布; 500万m/a. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-4主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 规格; 本项目消耗量. 1; 涤棉 POY 丝; 75d; 2040t/a. 100d; 3060t/a. 150d; 2040t/a. 300d; 7140t/a. 400d; 8160t/a. 500d; 8160t/a. 75d-300d; 2500t/a. 2; 加弹丝; 75d-300d; 500t/a. 3; 棉纱; /; 300t/a. 4; 加弹油剂; /; 300t/a. 5; 机油; 150kg/桶; 0.3t/a. 原料理化性质 表2-5 主要原料理化性质 名称; 理化性质. 加弹油剂; 主要成分为平滑剂（工业白油） 占 94% ，抗静电剂 1% ，抗飞溅剂 1.5% ，乳 化剂 2.5% ，其他添加剂 1% 。是一种无色至淡黄色带粘状透明油状液体， 由低粘度矿物油、非阴离 子表面活性剂、特殊添加剂混合而成。 白油分子式：CnH2n+1 ，沸点：>90℃ , 相对密度（水=1） ： 0.877 ，闪点：220℃ , 溶解性：不易溶于水，不混合于乙醇和丙醇。. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-6主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 型号; 设备数量. 1; 加弹机（336锭）; 33H; 18台. 2; 剑杆织机; TT-758; 30台. 3; 剑杆织机; TT-828; 24台. 4; 分条整经机; SF-228; 3台. 5; 倍捻机; LX-310G; 10台. 6; 络丝机; XCD108; 2台. 7; 油罐（15t）; /; 2个. 8; 变频螺杆丝空压机; KB-30CY; 2台. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：生活污水经化粪池处理后纳管排放。 图2-1 本项目水平衡图 6.劳动定员 企业需劳动定员120人，实行三班制24小时生产，年生产天数为330天，厂区不设食堂，不设宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区瓜沥镇坎山路279号，租用杭州吉成化纤有限公司所属工业用房,面积20000m2，实施年产3万吨差别化加弹丝、500万米纺织坯布的生产规模。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 图2-2周边情况图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-3本项目差别化加弹丝生产工艺流程及产污环节 工艺流程说明： 上线：将POY丝的接头与正在加弹的POY丝连接起来，实现生产流程的连续性。 罗拉：POY丝通过皮辊固定，以便喂入牵伸机。 加热：通过加热管间接对POY丝进行加热，加热温度约为120℃，以便后续的假捻加工。加热过程中POY丝自带的油剂会受热挥发，形成油剂废气。 假捻：通过假捻，使POY丝卷曲，从而具备弹性。 热定型：为固定丝线的卷曲度，再次将丝线通过加热管间接进行间接加热定型，加热温度约为80℃。加热过程中POY丝自带的油剂会受热挥发，形成油剂废气。 上油：为保证丝线卷绕的顺滑，避免起毛，同时有利于后续的纺织加工，需对丝线进行滚涂涤纶油剂，根据产品质量要求，其含油率约为2%左右。上油过程中有少量的油剂废气挥发，形成油剂废气。 图2-4本项目纺织坯布生产工艺流程及产污环节 工艺流程说明： - 络丝：将原不同形状线坯络成具有一定规格的圆柱形筒丝。 - 倍捻：对于短纤纱，捻丝使纤维之间更加紧密，使其具有一定物理机械性质。 - 整经“按工艺设计的要求，将一定根数的经纱按规定长度平行、均匀的卷绕到整经轴上。 - 穿综：根据织物的要求将经轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、棕丝和筘，以便织造时形成棱口，引入纬纱织成所需织物。 - 织造：经纱、纬纱经剑杆织织机加工成坯布。 - 验布：织完后的布经过坯检人员按要求标准进进检验，去除边角料或者次品。 具体污染因子见表2-7。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-7污染因子分析表 名称; 排放源; 排放工序; 污染物名称; 主要污染物因子; 防治措施. 废气; 加弹车间一; 加弹; 有机废气; 油雾、非甲烷总烃、臭气浓度; 经“水喷淋+高压静电”装置处理后通过不低于 15m高的排气筒排放. 加弹车间一; 加弹; 有机废气; 油雾、非甲烷总烃、臭气浓度; 经“水喷淋+高压静电”装置处理后通过不低于 15m高的排气筒排放. 废水; 员工; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 经化粪池处理后纳管排放. 噪声; 车间; /; 设备运行噪声; Leq（A）; 隔声降噪. 固体废物; 车间; 络丝、验布等; 布边角料、废丝、废包装材料; 涤纶丝、纸、塑料; 收集后出售给物资回收公司. 员工; /; 生活垃圾; /; 环卫部门统一处置. 车间; /; 废机油; 有机物; 委托有危废处理资质的单位处置. 车间; /; 废油桶; 金属、有机物. 废气处理装置; /; 含油废水; 有机物. /; 废油; 有机物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域大气环境质量现状，本次环评收集了2023年杭州市萧山区常规监测点(城厢镇(北干)自动站实况)监测结果统计，并根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号，2018年9月1日起实施）和《环境空气质量评价技术规范》(试行)(HJ663-2013)的规范要求，对数据进行统计分析。具体监测结果详见表3-1。 表 3-1萧山区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年均值; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年均值; 58; 70; 83; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 35; 100; 达标. CO; 95%百分位24小时值; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90%百分位日最大8小时均值; 166; 160; 104; 超标. 上述监测数据可知：监测点中除 O3第 90 百分位数 8h 平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值，其余监测因子平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此本项目所在评价区域为不达标区。 出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 - 2.水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的Ⅵ类。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价引用了智慧河道云平台中的检测数据，监测数据结果见表3-2。 表3-2地表水监测评价结果 单位：mg/L(除pH、水温外) 采样地址; 监测日期; pH; DO; CODMn; TP; NH3-N. 白洋川（瓜沥镇段）; 2023.5; 7.2; 5.13; 3; 0.18; 0.79. 2023.6; 7.3; 6.32; 3; 0.15; 0.82. 2023.7; 7.6; 6.54; 4.6; 0.19; 0.98. Ⅳ类标准; /; 6-9; ≥3.0; ≤10.0; ≤0.3; ≤1.5. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表3-2可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3.声环境质量现状 本项目厂界外周围50m内无声环境保护目标，因此本项目不进行声环境监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-3。 表3-3主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对相对方位; 与厂界最近距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 沿塘村; 248911.67; 3341234.35; 西面; 78m; 居民; 厂界外500米范围内. 248964.01; 3341129.22; 南南; 88m; 居民. 249298.14; 3341360.62; 东面; 186m. 249331.83; 3341182.04; 东南; 225m; 居民. 八大村; 248608.15; 3341300.21; 西面; 380m; 居民. 民丰河村; 249182.54; 3341775.80; 北面; 407m; 居民. 联兴小学; 249236.50; 3341737.51; 北面; 355m; 在校师生. 声环境; 厂界外周围50m内无声环境保护目标. 地下水环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 环境空气质量标准根据《浙江省环境空气功能区划分方案》，本项目拟建地环境空气属二类功能区，常规污染因子环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃环境质量标准参考《大气污染物综合排放标准详解》执行，详见表3-4。 表3-4环境空气质量标准 污染物名称; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均; 单位. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; μg/m3. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /; mg/m3. O3; /; /; 200; 160; μg/m3. 总悬浮颗粒物(TSP); 200; 300; /; /. 非甲烷总烃(NMHC); 2.0(最大一次); mg/m3. （2）地表水环境质量标准 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表3-5。 表3-5地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅳ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; ≥3. CODMn（mg/L）; ≤10. 总磷; ≤0.3. NH3-N（mg/L）; ≤1.5. （3）声环境质量标准 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表3-6。 表3-6声环境质量标准（单位：dB） 标准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目实施过程中有加弹废气(油烟废气、非甲烷总烃废气)和热媒废气(非甲烷总烃废气)的产生与排放，同时在加弹过程中也有恶臭污染物的产生，油烟废气、非甲烷总烃、臭气浓度有组织排放执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)中表1工艺废气大气污染物排放限值；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放标准执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)中表5厂区内VOCs无组织排放限值；厂界非甲烷总烃废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，厂界臭气浓度无组织排放执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)中表6企业边界大气污染物排放限值。 本项目各废气污染物排放浓度限值具体见表3-7。 表3-7项目废气排放标准汇总 《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)表1工艺废气大气污染物排放限值 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 所有企业; 20mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 2; 油雾1; 5mg/m3. 3; 臭气浓度2; 氨纶; 1000. 其他; 800. 4; 非甲烷总烃(NMHC); 60mg/m3. 注1：涉及油剂使用的工序。 注2：臭气浓度单位为无量纲，为最大一次值。 《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)表5厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值，mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃 (NMHC); 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)表6企业边界大气污染物排放限值 序号; 污染物项目; 浓度限值; 适用条件. 1; 臭气浓度; 20; 所有企业. 注：臭气浓度单位为无量纲，最大一次值。 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0.. （2）废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见下表。 表3-8污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤5; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。. （3）噪声 - 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固废 本项目一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物转移管理办法》等文件的相关要求。 生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| 总量 控制 指标 | 根据现行的环保管理要求，主要污染物总量控制指标为：化学需氧量（COD）、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、五类重点重金属（铬、镉、铅、汞、砷）。 本项目实施后企业纳入总量控制的指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、挥发性有机物（VOCs），具体排放情况详见下表。 表3-10本项目总量控制建议值 (单位：t/a) 序号; 项目; 本项目排放量. 1; 水量; 3168. 2; COD; 0.1584. 3; NH3-N; 0.0159. 4; VOCs; 1.361. 根据以上分析，本项目实施后企业只排放生活污水，因此COD、NH3-N排放量无需进行区域削减替代；另项目新增VOCs排放，因此VOCs需进行区域削减替代。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发2014]197 号)，上一年度环境空气质量平均浓度不达标的城市和水环境质量未达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外);细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)”。以及根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治 2020 年实施计划》(杭美建(2020)3号)要求:全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的工业项目均实行区域内现役源倍削减量替代。因此本项目VOCs及烟粉尘替代削减比例为1:2，则各总量控制如下。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的污染物总量情况见下表。 表3-11本项目实施后污染物总量控制平衡(单位：t/a) 污染物名称; 本项目排放量; 替代削减比例; 替代削减量. COD; 0.1584; /; /. NH3-N; 0.0159; /; /. VOCs; 1.361; 1:2; 2.722. 综上所述，本项目实施后企业需要向杭州市生态环境局萧山分局申请总量替代削减，VOCs替代削减量约2.722t/a，具体以当地环境主管部门出具的新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 （1）喷淋废水 本项目废气治理设施前道为水喷淋装置，油雾喷淋降温后在水中形成浮油，喷淋水打捞浮油后循环使用，循环至较高浓度时更换喷淋水。两个喷淋水箱容积分别为0.5m3和1.0m3，蒸发量按水箱容积20%计，则补充量为 0.3t/d（99t/a）。喷淋水循环约半年更换一次，则喷淋废水产生量约3t/a，收集后作为危废委托有资质单位处置。 （2）员工生活污水 项目建成投产后劳动定员120人，日生活用水量为12t（以100L/人.d计），年生活用水量为3960t（以年工作330d计），年排放生活污水为3168t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、NH3-N 30mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.9504t/a、NH3-N0.0951t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活. 类别; 生活污水. 排放量（t/a）; 3168. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; 30. 产生量（t/a）; 0.9504; 0.0951. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 3168. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 50; 5. 污染物排放量（t/a）; 0.1584; 0.0159. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 临江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 120.393945，30.178843. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 1.2废水污染治理设施可行性分析 本项目外排废水主要为生活污水，参照《排污许可证申请与核发技术规 范-化学纤维制造业》（HJ1102-2020）表 A.2 废水处理可行技术参照表，生 活污水经化粪池处理属于可行技术。生活污水水质简单，污染物浓度较低， 经化粪池预处理后可确保水质低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中的三级标准。综上，本项目生活污水治理设施是可行的。 1.3废水纳管可行性分析 - 依托污水处理厂可行性分析 本项目位于浙江省杭州市萧山区瓜沥镇，属于萧山临江污水处理厂服务范围。 临江污水处理厂位于杭州市钱塘区临江街道恒捷路160号，采用BOT方式运行，由上海大众公共事业(集团)股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司联合投资。临江污水处理厂远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。服务范围为：临江新城160.2km2，前进工业园区40km2，江东新城150km2、空港新城71km2，以及临江片6个乡镇和江东片5个乡镇，总服务面积610km2。一期工程于2006年运行，已经通过了原浙江省环境保护局组织的竣工环境保护验收，工程占地468亩。临江污水处理厂服务范围内废水以工业废水为主，其中80%为印染废水、12%为化工废水、8%为生活及其它废水。目前该污水处理厂提标改造已完成，提标改造完成后，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。临江污水处理厂二期工程于2017年底建成，目前已投入使用。 图4-1临江污水处理厂（一期）废水处理工艺流程图 图4-2临江污水处理厂（二期）废水处理工艺流程图 （2）运行情况 本次环评收集了浙江省企业自行监测信息平台网站上临江污水处理厂2024年7月4日~7月10日水质监测数据，具体见表4-2。由表4-2可知，目前临江污水处理厂的污水处理系统运行正常，处理后的出水均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表4-2监测结果 监测日期; pH值 无量纲; 化学需氧量mg/L; 氨氮mg/L; 总磷mg/L; 总氮mg/L. 2024.7.4; 7.02; 26.12; 0.2398; 0.0159; 11.034. 2024.7.5; 7.04; 24.26; 0.2686; 0.0154; 11.108. 2024.7.6; 6.96; 23.57; 0.2898; 0.0157; 10.172. 2024.7.7; 7.01; 21.52; 0.2915; 0.0158; 8.798. 2024.7.8; 7.02; 21.21; 0.2873; 0.0172; 8.931. 2024.7.9; 6.99; 22.12; 0.2835; 0.0152; 10.248. 2024.7.10; 6.97; 30.47; 0.2377; 0.0628; 12.593. 标准; 6~9; 50; 5; 0.5; 15. 本项目外排废水水量9.6t/d，为生活污水，本项目生活污水经化粪池预处理后水质可满足临江污水处理厂的进管要求，且本项目废水量占比极小，对污水处理厂负荷基本没有冲击。因此，临江污水处理厂能处理本项目产生的废水。 根据表4-2的监督性监测数据，目前杭州萧山临江污水处理厂可以实现稳定达标排放；本项目废水量不大且水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水依托杭州萧山临江污水处理厂处理是可行的。 综上分析，本项目投产后废水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山临江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 1.4监测计划 本项目废水监测计划参照《排污单位自行监测技术指南-化学纤维制造 业》（HJ1139-2020）要求制定，具体如下： 表4-3 废水监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水纳管口; pH 、CODCr 、NH3-N 等; 1 次/季度. 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中产生的废气主要为加弹废气。 （1）油剂废气 - 本项目油剂废气主要来自POY丝自身携带的油剂加热产生，加弹后上油过程丝条温度基本冷却至常温，基本无油剂废气产生。油剂废气主要污染物为油雾和VOCs（以非甲烷总烃计）。参照《杭州欣茂化纤有限公司建设项目竣工环境保护（废气、废水）验收监测报告》（2018年12月）以及《杭州立欣纺织有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2022年3月），VOCs产生系数为38～59g/t-产品（杭州欣茂化纤有限公司验收产能为年产10000t低弹丝，VOCs产生量约0.381t/a；杭州立欣纺织有限公司验收产能为年产10000t加弹丝，VOCs产生量约0.593t/a），本环评取平均值49g/t-产品。另外根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》－“二、化工、化纤行业VOCs排放量计算”中相关内容：“化纤行业的纺丝油烟监测指标与VOCs具有相关性，参考比例关系暂定为油烟比VOCs取1：0.3，即排放量1kg油烟视同排放了0.3kgVOCs”。 - 本项目年产30000tDTY加弹丝丝，根据类比，油剂废气中VOCs（以非甲烷总烃计）产生量约1.47t/a，油雾产生量为4.9t/a。 - 本项目加弹机均设有废气收集装置，废气收集汇总后经配套风机抽出，然后送入2套“水喷淋+高压静电”装置处理后通过不低于15m高的排气筒DA001、DA002排放。废气收集效率约85%，非甲烷总烃处理效率约30%，油雾处理效率约85%。项目每台加弹机配套2台风机，每台风机风量约1000m3/h，其中加弹车间一设有加弹机14台，总风量为14000m3/h，考虑风损情况，废气处理设施风机风量设计为18000m3/h。其中加弹车间二设有加弹机4台，总风量为4000m3/h，考虑风损情况，废气处理设施风机风量设计为5000m3/h。项目全天24小时生产，年工作300天，加弹机年工作时间为7920h。综上，本项目油剂废气排放情况见下表： 表 4-4油剂废气排放情况汇总表 车间; 污染物; 产生量 t/a; 有组织; 无组织 排放量 t/a. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 加弹车间一（14台）; 油雾; 3.81; 0.486; 0.068; 3.78; 0.572. 非甲烷总烃; 1.14; 0.678; 0.094; 5.23; 0.171. 加弹车间二（4台）; 油雾; 1.09; 0.139; 0.019; 3.80; 0.164. 非甲烷总烃; 0.33; 0.196; 0.027; 5.40; 0.050. - （2）恶臭 - 本项目产生油剂废气时伴有极少量恶臭气体产生，本环评不做定量分 析。恶臭气体随着油剂废气一起收集处理后通过排气筒排放，部分未收集的 恶臭在车间内排放。 - 恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万 种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等）， 加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭 物质作出浓度标准， 目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限 值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值， 即《恶 臭污染物排放标准》（GB14554-93）。北京环境监测中心在吸取国外经验的 基础上提出了恶臭 6 级分级法（见下表），该分级法以感受器—嗅觉的感觉 和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提 高了分级的准确程度。 表4-5恶臭6级分级法 根据对同类企业的调查，室内能闻到气味，恶臭等级在3级，车间外勉强能闻到气味，恶臭等级在0~1级左右，车间外50m处基本闻不到气味，恶臭等级在0级。本项目厂界外50m范围内无敏感点，在落实相关废气收集治理措施的情况下，臭气对周边敏感点基本无影响。 恶臭强度等级; 特征. 0; 未闻到任何气味，无任何反应。. 1; 勉强能闻到有气味，但不易辨别气味性质（感觉阈值），认为无所谓。. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到正常。. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感。. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开。. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑。. （3）纤尘 织造过程中由于高速高产，停经片、异型筘与经纱的摩擦，经纬线之间的摩擦都会导致飞花、短绒等，从而产生一定量的纤尘，但这部分产生的纤尘一般都在设备附近沉降，基本不形成扬尘，产生量较少，故本环评不作单独评价，要求企业加强车间清理。 项目废气污染物治理及排放情况汇总见表4-6。 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。 表4-7非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放浓度; 排放速度. mg/m3; kg/h; h/次; 次/a. 加弹车间一（14台）; 环保设备故障; 油雾; 25; 0.450; ≤1; ≤1; 立即停产. 非甲烷总烃; 7.5; 0.135. 加弹车间二（4台）; 油雾; 25.8; 0.129; ≤1; ≤1; 立即停产. 非甲烷总烃; 7.8; 0.039. 2.2污染防治措施 本项目各废气治理设施可行性分析汇总见下表： 表4-8废气治理设施可行性分析汇总表 车间位置; 生产 工艺; 治理设施; 污染物种类; 排污许可证申请与核发技术规范; 是否为可 行技术. 加弹车间一（14台）; 加弹; 水喷淋+高压静电; 油雾、非甲烷总烃; 《排污许可证申请与核发技术规范-化学纤维制造业》（HJ1102-2020） 表 A.1 废气治理可行技术参照表; 是. 加弹车间二（4台）; 加弹; 水喷淋+高压静电; 油雾、非甲烷总烃. 2.3环境影响分析 本项目实施后，项目运营过程中产生的废气有效收集治理后达标高空排放，且排放量较少，对周围大气环境影响较小。 2.4监测计划 污染源的监测计划包括对污染源以及各类污染治理设施的运转进行定期和不定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ 1207—2021)、《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)同时结合企业的具体情况，初步制定本项目的污染源监测计划，企业可委托有资质的检测机构代其开展自行监测。具体监测计划详见表4-9。 表4-9自行监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 排气筒 DA001; 油雾、非甲烷总烃、臭气浓度; 1 次/半年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1 次/季度. 厂界四周; 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物; 1 次/季度. 注：根据《排污单位自行监测技术指南化学纤维制造业》（HJ1139-2020） 要求，若周围有敏感点或者监测结果超标的，应适当增加监测频次。. |

表4-6项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 产污工序 | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 排放形式 | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准（mg/m） | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a) |  | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 加弹车间一 | 油雾 | / | / | 3.238 | 有组织 | DA001 | 85 | 85 | 18000 | 水喷淋+高压静电 | 是 | 3.39 | 0.061 | 0.486 | 15 | 0.5 | 35 | 一般排放口 | 120.393924 30.178010 | 5 | 7920 |
|  |  |  | / | / | 0.572 | 无组织 | / | / | / | / |  | / | / | / | 0.572 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.969 | 有组织 | DA001 | 85 | 30 | 18000 |  | 是 | 4.78 | 0.086 | 0.678 | 15 | 0.5 | 35 | 一般排放口 | 120.393924 30.178010 | 60 | 7920 |
|  |  |  | / | / | 0.171 | 无组织 | / | / | / | / |  | / | / | / | 0.171 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 加弹车间二 | 油雾 | / | / | 0.926 | 有组织 | DA002 | 85 | 85 | 5000 | 水喷淋+高压静电 | 是 | 3.6 | 0.018 | 0.139 | 15 | 0.5 | 35 | 一般排放口 | 120.393553 30.177319 | 5 | 7920 |
|  |  |  | / | / | 0.164 | 无组织 | / | / | / | / |  | / | / | / | 0.164 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.28 | 有组织 | DA002 | 85 | 30 | 5000 |  | 是 | 5.0 | 0.025 | 0.196 | 15 | 0.5 | 35 | 一般排放口 | 120.393553 30.177319 | 60 | 7920 |
|  |  |  | / | / | 0.050 | 无组织 | / | / | / | / |  | / |  |  | 0.050 | / | / | / | / | / | / | / |

表4-10工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 |  | 数量 | 设备型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 声压级/距声源距离/dB(A)/m |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 加弹机（336锭） |  | 14台 | 33H | 80/1 | 设置设备基础隔振或壳体阻尼减振如减振垫 | 72 | 150 | 1 | 10 | 52.0 | 24h/d | 30 | 22.0 | 1m |
| 2 |  | 加弹机（336锭） |  | 4台 | 33H | 80/1 |  | 20 | 100 | 1 | 10 | 52.0 |  | 30 | 22.0 | 1m |
| 3 |  | 剑杆织机 |  | 30台 | TT-758 | 90/1 |  | 20 | 65 | 1 | 8 | 64.0 |  | 30 | 34.0 | 1m |
| 4 |  | 剑杆织机 |  | 24台 | TT-828 | 90/1 |  | 20 | 65 | 1 | 8 | 64.0 |  | 30 | 34.0 | 1m |
| 5 |  | 分条整经机 |  | 3台 | SF-228 | 75/1 |  | 20 | 15 | 1 | 5 | 53.0 |  | 30 | 23.0 | 1m |
| 6 |  | 倍捻机 |  | 10台 | LX-310G | 75/1 |  | 85 | 40 | 6 | 8 | 49.0 |  | 30 | 19.0 | 1m |
| 7 |  | 络丝机 |  | 2台 | XCD108 | 75/1 |  | 85 | 40 | 6 | 8 | 49.0 |  | 30 | 19.0 | 1m |
| 8 |  | 变频螺杆丝空压机 |  | 1台 | / | 85/1 |  | 80 | 170 | 1 | 2 | 71.0 |  | 30 | 41.0 | 1m |
| 9 |  | 变频螺杆丝空压机 |  | 1台 | / | 85/1 |  | 20 | 115 | 1 | 2 | 71.0 |  | 30 | 41.0 | 1m |
|  |  |  | 注：厂区西南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-9工业企业噪声源强调查清单(室外声源)

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 风机 | 点源 | 3 | 80 | 1 | 85 | 设备减振 | 24h/d |
| 2 | 风机 | 点源 | 3 | 115 | 1 | 85 | 设备减振 | 24h/d |
| 3 | 风机 | 点源 | 105 | 115 | 1 | 85 | 设备减振 | 24h/d |
| 4 | 风机 | 点源 | 3 | 20 | 1 | 85 | 设备减振 | 24h/d |
| 5 | 废气处理装置 | 点源 | 46 | 114 | 1 | 80 | 设备减振 | 24h/d |
| 6 | 废气处理装置 | 点源 | 66 | 175 | 1 | 80 | 设备减振 | 24h/d |
| 注：以车间西面角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见表4-10。 3.2噪声污染防治措施 本项目噪声主要来源生产设备，为最大量的减少噪声对周围声环境的影响，确保项目建成后厂界噪声达标，降低项目运营期噪声对周边敏感保护目标的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： ①对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； ②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备； ③合理布局，高噪声设备单独设置隔声车间，并尽量远离厂界布置； ④生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 3.3噪声环境影响分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A(规范性附录)户外声传播的衰减计算模型和附录B(规范性附录)中“B.1工业噪声预测计算模型”，对项目厂界噪声贡献影响值和环境保护目标噪声预测值进行分析。 (1)室外声源等效室外声源声功率级计算方法 在环境影响评价中，根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点位置的声压级Lp(r),按公式(1)计算： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引发的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA(r)，可按公式(1)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB(A)； ∆Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB(A)。 在只考虑几何发散衰减时，可按公式(3)计算。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减，其预测点声压级可按公式(4)计算。 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 |
| --- | --- |

|  | 已知点声源的倍频带声功率级，且声源处于自由声场，则预测点声压级可按公式(5)计算： 如果声源处于半自由声场，则预测点声压级可按公式(6)计算： (2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，如下图所示。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式(7)近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB; Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB; TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级按公式(8)计算： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级按公式(9)计算： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级可按公式(10)计算： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，可按公式(11)计算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声预测 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 预测参数：房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10~25dB。消声百叶窗的隔声量约10dB，双层中空玻璃窗隔声量取25dB，框架结构楼层隔声量取20~30dB，隔声屏隔声量取8dB。该项目生产车间为框架结构楼层，隔声量取20dB。 采取以上噪声防治措施后，项目所在厂区各预测点的噪声影响预测结果见表4-11。 表4-11工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 监测点位; 噪声贡献值/dB（A）; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 56.4; 56.4; 60; 50; 达标; 超标. 南厂界; 54.3; 54.3; 60; 50; 达标; 超标. 西厂界; 67; 67; 60; 50; 超标; 超标. 北厂界; 58.2; 58.2; 60; 50; 达标; 超标. 由预测结果可知，在正常生产情况下，东、南、北厂界昼间噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西厂界噪声贡献值超标。东、南、西、北厂界夜间噪声贡献值均不能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 根据达标排放要求，降低噪声污染危害，除3.2噪声污染防治措施外，要求企业做好以下几点： （1）要求纺织车间、加弹车间采用双层隔声门窗，在生产期间要求关闭所有门窗。 （2）要求纺织车间采用吸声法降低噪声：利用吸声材料或吸声结构来吸收声能以降低噪声，主要有多孔材料如（玻璃棉、矿棉、丝棉、珍珠岩吸声砖等），穿孔板吸声结构和薄板共振吸声结构。 （3）对风机要求选购低噪声的轴流风机，并且安装消声器，有条件的话应该单独设置风机房或者安装在车间内，再通过管道引至室外。 （4）加强设备的日常维护，避免非正常生产噪声的产生；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 通过采取以上措施，一般如双层隔声门窗可增加隔声量在8~10dB，采用吸声材料可降低7~15dB；则项目对厂界噪声贡献值昼夜间可控制在昼间60dB、夜间50dB以下。在采取以上措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.4监测计划 污染源的监测计划包括对污染源以及各类污染治理设施的运转进行定期和不定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，同时结合企业的具体情况，初步制定本项目的污染源监测计划，企业可委托有资质的检测机构代其开展自行监测。具体监测计划详见表4-12。 - 表4-12污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼、夜间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 本项目固废主要为加弹车间产生的废丝、废气处理设施产生的废油、喷淋废水，设备保养过程产生的废机油以及员工生活垃圾。项目油剂定期委托油剂厂家通过油罐车打入油罐补充，无废油桶产生。 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工120人，年工作330天，生活垃圾产生量约19.8t/a。 （2）废丝、布边角料、废包装材料 根据企业生产经验，本项目、布边角料、废包装材料产生量约50t/a。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废丝固废代码为282-002-01，收集后出售给物资公司综合利用。 （3）废油 废油主要来自废气处理设施，项目加弹设备配套有油剂回收系统，上油过程基本无废油产生。根据源强分析，项目废气处理设施废油产生量约3.54t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废油属于危险废物，废物代码为HW08（900-249-08），收集后委托有资质单位进行处置。 （4）喷淋废水 喷淋废水主要来自废气处理设施的喷淋塔，产生量约3t/a，主要成分为油水混合物。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，喷淋废水属于危险废物，废物代码为HW09（900-007-09），收集后委托有资质单位进行处置。 （5）废机油 织机、加弹设备保养过程会产生废机油。废机油产生量约0.24t/a（按机油用量80%计）。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于危险废物，废物代码为HW08（900-217-08），收集后委托有资质单位进行处置。 (5)废机油桶 项目设备维修过程会产生废机油桶，采用170kg铁桶，产生的废机油桶约有2只，每只以 20kg计，则废包装桶产生量约为0.04t/a，类别和代码分别为（HW08 900-249-08），经收集后委托有危废资质单位处理。 4.2污染源强核算结果 表4-15固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 加弹、织造车间; 设备保养; 废气处理设施; 设备保养; 日常办公. 名称; 废丝、布边角料、废包装材料; 废机油桶; 废油; 喷淋废水; 废机油; 生活垃圾. 属性; 一般固废282-002-01; 危险固废HW08（900-217-08）; 危险固废HW08（900-249-08）; 危险固废HW09（900-007-09）; 危险固废HW08（900-217-08）; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; /; 金属、有机物; 矿物油; 油水混合物; 矿物油; /. 物理性状; 固态; 固态; 液态; 液态; 液态; 固体. 环境危险特性; /; 毒性; 毒性、易燃性; 毒性; 毒性、易燃性; /. 年产生量; 50t; 0.04t; 3.54t; 3t; 0.24t; 19.8t. 贮存方式; 袋装; /; 桶装; 桶装; 桶装; 袋装. 利用处置方式和去向; 出售给物资公司综合利用; 委托有资质单位处置; 环卫部门清运处理. 年利用或处置量; 50t; 0.04; 3.54t; 3t; 0.24t; 19.8t. 环境管理要求; 应满足 GB18599-2020 相关要求; 应满足GB18597-2023、 HJ1276-2022、HJ1259-2022 等相关要求; 设置垃圾桶收集点. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-16建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 坐标; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废油; HW08; 900-249-08; 30.176707,120.393999; 厂区东南角; 10m2; 加盖密闭后堆叠; 1年. 废机油; HW08; 900-218-08; 桶装; 1年. 喷淋废水; HW09; 900-007-09; 袋装; 1年. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 4.5固体废物污染防治措施投资估算 本项目固体废物污染防治设施投资估算见下表4-17。 表4-17建设项目环保投资估算 序号; 投资内容; 拟建规模; 投资估算（万元）. 1; 危废仓库、危废转移和处置; 10m2; 2. 5、土壤和地下水 5.1土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及形状发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 1、土壤污染类型 拟建项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： - 大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，致使土壤受到有机物的污染。 - 水污染型：若污水收集站发生泄漏、废水管网发生破损，导致拟建项目废水发生泄漏，致使土壤受到有机物的污染。 - 固体废物污染型：拟建项目生产固废在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 2、土壤污染控制措施 控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 建设单位切实落实好危废仓库的防渗措施、环保设施的维护设施等，在上述前提下，本项目的建设对土壤环境影响是可接受的。 5.2地下水环境影响分析 （1）污染源、污染物类型和污染途径 根据废水、固废污染物排放分析，项目地下水和土壤污染源、污染物类型、污染途径列表见表4-18。 表4-18污染源、污染物类型和污染途径一览表 污染物种类; 污染源名称; 污染因子; 是否涉及重金属、持久性有机污染物; 污染途径. 废气; 油剂废气; 油雾、非甲烷总烃、臭气浓度; 否; 不考虑. 废水; 生活污水; CODCr、氨氮; 否; 不考虑. 固废; 废丝、布边角料、废包装材料; 一般固废; /; 不考虑. 废油; 危险固废; 否; 不考虑. 喷淋废水; 危险固废; 否; 不考虑. 废机油; 危险固废; 否; 不考虑. 生活垃圾; 一般固废; /; 不考虑. （2）防控措施 项目防渗参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行设计详见表4-19。 表4-19地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 本次将办公区和其它与物料或污染物泄漏无关的区域，划定为简单防渗区；项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，且生产车间地面已硬化，因此生产车间不需设置重点防渗区；生产车间等会产生物料或污染物泄漏的区域，划定为一般防渗区。危废仓库划定为重点防渗区。 虽然，企业对土壤和地下水无直接影响，但危险废物仓库仍应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 6、生态 无。 7、环境风险 7.1风险源调查 - 7.1.1风险潜势初判 - 7.1.1.1环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-20确定环境风险潜势。 表4-20建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性(P). 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感程度(E1); IV+; IV; III; III. 环境中度敏感程度(E2); IV; III; III; II. 环境低度敏感程度(E3); III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. - 7.1.1.2危险物质及工艺系统危险性(P)分级 1、危险物质数量与临界量比值(Q) 据查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量。 表4-21突发环境事件风险物质及临界量 序号; 危险物质; 分布位置; 最大贮存量; 临界值; Qi. 1; 危险废物; 危废仓库; 6.82t; 50t; 0.1364. 2; 油剂; 油罐; 20t; 2500t; 0.008. 合计; 0.1444. 注：危险废物临界量参照导则表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。. 经计算可知本项目Q=0.1444，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I。 7.2环境风险分析 结合上述，本项目风险源分布情况及影响途径详见下表。 表4-22风险源分布情况及影响途径分析 风险源; 分布位置; 影响途径. 危废仓库; 厂区东南侧; 仓库内出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故，对周边环境产生污染。危废容器破损，危废发生泄漏，对水环境、土壤环境产生不利影响。. 油罐; 厂房西侧和北侧; 油罐周边出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故，对周边环境产生污染。油罐及其配件破损，油剂发生泄漏，对水环境、土壤环境产生不利影响。. 废气处理设施; 厂房东北侧和厂房西侧; 废气处理设施发生故障，废气未经处理直接排放，对大气环境产生不利影响。. 7.3环境风险防范措施及应急要求 a）加强危废仓库的风险预防措施 ①危险固废搬运时要轻装轻卸，防止容器破裂而发生泄漏。 ②危废仓库都必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022） 的规定设置警示标志。 ③危废仓库周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ④危废仓库应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具， 并设有 应急防护设施。 ⑤危废仓库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 b）加强油罐的风险预防措施 ①油罐要放置在阴凉处，顶部设置雨棚，避免阳光直射，日晒雨淋。 ②油罐管应安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采 用金属软管连接等。在油管的始端、末端和分支处，设置防静电装置。 ③定期检修油罐、压力装置、泵、管道等设备的连接处，如阀门、垫圈、 法兰等，及时更换老化配件。 ④油罐区附近要配备消防水、泡沫罐、消防沙等，一旦发生泄漏事故， 可随时启用。c）加强污染治理设施的风险防范措施 要求执行《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保 设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143 号）： ①加强环保设施源头管理 新、改、扩建重点环保设施应纳入建设项目管理，充分考虑安全风险， 确保风险可控后方可施工和投入生产、使用。在立项阶段， 企业应当依法依 规对建设项目开展环境影响评价，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和 工艺。在环评技术审查等环节， 必要时可邀请应急管理部门、行业专家参与 科学论证。在设计阶段， 企业应当委托有相应资质(建设部门核发的综合、行 业专项等设计资质)的设计单位对建设项目(含环保设施)进行设计，落实安全 生产相关技术要求， 自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审 查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。在建设和验收阶段， 施工 单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后， 建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序， 对环保设施进行验收，确 保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。若已建成的重 点环保设施且未进行正规设计的，应委托有相应资质的设计单位开展设计诊 断，并组织专家评审。根据诊断结果， 对不符合生态环境和安全生产要求的， 制定并落实整改措施，实行销号闭环管理。 ②有效落实安全管理责任 企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设 施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安 全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环 保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置 必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、 动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运 行。 d）加强火灾的风险预防措施 ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、电 气装置，给排水系统和通风系统等。 ②厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定， 设备之 间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设 置必要的安全卫生设施。 ④禁止员工在辅料仓库、危废仓库吸烟点火， 提高员工安全意识，加强 消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤生产车间及辅料仓库、固废暂存间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和 防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ⑥发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源， 高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打 火警电话“ 119 ”，组织现场人员进行安全疏散。 ⑦火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙 在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 ⑧火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。建立 事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小 组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故， 应立即启动事故应急预案，并向有关 环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 7.4风险评价结论 只要企业严格按照相关规定及评价提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏等事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 表4-24建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州帛言纺织科技有限公司差别化特种加弹丝及纺织坯布建设项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 瓜沥镇; 坎山路279号. 地理坐标; 经度; 120.393940; 纬度; 30.177662. 主要危险物质及分布; 危废仓库、油罐. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：危化品运输过程中泄漏、贮存间发生火灾对周边居民和大气环境产生不良影响。泄漏后对地表水造成污染，影响当地地表水水质，甚至造成地下水污染。具体见“7.2环境风险分析”章节。. 风险防范措施要求; 具体见“7.3环境风险防范措施及应急要求”章节。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，开展简单分析。. 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为30万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资1.07%左右，见表4-25。 表4-25建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫、隔声门窗等）; 5. 2; 废气治理; 水喷淋+高压静电; 18. 3; 废水治理; 污水处理费; 5. 4; 固废治理; 固废收集、委托处理等; 2. 总计; /; 30. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 进一步加弹车间密闭性；优化加弹机废气收集设施，进一步提高废气收集效率。 | 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 表 2 无组织排放监控浓 度限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《化学纤维工业大气污 染物排放标准》（DB33/ 2563-2022）表 6 限值 |
|  | 厂区 |  | 非甲烷总烃 |  | 《化学纤维工业大气污 染物排放标准》（DB33/ 2563-2022）表 5 限值 |
|  | DAOO1 | 加弹 | 油雾、非甲烷 总烃、臭气浓 度 | 经“水喷淋+高压静电”装 置处理后通过不低于 15m 高的排气筒 DA001 排放 | 《化学纤维工业大气污 染物排放标准》（DB33/ 2563-2022）表 1 标准 |
|  | DAOO2 | 加弹 | 油雾、非甲烷 总烃、臭气浓 度 | 经“水喷淋+高压静电”装 置处理后通过不低于 15m 高的排气筒 DA001 排放 |  |
| 地表水环境 | DW001 |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | （1）处置去向：一般工业固废出售给物资公司综合利用，危险废物委托有资质单位 进行处置。生活垃圾由当地环卫部门清运处理。 （2）管理要求：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《危险 废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物转移管理办 法》等文件的相关要求。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物仓库内应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）加强危废仓库的风险预防措施。要求危险固废搬运时要轻装轻卸；危废仓库都 必须按要求设置警示标志；仓库周围应设置围墙或其他防护栅栏。 （2）加强油罐的风险预防措施。油罐应避免阳光直射，日晒雨淋。安装高低液位报 警器、防静电装置等。定期检修油罐及其配件。油罐区附近要配备消防设施。 （3）加强治理设施的日常维修，使设备处于正常工况，切实保障治理设施的正常运 行。一旦设施发生故障或发生事故性排放时，应立即停止生产，查明事故原因，排 除故障，待处置设施运行正常后，方可恢复生产。 （4）加强火灾的风险预防措施。要求配备必要的消防设施、消防通道；提高员工安 全意识，加强消防培训；成立事故应急处理小组。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1)建议该公司应重视环境保护工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 3)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 4)加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 5)建议公司进一步进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。 6)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水直接排放。 7)做好废气治理工作，要求加强废气治理，并应做好废气处理设施日常维护管理，防止废气直接排放。 8)落实好固体废物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 9)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 10)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州帛言纺织科技有限公司差别化特种加弹丝及纺织坯布建设项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 1.095 | +1.095 |
|  | 油雾 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 1.361 | +1.361 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 3168 | +3168 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0.1584 | +0.1584 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0 | 0.0159 | +0.0159 |
| 一般工业 固体废物 | 废丝、布边角料、废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | +50 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | +19.8 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | +0.24 |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  | 含油废水 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 3.54 | +3.54 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | +0.24 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①