- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 萧山交投集团路桥公司沥青拌和中心有机更新项目二期 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州萧山路桥工程有限公司 |
| 编制日期： | 2024年11月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	71

七、大气环境影响专项评价..................................................................75

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 萧山交投集团路桥公司沥青拌和中心有机更新项目二期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-330109-04-01-376221 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐利灿 | 联系方式 | 151****921 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇白鹿塘村 |  |  |
| 地理坐标 | （120°16′21.133″，30°4′44.404″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造、C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 55、石膏、水泥制品及类似制品制造302；60、石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2310-330109-04-01-376221 |
| 总投资（万元） | 9921.820 | 环保投资（万元） | 240 |
| 环保投资占比（%） | 2.42 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 45937m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目废气排放含有苯并（a）芘，且厂界外500米内有环境空气保护目标，需设置大气专项评价。; 是. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据企业提供的不动产权证浙(2021)萧山区不动产权第0084185号可知，项目用地性质属于工业用地。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49 号，2024年8月12日），本项目位于“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920013），本项目的建设符合该管控单元的生态环境分区管控方案要求。具体符合性分析见下表： 表1-2杭州市环境管控单元总体准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 强定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3杭州市市辖区环境管控单元准入清单 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920013）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立 分区差别化的产业准入条件。合理规 划布局居住、医疗卫生、文化教育等 功能区块，与工业区块、工业企业之 间设置防护绿地、生活绿地等隔离 带。; 本项目位于临浦镇白鹿塘村，周边均为企业、道路，最近的居住区位于项目东北，距本项目175m，中间隔有道路、河道、农田等，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 浦阳江生态经济区产业集聚区; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区临浦镇白鹿塘村，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 - 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据该区域环境质量二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）略有超标，超标原因可能是由于区域重点行业如化工等企业的污染导致。因此，项目所在地属于空气质量非达标区。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 - 对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目位于萧山临浦镇白鹿塘村，项目符合所在的萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920013）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据2022年萧山区北干空气站除O3超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目无环境污染。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表1-5。 表1-5《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），与本项目有关的条款符合性分析，见表1-6。 表1-6《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 内容; 项目实施情况; 是否符合. 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目非所述的重点行业，所采购的原料均为符合国家标准，项目不涉及产业禁止或限制的工艺和装备，符合产业政策要求。项目已在经信局备案。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 通过区域削减，区域VOCs不新增。; 符合. 3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目非石化、化工行业，所使用的设备自动化程度较高。; 符合. 4.全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 不涉及; 符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 不涉及; 符合. 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目废气产生点均安装有废气收集装置，废气收集设施严格控制了废气的无组织排放。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。; 不涉及; /. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 企业非石化、化工行业，项目开停车等不涉及VOCs非正常排放。; 符合. 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 本项目废气产生点均安装有废气收集装置，收集处理后达标排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业将按要求开启或停运治理设施运行，做好设施的运行、维护和管理台账记录。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。; 不涉及应急旁路。; /. 6、《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析 根据《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，与本项目相关的条目对照性分析如下： 表1-7《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析 序号; 指导意见要求; 本项目情况; 是否符合. 1; (三)严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目已经在萧山区发展和改革局立项 (备案号：2407-330109-04-01-260297)，经前文分析，本项目建设符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、生态环境准入清单、相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。本项目属于C3029其他水泥类似制品制造、C3099其他非金属矿物制品制造 ，不属于石化、现代煤化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。; 是. 2; (四)落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目使用天然气作为燃料。. 3; (六)提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 项目采用先进适用的设备和工艺，清洁生产达到国内先进水平；本项目已取得萧山区发改局节能审查的批复(萧发改能源〔2024〕13号)。本项目使用天然气作为燃料，不涉及燃煤锅炉。. 综上所述，项目建设符合《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关规定要求。 7、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区临浦镇白鹿塘村，根据企业提供的不动产权证浙(2021)萧山区不动产权第0084185号，明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 8、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 9、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目位于萧山区临浦镇白鹿塘村，根据企业提供的不动产权证浙(2021)萧山区不动产权第0084185号，明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州萧山路桥工程有限公司为区交投集团下属国有企业，萧山交投集团积极响应我区建设用地内部挖潜、盘活存量工业用地的创新举措，与钱江世纪城公司联手合作，共促国有企业提质增效与产能升级，为全区经济高质量发展做出更大贡献。通过存量用地的有机更新与设备提升，集二家综合优势，用高质量的原料品控和高时效的供货输出，保障我区交通设施、城市建设各领域建设项目的基础原料供应。 根据《杭州市萧山区存量工业用地有机更新项目管理实施细则》（萧政办传〔2020〕10号）、《关于杭州萧山路桥工程有限公司存量工业用地有机更新项目联席会议纪要》（萧更新纪[2023]6号）、《杭州市萧山区人民政府关于钱江世纪城商品混凝土搅拌站迁建事项的专题会议纪要》(萧政纪〔2022〕101号)等文件，计划对杭州萧山路桥工程有限公司管理的萧山区沥青混凝土拌和中心工业存量用地进行有机更新，拟对原沥青生产设备技术升级改造，并与杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司合资迁建商品混凝土搅拌站。 后于2024年6月21日，对《关于杭州萧山路桥工程有限公司存量工业用地有机更新项目联席会议纪要》（萧更新纪[2023]6号）进行申请变更，项目变更为萧山交投集团路桥公司沥青拌和中心有机更新项目二期。本次环评只对沥青混凝土拌和中心项目进行评价，商品混凝土搅拌站项目另外进行申报审批。 本项目投产后，将实现年产水泥稳定碎石20万吨、沥青混凝土50万吨，配备沥青混凝土生产线1条、水泥稳定碎石生产线1条等相关配套设备。新增地上建筑面积20296.15㎡，新增地下建筑面积267.8㎡。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等，建设项目须履行环境影响评价制度，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目环评类别判定见表2-1。 表2-1项目环境影响评价类型判定表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业30. 55; 石膏、水泥制品及类似制品制造302; /; 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造; /. 60; 耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309; 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品; 其他; /. 本项目产品为沥青混凝土、水泥稳定碎石，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017，2019年修改)，项目所属行业涉及3029其他水泥类似制品制造、3099其他非金属矿物制品制造，项目不涉及石棉制品及含焙烧的石墨、碳素制品制造，对照上表应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-2工程组成一览表 工程类别; 工程内容. 主体工程; 沥青混凝土生产线; 沥青混凝土生产线主要生产设备包括沥青拌和楼及其它配套生产设施1套，主要由冷料供应系统、骨料干燥加热系统、提升系统、主楼拌合系统、粉料/粉尘供应系统、沥青供应系统、供热系统、除尘系统、热再生系统、成品仓系统、控制室等组成，设备生产能力为300t/h。同时建设配套乳化沥青生产线1条，乳化沥青生产线主要由胶体磨、搅拌器、成品灌等设备组成，设备生产能力为10t/h。. 水泥稳定碎石生产线; 建设水泥稳定碎石生产线1条，采用WCD500稳定土拌合站作为水泥稳定碎石生产设备，设备由骨料配料供给系统、粉料供给计量系统、搅拌装置、供水系统、除尘装置及操作室组成。生产能力为100t/h。. 储运工程; 沥青混凝土原料库; 位于场地北侧，紧邻沥青混凝土拌和楼，占地面积约3100m2，层数为1层，半封闭式钢结构（3面封闭+1侧敞开），用来储存沥青混凝土原料碎石冷骨料。. 水泥稳定碎石车间; 位于厂区东南，占地面积约2100m2，单层全封闭钢结构，高17.6m，主要用来储存水泥稳定碎石生产砂石原料. 沥青储罐; 设置2个300m3、6个80m3的沥青储罐. 粉料筒仓; 沥青搅拌站配套矿粉料仓2个，容积100m3和80m3；水泥碎石生产线配套建设水泥料仓1个，容积80t，矿粉料仓1个，容积100m3. 辅助工程; 办公生活区; 办公生活区面积为1869.08m2，砖瓦结构。包含食堂、办公室等辅助工程. 公用工程; 供水; 项目生产、生活用水给水水源均为园区管网供给. 排水; 厂区设化粪池1座，生活污水经化类池处理后，纳管排入污水处理厂. 厂区设沉淀池1座，容积60m3，生产废水为车辆冲洗废水，经沉淀池沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，不外排. 供热; 干燥滚筒配套燃烧器，沥青储罐加热采用导热油锅炉，燃料均为天然气；. 供电; 项目主用电源引自从厂区就近的高压变电所提供单回路电源供电. 环保工程; 废气; 沥青混凝土生产线; 锅炉废气经低氮燃烧器后通过1根不低于15m排气筒排放(DA002)；沥青烟气收集到的废气经水喷淋+离心除雾+高压静电+等离子净化+UV光解+活性炭吸附处理后通过1根不低于15m排气筒排放(DA003)；烘干、级配等过程中产生的粉尘、天然气燃烧废气收集后经重力除尘+布袋除尘处理后通过1根不低于15m排气筒排放(DA004)；骨料原生、再生骨料上料粉尘、再生骨料破碎、筛分粉尘，收集后经布袋除尘处理后通过1根不低于15m排气筒排放(DA005)；石粉筒仓粉尘经自带振动式布袋除尘器处理后不低于15m排气筒排放(DA007)。. 水泥稳定碎石生产线; 骨料储存输送粉尘，收集后经布袋除尘处理后通过1根不低于15m排气筒排放(DA006)；石粉筒仓粉尘经自带振动式布袋除尘器处理后车不低于15m排气筒排放(DA008)。水泥储罐粉尘经自带振动式布袋除尘器处理后车不低于15m排气筒排放(DA009). 食堂; 食堂油烟废气经油烟净化器处理后屋顶排放DA001. 废水; 食堂废水经隔油沉淀后混同工作人员的生活污水经化粪池处理后纳管排放；水喷淋塔沥青烟冷凝废水经收集后回用于乳化沥青生产，不外排。. 生产废水为经沉淀池沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，不外排. 噪声; 选用低噪设备，并设基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 生活垃圾经垃圾桶集中收集，由环卫部门处置；振动筛分选的不合格碎石回用于水泥稳定碎石生产线；滴漏沥青、拌和残碴及时清理收集，回用于沥青混凝土生产；除尘器收集的除尘灰回用于生产，不外排。. 废UV灯管、废机油、废活性炭等分区暂存于项目危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位处理；导热油炉废导热油更换时项目区不落地，直接交由有危废处置资质单位处理。项目设危废暂存间1座，占地面积为20m2，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设和管理，防渗采用2mm聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数不大于10-10cm/s，并设置危险废物标识。. 2.主要产品及产能 企业主要产品及产能见下表： 表2-3产品及产能 序号; 产品; 本项目年产量. 1; 沥青混凝土; 50万吨. 2; 水泥稳定碎石; 20万吨. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-4沥青混凝土原料配比及消耗表 材料; 沥青; 矿粉; 碎石骨料; 铣刨料; 合计. 百分比; 5.00%; 2.50%; 82.50%; 10.00%; 100.00%. 消耗量（吨）; 25000; 12500; 412500; 50000; 500000. 表2-5乳化沥青原料配比及消耗表 材料; 基质沥青; 乳化剂; 水; 乳化沥青. 原料配比; 51.00%; 0.65%; 48.35%; 100.00%. 消耗量（吨）; 1530; 19.5; 1450.5; 3000. 表2-6水泥稳定碎石原料配比及消耗表 材料; 水泥; 石粉; 碎石骨料; 水; 合计. 百分比; 5%; 24%; 56%; 15%; 100.00%. 消耗量（吨）; 10000; 48000; 112000; 30000; 200000. 表2-7主要原辅材料汇总 产品; 名称; 本项目年用量; 状态; 储存方式; 一次最大暂存量; 年产量. 沥青混凝土; 矿粉; 12500t; 粉状; 罐装; 80m³; 50万吨/年. 碎石骨料; 412500t; 粒状; 封装式料库; 5万吨. 沥青; 26530t; 液体; 罐装; 1080m³. 乳化剂; 19.5t; 液体; 罐装; 4t. 铣刨料; 50000t; 块状; 封装式料库; 1.5万吨. 导热油; 2t; 液体; 罐装; 10t. 再生剂; 150t; 液体; 半固态，吨桶存放; 10t. 天然气; 2750000m³; 气体; 管道; /. 水泥稳定碎石; 石粉; 48000t; 粉状; 罐装; 4500t; 20万吨/年. 各类石料; 112000t; 粒状; 室内堆场; 4500t. 瓜子片; 20000t; 粒状; 室内堆场; 4500t. 水泥; 10000t; 粉状; 罐装; 80t. 水; 45000t; 液体; /; /. 表2-8主要原辅料理化性质 名称; 理化性质. 沥青; 主要成分是沥青质和树脂沥青质不溶于低沸点烷烃；密度一般在1.15~1.25左右，棕至黑色，树脂溶于低沸点烷烃，为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性、抗水性和腐蚀性良好。软化点低的称为软沥青，软化点中等的称为中沥青，软化点高的称为硬沥青。用于涂料、塑料、橡胶等工业及铺筑路面等。. 乳化剂; 乳化剂的主要成分为烷基多胺类表面活性物，固含量为85%，具有优良的乳化性、表面活性、乳化、柔软、抗静电性能，与阳离子、非离子表面活性剂有良好的配伍性。. 导热油; 导热油又称传热油。正规名称为热载体油，具有抗热裂化和化学氧化的性 能，传热效率好，散热快，热稳定性很好，一般导热油作为工业油传热介质使用。. 天然气; 主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此 外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。不溶于水，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。. 沥青再生剂; 本项目所用改性剂为热塑性弹性体、热塑性丁苯橡胶，主要成分为合成 橡胶，无毒，无刺激性，非易燃物，但遇明火、高热可燃，能够切实改 善沥青混合料在高温下的路用性能，减少高温时的永久形变。. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-9 5000型标配沥青拌和楼主要生产设备 设备模块; 设备名称; 设备型号; 数量. （台/套/个）. 冷骨料供料系统; 冷骨料供料系统 ADL; 冷料斗18m³; 6. 收集及输送皮带机B800; 驱动装置GB800; 1. 抛料皮带; 驱动装置GB650; 1. 烘干及加热系统; 烘干筒; 摩擦驱动装置，配驱动轮和导向轮T29110; 4. 燃烧器装置; 油/天然气一体燃烧器MIB653; 1. 燃油供给系统; 燃烧器燃油泵组; 1. 除尘系统; 清灰装置; /; 4. 排粉螺旋; WAM; 1. 带驱动电机的引风机; /; 1. 拌和主塔; 热骨料提升机; 热提顶部驱动装置及维修平台 HE3; 1. 筛分系统振动筛; VA-2060-S-6; 1. 称量模块; 粉料称下安装有撒布螺旋WAM; 1. 底卸式沥青秤HBM; 1. 至拌缸的沥青加入管道; 1. 搅拌系统搅拌锅; AMIX-3.50; 1. 卸料门加热; 1. 压缩空气供给系统螺杆空压机（带压缩空气储罐）; BLT-50AG--7.4m³/min; 1. 电机带动提升链; 1. 粉料供给系统; 粉料提升机; 顶部和底部装置 FE2; 1. 粉料罐添加粉料仓空气过滤器; WAM; 1. 星型给料器，位于粉料仓卸料下方; WAM; 1. 螺旋输送机, 除尘装置/热料提升机; WAM; 2. 螺旋输送机, 除尘装置/粉料提升机; WAM; 2. 螺旋输送机; WAM; 1. 螺旋输送机，粉仓/粉料提升机; WAM; 1. 回收粉罐; 100m³; 1. 新粉罐; 80m³; 1. 回收粉干排螺旋输送机; WAM; 2. 沥青供给系统; 套搅拌器; T-BIT; 4. 导热油锅炉; 140 万大卡; 1. 泵送系统; 1. 主塔沥青管线二级热油增压泵; 1. 沥青罐; 80m³; 6. 沥青罐; 300m³; 2. 沥青卸油装置; 1. 沥青回收料再生系统; /; 1. 电气及控制系统; 控制室; AS1; 1. 环保设施; 除尘风机; 1. 除烟设备风机; 1. 烟气环保设备; 1. 其他辅助（空压机、卷联门）; 1. 乳化沥青设备; 乳化沥青设备; 1. 乳化剂罐; 2t; 2. 胶体磨; 1. 表2-10北联重工WCD500稳定土合站主要生产设备 设备; 设备模块; 设备名称; 设备型号; 数量. （台/套/个）. 北联重工WCD500稳定土合站; 冷料供应系统; 料斗; /; 5. 配料皮带秤; WPWDK-120; 1. 水泥罐; 80t; 1. 矿粉料仓; 100m3; 1. 提升系统; 集料皮带机; BLD4-29; 1. 供水系统; 潜水泵; QY40-12 40m3/h; 1. 搅拌系统; 搅拌机; WCD500; 1. 上料皮带机; BWY-15; 1. 空压机; W-0.8/10; 1. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： （1）给排水工程 本项目的给水由市政管网供给。本项目用水包括生产用水和生活用水两部分。 1、道路降尘用水 项目原料运输过程会有粉尘扬起，通过自然沉降和使用雾炮机对周围空间洒水降尘，可以有效的除尘。根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），浇水道路用水可按浇洒面积以2～3L/（m2•d）计算，本评价取3L/（m2•d），每天洒水6次。项目需要洒水抑尘道路面积约1500m2，则地面抑尘用水量为27t/d、8100t/a，道路洒水抑尘用水全部蒸发损耗。 2、地面冲洗用水 本项目生产车间工作区域地面需定期进行冲洗，根据企业提供的资料地面冲洗废水产生量约5t/d，地面冲洗废水产生量共计约1500t/a，该废水经隔油沉淀池处理后回用于水泥稳定碎石生产配料用水，不外排。 3、车辆冲洗用水 骨料等材料运输车进出厂区需进行冲洗，运输车辆冲洗用水约5m³/d（1500m3/a）。产污系数按0.8计，车辆清洗废水产生量为4m³/d（1200m³/a），运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，不外排。 4、水喷淋用水 沥青烟气处理装置中水喷淋塔的蓄水体积约为1.8m3，共2个。其中的喷淋水循环使用，因循环使用时间较长后水质会变浑浊，需定期对喷淋塔内循环喷淋水进行更换，每个月更换一次，补充新鲜水43.2m3/a（3.6m3/次）。该废水中含量大量的沥青油，废水主要污染物包括CODCr、SS、石油类，收集后全部回用于乳化沥青生产，不外排。每日补充蒸发损耗，损耗按5%计，补水量约2.16t/a。 5、生活污水 本项目劳动定员100人，实行白班单班工作制度，设食堂，不设宿舍。生活用水定额以100L/人·d计，全年工作300天，因此生活用水量约3000t/a，排水系数以80%计，则生活污水排放量约2400t/a。生活污水水质一般为CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L。 6、水泥稳定碎石生产用水：项目建成后年产水泥稳定碎石20万t，根据水稳混凝土生产配合比，生产用水量占比为15%，则年生产用水量为30000t，全部随产品带走。 7、乳化沥青生产用水：项目建成后需配套年产乳化沥青3000t，根据乳化沥青生产配合比，生产用水量占比为48.35%，则年生产用水量为1450.5t，全部随产品带走。 8、洒水喷雾抑尘用水：本项目骨料库均设有洒水喷雾抑尘，洒水抑尘消耗水量为5m3/d（1500t/a），全部蒸发损耗。 项目用水情况具体见表2-11所示。 表2-11项目用水情况一览表 项目用水; 年用水量 （t）; 排污系数; 年废水产生量（t）; 备注. 生活用水; 3000; 0.8; 2400; 纳管排放,最终经萧山钱江水处理厂处理达标后排入钱塘江. 水泥稳定碎石生产用水; 30000; /; /; 全部随产品带走. 乳化沥青生产用水; 1450.5; /; /; 全部随产品带走. 水喷淋用水; 43.2; /; /; 用于乳化沥青. 洒水喷雾抑尘; 1500; /; /; 全部蒸发损耗. 地面冲洗; 1500; 0.8; 1200; 用于厂区洒水抑尘. 运输车量冲洗用水; 1500; 0.8; 1200. 道路降尘用水; 8100; /; /; 全部蒸发损耗. 合计; /; 3600; /. 图2-1本项目水平衡图 6.劳动定员 企业需劳动定员100人，实行白班制（12小时），年生产天数为300天，厂区设有食堂，不设宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区临浦镇白鹿塘村，厂区整体布置呈长方形。厂区设沥青混凝土生产厂房1座（内设沥青混凝土生产线1条、乳化沥青生产线1条、水泥稳定碎石生产线1条），位于厂区东侧，沥青混凝土生产厂房北侧紧邻生产所需原料库，便于生产；厂区东硕为水泥稳定碎石生产及配套砂石原料库；西北侧为办公生活区。项目厂区各条生产线按照相互联系又独立的原则分区布置，厂区北侧设出入口，与厂区外主道路相通，项目厂区布置合理。项目厂区东面为匠心三路，隔路为各类生产企业，南面为杭州卓尚能源环保有限公司、新涵美家居，西面为匠心一路，隔路为03省道东复线，北面为云飞路，隔路为耕地。项目具体车间平面布置图见附图2，卫星图见附图3。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程及产污节点 A、沥青混凝土 本项目沥青混凝土及乳化沥青主要工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2沥青混凝土生产工艺流程图 工艺流程简要说明： （1）冷再生：本项目仅对废旧沥青路面铣刨料进行剥离破碎筛分重新利用，直接外购砂石原料无需破碎筛分。废旧沥青路面铣刨料通过装载机等运送至上料机料斗上，经密闭皮带输送至剥离筛分装置内，将废旧沥青路面铣刨料破碎筛分为小粒径物料，再通过装置的机械力将废旧沥青路面铣刨料中的沥青及石料分离。分离后得到再生沥青及再生骨料。过程中会产生冷再生粉尘及噪声。 （2）沥青热再生：冷再生后的再生沥青进入热再生系统内，通过天然气燃烧器间接加热，并添加再生剂提高产品性能。过程中会产生噪声及热再生废气、天然气燃烧废气。 （3）再生骨料烘干存储：再生骨料送至干燥滚筒内，通过自带的天然气加热装置直接加热烘干。过程中会产生噪声及天然气燃烧废气、烘干粉尘。 （4）搅拌 ①沥青预处理 沥青是由石油气工厂热解石油气原料时获得的一种副产品，本项目使用的石油沥青均为新料，不涉及使用再生沥青料。外购进入的石油沥青为已加热至约80~110℃的粘稠状液体，由专用沥青运输车运输进厂，进厂后先通过密闭式管道将沥青放料至沥青卸油池内(沥青卸料池密闭设置，预留进出料口及排气口，排气口连通废气收集管道)，再经管道泵送至沥青罐内，并使用导热油炉将沥青罐内的沥青加热至150~160℃,随后根据比例通过管道计量输送至搅拌锅内与骨料、矿粉等混合搅拌本项目导热油锅炉采用天然气进行燃烧，并配备低氮燃烧装置。 ②外购骨料上料烘干：将外购砂石骨料通过皮带输送至干燥滚筒进行集料直接烘干加热,加热后的砂石通过密闭皮带输送至热料仓内称量配料。过程中会产生噪声及天然气燃烧烟气、骨料上料粉尘、骨料烘干粉尘。 ③粉料存储配料：外购的矿粉在粉料罐内存放，使用时经自带配料系统通过管线输送至搅拌缸内。过程中会产生粉料存储废气。 ④混合搅拌：再生后沥青及骨料经称重后与外购的沥青、骨料、矿粉、水泥、粉煤灰、外加剂等粉料按照生产要求比例进入密闭搅拌缸内混合搅拌，混匀后即为成品。过程中会产生沥青混凝土搅拌废气及噪声。 （5）出料：项目成品短暂存放在搅拌机内，直接下放至运输车辆出厂，设置备用料仓，用于未能及时运出的成品沥青混凝土临时存放。过程中会产生出料废气及噪声。 本项目运营期原料沥青储存于沥青罐，矿粉、水泥、外加剂、粉煤灰等储存于粉料仓，砂石骨料存放于原生料库及砂仓，废沥青砼等原料储存于沥青铣刨料堆场，物料存储过程采用密闭钢结构大棚，设置独立进出口、装卸区域，通过输送廊道中的密闭皮带输送机输送至料仓备用。存储区域定期采用雾炮车、洒水装置等洒水降尘。 （6）乳化沥青 乳化沥青生产首先将乳化剂和喷淋废水按比例混合配比成乳化剂水溶液，并加热至60~70℃,随后与由沥青储罐输送过来的熔融状态沥青(150~160℃)按沥青:水:乳化剂85:94:1比例一并输送进入胶体磨式乳化机内混合磨制(温度控制在70~80℃)，通过高速转子的强烈剪切和搅拌使其以细小微粒状态均匀分散于乳化剂水溶液中，形成稳定的水包油乳化液，磨制完成后再经管道冷却至常温后泵送进入乳化沥青储罐，最终外运出厂时通过管道泵送进入罐车外运出厂。乳化沥青生产过程中温度较低，产生的沥青废气较少，通过设备排气口接入废气处理装置处理。乳化沥青储罐及罐车装车过程中乳化沥青为常温状态，此时乳化沥青呼吸废气产生量极少，通过储罐及罐车呼吸口无组织排放。 B、水泥稳定碎石 本项目水泥稳定碎石主要工艺流程及产污节点见图2-3。 图2-3本项目水泥稳定碎石主要工艺流程及产污节点 工艺流程简要说明： 1)碎石(骨料)、水泥(粉料)配送 本项目外购的碎石骨料主要来自于采石加工厂，不使用再生骨料，通过专用运输车运输至厂区北侧的骨料堆棚卸料，骨料堆棚为半封闭式(彩钢板顶棚+三侧围墙)，预留物料进出口，堆棚顶部及三侧围墙处均设置喷雾装置。骨料给料时通过装载机将骨料运输至冷料斗，再通过密闭式皮带输送机自动给料进入拌合主楼，给料粉尘通过冷料斗配套的重力除尘+布袋除尘装置处理后由排气筒排放。外购水泥则通过专用运输罐车运输进厂，随后通过厂内固定空压机提供动力将罐车内物料直接泵入水泥储罐贮存，给料时开启碟阀，粉料落入密闭式配重螺旋输送机计量送至搅拌锅内与骨料混合搅拌。水泥储罐呼吸废气经自带布袋除尘装置处理后接入搅拌系统除尘装置处理。 2)搅拌 将完成计量配送的骨料、水泥等按比例投入搅拌锅内，并根据设定比例加入一定量的水，于搅拌系统内通过离心作用使各原料亲和力达到最大，均匀搅拌混合。项目采用的搅拌系统为全密闭式，在计量仓与搅拌系统连接处的进料口和搅拌系统出料口进均设置有阀门，搅拌过程中进料口和出料口阀门关闭，搅拌过程产生的废气通过搅拌系统配套的气压平衡口接入重力除尘+布袋除尘装置处理。 3)成品卸料装车 本项目产品为水泥稳定碎石料，存放约3h后会逐渐凝固，因此搅拌完成后成品直接装车后外运出售，不在厂区内暂存。产品搅拌完成后成品含水率较高，卸料过程基本无废气产生。 2、主要污染因子识别 本项目生产过程中主要污染因子识别见表2-12。 表2-12本项目主要污染因子识别 污染类型; 编号; 污染物名称; 产污工序; 主要污染因子. 废气; 公用工程; 1; 运输扬尘; 车辆运输; 颗粒物. 2; 卸料扬尘; 骨料卸料; 颗粒物. 3; 骨料堆棚扬尘; 骨料贮存; 颗粒物. 沥青 混凝 土; 1; 给料粉尘; 骨料给料; 颗粒物. 2; 下料粉尘; 下料; 颗粒物. 3; 烘干粉尘; 烘干; 颗粒物. 4; 天然气燃烧废气; 天然气燃烧; SO2、NOx. 5; 筛分粉尘; 筛分; 颗粒物. 6; 级配粉尘; 级配; 颗粒物. 7; 矿粉筒仓呼吸废气; 矿粉补料; 颗粒物. 8; 沥青卸油废气; 沥青卸油; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度. 9; 沥青储罐呼吸废气; 沥青补料; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度. 10; 成品卸料废气; 成品卸料; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度. 11; 导热油锅炉废气; 锅炉供热; SO2、NOx. 12; 乳化沥青搅拌废气; 乳化沥青搅拌; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度. 13; 冷再生废气; 冷再生; 颗粒物. 14; 热再生废气; 热再生; 颗粒物SO2、NOx. 15; 再生沥青; 再生沥青; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度. 水泥稳定碎石; 1; 给料粉尘; 骨料给料; 颗粒物. 2; 下料粉尘; 下料; 颗粒物. 3; 搅拌粉尘; 搅拌; 颗粒物. 4; 水泥储罐呼吸废气; 水泥补料; 颗粒物. 废水; W1; 地面冲洗废水; 地面冲洗; pH、SS、石油类. W2; 车辆冲洗废水; 车辆冲洗; pH、SS、石油类. W3; 水喷淋废水; 废气喷淋; CODCr、SS、石油类. W4; 初期雨水; 初期降雨; pH、SS、石油类. W5; 生活污水; 生产、办公; CODCr、NH3-N. 噪声; N; 设备运行噪声; 设备运行; Leq(A). 固废; S1; 废石料; 筛分; 废石料. S2; 集尘灰; 废气处理; 集尘灰. S3; 沉淀池沉渣; 废水处理; 沉渣、石料. S4; 沉淀池浮油; 废水处理; 浮油、水. S5; 废活性炭; 废气处理; 废活性炭、有机物. S6; 废过滤棉; 废气处理; 废过滤棉、有机物、水. S7; 废导热油; 导热油更换; 废导热油. S8; 废机油; 设备检修; 废机油. S9; 废机油桶; 机油解包; 废机油桶、机油. S10; 废劳保用品; 生产、检修; 废劳保用品. S11; 废UV灯管; 废气处理; 废UV灯管. S12; 废布袋; 废气处理; 废布袋. S13; 生活垃圾; 生产、办公; 纸张、塑料袋等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染物的产生与排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 1.1环境空气质量现状 （1）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域大气环境质量现状，本次环评收集了2023年杭州市萧山区常规监测点(城厢镇(北干)自动站实况)监测结果统计，并根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号，2018年9月1日起实施）和《环境空气质量评价技术规范》(试行)(HJ663-2013)的规范要求，对数据进行统计分析。具体监测结果详见表3-1。 表 3-1萧山区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 6; 60; 10; 达标. 第98百分位日平均浓度; 9; 150; 6.0; 达标. NO2; 年均值; 34; 40; 85; 达标. 第98百分位日平均浓度; 79; 80; 98.8; 达标. PM10; 年均值; 58; 70; 83; 达标. 第95百分位日平均浓度; 118; 150; 78.7; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 35; 100; 达标. 第95百分位日平均浓度; 66; 75; 88.0; 达标. CO; 95%百分位24小时值; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90%百分位日最大8小时均值; 166; 160; 104; 超标. 该区域环境质量二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）略有超标。超标原因可能是由于区域重点行业如化工等企业的污染导致。因此，项目所在地属于空气质量非达标区。 （2）区域减排计划 根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市大气环境质量限期达标规划的通知》（杭政办函〔2019〕2号）要求，特制定以下达标计划。①规划期限及范围规划范围：整体规划范围为杭州市域，规划总面积为16596平方公里。规划期限：规划基准年为2015年。规划期限分为近期（2016年-2020年）、中期（2021年-2025年）和远期（2026年-2035年）。目标点位：市国控监测站点(包含背景站)，同时考虑杭州大江东产业集聚区、富阳区、临安区及桐庐县、淳安县、建德市的点位。②主要目标通过二十年努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括CO、NO2、SO2、O3、PM2.5、PM10等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，市区PM2.5年均浓度稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，桐庐、淳安、建德等3县（市）PM2.5年均浓度力争达到30微克/立方米以下，全市O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。此外，根据《杭州市生态环境保护“十四五”规划》、《杭州市建设全市域大气“清洁排放区”的实施意见》、《杭州市2022年“迎亚运”暨环境空气质量巩固提升实施计划》等有关文件，杭州市正积极致力于从能源结构与产业布局调整、加快重污染企业转型升级和重点企业整治提升、绿色低碳交通推进、工业废气污染防治、扬尘污染防治、农村废气污染控制、餐饮及其他生活源废气污染防治等多个方面加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善。综合上述分析，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。 - 1.2其他污染物监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）规定：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目排放的特征污染物为非甲烷总烃、苯并[a]芘和TSP。根据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）要对项目评价范围内特征污染物进行环境质量现状监测。环境空气质量现状委托杭州广测环境技术有限公司进行监测，监测时间为2023年11月6日～11月13日，监测点位见图3-1。 〇为环境空气检测点位 - 图3-1环境空气质量检测点位图 表3-2监测点位一览表 名称; 位置; 监测因子; 监测时间及频次; 坐标. 环境空气质量监测点位; 厂区下风向; 非甲烷总烃; 连续监测7天；4次/天; 30.079802,120.27209. 苯并[a]芘和TSP; 日均值. 监测结果见下表3-3。 表3-3现状监测结果 采样位置; 检测项目; 检测时段; 单位; 检测结果; 标准限值; 是否达标. 11月 06日; 11月 07日; 11月 08日; 11月 09日; 11月 10日; 11月 11日; 11月 12日. 环境空气#1号 位点; 非甲烷总烃; 02:00; mg/m3; 0.76; 0.82; 0.78; 0.98; 1.07; 0.92; 1.06; 2000mg/m3; 达标. 08:00; mg/m3; 0.72; 0.70; 1.01; 0.85; 1.02; 0.86; 1.00. 14:00; mg/m3; 0.68; 0.72; 0.90; 0.80; 0.92; 0.95; 0.98. 20:00; mg/m3; 0.64; 0.77; 0.93; 0.92; 1.08; 0.82; 1.05. 环境空气（日均值）#1号 位点; 总悬浮颗粒物; 02:00-02:00+1; mg/m3; 0.124; 0.126; 0.131; 0.122; 0.138; 0.133; 0.140; 300ug/m3; 达标. 苯并[a]芘; 02:00-02:00+1; ug/m3; <0.00014; <0.00014; <0.00014; <0.00014; <0.00014; <0.00014; <0.00014; 0.0025ug/m3; 达标. 根据监测结果可知，项目所在地的TSP、苯并[a]芘监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的1小时平均浓度限值。项目周边环境空气质量现状较好。 - 2.水环境质量现状 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，项目所在地附近区域水系为钱塘324，（浙东运河），水功能区编码为G0102300103012，水功能区名称为：浙东运河萧山工业、农业用水区，水环境功能区编码为330109GA080101000140，起始断面为浙东运河起点(浦阳江)，终止断面为钱清（萧山与绍兴交界），地表水体的水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类。 为了解地表水水质现状，本次评价采用杭州市智慧河道云平台中杭甬运河（西小江）所前段监测断面水质监测数据，监测断面位于本项目西侧约700m，监测时间为2022年5~10月，水质监测结果见表3-4。 表3-4地表水质量现状监测结果 单位：pH除外mg/L 监测日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N; pH. 2022年5月; 杭甬运河（西小江）所前段监测断面; 6.13; 4.2; 0.07; 0.28; 7.7. 2022年6月; 8.22; 3.1; 0.16; 0.53; 7.2. 2022年7月; 5.47; 3.4; 0.16; 0.48; 7.4. 2022年8月; 7.69; 3.6; 0.11; 0.24; 8.1. 2022年9月; 7.19; 4; 0.15; 0.22; 7.2. 2022年10月; 6.75; 4.3; 0.13; 0.29; 8.1. Ⅲ类标准; /; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是; 是. 由表3-4可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3.声环境质量现状 本项目厂界外周围50m内无声环境保护目标，因此本项目不进行声环境监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 考虑到项目生产过程中原料储存、废气沉降等影响，且涉及苯并[a]芘等污染物，为了解项目所在区域土壤环境质量现状，建设单位委托杭州广测环境技术有限公司对项目所在地土壤环境进行了现状监测。 (1)监测点位及监测项目 表3-5土壤监测点位及监测项目一览表 编号; 位置; 监测项目; 取样点. S1#; 沥青储罐旁; GB36600-2018中45项基本项目、pH值、石油烃; 表层样取样，采样深度0~0.2m. (2)监测时间 监测时间2023年11月3日，监测一次。 (3)监测方法 监测方法采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018)中推荐的分析方法。 - 监测及评价结果 土壤环境质量现状监测及评价结果详见表3-6。 采样点位 项目名称; 单位; S1#; 标准值; 达标情况. 0-0.2m. pH值; /; 7.48; /; /. 砷; mg/kg; 6.26; 60; 达标. 镉; mg/kg; 0.13; 65; 达标. 六价铬; mg/kg; <0.5; 5.7; 达标. 铜; mg/kg; 30; 18000; 达标. 铅; mg/kg; 294; 800; 达标. 汞; mg/kg; 0.064; 38; 达标. 镍; mg/kg; 18; 900; 达标. 四氯化碳; mg/kg; <1.3×10-3; 2.8; 达标. 氯仿; mg/kg; <1.1×10-3; 0.9; 达标. 氯甲烷; mg/kg; <1.0×10-3; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; <1.2×10-3; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; <1.3×10-3; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; <1.0×10-3; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <1.3×10-3; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <1.4×10-3; 54; 达标. 二氯甲烷; mg/kg; <1.5×10-3; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; <1.1×10-3; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; <1.2×10-3; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; <1.2×10-3; 6.8; 达标. 四氯乙烯; mg/kg; <1.4×10-3; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; <1.3×10-3; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; <1.2×10-3; 2.8; 达标. 三氯乙烯; mg/kg; <1.2×10-3; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; <1.2×10-3; 0.5; 达标. 氯乙烯; mg/kg; <1.0×10-3; 0.43; 达标. 苯; mg/kg; <1.9×10-3; 4; 达标. 氯苯; mg/kg; <1.2×10-3; 270; 达标. 1,2-二氯苯; mg/kg; <1.5×10-3; 560; 达标. 1,4-二氯苯; mg/kg; <1.5×10-3; 20; 达标. 乙苯; mg/kg; <1.2×10-3; 28; 达标. 苯乙烯; mg/kg; <1.1×10-3; 1290; 达标. 甲苯; mg/kg; <1.3×10-3; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; <1.2×10-3; 570; 达标. 邻二甲苯; mg/kg; <1.2×10-3; 640; 达标. 硝基苯; mg/kg; <0.09; 76; 达标. 表3-7土壤环境质量现状监测及评价结果一览表 测点名称; 检测因子; 单位; 检测结果; 标准; 达标情况. 0-0.2m. 表层土测点#1 E:120.267430° N:30.082344°; 苯并[a]蒽; mg/kg; <0.1; 15; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; <0.1; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; <0.2; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; <0.1; 151; 达标. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; <0.1; 1.5; 达标. 间,对-二甲苯; mg/kg; <0.0012; 570; 达标. 石油烃(C10-C40); mg/kg; 51; 4500; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; <0.1; 15; 达标. pH值; 无量纲; 6.86; /; 达标. 铜; mg/kg; 26; 18000; 达标. 铅; mg/kg; 40; 800; 达标. 镉; mg/kg; 0.13; 65; 达标. 汞; mg/kg; 0.050; 38; 达标. 砷; mg/kg; 15.2; 60; 达标. 六价铬; mg/kg; <0.5; 5.7; 达标. 镍; mg/kg; 30; 900; 达标. 苯胺; mg/kg; <0.1; 260; 达标. 氯甲烷; mg/kg; <0.0010; 37; 达标. 氯乙烯; mg/kg; <0.0010; 0.43; 达标. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; <0.0010; 66; 达标. 二氯甲烷; mg/kg; <0.0015; 616; 达标. 反式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <0.0014; 54; 达标. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; <0.0012; 9; 达标. 顺式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <0.0013; 596; 达标. 氯仿; mg/kg; <0.0011; 0.9; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; <0.0013; 840; 达标. 四氯化碳; mg/kg; <0.0013; 2.8; 达标. 苯; mg/kg; <0.0019; 4; 达标. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; <0.0013; 5; 达标. 三氯乙烯; mg/kg; <0.0012; 2.8; 达标. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; <0.0011; 5; 达标. 甲苯; mg/kg; <0.0013; 1200; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; <0.0012; 2.8; 达标. 四氯乙烯; mg/kg; <0.0014; 53; 达标. 氯苯; mg/kg; <0.0012; 270; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; <0.0012; 10; 达标. 乙苯; mg/kg; <0.0012; 28; 达标. 邻二甲苯; mg/kg; <0.0012; 640; 达标. 苯乙烯; mg/kg; <0.0011; 1290; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; <0.0012; 6.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; <0.0012; 0.5; 达标. 1,4-二氯苯; mg/kg; <0.0015; 20; 达标. 1,2-二氯苯; mg/kg; <0.0015; 560; 达标. 2-氯酚; mg/kg; <0.06; 2256; 达标. 硝基苯; mg/kg; <0.09; 76; 达标. 萘; mg/kg; <0.09; 70; 达标. 䓛; mg/kg; <0.1; 1293; 达标. 根据上述监测结果可知，土壤监测点位各监测指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准要求。 7、地下水 本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目厂区地面均已做硬化处理，正常生产时基本不存在地下水污染途径，因此本次环评不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-8。 表3-8主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对相对方位; 与厂界最近距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 三泉王村; 237626.90; 3329172.80; 东南; 1500m; 居民住宅; 厂界外2500米范围内. 信谊村; 237789.50; 3332204.30; 西南; 1.5km. 山里王村; 237597.50; 3329803.90; 西南; 2.0km. 东复村; 236864.70; 3331260.70; 北面; 175m. 祥里王村; 237775.10; 3330778.90; 东面; 850m. 袄庄陈村; 236341.20; 3330742.90; 西面; 820m. 李家村; 238793.70; 3330594.80; 东面; 1.9km. 孔湖村; 235393.80; 3331788.80; 西面; 1.5km. 来苏周村; 237281.30; 3332984.30; 北面; 2.3km. 金临湖村; 237945.40; 3333355.50; 北面; 3.5km. 山联村; 239022.70; 3331998.30; 东北; 3.2km. 金山村; 238566.50; 3331999.00; 东北; 1.6km. 天乐社区; 238373.80; 3330659.80; 东面; 1.2km. 苎东村; 236668.70; 3330404.40; 南面; 460m. 通一村; 235460.50; 3330082.80; 南面; 2.0km. 白鹿塘村; 235056.50; 3330499.30; 西南; 260m. 萧山二中; 234277.50; 3330018.70; 西南; 2.2km; 在校师生. 塘郎孙村; 235141.60; 3329343.80; 南面; 1.9km; 居民住宅. 临浦三小; 236024.50; 3329009.00; 南面; 2.1km; 在校师生. 声环境; 厂界外周围50m内无声环境保护目标. 地下水 环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环 境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 环空气质量标准根据《浙江省环境空气功能区划分方案》，本项目拟建地环境空气属二类功能区，常规污染因子环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃环境质量标准参考《大气污染物综合排放标准详解》执行，详见表3-9。 表3-9环境空气质量标准 污染物名称; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均; 单位. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; μg/m3. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /; mg/m3. O3; /; /; 200; 160; μg/m3. 总悬浮颗粒物(TSP); 200; 300; /; /. 苯并[a]芘; 0.001; 0.0025; /; /; μg/m3. 非甲烷总烃(NMHC); 2.0(最大一次); mg/m3. （2）地表水环境质量标准 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表3-10。 表3-10 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; ≥5; ≥3; ≥2. CODMn（mg/L）; ≤6; ≤8; ≤10. 总磷; ≤0.2; ≤0.3; ≤0.4. NH3-N（mg/L）; ≤1.0; ≤1.5; ≤2.0. （3）声环境质量标准 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表3-11。 表3-11声环境质量标准（单位：dB） 标准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气 项目废气排放标准见大气专项评价。 （2）废水 生产废水为车辆冲洗废水，经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘；水喷淋塔沥青烟冷凝废水经收集后回用于乳化沥青生产，无生产废水外排。本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经萧山钱江水处理厂处理达标后排入钱塘江。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放（其中化学需氧量、氨氮、总磷出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1排放限值），具体见表3-12。 表3-12污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤40; ≤2（4）②; ≤0.3. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。. （3）噪声 1、施工期 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值，具体详见表3-13。 表3-13《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)；当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时[参考标准的测点位置规定]，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10dB(A)作为评价依据。. 2、营运期 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-14《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固废 本项目一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物转移管理办法》等文件的相关要求。生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| 总量 控制 指标 | 根据现行的环保管理要求，主要污染物总量控制指标为：化学需氧量（COD）、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、五类重点重金属（铬、镉、铅、汞、砷）。 本项目实施后企业纳入总量控制的指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、挥发性有机物（VOCs）、烟粉尘，具体排放情况详见下表。 表3-15本项目总量控制建议值(单位：t/a) 序号; 项目; 本项目排放量. 1; 水量; 2400. 2; COD; 0.096. 3; NH3-N; 0.0048. 4; 烟粉尘; 3.2507. 5; VOCs; 0.7. 6; NOX; 4.4066. 7; SO2; 1.26. 根据以上分析，本项目实施后企业只排放生活污水，因此COD、NH3-N排放量无需进行区域削减替代；另项目新增烟粉尘、VOCs、NOX、SO2排放，因此烟粉尘、VOCs、NOX、SO2需进行区域削减替代。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》（浙政办发〔2023〕18号）等文件的规定，烟粉尘、VOCs、NOX、SO2替代比例均为1:2，则各总量控制如下。 表3-16本项目实施后新增污染物总量控制平衡(单位：t/a) 项目; 新增总量控制建议值; 替代削减比例; 区域削减替代量. 烟粉尘; 3.2507; 1:2; 6.5014. VOCs; 0.7; 1:2; 1.4. NOX; 4.4066; 1:2; 8.8132. SO2; 1.26; 1:2; 2.52. 综上所述，本项目实施后企业需要向杭州市生态环境局萧山分局申请总量替代削减，其中烟粉尘替代削减量约6.5014t/a ，VOCs替代削减量约1.4t/a、NOX替代削减量约8.8132t/a、SO2替代削减量约2.52t/a，具体以当地环境主管部门出具的新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案为准。 因此项目符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.大气环境影响分析和防护措施 （1）施工扬尘 施工期间，物料装卸和运输等施工活动，对周边大气环境带来不利影响。扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素影响较大，在晴天起风时如果不采取控制措施，施工扬尘对周围环境的影响较明显。 通过类比同类施工场地，在施工作业附近采取围挡、围护可明显减少扬尘对环境的污染，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%；通过对场地开挖裸露地面洒水，扬尘量可减低28%~75%，测试数据见下表4-1。此外，规定运输车辆在施工区路面减速行驶、清洗车轮和车体、用帆布覆盖易起扬尘的物料等，也可减少施工产生的扬尘量。 表4-1洒水抑尘测试结果 距离（m）; 0; 20; 50; 100; 200. TSP（mg/m3）; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.56. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.29. 环评要求施工过程中采取具体抑尘措施如下： ①在施工现场周围设置不低于1.5m高的围挡。 ②在施工场地安排人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ③制定合理的施工计划，缩短施工周期，减少施工现场的工作面，减轻施工扬尘对环境的影响。 ④施工车辆采取篷布加盖措施，施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区等敏感点。 ⑤在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 采取上述措施后，施工期扬尘影响较小。 （2）施工机械车辆尾气 施工机械主要有推土机、挖掘机及运输车辆等排放的污染物主要有一氧化碳、氮氧化物、总烃等。 环评要求施工过程中采取具体抑尘措施如下： ①加强车辆的日常保养维护，使车辆工作在正常状况下。 ②合理安排行车路线，减少道路制约和交通不畅造成的高排放。 ③使用含铅低的燃油，提高使用燃油的质量。 采取上述措施后，机械车辆产生的少量燃油废气对周边环境空气影响 较小。 2.水环境影响分析和防护措施 施工期废水主要为施工人员生活污水及建筑施工废水。 （1）施工人员生活污水 生活污水主要来自施工人员产生的粪便污水等，其中以粪便污水中的污染物浓度较高，主要污染因子为COD、BOD、SS等，生活污水排入厂区化粪池，经化粪池处理后纳管排放，对环境影响较小。 （2）建筑施工废水 建筑施工废水主要包括：露天堆放的垃圾和弃土受雨水冲洗所产生的泥浆，施工期使用的机械设备在使用和维护过程中可能发生渗油以及通过雨水、人工冲洗所形成的含油和泥沙的污水等。施工废水主要污染因子为SS等，废水水质简单，本项目设置沉淀池，施工废水经过沉淀后回用，对环境影响较小。 3.声环境影响分析和防护措施 施工期噪声来源主要为建筑施工各种机械设备（推土机、挖掘机、装载机、电动机等）、施工作业及运输车辆产生的噪声，其强度在88～120dB（A）之间，但这种影响是暂时的，施工结束后即可消失。施工过程中须采取有效措施防治噪声污染以将影响降至最低，具体措施如下： （1）合理安排作业时间，避免大量高噪声设备同时运行。 （2）施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 （3）合理布置施工场地，适当控制机械作业密度，条件允许时拉开一定距离，避免形成噪声叠加。 只要严格管理、文明施工，场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，本工程50m范围内无居民等噪声敏感目标，采取上述措施后施工期噪声对环境影响较小。 4.固体废物影响分析和防护措施 施工期固体废物主要包括建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。项目建筑垃圾产生量约为150t，暂存于项目占地范围内，采取临时遮盖措施，建设单位及时清运至园区环卫部门指定的建筑垃圾处置场处理；生活垃圾产生总量约为5t，施工场地设垃圾收集箱集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 综上分析，施工期产生的各类固废均能得到合理可行处置，对周围环境影响较小。 5.生态环境影响分析 本项目为有机更新项目，在现有工业用地范围内进行改造升级，用地类型为工业用地。项目的基础施工尽量避开雨季，规范施工料场的堆放并采用苫布进行遮盖，防止水土流失。工程结束后，及时地回填、硬化、绿化，可有效减少水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目产生废水主要为道路降尘用水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水、水喷淋废水、初期雨水及生活污水。 1、道路降尘用水 项目原料运输过程会有粉尘扬起，通过自然沉降和使用雾炮机对周围空间洒水降尘，可以有效的除尘。根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），浇水道路用水可按浇洒面积以2～3L/（m2•d）计算，本评价取3L/（m2•d），每天洒水6次。项目需要洒水抑尘道路面积约1500m2，则地面抑尘用水量为27t/d、8100t/a，道路洒水抑尘用水全部蒸发损耗。 2、地面冲洗用水 本项目生产车间工作区域地面需定期进行冲洗，根据企业提供的资料地面冲洗废水产生量约5t/d，地面冲洗废水产生量共计约1500t/a，该废水经沉淀池隔油沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，不外排。 3、车辆冲洗用水 骨料等材料运输车进出厂区需进行冲洗，运输车辆冲洗用水约5m³/d（1500m3/a）。产污系数按0.8计，车辆清洗废水产生量为4m³/d（1200m³/a），运输车辆清洗废水经沉淀池隔油沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，不外排。 4、水喷淋用水 沥青烟气处理装置中水喷淋塔的蓄水体积约为1.8m3，共2个。其中的喷淋水循环使用，因循环使用时间较长后水质会变浑浊，需定期对喷淋塔内循环喷淋水进行更换，每个月更换一次，补充新鲜水43.2m3/a（3.6m3/次）。该废水中含量大量的沥青油，废水主要污染物包括CODCr、SS、石油类，收集后全部回用于乳化沥青生产，不外排。 5、生活污水 本项目劳动定员100人，实行白班单班工作制度，设食堂，不设宿舍。生活用水定额以100L/人·d计，全年工作300天，因此生活用水量约3000t/a，排水系数以80%计，则生活污水排放量约2400t/a。生活污水水质一般为CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L。 6、水泥稳定碎石生产用水：项目建成后年产水泥稳定碎石20万t，根据水稳混凝土生产配合比，生产用水量占比为15%，则年生产用水量为30000t，全部随产品带走。 7、乳化沥青生产用水：项目建成后需配套年产乳化沥青3000t，根据乳化沥青生产配合比，生产用水量占比为48.35%，则年生产用水量为1450.5t，全部随产品带走。 8、洒水喷雾抑尘用水：本项目骨料库均设有洒水喷雾抑尘，洒水抑尘消耗水量为5m3/d（1500t/a），全部蒸发损耗。 9、初期雨水W4 项目实施后结合“以新带老”的原则，落实厂区初期雨水收集池。 根据浙江省建设厅《关于公布浙江省各城市暴雨强度公式的通知》（建设发[2008]89号），按杭州暴雨强度计算： 式中：i为暴雨强度(mm/min)； p为设计降雨重现期(a)，取1年； t为降雨历时(min)，取15min； 根据上式计算，暴雨强度为i=1.2mm/min，项目废水收集严格遵守“雨污分流”，建构筑物屋顶雨水单独收集后接入雨水管,场地路面等初期雨水收集后纳入初期雨水池，企业雨水收集面积约为9400m2（不包含建筑物及绿化占地），因此场地的初期雨水约为11.28t/min，初期雨水收集时间约为15分钟，则一次的初期雨水量约为169.2t/次，因此建议企业厂区内完善容积不小于200m3的初期雨水收集池。需新建初期雨水收集池体积约为200m3＞169.2m3，可满足要求。厂区内雨水管道接入初期雨水收集池，并设置阀门，雨天降雨初期前15min开启，15min后关闭，后期洁净雨水通过雨水排放口排入附近河道。 7、废水产生情况汇总 根据工程分析，本项目道车辆冲洗废水、地面冲洗废水、初期雨水经隔油沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。水喷淋废水则全部回用于乳化沥青生产，不外排。食堂废水经隔油沉淀处理后汇同生活污水再化粪池处理后纳管排放。 外排废水仅生活污水。本项目所在地区周边目前市政污水管网已经建成。生活污水经化粪池处理后纳管排放。项目用水情况具体见表4-1所示。 表4-1项目用水情况一览表 项目用水; 年用水量 （t）; 排污系数; 年废水产生量（t）; 年废水排放量. 生活用水; 3000; 0.8; 2400; 纳管排放,最终经萧山钱江水处理厂处理达标后排入钱塘江2400. 水泥稳定碎石生产用水; 30000; /; /; 全部随产品带走0. 乳化沥青生产用水; 1450.5; /; /; 全部随产品带走0. 水喷淋用水; 43.2; /; /; 用于乳化沥青0. 洒水喷雾抑尘; 1500; /; /; 全部蒸发损耗0. 地面冲洗; 1500; 0.8; 1200; 用于厂区洒水抑尘0. 运输车量冲洗用水; 1500; 0.8; 1200. 道路降尘用水; 8100; /; /; 全部蒸发损耗0. 合计; 47093.7; /; 4800; 2400. 项目废水产生及排环境情况见表4-2、表4-3。 表4-2项目废水污染源源强核算结果表 产排污环节; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物纳管排放; 排放时间/h. 废水产生量); 产生浓度/(mg/L); 产生量/(t/a); 工艺; 效率/%; 废水排放量/(m3/a); 浓度/(mg/L); 排放量/(t/a). 道路降尘; 道路降尘废水; 8100m3/a; /; /; 自然蒸发. 地面冲洗; 地面冲洗废水; SS; 1500m3/a; /; /; 隔油沉淀后用于厂区洒水抑尘; /; /; /; /; /. 石油类; /; /; /; /; /. 初期降雨; 初期雨水; SS; 392t/次; /; /; /; /; /; /; /. 石油类; /; /; /; /; /. 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; SS; 1500m3/a; /; /; /; /; /; /; /. 石油类; /; /; /; /; /. 水喷淋; 水喷淋废水; CODCr; 2.16; /; /; 回用于乳化沥青生产; /; /; /; /; /. SS; /; /; /; /; /. 石油类; /; /; /; /; /. 日常生活; 生活污水; CODCr; 2400; 350; 0.84; 化粪池; /; 2400; 350; 0.84; 3600. NH3-N; 35; 0.084; /; 35; 0.084. 表4-3项目废水产生及排放情况一览表 类别; 项目; 产生情况; 排环境情况*. 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排环境浓度(mg/L); 排环境量(t/a). 生活污水; 废水量; /; 2400; /; 2400. CODCr; 350; 0.84; 40; 0.096. NH3-N; 35; 0.084; 2; 0.0048. 表4-4本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 初期雨水; pH、SS、石油类; 回用于水稳生产; 间歇排放，排放期间流量稳定; 1; 雨水收集池; /; /; /; /. 2; 地面冲洗废水; pH、SS、石油类; 隔油沉淀后用于厂区洒水抑尘; 间歇排放，排放期间流量稳定; 2; 隔油沉淀; 隔油沉淀. 3; 车辆冲洗废水; pH、SS、石油类; 隔油沉淀后用于厂区洒水抑尘; 间歇排放，排放期间流量稳定; 3; 隔油沉淀池(洗车平台); 隔油沉淀. 4; 水喷淋废水; CODCr、SS、石油类; 回用于乳化沥青生产; 间歇排放，排放期间流量稳定; 4; /; /. 5; 生活污水; CODCr、NH3-N; 排入厂内污水处理设施; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 5; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ■是□否; ■企业总排□雨水排放□清净下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放. 本项目废水间接排放口基本情况见表4-5。 表4-5本项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 120.273047; 30.079486; 0.24; 纳管排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 每天; 萧山钱江水处理厂; CODCr; 40. NH3-N; 2. 1.2废水污染治理设施可行性分析 根据工程分析，本项目道车辆冲洗废水、地面冲洗废水、初期雨水经隔油沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。水喷淋废水则全部回用于乳化沥青生产，不外排。食堂废水经隔油沉淀处理后汇同生活污水再化粪池处理后纳管排放。 本项目产生的降尘废水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水及初期雨水等废水水质简单，主要污染物以pH、SS、石油类为主，本项目相关工序用水对水质要求较低，经隔油沉淀处理后可基本去除废水含有的浮油及悬浮物，具备可行性。本次评价要求回用水应处理至清澈无明显悬浮物且表面无明显油污后方可进行回用。 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，食堂废水经隔油沉淀处理后汇同生活污水再化粪池处理后纳管排放。生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 1.3废水纳管可行性分析 - 依托概况 萧山钱江水处理厂一期工程始建于1990年，采用“高效生物反应器(HCR)”工艺，设计规模为12万m3/d，2006年实施“HCR”工艺改造工程，污水处理采用A/A/O工艺，污泥处理采用重力浓缩+带式脱水工艺，一期改造工程于2006年投入运行，改造后的设计规模为10万m3/d。二期工程设计规模24万m3/d，污水处理工艺采用水解酸化＋A/A/O工艺，污泥处理采用带式浓缩脱水工艺，首期12万m3/d于2005年投入运行，末期12m3/d于2017年投入运行。为改善水体环境，钱江水处理厂于2014年实施了提标改造工程，主要对现有34万m3/d规模进行提标改造，改造后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，目前该工程已投入运行并通过三同时竣工验收。 为满足萧山经济发展的需求，萧山钱江水处理厂四期扩建工程项目通过环评审批，该项目列入中央水污染防治项目储备库项目和杭州市2022年亚运会配套项目，四期项目扩建后新增40万m3/d污水处理能力，采用地埋式竖向布置型式，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002)一级A标准。远期萧山钱江水处理厂设计处理规模为74万m3/d。 根据《杭州市人民政府关于报送城镇污水处理厂主要污染物排放标准执行情况的函》，钱江水处理厂于2023年2月21日起主要污染物出水水质执行《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值要求。 (2)依托可行性分析 ①水质接管可行性 萧山钱江水处理厂设计进出水水质见下表。 表4-6萧山钱江水处理厂设计进出水水质 单位：mg/L 指标; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 设计进水水质; ≤500; ≤400; ≤35; ≤7; ≤50. 设计出水水质; ≤40; ≤10; ≤2; ≤0.5; ≤15. 根据前述分析，预计项目生活污水中各类污染物能够达到萧山钱江水处理厂接管标准要求，可以接管。 ②污水处理厂出水水质 根据萧山钱江水处理厂2023年3月2日~8日污水排放口在线自动监测数据，该污水处理厂运行稳定，具体数据见下表。 表4-7萧山钱江水处理厂总排口水质监测数据 单位：mg/L 日期; CODcr; 氨氮. 2023.3.2~2023.3.8; 18.34~22.85; 0.045~0.0499. 限值; 40; 2. 达标情况; 达标; 达标. 由上表可知，萧山钱江水处理厂废水化学需氧量、氨氮2项主要污染物排放可以达到《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1限值要求，出水水质较为稳定。 本项目废水产生量为8t/d，废水量在允许范围内，排放的废水污染物浓度在污水处理厂的进水浓度以内，不会对污水处理厂造成冲击，满足依托的环境可行性要求，本项目废水排放不会对最终纳污水体产生明显影响。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 项目废气含苯并[α]芘，且厂界外500米内含敏感点，因此设置了大气专项评价。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。” 项目营运过程中产生废气污染物经采取措施后，能满足达标排放的要求，废气对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，具体见章节七、大气环境影响专项评价。 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表4-8和4-9。 表4-8工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 设备型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离/dB(A)/m; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 烘干及加热系统; 5000型标配沥青拌和楼 北联重工WCD500稳定土合站; 85; 设置设备基础隔振或壳体阻尼减振如减振垫; -90; 50; 1; 30; 47.5; 昼间; 20; 27.5; 1m. 2; 冷骨料供料系统; 80; -120; 90; 1; 30; 42.5; 昼间; 20; 22.5. 3; 拌和主塔; 85; -150; 60; 1; 15; 53.5; 昼间; 20; 33.5; 1m. 4; 粉料供给系统; 75; -150; 55; 1; 20; 41.0; 昼间; 20; 21.0; 1m. 5; 沥青供给系统; 75; -150; 40; 1; 10; 47.0; 昼间; 20; 27.0; 1m. 6; 沥青回收料再生系统; 75; -150; 40; 1; 30; 37.5; 昼间; 20; 17.5; 1m. 7; 冷料供应系统; 北联重工WCD500稳定土合站; 75; -20; 54; 1; 20; 41.0; 昼间; 20; 21.0; 1m. 8; 提升系统; 75; -30; 50; 1; 20; 41.0; 昼间; 20; 21.0; 1m. 9; 供水系统; 75; -30; 50; 1; 20; 41.0; 昼间; 20; 21.0; 1m. 10; 搅拌系统; 85; -40; 58; 1; 20; 51.0; 昼间; 20; 31.0; 1m. 注：厂区东南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。本项目所有生产设备和废气处理设施等均安置在车间内。. 3.2噪声污染防治措施 本项目噪声主要来源生产设备，为最大量的减少噪声对周围声环境的影响，确保项目建成后厂界噪声达标，降低项目运营期噪声对周边敏感保护目标的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： ①对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； ②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备； ③合理布局，高噪声设备单独设置隔声车间，并尽量远离厂界布置； ④生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 3.3噪声环境影响 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A(规范性附录)户外声传播的衰减计算模型和附录B(规范性附录)中“B.1工业噪声预测计算模型”，对项目厂界噪声贡献影响值和环境保护目标噪声预测值进行分析。 (1)室外声源等效室外声源声功率级计算方法 在环境影响评价中，根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点位置的声压级Lp(r),按公式(1)计算： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引发的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA(r)，可按公式(1)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB(A)； ∆Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB(A)。 在只考虑几何发散衰减时，可按公式(3)计算。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减，其预测点声压级可按公式(4)计算。 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 已知点声源的倍频带声功率级，且声源处于自由声场，则预测点声压级可按公式(5)计算： 如果声源处于半自由声场，则预测点声压级可按公式(6)计算： (2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，如下图所示。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式(7)近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB; Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB; TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级按公式(8)计算： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级按公式(9)计算： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级可按公式(10)计算： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，可按公式(11)计算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声预测 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 预测参数：房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10~25dB。消声百叶窗的隔声量约10dB，双层中空玻璃窗隔声量取25dB，框架结构楼层隔声量取20~30dB，隔声屏隔声量取8dB。该项目生产车间为框架结构楼层，隔声量取20dB。 采取以上噪声防治措施后，项目所在厂区各预测点的噪声影响预测结果见表4-10。 表4-10工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; -; 60; 55.7; -; -; 达标. 南厂界; -; 60; 55.2; -; -; 达标. 西厂界; -; 60; 57.3; -; -; 达标. 北厂界; -; 60; 56.2; -; -; 达标. 由预测结果可知，在正常生产情况下各厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.3噪声污染防治措施 本项目主要污染物防治措施如下。 表4-11工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 选用低噪声设备; 主要生产设备; 从设备源头减少噪声产生; 计入主体工程投资. 安装隔音门窗; 生产厂房建筑隔声; 隔音门窗整体隔音量≥3dB; 5万元/计入主体工程投资. 设备安装减振措施; 产噪设备; 安装减振措施，消音量≥3dB; 5万元. 加强设备维护; 定期检修所有产噪设备; 确保设备处于良好的运转状态; 5万/年. 3.4监测计划 - 表4-12污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 本项目产生的副产物主要为废石料、集尘灰、沉淀池沉渣、沉淀池浮油、废活性炭、废导热油、废机油、废机油桶、废劳保用品、废UV灯管、废布袋、生活垃圾、沥青残渣。具体分析如下： 1、副产物产生情况 (1)废石料 本项目骨料进入搅拌系统前需进行筛分处理，该过程会筛选出粒度不合格(过大)的废石料，根据物料平衡表，废石料产生量约500t/a，收集后外售给石料厂家综合利用。 (2)集尘灰 本项目集尘灰主要产生于布袋除尘器及地面沉降粉尘，根据前述工程分析，集尘灰产生量约296.3t/a，收集后外售给石料厂家综合利用。 (3)沉淀池沉渣 本项目设置有隔油沉淀池用于收集处理地面冲洗废水及初期雨水，同时车辆清洗平台配套也设置有隔油沉淀池，隔油沉淀池在沉淀处理一定时间后将会对沉淀池底部沉渣进行清理，主要为砂砾等。根据前述废水水质情况，地面冲洗废水SS产生量约0.3t/a，车辆冲洗循环用水SS产生量约6.318t/a、初期雨水SS产生量约0.245t/a， 隔油沉淀池对SS去除率按95%计，预计产生沉淀池沉渣约6.52t/a，本次环评要求沉渣在清理捞渣前，应先对表面隔油沉淀池中废水表面浮油进行清理，确保水体清理至清澈无明显悬浮物且表面无明显油污状态，避免在捞渣过程中沉渣带出部分浮油，在此前提下可作为一般固废处理，收集后外售综合利用。 (4)沉淀池浮油 本项目设置有隔油沉淀池用于收集处理地面冲洗废水及初期雨水，同时车辆清洗平台配套也设置有隔油沉淀池，隔油沉淀池将会对废水中含有的表面浮油进行隔油去除，一般每月会对池内浮油进行清理。根据前述废水水质情况，地面冲洗废水石油类产生量约0.003t/a，车辆冲洗循环用水石油类产生量约0.042t/a、初期雨水石油类产生量约0.012t/a，隔油沉淀池对石油类去除率按90%计，考虑浮油70%含水率，预计产生沉淀池浮油约0.2t/a，属危险废物，收集后委托有资质单位进行处置。 (5)废活性炭 本项目沥青烟气采用水喷淋+离心除雾+高压静电+等离子净化+UV光解+活性炭吸附，活性炭吸附饱和后需进行更换，将产生一定量的废活性炭。根据企业提供的资料，本项目活性炭装填量约2.5t，约每3个月更换一次，则活性炭用量共计约10t/a，活性炭吸附的废气量按沥青烟去除量的30%计，吸附的废气含量约7.61t/a，则废活性炭产生量约17.61t/a，属危险废物，收集后委托有资质单位进行处置。 (6)废导热油 本项目设置导热油锅炉，采用导热油作为介质，导热油使用年限约5年，使用年限到达后需对导热油进行更换，根据企业提供的资料，更换量约10/5a，属危险废物，收集后委托有资质单位进行处置。 (7)废机油 本项目相关生产设备每年需定期进行检修，检修过程需更换设备机油，会产生一定量的废机油，考虑到废机油会掺杂部分设备金属屑，产生量约0.4t/a，属危险废物，收集后委托有资质单位进行处置。 (8)废机油桶 本项目机油采用170kg/桶规格进行包装，机油用量约1.7t/a，则产生的废机油包装桶约10个/a，按10kg/个计，废机油包装桶产生量约0.1t/a，属危险废物，收集后委托有资质单位进行处置。 (9)废劳保用品 本项目日常生产及设备检修过程中会产生一定的含油劳保用品，一般为手套等，根据企业提供的资料，产生量约0.5t/a，属危险废物，收集后委托有资质单位进行处置。 (10)废UV灯管 本项目沥青烟气采用水喷淋+离心除雾+高压静电+等离子净化+UV光解+活性炭吸附，UV灯管需定期进行更换，约每年更换一次，根据企业提供的资料，更换量约0.02t/a，属危险废物，收集后委托有资质单位进行处置。 (11)废布袋 本项目粉尘废气涉及布袋除尘处理，根据企业提供的资料，除尘器布袋一般约每年更换一次，废布袋产生量约0.5t/a，收集后外售综合利用。 (12)生活垃圾 本项目劳动定员100人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约15t/a，收集后委托环卫部门清运。 (13)沥青残渣 当散装石油沥青运输车将石油沥青输入厂区内石油沥青储罐以及沥青泵将石油沥青从储罐打入搅拌锅时，由于接口的密闭性等问题，会滴漏少量沥青。根据企业提供的资料，滴漏的沥青残渣产生量约1.5t/a，作为原料全部重新回用于生产。 4.2污染源强核算 项目副产物产生情况汇总见表4-13。 表4-13项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量(t/a). 1; 废石料; 筛分; 固态; 废石料; 500. 2; 集尘灰; 废气处理; 固态; 集尘灰; 296.3. 3; 沉淀池沉渣; 废水处理; 固态; 沉渣、石料; 6.52. 4; 沉淀池浮油; 废水处理; 液态; 浮油、水; 0.2. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭、有机物; 17.61. 6; 废导热油; 导热油更换; 液态; 废导热油; 10/5a. 7; 废机油; 设备检修; 液态; 废机油; 0.4. 8; 废机油桶; 机油解包; 固态; 废机油桶、机油; 0.1. 9; 废劳保用品; 生产、检修; 固态; 废劳保用品; 0.5. 10; 废UV灯管; 废气处理; 固态; 废UV灯管; 0.02. 11; 废布袋; 废气处理; 固态; 废布袋; 0.5. 12; 生活垃圾; 生产、办公; 固态; 纸张、塑料袋等; 15. 13; 沥青残渣; 沥青滴漏; 固态; 沥青; 1.5. 2、属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，判定结果见表4-14。 表4-14本项目固体废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. 1; 废石料; 筛分; 固态; 废石料; 是; 4.2(h). 2; 集尘灰; 废气处理; 固态; 集尘灰; 是; 4.3(a). 3; 沉淀池沉渣; 废水处理; 固态; 沉渣、石料; 是; 4.3(e). 4; 沉淀池浮油; 废水处理; 液态; 浮油、水; 是; 4.3(e). 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭、有机物; 是; 4.3(l). 6; 废导热油; 导热油更换; 液态; 废导热油; 是; 4.1(d). 7; 废机油; 设备检修; 液态; 废机油; 是; 4.2(g). 8; 废机油桶; 机油解包; 固态; 废机油桶、机油; 是; 4.1(c). 9; 废劳保用品; 生产、检修; 固态; 废劳保用品; 是; 4.1(c). 10; 废UV灯管; 废气处理; 固态; 废UV灯管; 是; 4.1(h). 11; 废布袋; 废气处理; 固态; 废布袋; 是; 4.3(l). 12; 生活垃圾; 生产、办公; 固态; 纸张、塑料袋等; 是; 4.1(b/c/d/h/i). 14; 沥青残渣; 沥青滴漏; 固态; 沥青; 否; 6.1（b）. 根据《国家危险废物名录》(2021年版)及《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)，判定本项目产生的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表4-15。 表4-15项目危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废石料; 筛分; 否; /. 2; 集尘灰; 废气处理; 否; /. 3; 沉淀池沉渣; 废水处理; 否; /. 4; 沉淀池浮油; 废水处理; 是; HW08(900-210-08). 5; 废活性炭; 废气处理; 是; HW49(900-039-49). 6; 废导热油; 导热油更换; 是; HW08(900-249-08). 7; 废机油; 设备检修; 是; HW08(900-217-08). 8; 废机油桶; 机油解包; 是; HW49(900-041-49). 9; 废劳保用品; 生产、检修; 是; HW49(900-041-49). 10; 废UV灯管; 废气处理; 是; HW29(900-023-29). 11; 废布袋; 废气处理; 否; /. 12; 生活垃圾; 生产、办公; 否; /. 本项目生产过程产生的固体废物分析结果汇总表见表4-16。 表4-16项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 生产工序; 主要成分; 形态; 属性; 产生量(t/a); 处置去向. 1; 废石料; 筛分; 废石料; 固态; 一般固废; 500; 外售给石料厂家综合利用. 2; 集尘灰; 废气处理; 集尘灰; 固态; 一般固废; 296.3; 外售给石料厂家综合利用. 3; 沉淀池沉渣; 废水处理; 沉渣、石料; 固态; 一般固废; 6.52; 外售综合利用. 4; 沉淀池浮油; 废水处理; 浮油、水; 液态; 危险废物; 0.2; 委托有资质单位处置. 5; 废活性炭; 废气处理; 废活性炭、有机物; 固态; 危险废物; 17.61; 委托有资质单位处置. 6; 废导热油; 导热油更换; 废导热油; 液态; 危险废物; 10/5a; 委托有资质单位处置. 7; 废机油; 设备检修; 废机油; 液态; 危险废物; 0.4; 委托有资质单位处置. 8; 废机油桶; 机油解包; 废机油桶、机油; 固态; 危险废物; 0.1; 委托有资质单位处置. 9; 废劳保用品; 生产、检修; 废劳保用品; 固态; 危险废物; 0.5; 委托有资质单位处置. 10; 废UV灯管; 废气处理; 废UV灯管; 固态; 危险废物; 0.02; 委托有资质单位处置. 11; 废布袋; 废气处理; 废布袋; 固态; 一般固废; 0.5; 外售综合利用. 12; 生活垃圾; 生产、办公; 纸张、塑料袋等; 固态; 一般固废; 15; 环卫部门清运. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物分析情况见表4-17。 表4-17项目危险废物汇总表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 沉淀池浮油; HW08; 900-210-08; 0.2; 废水处理; 液态; 浮油、水; 浮油; 每月; T,I; 危废库贮存，定期委托有资质单位安全处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 17.61; 废气处理; 固态; 废活性炭、有机物; 有机物; 每4个月; T. 3; 废导热油; HW08; 900-249-08; 10/5a; 导热油更换; 液态; 废导热油; 废导热油; 每3年; T,I. 4; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.4; 设备检修; 液态; 废机油; 废机油; 每年; T,I. 5; 废机油桶; HW49; 900-041-49; 0.1; 机油解包; 固态; 废机油桶、机油; 机油; 每年; T/In. 6; 废劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.5; 生产、检修; 固态; 废劳保用品; 废劳保用品; 每天; T/In. 7; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.02; 废气处理; 固态; 废UV灯管; 废UV灯管; 每年; T. 3、固废源强汇总 根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)要求，本项目固体废物污染源源强核算结果见表4-18。 表4-18项目固体废物污染源源强核算结果 工序/生产线; 固体废物名称; 固体废物属性; 产生量 (t/a); 处置措施; 最终去向; 是否合理. 工艺; 处置量 (t/a). 筛分; 废石料; 一般固废; 500; 利用; 500; 外售给石料厂家综合利用; 合理. 废气处理; 集尘灰; 一般固废; 296.3; 利用; 296.3; 外售给石料厂家综合利用; 合理. 废水处理; 沉淀池沉渣; 一般固废; 6.52; 利用; 6.52; 外售综合利用; 合理. 废水处理; 沉淀池浮油; 危险废物; 0.2; 处置; 0.2; 委托有资质单位处置; 合理. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 17.61; 处置; 17.61; 委托有资质单位处置; 合理. 导热油更换; 废导热油; 危险废物; 10/5a; 处置; 10/5a; 委托有资质单位处置; 合理. 设备检修; 废机油; 危险废物; 0.4; 处置; 0.4; 委托有资质单位处置; 合理. 机油解包; 废机油桶; 危险废物; 0.1; 处置; 0.1; 委托有资质单位处置; 合理. 生产、检修; 废劳保用品; 危险废物; 0.5; 处置; 0.5; 委托有资质单位处置; 合理. 废气处理; 废UV灯管; 危险废物; 0.02; 处置; 0.02; 委托有资质单位处置; 合理. 废气处理; 废布袋; 一般固废; 0.5; 利用; 0.5; 外售综合利用; 合理. 生产、办公; 生活垃圾; 一般固废; 15; 处置; 15; 环卫部门清运; 合理. 危险废物贮存场所(设施)的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等见表4-19。 4-19建设项目危险废物暂存场所(设施)基本情况样表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废仓库; 沉淀池浮油; HW08; 900-210-08; 厂区; 20m2; 密闭容器; 10t; 半年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密闭容器. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 密闭容器. 废导热油; HW08; 900-249-08; 密闭容器. 废机油; HW08; 900-217-08; 密闭容器. 废机油桶; HW49; 900-041-49; 加盖密封. 废劳保用品; HW49; 900-041-49; 密闭容器. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 密闭容器. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 4.5固体废物污染防治措施投资估算 本项目固体废物污染防治设施投资估算见下表4-20。 表4-20建设项目环保投资估算 序号; 投资内容; 拟建规模; 投资估算（万元）. 1; 危废仓库、危废转移和处置; 20m2; 5. 5、土壤和地下水 (1)地下水、土壤环境影响因素识别 本项目对地下水、土壤环境可能造成影响的污染源主要是危废仓库等区域，主要污染物为危险废物。 (2)污染途径分析 本项目危废仓库位于厂区东南角，危废贮存按要求妥善保管、封存，并做好相应的防渗、防漏，除大气沉降外基本杜绝了地表漫流、垂直入渗等污染途径，同时，项目不涉及重金属、持久性难降解挥发性有机物，地下水、土壤污染风险较小。 (3)污染防治措施 企业应做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 企业污染防治应分区防控，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中分区防控措施要求，危废仓库为重点防渗区，原辅料仓库为一般防渗区，其余区域为简单防渗区，其中危废仓库还应满足防风、防雨等要求。 (4)环境影响分析 建设单位切实落实好危废的贮存工作及应急措施，项目的建设对地下水、土壤环境影响是可接受的。 6、生态 无。 7、环境风险 7.1风险源调查 1、物质危险性调查 根据项目原辅料及产品情况并对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，涉及的主要风险物质为沥青、乳化沥青、导热油、机油、天然气及危险废物。 2、工艺危险性调查 本项目生产过程中主要风险为火灾、爆炸、泄露事故；废气处理设施运行异常导致的废气非正常排放风险；危险废物等渗滤液泄漏风险 7.2风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 本项目Q值确定情况见表4-21 表4-21危险物料的分布情况 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界储存量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 沥青; /; 1188; 2500; 0.483336. 2; 乳化沥青; /; 10; 2500. 3; 导热油; /; 10; 2500. 4; 机油; /; 0.34; 2500. 5; 天然气; /; 0.5; 10; 0.05. 6; 危险废物; /; 5; 50; 0.1. 合计; 0.633336. 注：1、危险固废临界量参照导则附录表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。2、天然气由管道输送，厂区内无储罐，根据企业提供资料，天然气最大贮存量约0.5t。3、①根据《建设项目环境风险评价技术导则》（169-2018）表B.1中油类物质的临界量。 经计算可知本项目Q=0.633336，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I，环境风险评价进行简单分析即可，不需设置专项评价。 7.3环境风险识别 本项目涉及的危险单元主要为沥青混凝土生产车间、沥青卸油池、沥青储罐、乳化沥青储罐、导热油锅炉、危废仓库及废气处理设施，环境危险单元可能引发的环境风险事故识别见表4-22。 表4-22风险源分布情况及影响途径分析 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 沥青混凝土生产车间; 搅拌、输送; 沥青; 火灾、爆炸、泄露; 水、大气、土壤; 居住区、周边水体、土壤. 2; 沥青卸油池; 沥青卸油池; 沥青; 火灾、爆炸、泄露; 水、大气、土壤; 居住区、周边水体、土壤. 3; 沥青储罐; 沥青储罐; 沥青; 火灾、爆炸、泄露; 水、大气、土壤; 居住区、周边水体、土壤. 4; 乳化沥青储罐; 乳化沥青储罐; 乳化沥青; 火灾、爆炸、泄露; 水、大气、土壤; 居住区、周边水体、土壤. 5; 导热油锅炉; 导热油锅炉; 天然气、导热油; 火灾、爆炸、泄露; 水、大气、土壤; 居住区、周边水体、土壤. 6; 危废仓库; 危废仓库; 危险废物、渗滤液; 泄漏; 水、土壤; 周边水体、土壤. 7; 废气处理设施; 废气处理设施; 废气污染物; 超标排放; 大气; 居住区. 7.4环境风险分析 1、泄露 项目泄露事故主要包括沥青及乳化沥青泄露、天然气泄露、导热油及机油等泄露。 (1)沥青、乳化沥青泄露 沥青为混合物，其泄漏有可能会污染土壤及地下水，或者遇高温明火引起火灾，带来环境风险。以下几种情况都可能发生泄漏风险： ①储罐变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、密封损坏等情况； ②由于操作人员的工作失误导致储罐出现“冒顶”事故，储存的沥青泄漏； ③生产过程中由于作业不慎时产生的“跑、冒、滴、漏”现象也会引发沥青泄漏事故。泄漏事故一旦发生，所泄漏的沥青会产生少许的沥青烟气，从而对人体造成一定的危害。项目使用的石油沥青产品具有一定的刺激性及致畸致癌性，主要体现在皮肤，此外，还伴有头晕、头胀、头疼、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽喉的刺激症状。因此，在石油沥青作业中，要减少沥青烟气的释放，加强通风，注意个人防护，尽可能减少沥青烟气的吸入。由于沥青在加热下才出现流动状态，故沥青泄露可控制在小范围区域内，一旦发生泄露，建设单位应及时对罐体或其他泄露区域进行封堵、吸附，同时及时清理泄露沥青。 (2)天然气泄露 项目导热油炉和烘干系统燃烧器加热所用燃料均为天然气，天然气是较为安全的燃气之一，它不含一氧化碳，也比空气轻，一旦泄漏，立即会向上扩散，不易积聚形成爆炸性气体，安全性较高。但天然气和空气中的氧气混合浓度达到一定的数值(称为爆炸下限)后，遇明火、高热就会发生燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。 (3)导热油、机油泄露 导热油、机油泄露主要发生于导热油锅炉、机油桶，因设备老化破损或人员操作不当引起导热油、机油等油类物质泄露。 2、火灾、爆炸 本项目所用原料可引起火灾爆炸事故的主要为矿粉、水泥、沥青及天然气。天然气等可燃物质在有高温起火条件或有爆炸引发起火条件下均易发生原料的燃烧现象，而且通常是由于管道泄露未及时发现预警，遇明火、静电等引起火灾、爆炸。发生火灾时，其燃烧火焰高，火势蔓延迅速，直接对火源周围的人员、设备、建筑物构成极大的威胁。 火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面： ①热辐射：易燃物品由于其遇势挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。 ②浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，不仅燃烧物质会释放出的大量高温蒸汽和毒气，沥青烟气中同样含有大量有毒气体，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。 ③天然气具有易燃、自燃及爆炸的危害，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热、静电或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 3、废气处理设施故障运行 本项目各废气处理设施可能因设备故障、参数异常、人员操作不当等原因，造成处理设施故障或失效运行，造成废气污染物超标排放，对周边环境空气及人员造成影响。 7.5环境风险防范措施及应急要求 1、环境风险防范措施 对本项目可能带来的风险，提出以下防范措施和事故应急措施： (1)加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 (2)针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 (3)对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 (4)严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 (5)建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 (6)在沥青卸油、储罐区设立警告牌(严禁烟火)。 (7)定期对燃气设备的接头、开关、软管等部位进行检查，看有无漏气情况，安装燃气设备的房间应注意通风。 (8)按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 (9)在沥青罐区设防火堤，防火堤高度严格按相关要求设计，以确保泄漏物、事故水不流出界区外污染水体； (10)做好厂区分区防渗措施，沥青罐区地面采用防渗透处理，防止沥青渗漏而污染地下水。 (11)加强三废治理设施的巡检、维护，加强人员培训，强化落实责任制，确保各项污染物达标排放。 2、事故应急池 当厂区内各类风险物质发生火灾、爆炸事故时，在消防过程将产生大量消防废水，部分未燃烧液体将混入消防废水中。参照中国石油化工集团公司《水体环境风险防控要点》(试行)(中国石化安环〔2006〕10号)“水体污染防控紧急措施设计导则”：企业应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 事故储存设施总有效容积：V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 注：(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。式中： V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量(注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计)。本项目沥青储罐区设有围堰，不涉及。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 计算过程： V1：V1取0m3； V2：Q 消、t消按《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)等有关规定确定。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)，工厂基地面积<100ha，附近居住区人数小于1.5万人的，同一时间火灾次数为一次，按需水量最大的一座建筑物(或堆场、储罐)计算消防用水量。根据 GB50974-2014中表3.5.2和表3.6.2的规定,本项目沥青储罐区属于甲类工业厂房和仓库，室内消火栓给水流量取10Ls，室外消火栓给水流量取20L/s，一次火灾延续时间按3小时计，则室内消防用水量为27m3。 V3：0m3； V4：V4取0m3； V5：根据当地的气象特征：本项目所在地区多年平均降雨量为1440.6mm，降雨天数约140天，企业厂区汇水面积以0.0405ha计，按日降水12小时计，事故持续时间为2小时计，故 V5=10qF=10×1440.6/140×0.0405×(2h/12h)=0.7m3。 根据上述过程：V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5=0+27-0+0+0.7=27.7m3，有效储存容积按85%，因此建议企业设置不小于32.6m3的事故应急池，用于生产区事故废水的收集。 3、突发环境事件应急预案 建设单位应根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(环发〔2015〕4号)制定相应的突发环境事件应急预案，用于突发指导突发环境事件应急工作。同时根据应急预案要求设置事故应急池，以容纳事故消防废水以及发生事故时可能进入该系统的生产废水量。同时必须安装相应管路、可控应急阀门、应急泵，使应急池能够充分发挥其应有的作用。 - 7.6风险评价结论 通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施的基础上，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，本项目的风险处于可接受的水平。 本项目环境风险简单分析内容见下表： 表4-23建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 萧山交投集团路桥公司沥青拌和中心有机更新项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 临浦镇; 白鹿塘村. 地理坐标; 经度; 120.273111; 纬度; 30.079004. 主要危险物质及分布; 沥青、乳化沥青、导热油、机油、天然气及危险废物等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见环境风险防范措施. 风险防范措施要求. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目性质：新建。 本项目环境风险潜势为，评价等级为简单分析，因此仅对环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等内容进行分析。. 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为240万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的2.42%左右，见表4-24。 表4-24建设项目环保投资估算 项目; 内容; 投资(万元). 营运 期; 废气; 风机、收集管道、重力除尘器、布袋除尘器、喷淋塔、高压静电、UV光氧催化、活性炭吸附装置等; 150. 风扇、车间通风、换气设施、通风管道等; 15. 废水; 隔油沉淀池、收集管/沟、事故应急池; 50. 噪声; 设备减振、隔声等; 15. 固废; 危废仓库、固废堆场、垃圾箱; 10. 合计; 240. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 油烟 | 收集后经油烟净化器处理后屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的中型标准 |
|  | DA002 | 颗粒物、SO2、NOx | 经低氮燃烧器处理后通过1根不低于15m排气筒排放(DA002) | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表1标准 |
|  | DA003 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度 | 收集到的废气经水喷淋+离心除雾+高压静电+等离子净化+UV光解+活性炭吸附处理后通过1根不低于15m排气筒排放(DA003) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准 |
|  | DA005 | 颗粒物 | 收集后经布袋除尘处理后通过1根不低于15m排气筒排放(DA005) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | DA004 | 颗粒物、SO2、NOx | 下料、烘干、筛分、热料仓、级配等设备采用密闭管道集气，粉尘废气一并采用重力除尘+布袋除尘工艺处理，最终经处理后的废气通过1根不低于15m排气筒排放(DA004) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准、《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》(环大气〔2019〕56号) |
|  | DA006 | 颗粒物 | 冷料斗负压集气，经布袋除尘处理后通过1根不低于15m排气筒排放(DA006) | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2标准 |
|  | DA007 | 颗粒物 | 筒仓顶部自带的振动式布袋除尘器处理后不低于15m排气筒排放(DA007） | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2标准 |
|  | DA008 | 颗粒物 | 筒仓顶部自带的振动式布袋除尘器处理后不低于15m排气筒排放(DA008） | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2标准 |
|  | DA009 | 颗粒物 | 筒仓顶部自带的振动式布袋除尘器处理后不低于15m排气筒排放(DA009） | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2标准 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | pH、CODCr、NH3-N | 食堂废水经隔油沉淀后汇同生活潜水再经化粪池预处理后纳管排放 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) |
|  | 地面冲洗废水 | pH、SS、石油类 | 经隔油沉淀处理后回用于道路降尘用水，不外排 | 处理至清澈无明显悬浮物且表面无明显油污 |
|  | 初期雨水 | pH、SS、石油类 | 经隔油沉淀处理后回用于水稳生产，不外排 |  |
|  | 车辆冲洗废水 | pH、SS、石油类 | 经洗车平台配套的隔油沉淀处理后回用于道路降尘用水，不外排 |  |
|  | 水喷淋废水 | CODCr、SS、石油类 | 回用于乳化沥青生产 | / |
| 声环境 | 厂界/设备运行 | 噪声 | 优化设备选型；做好减振、消声措施；合理安排设备布局；生产时关闭门窗；加强设备维护及人员培训；进出车辆低速行驶 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废收集后分类贮存并建立一般工业固体废物种类、产生量、流向、贮存、处置等资料档案；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)进行控制，日常管理中要履行申报的登记制度、建立台帐制度。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强清洁生产工作，从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。企业需按照环评要求做好废气防治、地面硬化和分区防渗、固废收集处置，并定期巡查防止事故发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①强化风险意识、加强安全管理。②设置专门的原料仓库，危废选用合适的包装容器并设置专门的暂存场所，防止泄漏事故发生；加强管理并定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。③生产过程中密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，配备消防设施及报警装置，防止火灾爆炸事故发生。④在台风、洪水来临之前做好防台、防洪工作。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①严格执行“三同时”的管理条例。 ②严格落实排污许可管理要求。本项目实行简化管理，企业应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，不得无证排污；填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。 ③严格实行日常监测和坚决做到达标排放。定期监测，确保废水、废气稳定达标排放。 ④健全污染处理设施管理制度。保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。净化设施的操作管理与生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐。 ⑤建立企业环境监督员制度，实行职业资格管理，定期参加专业技能培训。 ⑥根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南》严格落实相关活性炭吸附装置运行管理要求。按要求做好活性炭装置装填、更换及运行相关日常管理工作。项目沥青烟气处理装置活性炭装填量约2.5t，计划每4个月更换1次，建设单位应做好活性炭日常运行维护台账记录，包括开启时间、关停时间、更换时间和装填数量等。建立健全相关活性炭装置运行管理制度及突发安全事故应对措施。 ⑦考虑到本项目运输车辆进出厂沿线将经过村庄、集镇，因此基于相关环保要求对运输车辆厂区外沿线道路运输行驶过程提出如下要求： a.运输车辆出车前应加强车辆运行状况检查，避免因车辆运行状况较差导致车辆行驶过程产生较大的交通噪声，从而对沿线居民造成影响； b.运输车辆出车前应对载货物进行固定并覆盖篷布，加强沥青槽罐车密闭性，防止载货物在运输途中出现逸洒，减少沥青在运输过程中恶臭排放。同时在转弯、路况较差时，减速慢行，避免颠簸产生载货物逸洒； c.途径沿线村庄、集镇，运输车辆应减速慢行，降低交通噪声对沿线居民影响。 |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，萧山交投集团路桥公司沥青拌和中心有机更新项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 3.2507 | 0 | 3.2507 | +3.2507 |
|  | 沥青烟 | 0 | 0 | 0 | 1.6329 | 0 | 1.6329 | +1.6329 |
|  | 苯并[a]芘 | 0 | 0 | 0 | 0.000024 | 0 | 0.000024 | +0.000024 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | +0.7 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1.28 | +1.28 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 4.4066 | 0 | 4.4066 | +4.4066 |
|  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.00675 | 0 | 0.00675 | +0.00675 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | +2400 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096 | +0.096 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | +0.0048 |
| 一般工业 固体废物 | 废石料 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | +500 |
|  | 集尘灰 | 0 | 0 | 0 | 296.3 | 0 | 296.3 | +296.3 |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 6.52 | +6.52 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | +15 |
| 危险废物 | 沉淀池浮油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 17.61 | 0 | 17.61 | +17.61 |
|  | 废导热油 | 0 | 0 | 0 | 10/5a | 0 | 10/5a | +10/5a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①